建设项目环境影响登记表

（区域环评+环境标准改革区域）

项目名称：嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司新建年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米项目

建设单位：嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司

编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

编制日期：二〇二〇年四月

建设项目环境影响登记表（表一）

项目编号：

| 项目名称 | 新建年产柔性版、凸版印刷产品 2万平方米项目 |  |  |  | 总投资 |  | 1800万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司 |  |  |  | 建设地点 |  | 嘉善县惠民街道鑫达路 99号13号厂房 |  |  |
| 行业代码 | C233记录媒介复制 |  |  |  | 建设性质 |  | 新建■ 迁扩建□ 技改□ |  |  |
| 建设依据 | 2019-330421-23-03-821024 |  |  |  | 主管部门 |  | 嘉善县经济和信息化局 |  |  |
| 工程规模 | 年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米 |  |  |  | 用地面积 |  | 653.5m2 |  |  |
| 排水去向 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网 |  |  |  | 环保投资 |  | 30万元 |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 电话邮编 |  |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 年产量、规模 |  | 主要原辅材料用量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名称 |  |  | 现状年用量 |  | 新增年用量 | 总年用量 |
| 柔性版 凸版 | 2万平方米 |  | 感光树脂版 |  |  | - |  | 20700m2 | 20700m2 |
|  |  |  | 环保型柔性版洗版液 |  |  | - |  | 15t | 15t |
|  |  |  | 菲林 |  |  | - |  | 4000m2 | 4000m2 |
|  |  |  | 显影液 |  |  |  |  | 0.2t | 0.2t |
|  |  |  | 定影液 |  |  | - |  | 0.2t | 0.2t |
| 水资源及主要能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 现状年用量 |  | 年增用量 |  |  |  | 年总用量 |  |
| 水（t/a） |  | － |  | 457 |  |  |  | 457 |  |
| 电（kwh/a） |  | － |  | 35万 |  |  |  | 35万 |  |

建设项目环境影响登记表（表二）

项目地理位置示意图： 见附图1。

项目周围环境示意图： 项目周边环境图、周边照片详见附图6及附图8。

建设项目环境影响登记表（表三）

项目由来： 嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司成立于2019年11月，位于嘉善县惠民街道鑫达路99号13号厂房，总建筑面积1966.87m2，拟投资1800万元，购置进口激光柔版制版机、进口激光凸版雕刻机、进口印前制作软件等设备，主要从事柔性版、凸版印刷产品的生产，生产能力为年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米。项目已取得嘉善县经济和信息化局出具的备案文件，项目代码2019-330421-23-03-821024。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关要求，应对建设项目进行环境影响评价，从环保角度论证项目建设的可行性。为此，嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司委托浙江环耀环境建设有限公司对建设项目进行环境影响评价。 根据项目备案文件，本项目属于“C2330记录媒介复制”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）及修改单（生态环境部令 部令第1号），本项目环评类别判别见表3-1。 表3-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十二、印刷和记录媒介复制业. 30、印刷厂；磁材料制品; /; 全部; /. 本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”中的“30、印刷厂；磁材料制品”中的“全部”，环评类别可以确定为报告表。 根据环保部《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》（环办环评〔2016〕61号）、《关于印发2016年浙江省经济体制改革要点的通知》（浙改办〔2016〕14号）以及《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）文件精神，根据《嘉善县人民政府关于嘉善经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案（实行）的批复》（善政发[2017]148号），在嘉善经济技术开发区规划环评通过省环保厅审查的基础上，项目环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环评报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。 本项目位于嘉善县惠民街道鑫达路99号13号厂房，位于嘉善县经济开发区三期规划范围内，主要生产柔性版、凸版印刷产品，不属于环评审批负面清单，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）及修改单（生态环境部令 部令第1号），项目应编制报告表，现编制环境影响登记表。我公司接受委托后对拟建区域进行现场踏勘，收集相关资料，进行了有关数据的分析，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了该项目的环境影响登记表。 地块周边现有情况： 项目选址于嘉善县惠民街道鑫达路99号13号厂房，利用中节能（嘉善）环保科技园发展有限公司已建厂房，该厂房共三层，一层为裁切、激光雕刻、激光照排、曝光区域，二层为洗版、回收、烘干、后处理、打包区域，三层为办公区域。 周围环境现状如下： 东面：中节能（嘉善）环保产业园12号厂房，目前为嘉兴肯布鲁克液科技有限公司； 南面：中节能（嘉善）环保产业园15号厂房，目前为空置厂房； 西面：中节能（嘉善）环保产业园14号厂房，目前为空置厂房； 北面：园区道路及绿化带。 距本项目最近敏感点为杨家斗小区，杨家斗小区距本项目红线最近距离约460m。项目地理位置见附图1-建设项目地理位置图、附图6-建设项目厂区区域位置图（卫星图）。 环境质量标准： 1、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表3-2。 表3-2 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; CODCr; 氨氮; 石油类; 总磷. Ⅲ类; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 2、环境空气 选址区域属二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃按《大气污染物综合排放标准详解》取值，选用2.0mg/m3作为其一次值标准浓度限值。具体见表3-3。 表3-3 空气环境质量标准 单位：mg/m3 项目; 1小时/一次平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /. 3、声环境 本项目所在地属于工业区，选址区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。具体见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声. 昼间; 夜间. 3类; 以工业生产、仓储物流为主要功能; 65; 55. 污染物排放标准： 1、废水 本项目洗版液经回收机收集处理后回用，外排废水仅为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后排入嘉善县大地污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准见表3-5。 表3-5 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 35*; 20. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》（DB33/887-2013）中的限值。 **括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 2、废气 本项目废气主要为洗版、烘干、回收工序产生的非甲烷总烃、恶臭。本项目非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源（表2）的二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新扩改建排放标准值。 具体见表3-6~表3-7。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷 总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废气; 最高允许排放速率; 排气筒高; 无组织排放监控浓度限值厂界标准值（无量纲）. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 15m; 20. 3、噪声 本项目营运期东、南、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固废 企业产生的一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（2013年第36号）相关内容，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）相关内容。 环境功能区划及符合性分析： 根据《嘉善县环境功能区划》，建设项目所在区域属于“嘉善经济技术开发区环境重点准入区0421-VI-0-1”，对照该区管控措施和负面清单，建设项目符合该环境功能区规划。 建设项目概况： 一、建设规模和内容 建设项目选址于嘉善县惠民街道鑫达路99号13号厂房，利用中节能（嘉善）环保科技园发展有限公司已建厂房作为生产用房，总建筑面积1966.87m2，购置进口激光柔版制版机、进口激光凸版雕刻机、进口印前制作软件等设备，形成新增年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米的生产能力。具体产品方案见表3-8。 表3-8 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 1.14mm柔性版; 3000平方米/年; 用于标签、薄膜类. 2; 1.70mm柔性版; 15000平方米/年; 用于纸张、奶包、纸杯、预印类. 3; 0.95mm凸版; 2000平方米/年; 用于易拉罐、塑料杯、玩具等. 合计; 20000平方米/年. 二、项目定员及生产班制 建设项目定员30人，实行两班制生产，每班8小时，年工作日300天。 三、主要生产设备 具体见表3-9。 表3-9 建设项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 进口激光柔性制版机; CD5080-C; 2台. 2; 进口激光凸版雕刻机; VariLEX; 2台. 3; 进口印前制作软件; AE/PE/DP/HD; 1套. 4; 洗版机; 4260; 1台. 5; 洗版机; 5080; 2台. 6; UVA曝光机; Km-1320; 1台. 7; LED曝光机; Km-50100; 2台. 8; LED曝光机; Km-4260; 1台. 9; 回收机; Km-2002; 3台. 10; 激光雕刻机; FX1524; 1台. 11; 激光照排机; 6120; 1台. 12; 后处理机; 5080; 2台. 13; 烘箱; 5080; 3台. 14; 进口凸版制版机; CW50X70; 1台. 15; 冷却塔; /; 1台. 四、原辅材料用量 本项目原辅材料消耗情况具体见表3-10。 表3-10 建设项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 消耗量; 备注. 1; 感光树脂版; /; 3200m2/a; 用于1.14柔性版，1.37kg/m2. 2; 感光树脂版; /; 15300m2/a; 用于1.70柔性版，1.85kg/m2. 3; 感光树脂版; /; 2200m2/a; 用于0.95凸版，4.1kg/m2. 4; 环保型柔性版洗版液; 170kg/桶; 15t/a; 用于洗版. 5; 菲林; /; 4000m2/a; 用于激光照排，1.15 kg/m2. 6; 显影液; 2.5kg/桶; 0.2t/a; 用于冲片，显影液:定影液:水=1:1:5. 7; 定影液; 5kg/桶; 0.2t/a. 原辅材料理化性质： 环保型柔性洗版液：为无色或淡黄色液体，沸程184℃-205℃，闪点65℃，比重0.90±0.01，不溶于水，主要成分为苯基脂肪醇、脂肪烃碳氢化合物、添加剂，不含卤代物及其他有毒物质，能用于多种型号的树脂版。 显影液：是冲片时用到的化学药剂，主要成分是亚硫酸钠、碳酸钾、对苯二酚、二甘醇。 定影液：是冲片时用到的化学药剂，主要成分是亚硫酸钠、柠檬酸。 五、生产工艺 本项目主要从事柔性版、凸版印刷产品的生产，主要生产工艺和产污环节见图3-1。 感光树脂版 检验打包 入库 电脑 设计 裁切 固废、噪声 背面曝光 固废、噪声 激光雕刻 正面曝光 固废、噪声 菲林照排 冲片 背面曝光 正面曝光 配好的 显影液 固废、噪声 固废、噪声 固废、噪声 固废、噪声 洗版 洗版液 废气、固废、噪声 回收 废气、固废、噪声 烘干 废气、噪声 后处理 固废、噪声 噪声 图3-1 本项目生产工艺及产污环节图 企业生产工艺流程说明： 电脑设计：图文制作人员对产品需要的图形进行设计。 裁切：感光树脂版通过人工裁切成合适尺寸。 菲林照排：利用外购的菲林片，在照排机上进行照排。 冲片：照排后的菲林利用调配好的显影液进行冲洗显影。 激光雕刻：使用激光雕刻机，将设计好的图形雕刻于柔性版、凸版材料上。 曝光：在曝光机上通过紫外线进行曝光处理，原理是利用激光束扫描物体，将反射光束反射回来，得到的排布顺序不同而硬化成像。 洗版：曝光后的树脂版在洗版液中进行洗版，利用洗版液与未硬化的树脂版互溶的原理，树脂版未硬化部分溶解于洗版液中，洗版后的树脂版用无纺布进行擦拭。 回收：使用回收机对洗版液进行高温蒸馏回收处理，处理后的洗版液回收回用于生产。 烘干：洗版后的树脂版表面残留少量洗版液，用烘干机对树脂版进行烘干处理。 后处理：将印版置于后处理机，用光照对烘干后的版面进行去粘处理。 检验打包：印版经检查合格后打包入库。

建设项目环境影响登记表（表四）

项目排污情况及环境措施简述： - 施工期 建设项目选址于嘉善县惠民街道鑫达路99号13号厂房，利用中节能（嘉善）环保科技园发展有限公司已建厂房进行生产，不新征土地，不新建厂房，施工期影响主要为简单的场地装修及设备安装。因此，本环评不对其进行详细评价。 二、营运期 （一）营运期项目污染源强分析 1、废水污染源强 本项目洗版液高温蒸馏回收时冷却水循环使用不外排，只需定期补充损耗水，根据企业提供的资料，补充量为20kg/d，废洗版液蒸馏处理后产生洗版液和废弃树脂胶，洗版液回用于生产，废弃树脂胶作危废处置。另外，冲片时需将外购的显影液、定影液、水按1：1：5进行调配使用，废液作危废处置。 因此，本项目无生产废水产生，外排废水仅为生活污水。 本项目员工为30人，不设食堂、宿舍，用水量按50L/人·d计，年生产天数为300d，则用水量为1.5m3/d（450m3/a），生活污水按用水量的90%计，则生活污水量为1.35m3/d（405m3/a），该污水CODCr为320mg/L，CODCr的产生量为0.130t/a，NH3-N为35mg/L，NH3-N的产生量为0.014t/a。 项目水平衡图见图4-1。 冲片 蒸馏回收冷却用水 1.1 员工生活用水 损耗0.3 损耗6 损耗45 员工生活污水 405 新鲜水457 1 6 450 纳管405 405 废液1.1 显影液0.2 定影液0.2 图4-1 本项目水平衡图 生活污水经化粪池处理后排入嘉善县大地污水处理工程管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放。 项目具体废水产生、排放量见表4-1。 表4-1 项目废水产生、排放量 污染物; 污染物 产生量 （t/a）; 污染物排放量. 纳管; 排入环境. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 废水量; 405; /; 405; /; 405. CODCr; 0.130; 500; 0.203; 50; 0.020. NH3-N; 0.014; 35; 0.014; 5; 0.002. 2、废气污染源强 本项目原材料为感光树脂版，激光雕刻不会产生粉尘。本项目废气主要为洗版、烘干、蒸馏回收废气及恶臭。 （1）洗版、烘干、蒸馏回收废气 本项目采用洗版液进行洗版，其主要成分为苯基脂肪醇、脂肪烃碳氢化合物、添加剂，该洗版液在洗版、烘干及蒸馏回收过程中有有机废气产生，由于废气组成成分较复杂，因此，本评价以非甲烷总烃计。由于洗版后洗版液经回收机回收，仅有少部分洗版液残留在树脂版上，类比同类型项目，残留的洗版液约为用量的1%，项目洗版液用量为15t/a，则洗版、烘干工序非甲烷总烃产生量为0.15t/a。回收后的洗版液和树脂的混合液经回收机高温蒸馏回收后回用于生产，蒸馏回收的效率达90%，其中约1%的洗版液在蒸馏过程中以有机气体的形式挥发出去，剩余9%的废树脂及洗版液残留作为危废委托有资质单位进行处置。项目洗版液和树脂的混合液回收量约15t/a，则蒸馏回收工序非甲烷总烃的产生量为0.15t/a，废弃树脂胶的产生量为1.35t/a。 根据企业提供的资料，洗版烘干车间、回收车间采用车间负压整体收集，收集后的废气经1套光催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，收集效率按90%计，处理效率按90%计。 本项目洗版、烘干及蒸馏回收废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 洗版、烘干及蒸馏回收废气产生及排放情况 工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 有组织; 无组织; 总排放量t/a. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速 率kg/h. 洗版、烘干、 蒸馏回收; 非甲烷总烃; 0.30; 0.062; 0.027; 0.006; 0.2; 0.030; 0.006; 0.057. VOCs; 0.30; 0.062; 0.027; 0.006; 0.2; 0.030; 0.006; 0.057. 注：年洗版、烘干、蒸馏回收时间按4800h计，风机风量为30000m3/h。 （2）恶臭 本项目洗版、烘干、蒸馏回收过程会发出一些气味，这些气味也属于恶臭，恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级(1958年)；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表4-3），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-3 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据类比同类型企业，洗版、烘干、蒸馏回收区域周围能感觉到一定的气味，恶臭等级为3级，车间外50米处基本闻不到气味，恶臭等级在0级。 3、噪声污染源强 本项目生产过程中的噪声源主要为进口激光柔版制版机、进口激光凸版雕刻机、进口全自动洗版机、UVA曝光机等设备，根据类比调查，距离设备1.2m处的平均声级约70～80dB，噪声情况可见表4-4。 表4-4 主要生产设备噪声一览表 序 号; 名称; 数 量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 (dB); 监测位置; 所在厂房结构. 室内或 室外; 所在 车间; 相对地面高度. 1; 进口激光柔性制版机; 2; 室内; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 70~75; 距离设备1m处; 砖混. 2; 进口激光凸版雕刻机; 2; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 75~80. 3; 进口印前制作软件; 1; 生产车间3层; 地面3层; 间歇; 70~75. 4; 洗版机; 2; 生产车间2层; 地面2层; 间歇; 70~75. 5; UVA曝光机; 1; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 70~75. 6; LED曝光机; 2; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 70~75. 7; 回收机; 3; 生产车间2层; 地面2层; 间歇; 70~75. 8; 激光雕刻机; 1; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 75~80. 9; 激光照排机; 1; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 70~75. 10; 后处理机; 2; 生产车间2层; 地面2层; 间歇; 70~75. 11; 烘箱; 3; 生产车间2层; 地面2层; 间歇; 75~80. 12; 进口凸版 制版机; 1; 生产车间1层; 地面1层; 间歇; 70~75. 13; 冷却塔; 1; 生产车间2层; 地面2层; 间歇; 75~80. 4、固体废物污染源强 本项目实施后产生的固体废物主要为废包装材料、废边角料及次品、废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的包装桶、废UV灯管、废活性炭、职工生活垃圾。 废包装材料：本项目感光树脂版等原料拆分时有废包装材料产生，根据企业提供的资料，废包装材料的产生量约为0.5t/a，由企业进行收集后外卖进行综合利用。 废边角料及次品：本项目在裁切、曝光过程中有废边角料产生，根据企业提供的资料，废边角料的产生量约为原材料的4%，则废边角料的产生量约为1.6t/a，由企业收集后外卖进行综合利用。 废菲林片：本项目在激光照排过程中有废菲林片产生，根据企业提供的资料，废菲林片的产生量约为原材料的2%，则废菲林片的产生量为0.1t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废液：本项目显影液、定影液、水需经调配后进行冲片使用，根据企业提供的资料，3个月需更换调配液，废液的产生量约为原材料的80%，则废液的产生量约为 1.1t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废弃树脂胶：本项目蒸馏回收过程中有废弃树脂胶产生，根据工程分析，废弃树脂胶产生量约1.35t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废无纺布：本项目洗版后的树脂版用无纺布进行擦拭，根据企业提供的资料，废无纺布的产生量约为0.1t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 沾染危险废物的包装桶：本项目洗版液、显影液、定影液等使用过程中有含危险废物（洗版液、显影液、定影液等）的包装桶产生，具体产生情况见表4-5。 表4-5 原料废包装桶汇总表 原料名称; 用量; 包装规格; 数量; 单个重量; 总重. 洗版液; 15t/a; 170kg/铁桶（无内衬袋）; 88桶; 1kg; 0.088t/a. 显影液; 0.2t/a; 2.5kg/桶; 80桶; 0.1kg; 0.008t/a. 定影液; 0.2t/a; 5kg/桶; 40桶; 0.1kg; 0.004t/a. 由上表可知，本项目含危险废物的废包装桶产生量约为0.10t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废紫外灯管：本项目废气处理采用“光催化氧化+活性炭吸附”系统，设备中紫外灯管一般使用寿命9000-12000小时，每3个月需定期检查，发现有破损或不能正常工作的应及时更换，每1年全部更换一次。根据类比调查同类型废气处理装置，风机每10000m3风量大约需要32根紫外灯管，每根灯管重约230g，本项目废气处理系统总风量为30000m3，共需约96根紫外灯管，则废紫外灯管产生量为0.02t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废活性炭：在废气处理过程中有废活性炭产生，活性炭一次填装量为0.8m3，活性炭需定期更换以保持吸附效率，参照浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，活性炭吸附量为年更换量的15%。本项目有机废气采用“光催化氧化+活性炭吸附”组合工艺进行处理，光催化氧化处理效率以40%计，为达到整体去除效率（废气90%），活性炭应吸附0.13t/a的有机废气，则本项目需更换的废活性炭量为0.87t/a，则总的废活性炭量约为1.0t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 生活垃圾：生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，本项目劳动定员为30人，年工作天数300d，则生活垃圾的产生量为9.0t/a，由环卫部门统一清运。 本项目副产物产生情况见表4-6。 表4-6 建设项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 废包装材料; 原料拆分; 固态; 包装袋; 0.50. 2; 废边角料及次品; 裁切、曝光及检验; 固态; 树脂版; 1.60. 3; 废菲林片; 激光照排; 固态; 菲林片; 0.10. 4; 废液; 冲片; 液态; 显影液、定影液; 1.10. 5; 废弃树脂胶; 蒸馏回收; 固态; 有机溶剂、树脂; 1.35. 6; 废无纺布; 洗版后擦拭; 固态; 无纺布、洗版液; 0.10. 7; 沾染危险废物的废包装桶; 洗版液等使用; 固态; 包装桶及残留物料; 0.10. 8; 废UV灯管; 废气处理; 固态; UV灯管; 0.02. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 1.00. 10; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸张、垃圾; 9.00. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表4-7。 表4-7 建设项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废包装材料; 原料拆分; 包装袋; 是; 4.1c. 2; 废边角料; 裁切、曝光; 树脂版; 是; 4.2a. 次品; 检验; 树脂版; 是; 4.1a. 3; 废菲林片; 激光照排; 菲林片; 是; 4.2m. 4; 废液; 冲片; 显影液、定影液; 是; 4.1c. 5; 废弃树脂胶; 蒸馏回收; 有机溶剂、树脂; 是; 4.2a. 6; 废无纺布; 洗版后擦拭; 无纺布、洗版液; 是; 4.1c. 7; 沾染危险废物的废包装桶; 洗版液等使用; 包装桶及残留 物料; 是; 4.1c. 8; 废UV灯管; 废气处理; UV灯管; 是; 4.3n. 9; 废活性炭; 废气处理; 活性炭; 是; 4.3l. 10; 生活垃圾; 职工生活; 废纸张、垃圾; 是; 4.1h. 由表4-7可知，上述副产物均属于固体废物。根据《国家危险废物名录（2016年）》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7 2019），对固体废物是否属于危险废物进行判定，判定结果见表4-8。 表4-8 危险属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废包装材料; 原料拆分; 否; /. 2; 废边角料及次品; 裁切、曝光及检验; 否; /. 3; 废菲林片; 激光照排; 是; 231-002-16. 4; 废液; 冲片; 是; 231-002-16. 5; 废弃树脂胶; 蒸馏回收; 是; 900-406-06. 6; 废无纺布; 洗版后擦拭; 是; 900-041-49. 7; 沾染危险废物的废包装桶; 洗版液等使用; 是; 900-041-49. 8; 废UV灯管; 废气处理; 是; 900-023-29. 9; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 10; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 由上表可知，本项目产生的固体废物中废包装材料、废边角料及次品、生活垃圾均属于一般固体废物；废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的废包装桶、废UV灯管、废活性炭属于危险废物。 本项目固体废物产生情况见表4-9。 表4-9 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 属性; 废物代码; 预测产生量（吨/年）. 1; 废包装 材料; 原料拆分; 固态; 包装袋; 一般固废; /; 0.5. 2; 废边角料及次品; 裁切、曝光及检验; 固态; 树脂版; 一般固废; /; 1.6. 3; 废菲林片; 激光照排; 固态; 菲林片; 危险固废; 231-002-16; 0.1. 4; 废液; 冲片; 液态; 显影液、 定影液; 危险固废; 231-002-16; 1.1. 5; 废弃树脂胶; 蒸馏回收; 固态; 树脂; 危险固废; 900-406-06; 1.35. 6; 废无纺布; 洗版后 擦拭; 固态; 无纺布、 洗版液; 危险固废; 900-041-49; 0.1. 7; 沾染危险废物的废包装桶; 洗版液等使用; 固态; 包装桶及 残留物料; 危险固废; 900-041-49; 0.1. 8; 废UV 灯管; 废气处理; 固态; UV灯管; 危险固废; 900-023-29; 0.02. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 危险固废; 900-041-49; 1.0. 10; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸张、垃圾; 一般固废; /; 9.0. 本项目产生的废包装材料、废边角料及次品经收集后外卖进行综合利用，生活垃圾由环卫部门及时清运，废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的废包装桶、废UV灯管、废活性炭要求企业委托有资质单位进行处置。 5、污染源强汇总 建设项目污染物源强汇总见表4-10。 - 表4-10 建设项目污染源强汇总表 项目; 污染工序; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 职工生活; 废水量; 405; 0; 405. CODCr; 0.130; 0.110; 0.020. NH3-N; 0.014; 0.012; 0.002. 废气; 洗版、烘干及蒸馏回收; 非甲烷总烃; 0.300; 0.243; 0.057. 恶臭; 3级; /; 0级. VOCs; 0.300; 0.243; 0.057. 固废; 原料拆分; 废包装材料; 0.5; 0.5; 0. 裁切、曝光及检验; 废边角料及次品; 1.6; 1.6; 0. 激光照排; 废菲林片; 0.1; 0.1; 0. 冲片; 废液; 1.1; 1.1; 0. 蒸馏回收; 废弃树脂胶; 1.35; 1.35; 0. 洗版后擦拭; 废无纺布; 0.1; 0.1; 0. 洗版液等使用; 沾染危险废物的废包装桶; 0.1; 0.1; 0. 废气处理; 废UV灯管; 0.02; 0.02; 0. 废气处理; 废活性炭; 1.0; 1.0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 9.0; 9.0; 0. （二）营运期项目环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）水环境质量现状 为了解项目周边的地表水环境质量现状，本次评价收集了2018年嘉兴中一检测研究院有限公司对花仁庵港台升路交叉断面处的常规水质现状监测资料。具体监测结果见表4-11。 表4-11 2018年花仁庵港台升路交叉断面处水质现状监测统计表 单位：mg/L，除pH外 采样时间; pH; DO; CODMn; 总磷; NH3-N; BOD5; 石油类; CODCr; 总氮. 2-8; 检测值; 7.63; 4.31; 4.98; 0.178; 1.95; 4.18; 0.11; 21; 6.33. 检测值; 7.76; 4.62; 5.04; 0.162; 1.89; 4.26; 0.12; 22; 5.38. 2-9; 检测值; 7.46; 4.42; 4.96; 0.158; 1.92; 4.11; 0.12; 23; 6.04. 检测值; 7.54; 4.43; 5.10; 0.150; 1.89; 5.10; 0.12; 22; 6.08. 2-10; 检测值; 7.91; 4.19; 4.87; 0.158; 1.87; 4.58; 0.13; 23; 6.26. 检测值; 7.84; 4.21; 4.92; 0.170; 1.86; 4.21; 0.13; 24; 6.33. 平均值; 7.69; 4.36; 4.98; 0.163; 1.90; 4.41; 0.12; 22.5; 6.07. 最大比标值; 0.46; 2.46; 0.85; 0.89; 1.95; 1.28; 2.60; 1.20; 6.33. 超标率; 0; 100; 0; 0; 100; 100; 100; 100; 100. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5; ≤6; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤20; ≤1.0. 由监测结果可知：花仁庵港台升路交叉断面处水质pH、CODMn、总磷均能达到Ⅲ类水质要求，DO、BOD5、石油类、CODCr达Ⅳ类水质标准，氨氮、总氮达劣Ⅴ类水质标准，因此，花仁庵港台升路交叉断面处的水质总体评价为劣Ⅴ类水质，水质较差。 本项目周边水体已受到一定程度的污染，已不能达到相应功能区Ⅲ类水体标准，造成水质恶化的主要原因是由于受工业污染源、生活污染源的污染；河道淤积比较严重，潮差减小，流速减慢，水体自净能力减弱。随着五水共治等工作的开展，水质将有所改善。 （2）地表水环境影响分析 本项目排水采用雨污分流制，雨水系统经雨水管汇集后，排入市政雨水管网。 本项目所排的废水仅为生活污水，生活污水水量为405t/a，生活污水经化粪池处理后排入嘉善县大地污水处理工程管网，最终送嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后深海排放，不排入附近河道，因此，对厂区附近的地表水环境没有影响。 本项目废水采用间接排放方式，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 嘉兴市污水处理一期工程30万m3/d已于2003年4月投入运行，二期工程为30万m3/d（二期第一阶段15万m3于2010年4月投入运行，第二阶段15万m3也于2011年年底投入运行），目前已投入运营的设计规模为60万m3/d，项目所在地的污水管网已基本完善，因此本项目投产时废水已具备纳管条件。 目前嘉兴市联合污水处理厂接纳的废水量还未达到设计规模，还有余量，设计接纳废水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目废水排放量平均为1.35t/d，各污染物浓度均能满足纳管要求，污水量相对嘉兴联合污水处理厂60万m3/d的处理能力来说很小，因此完全在嘉兴市联合污水处理厂的处理能力之内，不会对其造成冲击，造成不利影响。 由于本项目废水不向周围水体排放，因此对厂区附近的地表水环境基本没有影响。 建设项目废水污染物排放信息见表4-12~表4-15，监测计划及记录信息见表4-16。建设项目地表水环境影响评价自查表见表4-17。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、氨氮; 嘉兴市联合污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 1; 化粪池; /; 1; 是; 企业 总排. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 1; 120.951686°; 30.855386°; 0.0405; 进入嘉兴市联合污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 上午8:00~凌晨3:00; 嘉兴市联合污水处理厂; CODCr; 50. NH3-N; 5. 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 1; 1; CODCr; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500. NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准; 35. 表4-15 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/l）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; 1; 生活污水; CODCr; 500; 0.0007; 0.203. NH3-N; 35; 0.00005; 0.014. 全场排放口合计; CODCr; 0.203. NH3-N; 0.014. 表4-16 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样 方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 1; CODCr; 手工; 2个混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. NH3-N; 水杨酸分光光度法. 表4-17 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重要保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染型□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□； 拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发 利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□ ；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□；达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况□；达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务器满后□； 正常状况□；非正常状况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和 水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量目标□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.020; 50. NH3-N; 0.002; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排放许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程设施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （处理设施进口、出口）. 监测因子; （）; （CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品；全部”，编制报告表，为Ⅳ类建设项目。根据导则规定，Ⅳ类建设项目无需开展地下水环境影响评价。 2、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业；设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造；其他”项目类别属于Ⅲ类，项目周围不存在土壤环境敏感目标，根据（HJ964-2018）表3“污染影响型敏感程度分级表”，项目所在地土壤环境敏感特征为“不敏感”。项目受让中节能（嘉善）环保产业园土地653.5m2（0.065hm2），占地规模为小型。依据评价工作等级划分依据，本项目可不开展土壤环境影响评价。 3、大气环境影响分析 （1）大气环境质量现状 为了解评价基准年（2018年）嘉善县空气环境质量情况，本次评价收集了2018年嘉善自动监测站连续一年的常规监测数据，并根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）有关要求，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中规定的方法进行了统计，具体现状评价情况见表4-18。 表4-18 嘉善县空气环境质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 单位; 现状 浓度; 标准值; 占标率; 达标情况; 超标倍数; 超标率. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.7%; 达标; 0.00; /. 第98%百分位数日平均; 18; 150; 11.8%; 0.00; 0.0%. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 7.1%; 达标; 0.00; /. 第98%百分位数日平均; 78; 80; 97.2%; 0.00; 0.0%. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 89.3%; 达标; 0.00; /. 第95%百分位数日平均; 124; 150; 82.7%; 0.00; 0.0%. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.8%; 超标; 0.15; /. 第95%百分位数日平均; 90; 75; 120.0%; 0.20; 8.8%. CO; 第95%百分位数日平均; mg/m3; 1.2; 4; 30.0%; 达标; 0.00; 0.0%. O3; 第90%百分位数 8h平均质量浓度; μg/m3; 172; 160; 107.5%; 超标; 0.08; 14.0%. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据上述统计结果可知，项目所在嘉善县区域环境空气中PM2.5和O3两项因子超标，因此本项目所在评价区域为不达标区。目前，嘉兴市人民政府已发布了《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》（嘉政办发[2019]29号），随着各项工作的推进，污染源环境管理制度的完善，通过控制煤炭消费总量、淘汰燃煤锅（窑）炉、优质、清洁能源替代、落实集中供热规划、调整产业发展结构、深化工业污染治理、综合整治扬尘污染、强化移动源污染防治、做好秸秆综合利用等措施的推行，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 （2）废气排放达标性分析 本项目废气主要为洗版、烘干、蒸馏回收产生的废气。本项目洗版烘干车间、回收车间采用车间负压整体收集，收集后的废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃速率和浓度（见表4-2）均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源（表2）的二级排放标准。因此，项目废气对周围大气环境影响较小。 （3）大气环境影响预测 本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响分析。 污染源强：本环评主要对洗版、烘干、蒸馏回收废气进行环境影响分析。 项目废气有组织排放情况见表4-19，无组织排放（矩形面源）情况见表4-20。 表4-19 项目点源参数表 编号; 1. 名称; 排气筒. 排气筒底部中心坐标/m; X; 120.950036. Y; 30.856162. 排气筒底部海拔高度/m; 15. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 1.0. 烟气流速/（m/s）; 10.61. 烟气温度/℃; 50. 年排放小时数/h; 4800. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.006. 注：本项目坐标采用经纬度。. 表4-20 项目面源参数表 编号; 1. 名称; 洗版、烘干、回收区域. 面源起点坐标/m; X; 120.949921. Y; 30.856125. 面源海拔高度/m; 15. 面源长度/m; 24. 面源宽度/m; 15. 与正北向夹角/º; 15. 面源有效排放高度/m; 8. 年排放小时数/h; 4800. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.006. 评价因子和评价标准筛选：项目评价因子和评价标准筛选见表4-21。 表4-21 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1次值浓度; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. 估算模型参数：估算模型参数见表4-22。 表4-22 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 393000. 最高环境温度℃; 40. 最低环境温度℃; -12. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区域. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸距离/km; /. 海岸方向/º; /. 主要污染物（有组织）估算模型计算结果见表4-23，主要污染物（无组织）估算模型计算结果见表4-24。 表4-23 主要污染物（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 排气筒（非甲烷总烃）. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 10; 0.0082; 0. 25; 0.1018; 0.01. 50; 0.0904; 0. 75; 0.0930; 0. 100; 0.0897; 0. 125; 0.0766; 0. 150; 0.0717; 0. 175; 0.0669; 0. 200; 0.0629; 0. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.1119; 0.01. 下风向最大质量浓度落地点/m; 32. D10%最远距离/m; 0. 表4-24 主要污染物（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 洗版、烘干、回收区域（非甲烷总烃）. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 10; 9.9456; 0.50. 25; 9.3341; 0.47. 50; 4.6634; 0.23. 75; 2.7929; 0.14. 100; 1.9091; 0.10. 125; 1.4123; 0.07. 150; 1.1023; 0.06. 175; 0.8935; 0.04. 200; 0.7446; 0.04. 下风向最大质量浓度及占标率; 11.1650; 0.56. 下风向最大质量浓度落地点/m; 14. D10%最远距离/m; 0. 由上表可知，项目废气最大地面浓度占标率Pmax=0.56%，Pmax<1%，确定大气评价等级为三级，不进行进一步预测和评价。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 建设项目大气环境影响评价自查表见表4-25。 表4-25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准□; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护 距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:()t/a; NOx:()t/a; 颗粒物:()t/a; VOCs:(0.057)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （4）大气环境防护距离 根据项目无组织废气的排放情况，采用HJ2.2-2018中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果见表4-26。 表4-26 大气防护距离 车间名称; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 排放面积（m2）; 面源有效高度（m）; 标准浓度（一次值）（mg/m3）; 计算结果. 洗版、烘干、回收区域; 非甲烷 总烃; 0.006; 360; 8; 2.0; 无超标点. 经计算，项目无组织排放源周围无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （5）自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目在生产运营阶段的污染源监测计划具体见表4-27。 表4-27 有组织和无组织废气监测方案 监测点; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 排气筒（出口）; 非甲烷总烃; 1次/年; 大气污染物综合排放标准. 厂界无组织监控; 非甲烷总烃; 1次/年. 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来自生产设备噪声，根据各设备噪声源强，本环评取噪声值75dB（A）作为整体车间平均噪声值。 （1）整体声源模式 对于噪声设备数量较多、分布范围广的车间，本评价采用整体声源模型进行预测。 其基本思路是：将车间、厂房看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算：Lp = Lw – ΣAi 式中：Lp为受声点的预测声压级； Lw为整体声源的声功率级；ΣAi为声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量； Ai为第i 种因素造成的衰减量。 （1）整体声源声功率级的计算公式 Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lpi为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； （2）ΣAi的计算方法。 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本预测只考虑距离衰减及车间墙体隔声及屏障隔声（围墙和建筑物），其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 距离衰减Ad：Ad=10lg（2лr2） 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 屏障衰减Ab：一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的声屏障隔声3dB，车间或厂房墙壁隔声量取25dB。 总的衰减量：ΣAi=Ad+Ab （2）预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以对环境最不利为前提，同时也考虑到计算方便，现作如下假设： 预测计算的安全系数：声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 声源分类：根据生产设备的噪声源强，确定本项目厂房车间作为一个整体声源。 声源参数：声源基本参数见表4-28。车间整体声源源强及隔声量见表4-29。 表4-28 整体声源基本参数表 噪声源; 平均噪声级（dB）; 车间面积 （m2）; 声源中心与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 75; 653.5; 16; 12; 16; 12. 表4-29 源强及隔声量 噪声源; 整体源强 （dB）; 车间隔声量（dB）; 围墙隔声量（dB）; 建筑物屏障隔声量（dB）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 106.2; 25; 0; 0; 0; 0; 0. （3）预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-30。 表4-30 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 整体车间贡献值; 49.1; 51.6; 49.1; 51.6. 预测值; 昼间; 49.1; 51.6; 49.1; 51.6. 夜间; 49.1; 51.6; 49.1; 51.6. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 续表4-30 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. 夜间; 0; 0; 0; 0. 经预测，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 5、固体废物环境影响分析 （1）危险固废 本项目实施后危险固废主要为废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的废包装桶、废UV灯管、废活性炭。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施见表4-31，危险废物贮存场所基本情况见表4-32。 表4-31 本项目危险废物污染防治措施表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废菲林片; HW16; 231-002-16; 0.1; 激光 照排; 固态; 菲林片; 菲林片; 每月; T; 加强管理，做好厂区暂存，并委托有资质单位处置. 2; 废液; HW16; 231-002-16; 1.1; 冲片; 液态; 显影液、定影液; 显影液、定影液; 每月; T. 3; 废弃树脂胶; HW06; 900-406-06; 1.35; 蒸馏 回收; 固态; 树脂; 树脂; 每天; T. 4; 废无纺布; HW49; 900-041-49; 0.1; 洗版后擦拭; 固态; 无纺布、洗版液; 无纺布、洗版液; 每天; T/ In. 5; 沾染危险废物的废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 洗版液等使用; 固态; 包装桶及残留 物料; 包装桶及残留 物料; 每天; T/ In. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.02; 废气 处理; 固态; UV 灯管; UV灯管; 每季; T. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.0; 废气 处理; 固态; 活性炭; 活性炭; 每季; T/ In. 表4-32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险 废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面 积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力 （t）; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废菲林片; HW16; 231-002-16; 厂房二楼东南侧; 15; 袋装; 0.2; 半年. 2; 废液; HW16; 231-002-16; 桶装; 1.5; 半年. 3; 废弃树脂胶; HW06; 900-406-06; 桶装; 2.0; 半年. 4; 废无纺布; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.2; 半年. 5; 沾染危险废物的废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5; 半年. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 0.1; 半年. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 1.5; 半年. 本项目对企业危险固废提出以下要求： 最终处置。废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的废包装桶、废UV灯管、废活性炭要求委托有资质单位收集处理。在危废交由有资质单位处置前，要求企业将危废暂存于危废存放间，不得随意丢弃外卖。 场内暂存。厂内必须按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置暂时贮存场所，贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险废物流失，从而污染周围的水体及土壤；严禁乱堆乱放和随便倾倒。暂存场所堆场应做水泥地面，如防雨淋流失，防渗漏等，暂存期不超过1年。 流转管理。企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 采取以上处置措施后，危险固废对外环境无影响。 2、一般固废 本项目一般固废为废包装材料、废边角料及次品、生活垃圾。废包装材料、废边角料及次品经收集后外卖进行综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。一般固废经上述措施妥善处置后，对外环境无影响。 6、风险环境影响分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B，本项目不涉及危险物质，因此，本项目不进行风险环境影响评价。 三、污染防治措施 运营期环境措施简述： 废水： 厂区做到清污分流，雨污分流；本项目废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入区域内截污管网，经嘉善县大地污水处理工程输送至嘉兴市联合污水处理厂，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理后排放。 废气： 要求洗版烘干及回收车间采用车间整体负压收集，收集后的废气经1套光催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。采取上述措施后，废气收集效率可达90%，净化效率可达90%，配套风机风量为30000m3/h。 固废： 废包装材料、废边角料及次品经收集后外卖进行综合利用，生活垃圾由环卫部门及时清运。 废菲林片、废液、废弃树脂胶、废无纺布、沾染危险废物的废包装桶、废UV灯管、废活性炭属于危险固废，要求委托有相关危废资质的单位集中进行处置，危险废物在厂区暂存时，要求危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险废物流失，从而污染周围的水体及土壤；企业应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移联单管理办法》的有关要求，确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 噪声： 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 地下水和土壤： 根据分区防控的原则，要求危废仓库按照重点防渗区的要求设置地面防渗，一般固废暂存区按照一般防渗区的要求设置地面防渗，厂区其他地面按照简单防渗区的要求设置地面防渗。详见表4-33。 表4-33 本项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库; 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行. 一般防渗区; 一般固废暂存区; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行. 简单防渗区; 其它区域; 一般地面硬化. 厂区道路. 四、总量控制情况 据工程分析，建设项目实施后，企业的污染物总量控制指标建议值为：化学需氧量（CODCr）0.020t/a、氨氮（NH3-N）0.002t/a、VOCs 0.057t/a。 （1）CODCr、NH3-N 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目实施后不排放生产废水，只排放生活污水，因此，CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减，符合总量控制要求。 （2）VOCs 根据浙江省环境保护厅《关于做好挥发性有机物总量控制工作的要求》（浙环发[2017]29号，2017年8月3日）：“空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代”。本项目位于嘉兴市范围内，新增VOCs的排放量需按“1：2”进行区域削减，VOCs削减量为0.114t/a，该削减量需在台升实业有限公司减排量中调剂，符合总量控制要求。 五、行业符合性分析 1、与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中相关内容的符合性分析见下表4-34。 表4-34 《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》对照表 内容; 序号; 判断依据; 本企业拟实施; 符合性. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目不涉及设备清洗; -. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 本项目不使用油墨; -. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 本项目使用环保型柔性洗版液; 符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液（醇含量不多于5%）; 本项目不涉及平板印刷; -. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 本项目单种挥发性物料日用量小于630L; 符合. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本评价要求企业原辅料均采取密封存储和密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目不使用油墨; -. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目不使用油墨; -. 9; 无集中供料系统时，原辅料运转应采用密闭容器封存; 本评价要求企业原辅料运转过程采用密闭容器封存; 符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不使用油墨、胶水、上光油; -. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCS的辅料送回调配间或储存间; 本项目不涉及印刷、覆膜、上光工序; -. 12; 企业实施绿色印刷★; 本项目不涉及印刷工艺; -. 废气 收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目产生的废气经收集后采用光催化氧化+活性炭吸附设备进行处理; 符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 本项目废气总收集效率约90%; 符合. 15; VOCS污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流方向一致，管路应有走向标识; 本评价要求企业VOCS污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流方向一致，管路应有走向标识; 符合. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 本项目无高浓度、溶剂种类单一的有机废气; -. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不涉及油墨; -. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不涉及油墨; -. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求; 本评价要求企业废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求; 符合. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 本评价要求企业建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCS废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标需包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCS处理效率; 本评价要求企业根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCS含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台帐。台帐保存期限不得少于三年; 要求企业建立废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭）的用量和更换及转移处置台帐。; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案; 本评价要求企业设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 符合. 2、与《嘉善县印刷和包装行业挥发性有机物深化治理行动实施方案》符合性分析 对照《嘉善县印刷和包装行业挥发性有机物深化治理行动实施方案》（善政发[2019]39号），符合性分析见表4-35。 表4-35 《嘉善县印刷和包装行业挥发性有机物深化治理行动实施方案》对照表 类别; 序号; 判断依据; 项目实施情况; 是否符合. 源头 控制; 1; 含VOCs的油墨、稀释剂、上光油、润版液、清洗剂和胶粘剂等原辅材料必须密闭存放，并应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账; 项目含VOCs的原料均包装桶密闭存放，按要求管理; 符合. 过程 控制; 2; 溶剂型油墨/黏胶剂等物料调配应在专用的调配间内进行，调墨/调胶作业不得敞开在车间内进行; 本项目不涉及调墨/调胶作业; -. 3; 油墨调配后转运应采用全密闭容器封存，并缩短转运路径，禁止转运时开盖; 本项目不使用油墨; -. 4; 印刷/复合设备边即用状态的油墨/黏胶剂等物料，其暂存设施全密闭; 本项目不涉及印刷/复合设备; -. 5; 溶剂型（含醇溶性）的凹版印刷、凸版（柔印）印刷、复合等生产过程，禁止手工上墨/上胶，配备密闭的管路和泵供料回流系统，回流管道伸至暂存容器液面下方，无滴流溅散现象; 本项目不涉及印刷/复合工序; -. 6; 墨槽、印版、墨桶、上胶头、胶桶等清洗作业在专用清洗间进行，不得敞开在车间内进行; 按要求设置专门清洗间用于树脂版清洗; 符合. 污染物收集; 7; 所有产生的印刷废气实现“应收尽收”，并必须配备有效的废气收集系统，减少VOCs排放; 项目废气配备有效的废气收集系统; 符合. 8; 溶剂型物料的调配间应全密闭，密闭间废气收集并形成负压; 本项目不涉及; -. 9; 凹/凸印; 溶剂型（含醇溶性）的凹版/凸版印刷、UV型柔版印刷应沿设备外延实施生产线封闭；因车间布局紧凑，确实无法生产线设备密闭的，应实施车间整体封闭，除人员和物流通道以外，对车间其余门、窗实施物理隔断封闭（关闭）；除设备烘干排气收集外，对墨槽等VOCs逸散点布置集气点进行重点排风，密闭间所有废气收集并形成负压; 不涉及; -. 10; 胶印; 胶印机每个印刷色组（含上光）上方应设上吸式集气罩收集废气，集气罩能够完全覆盖色组，宜采用可上下升降的集气罩，尽量降低集气罩高度；热固转轮油墨烘干废气一并收集。洗车过程也应确保废气同步收集; 不涉及; -. 11; 丝印; 溶剂型/UV型的丝网印刷应沿设备外延实施封闭；因车间布局紧凑，确实无法生产线设备密闭的，应实施车间整体封闭，除人员和物流通道以外，对车间其余门、窗实施物理隔断封闭（关闭）；密闭间废气收集并形成负压; 不涉及; -. 12; 复合; 溶剂型/UV型的复合生产线应将上胶工位实施封闭，胶槽上方布置集气点进行重点排风，密闭间形成负压；复合机出口设集气罩，确保废气不逸散；复合烘干废气一并收集; 不涉及; -. 13; 密闭间的车间人员和物流通道进出门应安装自动关门器或采用红外线、地磁等感应式自动门; 按要求布置; 符合. 14; 废气收集和输送管路应有明显的颜色区分及走向标识; 按要求标识; 符合. 15; 废气收集系统主要技术参数基本符合附件2要求，并满足安全生产和职业卫生要求; 按要求落实; 符合. 污染物处理; 16; 凹/凸印（溶剂型）; 烘干废气宜在循环迭代套用的基础上，采用“蓄热式热力燃烧”或“催化燃烧”等高效治理措施，印刷上墨废气处理采取“吸附脱附再生+催化燃烧/燃烧”等高效治理措施; 不涉及; -. 烘干废气处理设施VOCs处理效率不低于90%，印刷上墨废气处理设施VOCs处理效率不低于75%，印刷与烘干混合废气VOCs处理效率不低于80%; 不涉及; -. 17; 胶印; 使用植物油基油墨、高沸点矿物油型油墨的胶印（含上光）废气处理采用“活性炭吸附抛弃”或更高效工艺去除异味气体; 不涉及; -. 臭气浓度总净化效率不低于30%; 不涉及; -. 18; 丝印（溶剂型）; 采取“吸附脱附再生+催化燃烧/燃烧”等高效治理措施，年使用溶剂型油墨（含稀释剂、洗网水）10吨以下的企业，也可采用“活性炭吸附抛弃法”等工艺; 不涉及; -. 废气处理设施VOCs处理效率不低于75%; 不涉及; -. 19; 复合（溶剂型）; 优先采取“吸附脱附再生+冷凝回收”的治理措施回收溶剂，回收不经济时，烘干废气宜在循环迭代套用的基础上，采用“蓄热式热力燃烧”或“催化燃烧”等高效治理措施，复合上胶废气处理采取“吸附脱附再生+催化燃烧/燃烧”等高效治理措施; 不涉及; -. 烘干废气处理设施VOCs处理效率不低于90%，复合上胶废气处理设施VOCs处理效率不低于75%，上胶与烘干混合废气VOCs处理效率不低于80%; 不涉及; -. 20; UV型; 采用“光催化+喷淋”、“活性炭吸附抛弃”或更高效工艺去除异味气体; 不涉及; -. 臭气浓度总净化效率不低于50%; 不涉及; -. 21; 废气治理设备主要技术参数基本符合附件2要求; 按要求落实; 符合. 22; 每套废气处理设施配套安装独立电表; 按要求落实; 符合. 23; 按照《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）建设废气处理设施的进口和出口采样孔、采样平台; 按要求落实; 符合. 日常 管理; 24; 制定落实设施运行管理制度。定期更换过滤、吸附材料；定期更换水喷淋塔的循环液，原则上更换周期不低于2次/周；定期清理光催化等处理设施，原则上清理频率不低于1次/月；定期更换紫外灯管、吸附剂、催化剂等耗材; 按要求落实; 符合. 25; 设计含VOCs原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查; 按要求落实; 符合. 26; 按要求设置危险废物仓库，废清洗剂、废显影液、废油墨桶、废胶水桶及废气治理产生的废吸附剂、废过滤棉、废催化剂等按危险废物储存和管理，危险废物仓库有异味的也应进行废气收集处理; 按要求落实; 符合. 27; 危险废物按照相关规定委托有资质的单位进行处理，签订委托处置协议，填写危废转移联单备查; 按要求落实; 符合. 28; 定期委托有资质的第三方进行监测，已申领新版排污许可证的按许可证要求执行，未申领的每年监测不少于1次。对每套废气处理设施的进出口和无组织进行监测；每个采样点监测2个周期，每个周期3个样品；监测特征因子、非甲烷总烃和臭气浓度; 按要求落实; 符合. 环评总结论： 综上所述，嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司新建年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米项目符合嘉善县环境功能区划；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；项目污染物排放对周围环境影响较小，能够符合建设项目拟建地环境功能区划确定的环境质量要求；项目符合当地总体规划和土地利用总体规划；符合国家、省和地方产业政策等的要求。因此，只要建设单位严格执行“三同时”的要求，认真落实各项环保措施，则本项目建设对周围环境影响不大。在此基础上，从环保角度分析，本项目的实施是可行的。

- 建设单位意见： - 《嘉兴美瑞珂激光科技股份有限公司新建年产柔性版、凸版印刷产品2万平方米项目环境影响登记表》已认真阅读，报告中有关建设项目内容（包括产品方案、原材料消耗、生产设备、生产工艺、平面布置等）、建设项目与周围敏感点距离，已经本单位（本人）核实，均符合本单位实际情况。我单位承诺执行“三同时”制度，做到达标排放，同时接受审批部门、环保部门、当地政府的管理措施，如若违反以上承诺，自愿接受环保部门的行政处罚，如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致一切后果，均由本单位负责。 - （公章） - 法人代表（签字）： - 年 月 日

- 预审意见（主管部门或当地政府）： - 经办人（签字）： 年 月 日

- 审批意见： - 经办人（签字）： 年 月 日