建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 浙江亨源家具有限公司年产7500件新 古典家具生产线迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 浙江亨源家具有限公司 |

编制日期：2020年5月

目录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

3环境质量状况	26

4评价适用标准	33

5建设项目工程分析	39

6项目主要污染物产生及预计排放情况	57

7环境影响分析	59

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	80

9结论与建议	89

附图：

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目总平面布置图

- 玉环市水环境功能区划图

- 玉环市环境功能区划图

附件：

- 备案通知书

- 企业营业执照及变更说明

- 法人身份证复印件

- 原项目环评批复（玉环建（2018）24号）

- 排污权交易凭证

- 厂房租赁协议

- 土地证和房产证

- 危废承诺

- 监测报告

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 浙江亨源家具有限公司年产7500件新古典家具生产线迁建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江亨源家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林士福 |  |  |  | 联系人 | 应尚文 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15167614056 |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 317600 |  |
| 建设地点 | 浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 批准文号 | 2020-331083-21-03-111681 |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C211木质家具制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7491.6 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 75 | 环保投资占总投资比例(%) |  | 15 |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 预期投产日期 | 2020.7 |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 浙江亨源家具有限公司成立于2011年，原名浙江盛豪家具有限公司，厂址原位于浙江省玉环市芦浦镇医药包装园区，企业经营范围主要为家具及家具配件制造、加工及销售等。企业2017年委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《浙江盛豪家具有限公司年产1万件新古典家具生产线技改项目》，并取得环评批复（玉环建（2018）24号）（详见附件4）。 考虑企业长远发展的需要，浙江亨源家具有限公司拟租赁台州新恒源家具有限公司位于玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家）的部分闲置厂房，并将现有生产线的整体搬迁至新厂区进行生产，企业搬迁后将形成年产7500件新古典家具的生产能力，届时老厂区将停止生产。为完善环保审批手续，企业于2020年3月向玉环市经济和信息化局提出“浙江亨源家具有限公司年产7500件新古典家具生产线迁建项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-21-03-111681。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受浙江亨源家具有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事家具制造生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C2110木质家具制造”项目；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部令 部令第1号)，项目属于“十、家具制造业(27、家具制造)”，由于项目年用油性漆(含稀释剂、固化剂)量为9.35t/a，评价类别为环境影响报告表。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订，2015.1.1施行； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修改并施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改并施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修改并施行； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29修订，2012.7.1实施； - 《中华人民共和国监控化学品管理条例》，2011.1.8修订实施； - 《建设项目环境保护管理条例》，2017.6.21通过修订，2017.10.1施行； - 《危险化学品安全管理条例》，2013.12.4修订，2013.12.7实施； - 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号，2013.09.10； - 《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； - 《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部第39号，2016.6.21颁布，2016.8.1执行； - 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017.9.1起施行； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部部令第1号，2018.4.28修改； - 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； - 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； - 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017年第43号。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 - 《浙江省大气污染防治条例》，2016.7.1施行； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30修订； - 《浙江省水污染防治条例》，2018.1.1施行； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修订)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； - 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54 号，2013.11.4实施； - 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； - 《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； - 《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； - 《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； - 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)>的通知》，浙环发[2019]22号，2019.11.20； - 《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25； - 《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； - 《关于加强危险废物环境管理工作的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]25号； - 《关于印发〈浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案〉的通知》，浙环发[2012]19号； - 《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发[2019]2号）； - 《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》（浙环发[2019]14号）； - 《关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》，浙政发[2016]12号； - 《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》，浙政函[2016]111号，2016.7.8； - 《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》，台环保[2010]112号，2010.9.9； - 《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)》，台州市“五气共治”领导小组办公室，台五气办[2018]5号； - 《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》，台环保[2013]95 号； - 《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》，台环保[2014]123 号； - 《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020 年）》，台州市“五气共治”领导小组办公室，台五气办[2018]5 号； - 《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》，台环保[2018]53号。 1.1.2.3技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； (3)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； (7)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； (8)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，(HJ964-2018)； (9)《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； (10)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； (11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； (12)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）； (13)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。 1.1.2.4相关产业政策及规划 (1) 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行）； (2)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； (3)《浙江省环境空气质量功能区划分》； (4)《玉环县城市总体规划（2001-2020）》； (5)《玉环县环境功能区划》（2016年7月）。 1.1.2.5项目技术文件及资料 - 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； - 浙江亨源家具有限公司提供的其它相关技术资料。 1.1.3建设内容和产品方案 本项目总投资500万元。产品方案及规模详见下表。 - 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 床头柜; 只/年; 2000; 2000; 0; 平均每只面积约3.2m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 2; 床; 张/年; 900; 1000; +100; 平均每张面积约8.3m2，双面喷漆. 3; 椅子; 张/年; 5000; 3500; -1500; 平均每张面积约1.8m2，双面喷漆. 4; 沙发; 张/年; 500; 300; -200; 软包组装，不需喷漆。. 5; 梳妆台; 张/年; 500; 200; -300; 平均每张面积约6.5m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 6; 妆凳; 张/年; 500; 200; -300; 平均每张面积约1.6m2，双面喷漆. 7; 妆镜; 个/年; 500; 200; -300; 平均每个面积约1.2m2，单面喷漆. 8; 电视柜; 个/年; 100; 100; 0; 平均每个面积约4.7m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 合计; 10000; 7500; -2500; 迁建前喷涂总面积约为48620m2，迁建后喷涂总面积约为 40440m2. 1.1.4主要原辅材料消耗 1、主要原辅材料用量 主要原辅材料用量见下表。 - 主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 单位; 消耗量; 包装规格; 储存位置; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 木材; 立方/a; 600; 400; -200; /; 原料仓库; /. 2; 板材; 张/a; 24000; 14000; -10000; 2440mm×1220mm（厚约9或12mm）; /. 3; 木皮; m2/a; 600; 0; -600; /; /; /. 4; 底漆; t/a; 4.4; 3.93; -0.47; 20kg/桶; 油漆仓库; 成分见表1-3、1-4. 5; 面漆; t/a; 2.2; 1.73; -0.47; 25kg/桶. 6; 固化剂; t/a; 3.3; 0.86; -2.44; 10kg/桶. 7; 稀释剂1; t/a; 3.74; 1.97; -0.91; 15kg/桶. 8; 稀释剂2; t/a; 0.86; 15kg/桶. 溶剂型油漆小计; t/a; 13.64; 9.35; -4.29; /. 9; 水性面漆; t/a; 5.5; 3.68; -1.82; 20kg/桶. 10; 水性底漆; t/a; 10.7; 6.15; -4.55; 20kg/桶. 水性漆小计; t/a; 16.2; 9.83; -6.37; /; /; /. 11; 白乳胶; t/a; 2; 0.8; -1.2; 25kg/桶; 原材料仓库; 聚乙酸乙烯乳液. 12; 环保型水性腻子粉; t/a; 1.5; 1.0; -0.5; 20kg/包; 不饱和聚酯50%，颜料45%，助剂5%. 13; 水性胶水; t/a; 0.5; 0.3; -0.2; 25kg/桶; /. 14; 海绵; 张/a; 0; 2000; 2000; /; /. 15; 面料; m2/a; 600; 400; -200; /. 16; 水性金漆; kg/a; 0; 50; 50; 10kg/桶; 油漆仓库; 无需调配，直接使用. 17; 水; t/a; 5008.8; 2850; 2158.8; /; /; /. 18; 电; 万kwh/a; 20; 12; -8; /; /; /. 2、原辅材料组分及理化性质 根据企业提供的供货商产品MSDS报告，水性油漆成分见表1-3，油性漆、固化剂和稀释剂见表1-4。 - 水性漆油漆组份列表 序号; 名称; 成分; 比例(%); 含量(t/a). 1; 水性底漆 （主漆：水=3:1）; 主漆 （6.15t）; 水性丙烯酸树脂; 44%; 2.706. 颜料; 8%; 0.492. 填料; 15%; 0.923. 助剂; 12%; 0.738. 醇类溶剂; 6%; 0.369. 水; 15%; 0.923. 水（2.05t）; 水; 100%; 2.050. 合计; 8.200. 2; 水性面漆 （主漆：水=3:1）; 主漆 （3.68t）; 水性丙烯酸树脂; 42%; 1.544. 颜料; 12%; 0.441. 填料; 10%; 0.368. 助剂; 10%; 0.368. 醇类溶剂; 6%; 0.221. 水; 20%; 0.735. 水（1.23t）; 水; 100%; 1.225. 合计; 4.900. - 油性漆、固化剂和稀释剂成分 序号; 名称; 成分; 比例(%); 含量(t/a). 1; 油性底漆 (主漆：稀释剂=2:1); 主漆; 硝化棉液; 44%; 1.731. 醇酸树脂; 35%; 1.377. 滑石粉; 10%; 0.393. 乙酸丁酯; 10%; 0.393. 助剂(流平剂、消泡剂); 1%; 0.039. 稀释剂1; 乙酸丁酯; 10%; 0.197. 二甲苯; 20%; 0.393. 丙二醇甲醚醋酸酯; 30%; 0.590. 环己酮; 20%; 0.393. 碳酸二甲酯; 20%; 0.393. 合计; 5.900. 2; 油性面漆 (主漆：固化剂：稀释剂=2:1:1); 主漆; 聚氨酯树脂; 70%; 1.208. 二甲苯; 10%; 0.173. 乙酸丁酯; 3%; 0.052. 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA); 10%; 0.173. 助剂; 7%; 0.121. 固化剂; 异氰酸酯预聚物; 85%; 0.733. 乙酸丁酯; 15%; 0.129. 稀释剂2; 二甲苯; 35%; 0.302. 乙酸丁酯; 15%; 0.129. 丙二醇甲醚醋酸酯; 50%; 0.431. 合计; 3.450. 本项目所涉原辅料主要化学组分理化性质见下表。 - 主要化学组分理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 乙酸丁酯; 分子式CH3COO(CH2)3CH3，分子量116.16。 外观与性状：无色液体，有愉快果香气味的液体。 理化性质：沸点126.1℃，熔点-78℃，相对密度0.8826，溶于大多数的烃类溶剂中，溶于乙醇、乙醚及丙酮。易燃液体,蒸气遇明火可以引燃并回火。闪点22℃，自燃点425℃，爆炸极限1.4%～7.5%。水中溶解度14000mg/L/20℃，蒸气相对密度4.0。 毒理学数据：LD50大鼠经口13100mg/kg，LC50大鼠经口9480mg/m3，. 2; 二甲苯; 分子式C8H10，分子量106.16 外观与性状：无色透明液体，有类似甲苯的气味 理化性质：沸点144.4℃，熔点-25℃，蒸气压6.6mmHg/25℃，相对密度0.88，闪点25℃，燃点495.5℃，爆炸极限0.9~7%，不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 毒理学数据：LD50大鼠经口4300mg/kg，小鼠经口1590mg/kg，LC50大鼠经口29000mg/m3，小鼠4600ppm6hr。. 3; 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA); 分子式C6H12O3，分子量132.16。 外观与性状：无色透明液体。 理化性质：密度0.966(20°C)；熔点-87°C；沸点149°C；闪点110°F；折射率1.401-1.403；粘度(25°C)1.10mPa.s；张力(25°C)28.9mN/m；水溶性(溶剂溶于水)16.0ml/L(25°C)；爆炸极限：在空气中，20°C时1.5%~7.0%(体积)。易燃，蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气中， 在高处扩散到相当远地方，遇火源会着火回燃。. 4; 硝化棉液; 外观与性状：白色或微黄色棉絮状。 理化特性：分子式C6H7O2(ONO2)a(OH)3-an，其中a为酯化度，n为聚合度。硝化棉具有高度可燃性和爆炸性，其危险程度根据硝化程度而定，含氮量在12.5%以上的硝化棉危险性极大，遇火即燃烧。在温度超过40℃时能加速其分解而自燃。含氮量不足12.5%的硝化棉虽然比较稳定，但受热或储存日久，逐渐分解而放出酸，降低着火点，亦有自燃自爆的可能. 5; 醇酸树脂; 外观与性状：黄褐色粘稠液体。 理化性质：闪点：18℃≤闪点<23℃，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 6; 聚氨酯树脂; 外观与性状：无色透明液体。 理化性质：闪点(℃)：12，燃点(℃)：75 ，不溶于水，可混溶于乙脂、丁脂等有机溶剂，主要用于生产涂料、皮革等。 化学性质稳定。. 7; 异氰酸酯预聚物; 外观与性状：无色清亮液体，有强刺激性。 理化性质：由脂肪族和芳香族的二异氰酸酯单体加成而来。异氰酸酯分子式：CHNO。分子量：43.0247；密度：1.04g/cm3；沸点：39.1℃；闪点：<-15℃(闭杯)；自燃点：534℃；蒸汽压：6750mmHgat25°C；外观：无色清亮液体，有强刺激性。溶解性：15℃时水中溶解度：1%；20℃时6.7%。. 8; 丙二醇甲醚醋酸酯; 分子式C6H12O3，分子量132。 外观与性状：无色吸湿液体，有特殊气味。 理化性质：易燃，高于42°C时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物。密度:0.966(20°C)，熔点:-87°C，沸点：149°C，闪点(闭杯)：42.2°C，折射率1.401-1.403，粘度(25°C)：1.10mPa.s，张力(25°C)：28.9mN/m，水溶性(溶剂溶于水)16.0ml/L(25°C)，爆炸极限：在空气中，20°C时1.5%~7.0%(体积)。. 9; 环己酮; 分子式C6H10O，分子量98 外观与性状：无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性。 理化性质：易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。. 10; 碳酸二; 酯 分子式C3H6O3，分子量90 外观与性状：无色透明液体，有刺激性气味。 理化性质：熔点，2-4°C；沸点90°C；密度1.069g/mLat25°C；蒸气密度3.1；蒸气压18mmHg(21.1°C)；闪点17°C。爆炸极限(%)3.8～21.3。不溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。可燃，无毒。可用作甲基化试剂。相比其他甲基化试剂，如碘甲烷和硫酸二甲酯，碳酸二甲酯毒性较小，而且可被生物降解。. 11; 白乳胶; 通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚乙酸乙烯胶粘剂，一种水溶性胶粘剂，是由乙酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂，由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉(低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料)，再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。以水为分散介质，不燃烧、不含有毒气体，不污染环境，安全无公害。. 1.1.5主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 - 主要生产设备及数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 液压冷压机; YW3248*50; 2; 1; -1; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 2; 断料机; /; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 3; 修边机; QMJ163A; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 4; 平刨机; MBL504; 2; 1; -1; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 5; 压刨机; /; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 6; 双面刨; 2HX-m610A; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 7; 大带锯机; MJG396; 5; 2; -3; 台; 搬迁2台，淘汰3台. 8; 带锯机; MJ345; 5; 1; -4; 台; 搬迁1台，淘汰4台. 9; 升降圆锯; MJ115; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 10; 大立铣; MX5317B; 2; 1; -1; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 11; 单刀立铣; MX5117B; 2; 2; 0; 台; 全部搬迁. 12; 吊镂; MX5068; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 13; 立式单轴镂铣机; MX5115A; 3; 1; -2; 台; 搬迁1台，淘汰2台. 14; 双兴剪; MJX350; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 15; 开榫机; MX3510; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 16; 单片锯; MJ15313; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 17; 自动双端榫槽机; 3112; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 18; 排钻机; M27421B; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 19; 多用钻; 2516-1A; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 20; 合页打孔机; /; 1; 1; 0; 台; 全部搬迁. 21; 抛光机; 112-2; 2; 2; 0; 台; 全部搬迁. 22; 废气处理装置; 10000m3/h、40000m3/h; 6; 2; -4; 台; 搬迁1套，淘汰5套. 23; 废水处理; 10m3/d; 1; 1; 0; 套; 全部搬迁. 23; 喷枪; /; 7; 6; -1; 把; 搬迁6把，淘汰1把. 24; 底漆喷漆房; 19m*10m*4.8m; 3; 1; -2; 间; 淘汰3间，新增1间. 25; 中涂喷漆房; 115m×11m×5.7m; 1; 0; -1; 间; 全部淘汰. 26; 面漆喷漆房; 15.5m*8m*2.8m; 3; 1; -2; 间; 淘汰3间，新增1间. 27; 底漆晾干房; 14.4m*3.3m*2.8m; 2; 1; -1; 间; 淘汰2间，新增1间. 28; 面漆晾干房; 14.4m*11.7m*2.8m; 1; 1; 0; 间; 全部搬迁. 29; 螺杆空压机; /; 0; 1; 1; 台; 新增1台. 30; 缝纫机; /; 6; 6; 0; 台; 全部搬迁. 1.1.6油漆用量核算 根据业主提供的资料，喷漆面积及油漆量核算见表1-7、1-8。 - 喷漆面积核算 产品名称; 生产规模 （只/个）; 单只/个单次喷漆面积m2; 喷漆次数; 总喷漆面积m2; 备注. 床头柜; 2000; 3.8; 3; 22800; 50%(20220m2) 喷涂两道油性底漆+一道油性面漆 50%(20220m2) 喷涂两道水性底漆一道水性面漆. 床; 1000; 16.6; 3; 49800. 椅子; 3500; 3.6; 3; 37800. 梳妆台; 200; 10.4; 3; 6240. 妆凳; 200; 3.2; 3; 1920. 妆镜; 200; 1.2; 3; 720. 电视柜; 100; 6.8; 3; 2040. 小计; 7500; 45.6; /; 121320. - 油漆量核算 产品名称; 油漆; 喷漆 面积; 喷漆 厚度; 产品附着 固体份; 油漆固 含量; 所需 油漆量; 实际 油漆量. 单位; m2; mm; t; %; t; t. 7500件古典家具; 油性底漆; 20220; 0.046; 1.21; 59.30%; 2.91; 2.95. 油性底漆; 20220; 0.046; 1.21; 59.30%; 2.91; 2.95. 油性面漆; 20220; 0.055; 1.33; 56.30%; 3.39; 3.45. 水性底漆; 20220; 0.062; 1.67; 59.25%; 4.02; 4.10. 水性底漆; 20220; 0.062; 1.67; 59.25%; 4.02; 4.10. 水性面漆; 20220; 0.070; 1.88; 55.50%; 4.85; 4.90. 注：①油漆损失：项目采用空气辅助喷涂，喷漆着率按70%计，则油漆损失按30%计。②表中油漆量为调漆后总量，其中水性漆：水按3:1的比例调漆；油性底漆：稀释剂按2:1的比例调配；油性面漆按聚酯清漆：稀释剂：固化剂2:1:1调配。③水性底漆密度按1.33t/m3计，水性面漆密度按1.33t/m3计，油性底漆密度按1.3t/m3计，油漆中涂漆按1.3t/m3计，油性面漆密度按1.2t/m3计。 据产品喷漆面积进行核算，各漆理论计算量与实际油漆量相匹配。 1.1.7设备与产能匹配性分析 - 生产设备产能分析 油漆类型; 单支喷枪最大 出漆量(g/min); 喷枪 数量(把); 每天喷漆 时间(h); 每小时喷漆 时间(min); 理论最大 喷漆量(t/a); 实际油漆 用量(t/a). 油漆底漆; 50; 2; 7; 30; 6.30; 5.90. 油性面漆; 50; 1; 7; 35; 3.68; 3.45. 水性底漆*; 50; 2; 7; 40; 8.40; 8.20. 水性面漆*; 50; 1; 7; 50; 5.25; 4.90. 注：水性底漆和水性面漆实际使用时按照水性漆：水=3:1的比例调漆，水性底漆实际油漆用量包含水性底漆6.15t/a、水2.05t/a，合计8.20t/a，水性面漆实际油漆用量包含水性底漆3.68t/a、水1.23t/a，合计4.90t/a。 根据上表，项目主要设备的年最大生产能力与项目申报油漆用量相匹配，能满足本项目要求。 1.1.8劳动定员和生产天数 本项目劳动定员60人，单班制，每班8个小时，年工作日300天，不设职工食堂和宿舍。 1.1.7公用工程 1、给水： 项目供水从园区自来水管网接入，利用租用厂区已有供水管网。项目用水主要为职工生活用水以及喷漆车间水帘机循环用水。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制。本项目废水主要为废气处理废水和职工生活污水。企业污水经预处理后纳入管网，进入玉环市干江污水处理厂处理。废水纳管执行玉环市干江污水处理厂进水水质标准；排放标准执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类标准)。 3、供电 项目用电主要为各种机械设备用电，依托出租方的变配电系统供电，不设置单独配电装置。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1 企业概况 - 浙江亨源家具有限公司成立于2011年，原名浙江盛豪家具有限公司，厂址原位于浙江省玉环市路芦浦镇医药包装园区，企业经营范围主要为家具及家具配件制造、加工及销售等。企业2017年委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《浙江盛豪家具有限公司年产1万件新古典家具生产线技改项目》，并取得环评批复（玉环建（2018）24号）（详见附件4）。企业于2018年购买了COD、氨氮的排污权，COD、氨氮获得的排污量分别为0.267吨、0.036吨，排污权交易凭证详见附件5。原有项目尚未完成竣工环保验收。 企业原有员工80人，实行昼间单班制生产，每天生产8小时，年工作日300天。厂不设食堂、宿舍。 1.2.2原有项目生产规模 - 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 环评审批 量; 2019年实际生产量; 备注. 1; 床头柜; 2000只/年; 2000只/年; 平均每只面积约3.2m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 2; 床; 900张/年; 1000张/年; 平均每张面积约8.3m2，双面喷漆。. 3; 椅子; 5000张/年; 3500张/年; 平均每张面积约 1.8m2，双面喷漆。. 4; 沙发; 500张/年; 300张/年; 软包组装，不需喷漆。. 5; 梳妆台; 500张/年; 200张/年; 平均每张面积约6.5m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 6; 妆凳; 500张/年; 200张/年; 平均每张面积约1.6m2，双面喷漆。. 7; 妆镜; 500个/年; 200个/年; 平均每个面积约1.2m2，单面喷漆。. 8; 电视柜; 100个/年; 100个/年; 平均每个面积约4.7m2，表面双面喷漆、抽屉单面喷漆。. 合计; 10000; 7500; 环评审批喷涂总面积约为48633m2 2019年实际生产喷涂总面积约为 40440m2. 1.2.2原有项目主要生产设备和原辅材料消耗 企业原有项目主要生产设备清单见表1-11，原辅材料消耗见表1-12。 - 主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 液压空压机; YW3248*50; 2; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 2; 断料机; /; 1; 台; 全部搬迁. 3; 修边机; QMJ163A; 1; 台; 全部搬迁. 4; 平刨机; MBL504; 2; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 5; 压刨机; /; 1; 台; 全部搬迁. 6; 双面刨; 2HX-m610A; 1; 台; 全部搬迁. 7; 大带锯机; MJG396; 5; 台; 搬迁2台，淘汰3台. 8; 带锯机; MJ345; 5; 台; 搬迁1台，淘汰4台. 9; 升降圆锯; MJ115; 1; 台; 全部搬迁. 10; 大立铣; MX5317B; 2; 台; 搬迁1台，淘汰1台. 11; 单刀立铣; MX5117B; 2; 台; 全部搬迁. 12; 吊镂; MX5068; 1; 台; 全部搬迁. 13; 立式单轴镂铣机; MX5115A; 3; 台; 搬迁1台，淘汰2台. 14; 双兴剪; MJX350; 1; 台; 全部搬迁. 15; 开榫机; MX3510; 1; 台; 全部搬迁. 16; 燕尾榫机; MXB112*5; 1; 台; 全部淘汰. 17; 自动双端榫槽机; 3112; 1; 台; 全部搬迁. 18; 五碟出榫机; MB; 108B 1; 台; 全部淘汰. 19; 打坯机; 4头导轨式-IB; 1; 台; 全部淘汰. 20; 精密推台锯; MJ1130B; 1; 台; 全部淘汰. 21; 立带窜动式磨床机; MM2617; 2; 台; 全部淘汰. 22; 单片锯; MJ15313; 1; 台; 全部搬迁. 23; 排钻机; M27421B; 1; 台; 全部搬迁. 24; 多用钻; 2516-1A; 1; 台; 全部搬迁. 25; 合页打孔机; /; 1; 台; 全部搬迁. 26; 卧式多用木工钻; M26413; 1; 台; 全部淘汰. 27; 抛光机; 112-2; 2; 台; 全部搬迁. 28; 缝纫机; /; 6; 台; 全部搬迁. 29; 喷枪; /; 7; 把; 搬迁6把，淘汰1把. 30; 底漆喷漆房; 16.7m×11.8m×5.7m、 11m×11.7m×2.7m、 12m×5.4m×2.7m; 3; 间; 全部淘汰. 31; 中涂喷漆房; 115m×11m×5.7m、; 1; 间; 全部淘汰. 32; 面漆房; 9m×2.7m×2.7m、 11m×11.7m×2.7m、 12m×5.7m×2.7m; 3; 间; 全部淘汰. 33; 晾干房; 14m×9m×2.7m、 11m×11.7m×2.7m、 12m×5.4m×2.7m; 3; 间; 全部淘汰. 34; 废气处理装置; 54000/23000 /13000 /20000/15000/10000 m3/h; 6; 台; 淘汰4套，搬迁2套. 35; 废水处理; 20m3/d; 1; 套; 搬迁. - 主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 单位; 消耗量; 包装规格. 1; 木材; 立方/a; 600; /. 2; 板材; 张/a; 24000; 2440mm×1220mm （厚约9或12mm）. 3; 木皮; m2/a; 600; /. 4; PU底漆; t/a; 4.4; 20kg/桶. 5; PU面漆; t/a; 2.2; 25kg/桶. 6; PU固化剂; t/a; 3.3; 10kg/桶. 7; 稀释剂; t/a; 3.74; 10kg/桶. 8; 水性面漆; t/a; 5.5; 20kg/桶. 9; 水性底漆; t/a; 10.7; 20kg/桶. 10; 白乳胶; t/a; 2; 25kg/桶. 11; 胶水（沙发喷胶）; t/a; 0.5; 25kg/桶. 12; 环保型水性腻子粉; t/a; 1.5; 20kg/包. 13; 面料; m2/a; 600; /. 1.2.3 原有项目生产工艺流程 企业原有生产工艺具体工艺流程图具体见下图。 图1-1 企业原有生产工艺流程图 1.2.4原有项目主要污染因子 企业原有项目主要污染环节、污染因子及排放方式汇总见下表。 - 原项目主要污染环节、污染因子及排放方式汇总 类别; 工序; 污染源; 主要污染因子; 排放/处置方式. 废气; 开料、木加工（打孔、雕花/修花、铣加工等）、修光; 木工粉尘; 颗粒物; 集尘装置+布袋除尘器+15m排气筒，共3套. 打磨; 打磨粉尘; 颗粒物. 贴皮、拼板、组装; 胶合废气; 非甲烷总烃; 车间无组织排放. 喷底漆、喷面漆、自然晾干; 油漆废气; 乙酸丁酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物; 水喷淋+过滤除湿装置+低温等离子+活性炭吸附+15m排气筒，共3套. 喷胶; 喷胶废气; 非甲烷总烃; 车间无组织排放. 废水; 废气治理; 水帘废水、喷淋废水; CODCr、SS; 循环使用、定期排放. 员工生活; 生活污水; CODCr、NH3-; 化粪池预处理后纳管. 噪声; ——; 设备运行噪声; 设备运行噪声; /. 固废; 开料、木加工; 木材边角料; 木材边角料、木屑; 出售综合利用. 裁剪; 布料边角料; 面料、海绵. 产品包装; 废包装材料; 包装纸箱、纸盒等. 打磨粉尘、木工粉尘处理; 除尘器集尘; 木工粉尘、腻子粉尘和漆膜颗粒; 委托环卫清运. 喷涂废气处理; 废活性炭; 含有机溶剂等; 委托有资质的单位处置. 原料使用; 水性漆包装桶; 铁、树脂; 出售综合利. 原料使用; 废包装桶; 铁、溶剂、树脂; 委托有资质的单位处置. 喷涂废气处理; 漆渣; 树脂类; 委托有资质的单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 纸张、塑料等; 委托环卫清运. 1.2.5原有项目污染源强 根据企业原环评测算，企业原有项目污染物产排情况汇总详见下表。 - 原项目污染物产排情况汇总 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 排放形式. 废水; 生产废水; 废水量; 3427.9; 0; 3427.9; /. CODCr; 2.462; 2.256; 0.206; /. 氨氮; 1.371; 1.344; 0.027; /. 生活污水; 废水量; 1020; 0; 1020; /. CODCr; 0.357; 0.296; 0.061; /. 氨氮; 0.036; 0.028; 0.008; /. 废气; 木工粉尘、打磨粉尘; 颗粒物; 6.5845; 5.7418; 0.0526; 有组织. 0.7901; 无组织. 二甲苯; 2.1560; 1.5361; 0.5121; 有组织. 0.1078; 无组织. 乙酸丁酯; 1.0670; 0.7602; 0.2534; 有组织. 0.0534; 无组织. 乙酸丁酯; 2.2352; 1.5925; 0.5309; 有组织. 0.1118; 无组织. 非甲烷总烃; 1.0758; 0.7665; 0.2555; 有组织. 0.0538; 无组织. 水性漆VOCs; 1.2960; 0.9234; 0.3078; 有组织. 0.0648; 无组织. VOCs小计; 7.8300; 5.5787; 1.8597; 有组织. 0.3916; 无组织. 胶合废气; 少量; 0; 少量; /. 喷胶废气; 少量; 0; 少量; /. 固废; 木材边角料; 15.03; 15.03; 0; /. 布料边角料; 0.1; 0.1; 0; /. 废包装材料; 1.5; 1.5; 0; /. 除尘器集尘; 5.74; 5.74; 0; /. 水性漆包装桶; 0.81; 0.81; 0; /. 生活垃圾; 24; 24; 0; /. 漆渣; 6.17; 6.17; 0; /. 废包装桶; 0.74; 0.74; 0; /. 废活性炭; 18; 18; 0; /. 1.2.6原有项目存在的环保问题及整改措施 根据上述分析，企业目前存在的主要环保问题主要为现有项目尚未完成竣工环保验收及未申领排污许可证，本次搬迁后要求企业今后严格落实环保“三同时”制度和排污许可制度，加强环境管理，减少污染物排放。 |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里(包括海域)，其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），东经121.269°，北纬28.238°。项目东侧紧邻乐伊莎家具等；南侧紧邻通达汽校等；西侧紧邻迪威斯家具等；北侧紧邻吴蒲路，隔路为楚州人才梦工厂等。项目所在区域位置详见附图1，周围环境概况见附图2。 2.1.2地形、地貌、地质 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.3气候气象 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压(hpa) 1004.4 平均气温(℃) 17.1 相对湿度(%) 80 降水量(mm) 1360.2 蒸发量(mm) 1349.8 日照时数(h) 1850.5 日照率(%) 42 降水日数(d) 151.5 雷暴日数(d) 33.9 大风日数(d) 35.8 各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.4水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、青沙河、庆澜河等。玉环市沿海是我国强潮区之一，属半日潮型。多年平均潮差4.05米，最大潮差6.84米(74.8.18)，历年最高潮位7.84米。 2.2相关规划及区域环保配套设施情况 2.2.1与《玉环时尚家居小镇概念规划环境影响报告书》符合性分析 1、规划范围 时尚家居小镇分为南北两大区块，其中漩门湾北岸即港北片区，属于玉环县楚门镇科技产业功能区，漩门湾南岸即港南片区，属于玉环经济开发区，两个区块通过漩门湾三桥和漩门湾大桥连接，四至范围为：东至泽坎路、南至楚柚南路及南浦路、西至金湾西路及凤屿西路、北至同心路，规划总用地面积约为3.4 km2（不含水域）。 2、规划期限 规划分为两个阶段，近期发展阶段：2016-2018年、中远期发展阶段：2019-2030年。 3、规划定位 时尚家居新都、人文滨海小镇。 4、规划目标 以小镇建设为契机，通过科学的政策指引及合理的规划，发挥本地龙头企业的带动作用，推进传统产业的智能化改造，发展高端智造产业，强化技术创新、产品开发、品牌建设，引导产业向集约化、专业化、精品化、协同化发展，全面提升水暖阀门、家具产业竞争力和区域品牌影响力，打造成为国内外领先的产业集聚区和具备较强国际竞争力的产业基地。 近期目标：全国时尚家居产业示范区、长三角地区欧美家居采购基地、浙东家居产业集聚区。 远期目标：中国时尚之都、东方家居之城。 5、产业定位 依托小镇历史、文化、自然等资源，衔接基地周边功能，以企业集群为核心，形成以水暖阀门、时尚家具为主导的产业体系，同时引入“互联网+”概念，通过家居产业升级、休闲引入、生活共享、文化体验四大驱动力，促进小镇产业良性发展，打造“时尚家居、工业休闲、时尚生活、文化体验”的全产业链。 6、产业空间布局引导 产业功能主要是以设计研发组团、家居产品展示销售组团、阀门家具展销组团、文化科普组团、商业金融服务组团和人才服务组团构成，产业功能结构完整，涵盖了时尚家居小镇的各个服务点。 设计研发组团：水暖阀门智造、家具智造、企业集群智造； 家居产品展示销售组团：高端设备展销中心、家居类品牌展销基地，如飞龙家居广场、玉环商展中心； 阀门家具展销组团：阀门家具类品牌产销基地，如国际家具精品城、国际阀门城； 文化科普组团：家居文化主题公园、博物馆、图书馆等； 商业金融服务组团：财富金融中心、城市广场； 人才服务组团：人才公寓服务中心、创新科研中心。 7、规划结构 规划结构为：“一心、两翼、四区、多园”。 一心：即小镇的匠心引领，依托水系及周边湿地公园，通过文化元素及休闲项目的植入，打造小镇的一个以生态环境为依托，以产业展示为核心的产业中心。 两翼：即玉环湖东岸的东翼创意板块、玉环湖南岸的西翼商贸板块。 四区：智慧研发区、绿色展销区、文化休闲区、国际商贸区四个区。依托现有传统产业的转型升级及新兴时尚产业、休闲产业等的植入，通过四区建设，将生产服务体系、销售服务体系、生活服务体系落实到各区具体项目，使整个小镇充满活力，具有吸引力。 多园：即以点状分布在小镇各个角落的不同产业主题的项目，通过这些项目的建设，加快小镇的产业转型升级，集约节约小镇的用地，扩大小镇的有效供给，促进小镇的创新就业。 8、分区规划 依托区域现状及产业规划，划分国际商贸区、文化休闲区、产业升级区、品牌产业区四个分区。 国际商贸区：依托楚门水暖阀门、家居两大产业，以国际家具精品城及国际阀门城等项目为主导，通过科研中心、现代物流园、财富广场、建筑大厦等的建设，打造集科研、物流、商贸为一体的产业集聚区，规划面积为130.55公顷。 文化休闲区：依托现状玉环湖及龙王湾，利用滨水绿地打造家居文化主题公园，布置玉环市档案馆、展览馆及图书馆，未来设置水上休闲游览项目，打造区域未来的文化生态核心、景观核心、休闲核心，规划面积为24.80公顷。 产业升级区：依托楚州人才梦市场、人才基地、智慧研发中心等项目，打造集智慧研发、创意办公、特色商业街为主导功能的产业升级区，提升整个小镇的区域竞争力，规划面积为137.20公顷。 品牌产业区：依托飞龙家居广场、高端设备展销、家居博览等项目，打造品牌交易区，把阀门、家具等产品及销售集聚成规模，在区内实现良性竞争，规划面积为71.52公顷。 符合性分析：本项目主要从事家具生产，属于木质家具制造业，位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），属于《玉环时尚家居小镇概念规划环境影响报告书》中的产业升级区，项目为木质家具制造业，符合规划分区的主导功能，符合《玉环时尚家居小镇概念规划》的产业空间布局，因此符合所在区域规划环评要求。 2.2.2玉环县环境功能区规划 根据《玉环县环境功能区规划》（2016年7月）可知，本项目所在地为玉环清港-楚门镇环境优化准入区(1021-V-0-2)。 (1)基本概况 面积：3.76平方公里 位置：位于清港镇西部和楚门镇中部，南面以楚门镇和清港镇交界-同善塘河为线，北至九眼港，西面为漩门二期界限，东面以S226-南浦路-滨江大道为界，南至南浦路。自然环境：该区域地势平坦，土壤以水稻土为主，植被覆盖率较低。 (2)主导功能及目标 主导功能：保障清港镇和楚门镇科技工业园区原有工业企业的正常生产和乡镇建设，并逐步提升已遭破坏地区的环境质量。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于12m2/人。 (3)管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区(工业区)外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态(环境)功能。禁止建设含氰电镀，禁止建设生产工艺设备落后、污染大的土法、手工电镀项目。 严格控制新增工业污染源，督促现有重点污染源实现稳定达标排放。 强化电镀行业整治。严格按照《浙江省电镀行业污染整治方案》(浙环发〔2011〕67号)的要求，开展电镀行业整治提升。强化家具生产企业喷涂废气污染治理。强化家具生产企业喷涂废气污染治理。 (4)负面清单 禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电(燃煤)；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼(含再生有色金属冶炼)；49、有色金属合金制造(全部)；51、金属制品表面处理及热处理加工(有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌)；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。(除单纯混合和分装外的)；86、日用化学品制造(除单纯混合和分装外的)87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸(含废纸造纸)；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造(人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的)；118、皮革、毛皮、羽毛(绒)制品(制革、毛皮鞣制)；119、化学纤维制造(除单纯纺丝外的)；120、纺织品制造(有染整工段的)等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 符合性分析：本项目浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），属于玉环清港-楚门镇环境优化准入区(1021-V-0-2)。本项目属于C211木质家具制造业，为二类工业，生产废水经过厂区内废水处理设施处理后经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。粉尘和油漆废气经处理设施处理后排放达标后排放，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 2.2.3玉环市干江污水处理厂 1、简介 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，根据2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制的《玉环县干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，该项目总投资39869万元，一期总用地面积50974m2（其中污水处理厂占地47419m2，泵站占地3555m2），服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇。包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。 玉环市干江污水处理厂一期处理规模为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收会。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准，纳污水体为东海。 2、处理工艺 污水处理工程采用Carrousel2000氧化沟+微絮凝过滤工艺，具体工艺流程如下： 图2-1 玉环市干江污水处理厂污水处理工艺流程图 3、设计水质情况 根据《玉环县干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见表2-1。 表2-1 玉环市干江污水处理厂进出水水质设计标准（单位：mg/L） 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5; 12; 0.3. 4、玉环市干江污水处理厂自动监测数据 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据见表2-2。 表2-2玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 废水流量总量（m3）. 1; 2019年11月均值; 13.74; 7.25; 0.18; 10.5; 0.18; 18127.2. 2; 2019年12月均值; 14.51; 7.04; 0.65; 8.89; 0.13; 20673.6. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5; 12; 0.3; -. 根据玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。本项目每日废水排放量为7.93m3，玉环市干江污水处理厂平均每日处理量19400m3，余量为10600m3，企业污水排放量在污水厂处理余量范围内，不会对污水厂造成较大冲击。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气 1、基本污染物 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第29号)二级标准。根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》，相关统计数据见下表。 - 基本因子监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 50; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 160; 88; 达标. 根据上述监测数据，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物 其他污染物引用《玉环富格家具厂年产2万件家具生产线环境整治项目》中2019.9.28-2019.10.04中对玉环富格家具厂厂区内(本项目北侧约900米)环境空气中污染因子二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃的监测数据。监测结果统计分析见下表。 - 其他污染物现状监测统计结果汇总(单位：mg/m3) 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 平均 时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. 经度; 纬度. 玉环富格家具厂厂区内; 121.27; 28.25; 二甲苯; 1h 平均; 0.2; ＜5×10 -4; 0.25; 0; 达. 乙酸丁酯; 0.1; ＜7.5×10 -4; 0.75; 0; 达标. 非甲烷总烃; 2; 0.22-0.41; 20.5; 0; 达标. 根据上述监测数据可知，项目周边点位环境空气中特征因子二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃的小时平均（一次）浓度或日均浓度均满足相应评价标准要求。 3.1.2水环境 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年全市地表水总体水质属轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。五大水系和湖库110个监测断面，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面占70.9%；劣Ⅲ类水的断面占29.1%，无劣Ⅴ类断面；满足水环境功能要求的断面88个，占总断面数的80%。与上年相比，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面数比例上升0.9个百分点；满足水环境功能要求的断面比例上升10个百分点。 根据浙政函[2015] 71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，项目附近地表水体为楚门河支河属于椒江水系（椒江110），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。为了解项目所在地周边地表水环境的质量现状，本评价引用《台州市环境质量报告书》（2018年度）中楚门河龙王断面水质状况数据进行评价，楚门河龙王断面与本项目的位置关系图见下图，楚门河龙王断面水质状况数据见表3-3。 图3-1 龙王断面与本项目的位置关系图 - 2018年玉环市楚门河龙王断面主要污染物平均浓度（龙王断面） 单位：mg/L 站位名称; CODMn; BOD5; 氨氮; 化学需氧量; 石油类; 总磷. 龙王断面; 7.2; 4.8; 0.51; 27; 0.07; 0.22. Ⅳ类标准值; ≤10; ≤6; ≤1.0; ≤30; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 根据以上监测结果，附近地表水龙王断面水体水质指标中氨氮达Ⅲ类水质标准，化学需氧量、CODMn、BOD5、石油类和总磷为Ⅳ类水质标准，总体能满足Ⅳ类水体水环境功能要求。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目所在区域声环境属于3类声功能区，，厂界四周声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，于2020年3月10日对项目所在地的声现状进行了现场监测，企业夜间不生产，故仅仅监测昼间，检测时企业未生产，监测点位图见附图2，声环境监测值见下表。 - 声环境质量现状监测方案 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 60.7; 65; 达标. 2#; 南厂界; 59.5; 65; 达标. 3#; 西厂界; 58.9; 65; 达标. 4#; 北厂界; 61.8; 65; 达标. 监测结果表明，本项目厂界昼间声环境现状可分别达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准限值。 3.1.4土壤环境质量现状评价 本企业主要从事家具生产，为了解本项目所在地土壤环境质量的本底情况，本次环评委托浙江绿安检测技术有限公司对本项目所在地及附近区域土壤环境质量现状情况进行了布点取样监测。 1、调查时间和调查范围 采样时间：2020年03月18日； 调查范围：厂区内：3个柱状样(2#-4#)，1个表层样(1#)； 厂区外：2个表层样(5#-6#)。 具体检测点位详见图3-1。 2、监测项目 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、特征因子。 图3-2 土壤检测点位图 3、监测结果及评价 土壤监测及评价结果见下表。 - 土壤监测及评价结果(单位：mg/kg(除表中已有标注外)) 检测点位; 砷; 镉; 铅; 铜; 汞; 镍; 铬（六价）; 四氯化碳; 氯仿. T2上层; 5.84; <0.01; <0.1; 85.8; 0.09; <3.0; <2.0; <0.03; <0.02. T2中层; 5.97; <0.01; <0.1; 84.6; 0.11; <3.0; <2.0; <0.03; <0.02. T2下层; 4.85; <0.01; <0.1; 163; 0.14; <3.0; <2.0; <0.03; <0.02. T6表层; 4.59; <0.01; <0.1; 74.3; 0.08; <3.0; <2.0; <0.03; <0.02. 标准; 60; 65; 800; 18000; 38; 900; 5.7; 2.8; 0.9. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测点位; 1,1-二氯乙烷; 1,2-二氯 乙烷; 苯; 1,1-二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯; 反-1,2-二氯乙烯; 二氯甲烷; 1,2,3-三氯丙烷; 1,2-二氯丙烷. T2上层; <0.02; <0.01; <0.01; <0.01; <0.008; <0.02; <0.02; <0.02; <0.008. T2中层; <0.02; <0.01; <0.01; <0.01; <0.008; <0.02; <0.02; <0.02; <0.008. T2下层; <0.02; <0.01; <0.01; <0.01; <0.008; <0.02; <0.02; <0.02; <0.008. T6表层; <0.02; <0.01; <0.01; <0.01; <0.008; <0.02; <0.02; <0.02; <0.008. 标准; 9; 5; 4; 66; 596; 54; 616; 0.5; 5. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测点位; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1,1,2,2-四 氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 苯乙烯; 甲苯; 三氯乙烯; 氯乙烯. T2上层; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.006; <0.009; <0.02. T2中层; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.006; <0.009; <0.02. T2下层; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.006; <0.009; <0.02. T6表层; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.006; <0.009; <0.02. 标准; 10; 6.8; 53; 840; 2.8; 1290; 1200; 2.8; 0.43. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测点位; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯并(b)荧蒽; 苯并(k)荧蒽; 硝基苯; 氯甲烷; 苯胺. T2上层; <0.005; <0.02; <0.008; <0.006; <0.2; <0.1; <0.09; <0.001; <0.1. T2中层; <0.005; <0.02; <0.008; <0.006; <0.2; <0.1; <0.09; <0.001; <0.1. T2下层; <0.005; <0.02; <0.008; <0.006; <0.2; <0.1; <0.09; <0.001; <0.1. T6表层; <0.005; <0.02; <0.008; <0.006; <0.2; <0.1; <0.09; <0.001; <0.1. 标准; 270; 560; 20; 28; 15; 151; 76; 37; 260. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测点位; 2-氯酚; 苯并(a)蒽; 苯并(a)芘; 䓛; 二苯并(a,h) 蒽; 茚并 (1,2,3-cd)芘; 萘. T2上层; <0.06; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.09. T2中层; <0.06; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.09. T2下层; <0.06; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.09. T6表层; <0.06; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.09. 标准; 2256; 15; 1.5; 1293; 1.5; 15; 70. 达标 情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 续上表： 检测点位; 样品性状; pH （无量纲）; 间二甲苯+ 对二甲苯; 邻二甲苯; 总石油烃 （C10-C40）; 阳离子交换量 （cmol/kg）; 氧化还原电位（mv）; 水位埋深. T1 表层; 褐色固体; 8.47; <0.009; <0.02; <6; 8.9; 320; /. T2 上层; 褐色固体; 8.42; <0.009; <0.02; <6; 8.3; 416; 0.8米. T2 中层; 褐色固体; 8.36; <0.009; <0.02; <6; 9.0; 409. T2 下层; 褐色固体; 8.41; <0.009; <0.02; <6; 9.2; 418. T3 上层; 褐色固体; 8.45; <0.009; <0.02; <6; 7.9; 420; 0.7米. T3 中层; 褐色固体; 8.40; <0.009; <0.02; <6; 8.0; 411. T3 下层; 褐色固体; 8.42; <0.009; <0.02; <6; 8.2; 415. T4 上层; 褐色固体; 8.26; <0.009; <0.02; <6; 10.7; 389; 0.5米. T4 中层; 褐色固体; 8.33; <0.009; <0.02; <6; 9.8; 392. T4 下层; 褐色固体; 8.25; <0.009; <0.02; <6; 10.3; 383. T5 表层; 褐色固体; 8.01; <0.009; <0.02; <6; 7.6; 412; /. T6 表层; 褐色固体; 7.23; <0.009; <0.02; <6; 7.9; 374; /. 标准; /; /; 5700; 640; 4500; /; /; /. 达标情况; /; /; 达标; 达标; 达标; /; /; /. 根据土壤监测及单因子评价结果，本项目厂区内外各监测点位的监测指标均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018))中的第二类用地筛选值范围内。 3.1.5生态环境 该项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据调查，该项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），周围主要保护目标见下表。 - 主要环境保护敏感对象情况 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）. X; Y. 漩门湾 湿地公园; 329073.00; 3125632.00; 湿地 公园; 生态; 环境空气质量二类区; 西北; 1300. 普育小学; 330683.69; 3124407.43; 学校; 师生; 东; 630. 胡新村; 330588.00; 3124492.00; 居民区; 居民; 东; 520. 吴家村; 330568.00; 3124703.00; 东; 690. 观光花园; 329403.85; 3125600.50; 西北; 985. 上湫村; 330473.00; 3125452.00; 北; 770. 下湫村; 330507.00; 3126276.00; 北; 1340. 新塘里村; 330227.11; 3126825.50; 北; 1915. 双郏塘村; 331320.70; 3126647.40; 东北; 2100. 丁家里村; 331358.90; 3125980.29; 东北; 1625. 盐业村; 329840.16; 3127180.90; 北; 2300. 康华心海湾; 329798.00; 3123567.00; 南; 1380. 滨江雅馨苑; 329997.00; 3123362.00; 南; 1500. 阳光星城; 328758.87; 3122430.16; 西南; 2690. 黄家村; 331712.00; 3124642.00; 东; 1700. 袁家村; 331867.40; 3125416.96; 东北; 1800. 前排村; 331585.34; 3125118.78; 东北; 1420. 后排村; 332255.35; 3125197.29; 东北; 2120. 小王村; 331956.00; 3124273.00; 东; 1860. 碧桂园; 331760.00; 3123385.00; 东南; 2140. 蓝天小区; 330979.00; 3122673.00; 东南; 2340. 楚门镇区; 331967.00; 3122597.00; 东南; 2820. 楚门河支流; 330461.83; 3123926.79; 楚门河 支流; 地表水环境; 地表水环境质量Ⅳ类; 南; 1700. 图3-3 主要环境保护目标图（边长5km×5km）

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准；二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；乙酸丁酯参照AMEG计算标准值，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》确定。标准限值详见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018年修改单中的 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 乙酸丁酯; 日均值; 1.014; mg/m3; AMEG计算标准值*. 二甲苯; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018)附录. ### 注：AMEG=0.107×LD50/1000 式中：AMEG-空气环境日均值（相当于居住区空气中平均最高容许浓度mg/m3） LD50-大鼠经口给毒的半数致死量。 4.2水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省环境保护厅，2015年)，本项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，具体指标详见下表。 - 地表水环境质量标准(单位：mg/L，除pH外) 项目名称; pH; CODcr; CODMn; 挥发酚; 氨氮; 石油类; 总磷; BOD5. 标准限值; 6~9; ≤30; ≤10; 0.01; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3; ≤6.0. 4.3声环境 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目所在区域声环境属于3类声功能区，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，具体指标见下表。 - 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.4土壤环境 本项目周边区域土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的相应标准要求，具体指标见下表。 - 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(单位：mg/kg) 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管控值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 1. 20; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬(六价); 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600. 挥发性有机物000. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156; 60-5 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-8; -5 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 0.5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 200 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 屈; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 其他项目. 1; 石油烃(C10-C40); —; 826; 4500; 5000; 9000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 本项目开料、木加工、修光过程中产生的颗粒物（无组织）与拼版、组装、喷胶过程中产生的有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准；本项目开料、木加工、修光过程中产生的颗粒物（有组织）（与打磨粉尘同一个排气筒）与白坯打磨、底漆打磨、喷漆、晾干、画金等过程中产生颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃和乙酸丁酯排放(有组织)执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1标准，企业边界大气污染物浓度限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6标准。相关标准值详见下表。 - 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控点 浓度限值(mg/m3). 15m; 20m; 23m; 30m. 颗粒物; 120(其他); 3.5; 5.9; 13.2; 23; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 17; 32.4; 53; 4.0. - 工业涂装工序大气污染物排放标准 污染物项目; 有组织排放限值; 无组织排放度限值; 企业边界浓度限值. 监控位置; 浓度(mg/m3); 监控位置; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 车间生产 设施排气筒; 30; 在厂房外设置 监控点; /; /. 苯系物; 40; /; 2.0. 乙酸酯类; 60; /; 0.5. 非甲烷总烃; 80; 10(监控点处1小时平均浓度限值) 50监控点处任意一次浓度值); 4.0. TVOC; 150; /; /. 4.6废水 本项目废水主要为废气处理废水和职工生活污水。废气处理废水经过混凝沉淀预处理，生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市干江污水处理厂进水水质标准后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类标准)后排海，具体排放标准详见下表。 - 玉环市干江污水处理厂进出水水质设计标准(单位：mg/L(pH除外)) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5; 12; 0.3. 4.7噪声 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1规定的3类排放限值，具体分别见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.8固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | 表4-8 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率7.95%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目实施后噪声增加小于3dB，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N-轻工-109、锯材、木片加工、家具制造”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目主要为木质家具制造业，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于附录A中“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“使用有机涂层”，因此属于Ⅰ类项目； ③占地规模：小型（用地面积约7491.60m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 二级. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（; 算过程见第七章），Q=0.0215＜1，环境风险潜势为I 简单分析. |
| 总量控制指标 | 4.9总量控制 - 总量控制指标 根据国家环保部“十三五”期间污染物的减排目标，对水污染物化学需氧量、氨氮实行总量控制，对大气污染物二氧化硫、氮氧化物及重点行业颗粒物（工业烟粉尘）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。根据项目工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物是CODcr、氨氮、VOCs及工业烟粉尘。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知（浙环发[2016]46号）中的规定，本项目VOCS按1:2进行削减替代；工业烟粉尘仅总量控制，不进行削减替代。 （2）总量控制方案 根据工程分析，本项目实施后全厂CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘总量控制值分别为0.071t/a、0.004t/a、0.855t/a、0.261t/a，本项目总量控制值及替代削减量见下表。 表4-10 总量控制建议值 单位：t/a 总量控制指标; 原有项目审批量; 以新带老削减量; 企业已购买的总量; 本项; 排放量 替代削减比例; 替代削减量; 迁建后全厂排放量; 总量控制建议值. CODCr; 0.267; 0.267; 0.267; 0.071; /; /; 0.071; 0.071. NH3-N; 0.036; 0.036; 0.036; 0.004; /; / 0.004; 0.004. VOCs; 2.251; 2.251; 0; 0.855; 1:2; 1.710; 0.855; 0.855. 工业烟粉尘; 0.843; 0.843; 0; 0.261; /; /; 0.261; 0.261. 根据附件5排污权交易凭证可知，企业已购买的COD、氨氮排污量分别为0.267t、0.036t，本项目实施后全厂COD、氨氮总量在已购买的总量范围内，无需购买。根据《玉环市发展和改革局玉环市财政局台州市生态环境局玉环分局关于玉环市家具制造及表面喷涂行业挥发性有机化合物(VOCs)排污权有偿使用初始价格(试行)的通知》(玉发改[2019]60号)，家具制造和表面喷涂行业的排污权VOCs 指标需要通过浙江省排污权交易平台获得。本项目VOCs总量削减替代指标需由企业向排污权储备中心提出有偿使用申请，经批准落实后，符合总量控制指标。 |

## 5建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 本项目厂房已经建成，不涉及土建施工，因此已不存在施工期影响。 5.2营运期工程分析 5.2.1生产工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 主要生产工艺说明： （1）备料 ①开料：各类半成品的板材及实木进厂后根据订单，使用推台锯、锯机等设备进行加工。根据设计尺寸进行开料，开出各个部件，该工艺会产生木工粉尘及边角料。 ②贴皮（外协）：根据产品要求，部分产品需要进行贴皮处理，将白乳胶涂覆在木皮表面，利用工业用电熨斗将涂胶的木皮通过压力黏附在板材表面，完成手工贴皮。 （2）木加工（打孔、雕花/修花、铣加工等） 根据产品所需要的形态要求，使用铣床、钻床、开榫机、压刨、三排钻等设备对木材进行木加工，该工艺会产生木工粉尘及边角料。 （3）白胚打磨 使用水性腻子粉将板材表面局部修补平整，并用砂纸打磨来消除涂覆面的颗粒，粗糙和不平整度，以获得平滑的表面。该工艺会产生打磨粉尘。 （4）组装 木料进行上述加工后，部门需要组装的产品组装成型，不需要组装的产品直接进入后道工序。组装时需使用白乳胶粘合，该工艺会产生胶水废气。 （5）修光 使用抛光机使木料光滑平整、厚度均匀一致，该工艺会产生木工粉尘。 （6）涂装（喷漆、自然晾干、打磨） 木料表面经砂光后需要进行喷漆，达到美化效果。本项目喷涂共分3道，先喷2道底漆喷涂，再进行1道面漆喷涂。本项目根据订单需要，约50%家具采用油性漆，50%家具采用水性漆喷涂。喷漆前，先采用调漆桶在于喷漆房进行手工调漆（底漆调配位位于底漆房，面漆调配位位于面漆房），其中油性底漆漆料中主剂：稀释剂调配比例为2:1，油性面漆漆料中主剂：稀释剂：固化剂调配比例为2:1:1，水性漆与水的调配比例为3:1，喷涂完成后在晾干房进行自然晾干。该工艺会产生调漆废气、喷漆废气、晾干废气、废包装桶等。 为使得第2道底漆、面漆能够更好的附着，喷漆前需进行底磨，使用砂光机进行打磨，该工艺会产生打磨粉尘。 （7）画金 根据产品需求，产品四周或部分花纹需画金，本项目采用工人手工画金，以塑料膜作为防护材料，覆盖在产品其他无需画金部分。 - 裁剪软包 完成上述作业后，沙发需要进行软包。本项目面料根据设计尺寸进行剪裁后缝纫，最后填充海绵等填充物，该工序中会产生边角料。 （9）组装、包装：将所有木质组件进行组装后，质检合格后包装成成品，该工序会有废包装材料产生。 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 - 项目营运期主要污染因子一览表 类别; 工序; 污染源; 主要污染因子. 废气; 开料、木加工; 、修光 木工粉尘; 颗粒物. 打磨; 打磨粉尘; 颗粒物. 拼板、组装; 胶水废气; 非甲烷总烃. 喷底漆、喷面漆、自然晾干; 油漆废气; 二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、颗粒物. 软包; 胶合废气; 非甲烷总烃. 废水; 油漆废气处理; 废气处理废水; CODCr、SS. 员工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; ——; 设备运行噪声; 设备运行噪声. 固废; 开料、木加工; 木材边角料; 木材边角料、木屑. 裁剪软包; 布料边角料; 面料、海绵. 白乳胶、油漆等使用; 废包装桶; 铁桶、溶剂、树脂. 打磨粉尘、木工粉尘; 理 除尘器集尘; 木工粉尘、腻子粉尘、漆膜颗粒. 水帘柜集水槽打捞; 漆渣; 树脂类. 废气处理; 废活性炭; 含有机溶剂等. 废气处理; 废过滤棉; 含有机溶剂等. 生产废水处理; 水处理污泥; 污泥. 一般原料使用; 其他废包装材料; 包装纸箱、纸盒等. 员工生活; 生活垃圾; 纸张、塑料等. 5.3污染源强分析 5.3.1废气 1、木工粉尘 本项目使用推台锯、锯机等设备进行下料，使用铣床、钻床、开榫机、压刨、三排钻等进行木工加工，以上工艺均产生木工粉尘。参照《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法(试行)》中(47)锯材加工业中车间装除尘设备的带锯材料产污系数为0.321kg/m3，排污系数为0.016kg/m3。本项目使用木材和板材820m3/a，则木工粉尘的产生量约为0.263t/a，0.175kg/h(工作时间300d，5h/d)，木工粉尘的有组织排放量为0.013t/a，0.009kg/h(工作时间300d/a，5h/d)。 木加工过程产生的粉尘通过在各设备产尘点设置吸尘罩口，经风管收集后送脉冲布袋除尘器处理达标后引至屋顶排放(不低于23m，屋顶高约为18m)，设计风量10000m3/h，集尘设施粉尘收集效率按85％计，处理效率按95%计；未收集的木屑粉尘，50%重力沉降于设备附近，定期清理。项目木加工粉尘产生及排放情况见表5-2。 2、打磨粉尘 - 白胚打磨 木坯喷漆前需要批灰打磨，根据行业经验系数，打磨粉尘产生量约为水性腻子粉使用量的10%，项目腻子粉使用量1t/a，则打磨粉尘产生量为0.1t/a，0.111kg/h(工作时间300d，3h/d)。 - 漆面打磨粉尘 底漆后需对漆面进行不同程度的打磨处理，根据物料平衡分析可知，项目打磨过程中产生的粉尘占油漆附着率的2%，则打磨过程中漆膜粉尘的产生量为0.182t/a，产生速率为0.203kg/h(工作时间300d，3h/d)。 打磨粉尘的收集效率按85%计，脉冲布袋除尘器效率为95%；未收集的打磨粉尘，50%重力沉降于设备附近，定期清理。打磨间与木工车间共用一套脉冲布袋除尘器，打磨粉尘经处理达标后引至屋顶排放(不低于23m，屋顶高约为18m)。 木工粉尘、打磨粉尘产生及排放情况见下表。 - 木工粉尘、打磨粉尘产生及排放情况一览表 产污点; 废气 种类; 总产生量; 有组织; 无组织; 车间沉降量; 粉尘处理设备削减量. 排放量; 排放速; 排放浓度; 排放量; 排放速率. (t/a); (t/a); (kg/h); (mg/m3); (t/a); (kg/h); (t/a); (t/a). 木工车间; 粉尘; 0.263; 0.013; 0.009; 1.72; 0.020; 0.013; 0.020; 0.210. 打磨车间; 粉尘; 0.282; 0.012; 0.013; 0.021; 0.024; 0.021; 0.227. 本项目木工粉尘、打磨粉尘经配套排气系统收集处理后，颗粒物有组织排放浓度能达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1标准。 3、胶水废气 本项目在拼板、组装过程中要使用白胶进行粘合，因此有少量胶水废气产生。本项目采用环保型白胶(聚醋酸乙烯乳液)，主要成分为聚醋酸乙烯(EVA)树脂、增粘树脂、石蜡、可塑剂、阻燃剂、助剂等。根据同行业使用的白胶检测报告，游离甲醛含量为0.1%，苯、甲苯、二甲苯含量小于0.02%(检出限)。由于项目白胶使用量少，白胶中有机含量低，且拼板工段在常温下进行，外购的白胶直接使用，不需要在调配桶中进行稀释调配，有害物质挥发量少，故本环评对胶水废气不做定量分析。企业需加强车间通风换气，减少胶水废气在车间内对工人的影响。 4、胶合废气 本项目在软包车间内需对海绵、面料等进行粘接，粘接的材料为水性胶水，因此有少量胶水废气产生。水性胶为环保型材料，主要是通过各类有机化学品反应生成，以水作为溶剂（或分散剂）。由于项目胶水使用量少，胶水中游离的有机物含量低，且胶合工段在常温下进行，外购的胶水直接使用，不需要在调配桶中进行稀释调配，有害物质挥发量少，故本环评对胶合废气不做定量分析。企业需加强车间通风换气，减少胶合废气在车间内对工人的影响。 4、油漆废气 本项目油漆车间在调漆、喷漆、晾干过程中，油漆、稀释剂和固化剂中的挥发有机溶剂会产生挥发，产生油漆有机废气，该有机废气主要成分为油漆、稀释剂、固化剂中主要有机溶剂包括二甲苯、乙酸丁酯、醇醚类、酯类等，均属于挥发性有机物（VOCs）；本环评将除乙酸丁酯、二甲苯外的其他挥发性有机物统一按照非甲烷总烃进行评价。 (1)油漆总挥发量核算 根据油漆、稀释剂和固化剂中挥发成分比例，核算得本项目喷漆过程中各挥发污染物的挥发量见下表。 - 有机废气挥发量核算表(单位：t/a) 序号; 名称; 油漆用量; 二甲苯; 乙酸丁酯; 其它挥发成分. 1; 底漆; 3.93; 0; 0.393; 0.039. 2; 稀释剂1; 1.97; 0.393; 0.197; 1.377. 3; 面漆; 1.73; 0.173; 0.052; 0.293. 4; 稀释剂2; 0.86; 0.302; 0.129; 0.431. 5; 固化剂; 0.86; 0; 0.129; 0. 6; 水性底漆; 6.15; 0; 0; 0.369. 7; 水性面漆; 3.68; 0; 0; 0.221. 8; 合计; 19.18; 0.868; 0.901; 2.730. (2)最大产生量 由于每日、每时的生产工况不同，因此污染物的排放速率和浓度变化幅度较大，环评在评价污染物对周围大气环境影响过程中，应选择最大负荷情况即最大小时排放速率和最大排放浓度进行影响分析及预测。 - 喷枪喷漆量匹配性分析 油漆类型; 单支喷枪最大出漆量(g/min); 喷枪 数量(把); 每天喷漆 时间(h); 每小时喷漆 时间(min); 理论最大 喷漆量(t/a); 实际油漆 用量(t/a). 油性底漆; 50; 2; 7; 30; 6.30; 5.90. 油性面漆; 50; 1; 7; 35; 3.68; 3.45. 水性底漆; 50; 2; 7; 40; 8.40; 8.20. 水性面漆; 50; 1; 7; 50; 5.25; 4.90. 根据上表计算，油漆废气污染物最大产生量见下表。 - 喷漆工段废气最大产生速率 名称; 喷枪数把; 理论最大出漆量(kg/h); 最大产生速率(kg/h). 二甲苯; 乙酸丁酯; 非甲烷总烃; 漆雾颗粒. 油漆底漆; 2; 3; 0.200; 0.300; 0.720; 0.534. 油性面漆; 1; 1.75; 0.241; 0.158; 0.368; 0.295. 水性底漆; 2; 4; /; /; 0.240; 0.616. 水性面漆; 1; 2.50; /; /; 0.150; 0.000. (3)油漆挥发途径 本项目使用油漆在调漆、喷漆、流平表干和晾干固化实干过程中均会挥发。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行办法》中的“附表2各工段VOCs产生比例参考”本项目油漆和水性漆中的VOCs 在各工段的产生比例如下表所示。 - 各工段VOCs产生比例 工序 油漆类型; 调漆; 喷漆、流平; 晾干. 油性漆; 5%; 55%; 40%. 水性漆; 0%; 10%; 90%. 首先在调漆桶完成调漆作业，油性调漆过程产生少量调漆废气。然后将调配好的油漆分别通过喷漆作业，本项目主要在喷漆房完成底漆和面漆喷漆作业。喷漆过程中约70%油漆(含油漆、稀释剂、固化剂)能附着在构件上，附着在构件上的油漆在后续流平、晾干固化过程，有机废气陆续挥发至喷漆房内，进入喷漆房排风系统；另外约30%油漆在喷漆过程中不能附着在工件上，以油漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房排风系统。经喷漆后进入晾干间进行晾干固化。 - 各油漆工序操作时间(单位：h/d) 工序 油性类型; 调漆; 喷漆; 晾干. 油性漆; 0.5; 7; 7. 水性漆; 0.5; 7; 7. (4)油漆废气收集及处理方式 企业共设置2个喷漆房（底漆房、面漆房）和2个晾干房。每个喷漆房各设置一个水帘喷漆台。根据企业提供资料，喷漆房和晾干房废气收集后，经过“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”工艺处理后，总风量为40000m3/h，由引风机引至引至屋顶排放(不低于22m)。喷漆废气的收集效率按90%计，无组织排放为10%(开关门时散逸)，废气处理设施有机废气的去除效率可达到90%。未收集的漆雾颗粒物，50%重力沉降于面漆房、底漆房内，定期清理。 (5)油漆废气源强核算 经上述分析，本项目油漆车间油漆废气污染物产生及排放情况核算汇总见下表所示。 - 油漆废气产生及排情况汇总一览表 单元; 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放量. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 合计(t/a). 底漆房（油性漆喷涂）; 调漆; 二甲苯; 0.020; 0.131; 0.002; 0.012; /; 0.002; 0.013; 0.006. 乙酸丁酯; 0.030; 0.197; 0.003; 0.018; /; 0.003; 0.020; 0.010. 非甲烷总烃; 0.071; 0.472; 0.006; 0.042; /; 0.007; 0.047; 0.023. 喷漆+流平; 二甲苯; 0.216; 0.103; 0.019; 0.009; /; 0.022; 0.010; 0.070. 乙酸丁酯; 0.325; 0.155; 0.029; 0.014; /; 0.032; 0.015; 0.105. 非甲烷总烃; 0.779; 0.371; 0.070; 0.033; /; 0.078; 0.037; 0.253. 漆雾颗粒; 1.050; 0.500; /; /; /; 0.032; 0.015; 0.032. 底漆房（水性漆喷涂）; 喷漆+流平; 非甲烷总烃; 0.037; 0.018; 0.003; 0.002; /; 0.004; 0.002; 0.012. 漆雾颗粒; 1.458; 0.694; /; /; /; 0.044; 0.021; 0.044. 面漆房（油性漆喷涂）; 调漆; 二甲苯; 0.024; 0.158; 0.002; 0.014; /; 0.002; 0.016; 0.008. 乙酸丁酯; 0.016; 0.104; 0.001; 0.009; /; 0.002; 0.010; 0.005. 非甲烷总烃; 0.036; 0.242; 0.003; 0.022; /; 0.004; 0.024; 0.012. 喷漆+流平; 二甲苯; 0.261; 0.124; 0.023; 0.011; /; 0.026; 0.012; 0.085. 乙酸丁酯; 0.171; 0.081; 0.015; 0.007; /; 0.017; 0.008; 0.056. 非甲烷总烃; 0.398; 0.190; 0.036; 0.017; /; 0.040; 0.019; 0.130. 漆雾颗粒; 0.582; 0.277; /; /; /; 0.017; 0.008; 0.017. 面漆房（水性漆喷涂）; 喷漆+流平; 非甲烷总烃; 0.022; 0.011; 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; 0.007. 漆雾颗粒; 0.816; 0.389; /; /; /; 0.024; 0.012; 0.024. 晾干房; 晾干; 二甲苯; 0.347; 0.165; 0.031; 0.015; /; 0.035; 0.017; 0.113. 乙酸丁酯; 0.360; 0.172; 0.032; 0.015; /; 0.036; 0.017; 0.117. 非甲烷总烃; 1.387; 0.660; 0.125; 0.059; /; 0.139; 0.066; 0.451. 合计; 二甲苯; 0.868; 0.393; 0.078; 0.035; 0.9; 0.087; 0.039; 0.282. 乙酸丁酯; 0.901; 0.407; 0.081; 0.037; 0.9; 0.090; 0.041; 0.293. 非甲烷总烃; 2.730; 1.249; 0.246; 0.112; 2.8; 0.273; 0.125; 0.887. 折合*VOCs; 4.498; 2.049; 0.405; 0.184; 4.6; 0.450; 0.205; 1.462. 漆雾; 3.906; 1.860; /; /; /; 0.195; 0.093; 0.195. （6）油漆在调漆、喷涂、晾干过程中，有机溶剂以挥发性有机物(VOCs)形式排放到空气中，经废气处理措施处理后外排；成膜物质大部分附着于工件表面，少量以漆雾形式被水帘柜过滤，成为漆渣。本项目油漆物料平衡分析见下表。 - 油漆物料平衡表 序号; 入方; 出方. 名称; 含量t/a; 类别; 名称; 含量t/a. 1; 水性底漆; 固体分; 4.859; 产品; 产品着漆; 9.114. 水; 0.923; 外排废气; 有组织; 漆雾颗粒; 0. 非甲烷总烃; 0.369; 二甲苯; 0.078. 2; 水性面漆; 固体分; 2.72; 乙酸丁酯; 0.081. 水; 0.735; 非甲烷总烃; 0.246. 非甲烷总烃; 0.221; 无组织; 漆雾颗粒; 0.195. 3; 油性底漆; 固体分; 3.501; 二甲苯; 0.087. 二甲苯; 0.394; 乙酸丁酯; 0.09. 乙酸丁酯; 0.59; 非甲烷总烃; 0.273. 非甲烷总烃; 1.416; 处理掉的有机废气; 二甲苯; 0.703. 4; 油性面漆; 固体分; 1.941; 乙酸丁酯; 0.729. 二甲苯; 0.474; 非甲烷总烃; 2.212. 乙酸丁酯; 0.311; 水性漆中水自然晾干蒸发; 1.658. 非甲烷总烃; 0.725; 固废; 漆渣; 3.712. 合计; 19.18t/a; 19.18t/a. 注：油漆物料平衡未考虑水性漆调漆加入的水. 5、画金废气 根据客户要求，需在产品四周或部分花纹画金，项目采用工人手工画金，使用水性金漆，水性金漆主要成分乳液、助剂、水和珠光粉，颜色主要由珠光粉决定。由于项目水性金漆使用量少，金漆中有机含量低，有害物质挥发量少，故本环评对画金废气不做定量分析。企业需加强车间通风换气，减少画金废气在车间内对工人的影响。 5.3.2废水 1、废气处理废水 ①水帘柜除漆雾废水 本项目共有2个喷漆房，每个喷漆房设1个水帘喷台，本项目喷漆废气采用水帘柜去除漆雾，水帘喷台下方均设有集水槽，集水槽尺寸为11m×3m×0.25m，漆雾净化水循环使用，考虑到水分的蒸发等因素，会使水池内水量减少，水帘循环水经一段时间循环利用后，废水中有机物浓度逐渐增高，会影响水帘截留漆雾的效果。考虑项目油漆喷涂量较大，要求企业每3天更换一次，废水产生量按集水槽容积85%计，则2个水帘槽废水产生量为1402.5t/a。 根据同类型企业相关废水水质类比调查可知：每3天更换一次时，水帘喷漆台置换废水水质为：CODCr900mg/L、SS400mg/L，则项目喷漆台置换废水污染物的产生量约为：废水量1402.5t/a，CODCr1.262t/a、SS0.561t/a。 - 喷淋废水 根据项目油漆废气治理方案，项目油漆废气在进入低温等离子设备前，需用水喷淋塔对废气进行处理，以去除废气中可能夹带的漆渣及其他颗粒物。本项目设有1个喷淋塔，喷淋塔水箱容积为3 m3，喷淋水循环使用，每3天更换一次，废水产生量按集水槽容积的85%计，则该部分废水产生量为255/a。根据同类型企业相关废水水质类比调查可知：每个星期更换一次时，喷淋塔置换废水水质为：CODCr 1500mg/L、SS400mg/L，则项目喷漆台置换废水污染物的产生量约为：废水量255t/a，CODCr0.383t/a、SS0.102t/a。 2、生活污水 本项目劳动定员60人，厂区内不设食堂不设宿舍，员工生活用水量以50L/p•d计,则生活用水量为900m3/a，污水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为720m3/a，污水水质pH6-9，CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L。则CODCr产生量为0.252t/a，NH3-N产生量为0.025t/a。 废气处理废水经过混凝沉淀预处理，生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类标准)后排海。废水产生及排放情况见下表。 - 项目废水污染物产排情况 污染物; 产生情况; 纳管量; 排环境量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排环境量(t/a); 浓度(mg/L); 排环境量(t/a). 废水量; /; 2377.5; /; 2377.5; /; 2377.5. CODCr; 798; 1.892; 380; 0.903; 30; 0.071. SS; 279; 0.663; 260; 0.618; 5; 0.012. NH3-N; 11; 0.025; 11; 0.025; 1.5; 0.004. 本项目水平衡图见图5-2所示。 图5-2本项目水平衡图 单位：t/a 5.3.3噪声 本项目噪声源主要为各类设备运行时产生的噪声，主要噪声源强见下表。 - 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 源强(dB); 声源特性. 一层. 1; 液压冷压机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 2; 断料机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 3; 修边机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 4; 平刨机; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 5; 压刨机; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 6; 双面刨; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 7; 大带锯机; 2; 80~85; 测量点距设备1m处. 8; 带锯机; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 9; 升降圆锯; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 10; 大立铣; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 11; 单刀立铣; 2; 80~85; 测量点距设备1m处. 12; 吊镂; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 13; 立式单轴镂铣机; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 14; 双兴剪; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 15; 开榫机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 16; 单片锯; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 17; 自动双端榫槽机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 18; 排钻机; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 19; 多用钻; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 20; 合页打孔机; 1; 80~85; 测量点距设备1m处. 21; 抛光机; 2; 75~80; 测量点距设备1m处. 22; 废气处理装置; 2; 80~85; 测量点距设备1m处. 23; 废水处理; 1; 75~80; 测量点距设备1m处. 三层. 24; 喷枪; 5; 75~80; 测量点距设备1m处. 25; 双螺杆空压机; 1; 85~90; 测量点距设备1m处. 四层. 26; 缝纫机; 6; 70~75; 测量点距设备1m处. 5.3.3固废 本项目实施后，企业产生的固体废物主要包括木材边角料、布料边角料、废包装桶、除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉、污泥、其他包装材料和职工生活垃圾等。 - 木材边角料 本项目在木工生产中，将产生木材边角料、木屑等，类比同类型企业，其产生量以用量5%计，木材用量约为590/a，则木材边角料产生量为29.5t/a。 2、布料边角料 本项目在裁剪软包工序中，将产生海绵、布料等边角料，类比同类型企业，其产生量以用量5%计，则布料边角料产生量约为1t/a。 3、废包装桶 本项目在使用白胶、水性胶水过程中会产生废胶桶，主要为拼板、沙发喷胶工序产生。项目白胶、水性胶水规格为25kg/桶，白胶、水性胶用量分别为0.8t/a、0.3t/a，则废胶桶产生量为44只/年，废胶桶按1kg/只计，则废胶桶折重0.044t/a。本项目喷漆、画金过程中会产生废漆桶，根据物料使用情况，则废漆桶约1t/a。合计1.05t/a。 4、除尘器集尘 木工车间开料、木加工（打孔、雕花/修花、铣加工等）、修光等工序会产生木工粉尘，打磨车间白坯打磨和漆面工序会产生相应的打磨粉尘，木屑和打磨粉尘经风机收集后经脉冲布袋除尘器处理后排放，木工车间未收集的粉尘则部分沉降在地面，定期清扫。根据木工粉尘和打磨粉尘收集情况，除尘器收集的粉尘为0.44t/a。 5、漆渣 项目未收集的漆雾颗粒物，50%重力沉降于面漆房、底漆房内，定期清理形成漆渣；项目水帘喷漆循环使用，定期清理循环水中的油漆渣，产生废漆渣，漆渣主要为油漆成膜不挥发部分，根据物料平衡分析，漆渣产生量约3.71t/a。 6、废活性炭 根据前述废气污染源强计算，本项目活性炭处理废气量为2.01t/a，活性炭吸附饱和后需要更换，按1t活性炭吸附0.15t有机废气进行估算，需用13.4t活性炭进行吸附。本项目采用蜂窝式活性炭装置，一次可填充3.4t活性炭，每3个月更换一次，则更换的废活性炭产生量约为15.61t/a。 7、废过滤棉 废过滤棉在喷漆废气处理过程中产生。根据企业提供资料，本项目废过滤棉年产生量约为0.5t/a。 8、污泥 本项目定期更换的废气处理废水为高浓度有机废水，根据工程实践相关资料，污泥排放量约为污水产生量的0.2%，年处理生产废水量为1657.5t/a，则污泥产生量约为3.3t/a。 9、其他废包装材料 其他废包装材料包括生产过程产生的腻子灰废桶以及其他废包装材料。其他废包装材料产生量0.5t/a。 10、生活垃圾 本项目劳动定员60人，根据现有工程实际生活垃圾产生量统计，人均产生量为0.5kg/人•d，则本项目生活垃圾产生量为9t/a，委托环卫部门统一清运。 (1)固体废物及危险废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》的规定，本项目固废属性及危险废物属性判定见下表。 - 固废属性判定表 序号; 产生工序; 副产物名称; 主要成分; 形态; 是否固体废物; 判别 依据; 是否危险废物; 废物代码. 开料、木加工、修光; 木材边角料; 木材边角料、木屑; 固态; 是; 4.2a; 否; /. 裁剪; 布料边角料; 面料、海绵; 固态; 是; 4.2a; 否; /. 原料使用; 废包装桶; 铁、溶剂、树脂; 固态; 是; 4.1h; 是; (HW49)900-041-49. 粉尘处理; 除尘器集尘; 木屑、腻子粉、树脂; 固态; 是; 4.3e; 是; (HW12)900-252-12. 喷涂废气处理; 漆渣; 树脂; 固态; 是; 4.3e; 是; (HW12)900-252-12. 废活性炭; 废活性炭; 固态; 是; 4.3l; 是; (HW49)900-041-49. 废过滤棉; 废过滤棉; 固态; 是; 4.3l; 是; (HW49)900-041-49. 废水处理; 污泥; 污泥; 固态; 是; 4.3e; 是; (HW49)802-006-49. 生产加工; 其他废包装材料; 铁、纸; 塑料 固态; 是; 4.1i; 否; /. 职工生活; 生活垃圾; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b; 否; /. (2)危险废物分析情况汇总 本项目危险废物分析结果汇总见下表。 - 危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生 量(t/a); 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.05; 胶水、油漆 使用; 固态; 铁、树脂、溶剂; 树脂、溶剂; 每天; T/In; 有资质单位处置. 除尘器集尘; HW12; 900-252-12; 0.44; 粉尘处理; 固态; 木屑、腻子粉、树脂; 腻子粉、树脂; 每天; T/In; 有资质单位处置. 漆渣; HW12; 900-252-12; 3.71; 废气 处理; 固态; 树脂; 树脂; 每天; T/In; 有资质单位处置. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 15.61; 固态; 炭、有机物; 有机物; 三个月; T/In; 有资质单位处置. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5; 固态; 过滤棉、有机物; 有机物; 三个月; T/In; 有资质单位处置. 污泥; HW49; 802-006-49; 3.3; 废水 处理; 固态; 污泥、有机物; 有机物; 每天; T/In; 有资质单位处置. (3)固体废物分析情况汇总 根据建设单位提供的数据，本项目各固废产生及处理情况见下表。 - 本项目固体废物产生量、排放量和处置去向 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量(t/a); 处置方式. 木材边角料; 开料、木加工、修光; 木材边角料、木屑; 一般固废; 29.5; 出售综合利用. 布料边角料; 裁剪; 面料、海绵; 一般固废; 1; 出售综合利用. 废包装桶; 原料使用; 铁、溶剂、树脂; 危险废物 900-041-49; 1.05; 委托有资质单位处置. 除尘器集尘; 粉尘处理; 木屑、腻子粉、树脂; 危险固废 900-252-12; 0.44; 委托有资质单位处置. 漆渣; 喷涂废气处理; 树脂; 危险废物 900-252-12; 3.71; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 废活性炭; 危险废物 900-041-49; 15.61; 委托有资质单位处置. 废过滤棉; 废过滤棉; 危险废物 900-041-49; 0.5; 委托有资质单位处置. 污泥; 废水处理; 污泥; 危险废物 802-006-49; 3.3; 委托有资质单位处置. 其他废包装材料; 生产加工; 铁、纸; 塑料 一般固废; 0.5; 出售综合利用. 生活垃圾; 职工生活; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 9; 环卫部门统一清运. 5.3.5 建设项目污染源强汇总 本项目污染源强汇总见下表。 - 本项目主要污染物产排汇总表 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 污染防治措施. 废水; CODcr; 1.897; 1.826; 0.071; 废气处理废水经过混凝沉淀预处理，生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海. 氨氮; 0.025; 0.021; 0.004. 废气; 木工粉尘; 0.263; 0.238; 0.025; 木工粉尘、打磨粉尘通分别收集后经同一套脉冲布袋除尘后高空排放. 打磨粉尘; 0.282; 0.257; 0.025. 胶水废气; 少量; 0; 少量; 加强车间通风. 胶合废气; 少量; 0; 少量; 加强车间通风. 油漆废气; 漆雾颗粒; 3.906; 3.711; 0.195; 油漆废气收集后通过“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”系统进行处理达标后高空排放. 二甲苯; 0.868; 0.703; 0.165. 乙酸丁酯; 0.901; 0.730; 0.171. 非甲烷总烃; 2.730; 2.211; 0.519. 画金废气; 少量; 0; 少量; 加强车间通风. 固废; 木材边角料; 29.5; 29.5; 0; 出售综合利用. 布料边角料; 1; 1; 0; 出售综合利用. 废包装桶; 1.05; 1.05; 0; 委托有资质单位处置. 除尘器集尘; 0.44; 0.44; 0; 委托有资质单位处置. 漆渣; 3.71; 3.71; 0; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 15.61; 15.61; 0; 委托有资质单位处置. 废过滤棉; 0.5; 0.5; 0; 委托有资质单位处置. 污泥; 3.3; 3.3; 0; 委托有资质单位处置. 其他废包装材料; 0.5; 0.5; 0; 出售综合利用. 生活垃圾; 9; 9; 0; 环卫部门统一清运. 5.3.6迁建前后企业污染物排放汇总 结合企业迁建前后污染物排放计算分析，迁建前后企业污染物排放汇总见下表。 - 迁建前后企业污染物排放汇总 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 项目搬迁后全 厂排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 4447.9; 2377.5; 4447.9; 2377.5; -2070.4. CODCr; 0.267; 0.071; 0.267; 0.071; -0.196. 氨氮; 0.036; 0.004; 0.036; 0.004; -0.032. 废气; 挥发性有机物(VOCs); 2.251; 0.855; 2.251; 0.855; -1.396. 工业烟粉尘; 0.843; 0.261; 0.843; 0.261; -0.582.

- 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 (h). 核算方法; 废气产生量 (m3/h); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量 (m3/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (kg/h). 下料、木加工、修光等; 台锯、裁板机等; 排气筒1; 颗粒物; 产污 系数法; 10000; 17.55; 0.175; 脉冲布袋除尘; 95; 排污系数; 10000; 0.87; 0.009; 1500. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.013; /; /; /; /; 0.013. 打磨; 白坯打磨 漆面打磨; 排气筒 1; 颗粒物; 经验 系数法; 10000; 31.36; 0.314; 脉冲布袋除尘; 95; 排污系数; 10000; 1.33; 0.013; 900. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.024; /; /; /; /; 0.024. 调漆 喷漆 晾干; 油漆车间; 排气筒2; 漆雾颗粒; 物料衡 算法; 40000; 41.8; 1.647; 水帘+水喷淋+过滤+光氧催化+活性炭; 75; 物料衡 算法; 40000; /; /; 2400. 二甲苯; 8.8; 0.353; 0.9; 0.078. 乙酸丁酯; 9.2; 0.367; 0.9; 0.081. 非甲烷总烃; 28.1; 1.124; 2.8; 0.246. 无组织; 漆雾颗粒; 物料衡 算法; /; /; 0.093; /; /; 物料衡 算法; /; /; 0.093. 二甲苯; /; 0.039; /; /; 0.039. 乙酸丁酯; /; 0.041; /; /; 0.041. 非甲烷总烃; /; 0.125; /; /; 0.125. - 厂区综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 产生废水量 (m3/h); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 综合处理效率%; 核算方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓(mg/m3); 排放量 (kg/h). 生产废水处理; CODCr; 5.525; 992.3; 0.005; 混凝沉淀; 61.7; 排污系数法; 5.525; 380; 0.002; 2400. SS; 400; 0.002; 35; 260; 0.001. 生活污水处理; CODCr; 2.4; 350; 0.0008; 化粪池; 0; 排污系数法; 2.4; 350; 0.0008. SS; 35; 0.00008; 0; 35; 0.00008. - 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 液压冷压机; 液压冷压机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 断料机; 断料机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 修边机; 修边机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 平刨机; 平刨机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 压刨机; 压刨机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 双面刨; 双面刨; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 大带锯机; 大带锯机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 带锯机; 带锯机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 升降圆锯; 升降圆锯; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 大立铣; 大立铣; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 单刀立铣; 单刀立铣; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 吊镂; 吊镂; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 立式单轴镂铣机; 立式单轴镂铣机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 双兴剪; 双兴剪; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 开榫机; 开榫机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 单片锯; 单片锯; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 自动双端榫槽机; 自动双端榫槽机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 排钻机; 排钻机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 1500. 生产; 多用钻; 多用钻; 频发; 类比法; 85~90; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 合页打孔机; 合页打孔机; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 1500. 生产; 抛光机; 抛光机; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 喷枪; 喷枪; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 螺杆空压机; 螺杆空压机; 频发; 类比法; 85~90; 车间墙体、减振; 30dB; 类比法; 55~60; 2400. 生产; 缝纫机; 缝纫机; 频发; 类比法; 70~75; 车间墙体; 25dB; 类比法; 45~50; 2400. 废气处理; 废气处理装置; 废气处理装置; 频发; 类比法; 80~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 55~60; 2400. 废水处理; 废水处理装置; 废水处理装置; 频发; 类比法; 75~80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. - 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 开料、木加工; 开料、木加工; 木材边角料; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 29.5; 综合利用; 29.5; 综合利用. 裁剪软包; 裁剪软包; 布料边角料; 类比法; 1; 1. 胶水、油漆使用; 胶水、油漆使用; 废包装桶; 危险废物; 物料平衡法; 1.05; 委托有资质单位处置; 1.05; 有资质单位处理. 粉尘处理; 粉尘处理; 除尘器集尘; 物料平衡法; 0.44; 0.44. 喷涂废气处理; 喷涂废气处理; 漆渣; 物料平衡法; 3.71; 3.71. 废活性炭; 物料平衡法; 15.61; 15.61. 废过滤棉; 物料平衡法; 0.5; 0.5. 废水处理; 废水处理; 污泥; 物料平衡法; 2; 2. 生产加工; 生产加工; 其他废包装材料; 第I类一般工业固体废物; 物料平衡法; 0.5; 综合利用; 0.5; 综合利用. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 9; 填埋; 9; 环卫部门处理.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(t/a) |  | 处理后排放浓度及排放量(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 下料、木加工、修光等 | 木工粉尘 | 0.263 |  | 有组织 |  | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.020 |  |
|  | 打磨等 | 打磨粉尘 | 0.282 |  | 有组织 |  | 0.012 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.021 |  |
|  | 拼板、组装等 | 胶水废气 | 少量 |  | 少量 |  |  |  |
| 少量 | 软包等 | 胶合废气 | 少量 |  | 少量 |  |  |  |
|  | 喷漆、 晾干 | 漆雾颗粒 | 3.906 |  | 有组织 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.195 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.896 |  | 有组织 |  | 0.078 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.087 |  |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.901 |  | 有组织 |  | 0.081 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.090 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.730 |  | 有组织 |  | 0.246 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 |  | 0.273 |  |
|  | 画金等 | 画金废气 | 少量 |  | 少量 |  |  |  |
|  | / | / | / |  | 折合VOCs |  | 0.855 |  |
|  | / | / | / |  | 折合工业烟粉尘 |  | 0.261 |  |
| 水污 染物 | 综合 污水 | 废水量2377.5 |  |  | 废水量2377.5 |  |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 |  | 排放量 |
|  |  | CODCr | / | 1.897 | CODCr | 30mg/L |  | 0.071 |
|  |  | NH3-N | / | 0.025 | NH3-N | 1.5mg/L |  | 0.004 |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 木材边角料 | 29.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 布料边角料 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 其他废包装材料 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 9 |  | 0 |  |  |  |
|  | 危险 固废 | 废包装桶 | 1.05 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 除尘器集尘 | 0.44 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 漆渣 | 3.71 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 15.61 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 污泥 | 3.3 |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在70～90dB(A)之间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 据现场踏勘，该项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目租赁台州新恒源家具有限公司现有厂房，无需新征土地，无施工期环境影响问题。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 项目废水处理后纳入市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达标排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级为三级B，评价内容包括以下评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生产废水 本项目生产废水主要为废气处理废水，生产废水水量合计为1657.5m3/a，主要废水污染物浓度类比调查CODcr 992.3mg/L、SS400mg/L，折算废水污染物产生量CODcr1.645t/a、SS0.663t/a。 ②生活污水 本项目生活污水产生量720t/a。根据类比调查，城市生活污水水质指标为CODCr 350mg/L、NH3-N 35mg/L，生活污水各污染物产生量为CODCr 0.252t/a、NH3-N0.025t/a. 废水采用以下工艺处理： 图7-1污水处理工艺流程图 项目污水处理设施主要单元对于CODCr、SS处理效率见下表。 - 废水处理设施预处理效果表 主要处理单元; 指标; CODCr（mg/L）; SS（mg/L）. 混凝、沉淀; 进水; ≤992.3; ≤400. 去除率%; 65; 50. 出水; ≤348; ≤200. 排放标准; /; 380; 260. 根据分析可知，废气处理废水经过混凝沉淀预处理，生活污水经过化粪池预处理后达标后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类标准)后排海。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目所在区域为玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），该区域已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市干江污水处理厂。本项目废水经处理后纳入玉环市干江污水处理厂，根据项目污水排放特征，全厂纳管废水量平均约为7.93m3/d。本项目厂区污水管网接入玉环市干江污水处理厂，全厂废水排放量较小，且项目废水水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 （3）对最终纳污水体影响评价 玉环市干江污水处理厂处理达标排海。海域水质交换条件较好，而企业所排放的污水仅仅占整个玉环市干江污水处理厂污水排放中的其中较小比例，因此其对最终纳污水体的影响较小。 （4）对内河水质影响评价 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表，废水间接排放口基本情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 混合 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 污水处理系统; 混凝沉淀、化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万m3/a; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; E121.268855°; N28.239389°; 0.23775; 进入玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 日间; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 玉环市干江污水处理厂进水指标; 380. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(kg/d); 年排放量/(t/a). 1; /; CODCr; 380; 3.012; 0.903. NH3-N; 15; 0.084; 0.025. 全厂排放口合计; CODCr; 0.903. NH3-N; 0.025. 7.2.2大气环境影响分析 7.2.1.1大气污染物达标排放分析 根据工程分析，本项目涉及的废气有组织排与相应排放标准对比如下表所示。 - 项目工艺废气有组织排放参数与相应标准对比表 污染源; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. 1#排气筒; 颗粒物; 0.021; /; 2.2; 30; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 2#排气筒; 二甲苯; 0.035; /; 0.9; 40. 乙酸丁酯; 0.037; /; 0.9; 60. 非甲烷总烃; 0.112; /; 2.8; 80. 由上表可知，本项目各工艺废气经处理后其有组织废气均能够达到相应污染物排放标准限值要求，满足达标排放。 7.2.1.2大气环境影响分析 根据工程分析，本评价选取颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃作为主要污染物进行大气环境影响预测。 影响预测及评价： ①参数选取 评价因子和评价标准表见下表。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 颗粒物(PM10); 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 颗粒物(TSP); 24小时平均; 300. 二甲苯; 一次值; 200; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ2.2-2018)附录D. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 乙酸丁酯; 日均值; 1014; AMEG计算标准值. ②污染源强 - 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 颗粒物; 二甲苯; 乙酸丁酯; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 330128; 3124868; /; 23; 0.6; 10.27; 25; 1500; 正常; 0.021; /; /; /. 2#排气筒; 330132; 3124852; /; 23; 1.1; 12.76; 25; 2400; 正常; /; 0.035; 0.037; 0.112. - 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 颗粒物; 二甲苯; 乙酸丁酯; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. 木工车间; 330173; 3124873; /; 61; 24; 20; 3; 2400; 正常; 0.013; /; /; /. 打磨/涂装车间; 330159; 3124860; /; 61; 60; 20; 12; 2400; 正常; 0.114; 0.039; 0.041; 0.125. - 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型erjia; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③估算模式计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 - 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 颗粒物; 0.021; 0.45; 204; 2.244; 0.50; 0; 三级. 2#排气筒; 二甲苯; 0.035; 0.2; 204; 3.737430; 1.87; 0; 二级. 乙酸丁酯; 0.037; 3.042; 3.952854; 0.13; 0; 二级. 非甲烷总烃; 0.112; 2.0; 11.965333; 0.60; 0; 二级. 木工车间; 颗粒物; 0.013; 0.9; 33; 32.877; 3.65; 0; 二级. 打磨/涂装车间; 颗粒物; 0.114; 0.9; 53; 46.45365; 5.16; 0; 二级. 二甲苯; 0.039; 0.2; 15.89773; 7.95; 0; 二级. 乙酸丁酯; 0.041; 3.042; 16.70597; 0.55; 0; 二级. 非甲烷总烃; 0.125; 2.0; 50.93622; 2.55; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为7.95%，污染因子为二甲苯，污染源为打磨/涂装车间无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算，项目所在评价区域为达标区，本项目对达标区不进行评价及预测。本项目废气污染物排放量见下表所示。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(ug/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 1#; 颗粒物; 2200; 0.021; 0.025. 2#; 二甲苯; 900; 0.088; 0.078. 乙酸丁酯; 900; 0.092; 0.081. 非甲烷总烃; 2800; 0.281; 0.246. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.025. 二甲苯; 0.078. 乙酸丁酯; 0.081. 非甲烷总烃; 0.246. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.025. 二甲苯; 0.078. 乙酸丁酯; 0.081. 非甲烷总烃; 0.246. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 木加工; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 《大气污染物综合 排放标准》; 1.0; 0.020. 2; 打磨; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 《工业涂装工序 大气污染物排放标准》; /; 0.021. 3; 油漆; 颗粒物; 水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附; /; 0.195. 二甲苯; 2.0; 0.087. 乙酸丁酯; 0.5; 0.090. 非甲烷总烃; 4.0; 0.273. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.236. 二甲苯; 0.087. 乙酸丁酯; 0.090. 非甲烷总烃; 0.273. - 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 颗粒物; 0.261. 二甲苯; 0.165. 乙酸丁酯; 0.171. 非甲烷总烃; 0.519. ④大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.3声环境影响分析 1、预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)(式7-1) 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： =lg(式7-2) LP1i(T) 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)-(TLi+6)(式7-3) 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgs(式7-4) ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减： Aα＝20lgr+8(式7-5) 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： (式7-6) 式中，Leqi——第I个声源对某预测点的等效声级。 2)预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： ①噪声衰减量 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。 ②平均声级 各整体声源的平均声级见下表。 - 声源的噪声级 声源名称; 声源面积(m2); 声源声级(dB); 声源声功率级(dB). 1层车间; 1460; 80; 111.6. 3层车间; 3660; 75; 110.6. 4层车间; 3660; 70; 105.6. 2、预测结果与评价 经计算，项目厂界噪声预测结果和评价见下表。 - 厂界噪声预测结果 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB(A); 生产车间; 57.0; 63.0; 58.9; 60.1. 标准值(昼间); 65. 达标情况(昼间); 达标; 达标; 达标; 达标. 注：夜间不生产。 从以上预测结果可以看出，在经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 为确保项目厂界昼夜噪声满足排放及质量标准要求，要求建设单位尽可能将设备声源源强降至最低，本次环评要求采取如下措施： 1、合理布局，利用车间隔声。将风机等设备均安装在车间内。 2、选用低噪声设备。各类风机等在选型时充分考虑选用低噪设备。 3、加强设备维护。确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 7.2.4固体废物影响分析 1、项目固体废物产生情况 本项目企业产生的固体废物主要包括木材边角料、布料边角料、废包装桶、除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉、污泥、其他包装材料和职工生活垃圾等。 本项目固体废物产生量与处理处置方式见下表。 - 固体废物处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量(t/a); 处置方式; 是否符合要求. 1; 木材边角料; 开料、木加工、修光; 木材边角料、木屑; 一般固废; 29.5; 出售综合利用; 是. 2; 布料边角料; 裁剪; 面料、海绵; 一般固废; 1; 出售综合利用; 是. 3; 废包装桶; 原料使用; 铁、溶剂、树脂; 危险废物 900-041-49; 1.05; 委托有资质单位处置; 是. 4; 除尘器集尘; 粉尘处理; 木屑、腻子粉、树脂; 危险固废 900-252-12; 0.44; 委托有资质单位处置; 是. 5; 漆渣; 喷涂废气处理; 树脂; 危险废物 900-252-12; 1.1; 委托有资质单位处置; 是. 6; 废活性炭; 废活性炭; 危险废物 900-041-49; 15.61; 委托有资质单位处置; 是. 7; 废过滤棉; 废过滤棉; 危险废物 900-041-49; 0.5; 委托有资质单位处置; 是. 8; 污泥; 废水处理; 污泥; 危险废物 802-006-49; 3.3; 委托有资质单位处置; 是. 9; 其他废包装材料; 生产加工; 铁、纸; 塑料 一般固废; 0.5; 出售综合利用; 是. 10; 生活垃圾; 职工生活; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 9; 环卫部门统一清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告公告2017年第43号)，本项目危险废物影响分析具体如下： (1)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于车间一楼，危险暂存间尺寸4m×5m。项目危险废物为废包装桶、除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉和污泥，危废分区单独存放，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 - 建设项目危险废物贮存场所(设施)基础情况表 序号; 贮存场所 (设施名称); 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废包 装桶; HW49; 900-041-49; 车间一楼; 20m2; 分类收集贮存; 5t; 一年. 2; 除尘器集尘; HW12; 900-252-12. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12. 4; 污泥; HW49; 802-006-49. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 5t; 3个月. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49. (2)危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废包装桶散装室内堆放；除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉和污泥编制袋袋装。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT618-2004)等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 (3)委托处置环境影响分析 暂存的危险废物定期由资质单位无害化处置，根据浙江省环保厅公布的浙江省危险废物经营单位名单，周边区域可处置本项目产生的危险废物的处置公司情况如下表所示。 - 项目周边相关危险废物处置机构情况 序号; 公司名称; 经营地址; 危险废物经营许可证号; 资质类别; 处置能力 (t/a); 许可证有效期; 颁发日期. 1; 浙江联明金属有限公司; 台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道6号; 3310000085; HW12、HW13 HW16、HW17 HW19、HW37 HW39、HW45 HW49、HW50; 6220; 5年; 2018年8月15日. 2; 台州市德长环保有限公司; 台州临海市浙江省化学原料药基地临海区块; 3300000020; HW02、HW03 HW04、HW05 HW06、HW07 HW08、HW09 HW11、HW12 HW13、HW16 HW17、HW18 HW19、HW20 HW21、HW22 HW23、HW24 HW31、HW32 HW33、HW34 HW35、HW36 HW37、HW39 HW40、HW45 HW46、HW48 HW49、HW50; 44640; 1年; 2019年7月2日. 本项目危险废物主要涉及HW12和HW49，根据上表所列附近地区危险废物处置公司危险废物经营许可证可知，上述两家危险废物处置公司均能同时处置这两类危险废物，且处置市场面向浙江全省，并拥有专门用于危险废物转移的危险品车辆。本项目危险废物产生量较小，上述相关公司完全有能力处置本项目产生的危险废物，因此，项目危险废物委托处置具有环境可行性。当然，建设单位亦可自由选择省内其他拥有HW12和HW49资质类别的危险废物处置公司进行危险废物的合法委托处置。 7.2.5风险评价 1、风险调查 (1)建设项目风险源调查 本项目为家具项目，涉及危险物质为油漆、稀释剂、固化剂，储存方式为桶装，常温常压下储存，油漆、稀释剂和固化剂主要危险成分为二甲苯、乙酸丁酯、环己酮，各物质理化性质见下表。 - 主要原辅料理化性质一览表 名称、分子式; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理. 二甲苯 C6H4(CH3)2; 性状：无色透明液体 熔点：-25℃、-47℃、13.2℃(邻、间、对) 沸点：137℃~144℃ 密度：0.87g/cm3 闪点：25℃ 溶解性：辛醇/水分配系数为3.12~3.20，溶于醇，醚及丙酮等有机溶剂中，25℃时水中溶解度为162~198mg/L。; 可燃液体; 可以通过吸入，食入或皮肤吸收进入人体，可以引起肾脏及肝脏损伤、暂时性记忆丧失、肺水肿。血液中的浓度达到3~40mg/mL时会导致死亡。大鼠经口LD50=4300mg/kg，小鼠经口LD50=1590mg/kg，大鼠吸入LC50=29000mg/m3，小鼠吸入LC50=5300ppm/6hr。对人类及实验动物均无充足的致癌作用的证据。 有毒物质，毒性低于3级，但属附录A1表2所列有毒物质中的一种。. 乙酸丁酯 CH3COOC4H9; 性状：无色液体,具有类似菠萝的香味。 沸点：126.1℃ 熔点：-78℃ 相对密度：0.8826 闪点：22℃; 易燃液体，蒸气遇明火可以引燃并回火。; 小鼠吸入LC50=6000mg/L/2h，大鼠经口LD50=14.13g/kg， 低毒，毒性低于3级。. 环己酮 C6H10O; 外观与性状：无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性。; 易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。; 毒性分级：中毒， 急性毒性：口服-大鼠，LD50:1535毫克/公斤;口服-小鼠，LD50:1400毫克/公斤. (2)环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-6。 2、环境风险潜势判断及评价等级 (1)危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次报告按油漆、稀释剂及固化剂中含有的有害物质成分来计算临界量比值，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 - 厂区涉及风险物质比值Q 序号; 物质名称; CAS号; 标准临界量(t); 最大储存总量(t); 辨识结果(Q). 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.11; 0.0107. 乙酸丁酯; 123-86-4; 10; 0.11; 0.0108. 项目Q值Σ; 0.0215. 终上所述，Q值为0.0215<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为І。 (2)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险潜势为Ⅰ的项目只做简单分析。 4、环境风险识别 (1)物质危险性识别 本项目涉及化学品危险性如下表。 - 厂区涉及化学品危险性 名称 危险性; 毒性; 易燃性; 爆炸性. 二甲苯; 有毒物质，毒性低于3级; 可燃液体; 无. 乙酸丁酯; 低毒，毒性低于3级; 易燃液体; 无. (2)生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括油漆车间、危废仓库等。 油漆内含有二甲苯、乙酸丁酯属于易燃可燃物质和有毒物品，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；储存的油漆、助剂等包装桶受外力影响有破裂或损坏的危险，工人操作不当或不慎，均可导致物料泄漏的风险；“三废”突发性事故排放导致环境污染。 (3)危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 (4)风险识别汇总 项目风险识别汇总如下。 - 建设项目环境风险识别表 5、环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 油漆车间; 危化品泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 二甲苯、乙酸丁酯等; 泄露、火灾; 大气扩散、地表径流; 周边大气环境、地表水. 2; 危废仓库; 危险物质泄露; 危险废物; 泄露; 地下水、土壤下渗; 周边地下水、土壤. 3; 油漆废气处理设施; 事故排放; 超标废气; 泄露; 排气管道; 周边大气环境. 油漆、稀释剂、固化剂等储存于三楼油漆车间，当油漆、稀释剂、固化剂等发生泄漏时，泄漏物料进入车间地面，由于储存量不大，原料储存去设置托盘，不会对地表水环境产生影响。泄漏物料进入托盘会有部分挥发，及时发现，一般10分钟可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外空气环境造成一定影响。 发生火灾时，消防废水经车间、仓库四周导流沟收集进入事故废水收集池，少量分批泵入污水处理站处理，不会对地表水环境产生影响。发生火灾时，原料燃烧会产生少量有毒气体，及时发现，一般2h可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外空气环境造成一定影响。 油漆废气处理设施故障，废气超标排放，对周围大气环境有一定影响，及时发现一般2h可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外空气环境造成一定影响。 6、环境风险防范措施及应急要求 (1)物料泄露事故防范措施 严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 贮存危险化学品的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 要求油漆、助剂等包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料。 (2)废气处理系统事故防治措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。 ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 ③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。 (3)应急预案编制 要求建设单位自行编制或委托技术单位编制应急预案，根据应急预案配备应急设施和应急物资，并定期进行演练和应急预案更新。 7、分析结论 (1)厂区内涉及危险物质主要为油漆及其助剂中含有的二甲苯、乙酸丁酯，涉及危险单元主要包括油漆车间、危废仓库。 (2)为进一步建立健全企业突发环境事故应急机制，确保突发性环境事故应急处理高效、有序的进行，本评价要求，企业尽快组织编制应急预案，并向环保部门备案，定期组织演练、更新修编。 (3)根据应急预案要求，厂区设置事故应急池，总有效容积须满足事故状况下事故废水的，可以做到事故废水不外排，避免了对区域地表水环境造成的事故影响。 综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 浙江亨源家具有限公司年产7500件新古典家具生产线迁建项目. 建设地点; (浙江)省; (台州)市; (玉环市)区; ()县; ()园区. 地理坐标; 经度; 121.269E; 纬度; 28.238°N. 主要危险物质及分布; 原料：油漆、稀释剂、固化剂，位于油漆车间； 危险废物：漆渣、漆膜颗粒、废活性炭、污泥、废包装桶，位于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；求油漆、助剂等包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；制定应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练和应急预案更新。. 填表说明; 项目从事家具生产，喷漆工序涉及危险物质，喷漆工序中使用的油漆及稀释剂、固化剂中二甲苯、乙酸丁酯属于危险物质，根据分析，Q值<1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 7.2.6生态影响分析 本项目在建成运营过程中，项目产生的废水经处理后达标后排入附近水体；选用低噪声生产设备，对会产生震动的设备安装减振垫或隔振等措施，不会对周围环境产生影响，一般固废收集后统一处置，因此本项目产生的三废均能做到达标后排放，对周围环境影响很小。故本项目的实施对整个区域生态环境产生的影响很小。 7.2.7土壤环境 1、环境影响识别 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表所示。 - 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 项目运营期污染物通过地面漫流、垂直入渗等途径对土壤环境产生影响。 - 污染影响型建设项目土壤环境影响源与影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 车间/场地; 喷涂等; 大气沉降; 颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃; 二甲苯; 正常. 地面漫流; /; /; /. 垂直入渗; /; /; /. 其他; /; /; /. a、根据工程分析结果填写。 b、应描述污染源特征、如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. 2、等级判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，项目属于附录A中“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“使用有机涂层”，土壤环境影响评价项目类别为I类；项目租用用地面积约7491.6m2，根据6.2.2.1占地规模属于小型(≤5hm2)；项目周边不存在敏感土壤环境敏感目标，敏感程度分级为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表(详见下表)，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级，具体判定表格见下表所示。 - 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理剂热处理加工的；使用有机图层的(喷粉、喷塑和电泳除外)；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. - 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 3、土壤环境理化特性及利用现状 本项目所在地土地现状为工业用地，土壤理化特性调查结果和土体构型(土壤剖面)结果见下表。 - 土壤理化特性调查表 点号; T1; T5; T6. 时间; 10:29; 13:06; 13:18. 纬度; 28°14'21.49"; 28°14'22.98"; 28°14'16.93". 经度; 121°16'07.29"; 121°16'10.68"; 121°16'07.37". 层次; 表层; 表层; 表层. 现场记录; 颜色; 褐色; 褐色; 褐色. 结构; 团粒状; 团粒状; 团粒状. 质地; 砂土; 砂土; 砂土. 砂砾含量; 较多; 较多; 较多. 其他异物; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值（无量纲）; 8.36; 7.10; 7.74. 阳离子交换量（cmol/kg）; 8.9; 7.6; 7.9. 氧化还原电位（mv）; 320; 412; 374. 饱和导水率（cm/s）; 9.39×10-5; 8.76×10-5; 9.06×10-5. 土壤容重（g/cm3）; 1.66; 1.61; 1.64. 孔隙度（%）; 37.4; 39.2; 38.1. 续上表： 点号; T2; 时间; 10:42. 纬度; 28°14'21.49"; 经度; 121°16'07.29". 层次; 上层; 中层; 下层. 现场记录; 颜色; 褐色; 褐色; 褐色. 结构; 块状; 块状; 块状. 质地; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 少; 无; 无. 其他异物; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值（无量纲）; 6.64; 7.23; 7.89. 阳离子交换量（cmol/kg）; 8.3; 9.0; 9.2. 氧化还原电位（mv）; 416; 409; 418. 饱和导水率（cm/s）; 4.60×10-5; 3.39×10-5; 3.56×10-5. 土壤容重（g/cm3）; 1.17; 1.11; 1.10. 孔隙度（%）; 55.8; 58.1; 58.5. 点号; T3; 时间; 10:59. 纬度; 28°14'20.57"; 经度; 121°16'09.21". 层次; 上层; 中层; 下层. 现场记录; 颜色; 褐色; 褐色; 褐色. 结构; 块状; 块状; 块状. 质地; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 少; 无; 无. 其他异物; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值（无量纲）; 6.65; 7.25; 7.91. 阳离子交换量（cmol/kg）; 7.9; 8.0; 8.2. 氧化还原电位（mv）; 420; 411; 415. 饱和导水率（cm/s）; 4.51×10-5; 3.08×10-5; 3.55×10-5. 土壤容重（g/cm3）; 1.17; 1.12; 1.11. 孔隙度（%）; 55.8; 57.7; 58.1. 续上表： 点号; T4; 时间; 11:14. 纬度; 28°14'18.49"; 经度; 121°16'08.80". 层次; 上层; 中层; 下层. 现场记录; 颜色; 褐色; 褐色; 褐色. 结构; 块状; 块状; 块状. 质地; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 少; 无; 无. 其他异物; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值（无量纲）; 7.64; 7.26; 7.65. 阳离子交换量（cmol/kg）; 10.7; 9.8; 10.3. 氧化还原电位（mv）; 389; 392; 383. 饱和导水率（cm/s）; 4.28×10-5; 3.11×10-5; 3.62×10-5. 土壤容重（g/cm3）; 1.24; 1.18; 1.16. 孔隙度（%）; 53.2; 55.5; 56.2. 4、土壤影响预测 根据工程分析，二甲苯排放量为165kg/a。本次评价按最不利情况，所有二甲苯均在评价范围内沉降。根据大气环境影响预测，有组织废气最大落地浓度出现在204m处，无组织废气最大落地浓度出现在34m。本次评价按照厂界外延0.2km区域作为预测评价范围(合计面积约211000m2)，即二甲苯废气全部沉降在该区域内。 本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E.1中的方法进行预测。本项目生产涉及GB36600-2018中的土壤指标中二甲苯指标，选取废气中的二甲苯作为预测因子。 采用如下公式计算单位质量土壤中二甲苯的增量： △S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D) 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A--预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m；n--持续年份，a。 - 本项目取值参数及依据 项目; 取值; 取值说明. Is; 二甲苯; 165kg; /. Ls; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量. Rs; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量. ρb; 1415kg/m3; 根据监测报告测量值取平均值. A; 211000m2; 占地范围内及其外侧0.2km范围内. D; 0.2m; 导则推荐取值. n; a; 取1~30年. 将上述参数代入计算公式可得，对评价区域内项目达产运营后正常状态下1~30年后，土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示。 - 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表 累积时间; 评价指标; 单位增量∆S(g/kg); 背景值* (mg/kg); 预测值 (mg/kg); 第二类用地筛选值(mg/kg); 达标情况. 1年; 二甲苯; 4.72E-03; 0.005; 4.728; 570; 达标. 5年; 二甲苯; 2.36E-02; 0.005; 23.618; 570; 达标. 15年; 二甲苯; 7.08E-02; 0.005; 70.844; 570; 达标. 20年; 二甲苯; 9.45E-02; 0.005; 94.457; 570; 达标. 25年; 二甲苯; 1.18E-01; 0.005; 118.070; 570; 达标. 30年; 二甲苯; 1.42E-01; 0.005; 141.683; 570; 达标. 注：间二甲苯+ 对二甲苯现状监测未检出，二甲苯取检出限一半作为背景值，即0.005 mg/kg。 项目投产运营后30年内二甲苯在评价区域土壤中的累积量(叠加背景值后)均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值范围内。 只要企业做好废气的收集及处理工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废气沉降对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 5、土壤环境保护措施与对策 (1)土壤环境质量现状保障措施 项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目在喷漆车间、污水处理区域均采用防渗防腐设计，并设有事故应急池。 (2)源头控制措施 采用先进工艺，减少原料的用量，项目废水经处理达标后方可排放。 (3)过程防控措施 设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统； 废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。 (4)跟踪监测 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每3年内开展一次监测工作。

- 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级¨ |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级¨ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50 km¨ |  |  |  |  |  | 边长5~50 km¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 kmþ |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000 t/a¨ |  |  |  |  |  | 500~2000 t/a¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | <500 t/a¨ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（非甲烷总烃、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5¨不包括二次 PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  |  | 地方标准¨ |  |  |  |  | 附录Dþ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准þ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区¨ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据¨ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源¨ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源¨ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源¨ |  |
| 大气环境影响预测与评价* | 预测模型 | AERMOD ¨ | ADMS¨ |  | AUSTAL¨ |  |  |  |  | EDMS/ AEDT ¨ |  |  | CALLPUFF¨ |  |  |  | 网格 模型¨ |  |  |  |  | 其他¨ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km ¨ |  |  |  |  |  | 边长5~50 km ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km ¨ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5¨不包括二次 PM2.5¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标¨ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% ¨ |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测þ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  | NOx（/）t/a |  |  |  |  | 颗粒物（0.261）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs（0.855）t/a |  |  |  |
| 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  | 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  | 水温要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | () |  |  | 监测断面或点位个数() |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度()km；湖库、河口及近岸海域：面积()km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | (pH、DO、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类) |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准() |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季；冬季□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度()km；湖库、河口及近岸海域：面积()km2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | ( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区(流)域环境质量改善目标要求情景□； |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区(流)域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区(流)域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/(t/a) |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |  |
|  |  | (COD) | (0.071) |  |  | (30) |  |  |
|  |  | (氨氮) | (0.004) |  |  | (1.5) |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) | 排放浓度/(mg/L) |  |
|  |  | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期( )m3/s；鱼类繁殖期( )m3/s；其他( )m3/s 生态水位：一般水期( )m；鱼类繁殖期( )m；其他( )m |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动□；无监测□ |  |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 | () |  |  | (废水排放口) |  |  |
|  |  | 监测因子 | ( ) |  |  | (pH、CODCr、NH3-N) |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“()”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地£；未利用地£ |  |  |  |  |  | 土地利用类型 |
|  | 占地规模 | (0.7491)hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标()、方位()、距离() |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流£；垂直入渗£；地下水位£；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类；II类£；III类£；IV类£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较为敏感£；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级£；二级；三级£ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)；b)；c)£；d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特征 |  |  |  |  |  |  | 见表7-29 |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 |  |  | 0-3m |  |
|  | 现状监测因子 | 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、pH、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、pH、石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618£；GB36600；表D.1£；表D.2£；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤未被污染 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F£；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围( ) 影响程度( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b)£；c) 不达标结论：a)£；b)£； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 重点影响区和土壤环境敏感目标 |  |  | 特征因子 | 3年/次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：£为勾选项，可√；“( )”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料、木加工、修光 | 木工粉尘 | 木工粉尘、打磨粉尘通分别收集后经同一套脉冲布袋除尘后高空排放，风量为10000m3/h | 达标排放 |
|  | 打磨 | 打磨粉尘 |  |  |
|  | 拼板、组装 | 胶水废气 | 加强车间通风 |  |
|  | 软包 | 胶合废气 | 加强车间通风 |  |
|  | 涂装 | 油漆废气 | 喷漆、晾干车间采用密闭车间，利用整体集气的方式。喷漆废气经过水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附工艺处理，处理后经高空排放，风量为40000m3/h |  |
|  | 画金 | 画金废气 | 加强车间通风 |  |
| 水污 染物 | 废气处理 | 废气处理废水 | 生产废水经过混凝沉淀处理后达到玉环市干江污水处理厂进水水质标准后纳管。 | 达到玉环市干江污水处理厂进水水质标准后纳管 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经预处理处理达标后排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 开料、木加工 | 木材边角料 | 外售综合利用 | 减量化、资源化、无害化。 |
|  | 裁剪软包 | 布料边角料 | 外售综合利用 |  |
|  | 胶水、油漆使用 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 粉尘处理 | 除尘器集尘 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 喷涂废气处理 | 漆渣 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废过滤棉 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生产加工 | 其他废包装材料 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资500万元，其中环保投资75.0万元，约占总投资的15%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目名称; 环保设施; 环保投资. 废气收集处理设施; 涂装处理系统(水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附)1套; 30. 木工粉尘、打磨粉尘废气收集，布袋除尘系统; 10. 废水处置; 生产废水处理系统(混凝沉淀); 20. 降噪设施; 机械设备隔震垫等隔音降噪; 4. 固废处置; 一般固废堆场建设; 2. 危险废物暂存库建设；危险废物委托处置; 6. 防渗措施; 危险废物储存场地地面做防腐、防渗处理，地面渗流液有组织收集处置，车间地面防渗等; 3. 合计; 75. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据有关资料，降污能力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。厂区内绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 8.3环境管理和环境监测计划 8.3.1环境管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目属于 “十六 家具制造业”中“35”中的“木质家具制造211”，本项目不纳入重点排污单位名录，且溶剂型油漆年使用量为9.35吨，水性漆年使用量为9.83吨，水性胶水、白乳胶年使用量为1.8吨，因此，项目属于登记管理，不需要申请取得排污许可证。企业应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 企业应设置专门环保管理机构，并实行总经理负责制，安排1名专职人员管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题。 8.3.2环境监测计划 项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表8-2 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#处理装置进、出口; 颗粒物; 监测两个周期. 2#油漆废气处理装置进、出口; 乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃; 监测两个周期. 厂界无组织监控点; 乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测一次. 表8-3 营运期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子及参数; 监测频次. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 1年/次. 废气; 1#处理装置进、出口; 颗粒物; 1年/次. 2#涂装处理装置进、出口; 乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物. 厂界无组织监控点; 乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物. 噪声; 厂界周围; 等效A声级; 每季度监测一次，每次测昼间噪声. |

## 9  结论与建议

- 9.1 项目基本情况 - 9.1.1项目概况 浙江亨源家具有限公司成立于2011年，原名浙江盛豪家具有限公司，厂址原位于浙江省玉环市芦浦镇医药包装园区，企业经营范围主要为家具及家具配件制造、加工及销售等。企业2017年委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《浙江盛豪家具有限公司年产1万件新古典家具生产线技改项目》，并取得环评批复（玉环建（2018）24号）（详见附件4）。 考虑企业长远发展的需要，浙江亨源家具有限公司拟重新租赁台州新恒源家具有限公司位于玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家）的部分闲置厂房，并将现有生产线的整体搬迁至新厂区进行生产，企业搬迁后将形成年产7500件新古典家具的生产能力，届时老厂区将停止生产。为完善环保审批手续，企业于2020年3月向玉环市经济和信息化局提出“年产7500件新古典家具生产线迁建项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-21-03-111681。 - 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 此外，根据监测结果可知：项目周边二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃的现状监测值均能达到相应限值要求。 2、地表水环境：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》，2018年度项目附近区域北门河龙王断面监测数据中附近地表水龙王断面水体水质指标中氨氮达Ⅲ类水质标准，化学需氧量、CODMn、BOD5、石油类和总磷为Ⅳ类水质标准，总体能满足Ⅳ类水体水环境功能要求。 3、声环境：本项目厂址厂界昼间声环境现状均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 4、土壤环境：根据土壤监测及单因子评价结果，企业厂区内外各监测点位的监测指标均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018))中的第二类用地筛选值范围内。现有项目实施对土壤环境影响较小。 - 9.1.3项目环境影响分析结果 1、地表水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为废气处理废水和职工生活污水。废气处理废水经过混凝沉淀预处理，生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理达标后排放，出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）。 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 玉环市干江污水处理厂处理后废水达标排海。由于海域流量较大，水质交换快，有较好的扩散稀释条件，而企业所排放的污水仅仅占整个污水处理厂污水排放中的其中较小比例，因此其对最终纳污水体的影响更小。 2、大气环境影响分析结论 经预测结果表明，项目有组织、无组织排放的各污染物占标率均小于10%。本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为7.95%，污染因子为二甲苯，污染源为打磨/涂装车间无组织排放。项目废气排放对周围环境影响贡献较小。 此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后，采用白班制生产，厂界四周厂界昼间噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 4、土壤环境影响分析结论 根据预测结果可知，拟建项目投产运营后30年内二甲苯在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。 5、固体废物环境影响分析结论 本项目企业产生的固体废物主要包括木材边角料、布料边角料、废包装桶、除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉、污泥、其他包装材料和职工生活垃圾等。 木材边角料、布料边角料和其他包装材料外售综合利用；废包装桶、除尘器集尘、漆渣、废活性炭、废过滤棉和污泥委托危废资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本不会产生二次污染影响。 - 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合环境功能区规划的要求 本项目浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），属于玉环清港-楚门镇环境优化准入区(1021-V-0-2)。本项目属于C211木质家具制造业，为二类工业，生产废水经过厂区内废水处理设施处理后经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。粉尘和油漆废气经处理设施处理后排放达标后排放，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、废气、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 - 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目纳入总量控制要求的主要污染物是CODcr、氨氮、VOCs及工业烟粉尘。根据工程分析可知，本项目实施后全厂CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘总量控制值分别为0.071t/a、0.004t/a、0.855t/a、0.261t/a。 根据附件5排污权交易凭证可知，企业已购买的COD、氨氮排污量分别为0.267t、0.036t，本项目实施后全厂COD、氨氮总量在已购买的总量范围内，无需购买。根据《玉环市发展和改革局玉环市财政局台州市生态环境局玉环分局关于玉环市家具制造及表面喷涂行业挥发性有机化合物(VOCs)排污权有偿使用初始价格(试行)的通知》(玉发改[2019]60号)，家具制造和表面喷涂行业的排污权VOCs 指标需要通过浙江省排污权交易平台获得。本项目VOCs总量削减替代指标需由企业向排污权储备中心提出有偿使用申请，经批准落实后，符合总量控制指标。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），租赁台州新恒源家具有限公司生产，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划；项目选址属于《玉环时尚家居小镇概念规划环境影响报告书》中的产业升级区，从事木质家具生产，属于木制家具制造业，符合规划分区的主导功能，符合《玉环时尚家居小镇概念规划》的产业空间布局，因此符合所在区域规划环评要求。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 本项目属于木质家具制业，对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，对照《玉环县环境功能区划》（2016.7）等相关文件，本项目属于玉环清港-楚门镇环境优化准入区（1021-V-0-2），故该项目的实施未涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》二级标准或相应《食用农产品产地环境质量评价标准》要求。 项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目四周声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；2018年度项目附近区域北门河龙王断面监测数据中附近地表水龙王断面水体水质指标中氨氮达Ⅲ类水质标准，化学需氧量、CODMn、BOD5、石油类和总磷为Ⅳ类水质标准，总体能满足Ⅳ类水体水环境功能要求，项目厂区内外各监测点位的监测指标均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018))中的第二类用地筛选值范围内。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用，不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目位于浙江省玉环市科技产业功能区楚门片区（吴家），属于玉环清港-楚门镇环境优化准入区（1021-V-0-2）。本项目属于C2110木质家具制造，为二类工业，生产废水经过厂区内废水处理设施处理后经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。粉尘和油漆废气经处理设施处理后排放达标后排放，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 因此，本项目总体上能够符合“三线一单”控制要求。 - 9.3 与《浙江省挥发性有机污染整治方案》符合性分析 对照《浙江省挥发性有机污染整治方案》，具体见表9-3。 表9-3 企业与浙江省挥发性有机物污染整治方案（表面涂装行业）符合性分析 分类; 序号; 表面涂装工序参照方案; 本项目. 表面涂装行业; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上; 本项目属于家具制造业，水性漆使用比例达到50%以上，喷漆工艺采用空气辅助喷涂，调漆、喷漆及晾干均在全封闭围护结构体内进行，并配有有机废气收集和处理系统。根据企业提供资料，各喷漆车间各设置一个水帘喷漆台，废气收集后通过“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”处理装置进行处理，有机废气处理效率不低于90%。因此，喷漆有机废气治理技术符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下. 3; 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上. 7; 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。. - 9.4 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》，具体见表9-4。 根据对比分析可知，本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求。企业应加强有机废气产生、处理的监督管理，严格按照相关标准和要求进行有机废气的治理，依法确保治理设施正常运行，VOCs废气达标排放。 表9-4与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 项目属于家具制造，喷漆采用水性漆的比例为51.2%。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目为空气辅助喷涂; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 所有油漆、固化剂和稀释剂均采取密封存储和密闭存放; 符合. 5; 溶剂型涂料、聚酯稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目调配作业在密闭喷漆房内完成; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目无集中供料系统，要求原辅料转运应采用密闭容器封存; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目调漆、喷漆和晾干均在密闭间内操作。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目无浸涂、辊涂、淋涂; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目无淋涂，涂装作业完成后剩余的涂料送回喷漆室（调漆在喷漆室内进行）; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目无除旧漆; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目为自然晾干，晾干废气在喷漆完成后收集; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 调配、喷漆和晾干工艺过程均进行废气收集; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目对喷漆室设置密闭间，调漆在喷漆房内进行，总收集效率为90%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 本项目已根据HJ2000-2010要求进行相应的设计施工; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目废气采用“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”系统进行处理; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不设置烘干房，采用自然晾干，采取在密闭的晾干室内自然晾干，无烘干废气排放; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于90%; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气经处理后可达标排放，要求废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求企业制定环境保护管理制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 要求企业每年开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 要求健全各类台帐并严格管理，台账保存期限不少于3年; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 设置非正常工况申报管理制度; 符合. 注：加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求. - 9.5 与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）》符合性分析 - 表9-5与《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020年）》符合性分析 序号; 判断依据; 项目内容; 是否 符合. 1; 除罩光工序外，其他喷漆工序强制推进使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到100%，使用水性胶粘剂，替代比例达到100%。; 现阶段在底漆、面漆工艺过程均存在使用油性漆的情况。要求企业截止2020年年底除罩光外，其他喷漆工序全部使用水性漆; /. 2; 在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。; 项目家具产品种类较多，非为单一平面板式木质家具; /. 3; 加强废气分类收集与处理，有机废气收集效率不低于80%，对采用溶剂型涂料的喷漆、烘干废气要采取吸附燃烧等高效治理措施，对于采用水性涂料的废气可采用等离子催化、光催化氧化等其他治理措施。; 项目废气收集后通过“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”系统进行处理，通过排气筒有组织高空排放; 符合. - 9.6与《2018年玉环市家具行业VOCs重点区域“销号”工作方案》符合性分析 - 表9-6 与《2018年玉环市家具行业VOCs重点区域“销号”工作方案》符合性分析 序号; 判断依据; 项目内容; 是否 符合. 1; 使用水性环保原辅料。限制使用溶剂型涂料，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料。到2020年，木质家具制造企业除罩光工序外，其他喷漆工序强制推进使用水性、紫外光固化涂料，替代比例达到100%，使用水性胶粘剂，替代比例达到100%。; 现阶段在底漆、面漆工艺过程均存在使用油性漆的情况。要求企业截止2020年年底除罩光外，其他喷漆工序全部使用水性漆; 符合. 2; 水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定，即水性涂料的清漆中VOCs含量≤80g/L，色漆中VOCs含量≤80g/L，腻子中VOCs含量＜10g/kg。; 项目水性漆中VOCs含量≤80g/L，腻子粉采用水性腻子粉， VOCs含量＜10g/kg; 符合. 4; 必须使用溶剂型涂料的，应符合《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2009）的规定。鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型胶粘剂，鼓励使用水性环保型胶粘剂。; 项目黏胶为水性环保型白乳胶; 符合. 5; 实施涂料贮存、调配、转运和使用过程实行密闭化。建立独立密闭的涂料贮存仓库，对所有有机溶剂（特别是油漆、稀释剂）采取密闭式存储。油漆和稀释剂贮存推广使用大规格涂料容器，减少使用小型桶装油漆和稀释剂。; 项目油漆、固化剂和稀释剂均采取密封存储，储存在危废仓库；调配作业在密闭喷漆室进行; 符合. 6; 溶剂型油漆、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，涂料使用前后及时封闭容器口（包括空的容器），防止溢散，转运过程应采用密闭的盛装容器。原则上禁止敞开式涂装作业，喷涂作业宜设置在有围护结构的密闭喷漆室内进行。禁止露天和敞开式晾干，无法进入烘房的产品可设置密闭车间强制通风干燥。; 项目油漆、稀释剂和固化剂的调配和使用均在密闭喷漆车间内完成; 符合. 7; 鼓励家具企业加强装备工艺改造，有条件的企业推进自动生产线改造，对于提前完成整治，发挥行业整治示范作用的家具，优先考虑从绿色信贷、排污权交易等方面给予支持。; 项目采用空气辅助喷涂; 符合. 8; 产生VOCs污染物的生产工艺装置或区域必须进行废气收集，主要包括涂漆、干燥、热压、上光等废气。; 项目采用冷压，产生VOCs工序主要为油漆的喷涂和晾干，对喷涂产生的废气均进行有效的收集; 符合. 9; 废气收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装废气总收集效率不低于90%。; 项目要求企业废气收集系统能与生产设备自动同步启动，涂装废气总收集效率不低于90%。; 符合. 10; 涂装废气应根据废气中污染物特征、风量等参数选择适宜的处理技术，首先宜设置有效的漆雾处理装置，鼓励采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤除湿联合装置、静电漆雾捕集等先进除漆雾装置。其后可联合采用活性炭吸附等多种废气处理集成技术，如光催化法等干式氧化技术宜与吸收技术配套使用，也可采用吸附浓缩+离线脱附方式处理。溶剂型涂料喷涂（不含静电喷涂、无空气喷涂）废气处理设施总净化效率不低于75%。; 项目废气收集后通过“水帘+水喷淋+干式过滤器+光氧催化+活性炭吸附”系统进行处理，通过排气筒有组织高空排放，废气处理设施总净化效率不低于90%; 符合. 11; 家具生产加工产生的粉尘需经收集处理达标后经排气筒排放。; 项目木工产生的粉尘和打磨粉尘分别收集后经过脉冲布袋除尘处理后通过排气筒高空排放; 符合. - 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 （2）制定严格的固废收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施防止运输过程中的遗洒，造成固废对周边产生二次污染。 （3）认真落实本评价提出的各项三废治理措施，优化车间总平面布置，将产生高噪声的部位布置在厂区的中间布置。 （4）加强企业的清洁生产管理，提高职工的环保意识，制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 - 9.8环评总结论 综上所述，浙江亨源家具有限公司年产7500件新古典家具生产线迁建项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。