建设项目环境影响报告表

项目名称：       年加工590吨螺帽生产线技改项目

建设单位（盖章）：   玉环爽爽阀门配件厂

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

二〇二〇年六月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3环境质量状况	17

4评价适用标准	22

5建设项目工程分析	27

6项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7环境影响分析	35

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

9结论与建议	55

附图：

- 建设项目项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目总平面布置图

- 建设项目水环境功能区划图

- 建设项目环境功能区划图

- 建设项目声环境功能区划图

- 建设项目生态红线图

附件：

- 项目备案通知书

- 营业执照和法人身份证复印件

- 土地证、房产证

附件4  厂房租赁协议

附件5  噪声监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工590吨螺帽生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环爽爽阀门配件厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林英和 |  | 联系人 | 林英和 |  |
| 通讯地址 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13566839672 | 传真 | / | 邮政编码 | ／ |
| 建设地点 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 玉环市经济和信息化局 |  | 项目代码 | 2020-331083-34- 03-114392 |  |
| 建设性质 | 新建R 改扩建£ 技改£ |  | 行业类别 及代码 | C3443阀门和旋塞制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 500 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 550 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例(%) | 3.6 |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 | / |  |
| - 1.1工程内容及规模 - 1.1.1项目由来 玉环爽爽阀门配件厂成立于2016年9月，经营范围为阀门及其配件、水暖管件、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、汽车配件、摩托车配件制造加工。本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，租用玉环市飞球阀门厂空置厂房，投资550万元，购置自动冲床等设备，预计达产后可年产590吨螺帽的生产能力。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-34-03-114392，具体见附件1。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受玉环爽爽阀门配件厂委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事螺帽的生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C34通用设备制造业”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年修订)》，该项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”，中“其他(仅组装的除外)”，因此需编制环境影响报告表。同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》(浙政办发[2014]86号)，本项目不属于国家、省和设区市环保部门审批项目，故本项目由县级环保部门审批。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 - 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法》(十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2016.11.7起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019.1.1施行) - 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第七十四号，2016.7.2起施行)； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第五十四号，2012.7.1起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院682号令，2017.10.1起施行)； - 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011.10.17起施行)； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013.9.10起施行)； - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(中华人民共和国国务院国发[2015]17号，2015.4.16起施行)； - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016.5.28起施行)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部部令1号，2018.4.28起施行)； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.3.1起施行)； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.27。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 - 《浙江省大气污染防治条例》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过，2017.9.30起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议，2018.1.1起施行)； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正本)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》(浙江省人民政府浙政发[2012]80号，2012.7.6)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划(2013-2017年)的通知》(浙江省人民政府浙政发[2013]59号，2013.12.31)； - 《关于发布《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)》的通知》(浙江省环境保护厅浙环发[2015]38号，2015.10.23起施行)； - 《关于印发2016年浙江省大气污染防治实施计划的通知》(浙江省环境保护厅浙环函[2016]145号，2016.4.1起施行)； - 《关于印发《台州市“五气共治”工作实施方案》的通知》(台政办发[2017]40号，2017.6.6)； - 《关于印发<台州市挥性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)>的通知》(台五气办[2018]5号，2018.2.13)； - 《台州市环境总量调整优化实施方案》(台环保[2018]53号)。 1.1.2.3技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； - 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； - 《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)； - 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； - 《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复》(浙政函[2015]71号)； - 《关于发布<污染源源强核算技术指南 准则>等五项国家环境保护标准的公告》(公告2018年第2号)； - 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委2019年第29号令)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行)。 1.1.2.3项目技术文件 - 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； - 玉环爽爽阀门配件厂提供的其它相关技术资料。 - 1.1.3建设内容和产品方案 本项目总投资550万元，建筑面积500平方米。购置自动冲床等设备，预计达产后可形成年产590吨螺帽的生产能力。本项目主要工程组成见表1-1，具体产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成一览表 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 红冲车间; 布置自动冲床; 红冲. 布置砂轮机、磨光机; 模具修理. 辅助及公用工程; 供电工程; 由当地供电网接入; /. 给水工程; 市政给水管网; /. 环保工程; 废气处理设施; 红冲废气：油烟净化器1套，处理后经1个不低于15m高的DA001#排气筒排放; 风机总风量24000m3/h. 噪声治理设施/措施; /. 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 螺帽; 590t/a; /. - 1.1.4主要原辅材料消耗 主要原辅材料用量见下表。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 消耗量; 备注. 铜棒; t/a; 600; 固体，外购. 机油; t/a; 1.2; 液体，170kg/铁桶，用于红冲模具冷却. 石墨粉; t/a; 0.005; 脱模剂. 液化石油气; m3/a; 4000; 外购，钢瓶装，用于红冲加热，使用完毕后由供应商及时更换，不在厂内储存. 水; t/a; 105; /. 电; KW/h; 5万; /. - 1.1.5主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 表1-4 主要生产设备及数量一览表 序号; 设备名称; 数量(台); 备注. 自动冲床; 5; 红冲. 砂轮机; 1; 模具修理. 磨光机; 1; 模具修理. - 1.1.6劳动定员和生产天数 本项目劳动定员7人，单班制，每班8个小时，年工作日300天，无职工食堂、宿舍。 - 1.1.7公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应，厂区内利用现有的管网。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水等清洁水收集后排入附近地表水体。项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。 3、供电 本项目用电由当地供电所供给。 |
| - 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，企业租用玉环县飞球阀门厂闲置厂房实施生产，无原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′~121°32′，北纬28°01′~28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全县由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成，是我国13个海岛县之一。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2(包括海域)，其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区（盐盘村），项目周围敏感点为东南侧约85m处的垟山新村，北侧约165m处的玉环县干江镇花朵幼儿园，北侧约220米处的盐盘村。项目位置图详见附图1，项目周围环境如下表2-1。 表2-1 项目周围环境现状 序号; 方位; 环境现状. 1; 厂界东侧; 隔漩栈线（距离约30米）为天成摩托车零部件制造厂. 2; 厂界南侧; 玉环县飞球阀门厂. 3; 厂界西侧; 玉环县飞球阀门厂. 4; 厂界北侧; 小兵汽车修理厂. - 2.2自然环境简况 2.2.1地貌、地质 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华厦系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。本场区工程地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.2.2气候气象 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 1、平均气压(hpa)： 1004.4 2、平均气温(℃)： 17.1 3、相对湿度(%)： 80 4、降水量(mm)： 1360.2 5、蒸发量(mm)： 1349.8 6、日照时数(h)： 1850.5 7、日照率(%)： 42 8、降水日数(d)： 151.5 9、雷暴日数(d)： 33.9 10、大风日数(d)： 35.8 11、各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.2.3水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其县内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、青沙河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。县境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米(包括河流、水库、山塘、地下水在内)。但因县境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮(低潮)潮高几乎相等。平均涨(落)潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m(74.8.18)，历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为县内惟一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 - 2.3玉环市域总体规划 2.3.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模为670公顷，人均用地为65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.3.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼”主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.3.3主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.3.4生态环境规划 生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.3.5环卫设施规模 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：本项目为螺帽制造，土地为工业用地，位于“两翼”产业集聚区中的东翼—干江产业园区，符合产业定位，符合玉环市域总体规划的要求。 - 2.4环境功能区划 根据《玉环市环境功能区划》，本项目属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区(1021-Ⅲ-1-3)，具体情况和准入要求如下： 农产品安全保障区3个，面积为61.39平方公里，占全县国土面积的12.73%。禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的其它工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复；禁止在工业功能区(工业集聚点)外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。对原有划为环境重点准入区的个别以三类工业为主的工业功能区(工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目)并入该环境功能区的，可针对该工业功能区(工业集聚点)明确适当保留特殊三类工业项目改建的余地，但应逐步削减污染物排放总量，并逐步关闭搬迁现有污染企业和做好土壤修复。 (一)基本情况 共划定玉环漩门湾粮食及优势农作物保障区、玉环清港-楚门-芦浦粮食及优势农作物保障区和、玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物保障区3个粮食及优势农作物保障区。 (二)主导功能和保护目标 主导功能：为粮食和经济作物的正常生长提供安全的环境，保障周边区域粮食、蔬菜等农产品的供给。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准或达到相应的水环境功能区要求； 空气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准或相应《食用农产品产地环境质量评价标准》要求。 (三)管控措施 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 2、禁止在工业功能区(工业集聚点)外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 3、对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区(工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目)，可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 4、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区(工业集聚点)之间的防护带。 5、严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 6、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态(环境)功能。 7、加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 8、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 (四)负面清单 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建的产业包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I 金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J 非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）；K 机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M 医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N 轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的二类工业项目。 禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目。 符合性分析：本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，属于工业集聚点，本项目属于通用设备制造，属于二类工业，符合管控措施要求；对照负面清单，不属于负面清单内容，因此，符合《玉环市环境功能区规划》要求。 - 2.5玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，根据2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制的《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，该项目总投资39869万元，一期总用地面积50974m2(其中污水处理厂占地47419m2，泵站占地3555m2)，服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇。包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。玉环市干江污水处理厂污水厂一期处理规模为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收会。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准，纳污水体为东海。 ### 2.5.1污水处理工艺 污水处理工程采用Carrousel2000氧化沟+微絮凝过滤工艺，具体工艺流程如下： 图2-1 玉环市干江污水处理厂污水处理工艺流程图 ### 2.5.2污水处理厂设计水质 根据《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见下表。 表2-2 玉环市干江污水处理厂进出水水质设计标准 (单位：mg/L) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 40; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5; 12; 0.3. ### 2.5.3污水处理厂出水水质情况 ### 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2019年11月均值; 13.74; 7.25; 0.18; 10.5; 0.18; 18127.2. 2; 2019年12月均值; 14.51; 7.04; 0.65; 8.89; 0.13; 20673.6. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。

- 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于浙江省玉环市干江镇盐盘工业区，环境空气功能区属于二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 一、基本污染物 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2018年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 50; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 160; 88; 达标. 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 二、其他污染物 项目拟建地环境空气中其他污染物环境质量现状参考浙江中一检测研究院股份有限公司2019年10月10日至16日在项目所在区附近的监测结果（报告编号：HJ194912）。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; UTM监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气1#; 339637.48; 3117408.30; 非甲烷总烃; 2019年10月10日至16日连续监测7天，每天四个规范时段; 东南; 2150. TSP; 2019年10月10日至16日连续监测7天，24小时连续采样. 表3-3 其他污染物环境质量现状表 监测点位; UTM监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg /m3）; 监测浓度范围/（μg /m3）; 最大浓 度占标 率/%; 超标 率/%; 达标 情况. X; Y. 大气1#; 339637.48; 3117408.30; 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 1240~1500; 75; 0; 达标. TSP; 日平均; 300; 114~141; 47; 0; 达标. 备注：低于检出限的以检出限一半计算占标率。 根据监测结果可知，项目所在区域大气监测项中的TSP短期浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域的环境空气质量现状良好。 - 3.1.2地表水环境质量现状 项目附近地表水体主要为干江水系独立入海小河流。根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，由于项目所在区域玉环市干江水系尚未划分水功能区，根据国家环境保护总局环办函[2003]436号《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》，“凡没有划定水环境功能区的河流湖库，各地环保部门在测算水环境容量、排污许可证发放、老污染源管理和审批新、改、扩建项目时，河流按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行”。 为了解项目所在区域地表水水环境质量现状，本环评参考浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司提供的2018年7月盐场二河监测点位水质监测数据（浙瑞(温)检2018-1552），具体数值详见表3-4。 表3-4 盐场二河2018年7月水质监测结果汇总一览表(单位：mg/L) 采样地点; 监测时间; pH值 (无量纲); 化学需氧量; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 溶解氧; 石油类. 盐场二河; 7月5日09:13; 7.55; 20; 3.5; 0.415; 0.28; 4.22; ＜0.01. 7月5日13:49; 7.54; 20; 3.4; 0.386; 0.28; 4.19; ＜0.01. 7月6日09:28; 7.65; 19; 3.5; 0.430; 0.27; 4.31; ＜0.01. 7月6日13:42; 7.60; 21; 3.3; 0.403; 0.27; 4.29; ＜0.01. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤0.05. 评价结果; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅲ. - 由表3-4监测结果可知，盐场二河水体水质指标中氨氮、高猛酸盐指数、石油类能达到Ⅲ类水质标准，溶解氧、总磷、化学需氧量达到Ⅳ类水质标准，已不能满足III类水功能区要求。从以上监测因子可知，总体评价该水体水质为Ⅳ类。造成水质超标的原因主要为：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。 - 3.1.3声环境质量现状 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目区域声环境属于3类声功能区。敏感点声环境执行2类。为了解本项目所在地声环境质量现状，企业委托浙江科达检测有限公司于2020年4月29日对项目所在地厂界噪声现状进行了现场监测，监测点位图见附图2，噪声监测值见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果统计表 监测点; 测点位置; 昼间监测值dB(A); 昼间标准值dB(A); 是否达标. 1#; 厂区; 东厂界; 58; 65; 达标. 2#; 南厂界; 56; 65; 达标. 3#; 西厂界; 57; 65; 达标. 4#; 敏感点; 垟山新村; 53; 60; 达标. 5#; 干江镇花朵幼儿园; 52; 60; 达标. 监测结果表明，本项目厂界昼间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（企业夜间不进行生产加工），厂区东侧敏感点垟山新村、北侧敏感点干江镇花朵幼儿园昼间噪声均可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 - 3.1.4土壤环境质量现状 本项目所在地为玉环市干江镇盐盘工业区（盐盘村），对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目生产工艺主要为红冲，属于Ⅲ类项目；本项目厂界外50m范围内没有敏感点，位于工业用地，土壤环境敏感程度属于不敏感；项目总用地面积为500m2（约0.05hm2），占地规模为小型。根据（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 3.1.5生态环境 该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 - 3.2主要环境保护目标 根据调查，该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，大气评价范围内的敏感点及保护目标见图3-1及表3-6。 大气评价范围 2.5km 图3-1项目大气评价范围内敏感点及保护目标示意图 表3-6 主要环境保护敏感对象情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境空气功能区; 相对厂址方位; 距厂界距离（m）. X; Y. 垟山新村; 337576.36; 3117459.68; 居住区; 人群; S; 85. 干江镇花朵幼儿园; 337418.17; 3117700.35; 文化教育; 人群; 环境空气二类区; N; 165. 盐盘村; 337447.01; 3117811.96; 居住区; 人群; N; 220. 干江农业村; 337167.75; 3117763.71; 居住区; 人群; N; 270. 老敖前; 337699.08; 3118087.64; 居住区; 人群; NE; 460. 九清岙岭脚; 336524.65; 3117448.67; 居住区; 人群; W; 840. 梅岭; 336143.01; 3117357.33; 居住区; 人群; W; 1190. 西岙; 338358.47; 3118765.67; 居住区; 人群; NE; 1260. 垟坑; 338596.56; 3118791.32; 居住区; 人群; NE; 1520. 小密溪村; 335849.85; 3119262.46; 居住区; 人群; NW; 2200. 垟岭; 337998.72; 3117337.58; 居住区; 人群; ES; 370. 干江镇政府; 337724.29; 3116944.88; 居住区; 人群; S; 535. 干江镇中学; 338001.55; 3116882.81; 文化教育; 人群; ES; 745. 干江镇中心小学; 337981.22; 3117032.76; 文化教育; 人群; ES; 610. 桔场村; 338079.53; 3116629.04; 居住区; 人群; ES; 920. 炮台村; 337645.52; 3116576.87; 居住区; 人群; S; 600. 上礁门; 337920.15; 3116520.59; 居住区; 人群; ES; 1050. 白马岙; 338600.28; 3116621.99; 居住区; 人群; ES; 1110. 木杓头; 337550.88; 3116407.78; 居住区; 人群; S; 1050. 干江村; 338069.43; 3116198.96; 居住区; 人群; ES; 1220. 教场头; 338228.14; 3115851.00; 居住区; 人群; ES; 1690. 花明; 338724.88; 3116054.15; 居住区; 人群; ES; 1540. 大坑; 338908.87; 3116066.97; 居住区; 人群; ES; 1950. 湖山头; 339143.61; 3116487.32; 居住区; 人群; ES; 1800. 干江基督教堂; 339066.99; 3116287.13; 教堂; 人群; ES; 1990. 下礁门; 337559.72; 3115117.43; 居住区; 人群; WS; 2220. 甸山头; 339710.58; 3117018.85; 居住区; 人群; ES; 1810. 干江水系; /; /; /; /; 地表水III类; W; 60. 垟山新村; 337576.36; 3117459.68; 居住区; 人群; 声环境2类; S; 85. 干江镇花朵幼儿园; 337418.17; 3117700.35; 文化教育; 人群; N; 165. 注：X、Y取值为UTM坐标。.

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | - 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准；非甲烷总烃一次值标准根据《大气污染物综合排放标准详解》取2.0mg/m3。标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 4.2水环境 本项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，相关标准值如下表。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH除外) 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; CODCr. Ⅲ类标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤20. - 4.3声环境 项目所在地区域为玉环市干江镇盐盘工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，厂区周边敏感点声环境质量执行2类，具体指标见下表。 表4-3 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 4.4废气 红冲工序中液化石油气燃烧废气、脱模剂废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建的锻造加热炉窑标准，另外根据《关于印发〈工业炉窑大气污染物综合治理方案〉的通知》（环大气【2019】56号，2019.7.9）和《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号，2019.10.30），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的有组织排放具体标准限值详见下表。 表4-4 红冲废气排放标准 金属压延、锻造加热炉; 有组织排放限值; 无组织排放 最高允许浓度; 执行文件. 烟气黑度（林格曼度）; 1; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 颗粒物; 30mg/m3; 5mg/m3; 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》. 二氧化硫; 200mg/m3; /. 氮氧化物; 300mg/m3; /. 注：各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m。 红冲废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建的锻造加热炉窑标准，由于该标准中无非甲烷总烃排放限值，红冲工序中机油冷却油雾产生的非甲烷总烃排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，模具修理产生的金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，具体标准限值详见下表。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. - 4.5废水 本项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。相关标准值见下表。 表4-6 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准(单位：mg/L，pH除外) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 40; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5; 12; 0.3. - 4.6噪声 全厂厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，厂区东侧垟山新村周边居民环境噪声执行2类标准，具体分别见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3; 65; 55. - 4.7固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 4.8评价等级判定 本项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定如下： 表4-8 各环境要素及环境风险专题评价等级判定一览表 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目为螺帽生产项目，属于水污染影响型项目；项目废水纳管至污水厂间接排放。; 三级B. 大气环境; 本项目排放废气最大地面浓度占标率为7.2722%，评价等级为二级。; 二级. 声环境; 本项目位于玉环市干江工业区，区域声环境属于3类声功能区，敏感点声环境执行2类。; 三级. 地下水环境; 对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016)附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K机械、电子71、通用、专用设备制造及维修中的“其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目; 不评价. 土壤环境; - 本项目为螺帽生产项目，属于污染影响型项目； - 项目类别：本项目为螺帽生产制造，属于“设备制造-其他”，因此属于Ⅲ类评价项目； - 占地规模：小型（用地面积0.05公顷，小于5公顷）； ④土壤敏感程度：不敏感。; 不评价. 环境风险; 本项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q值=0.0002，小于1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总量控制指标 | - 4.9总量控制原则 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分配到省。根据《国家环境保护“十二五”规划》(国发［2011］42号)和《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)，总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘和VOCs。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。污染减排重点行业的削减替代比例要求为：（1）印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（2）印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5；（3）电力、水泥、钢铁等二氧化硫主要排放行业新增二氧化硫排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（4）电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据原浙江省环境保护厅《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 - 4.10总量控制建议值 表4-9 污染物总量控制指标及替代削减 污染物; 达标排放量(t/a); 总量控制建议值(t/a); 削减替代比例; 削减替代量(t/a). 废气; SO2; 0.0027; 0.0027; 1:1; 0.0027. NOx; 0.024; 0.024; 1:1; 0.024. 工业烟粉尘; 0.0014; 0.0014; 1:1; 0.0014. 挥发性有机物(VOCs); 0.23; 0.23; 1:2; 0.46. 废水; CODCr; 0.0027; 0.0027; /; /. 氨氮; 0.0001; 0.0001; /; /. 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》(台环保[2013]95号)中的规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 本项目新增污染物SO2、NOx的削减替代比例为1:1，即SO2削减替代量为0.0027t/a，NOx削减替代量为0.024t/a。根据《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保[2012]123号）和《关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》（台环保[2014]123号），企业NOx、SO2排污权为有偿使用，取得当地生态环境部门出具的总量平衡方案后需向台州市排污权储备中心提出有偿使用申请。 本项目新增污染物的削减替代比例工业烟粉尘为1:1，即工业烟粉尘削减替代量为0.0014t/a，工业烟粉尘拟通过区域平衡替代。本项目新增污染物的削减替代比例VOCs为1:2，即VOCs削减替代量为0.46t/a。本环评仅先提出VOCs的总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 |

- 5建设项目工程分析

- 5.1施工期工程分析 项目租赁已建闲置厂房进行生产，无施工期影响。 - 5.2营运期工程分析 - 5.2.1生产工艺流程 1、螺帽工艺流程如下： 图5-1 螺帽生产工艺流程图 工艺流程： 企业将采购的原材料铜棒经自动冲床加工，自动冲床为自动送料、自动切料、自动冲压成型的一体机，铜棒在模具中一次成型，冲压时采用液化石油气加热，采用石墨粉与水配比作为脱模剂脱模，冲压模具采用机油冷却，脱模冷却后再检验，检验合格后即为螺帽毛坯件。 2、模具修理工艺流程如下： 图5-2 模具修理工艺流程图 工艺流程： 企业共有1台砂轮机1台磨光机，用于模具使用过程中磨损、缺口的修理。 - 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1 项目营运期主要污染因子一览表 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 废气; 加热; 液化石油气燃烧废气; SO2、NOx. 脱模; 脱模废气; 颗粒物. 冷却; 机油冷却油雾; 非甲烷总烃. 模具修理; 金属粉尘; 颗粒物. 固体 废物; 红冲切割; 废边角料; 铜. 静电油烟净化器; 废油; 矿物油. 检验; 不合格品; 铜. 模具修理; 金属粉尘; 金属类. 原料储存; 废包装桶; 废油桶. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. - 5.3污染源强分析 - 5.3.1废气 - 本项目螺帽产生的废气主要有红冲废气，包括液化石油气燃烧废气、脱模废气和机油冷却油雾，模具修理产生的废气主要为砂轮磨光产生的金属粉尘。 1、液化石油气燃烧废气 红冲加工时需要将工件加热至红透，加热后再冲压成型，采用液化石油气为燃料，液化石油气燃烧加热过程中会产生少量的烟气。根据业主提供的资料，液化石油气消耗量约0.4万m3/a。烟气量及污染物参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（2017年第81号）中的燃气工业锅炉的废气产排污系数数据估算，燃烧0.4万m3液化石油气产生污染物情况见表5-2。 表5-2 液化石油气燃烧产排污系数表 污染因子; 烟气 （Nm3/万m3）; SO2 (kg/万m3）; NOx (kg/万m3）. 排污系数; 375170.58; 0.02S*; 59.61. 注：含硫量S指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。 根据《液化石油气》（GB11174-2011），液化石油气总硫含量不大于343mg/m3，本环评按343 mg/m3计。则本项目烟气产生量为15.007万Nm3/a，NOx产生量为0.024t/a， SO2产生量为0.0027t/a。 2、脱模废气 红冲工序采用石墨粉与水配比作为脱模剂，项目石墨粉的使用量约为0.005t/a。脱模剂受到高温作用大部分石墨粉碳化粘附在工件表面，主要成分为石墨粉尘。考虑最不利的情况下，石墨粉全部以废气的形式散发，则石墨粉尘的产生量为0.005t/a（0.002kg/h）。 3、机油冷却油雾 本项目红冲加工时温度较高，冲压模具需要采用机油起润滑和降温作用，机油挥发的油雾主要以非甲烷总烃计，根据企业提供的资料，企业机油的使用量为1.2t/a，根据类比调查，机油60%因受热而挥发，则油雾（非甲烷总烃）产生量约0.72t/a。 根据企业提供的废气处理方案，红冲废气（液化石油气燃烧废气、脱模废气、机油冷却油雾）收集后经静电油烟净化器处理，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA001#排气筒高空排放。静电油烟净化器总设计风量为24000m3/h，年有效运行时间为2400h。废气收集率以85%计，粉尘去除效率按85%计，非甲烷总烃去除效率按80%计。 表5-3 红冲废气产生及排情况汇总一览表 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计排放量（t/a）. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 液化石油气燃烧废气; SO2; 0.0027; 0.0023; 0.00096; 0.04; 0.0004; 0.0002; 0.0027. NOx; 0.024; 0.0204; 0.0085; 0.3542; 0.0036; 0.002; 0.024. 脱模废气; 颗粒物; 0.005; 0.0006; 0.00027; 0.011; 0.00075; 0.0003; 0.0014. 机油冷却油雾; 非甲烷总烃; 0.72; 0.122; 0.051; 2.125; 0.108; 0.045; 0.23. 4、金属粉尘 本项目金属粉尘主要产生于模具的修理过程中，根据企业提供的资料，项目模具修理量较少，且金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在模具修理区，即影响范围较小，基本上全部集中于修理区排放，故本环评对金属粉尘不做定量分析。短时间内沉降到地面的粉尘收集作为固废，其余粉尘无组织排放。建议建设单位设置密闭车间，并在生产时关紧门窗，采取以上措施后，粉尘基本全部沉降于车间内，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 - 5.3.2废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水。 本项目员工7人，年工作300天。员工以每人每天50L计，则生活用水量为0.35m3/d、105m3/a，排水量按用水量的85%计，则生活污水产生量为0.3m3/d，89.25m3/a。生活污水水质一般为：pH6～9、CODCr 500mg/L、NH3-N 35mg/L，则本项目生活污水污染物产生量为CODCr：0.045t/a、NH3-N：0.003t/a。 本项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L)。 项目废水经处理后排放浓度及排放情况见下表。 表5-4 本项目废水污染物处理后排放浓度及排放量（单位：t/a） 项目; 废水量 t/a; 排放情况. CODCr; NH3-N. mg/l; t/a; mg/l; t/a. 生活污水; 89.25; 纳管; 380; 0.034; 35; 0.003. 排放; 30; 0.0027; 1.5; 0.0001. - 5.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如下表。 表5-5 项目主要机械设备噪声源强（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 数量(台); 噪声源强; 声源特性. 1; 自动冲床; 5; 75~85; 频发，测量点距设备1m处. 2; 砂轮机; 1; 80~85; 偶发，测量点距设备1m处. 3; 磨光机; 1; 75~85; 偶发，测量点距设备1m处. - 5.3.4固废 1、副产物产生情况 本项目产生的各类副产物主要为废边角料、废油、不合格品、废包装桶、金属粉尘及生活垃圾。 - 废边角料：本项目金属边角料主要产生于红冲机切割加工工序，金属边角料产量约占原材料消耗量的1%；项目铜棒消耗量约600t/a，则金属边角料产生量为6t/a。 - 废油：根据工程分析，油雾废气经静电油烟净化器净化处理，会产生一定量的废油，根据废气源强分析，非甲烷总烃产生量为0.72t/a，非甲烷总烃排放量为0.23t/a，废油产生量约0.49t/a，属于危险废物，需委托有危险废物处理资质单位安全处理。 （3）废包装桶：本项目机油等原料采用包装桶形式，桶容170kg，桶重2kg，根据估算，废包装桶（沾有机油等物料）产生量约为0.016t/a，属于危险废物，需委托有危险废物处理资质单位安全处理。 （4）不合格品：本项目在检验过程中会产生一定量的不合格品，根据企业提供的资料，本项目不合格品产生量约4t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （5）金属粉尘：本项目模具修理工序会产生一定量的金属粉尘，由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。金属粉尘产生量约为0.002t/a，定期收集后出售给相关企业单位综合利用。 （6）生活垃圾：本项目员工7人，人均生活垃圾产生量以0.5kg/d计，年工作日300天，则生活垃圾产生量为1.05t/a，由环卫部门统一清运后填埋处置。 - 本项目副产物产生情况统计表见表5-6。 表5-6 副产物产生情况统计表 序号; 废物名称; 主要成分; 产生量(t/a); 产生工序; 形态. 废边角料; 铜; 6; 红冲切割; 固态. 废油; 矿物油; 0.49; 静电油烟净化器; 液态. 废包装桶; 矿物油、铁; 0.016; 原料储存; 固态. 不合格品; 铜; 4; 检验; 固态. 金属粉尘; 金属类; 0.002; 模具修理; 固态. 生活垃圾; 塑料、纸张等; 1.05; 职工生活; 固态. 2、副产物属性判定 (1)固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，对本项目各类副产物进行属性判定，判定结果如下表，由该表可知，本项目新增各类副产物均属于固体废物。 表5-7 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属固体废物; 判定依据. 废边角料; 红冲切割; 固态; 铜; 是; 4.2-a. 废油; 静电油烟净化器; 液态; 矿物油; 是; 4.1-h. 废包装桶; 原料储存; 固态; 矿物油、铁; 是; 4.2-b. 不合格品; 检验; 固态; 铜; 是; 4.1-a. 金属粉尘; 模具修理; 固态; 金属类; 是; 4.2-a. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 塑料、纸张等; 是; 4.4-b. (2)危险固废属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》(2019版，2020.1.1实施)和《国家危险固废名录(2016)》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示。 表5-8 危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 废边角料; 红冲切割; 否; /. 废油; 静电油烟净化器; 是; HW08(900-249-08). 废包装桶; 原料储存; 是; HW49(900-041-49). 不合格品; 检验; 否; /. 金属粉尘; 模具修理; 否; /. 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 表5-9 危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废油; HW08; 900-249-08; 0.49t/a; 静电油烟净化器; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T,I; 暂存于危废堆场，密闭存放. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.016t/a; 原料储存; 固态; 矿物油、铁; 矿物油; 两个月; T/In; 暂存于危废堆场，密闭存放. 固体废物产生及处置情况汇总见下表。 表5-10 固废产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置方式. 废边角料; 固态; 铜; 6; 外售综合利用. 废油; 液态; 矿物油; 0.49; 委托有资质单位处置. 废包装桶; 固态; 矿物油、铁; 0.016; 委托有资质单位处置. 不合格品; 固态; 铜; 4; 外售综合利用. 金属粉尘; 固态; 金属类; 0.002; 外售综合利用. 生活垃圾; 固态; 塑料、纸张等; 1.05; 委托环卫部门处理. - 5.3.5源强汇总 本项目污染物排放情况见下表所示。 表5-11 本项目污染物排放情况汇总表(单位t/a) 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 89.25; 0; 89.25. CODCr; 0.045; 0.0423; 0.0027. NH3-N; 0.003; 0.0029; 0.0001. 废气; 红冲废气; 液化石油气燃烧废气; SO2; 0.0027; 0; 0.0027. NOX; 0.024; 0; 0.024. 脱模废气; 颗粒物; 0.005; 0.0036; 0.0014. 机油冷却油雾; 非甲烷总烃; 0.72; 0.49; 0.23. 金属粉尘; 颗粒物; 少量; 0; 少量. 固废; 红冲切割; 废边角料; 6; 6; 0. 静电油烟净化器; 废油; 0.49; 0.49; 0. 检验; 不合格品; 4; 4; 0. 模具修理; 金属粉尘; 0.002; 0.002; 0. 原料储存; 废包装桶; 0.016; 0.016; 0. 职工生活; 生活垃圾; 1.05; 1.05; 0.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 红冲废气 | 液化石油气燃烧废气 | SO2 | 0.0027t/a | 0.0027t/a |
|  |  |  | NOX | 0.024t/a | 0.024t/a |
|  |  | 脱模废气 | 颗粒物 | 0.005t/a，0.002kg/h | 有组织0.0006t/a，0.00027kg/h; 无组织：0.00075t/a，0.0003kg/h |
|  |  | 机油冷却油雾 | 非甲烷总烃 | 0.72t/a，0.3kg/h | 有组织0.122t/a，0.051kg/h; 无组织：0.108t/a，0.045kg/h |
|  | 金属粉尘 |  | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 废水 |  | 废水量 | 89.25t/a | 89.25t/a |
|  |  |  | CODCr | 0.045t/a | 30mg/L，0.0027t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.003t/a | 1.5mg/L，0.0001t/a |
| 固体 废物 | 红冲切割 |  | 废边角料 | 6t/a | 0t/a |
|  | 静电油烟净化器 |  | 废油 | 0.49t/a | 0t/a |
|  | 原料储存 |  | 废包装桶 | 0.016t/a | 0t/a |
|  | 检验 |  | 不合格品 | 4t/a | 0t/a |
|  | 模具修理 |  | 金属粉尘 | 0.002t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.05t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，噪声强度为75~85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 据现场踏勘，该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 本项目租用玉环市飞球阀门厂空置厂房实施生产，只需车间设备安装，无土建施工，因此无施工期环境影响。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为红冲废气和模具修理的金属粉尘。 根据企业提供的资料，项目模具修理量较少，且金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在模具修理区，即影响范围较小，基本上全部集中于修理区排放。建议建设单位设置密闭车间，并在生产时关紧门窗，采取以上措施后，粉尘基本全部沉降于车间内，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 红冲废气（液化石油气燃烧废气、脱模废气、机油冷却油雾）收集后经静电油烟净化器处理，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA001#排气筒高空排放。废气排放情况见表7-1。 表7-1 本项目废气及其污染物产生及排放情况 污染物名称; 产生量(t/a); 有组织排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 无组织排放量(t/a); 标准; 有组织排放浓度限值; 达标情况. SO2; 0.0027; 0.0023; 0.04; 0.0004; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建相关炉窑标准; 200mg/m3; 达标. NOX; 0.024; 0.0204; 0.3542; 0.0036; 300mg/m3; 达标. 颗粒物; 0.005; 0.0006; 0.011; 0.00075; 30mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 0.72; 0.122; 2.125; 0.108; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准; 120mg/m3; 达标. （1）废气影响预测 ①预测模式 为了进一步了解项目废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目废气排放进行预测分析。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，按下表进行评价工作等级的划分： 表7-2 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准. NOx; 1小时平均; 250. PM10; 1小时平均; 450. TSP; 1小时平均; 900. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.7. 最低环境温度/℃; -9.9. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; 3.1. 岸线方向/°; /. ⑤污染源调查 项目废气有组织排放情况见表7-5，无组织排放情况详见表7-6。 表7-5 点源参数表 排气筒编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒点位海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; SO2; NOX; PM10; 非甲烷总烃. DA001#; 红冲废气; 337484.47; 3117524.05; 4; 15; 0.4; 13.3; 25; 2400; 正常; 0.00096; 0.0085; 0.00027; 0.051. 表7-6 项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点UTM坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角°; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; SO2; NOX; TSP; 非甲烷总烃. 1; 厂房; 337463.86; 3117520.78; 4; 30; 12; 60; 5; 2400; 正常; 0.0002; 0.002; 0.0003; 0.045. ⑥评价等级 根据以上计算，本项目大气环境影响评价工作等级见表7-7。 表7-7 评价工作等级表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. DA001#排气筒; SO2; 0.089506; 201; 500; 0.0179; 0; III. NOx; 0.782349; 201; 250; 0.31294; 0; III. PM10; 0.0248628; 201; 450; 0.005525; 0; III. 非甲烷总烃; 4.69741; 201; 2000; 0.234871; 0; III. 厂房; SO2; 0.65159; 22; 500; 0.130318; 0; III. NOx; 6.5159; 22; 250; 2.60636; 0; II. TSP; 0.965749; 22; 900; 0.107305; 0; III. 非甲烷总烃; 145.444; 22; 2000; 7.2722; 0; II. 由上表可知，本项目环境空气预测推荐评价等级为二级。各污染源及主要污染物中，项目排放废气最大地面浓度占标率为7.2722%。根据大气导则(HJ2.2-2018)二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 - 污染物排放量核算 表7-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA001#排气筒; SO2; 0.04; 0.00096; 0.0023. NOX; 0.3542; 0.0085; 0.0204. PM10; 0.011; 0.00027; 0.0006. 非甲烷总烃; 2.125; 0.051; 0.122. 表7-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 厂房; 红冲; SO2; 加强车间通排风; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建相关炉窑标准; /; 0.0004. NOx; /; 0.0036. TSP; 5mg/m3; 0.00075. 非甲烷总烃; 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值二级标准; 4mg/m3; 0.108. 表7-10 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; SO2; 0.0027. 2; NOx; 0.024. 3; PM10; 0.0006. 4; TSP; 0.00075. 5; 非甲烷总烃; 0.23. - 大气防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出本项目大气环境评价等级为二级，最大落地点浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）小结 ①根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量影响不大，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 ②建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。 表7-11 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、TSP、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状调查数据来源. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（SO2、NOx、PM10、TSP、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% □; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：(/); 监测点位数（/）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2（0.0027）t/a; NOx（0.024）t/a; 颗粒物（0.0014）t/a; VOCs（0.23）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 注：本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测。 - 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水污染源强 根据工程分析，本项目仅排放生活污水，生活污水排放量为89.25t/a。 项目主要废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后排放至东海。生活污水污染物排放量为CODCr：0.0027t/a、NH3-N：0.0001t/a。企业污水排放量在处理站处理余量范围内，废水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对周围环境造成明显影响。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 化粪池; 厌氧消化; DW001; ☑是 □ 否; ☑企业总排 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.344648°; 28.172779°; 0.008925; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 日间; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 2、废水污染物排放标准 项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市干江污水处理厂 设计进水标准; 380. NH3-N; 35. 3、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见下表。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）; 备注. 1; DW001; CODCr; 380; 1.133*10-4; 0.034; /. NH3-N; 35; 1.0*10-5; 0.003. 全厂排放口合计; CODCr; 0.034; /. NH3-N; 0.003. 根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3- 2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。本项目废水水质较为简单，依托的污水处理设施处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4、地表水环境影响评价自查表 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 口. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区口；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他口. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放口；间接排放 ；其他口; 水温口；径流口；水域面积口. 影响因子; 持久性污染物 口；有毒有害污染物口；非持久性污染物 ☑；pH值 口；热污染 口；富营养化 口；其他□; 水温 口；水位(水深)口；流速口；流量 口；其他 口. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 口；二级口；三级A 口；三级B ☑; 一级 口；二级 口；三级口. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 口；在建 口；拟建 口；其他 口; 拟替代的污染源 口; 排污许可证 口；环评 口；环保验收口；既有实测口；现场监测 口；入河排放口数据口；其他 口. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 口；枯水期 口；冰封期口 春季 口；夏季 □；秋季 口；冬季 口; 生态环境保护主管部门口；补充监测 □；其他 口. 区域水资源开发利用状况; 未开发 口；开发量40%一下口；开发量40%以上口. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口；春季 口；夏季 口；秋季口；冬季 口; 水行政主管部门口；补充监测 口；其他 口. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期 口；枯水期口；冰封期 口；春季 口；夏季 □；秋季口；冬季 口; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类口；Ⅱ类 口；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类口；Ⅴ口 近岸海域：第一类 口第二类 口；第三类 口；第四类 口 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 口；达标； 不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 口；达标 口；不达标 口 水环境保护目标质量状况 口；达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口；达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环境质量回顾评价 口 该域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口 设计水文条件 口. 预测情景; 建设期 口；生产运行期 口；服务期满后 口正常工况 口；非正常工况 口 污染控制和减缓措施方案 口 区(流)域环境质量改善目标要求情况 口. 预测方法; 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式 口；其他口. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区(流)域水环境质量改善目标 口；替代削减源 口. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 口 水环境功能区或水功能区、近岸海域或环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 口 水环境控制单元或断面水质达标 口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减替代要求 口 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). CODCr; 0.0027; 30. NH3-N; 0.0001; 1.5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 口；水文减缓设施 口；生态减量保障设施口；区域削减 口；依托其他工程措施☑；其他 口. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 口；自动 口；无监测; 手动 ☑；自动 口；无监测口. 监测点位; （/）; （ 企业污水总排口）. 监测因子; （/）; （CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 口. 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 1、噪声预测模式 根据项目平面布置及周围环境概况，本环评采用整体声源法Stüeber 公式对项目车间噪声进行预测计算。 ①整体声源声功率级的计算 其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量ΣAk，最后求得整体声源受声点P 的声功率级Lpi。各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第i 个拟建址构筑物的面积，m2； LRi—第i 个整体声源的声级平均值，dB（A）。 Lpi= Lwi-ΣAk ②衰减量的计算 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 a、距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 式中：r—整体声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成。将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25 dB(A)，一般楼层隔声量取20 dB(A)，地下室取30 dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40 dB(A)，本项目车间平均隔声量取20 dB(A)。 ③ 噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中，Leqi—第i 个声源对某预测点的等效声级，dB 2、预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，多效浓缩器、振动筛等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 预测时将本项目生产车间看作一个整体声源，其中整体声源的基本参数见下表： 表7-17 声源基本参数 主要噪声源; 平均噪声级dB; 车间面积m2; 声源中心与预测点距离m. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 东侧敏感点（垟山新村）; 北侧敏感点 （干江镇花朵幼儿园）. 厂房; 80; 360; 10; 8; 20; 103; 170. 3、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见下表。 表7-18 声源源强及衰减量 车间; 车间（隔声罩）隔声量 dB(A); 距离衰减量dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 东侧敏感点 （垟山新村）; 北侧敏感点 （干江镇花朵幼儿园）. 厂房; 20; 28; 26; 34; 48.2; 52.6. 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见下表。 表7-19 各厂界噪声的预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼间; 58; 60.6; /; 65; 0. 南厂界; 昼间; 56; 62.5; /; 65; 0. 西厂界; 昼间; 57; 54.6; /; 65; 0. 东侧敏感点 （垟山新村）; 昼间; 53; 40.3; 53.2; 60; 0. 北侧敏感点 （干江镇花朵幼儿园）; 昼间; 52; 21; 52.0; 60; 0. 由表7-19可知，本项目建成后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准，敏感点噪声贡献值及叠加值均可达到2类功能区标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 - 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为废边角料、废油、废包装桶、不合格品、金属粉尘和生活垃圾。 由工程分析可知，废边角料产生量为6t/a，不合格品产生量为4t/a，金属粉尘产生量为0.002t/a，收集后出售给相关单位综合利用；废油产生量为0.49t/a，废包装桶产生量为0.016t/a，收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置；职工生活垃圾产生量约1.05t/a，生活垃圾进行统一收集，定期由环卫部门清运并统一集中处理。固体处置方式汇总见表7-20，危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表7-21。 表7-20 企业全厂固体废物利用处置方式汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 红冲切割; 一般固废; /; 6; 收集后出售给相关企业综合再利用; 是. 2; 废油; 静电油烟净化器; 危险废物; 900-249-08; 0.49; 收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置; 是. 3; 废包装桶; 原料储存; 危险废物; 900-041-49; 0.016; 是. 4; 不合格品; 检验; 一般固废; /; 4; 收集后出售给相关企业综合再利用; 是. 5; 金属粉尘; 模具修理; 一般固废; /; 0.002; 是. 6; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 1.05; 环卫部门收集; 是. 表7-21 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 贮存场所（设施）名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 容积或面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废油; 危废仓库; HW08; 900-249-08; 车间内; 5m2; 密闭 存放; 0.5吨; 6个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.1吨; 6个月. 综上，企业须在厂内设立专门的固废暂存点（车间内的固废堆场），防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目的固废物经妥善处理后不会对当地环境造成明显的影响。 - 7.2.5环境风险影响分析 7.2.5.1风险调查 1、建设项目风险源调查 本项目为螺帽生产加工项目，主要原辅材料为铜棒，涉及危险物质为机油，储存方式为桶装，常温常压下储存，机油理化性质见下表。 表7-22 主要原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 健康危害. 机油; 性状：淡黄色粘稠液体 相对密度（水＝1）：934.8 饱和蒸气压（kPa）：0.13(145.8℃) 闪点(℃)：＞200 溶解性：溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。; 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-6。 7.2.5.2环境风险潜势判断及评价等级 1、危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次报告按油类物质来计算临界量比值，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表7-23 厂区涉及风险物质比值Q 序号; 物质名称; CAS号; 标准临界量（t）; 最大储存总量（t）; 辨识结果（Q）. 1; 机油; /; 2500; 0.5; 0.0002. 项目Q值Σ; 0.0002. 综上所述，Q值为0.0002＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 - 7.2.5.3环境风险识别 1、物质危险性识别 本项目危险物质主要是机油，其均为外购桶装贮存在危险物质仓库、危废暂存库等。 2、生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。 危险物质库中机油属于易燃液体，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；液压油、切削液泄漏会造成周边环境污染。 3、危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 4、风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-24 建设项目环境风险识别表 7.2.5.4环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险物质仓库; 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 油类物质; 火灾; 大气扩散、地表径流; 周边大气环境、地表水环境. 2; 危废暂存库; 危险物质泄露; 危险废物; 泄露; 地下水、土壤下渗; 周边地下水、土壤. 1、火灾爆炸事故影响途径 机油遇明火、高温会燃烧，燃烧时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。 2、泄露影响途径 机油为液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。同时机油泄漏易引发火灾爆炸事故。 - 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 1、火灾爆炸事故防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2、泄露防治措施 ①收集、贮存、运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求。 ②危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 3、废气处理系统事故防治措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理； ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决； ③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。 7.2.5.6分析结论 本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工590吨螺帽生产线技改项目. 建设地点; (浙江)省; （台州）市; （玉环）市; (干江)镇; （工业）园区. 地理坐标; 经度; 121.344488°E; 纬度; 28.173471°N. 主要危险物质及分布; 原料：机油，位于仓库； 危险废物：废油、废包装桶，位于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；要求机油包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。. 填表说明; 项目从事螺帽生产，生产过程涉及危险物质机油使用，机油属于危险物质，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 表7-26 本项目环境风险影响自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 危险物质及存在量详见表7-23. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数小于 人; 5 km 范围内人口数 万人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; /人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 ¨; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 ¨. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 £. 包气带防污性能; D1 □; D2 £; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 £; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 £. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 £. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 £; E3 □. 地表水; E1 □; E2 £; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 £. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ□; Ⅲ □; Ⅱ£; I R. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级£; 简单分析 R. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆 R. 环境风险 类型; 泄漏 R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R. 影响途径; 大气 R; 地表水 R; 地下水 R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标/ ，到达时间/h. 地下水; 下游厂区边界到达时间/d. 最近环境敏感目标/，到达时间/d. 重点风险防范措施; 见7.2.5.5章节. 评价结论与建议; 见7.2.5.6章节. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. - 7.2.6土壤环境影响分析 7.2.6.1评价等级判定 本项目所在地为玉环市干江镇盐盘工业区（盐盘村），对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目生产工艺主要为红冲，属于Ⅲ类项目；本项目厂界外50m范围内没有敏感点，位于工业用地，土壤环境敏感程度属于不敏感；项目总用地面积为500m2（约0.05hm2），占地规模为小型。根据（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.6.2对周边土壤环境的影响分析 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和生活污水的处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目生活污水经化粪池预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善生活污水的收集系统，并对废水收集管网及化粪池等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 - 7.3环保竣工验收监测计划 表7-27 废气监测计划 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 红冲废气处理装置进口和放口; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 2个生产周期，每个周期4次. 厂界无组织监控点和参照点; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 不少于2天，每天3次. 表7-28 废水监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水纳管口; 废水量、pH、CODCr、NH3-N; 不少于2个生产周期，每个周期4次. 雨水排放口; pH、CODCr、NH3-N. 表7-29 噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 厂区四周; 不少于连续2昼夜; 等效连续A声级.

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放 | 达到玉环市干江污水处理厂进管标准 |
| 大 气 污 染 物 | 红冲 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 废气收集经静电油烟净化器处理后通过15m高的DA001#排气筒达标排放 | 红冲废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二类区新建、扩建、改建的锻造加热炉窑标准，机油冷却油雾产生的非甲烷总烃排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 模具修理 | 颗粒物 | 建议设置密闭车间，并在生产时关紧门窗，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
| 固体 废物 | 红冲切割 | 废边角料 | 外售综合利用 | 无害化、减量化、资源化 |
|  | 静电油烟净化器 | 废油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 原料储存 | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 检验 | 不合格品 | 外售综合利用 |  |
|  | 模具修理 | 金属粉尘 | 外售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境风险 | 本项目涉及的风险物质为机油，属于易燃液体。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 |  |  | 做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |
| 土壤污染 | 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目生活污水经化粪池预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善生活污水的收集系统，并对废水收集管网等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | - 8.1环保投资估算 本项目总投资550万元，其中环保投资20.0万元，约占总投资的3.6%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资(万元). 废气 治理; 静电油烟净化器; 静电油烟净化器等; 10.0. 废水 治理; 废水处理; 化粪池等; /. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减振措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减振垫 、设置附房；加强设备维护工作等; 2.0. 固废 处置; 生活垃圾; 当地环卫部门清运费用; 3.0. 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险固废委托处理等; 5.0. 合计; /; /; 20.0. - 8.2生态保护措施及预期效果 废气、废水、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，应通过加强绿化措施，改善项目所在地的环境、景观。 |

- 9结论与建议

- 9.1企业概况 玉环爽爽阀门配件厂成立于2016年9月，经营范围为阀门及其配件、水暖管件、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、汽车配件、摩托车配件制造加工。本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，租用玉环市飞球阀门厂空置厂房，投资550万元，购置自动冲床等设备，预计达产后可年产590吨螺帽的生产能力。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-34-03-114392。 本项目污染物排放情况见下表。 表9-1 污染物排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 89.25; 0; 89.25. CODCr; 0.045; 0.0423; 0.0027. NH3-N; 0.003; 0.0029; 0.0001. 废气; 红冲废气; 液化石油气燃烧废气; SO2; 0.0027; 0; 0.0027. NOX; 0.024; 0; 0.024. 脱模废气; 颗粒物; 0.005; 0.0036; 0.0014. 机油冷却油雾; 非甲烷总烃; 0.72; 0.49; 0.23. 金属粉尘; 颗粒物; 少量; 0; 少量. 固废; 红冲切割; 废边角料; 6; 6; 0. 静电油烟净化器; 废油; 0.49; 0.49; 0. 检验; 不合格品; 4; 4; 0. 模具修理; 金属粉尘; 0.002; 0.002; 0. 原料储存; 废包装桶; 0.016; 0.016; 0. 职工生活; 生活垃圾; 1.05; 1.05; 0. - 9.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 项目拟建地环境空气中其他污染物环境质量现状参考浙江中一检测研究院股份有限公司2019年10月10日至16日在项目所在区附近的监测结果（报告编号：HJ194912）。根据监测结果可知，项目所在区域大气监测项中的TSP短期浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域的环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 由监测数据可知，盐场二河水体水质指标中氨氮、高猛酸盐指数、石油类能达到Ⅲ类水质标准，溶解氧、总磷、化学需氧量达到Ⅳ类水质标准，已不能满足III类水功能区要求。从以上监测因子可知，总体评价该水体水质为Ⅳ类。造成水质超标的原因主要为：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。 3、噪声环境质量现状 本项目厂界昼间噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（企业夜间不进行生产加工），厂区东侧敏感点垟山新村昼间噪声可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 - 9.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要有红冲废气，包括液化石油气燃烧废气、脱模废气和机油冷却油雾，模具修理产生的废气主要为砂轮磨光产生的金属粉尘。 根据企业提供的资料，项目模具修理量较少，且金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在模具修理区，即影响范围较小，基本上全部集中于修理区排放。建议建设单位设置密闭车间，并在生产时关紧门窗，采取以上措施后，粉尘基本全部沉降于车间内，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作，则少量的金属粉尘对周围环境影响较小。 根据工程分析，本项目废气经处理后有组织废气能够做到达标排放。经预测，本项目废气经收集治理后排放，正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%（均＜10%），本项目所在区域为环境空气质量达标区，因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。本项目生产厂房无需设置大气环境防护距离。企业在采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为职工生活污水，废水产生量89.25t/a，主要水污染物CODCr产生量为0.045t/a、氨氮为0.003t/a。生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排，主要污染物的达标排放量分别为CODCr0.0027t/a，氨氮0.0001t/a。项目废水排放量不大，且生活污水水质简单，不会对污水厂造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声环境影响分析结论 在经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，东侧敏感点贡献值及叠加值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的废包装桶、废油属于危险固废，企业应委托有资质单位处理；其它固废出售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。因此，对环境影响较小。 - 9.4污染防治措施 表9-2 污染防治措施一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施. 大气 污染物; 红冲; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 废气收集经静电油烟净化器处理后通过15m高的DA001#排气筒达标排放. 模具修理; 颗粒物; 建议设置密闭车间，并在生产时关紧门窗，安排职工定期清扫收集，严格管理、规范操作. 大气环境防护距离; 无. 水污染物; 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放. 排放口设置; ①设置废水标准化排放口，并设立明显的标志牌。②设置雨水的标准化排放口，并应规范化设置，安装监控井，设立明显的标识牌。. 废水收集; ①项目生产厂区排水实行雨污分流、清污分流，厂区雨水经雨水管排入周边道路雨水管网，就近排入附近河流；②项目生产车间应采用防腐材料作防渗处理。. 固体废物; 红冲切割; 废边角料; 外售综合利用. 静电油烟净化器; 废油; 委托有资质单位处置. 原料储存; 废包装桶; 委托有资质单位处置. 检验; 不合格品; 外售综合利用. 模具修理; 金属粉尘; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。. 环境风险; 本项目涉及的风险物质为机油，属于易燃液体。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。. 土壤污染; 本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目生活污水经化粪池预处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善生活污水的收集系统，并对废水收集管网等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。. - 9.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区规划的要求 根据《玉环市环境功能区划》，本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，属于干江工业集聚点，属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区(1021-Ⅲ-1-3)，主要从事螺帽制造，属于通用设备制造，属于二类工业，也不属于负面清单中工业项目。 因此，项目选址符合该环境功能区划要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 各类废气经收集处理后高空达标排放；生活污水经化粪池预处理达达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排；生产噪声经厂房隔声、噪声源控制等噪声防治措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周边声环境影响较小；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮、NOx、SO2、工业烟粉尘和VOCs。本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr0.0027t/a、氨氮0.0001t/a，NOx0.024t/a，SO20.0027t/a，VOCs0.23t/a，工业烟粉尘0.0014 t/a。根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号），本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代。 本项目新增污染物SO2、NOx的削减替代比例为1:1，即SO2削减替代量为0.0027t/a，NOx削减替代量为0.024t/a。根据《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保[2012]123号）和《关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》（台环保[2014]123号），企业NOx、SO2排污权为有偿使用，取得当地生态环境部门出具的总量平衡方案后需向台州市排污权储备中心提出有偿使用申请。 本项目新增污染物的削减替代比例工业烟粉尘为1:1，即工业烟粉尘削减替代量为0.0014t/a，工业烟粉尘拟通过区域平衡替代。本项目新增污染物的削减替代比例VOCs为1:2，即VOCs削减替代量为0.46t/a。本环评仅先提出VOCs的总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 - 9.6建设项目审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，根据土地证，项目所在地土地用途为工业用地。因此本项目选址符合《玉环市域总体规划》的要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，所采用的生产工艺和设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)淘汰的设备或生产工艺。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 - 9.7“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 1、生态保护红线 本项目选址位于玉环市干江镇盐盘工业区现有厂区内，属于干江工业集聚点，项目用地性质为工业用地，符合玉环市域总体规划。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地附近地表水体主要为干江水系，总体评价该水体水质为Ⅳ类。造成水质超标的原因主要为：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。生活污水经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。总体上减少了污染物的排放。因此，本项目不触及环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目为螺帽制造，属于“二十三、通用设备制造业，69通用设备制造及维修”中的“其他”生产项目，对照项目所在区的玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3），本项目主要生产螺帽，主要为红冲工艺，为二类工业项目，不属于负面清单内的工业项目。综上，本项目符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 - 9.8建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、厂区内应合理安排垃圾收集点，加强对垃圾的管理，生活垃圾做到及时清运； 3、做好绿化的维护，营造良好的氛围； 4、健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 - 9.9环评总结论 玉环爽爽阀门配件厂年加工590吨螺帽生产线技改项目符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合“三线一单”要求。污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，项目建设为公众所接受。 - 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。