- 建设项目环境影响报告表

项目名称：  年加工690吨螺帽生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   台州鹏山金属制品有限公司

- 编制日期：二〇二〇年六月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	20

5、建设项目工程分析	25

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

7、环境影响分析	34

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

9、结论与建议	51

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：项目所在地环境功能区划图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证、房产证

- 附件4：房屋租赁协议

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工690吨螺帽生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州鹏山金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邹孝鹏 |  |  | 联系人 |  |  | 王文伟 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市干江滨港工业城小微企业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13967656696 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317610 |  |
| 建设地点 | 玉环市干江滨港工业城小微企业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-34-03-115779 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3482紧固件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 298 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.7 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 台州鹏山金属制品有限公司成立于2014年，经营范围为建筑及家具用金属配件、汽车配件、摩托车配件、阀门及其配件、卫生洁具、水暖管件、紧固件、冷冲件、液压元件制造、销售。企业拟投资200万元，租赁玉环县楚门纪寿水暖配件厂位于玉环市干江滨港工业城小微企业园的闲置厂房，主要购置自动冲床、切割机、磨光机等设备，组织实施年加工690吨螺帽生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年加工690吨螺帽的生产能力。项目已报玉环市经济与信息化局批准备案（详见附件1），项目代码：2020-331083-34-03-115779。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”，属于“其他（仅组装的除外）”，因此需编制环境影响报告表。 受台州鹏山金属制品有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 企业拟投资200万元，租赁玉环县楚门纪寿水暖配件厂位于玉环市干江滨港工业城小微企业园1栋部分厂房实施生产，项目所在厂房共三层，本项目位于厂房一层南侧，租赁面积298平方米，厂房一层北侧、二层、三层为楚门县纪寿水暖配件厂生产用房。厂房东侧为玉环干江滨港工业城开发有限公司，南侧为玉环县华典工具阀门制造厂，西侧为工业区在建道路，北侧为玉环县楚门纪寿水暖配件厂。项目最近敏感点为厂房西侧约110m的垟坑村居民点。项目地理位置图详见附图1，项目周边环境情况见附图2。 本项目产品方案见表1-1。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 螺帽; t/a; 690. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量; 备注. 1; 自动冲床; 台; 100吨; 3; 配套加热炉. 2; 自动冲床; 台; 80吨; 1. 3; 切割机; 台; /; 1; 模具修理. 4; 磨光机; 台; /; 1; 模具修理. 1.2.3主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 铜棒; t/a; 700; /. 2; 机油; t/a; 1.7; 用于冲头冷却、润滑；配置脱模剂. 3; 液化石油气; t/a; 14.1; 作为冲床燃料，47kg/瓶，厂区最大存储量为10瓶/次. 4; 氧气; t/a; 14.1; 助燃. 5; 石墨粉; t/a; 0.06; 与水、机油按1:2:2的比例调配成脱模剂. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员4人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁玉环县楚门纪寿水暖配件厂位于玉环市干江滨港工业城小微企业园的闲置厂房实施生产，该厂房为工业区新建厂房，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 项目选址位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，项目所在厂房东侧为玉环干江滨港工业城开发有限公司，南侧为玉环县华典工具阀门制造厂，西侧为工业区在建道路，北侧为玉环县楚门纪寿水暖配件厂。项目所在厂房周边均为在建工业厂房和规划工业用地，厂房西侧约110m为垟坑村居民点，北侧约150m为垟坑村。项目地理位置示意图详见图2-1和附图1，项目周边环境情况详见附图2。 华典工具阀门 纪寿水暖 工业城开发有限公司 垟坑村 150m 110m 本项目所在地 垟坑村居民点 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2干江滨港工业城控制性详细规划 2.2.1 规划概况 （1）规划年限 近期：2015~2020年；远期：2020年以后。 （2）规划范围 规划项目位于玉环市干江镇东北部，原玉环盐场所在地，具体范围四至为：南至横四路和干江排水河，北至盐场一河与上岸山，西至盐场一河，东至堤坝路。规划总用地面积约4.52 km2。 （3）发展规模 规划范围总用地。 （4）发展定位 玉环传统优势产业提档升级和小微企业孵化的综合型现代化产业集聚区。 在发展内涵上强调以“提档升级”为引领，聚集传统优势产业，通过渐进式的技术改造与产业升级，一方面助力传统优势企业做大做强，另一方面扶持小微企业做优做精，最终实现传统产业的全面转型提升。 2.2.2 规划区产业发展思路 （1）核心发展：汽摩配产业 汽摩配产业在产值规模和经营效益上均具有优势，并且在玉环具有完整的产业链，因此在规划区内核心发展汽摩配产业，利用汽摩配产业在玉环的优良产业基础，着力提升产品研发与创新技术，将其打造成集聚度高、专业化高、创新度高、附加值高、知名度高和产业链完整的现代大型产业集群，将玉环建设成为中国汽摩配创新型制造基地，最终实现汽摩配产业的再次“跨越式”发展。 （2）重点发展：水暖阀门产业 对于拥有规模优势但效益欠佳的水暖阀门进行重点扶持，帮助其实现跨越式升级道路，实现产品“从同质化向差异化”转变，实现技术“从低层次向高层次”转变，实现加工材料“从传统向健康、绿色”转变，实现加工工艺从“耗能、粗放向节能、精密”转变，实现经营模式“从代工向品牌和设计转变”。 （3）兼容发展：药械包装、眼镜零配件、家具、机床等产业 对于小众行业，效益良好或者具有较大发展前景的药械、眼镜零配件等行业，规划区进行兼容发展；一方面发展总体规模小，但效益较好的眼镜零配件及药械等行业，帮助其做大做强；另一方面，选择家具、机床等行业中经营效益与发展前景较好、具有创新能力的企业，进行重点扶捽，加快这些产业的转型与升级。 （4）培育发展：高端装备制造、生物医药、海洋新兴等产业 培育战略性新兴产业是台州未来产业发展的重要要求，也是玉环在产业方面需要蓄力突破的关键环节，规划区结合玉环现状基础条件及相关规划要求，确定远期在规划区预留高端装备制造、生物医药、海洋新兴等产业的发展空间。 2.2.3 主导产业与企业规模引导 （1）主导产业 近期（2015〜2020年）为核心发展汽摩配产业；重点发展水暖阀门产业；兼容发展药械包装、眼镜零配件、家具、机床等产业。远期（2020年以后）培育发展高端装备制造、生物医药、海洋新兴产业。 （2）企业规模引导 以年营业收入2000-5000万企业为主导，兼顾年营业收入2000万以下小微型企业、年营业收入5000万以上“三龙”企业发展需求。 2.2.4 总体布局结构 以干江总体镇域空间发展框架为指引，规划区内形成“两轴、一心、四点、多组团”的布局结构。 a、“两轴” 综合服务轴：指沿园区中央水系的园区生产、生活综合服务轴，串联园区中部综合服务中心、北部生活服务节点和南部生活服务节点。 镇区功能联系轴：指连接镇区服务中心与园区综含服务中心的干江镇东西向公共服务轴，是干江镇城市功能拓展的主要轴线。 b、“一心” 园区综合服务中心：位于中央水系与富平东路相交地段，为园区产业服务与生活服务的综合中心，重点发展商务办公、配套商业、科技研发、届住公寓等功能。 c、“四点” 结合产业服务的生活社区打造四个生活服务节点，重点完善基础性产业服务和产业工人日常生活配套服务，重点发展企业食堂、公寓等配套功能。 d、“多组团” 产业组团：规划以产业社区组织模式，构建园区产业组团，形成汽摩配及综合产业组团、水暖阀门及综合产业组团、新兴产业组团、小微产业组团各1个；创业孵化组团2个。 综合生产服务组团：共1个，位于富华东路与中央水系交汇位置。 物流服务组团：共1个，位于规划区南部，环岛快速路南侧。 生活社区：共3个，生活社区临近周边村庄布局，实现生活功能的集聚和配套服务设施的共享。 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，用地性质为二类工业用地，企业主要从事螺帽生产，属于“C34通用零部件制造业”中的“C3482紧固件制造”，符合玉环市干江滨港工业城控制性详细规划要求。 2.3干江滨港工业城控制详细规划环境影响报告书 由浙江泰诚环境科技有限公司编制的《玉环干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书》于2019年4月16日通过台州市生态环境局玉环分局的审查（玉环发函[2019]15号）。本环评通过分析规划环评结论清单进行项目符合性分析。 一、清单1：生态空间清单 表3-1 生态空间清单 工业区内的规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求; 现状用地类型. 产业组团、综合服务中心、小微企业孵化组团、污水处理厂; 玉环干江镇环境优化准入区（1021-VI-0-3）; 本项目所在位置; ◆禁止畜禽养殖。 ◆除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目。 ◆新建二类、 三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 ◆优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 ◆加强土壤和地下水污染防治与修复。 ◆最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、 重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 主要废弃盐田和荒滩. 符合性分析： 本项目主要为螺帽生产，属于“C34通用零部件制造业”中的“C3482紧固件制造”，主要生产工艺为红冲， 为环境功能区划所指的二类工业项目，项目治理后污染物排放水平达到同行业国内先进水平，符合园区生态空间管控要求。 二、清单5：环境准入条件清单 表2-2 环境准入条件清单 规划涉及区域; 分类; 国民经济代码; 类别名称; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制定依据. 玉环干江镇环境优化准入区（1021-VI-0-3）; 禁止准入; C制造业; 饲料加工; 全部; 全部; 全部; 《玉环 县环境 功能区 划》要求 及规划 定位. 屠宰及肉类加工; 全部; 全部; 全部. 鱼糜制品及水产品干腌 制加工; 全部; 全部; 全部. 鱼油提取及制品制造; 全部; 全部; 全部. 调味品、发酵制品制造; 全部; 全部; 全部. 营养食品制造; /; 涉及化学提取、化学 合成工艺; /. 保健食品制造; /; 涉及化学提取、化学 合成工艺; /. 食品及饲料添加剂制造; 全部; 全部; 全部. 纺织业; /; 涉及印染、漂洗工艺; /. 皮革鞣制加工; 全部; 全部; 全部. 毛皮鞣制及制品加工; 全部; 全部; 全部. 羽毛（绒）加工; 全部; 全部; 全部. 塑料鞋制造; /; 发泡胶涉及有毒原 料的; /. 橡胶鞋制造; /; 涉及炼胶、硫化工艺 的; /. 纸浆制造; 全部; 全部; 全部. 造纸; 全部; 全部; 全部. 石油、煤炭及其他燃料加 工业; 全部; 全部; 全部. 化学原料和化学制品制 造业; 全部; 全部; 全部. 化学药品原料药制造; 全部; 全部; 全部. 兽用药品制造; 全部; 全部; 全部. 化学纤维制造业; 全部; 全部; 全部. 橡胶制品业; /; 利用废橡胶再生产 橡胶制品的；涉及炼 胶工艺的; /. 泡沫塑料制造; /; 发泡胶涉及有毒原 料的; /. 塑料人造革、合成革制造; 全部; 全部; 全部. 水泥、石灰和石膏制造; 全部; 全部; 全部. 玻璃制造; 全部; 全部; 全部. 耐火材料制品制造; 全部; 全部; 全部. 石墨及碳素制品制造; 全部; 全部; 全部. 炼铁; 全部; 全部; 全部. 炼钢; 全部; 全部; 全部. 铁合金冶炼; 全部; 全部; 全部. 常用有色金属冶炼; 全部; 全部; 全部. 贵金属冶炼; 全部; 全部; 全部. 稀有稀土金属冶炼; 全部; 全部; 全部. 铅蓄电池制造; 全部; 全部; 全部. 电光源制造; /; 涉及含汞光源制造 工艺; /. 核辐射加工; 全部; 全部; 全部. 废弃资源综合利用; /; 涉及化学萃取、热解 焚烧工艺; /. 限制准入; C制造业; 人造板制造; /; /; 大量排放 VOCs 等挥发 性有机物的产品; 区域环 境质量 改善要 求. 木质制品制造; /; 使用油性漆，且年用 漆量 50吨以上; /. 家具制造业; /; 使用油性漆，且年用 漆量 50吨以上; /. 金属制品业; /; 使用油性漆，且年用 漆量 50吨以上；涉 及电镀、酸洗、磷化 表面处理工艺; /. 通用设备制造业; /; 使用油性漆，且年用 漆量 50吨以上；涉 及电镀、酸洗、磷化 表面处理工艺; /. 专用设备制造业; /; 使用油性漆，且年用 漆量 50吨以上；涉 及电镀、酸洗、磷化 表面处理工艺; /. 符合性分析：本项目主要为螺帽生产，属于“C34通用零部件制造业”中的“C3482紧固件制造”，主要生产工艺为红冲，不属于环境准入条件清单中禁止或限制准入项目，符合环境准入条件清单要求。 三、清单 6：环境标准清单 表2-3 环境标准清单 序号; 类别; 主要内容. 1; 空间准入标准; 空间准入标准执行浙江省人民政府批复的《浙江省环境功能区划》（浙政函【2016】111号）中包含的《玉环县环境功能区划》为主，在符合《玉环县 环境功能区划》前提下依次执行《玉环干江滨港工业城控制性详细规划》和本规划环评中提出的“清单1生态空间清单”。. 2; 污染物排放标准; 污染物排放标准优先执行地方标准，如《工业企业废水氮、磷污染物间 接排放限值》（DB33/887-2013）等；无地方标准有行业标准的执行行业标准， 如《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）等；无地方标准也无行业标准的执行国家各类综合排放标 准，如《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《社 会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）、《危废废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等。. 3; 环境质量管控标准; 环境质量标准优先执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《土壤 环境质量标准》（GB15618-1995）等国家发布的标准，国家标准中没有标准 的因子可执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）等，国内没有标准的因 子可参照执行参照前苏联标准（CH-245-71）、美国标准等国外标准。 污染物 排放总量管控标准执行《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试 行）》（浙环发【2012】10号）的要求，VOCs总量管控执行《关于印发<浙江 省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发【2013】54号），在执行上述 总量管控要求的前提下，干江滨港工业城整个区域的总量管控限值执行本规 划环评中提出的“清单3污染物排放总量管控限值清单”。. 4; 行业准入标准; 智能模具小镇的行业准入执行本规划环评中提出的“清单5环境准入条件清单”，具体项目再根据国家、地方发布的行业准入标准执行。. 符合性分析：本项目主要为螺帽生产，主要生产工艺为红冲，项目实施后采取有效“三废”防治措施，确保污染物达标排放，符合管控措施要求。 综上所述，本项目符合《干江滨港工业城控制性详细规划环境影响报告书》规划环评要求。 2.4项目所在区域环境功能区划 根据《玉环县环境功能区划》，玉环市共划分为31个环境功能区，其中自然生态红线区10个，生态功能保障区4个，农产品安全保障区3个，人居环境保障区6个，环境优化准入区6个，环境重点准入区2个。其面积分别为49.61km2、221.45km2、61.39km2、94.95km2、34.47km2、20.35km2，分别占全市国土面积的10.29%、45.92%、12.73%、19.69%、7.15%和4.22%。其中玉环市自然生态红线区和生态功能保障区占区域森林面积和地表水水域面积之和的145.7%。 根据《玉环县环境功能区规划》，项目所在的区域为“玉环干江镇环境优化准入区”（1021-V-0-3），属于环境优化准入区。 （1）基本概况 面积：3.64 km2。 位置：该区块位于干江镇东北部，是干江镇未来主要的工艺集聚区，该地区主要为盐田地，为未来规划预留地。 自然环境：以上区域地势平坦，以平原为主，区块自然条件较好，水资源丰富。 （2）主导功能及目标 主导功能：保障干江镇工业企业的正常生产和乡镇建设，保护现有环境质量，并逐步提升已遭破坏地区的环境质量。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准或达到相应 功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准或相应功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于12 m2/人。 （3）管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。干江镇环境优化准入区为玉环县熔炼、五金和表面电镀等三类工业企业的升级改造、集聚区，为玉环县提供现有三类工业的整合提升平台，除玉环县原有的三类工业企业外，不得新建、引进新的三类工业企业。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 最大限度保留区内原有自然生态系统，提高人均公共绿地面积，有效扩大城镇生态开敞空间。对有废气排放的企业，应实行重点监控，安装在线监控系统，保障干江人居环境保障区的环境安全。 禁止建设含氰电镀，禁止建设生产工艺设备落后、污染大的土法、手工电镀项目。 强化电镀废水治理。现有电镀企业需实施强制性清洁生产，用水量控制在0.2吨/m2 以下，污染物产生指标需达到《电镀行业清洁生产审核技术要求》中相应指标要求。 （4）负面清单 禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，属于玉环干江镇环境优化准入区（1021-V-0-3）。本项目属于C3482紧固件制造，为二类工业项目；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理达标后外排，红冲废气经收集处理后通过15m排气筒高空排放，对环境影响较小，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环市环境功能区划》要求。 - 2.5玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，该项目总投资39869万元，一期总用地面积145887 m2（其中污水处理厂占地133787 m2，泵站占地12100 m2）。服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇以及预留漩门三期，建设内容还包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。 玉环市干江污水处理厂一期处理规模为3万m3/d，主体工程采用旋流沉砂池+水解池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒工艺，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）准IV类水体标准，纳污水体为东海。 污水处理工程采用格栅+沉砂池+配水池+水解酸化池+交替式A2/O池+二沉池+高密池+反硝化滤池+消毒的处理工艺，具体工艺流程如下图2-2所示。玉环市干江污水处理厂的设计进出水水质见表2-1。目前玉环市干江污水处理厂已基本建设完成，正进行试运行，即将完成竣工验收。 图2-2 干江污水处理厂污水处理工艺流程图 表2-4 玉环市干江污水处理厂设计进出水水质 单位：mg/L 项目 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮 （以N计）; 总氮 （以N计）; 总磷 （以P计）. 进水水质; ≤380; ≤140; ≤260; ≤35; ≤40; ≤4.0. 出水水质; ≤30; ≤6; ≤5; ≤1.5; ≤12; ≤0.3. ## 玉环市干江污水处理厂2019年4~6月污染源自动监测数据见表2-5。 表2-5玉环市干江污水处理厂2019年4~6月污染源自动监测数据 序号; 监测时间; PH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. /; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 1; 2019-4; 7.112; 17.574; 1.021; 0.030; 3.151. 2; 2019-5; 7.050; 19.647; 0.896; 0.031; 5.655. 3; 2019-6; 6.831; 17.103; 0.365; 0.029; 3.664. 4; 标准值（准Ⅳ）; 6~9; 30; 1.5; 0.3; 12. ## 由上表可知，2019年4~6月玉环市干江污水处理厂出水水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类水体标准。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 1、基本污染物环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2018年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均; 50; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 160; 88; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征因子环境质量现状，本环评参考浙江中一检测研究院股份有限公司2019年10月10日至16日对项目所在区域附近的大气环境监测结果（报告编号：HJ194912）。 （1）监测点位 共设1个点，监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点 UTM坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 大气1#; 339637.48; 3117408.30; 非甲烷总烃; 2019年10月10日至16日连续监测7天，每天四个规范时段; 南; 1400. TSP; 2019年10月10日至16日连续监测7天，24小时连续采样. （2）监测项目及频次 监测因子：非甲烷总烃、TSP。 监测频次：连续七天，非甲烷总烃为1小时平均值；TSP为24小时平均值。 （3）监测结果 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点 UTM坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准 µg/m3; 浓度范围 µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 1#; 339637.48; 3117408.30; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 1240~1500; 75; 0; 达标. TSP; 24小时; 300; 114~141; 47; 0; 达标. 根据监测结果，项目所在区域大气环境中 TSP 短期浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。 项目所在区域的环境空气质量现状良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年，全市地表水总体水质属轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。五大水系和湖库110个监测断面，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面占70.9%；劣Ⅲ类水的断面占29.1%，无劣Ⅴ类断面；满足水环境功能要求的断面88个，占总断面数的80%。与上年相比，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面数比例上升0.9个百分点；满足水环境功能要求的断面比例上升10个百分点。 本项目附近地表水主要为盐场河、干江河，属于玉环河流水系，地表水环境质量现状参考浙江天川环保科技有限公司编制的《东铁集团玉环大铁交通装备有限公司高品质铁路、阀门铸件深加工环境影响报告表》中委托浙江华标检测技术有限公司于2019年7月23日至25日对干江河的监测数据，监测结果详见下表。 #### 表3-4 水环境质量监测结果单位：mg/L，除pH外 点位; 时间; pH值; DO; 氨氮; 高猛酸盐指数; 总磷; 石油类; BOD5; 挥发酚; 化学需氧量. 干江河上游; 2019.7.23; 7.23; 7.9; 0.334; 2.8; 0.12; 0.03; 2.3; ＜0.0003; 15. 2019.7.24; 7.28; 7.8; 0.302; 2.6; 0.13; 0.04; 2.2; ＜0.0003; 14. 2019.7.25; 7.26; 7.9; 0.339; 2.6; 0.14; 0.04; 2.2; ＜0.0003; 14. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5.0; ≤1.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤4; ≤0.005; ≤20. 水质类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ. 干江河下游; 2019.7.23; 7.46; 7.9; 0.368; 3.0; 0.13; 0.03; 2.5; ＜0.0003; 16. 2019.7.24; 7.37; 7.9; 0.345; 2.9; 0.15; 0.03; 2.4; ＜0.0003; 15. 2019.7.25; 7.49; 7.8; 0.397; 2.8; 0.14; 0.03; 2.3; ＜0.0003; 14. Ⅲ类标准; 6~9; ≥5.0; ≤1.0; ≤6.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤4; ≤0.005; ≤20. 水质类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ. 由表3-4可知，项目附近干江河上游、下游断面水质总体评价为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类水体标准，总体来说，项目所在区域地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目厂界及周边敏感点的声环境现状进行了监测（由于北侧厂界紧邻其他厂房，故仅监测了东、南、西侧厂界），企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-5。 - 表3-5 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 58.2; 65; 达标. 2#; 南厂界; 59.8; 65; 达标. 3#; 西厂界; 53.6; 65; 达标. 4#; 垟坑村居民点; 48.3; 60; 达标. 5#; 垟坑村; 47.8; 60; 达标. 由上表可知，厂界东、南、西侧昼间声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类区标准，敏感点声环境能满足2类区标准。 3.2主要环境保护目标 - 表3-6 项目主要现状环境保护目标 名称; UTM坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 山里村; 338732; 3120692; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 北侧; 2200. 垟岭村; 338313; 3119764; 居住区; 人群; 北侧; 1100. 垟坑村; 338586; 3118704; 居住区; 人群; 北侧; 150. 灵山头; 336725; 3118801; 居住区; 人群; 西北侧; 1900. 老傲前村; 337713; 3118190; 居住区; 人群; 西侧; 1100. 盐盘村; 337216; 3117767; 居住区; 人群; 西南侧; 1300. 梅岭村; 336371; 3117412; 居住区; 人群; 西南侧; 2500. 干江村; 338080; 3116117; 居住区; 人群; 西南侧; 2300. 花明村; 338804; 3116033; 居住区; 人群; 南侧; 2350. 湖山头村; 339229; 3116646; 居住区; 人群; 南侧; 1900. 甸山头村; 339791; 3117036; 居住区; 人群; 东南侧; 1800. 白马岙村; 340362; 3116351; 居住区; 人群; 东南侧; 2600. 断岙村; 341154; 3118411; 居住区; 人群; 东南侧; 2400. 东渔村; 340807; 3117589; 居住区; 人群; 东南侧; 2300. 干江镇中学; 338043; 3117033; 学校; 师生; 西南侧; 1600. 干江镇中心小学; 338023; 3116881; 学校; 师生; 西南侧; 1700. 垟坑村; 338586; 3118704; 居住区; 人群; 声环境2类; 北侧; 150. 垟坑村居民点; 338547; 3118448; 居住区; 人群; 西侧; 110. 干江河; /; /; /; 地表水; 地表水III类; 西、北; 100. 注：表中距离均为距相应厂界的最近直线距离。 5km5km 干江河系 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 备注. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOx; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 项目所在地附近地表水体主要为盐盘一河、干江河等，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在地附近地表水体未划分功能区，根据环境功能区划要求，水环境质量标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 《地表水环境质量标准》单位：mg/L，除pH外 项目; pH; DO; BOD5; COD; NH3-N; TP; 石油类; 高锰酸盐指数; 总磷. III类标准值; 6-9; ≥5; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤6; ≤0.2. 3、声环境 项目选址位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，因此执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类区标准，敏感点执行GB 3096-2008中2类区标准，具体见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目红冲过程采用液化石油气加热，红冲废气与燃烧废气经过同一个排气筒排放。根据《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（浙环函【2019】315号），暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300毫克/立方米实施。因此，本项目红冲过程中产生的红冲废气及液化石油气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘按照以上标准执行。红冲废气（颗粒物）排放浓度从严，按照不高于30毫克/立方米实施，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，红冲油烟（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物综合排放限值二级排放标准其相关标准值。其相关标准值见表4-4、表4-5。 表4-4 大气污染物排放限值 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; /; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. SO2; /; 15; 2.6; 0.40. NOx; /; 15; 0.77; 0.12. 注：由于《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》中无SO2、NOx无组织排放标准，SO2、NOx无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。. 表4-5 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点区域排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3). SO2; 200. NOx; 300. 颗粒物; 30. 2、废水 本项目无生产废水。生活污水经过化粪池预处理后纳入市政管网，由玉环市干江污水处理厂统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》“准Ⅳ类”标准后排放，具体相关标准值详见表4-6。 - 表4-6 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; DOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷 （以P计）. 进水标准; 6~9; 380; 140; 260; 35; 40; 4.0. 出水标准（准Ⅳ类）; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制标准。 3、噪声 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相应的3类标准，详见表4-7。 - 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及标准修改单，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及标准修改单；生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 评价等级判定 | - 表4-8 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率4.279%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且评价前后噪声级增量在3dB（A）以下; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K-机械电子-71、通用、专用设备制造及维修-其他”，Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目主要为螺帽生产加工，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为螺帽生产加工，属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类别，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积298m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.04768＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、烟粉尘、VOCs、SO2、NOx。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减；SO2、NOx按1:1进行削减替代，其中SO2排放量较小，可不进行总量申购；VOCS按1:2进行削减替代，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易；颗粒物不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。 企业污染物产排情况见表4-9。 - 表4-9 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.002; /; /; 0.002. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; 烟粉尘; 0.068; /; /; 0.068. 4; VOCs; 0.043; 1:2; 0.086; 0.043. 5; NOx; 0.017; 1:1; 0.017; 0.017. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目主要从事螺帽生产，生产工艺流程如下： 铜棒 加热 红 冲 毛坯（出厂） 废气 废气、噪声、固废 氧气、液化石油气 图5-1 阀门毛坯件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 铜棒在加热炉上加热后直接在自动冲床上锻造出毛坯件，毛坯件即为产品。 本项目主要利用液化石油气给铜棒加热至700℃~800℃，氧气作为助燃剂；为减少磨具的高压损伤，便于工件脱模，将石墨粉、水、机油按1:2:2的比例混合后作为脱模剂，用毛巾蘸取脱模剂涂抹在铜棒上。冲床在使用过程中模具会有磨损，采用切割机、磨光机对模具进行修理。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：主要为液化石油气燃烧废气、红冲废气。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）固废：主要为边角料、废包装材料、油泥、废机油以及员工的生活垃圾。 （4）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目产生的废气主要液化石油气燃烧废气、红冲废气。 1、液化石油气燃烧废气 本项目自动冲床共4套，每台冲床配套加热炉1台，加热炉使用液化石油气为燃料进行加热，氧气作为助燃剂，液化石油气用量为14.1t/a。液化石油气属于清洁能源，其燃烧产物主要为二氧化碳和水，主要污染物为SO2、NOx。本项目液化石油气燃烧产生的废气经集气罩收集后高空排放，废气收集效率85%以上，废气收集后通过排气筒（1#）高空排放，总风量为10000 m3/h ~15000m3/h（本环评按15000 m3/h计）。烟气量及污染物参照《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）的数据估算，液化石油气燃烧过程烟气及污染物产生情况如下： - 表5-1 项目液化石油气燃烧废气排放情况汇总 项目; 单位; 烟尘; SO2; NOx. 产生系数; g/t; 4.7; 6.8; 1200. 液化气用量; t/a; 14.1. 产生量; kg/a; 0.066; 0.096; 16.92. 加热炉; 无组织排放情况; 排放量; kg/a; 0.010; 0.014; 2.54. 排放速率; g/h; 0.004; 0.006; 1.058. 有组织排放情况; 排放量; kg/a; 0.056; 0.082; 14.38. 排放速率; g/h; 0.023; 0.034; 5.993. 排放浓度; mg/Nm3; 0.002; 0.002; 0.400. 燃烧烟气经集气罩收集后通过15m高排气筒（1#）高空排放，SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足相应标准限值要求。 2、红冲废气 ①石墨粉尘、油烟 本项目红冲过程中将石墨粉与水、机油混合配置成脱模剂，会产生少量石墨粉尘，脱模剂在使用过程中机油挥发产生油烟（以非甲烷总烃计），考虑最不利的情况下，0.3t脱模剂中0.06t石墨粉和0.12t机油全部以废气的形式散发，则石墨粉尘的产生量为0.06t/a、非甲烷总烃的产生量为0.12t/a。 ②红冲烟尘 项目在铜材加热过程中会有少量的铜随上方热气流外带，形成含铜废气以及与空气中氧反应生成的氧化铜粉尘。项目原材料总用量为700t/a，根据《工业污染源产污排污系数手册》（2010修订），铸造机械制造业中无（原料为铜件）相关排污系数，因此本项目参考常用有色金属压延加工业产排污系数，工业粉尘产污系数为1.83kg/t，由于本项目铜材加热远远没有到达熔融温度，只是使铜棒软化，其烟尘产生量极小，类比同类生产项目，其烟尘产生量按熔融状态下产污系数十分之一计，则铜材加热产生烟尘约0.053kg/h（按8h/d计）、0.128t/a。 企业对红冲废气进行收集处理（石墨粉尘、油烟、红冲烟尘经同一排气筒排放，总风量10000 m3/h ~15000m3/h，按15000 m3/h计），收集后采用“静电式油烟净化器”处理，通过15m排气筒（1#）排放，收集效率不低于85%，处理效率不低于75%。本项目红冲废气产排情况详见表5-2。 表5-2 项目红冲废气产排情况 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量. t/a; kg/h; mg/m3. 烟尘; 石墨粉尘; 0.188; 有组织; 85%; 75%; 0.04; 0.017; 1.1. 红冲烟尘; 无组织; -; -; 0.028; 0.012; -. 红冲油烟; 0.12; 有组织; 85%; 75%; 0.025; 0.01; 0.7. 无组织; -; -; 0.018; 0.007; -. 表5-3 1#排气筒废气产排情况汇总 污染物; 产生量; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. kg/a; kg/a; g/h; mg/m3. 烟粉尘; 188; 有组织; 85%; 75%; 40; 17; 1.1. 无组织; -; -; 28; 12; -. SO2; 0.096; 有组织; 85%; 0%; 0.082; 0.034; 0.002. 无组织; -; -; 0.014; 0.006; -. NOx; 16.92; 有组织; 85%; 0%; 14.38; 5.993; 0.40. 无组织; -; -; 2.54; 1.058; -. 非甲烷总烃; 120; 有组织; 85%; 75%; 25; 10; 0.7. 无组织; -; -; 18; 7; -. 5.2.3.2废水 本项目主要用水为员工生活用水。 本项目员工4名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约60t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约51t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.018t/a和0.002t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市干江污水处理厂进水水质标准后纳管，最终经玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-4。 表5-4 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 51; /; 51; /; 51. CODCr; 350; 0.018; 350; 0.018; 30; 0.002. NH3-N; 35; 0.002; 35; 0.02; 1.5; 0.0001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-5。 - 表5-5 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 自动冲床; 3; 75～80; 测量点距1m处; 间歇; 距地面1m. 2; 自动冲床; 1; 75～80; 间歇; 距地面1m. 3; 切割机; 1; 75～80; 间歇; 距地面1m. 4; 磨光机; 1; 75～80; 间歇; 距地面1m. 5; 废气处理装置; 1; 80～90; 间歇; 距地面4m. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、废机油、油泥和生活垃圾等。 （1）边角料 本项目铜棒使用量约700t/a，在红冲过程中会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，废边角料产生量约10t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废包装材料 本项目废包装材料产生量约为0.1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废机油 企业原料中机油除用来配置脱模剂外，绝大部分用于设备冷却，主要是将机油淋在冲头上，以降低冲头的温度同时起到润滑的作用。大部分机油附着在设备及工件表面，少量会滴落在机器下方的收集盘中，收集的机油重复使用。当机油中杂质太多无法满足使用要求时，将产生废机油，产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-217-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （4）油泥 项目红冲工艺的废气采用“静电式油烟净化器”处理，红冲烟尘与油烟经收集处理后产生油泥，约0.21t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），油泥属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）职工生活垃圾 本项目员工4人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.6t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-6。 - 表5-6 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 10. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 0.1. 3; 废机油; 设备冷却、润滑; 半固体; 0.2. 4; 油泥; 废气治理; 固态; 0.21. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 0.6. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-7。 - 表5-7 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a). 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 薄膜、纸箱; 固态; 是; 4.1h). 3; 废机油; 设备冷却、润滑; 机油; 半固态; 是; 4.1c). 4; 油泥; 废气治理; 矿物油、杂质; 固态; 是; 4.3n). 5; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b). ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废边角料; 机加工; 否; —. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 否; —. 3; 废机油; 设备冷却、润滑; 是; HW08 900-217-08. 4; 油泥; 废气治理; 是; HW08 900-249-08. 5; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-9。 - 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 10; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 一般固废; 0.1; 外售综合利用. 3; 废机油; 设备冷却、润滑; 半固态; 危险废物; 0.2; 委托有资质单位处置. 4; 油泥; 废气治理; 固态; 危险废物; 0.21; 委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 0.6; 由环卫部门清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-10。 - 表5-10 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 51; -; 51; 经化粪池预处理后纳管至玉环市干江污水处理厂，最终经玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr（t/a）; 0.018; 0.016; 0.002. NH3-N（t/a）; 0.002; 0.0019; 0.0001. 废气; 燃烧废气、红冲废气; 烟粉尘（kg/a）; 188; 120; 68; 燃烧废气收集后通过1#排气筒排放，红冲废气收集后经“静电式油烟净化器”处理，通过1#排气筒排放. SO2（kg/a）; 0.096; 0; 0.096. NOx（kg/a）; 16.92; 0; 16.92. 非甲烷总烃（kg/a）; 120; 77; 43. 固体 废物; 一般固废; 废边角料（t/a）; 10; 0; 0; 外售综合利用. 废包装材料（t/a）; 0.1; 0; 0; 外售综合利用. 生活垃圾（t/a）; 0.6; 0; 0; 环卫部门清运. 危险固废; 废机油（t/a）; 0.2; 0; 0; 委托有资质单位处置. 油泥（t/a）; 0.21; 0; 0; 委托有资质单位处置.

本项目污染源源强核算表。

- 表5-11 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 液化石油气燃烧、红冲 | 加热炉、冲床 | 1#排气筒 | 烟粉尘 | 产污系数法 | 15000 | 4.44 | 0.066 | 静电式油烟净化器 | 75 | 物料平衡法 | 15000 | 1.1 | 0.017 | 2400 |
|  |  |  | SO2 |  | 15000 | 0.002 | 0.00003 |  | 0 |  | 15000 | 0.002 | 0.00003 |  |
|  |  |  | NOx |  | 15000 | 0.4 | 0.006 |  | 0 |  | 15000 | 0.4 | 0.006 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 15000 | 3.33 | 0.05 |  | 75 |  | 15000 | 0.7 | 0.01 |  |
|  |  | 无组织 | 烟粉尘 |  | / | / | 0.012 | / | / |  | / | / | 0.012 |  |
|  |  |  | SO2 |  | / | / | 0.000006 | / | / |  | / | / | 0.000006 |  |
|  |  |  | NOx |  | / | / | 0.001 | / | / |  | / | / | 0.001 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.007 | / | / |  | / | / | 0.007 |  |

- 表5-12  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 废水污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 综合处理效率 % | 核算方法 | 废水量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （kg/h） |  |
| 生活污水 | CODCr | 0.021 | 350 | 0.007 | 化粪池 | 0 | 排污系数法 | 0.021 | 350 | 0.007 | 2400 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.0007 |  | 0 |  |  | 35 | 0.0007 |  |

- 表5-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 生产 | 自动冲床 | 自动冲床 | 频发 | 类比法 | 75～80 | 车间墙体 | 25dB | 类比法 | 50~55 | 2400 |
| 生产 | 切割机 | 切割机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 50~55 | 2400 |
| 生产 | 磨光机 | 磨光机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 50~55 | 2400 |
| 废气处理 | 废气处理装置 | 废气处理装置 | 频发 | 类比法 | 80～90 |  |  | 类比法 | 55~65 | 2400 |

- 表5-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 生产 | 自动冲床 | 边角料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 10 | 外售综合利用 | 10 | 收集后外售 |
| 生产 | 材料包装、使用 | 废包装材料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 0.1 | 外售综合利用 | 0.1 | 收集后外售 |
| 设备冷却、润滑 | 冲床 | 废机油 | 危险废物 | 类比法 | 0.2 | 委托有资质单位处置 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
| 废气处理 | 废气处理设施 | 油泥 | 危险废物 | 物料平衡法 | 0.21 | 委托有资质单位处置 | 0.21 | 委托有资质单位处置 |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 0.6 | 填埋 | 0.6 | 环卫部门处理 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃烧废气废气、红冲废气 | 烟粉尘 | 0.188t/a |  | 有组织 | 1.1 mg/m3 0.04t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.028t/a |  |  |
|  |  | SO2 | 0.096kg/a |  | 有组织 | 0.002mg/m3 0.082 kg/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.014kg/a |  |  |
|  |  | NOx | 16.92kg/a |  | 有组织 | 0.4mg/m3 14.38kg/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 2.54kg/a |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.12t/a |  | 有组织 | 0.7mg/m3 0.025t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.018t/a |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量51t/a |  |  | 废水量51t/a |  |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 |  | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.018t/a | CODCr |  | 30mg/L | 0.002t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.002t/a | NH3-N |  | 1.5mg/L | 0.0001t/a |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 废边角料 | 10t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 0.6t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.2t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 油泥 | 0.21t/a |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在75～90dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为液化石油气燃烧废气、红冲废气。燃烧废气收集后通过一根不低于15m高的1#排气筒高空排放，红冲废气收集后经“静电式油烟净化器”处理后通过1#排气筒高空排放，废气经收集处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。本项目SO2排放量很少，不做环境影响预测分析。 7.2.1.1达标性分析 根据工程分析，项目废气排放情况详见下表。 表7-1 本项目废气污染物达标性 污染源; 排气筒编号; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 点源; 燃烧废气、红冲废气; 1#; 烟粉尘; 0.017; 1.1; /; 30; 是. NOx; 0.006; 0.4; /; 300; 是. 非甲烷总烃; 0.01; 0.7; 10; 120; 是. 由上表可知，本项目废气经分类收集、有效处理后，排气筒外排废气中烟粉尘、NOx、非甲烷总烃的排放速率，排放浓度均能达到相应排放标准要求。 7.2.1.2污染源调查 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为二级，由于本项目为新建项目，根据导则要求只调查本项目污染源。 表7-2 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; PM10; NOx; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 338689; 3118546; /; 15; 0.58; 15.8; 25; 2400; 正常; 0.017; 0.006; 0.01. 表7-3 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; TSP; NOx; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h; kg/h; kg/h. 生产车间; 338687; 3118540; /; 20; 15; 0; 5; 2400; 正常; 0.012; 0.001; 0.007. 7.2.1.3评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 1h平均; 900. NOx; 1h平均; 250. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 注：1小时平均值以日均值的3倍计 （2）估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; R是 □否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是 □否. 岸线距离/km; 2.9. 岸线方向/°; /. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-6 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 烟粉尘; 0.017; 0.45; 57; 1.022; 0.227; 0; 三级. NOx; 0.006; 0.25; 57; 0.369; 0.147; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.01; 2.0; 57; 0.608; 0.030; 0; 三级. 红冲车间; 烟粉尘; 0.012; 0.9; 16; 38.517; 4.279; 0; 二级. NOx; 0.001; 0.25; 16; 3.268; 1.307; 0; 二级. 非甲烷总烃; 0.007; 2.0; 16; 22.176; 1.108; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.279%，污染因子为烟粉尘，污染源为生产车间烟尘排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 - ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 烟粉尘; 1.1; 0.017; 0.040. 2; NOx; 0.40; 0.006; 0.014. 3; 非甲烷总烃; 0.7; 0.01; 0.025. 一般排放口合计; 烟粉尘; 0.040. NOx; 0.014. 非甲烷总烃; 0.025. 有组织排放总计; 烟粉尘; 0.040. NOx; 0.014. 非甲烷总烃; 0.025. - ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 红冲车间; 燃烧废气、红冲废气; NOx; 收集后排放; GB16297-1996; 0.12; 0.003. 2; 烟粉尘; 静电式油烟净化器; GB16297-1996; 1.0; 0.028. 3; 非甲烷总烃; GB16297-1996; 4.0; 0.018. 无组织排放 总计; 烟粉尘; 0.028. NOx; 0.003. 非甲烷总烃; 0.018. - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 烟粉尘; 0.068. 2; NOx; 0.017. 3; 非甲烷总烃; 0.043. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-10。 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃）; 监测点位数（项目所在地附近）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（0.0001）t/a; NOx（0.017）t/a; 颗粒物（0.068）t/a; VOCs（0.043）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项. 注：*项目大气环评等级为二级，未进行进一步预测模式作预测 7.2.1.4大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目排放废水主要为职工生活污水。 1、废水产生及排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量51m3/a，产生CODCr0.018t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水51m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市干江污水处理厂。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市干江污水处理厂，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.17m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业所在厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-11，废水间接排放口基本情况见表7-12。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 338695; 3118547; 0.0051; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市干江污水处理厂进水水质标准; 380. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.007; 0.002. NH3-N; 1.5; 0.0003; 0.0001. 全厂排放口合计; CODCr; 0.002. NH3-N; 0.0001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计）、DO、石油类）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；ⅢR；Ⅳ£；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.002）; （30）. （氨氮）; （0.0001）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75~90dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测结果及分析 由于企业楼上及北侧紧邻其他企业厂房，故噪声影响按照改扩建项目进行预测。企业厂界噪声预测结果见下表。 表7-16 企业各厂界噪声预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 垟坑村居民点; 垟坑村. 贡献值; 57.6; 52.1; 46.1; 51.3; 21.7; 11.0. 现状值; 58.2; 59.8; 53.6; /; 48.3; 47.8. 预测值; 60.9; 60.5; 54.3; 51.3; 48.3; 47.8. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业东、南、西厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废机油、油泥和生活垃圾等。 本项目固废产生量与处理处置方式见表7-17。 表7-17 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; 10; 外售综合利用; 是. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 薄膜、纸箱; 一般固废; 0.1; 是. 3; 废机油; 废气治理; 半固态; 机油; 危险固废900-217-08; 0.2; 委托有资质单位处置; 是. 4; 油泥; 废气治理; 固态; 矿物油、杂质; 危险固废900-249-08; 0.21; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 0.6; 由环卫部门统一清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂区东南角，危险暂存间尺寸2m×1m。项目危险废物为废机油、油泥，危废产生量较小，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 厂区; 2m2; 收集 贮存; 1.6t; 一年. 2; 油泥; HW08; 900-249-08; 厂区; 一年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废机油、油泥收集后桶装室内堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目进行螺帽生产，属于通用设备制造业，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类别，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，占地面积为298m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为企业和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为液化石油气，项目Q值判断见下表。 表7-19 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 液化石油气; /; 0.47; 10; 0.047. 2; 机油; /; 1.7; 2500; 0.00068. 项目Q值Σ; 0.04768. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.04768＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工690吨螺帽生产线技改项目. 建设地点; 玉环市干江滨港工业城小微企业园. 地理坐标; 经度; 121.361032; 纬度; 28.179600. 主要危险物质及分布; 机油，最大储存量为1.7t，桶装，存放于原料车间 液化石油气，最大储存量为0.47t，瓶装，存放于原料车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质： 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 液化石油气 环境危害：易燃气体，如果燃烧可分解出二氧化硫及氮氧化物，对大气造成污染。 燃爆危险：与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高温物体、静电、放射线等点火源，极易引起燃烧爆炸。. 风险防范措施要求; 机油的贮存安全 （1）密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 （2）置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 操作注意事项： （1）为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 用沙、泥土或自其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散；用粘土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置；如可能飞溅，带上安全眼睛和安全罩。 液化石油气贮存安全 - 液化石油气瓶存放场所要符合防火安全规范要求，应有良好的通风、避免阳光暴晒，不得靠近热源和电气设备。 - 液化石油气瓶存放场所附近应有干粉、二氧化碳灭火器。 - 液化石油气瓶存放场所不得堆放其他物品，严禁与氯气、氧气及易燃物品存放，且不得放在橡胶等绝缘体上。 - 液化石油气瓶必须竖立放置，严禁倒卧，避免溢出发生事故，放置要固定牢固，防止倾倒，盖好气瓶帽。 - 液化石油气瓶存放场所离明火或散发火花的地点距离不得少于10米，要有“严禁烟火”标志。 - 液化石油气瓶要设专人负责保管，不得私自拉离存放地。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明： 本项目涉及的突发环境事件风险物质为机油、液化石油气，风险物质数量与临界量比值Q=0.04768＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-21 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 监测两个周期. 厂界无组织监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-22 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 半年/次. 厂界无组织监控点; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施投资10万元，占总投资200万元的5%。环保总投资见表7-23。 表7-23环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; /; /. 废气; 排气筒、废气处置装置; 7. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）、危废处置; 2. 合计; 10.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
| 大气 污染物 | 燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 经收集后，由一根15m高排气筒（1#）高空排放 | 达到GB16297-1996 中新污染源二级标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相应要求 |
|  | 红冲 | 颗粒物，非甲烷总烃 | 收集后经“静电式油烟净化器”处理通过15m排气筒（1#）排放 |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 危险固废 | 废机油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 油泥 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 台州鹏山金属制品有限公司位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，经营范围为建筑及家具用金属配件、汽车配件、摩托车配件、阀门及其配件、卫生洁具、水暖管件、紧固件、冷冲件、液压元件制造、销售。企业拟投资200万元，租赁玉环县楚门纪寿水暖配件厂位于玉环市干江滨港工业城小微企业园区1栋部分厂房实施生产，主要购置自动冲床、切割机、磨光机等设备，组织实施年加工690吨螺帽生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年加工690吨螺帽的生产能力。项目已报玉环市经济与信息化局批准备案，项目代码：2020-331083-34-03-115779。 9. 2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，项目所在区域大气中非甲烷总烃、TSP的现状值能够满足相应标准限值要求。 2、地表水环境：根据浙江天川环保科技有限公司编制的《东铁集团玉环大铁交通装备有限公司高品质铁路、阀门铸件深加工环境影响报告表》中委托浙江华标检测技术有限公司于2019年7月23日至25日对干江河的监测数据可知，项目附近干江河上游、下游断面水质总体评价为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类水体标准，总体来说，项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境：监测结果表明，项目东、南、西厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求，敏感点垟坑村居民点、垟坑村声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量51m3/a，产生CODCr0.018t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水51m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.279%，污染因子为烟粉尘，污染源为红冲车间烟尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后企业东、南、西、北侧厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的废边角料、废包装材料、废机油、油泥及员工生活垃圾。废边角料、废包装材料收集后出售给相关企业综合利用。废机油、油泥收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.4“三线一单”控制要求符合性 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，对照《玉环县环境功能区划》（2016.7）等相关文件，本项目属于玉环干江镇环境优化准入区（1021-V-0-3），故该项目的实施未涉及生态保护红线 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质能达到III类标准。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值，现状良好。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，属于玉环干江镇环境优化准入区（1021-V-0-3）。本项目属于C3482紧固件制造，为二类工业。生活污水经过化粪池处理后经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。液化石油气燃烧废气、红冲废气、经收集、处理达标后排放，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合环境功能区规划的要求 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，属于玉环干江镇环境优化准入区（1021-Ⅴ-0-3）。本项目属于通用设备制造业，属于C3482紧固件制造，为二类工业。生活污水经过化粪池预处理后经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放。液化石油气燃烧废气、红冲废气经处理设施处理达标后排放，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。企业生产过程废气包括粉尘、非甲烷总烃、SO2、NOx。 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)。本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减；SO2、NOx按1:1进行削减替代，其中SO2排放量较小，可不进行总量申购；VOCs按1:2进行削减替代；颗粒物不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。 本项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.002; /; /; 0.002. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; 烟粉尘; 0.068; /; /; 0.068. 4; VOCs; 0.043; 1:2; 0.086; 0.043. 5; NOx; 0.017; 1:1; 0.017; 0.017. （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市干江滨港工业城小微企业园，租用玉环县楚门纪寿水暖配件厂已建厂房实施生产，根据不动产权登记证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目，也不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中的项目，且经玉环市经济和信息化局以项目代码2020-331083-34-03-115779予以立项备案，故项目建设符合国家和地方产业政策。 9.6环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.7环评总结论 综上所述，台州鹏山金属制品有限公司年加工690吨螺帽生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。