- 建设项目环境影响报告表

项目名称：年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环海纳包装有限公司

- 编制日期：二〇二〇年六月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	14

4、评价适用标准	18

5、建设项目工程分析	22

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	32

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

9、结论与建议	46

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：项目所在地环境功能区划图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证、房产证

- 附件4：水性油墨、封口胶物质安全资料

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环海纳包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯丽斌 |  |  | 联系人 |  |  | 郑瑶达 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市玉城街道城北创融产业城2幢101室、201室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15857668655 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市玉城街道城北创融产业城2幢101室、201室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-22-03-124298 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 1295.24 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.7 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 玉环海纳包装有限公司位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101室、201室，经营范围为包装纸箱、纸制标签制造，包装装潢、其他印刷品印刷。企业拟投资400万元，利用位于玉城街道城北融创产业城2幢的自有厂房，使用面积1295.24m2，主要购置钉箱机、双色印刷机、压痕机等设备，组织实施年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产100万只纸箱、400万只纸盒的生产能力。企业于2020年5月向玉环市经济和信息化局提出“年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-22-03-124298。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“十二、印刷和记录媒介复制业/30印刷厂；磁材料制品/全部”，因此需编制环境影响报告表。 受玉环海纳包装有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 玉环海纳包装有限公司位于玉城街道城北融创产业城2幢101、201室，企业利用自有厂房，使用面积1295.24m2，组织实施年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目。项目所在厂房共4层，本项目位于厂房1、2层东侧，西侧为其他汽摩配生产企业，厂房3层、4层及周边均为其他工业企业，项目地理位置图详见附图1，项目周边环境情况见附图2。 本项目产品方案见表1-1。 - 项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 单位; 产量. 年产100万只纸箱、400万只纸盒; 纸箱; 万只/a; 100. 纸盒; 万只/a; 400. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 位置. 1; 钉箱机; 台; 1; 2楼生产车间. 2; 双色印刷机; 台; 1; 2楼生产车间. 3; 分纸机; 台; 1; 2楼生产车间. 4; 裱纸机; 台; 1; 1楼生产车间. 5; 压痕机; 台; 3; 1楼生产车间. 6; 烫金机; 台; 1; 1楼生产车间. 7; 切纸机; 台; 1; 1楼生产车间. 8; 打包机; 台; 1; 1楼生产车间. 1.2.3主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物; 名称 单位; 用量; 备注. 1; 纸板; t/a; 300; /. 2; 原纸; t/a; 200; /. 3; 金纸; t/a; 0.05; 烫金. 4; 水性油墨; t/a; 0.2; 25kg/桶，使用时与水按1:5混合. 5; 玉米胶; t/a; 17; 25kg/桶，裱纸. 6; 封口胶; t/a; 0.3; 25kg/桶，糊盒. 7; 橡皮版; m2/a; 3; /. 原辅材料性质： 水性油墨：水性油墨简称为水墨，主要是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、溶剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨。其中水溶性树脂约占40%，助剂约占5%，水25%，颜料约占30%；适用于纸制品印刷。 玉米胶：玉米胶是以玉米淀粉为主要原料，添加水、硼砂、碱等辅料组成的玉米淀粉粘合剂，绿色环保无污染，适用于手摆式贴面机、瓦楞纸双面过胶机、人工裱胶机等多种纸制品粘合机械。 封口胶：主要由橡胶、松香及树脂其它助剂配制而成，水性环保产品、无毒、无污染。初粘力快，胶膜附着力强、粘结强度高。其中橡胶约占20%，松香约占20%，树脂约占15%，溶剂约占7%，乳液约占10%。 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员15人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用新购入的位于玉城街道城北融创产业城2幢101、201室的厂房实施生产，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101、201室。项目所在厂房共4层，本项目位于厂房1、2层东侧，西侧为其他汽摩配生产企业，厂房3层、4层及周边均为其他工业企业。距离本项目最近的敏感点为东南侧约150m的在建江岩新村小区。本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图2、附图6。 本项目所在地 铁制品加工企业 汽摩配生产 阀门生产企业 水暖配件生产 150m 290m 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.2地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.3气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.4水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2玉环县2015年各乡镇街道小微园区控制详细规划环评 根据《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环境影响报告书》，与本项目有关的内容摘录如下： 一、太平塘小微企业园（玉城街道） 1、地理位置及规划范围 本次规划区位于玉城街道城北太平塘，用地东至河道，西至塘坝，南至箬笠礁路，北至河道，规划范围面积48.66公顷。 2、规划目标和产业定位 县级产业园区，服务于全县小微企业。 太平塘小微企业园主要以机械制造、水暖阀门为主导产业。 本项目所在位置 图2-2 太平塘小微企业园土地利用规划图 二、环境准入“负面清单” 根据各乡镇产业发展定位，主要发展产业涉及机械制造、水暖阀门、轻纺（鞋革类）、汽摩配、五金、眼镜、家具及配件、塑料制品（药械包装）、新型墙体等产业，具体见表2-1。这些产业多为玉环当地传统优势产业。 表2-1 各小微企业园区规划主导产业一览表 乡镇街道; 序号; 园; 名称 规划主导产业. 玉城街道; 1; 太平塘小微企业园; 机械制造、水暖阀门. 2; 南大岙小微企业园; 轻纺（鞋革类）、汽摩配. 3; 龟山小微企业园; 机械制造. 大麦屿街道; 4; 新塘小微企业园; 阀门、汽摩配. 5; 小古顺小微企业园; 阀门、眼镜、汽摩配. 6; 连屿小微企业园; 水暖阀门、眼镜、汽摩配、五金. 7; 小麦屿小微企业点; 锻打、眼镜、汽摩配. 坎门街道; 8; 里澳小微企业园; 汽摩配、阀门、医药. 楚门镇; 9; 田岙小微企业园; 机械制造. 10; 蒲田小微企业园; 机械制造、水暖阀门. 11; 彭宅小微企业点; 机械制造. 清港镇; 12; 礁西翻身小微企业园; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 13; 上山上凡小微企业园; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 14; 扫帚山小微企业点; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 芦浦镇; 15; 金山井头小微企业园; 塑料制品（药械包装）、科技环保型产业. 沙门镇; 16; 大沙湾小微企业园; 汽摩配件和阀门. 17; 泗边小微企业园; 汽摩配件和阀门. 18; 南山小微企业点; 新型墙体. 干江镇; 19; 小屿门小微企业园; 汽摩配和阀门高压电器. 龙溪镇; 20; 马头山小微企业点; 汽摩配和阀门. 海山乡; 21; 小青小微企业园; 水产加工、汽摩配. 根据规划区域规划布局和主导产业方向，以及区域的环境制约因素，确定小微企业园项目准入负面清单，见表2-2。 表2-2 项目准入负面清单 区块; 主导行业; 禁止准入项目. 全体; 总体要求; ①国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备； ②公众反对意见较高的建设项目； ③废水、废气污染物难处理，现有技术水平下无法实现稳定达标排放的项目；. 太平塘、龟山、新塘、小古顺、连屿、小麦屿、里澳、田岙、蒲田、彭宅、礁西翻身、上山上凡、扫舟山、大沙湾、泗边、; 屿门、马头山 机械制造类（汽摩配、水暖阀门、五金）; ①酸洗、磷化、发黑、电泳、铝氧化、喷漆等金属表面处理项目； ②含电镀工段项目； ③废旧有色金属熔炼（含铸造）、合金制造、铜铸造（不包括紫铜铸造）；铸铁和铸钢建设项目； ④电子原件、电路板。. 南山; 建材; 不得使用高污染燃料. 金山井头; 塑料制品（药械包装）; ①涉及有毒原材料的 ②轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶制品翻新. 里澳; 医药; 有反应的医药化工项目. 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城2幢101、201室，用地为工业工地，属于太平塘小微企业园，本项目为纸箱、纸盒加工，主要为印刷、裱纸、糊盒等生产工艺，不涉及金属表面处理、电镀、有色金属熔炼（含铸造）、合金制造、铜铸造、铸铁和铸钢、电子原件、电路板等禁止准入项目，不属于环境准入负面清单中的项目，与园区规划主导产业相符合，因此本项目符合玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评中的相关准入要求。 2.3项目所在区域环境功能区划 根据《玉环县环境功能区划文本》（报批稿），企业所在地属于“玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-V-0-1）”。该区的具体要求如下： （1）基本概况 面积：10.73平方公里 位置：位于玉城街道和坎门街道的汽摩工业小区、机电工业小区、玉城街道北面的规划仓储区块、芦浦镇漩港工业园区块以及规划中的坎门现代渔港经济区海洋渔业产业园区块，是玉城街道和坎门街道主要的工业集聚区，主要包括城东、犁头咀、黄坭坎、白岩和沙岙等行政村。汽摩园区区域北面为山脚，西面为榴岛大道，东面以新规划的漩门三期为界，与玉环海洋经济转型示范升级区毗邻。区域交通便捷，主要道路 S226 和榴岛大道，是玉环市主要的南部平原；机电工业小区区域西面和南面是山脚，东面与玉环海洋经济转型示范升级区毗邻，主要道路为S226；北面仓储区块和海洋渔业产业园区块为规划区块。 自然环境：该区位由冲积平原和低缓丘陵组成，土壤以红壤和水稻土为主，属于典型的海洋性气候，四季湿润，亚热带季风气候特征明显。 （2）主导功能及目标 主导功能：保障玉城街道、坎门街道原有工业企业的正常生产和乡镇建设，并逐步提升已遭破坏地区的环境质量。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于12m2/人。 （3）管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 建成区推行 “退二进三”，逐步搬迁建成区内二、三类企业，特别是含电镀及表面处理工序企业；新建企业原则上引入机电工业小区和汽摩工业小区。入区项目要符合清洁生产原则，严禁技术落后、高水耗、高能耗、污染严重的项目入区。 进一步加大力度治理现有企业污染源，严格控制新污染源的产生，以五金机械企业为重点加强企业的监管整治力度。逐步淘汰落后工艺和设备；彻底清除重污染小型企业。 （4）负面清单 禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；炼钢；45、铁合金制造；锰、铬治炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天燃气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造； 炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、编织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 本项目位于玉环市玉城街道城北创融产业城2幢101、201室，主要从事纸箱、纸盒的加工，主要为印刷、裱纸、糊盒、钉箱等生产工艺，属于C2319包装装潢及其他印刷，为二类工业项目，项目实施后，做好污染物防治措施，项目污染物排放水平能达到同行业国内先进水平，能满足该环境功能区的管控措施要求，不属于负面清单内的项目，符合玉环县环境功能区划要求。 2.4 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 图2-3 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 玉环市污水处理有限公司提标改造工程是在一期工程“泥膜共生复合 A2/O”工艺基础上，预处理中增加调节池、初沉池，深度处理中增加 MBR、臭氧氧化工艺。提标改造工程已于2018年6月28号通过验收会，目前玉环市污水处理有限公司出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ 类”标准限值。 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2019年9~11月污染源自动监测数据见表2-4。 表2-4 玉环市污水处理有限公司2019年9月至11月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2019年9月均值; 13.661; 7.168; 0.0349; 0.079; 7.45; 49821.4. 2; 2019年10月均值; 17.9989; 7.024; 0.0484; 0.085; 7.709; 55267.4. 3; 2019年11月均值; 18.5082; 6.915; 0.052; 0.055; 9.662; 50497.1. 4; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2019年9月至11月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），本项目每日污水排放量约为0.6m3，污水厂平均每日处理量51899.4m3，余量为8100.6m3/d，企业污水排放量在污水厂处理余量范围内，不会对污水厂造成较大冲击。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 1、基本污染物环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2018年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均; 50; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 160; 88; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征因子环境质量现状，本环评参考浙江鼎清环境检测技术有限公司对玉环县冠元铜制品厂周边环境质量的监测报告（DQ（2018）检字第0807104YH号）2018年8月10日至8月16日监测数据进行评价。 项目所在区域环境空气特征污染因子非甲烷总烃现状监测及评价结果汇总见表 3-2。 表3-2 特征污染因子监测及评价结果 指标; 污染物浓度; 1#小沙村长山咀; 2#金山村. 非甲烷总烃 （一次值）; 浓度范围（mg/m3）; 0.29~0.65; 0.24~0.40. 标准值（mg/m3）; 2.0; 2.0. 最大比标值; 0.325; 0.20. 达标率（%）; 100; 100. 最大浓度超标倍数; 0; 0. 根据监测结果，项目所在区域大气环境中非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。 项目所在区域的环境空气质量现状良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年，全市地表水总体水质属轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。五大水系和湖库110个监测断面，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面占70.9%；劣Ⅲ类水的断面占29.1%，无劣Ⅴ类断面；满足水环境功能要求的断面88个，占总断面数的80%。与上年相比，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面数比例上升0.9个百分点；满足水环境功能要求的断面比例上升10个百分点。 本项目所在地附近水体为太平塘河，属于玉环河流水系，玉环河流总体水质属轻度污染，主要污染指标为总磷、氨氮、化学需氧量和五日生化需氧量。Ⅳ类水断面占85.7%，Ⅴ类占14.3%；满足水环境功能要求的断面比例为57.1%。与上年相比，总体水质无明显变化。 本项目所在地附近水体为太平塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，该地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。水环境质量现状参考青马断面2018年水质监测数据，具体数值详见表3-3。 表3-3 青马断面水质监测结果 （单位：mg/L，pH值除外） 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; DO; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 8.3; 5.93; 4.11; 8.54; 0.669; 0.02; 0.217. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; I; Ⅲ; Ⅳ; II; Ⅲ; I; Ⅳ. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，2018年青马断面水质指标中pH值、石油类为I类，溶解氧为II类，高锰酸盐指数、NH3-N为Ⅲ类，BOD5、总磷（以P计）为Ⅳ类，总体评价该水体水质为Ⅳ类，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，敏感点江岩新村小区声环境质量执行2类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测（由于西侧厂界紧邻其他厂房，故仅监测了东、南、北侧厂界），企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-4。 - 表3-4 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 53.2; 65; 达标. 2#; 南厂界; 52.8; 65; 达标. 3#; 北厂界; 50.4; 65; 达标. 4#; 江岩新村小区; 42.1; 60; 达标. 由上表可知，厂界东、南、北侧昼间声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点声环境能满足2类标准。 3.2主要环境保护目标 - 表3-5 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 百丈村; 325932.94; 3119469.48; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 东北; 2600. 尖山村; 325086.67; 3119357.66; 居住区; 人群; 东北; 1900. 乌岩村; 323923.36; 3118775.50; 居住区; 人群; 北; 1700. 采桑村; 324671.57; 3118163.50; 居住区; 人群; 东北; 990. 仓坑村; 324872.07; 3117087.26; 居住区; 人群; 东; 960. 芦岙坑村; 325115.86; 3117901.78; 居住区; 人群; 东; 1200. 鳝鱼头村; 325746.84; 3117901.78; 居住区; 人群; 东; 1700. 在建的江岩新村小区; 324175.43; 3117363.56; 居住区; 人群; 东南; 150. 外马道村; 323896.19; 3116439.48; 居住区; 人群; 南; 290. 鳝湾村; 325587.84; 3117061.12; 居住区; 人群; 东南; 1500. 鳝塘村; 325657.26; 3116880.13; 居住区; 人群; 东南; 1900. 龟山村; 326051.34; 3116156.76; 居住区; 人群; 东南; 2400. 塘墩村; 356041.34; 3115472.00; 居住区; 人群; 东南; 2600. 九子岙村; 325818.21; 3115205.84; 居住区; 人群; 东南; 2800. 西青塘村; 325344.77; 3115691.46; 居住区; 人群; 东南; 2200. 内马道村; 324257.25; 3115983.32; 居住区; 人群; 南; 1500. 小塘村; 323297.22; 3116625.36; 居住区; 人群; 西南; 1300. 西滩村; 322723.64; 3116605.34; 居住区; 人群; 西南; 1350. 小岙村; 323082.29; 3115750.87; 居住区; 人群; 西南; 1900. 南大岙村; 323357.71; 3115587.57; 居住区; 人群; 西南; 2000. 李家村; 321671.16; 3115173.85; 居住区; 人群; 西南; 2600. 大坑里村; 324261.49; 3115127.11; 居住区; 人群; 南; 2300. 西塘花苑; 324870.08; 3115716.25; 居住区; 人群; 东南; 1900. 城关鳝塘小学; 325719.39; 3117093.86; 学校; 人群; 东南; 1700. 玉环城北学校; 324994.02; 3116781.06; 学校; 人群; 东南; 1280. 城北幼儿园; 324198.75; 3116064.67; 学校; 人群; 南; 1490. 城关第四初级中学; 324310.92; 3115713.88; 学校; 人群; 南; 1800. 在建的江岩新村小区; 324175.43; 3117363.56; 居住区; 人群; 声环境2类; 东南; 150. 太平塘河; /; /; 同善塘河; 地表水; 地表水Ⅳ类; 东南; 110. 5km5km 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(); 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. NOX; 1小时平均; 250; μg/m3. 24小时平均; 100; μg/m3. 年平均; 50; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为太平塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，地表水环质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅳ类; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，周边敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间. 3类; 65. 2类; 60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目印刷、粘合过程产生少量有机废气，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物综合排放限值。其相关标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放限值 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 本项目洗版废水经絮凝沉淀、过滤处理后循环使用，不外排。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-5。 - 表4-5 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; DOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 总磷; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.0; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.3; 0.5. 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值 3、噪声 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-6。 - 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-7 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率0.033%（计算过程见第七章）; 三级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且评价前后敏感目标噪声级增量在 3dB（A）以下; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工-14、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品-全部”，为Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; 本项目属于“其他行业”中的“全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。; 不评价. 环境风险; 本项目不涉及突发环境事件风险物质; 不评价. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs总量按照1:2比例进行区域平衡调剂，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 企业污染物产排情况见表4-8。 - 表4-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.005; /; /; 0.005. 2; 氨氮; 0.0003; /; /; 0.0003. 3; VOCs; 0.001; 1:2; 0.002; 0.001. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目主要从事纸箱、纸盒加工生产，生产工艺流程如下： 1、纸箱 图5-1 纸箱生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购纸板经分纸机处理后在双色印刷机上进行印刷（本项目采用水性油墨印刷，使用时按油墨：水为1:5的比例混合），再经过裁切、压痕、模切处理后钉箱，检验合格的产品在打包机上打包好即为产品。根据不同产品须对印刷机的橡皮版更换油墨，用清水对该部件进行清洗。 2、纸盒 图5-1 纸盒生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 原纸经外协胶印后在烫金机上压印出金色文字或图案，然后在裱纸机上用玉米胶进行裱纸，再经裁切、压痕、模切处理，采用封口胶进行糊盒，检验合格后在打包机上打包好即为产品。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：主要为印刷废气（非甲烷总烃）、粘合废气。 （2）废水：主要为洗版废水、生活污水。 （3）固废：主要为废边角料、废抹布、废橡皮版、废油墨沉渣、废活性炭、废包装桶和废包装材料、生活垃圾。 （4）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目废气主要是印刷废气和粘合废气。 （1）印刷废气 本项目使用环保型高档水性油墨进行印刷，根据《浙江省印刷行业挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行方法》（征求意见稿）中“②水性油墨中采用水性丙烯酸乳液或类似物料时，不可忽略水性丙烯酸乳液或类似物料中的游离VOCs，无法获取游离VOCs含量的，按水性丙烯酸乳液质量百分含量的1%计入VOCs。”本项目油墨水溶性树脂含量为40%，助剂含量为5%，本项目水性油墨用量为0.2t，非甲烷总烃的产生量约为0.001t/a，产生量较少，通过车间自然通风排放。 （2）粘合废气 根据企业提供的资料，纸盒生产中糊盒工序使用乳液型封口胶，其成分主要为橡胶、松香和树脂，粘合过程在低温下进行，项目粘合剂用量较小的情况下，有机废气产生量极少，对周围环境影响不大，故不做定量分析。 根据企业提供的资料，玉米胶主要是以玉米淀粉为主要原料，添加液碱、硼砂、水等辅料组成的玉米淀粉粘合剂，项目玉米胶全部用于原纸和纸板之间的粘合，使用过程中有机废气产生量极小，故不考虑玉米胶使用对周围环境产生的影响，本环评不做定量分析。 5.2.3.2废水 本项目废水主要为洗版废水和生活用水。 （1）洗版废水 本项目印刷过程在更换油墨时，需对橡皮版进行清洗，会产生一定的洗版废水。根据企业提供的相关资料，洗版频次约为5d一次，每次需用水0.025t，年工作时间为300d，则用水量为1.5t/a，废水量按用水量90%计，则废水产生量为1.35t/a。洗版废水经配套回收再利用装置处理后循环使用，不外排。类比同类行业，洗版废水水质可知，废水中CODcr浓度约3500mg/L，产生量为0.005t/a；BOD5浓度约800mg/L，产生量0.001t/a；SS浓度约80mg/L，产生量为0.0001t/a，石油类浓度约300mg/L，产生量为0.0004t/a。 （2）生活用水 本项目员工15名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约225t/a。污水量按用水量的80％计，则污水产生量约180t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.063t/a和0.006t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-4。 表5-4 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 180; /; 180; /; 180. CODCr; 350; 0.063; 350; 0.063; 30; 0.005. NH3-N; 35; 0.006; 35; 0.006; 1.5; 0.0003. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-5。 - 表5-5 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 钉箱机; 1; 65～75; 测量点距1m处; 间歇; 2楼，距地面约8m. 2; 双色印刷机; 1; 70～80; 间歇; 2楼，距地面约8m. 3; 分纸机; 1; 70～75; 间歇; 2楼，距地面约8m. 4; 裱纸机; 1; 65～70; 间歇; 距地面约1m. 5; 压痕机; 3; 70～80; 间歇; 距地面约1m. 6; 烫金机; 1; 70～75; 间歇; 距地面约1m. 7; 切纸机; 1; 70～80; 间歇; 距地面约1m. 8; 打包机; 1; 65～70; 间歇; 距地面约1m. 9; 废水处理系统; 1; 70～75; 间歇; 距地面约1.5m. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的副产物主要为废边角料、废抹布、废橡皮版、废油墨渣、废活性炭、废包装桶和废包装材料、生活垃圾等。 （1）废边角料 本项目分纸、裁切等过程产生废纸板等边角料，产生量约占原材料用量3%，产生量约15t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废抹布 印刷过程中油墨会黏在滚轴等地方，需不定期用抹布进行擦拭，同时印刷机清洗时需使用抹布，废抹布产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废抹布属于危险废物，废物类别“HW12染料、涂料废物”，废物代码“264-013-12”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （3）废橡皮版 项目印刷过程产生废橡皮版3m2/a，根据《印刷工业污染防治可行性技术指南》（HJ1089-2020），废橡皮版属于一般固废，要求企业清洗后再委托环卫部门清运。 （4）废油墨沉渣 本项目洗版废水经沉淀、过滤处理后循环使用。根据类比估算，自然沉淀产生的废油墨渣约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废油墨沉渣属于危险废物，废物类别“HW12染料、涂料废物”，废物代码“900-256-12”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）废活性炭 本项目废水处理工艺中以活性炭作为吸附介质，定期更换，根据类比调查，活性炭1年更换一次，每次约0.2t，饱和吸附量按1:10计，则项目废活性炭产生量为0.22t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废活性炭属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （6）废包装桶 本项目水性油墨、胶水均采用25kg的塑料桶包装，单个塑料桶以1.5kg计，废水墨包装桶约产生8个（0.012t/a），胶水桶约产生692个（1.038t/a），胶水桶由厂家回收再利用，废水墨桶委托有资质单位处置。 （7）废包装材料 根据企业提供的资料，本项目废包装材料总产生量约为0.3t/a。废包装材料收集后委托环卫部门清运。 （8）生活垃圾 本项目员工15人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约2.25t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-6。 - 表5-6 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 裁切、模切; 固态; 15. 2; 废抹布; 仪器擦拭、清洗; 固态; 0.2. 3; 废橡皮版; 印刷; 固态; 3m2/a. 4; 废油墨沉渣; 废水处理; 固体; 0.1. 5; 废活性炭; 废水处理; 固态; 0.22. 6; 废水墨桶; 水性油墨使用; 固体; 0.012. 7; 胶水桶; 胶水使用; 固态; 1.038. 8; 废包装材料; 原料拆包等; 固态; 0.3. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 2.25. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-7。 - 表5-7 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 裁切、模切; 纸; 固态; 是; 4.2a). 2; 废抹布; 仪器擦拭、清洗; 油墨; 固态; 是; 4.1c). 3; 废橡皮版; 印刷; 橡皮; 固态; 是; 4.1c). 4; 废油墨沉渣; 废水处理; 油墨; 固态; 是; 4.2c). 5; 废活性炭; 废水处理; 活性炭; 固态; 是; 4.1h). 6; 废水墨桶; 水性油墨使用; 塑料; 固态; 是; 4.1h). 7; 胶水桶; 胶水使用; 油墨; 固态; 否; 6.1a). 8; 废包装材料; 原料拆包等; 薄膜; 固态; 是; 4.1h). 9; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b). 注：胶水桶收集后由供货商回收直接用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理， 故胶水桶不作为固废管理。 ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废边角料; 裁切、模切; 否; —. 2; 废抹布; 仪器擦拭、清洗; 是; HW12 264-013-12. 3; 废橡皮版; 印刷; 否; —. 4; 废油墨沉渣; 废水处理; 是; HW12 900-256-12. 5; 废活性炭; 废水处理; 是; HW49 900-041-49. 6; 废水墨桶; 水性油墨使用; 是; HW49 900-041-49. 7; 胶水桶; 胶水使用; 否; —. 8; 废包装材料; 原料拆包等; 否; —. 9; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-9。 - 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 裁切、模切; 固态; 一般固废; 15; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 废抹布; 仪器擦拭、清洗; 固态; 危险废物; 0.2; 委托有资质单位处置. 3; 废橡皮版; 印刷; 固态; 一般固废; 3m2/a; 委托环卫清运. 4; 废油墨沉渣; 废水处理; 固体; 危险废物; 0.1; 委托有资质单位处置. 5; 废活性炭; 废水处理; 固态; 危险废物; 0.22; 委托有资质单位处置. 6; 废水墨桶; 水性油墨使用; 固态; 危险废物; 0.012; 委托有资质单位处置. 7; 胶水桶; 胶水使用; 固态; —; 1.038; 厂家回收利用. 8; 废包装材料; 原料拆包等; 固态; 一般固废; 0.3; 委托环卫清运. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 2.25; 委托环卫清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-10。 - 表5-10 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量(t/a); 180; -; 180; 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr(t/a); 0.063; 0.058; 0.005. NH3-N(t/a); 0.006; 0.0057; 0.0003. 洗版废水; 经沉淀、活性炭吸附过滤处理后循环使用，不外排. 废气; 印刷废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量. 粘合废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量. 固体 废物; 裁切、模切; 废边角料(t/a); 15; 15; 0; 出售给相关企业综合利用. 生产; 废橡皮版(m2/a); 3; 3; 0; 委托环卫部门清运. 原料拆包; 废包装材料(t/a); 0.3; 0.3; 0; 委托环卫部门清运. 水性油墨使用; 废水墨桶; 0.012; 0.012; 0; 委托有资质单位处置. 胶水使用; 胶水桶(t/a); 1.038; 1.038; 0; 厂家回收. 仪器擦拭、清洗; 废抹布(t/a); 0.2; 0.2; 0; 委托有资质单位处置. 废水处理; 废油墨沉渣(t/a); 0.1; 0.1; 0; 委托有资质单位处置. 废水处理; 废活性炭(t/a); 0.22; 0.22; 0; 委托有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾(t/a); 2.25; 2.25; 0; 委托环卫部门清运.

本项目污染源源强核算表。

- 表5-11 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 印刷 | 双色印刷机 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | / | / | 0.0004 | / | / | 物料平衡 | / | / | 0.0004 | 2400 |

- 表5-12  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 废水污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 综合处理效率 % | 核算方法 | 废水量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （kg/h） |  |
| 生活污水 | CODCr | 0.075 | 350 | 0.026 | 化粪池 | 0 | 排污系数法 | 0.075 | 350 | 0.026 | 2400 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.003 |  | 0 |  |  | 35 | 0.003 |  |

- 表5-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 生产 | 钉箱机 | 钉箱 | 频发 | 类比法 | 65～75 | 车间墙体 | 25dB | 类比法 | 40~50 | 2400 |
| 生产 | 双色印刷机 | 印刷 | 频发 | 类比法 | 70～80 |  |  | 类比法 | 45~55 | 2400 |
| 生产 | 分纸机 | 分纸 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |
| 生产 | 裱纸机 | 裱纸 | 频发 | 类比法 | 65～70 |  |  | 类比法 | 40~45 | 2400 |
| 生产 | 压痕机 | 压痕 | 频发 | 类比法 | 70～80 |  |  | 类比法 | 45~55 | 2400 |
| 生产 | 烫金机 | 烫金 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |
| 生产 | 切纸机 | 切纸 | 频发 | 类比法 | 70～80 |  |  | 类比法 | 45~55 | 2400 |
| 生产 | 打包机 | 打包 | 频发 | 类比法 | 65～70 |  |  | 类比法 | 40~45 | 2400 |
| 废水处理 | 废水处理系统 | 沉淀、过滤 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |

- 表5-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 生产 | 裁切、模切 | 废边角料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 15 | 外售综合利用 | 15 | 收集后外售 |
| 生产 | 仪器擦拭、清洗 | 废抹布 | 危险废物 | 类比法 | 0.2 | 委托有资质单位处置 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
| 生产 | 印刷 | 废橡皮版 | 第I类一般工业固体废物 | 物料平衡法 | 3m2/a | 环卫部门处理 | 3m2/a | 环卫部门处理 |
| 废水处理 | 废水处理设施 | 废油墨沉渣 | 危险废物 | 类比法 | 0.1 | 委托有资质单位处置 | 0.1 | 委托有资质单位处置 |
| 废水处理 | 废水处理设施 | 废活性炭 | 危险废物 | 类比法 | 0.22 | 委托有资质单位处置 | 0.22 | 委托有资质单位处置 |
| 生产 | 水性油墨使用 | 废水墨桶 | 危险废物 | 类别法 | 0.012 | 委托有资质单位处置 | 0.012 | 委托有资质单位处置 |
| 生产 | 胶水使用 | 胶水桶 | — | 类别法 | 1.038 | 厂家回收利用 | 1.038 | 厂家回收利用 |
| 生产 | 材料包装、使用 | 废包装材料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 0.3 | 环卫部门处理 | 0.3 | 环卫部门处理 |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 2.25 | 填埋 | 2.25 | 环卫部门处理 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  | 粘合废气 | 非甲烷总烃 | 少量 |  | 少量 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量180t/a |  |  | 废水量180t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.063t/a | CODCr | 30mg/L | 0.005t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.006t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.0003t/a |
|  | 洗版废水 | 经沉淀、活性炭过滤处理后循环使用，不外排 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 裁切、模切 | 废边角料 | 15t/a |  | 0 |  |  |
|  | 原料拆包 | 废包装材料 | 0.3t/a |  | 0 |  |  |
|  | 生产 | 废橡皮版 | 3m2/a |  | 0 |  |  |
|  | 水性油墨使用 | 废水墨桶 | 0.012t/a |  | 0 |  |  |
|  | 胶水使用 | 胶水桶 | 1.038t/a |  | 0 |  |  |
|  | 仪器擦拭、清洗 | 废抹布 | 0.2t/a |  | 0 |  |  |
|  | 废水处理 | 废油墨沉渣 | 0.1t/a |  | 0 |  |  |
|  | 废水处理 | 废活性炭 | 0.22t/a |  | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在65～80dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目主要采用水性油墨进行印刷，且用量较少，印刷废气产生量约0.001t/a，废气产生量很少，对周围环境影响很小，要求企业加强车间通风。纸盒生产中使用的胶水主要为环保型的玉米胶、封口胶，使用过程中有机废气产生量极小，本环评不做定量分析。 7.2.1.1污染源调查 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为三级，由于本项目为新建项目，根据导则要求只调查本项目污染源。 表7-1 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h. 印刷车间; 323973.71; 3117561.37; /; 25; 24; 0; 7; 2400; 正常; 0.0004. 7.2.1.2评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）估算模型参数 表7-3 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; R是 £否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：估算模式下，面源污染源排放无海岸线熏烟选项，因此本项目不考虑海岸线熏烟。 （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-4 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 印刷车间; 非甲烷总烃; 0.0004; 2.0; 18; 1.134; 0.033; 0; 三级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为0.033%，污染因子为非甲烷总烃，污染源为印刷车间非甲烷总烃排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式作预测。 （4）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-5。 表7-5 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级¨; 三级þ. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 km¨. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 监测点位数（项目所在地附近）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 颗粒物（/）t/a; VOCs（0.001）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项. 注：*项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式作预测 7.2.1.3大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 根据工程分析，本项目洗版废水经絮凝沉淀、过滤处理后循环使用，不外排。 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量180m3/a，产生CODCr0.063t/a、NH3-N0.006t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水180m3/a，CODCr0.005t/a、NH3-N0.0003t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.6m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-6，废水间接排放口基本情况见表7-7。 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 323974.61; 3117572.67; 0.018; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.017; 0.005. NH3-N; 1.5; 0.001; 0.0003. 全厂排放口合计; CODCr; 0.005. NH3-N; 0.0003. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.005）; （30）. （氨氮）; （0.0003）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （DW001）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在65~80dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-2室内声源等效为室外声源图例 如图7-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。 由于企业楼上及西侧紧邻其他企业厂房，故噪声影响按照改扩建项目进行预测。企业厂界噪声预测结果见下表。 表7-11 厂界噪声预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 江岩新村小区. 贡献值; 42.0; 41.3; 51.8; 49.7; 16.5. 现状值; 53.2; 52.8; /; 50.4; 42.1. 预测值; 53.5; 53.1; 51.8; 53.1; 42.1. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点江岩新村小区声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为边角料、废抹布、废橡皮版、废包装材料、废油墨沉渣、废活性炭、生物污泥、废水墨桶、胶水桶和生活垃圾等。 本项目固废产生量与处理处置方式见表7-12。 表7-12 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 裁切、模切; 固态; 纸; 一般固废; 15; 外售综合利用; 是. 2; 废橡皮版; 印刷; 固态; 橡皮; 一般固废; 3m2/a; 委托清运; 是. 3; 废抹布; 仪器擦拭、清洗; 固态; 油墨; 危险固废264-013-12; 0.2; 委托有资质单位处置; 是. 4; 废油墨沉渣; 废水处理; 固体; 油墨; 危险固废900-256-12; 0.1; 是. 5; 废活性炭; 废水处理; 固态; 活性炭; 危险固废900-041-49; 0.22; 是. 6; 废水墨桶; 水性油墨使用; 固态; 油墨; 危险固废900-041-49; 0.012; 是. 7; 胶水桶; 胶水使用; 固态; 塑料; —; 1.038; 厂家回收; 是. 8; 废包装材料; 原料拆包等; 固态; 薄膜; 一般固废; 0.3; 由环卫部门统一清运; 是. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 2.25; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于2楼东南部，危险暂存间尺寸2m×2m。项目危险废物为废抹布、废油墨沉渣、废活性炭、废水墨桶，危废产生量较少，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 表7-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废抹布; HW12; 264-013-12; 厂区 2楼; 4m2; 袋装; 3.2t; 一年. 2; 废油墨沉渣; HW12; 900-256-12; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装. 4; 废水墨桶; HW49; 900-041-49; 堆放. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废油墨沉渣、废活性炭收集后桶装室内堆放，废抹布收集后用塑料袋装好存放于危废暂存间，废水墨桶堆放在危废暂存间。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW12、HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目进行纸盒、纸箱的生产，含有印刷工序，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业/30印刷厂；磁材料制品/全部”，需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工-114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”，为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964--2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”中的“全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不开展土壤评价。 7.3环境风险评价 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及突发环境事件风险物质，因此本项目不展开环境风险评价分析。 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-14 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-15 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 半年/次. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施投资8万元，占总投资400万元的2%。环保总投资见表7-16。 表7-16 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 冲版废水回用装置；生活污水依托园区化粪池处理; 5. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）、危废处置; 2. 合计; 8.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 洗版废水 | 经絮凝沉淀、过滤处理后循环使用，不外排 |  |  |
| 大气 污染物 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 对周围环境影响较小 |
|  | 粘合废气 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 固体 废物 | 裁切、模切 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 生产 | 废橡皮版 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 原料拆包 | 废包装材料 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 水性油墨使用 | 废水墨桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 胶水使用 | 胶水桶 | 厂家回收 | 资源化 |
|  | 仪器擦拭、清洗 | 废抹布 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 废水处理 | 废油墨沉渣 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 废水处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环海纳包装有限公司位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101、201室，主要从事包装纸箱、纸盒制造。企业拟投资400万元，利用自有厂房，使用面积1295.24m2，购置钉箱机、双色印刷机、压痕机等设备，实施年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产100万只纸箱、400万只纸盒的生产能力。企业于2020年5月向玉环市经济和信息化局提出“年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-22-03-124298。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为太平塘河，为Ⅳ类水环境功能区。根据2018青马断面的监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，太平塘河水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：企业西侧厂界紧邻其他厂房，故仅监测了东、南、北侧厂界，根据监测结果，企业东、南、北厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求，敏感点江岩新村小区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量180m3/a，产生CODCr0.063t/a、NH3-N0.006t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水180m3/a，CODCr0.005t/a、NH3-N0.0003t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目大气污染物主要为印刷废气和粘合废气，印刷废气产生量很小，约0.001t/a，最大地面浓度占标率Pmax为0.033%，粘合废气排放量极少，环评不做定量分析。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式作预测。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后企业厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点江岩新村小区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的废边角料、废抹布、废橡皮版、废油墨沉渣、废活性炭、废水墨桶、胶水桶、废包装材料及员工生活垃圾。废边角料收集后出售给相关企业综合利用；胶水桶由厂家回收综合利用；废抹布、废水墨桶、废油墨沉渣、废活性炭收集后委托有资质的单位处置；废橡皮版、废包装材料、生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.4“三线一单”控制要求符合性 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101、201室，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，对照《玉环县环境功能区划》（2016.7）等相关文件，本项目属于玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-V-0-1），故该项目的实施未涉及生态保护红线 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101室、201室，属于玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-V-0-1）。本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，为二类工业。生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排，洗版废水循环使用，不排放；印刷废气、粘合废气产生量极少，不会对环境产生显著影响，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合环境功能区规划的要求 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101、201室，属于玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-V-0-1）。本项目属于“C23印刷和记录媒介复制业”中“C2319包装装潢及其他印刷”，为二类工业。生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后排放；洗版废水循环使用，不排放。印刷废气、粘合废气产生量极少，不会对环境产生显著影响，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、废气、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 本项目生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)。本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。企业生产过程废气主要为非甲烷总烃，产生量约为0.001t/a，VOCs总量按照1:2比例进行区域平衡调剂，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市玉城街道城北融创产业城2幢101室、201室，根据不动产权登记证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，针对包装印刷行业挥发性有机废气处理与整治规范要求如下： 根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，C231印刷业的挥发性有机物防治应参照执行。本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，需参照该方案执行。 1、鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂；在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。 2、企业应对印刷机设备密闭化，采取废气收集措施，提高废气的收集效率。 3、根据废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理： （1）对高浓度、溶剂种类单一的有机废气，如出版物凹版印刷、软包装复合工艺排放的甲苯、乙酸乙酯溶剂废气，宜采取活性炭吸附法进行回收利用，烘干车间原则上应安装活性碳等吸附设备回收有机溶剂。 （2）对高浓度但难以回收利用的有机废气，宜采取热力燃烧和催化燃烧法。 （3）对于低浓度、大风量的印刷废气，适宜采用吸附浓缩－蓄热燃烧或吸附浓缩－催化燃烧法，并可视成分、规模和环境敏感性等情况，选用吸附法、吸收法或生物法。 （4）废气总净化效率应达到90%以上。 本项目印刷工序均采用水性油墨，水性油墨用量为0.2t/a，根据分析，印刷过程废气产生量约0.001t/a，排放量很少，要求企业加强车间通风。因此，印刷有机废气治理技术符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求。 9.7与《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目内容; 是否 符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目洗版采用清水清洗，不使用清洁剂; 符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 虽不为单一组份溶剂的油墨，但使用的是环保型水性油墨; 符合. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 使用环境友好型原辅料; 符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%); 无润版液; 符合. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 本项目单种挥发性物料日用量小于630L，无需采用储罐集中存放; 符合. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目水性油墨原辅料为桶装，采用密闭存储和密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目采用单一种类水性油墨，无需添加稀释剂调配; 符合. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目水性油墨日用量远小于630L，无需配套中央供墨系统; 符合. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 不涉及; /. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 不涉及; /. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 不涉及; /. 12; 企业实施绿色印刷★; 不涉及; /. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目采用水性油墨印刷，油墨年用量0.2t，废气产生量约0.001t，排放量较少，无需进行收集处理，要求企业加强车间通风; /. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 不涉及; /. 15; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 不涉及; /. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 不涉及; /. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 不涉及; /. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 不涉及; /. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 不涉及; /. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 按照要求执行; /. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 按照要求执行; /. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 按照要求执行; /. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 按照要求执行; /. 说明：1、加★的条目为可选整治条目，由当地环保主管部分根据当地情况明确整治要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 9.8环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.9环评总结论 综上所述，玉环海纳包装有限公司年产100万只纸箱、400万只纸盒生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。