- 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ： 年产10吨汽车零部件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环市坎门精裕汽车零部件厂

- 编制日期：二〇二零年六月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	8

3、环境质量状况	18

4、评价适用标准	22

5、建设项目工程分析	27

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

7、环境影响分析	38

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

9、结论与建议	55

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：项目所在地环境功能区划图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案申请表

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：房产证、土地证

- 附件4：房屋租赁协议

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10吨汽车零部件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环市坎门精裕汽车零部件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗勇钦 |  |  | 联系人 |  |  | 罗肖雄 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15888612387 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 浙江省玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-130329 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 400 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020. 07 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目由来 玉环市坎门精裕汽车零部件厂主要经营范围为汽车零部件加工。企业拟投资100万元，主要购置数控车床、台钻、仪表机床等设备，租赁坎门利旺机械厂的闲置厂房组织实施年产10吨汽车零部件生产线技改项目，位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区。项目投产后，预计可形成年产10吨汽车零部件的生产规模。玉环市坎门精裕汽车零部件厂于2020年5月向玉环市经济和信息化局提出“年产10吨汽车零部件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-130329。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等法律法规的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），本项目属于“二十五、汽车制造业”中“71汽车制造-其他”，需编制环境影响报告表。 受玉环市坎门精裕汽车零部件厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 玉环市坎门精裕汽车零部件厂主要经营范围为汽车零部件加工。企业拟投资100万元，主要购置数控车床、台钻、仪表机床等设备，租赁坎门利旺机械厂的闲置厂房组织实施年产10吨汽车零部件生产线技改项目，厂房位于玉环市坎门街道科技工业园区，四周均为其他机加工企业。建设项目工程组成表见表1-1，主要产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 年产10吨汽车零部件生产线. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理。. 噪声处理; 隔音、设备减震等. 固废处置; 边角料、废包装材料收集后外售综合利用；废切削液、废乳化液、废液压油、废包装桶委托资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司达标外排。. 供电; 由当地供电所统一提供. 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能. 1; 汽车零部件（球头）; t/a; 10. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： 表1-3 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 数控车床; 台; 5; 金工车间. 2; 滚丝机; 台; 1; 金工车间. 3; 立钻; 台; 1; 金工车间. 4; 台钻; 台; 8; 金工车间. 5; 仪表机床; 台; 4; 金工车间. 6; 空压机; 台; 2; 安装车间. 7; 液压机; 台; 3; 金工2台，安装1台. 8; 旋铆机; 台; 1; 安装车间. 9; 焊接机; 台; 1; 金工车间. 10; 镜面机; 台; 1; 金工车间. 11; 烘箱; 台; 4; 改变工件颜色. 12; 砂轮机; 台; 2; 磨刀具. 13; 磨床; 台; 1; 磨刀具. 14; 打包机; 台; 1; 安装车间. 1.2.3主要原辅材料 表1-4 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢毛坯; t/a; 12; 外购. 2; 切削液; kg/a; 50; 18kg/桶，外购 使用时与水按1:20配比. 3; 乳化液; kg/a; 200. 4; 液压油; kg/a; 54; 18kg/桶，外购. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员6人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，故不存在与项目有关的原有污染源及相应环境问题。租赁位于玉环市坎门街道科技园区坎门利旺机械厂的闲置厂房实施生产，该厂房原本主要从事汽车零配件制造加工，目前闲置出租，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区。根据现场勘查，项目东南西北四周均为其他机加工企业。距离本项目最近的敏感点为东南侧约578m的安恬小区和590m的玉环市坎门海都小学。建设项目地理位置图详见附图1，周围环境概况及周边环境概况照片详见附图2、附图6。 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压(hpa) 1004.4 平均气温(℃) 17.1 相对湿度(%) 80 降水量(mm) 1360.2 蒸发量(mm) 1349.8 日照时数(h) 1850.5 日照率(%) 42 降水日数(d) 151.5 雷暴日数(d) 33.9 大风日数(d) 35.8 各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。 近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.2项目所在区域环境功能区划 根据《玉环县环境功能区划文本》（报批稿），本项目位于“玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-V-0-1）”，具体见附图5。 （1）基本概况 面积：10.73 平方公里。 位置：位于玉城街道和坎门街道的汽摩工业小区、机电工业小区、玉城街道北面的规划仓储区块、芦浦镇漩港工业园区块以及规划中的坎门现代渔港经济区海洋渔业产业园区块，是玉城街道和坎门街道主要的工业集聚区，主要包括城东、犁头咀黄坭坎、白岩和沙岙等行政村。汽摩园区区域北面为山脚，西面为榴岛大道，东面以新规划的漩门三期为界，与玉环海洋经济转型示范升级区毗邻。区域交通便捷， 主要道路 S226 和榴岛大道， 是玉环县主要的南部平原； 机电工业小区区域西面和南面是山脚，东面与玉环海洋经济转型示范升级区毗邻，主要道路为 S226；北面仓储区块和海洋渔业产业园区块为规划区块。 自然环境：该区位由冲积平原和低缓丘陵组成，土壤以红壤和水稻土为主，属于典型的海洋性气候，四季湿润亚热带季风气候特征明显。 （2）主导功能及目标 主导功能：保障玉城街道、坎门街道原有工业企业的正常生产、和乡镇建设，并逐步提升已遭破坏地区的环境质量。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到相关评价标准；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积不低于12m2/人。 （3）管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外， 禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 建成区推行“退二进三”，逐步搬迁建成区内二、三类企业特别是含电镀及表面处理工序企业；新建企业原则上引入机电工业小区和汽摩工业小区。入区项目要符合清洁生产原则，严禁技术落后、高水耗、高能耗、污染严重的项目入区。 进一步加大力度治理现有企业污染源，严格控制新污染源的产生，以五金机械企业为重点加强企业的监管整治力度。逐步淘汰落后工艺和设备；彻底清除重污染小型企业。 （4）负面清单 禁止新建、改建、扩建产业包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染、高环境风险行业三类工业项目。 符合性分析：本项目位于“玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-Ⅴ-0-1）”。本项目主要为汽车零部件制造，属二类工业项目，且不在相应环境功能区管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合环境功能区划要求。 2.3 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及1#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。

图2-1 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-1。 表2-1 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2019年10月至12月污染源自动监测数据见表2-2。 表2-2 玉环市污水处理有限公司2019年10月至12月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2019年10月均值; 17.9989; 7.024; 0.084; 0.085; 7.709; 55267.4. 2; 2019年11月均值; 18.5082; 6.915; 0.052; 0.055; 9.662; 50497.1. 3; 2019年12月均值; 17.4504; 6.871; 0.0427; 0.044; 9.009; 54874. 4; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2019年10月至12月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量53546m3，余量为6454m3/d。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2018年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均; 5; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 0 88; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年，全市地表水总体水质属轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。五大水系和湖库110个监测断面，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面占70.9%；劣Ⅲ类水的断面占29.1%，无劣Ⅴ类断面；满足水环境功能要求的断面88个，占总断面数的80%。与上年相比，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面数比例上升0.9个百分点；满足水环境功能要求的断面比例上升10个百分点。 本项目所在地附近内河水体为城坎河-天开河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。地表水环境质量现状参考玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2018 年2 月11 日水质监测数据，具体数值详见表3-2。 表3-2 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.92; 3.0; 2.9; 1.28; 0.01; 0.39. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; II; Ⅰ; Ⅳ; Ⅰ; V. 根据以上监测结果可知，礁头闸断面除总磷外，其余水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准，总体评价该水体水质为V 类，造成水质超标的主要原因是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。后期通过污水零直排创建为契机予以解决。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位图详见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). N1; 厂界东; 59.3; 65; 达标. N2; 厂界南; 58.2; 65; 达标. N3; 厂界西; 57.5; 65; 达标. 注：项目北侧紧邻其他机加工企业，故不对其进行监测。. 经监测，本项目所在地昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 3.1.4生态环境 项目用地性质为工业用地，根据现场踏勘，本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，区域无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产过程中污染物排放量不大，对当地生态环境影响很小。 3.2主要环境保护目标 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 安恬小区; 330833; 3110045; 居民; /; 环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准; 东南; 约590. 坎门海都小学; 330718; 3109931; 师生; /; 东南; 约580. 海都花园; 331193; 3109783; 居民; /; 东南; 约920. 紫桂苑; 330635; 3109640; 居民; /; 东南; 约716. 玉环市红十字医院; 330692; 3109338; 医患; /; 东南; 约1185. 坎门西台小学; 330958; 3109027; 师生; /; 东南; 约1577. 浙江电大玉环学院; 328516; 3111982; 师生; /; 西北; 约2309. 玉环中学; 328361; 3112238; 师生; /; 西北; 约2417. 新世纪花园; 331033; 3109458; 居民; /; 东南; 约1130. 玉环坎门一中; 330864; 3109209; 师生; /; 东南; 约1270. 小水埠村; 328938; 3110840; 居民; /; 西北; 约1050. 后塘垟村; 328178; 3111275; 居民; /; 西北; 约2200. 金光大厦; 328404; 3112615; 居民; /; 西北; 约2900. 后蛟小学; 328529; 3112587; 师生; /; 西北; 约2700. 环东村; 328139; 3112589; 居民; /; 西北; 约3000. 红旗社区卫生服务站; 331087; 3109090; 医患; /; 东南; 约1560. 浦东村; 330792; 3108876; 居民; /; 东南; 约1570. 前台村; 331166; 3108623; 居民; /; 东南; 约2000. 玉岙村; 331878; 3108487; 居民; /; 东; 约2500. 联升村; 330637; 3108405; 居民; /; 南; 约2000. 东安村; 329473; 3107985; 居民; /; 西南; 约2530. 花岩礁村; 328866; 3108027; 居民; /; 西南; 约2780. 新花村; 328875; 3108430; 居民; /; 西南; 约2230. 水龙村; 329380; 3109362; 居民; /; 西南; 约1350. 双龙村; 328959; 3109525; 居民; /; 西南; 约1460. 城坎河; /; /; 水体; 河流; Ⅳ类; 西南; 约325. 1公里 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOX; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目所在地附近水体为城坎河-天开河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，除pH外 项目; pH; DO; BOD5; COD; NH3-N; 石油类; 高锰酸盐指数; 总磷. Ⅳ类标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤30; ≤1.5; ≤0.5; ≤10; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目生产过程中不产生废气。 2、废水 本项目无生产废水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-4。 - 表4-4 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-5。 - 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-6 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目生产过程中不产生废气; 不评价. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区且项目实施前后噪声增加量小于3分贝，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目主要为汽车零部件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为汽车零配件生产，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积400m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.006＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。 企业污染物产排情况见表4-7。 - 表4-7 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.003; /; /; 0.003. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 钢毛坯 机加工 焊接 （电阻焊） 成型 改色 （电烘箱） 装配 成品 噪声、边角料、废切削液、废乳化液、废液压油 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 将外购的钢毛坯先进行数控、仪表、钻床等一系列机加工处理。机加工处理后的半成品工件进入焊接工序（电阻焊），施焊时电极对工件施压并通电，电流通过工件紧贴的接触部位时，电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无需焊材、焊剂。焊接成型后的部分工件（约10%）通过电烘箱加热做改色处理，最后经装配线组装得到产品。 本项目机加工工序需要用到切削液、乳化液，使用时与水进行1：20 稀释后使用；液压机在加工时需使用液压油，液压机单次填装量分别为18kg，每5 年更换一次。 5.2.2主要污染因子 根据本项目情况、工艺流程及产污环节分析，本项目主要污染物情况见下表： 表5-1 项目污染源与污染因子一览表 序号; 类别; 污染物; 产生工序. 1; 废气; /; /. 2; 废水; 生活污水; 职工活动. 3; 固废; 废边角料; 机加工. 4; 废乳化液; 机加工. 5; 废切削液; 机加工. 6; 废液压油; 机加工. 7; 废包装桶; 包装桶. 8; 废包装材料; 包装袋、纸箱等. 9; 生活垃圾; 职工活动. 10; 噪声; 设备运行噪声; 设备运行. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 项目焊接工序施焊时电极对工件施压并通电，电流通过工件紧贴的接触部位时，电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无需焊材、焊剂。企业工件焊接部位表面处理较洁净，基本没有焊接烟尘产生。故本项目生产过程中不产生废气。 5.2.3.2废水 本项目主要用水为员工生活用水。 本项目拥有约6名职工，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约90t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约76.5t/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.032t/a和0.003t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。具体情况详见表5-2。 表5-2 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 废水量; /; 76.5; / 76.5; / 76.5. CODCr; 350; 0.032; 350; 0.032; 30; 0.003. NH3-N; 35; 0.003; 35; 0.003; 1.5（2.5）; 0.0001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-3。 表5-3 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声. 1高度; 数控车床; 5; 75~80; 测量点距1m处; 间歇; 距地面约0.5m. 2; 滚丝机; 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 3; 立钻; 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 4; 台钻; 8; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 5; 仪表机床; 4; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 6; 空压机; 2; 80~85; 间歇; 距地面约0.5m. 7; 液压机; 3; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 8; 旋; 机 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 9; 焊接机; 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 10; 镜面机; 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 11; 烘箱; 4; 65~70; 间歇; 距地面约0.5m. 12; 砂轮机; 2; 80~85; 间歇; 距地面约0.5m. 13; 磨床; 1; 75~80; 间歇; 距地面约0.5m. 14; 打包机; 1; 65~70; 间歇; 距地面约0.5m. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的固废主要为废边角料、废乳化液、废切削液、废液压油、废包装桶、废包装材料和生活垃圾。 （1）废边角料 本项目钢毛坯使用量约12t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，产生量约占原材料使用量的0.17%，则边角料产生量约为2t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废乳化液 本项目机加工需用到乳化液、切削液，乳化液循环使用，只在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中沉淀物过多而被清理。项目乳化液用量约为200kg/a，使用时与水进行1：20 稀释后使用，即形成4.2t/a 乳化液，根据类比调查，废乳化液产生量约占使用量的5%，则废乳化液产生量约为0.21t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废乳化液属于危险废物，废物类别“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （3）废切削液 本项目产品在数控加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中切削液变质而被清理。项目切削液的使用量约为0.05t/a，使用时用水按1:20稀释。根据类比调查，废切削液的产生量约占使用量的5％，其余蒸发或随工件带走，则废切削液的产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），废切削液属于危险废物，废物类别“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （4）废液压油 项目液压机需要使用液压油，液压机单次填装量为18kg，每台液压机补充量约为10kg，平均约每5 年更换一次，废液压油产生量约为填装量的50%，则废液压油产生量约为27kg/次，即5.4kg/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-218-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）废包装桶 项目废包装桶主要来自于乳化液、液压油、切削液使用后的空桶。乳化液、液压油、切削液均为18kg/桶，空桶产生量为16个/年，空桶按1kg/个计。则废包装桶产生量约为0.016t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （6）废包装材料 项目生产过程中废包装材料主要来源于原料拆包和产品包装过程中，产生量约为0.1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （7）职工生活垃圾 本项目员工6人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.9t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-4。 - 表5-4 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 2. 2; 废乳化液; 机加工; 液态; 0.21. 3; 废切削液; 机加工; 液态; 0.05. 4; 废液压油; 机加工; 液态; 0.005. 5; 废包装桶; 包装桶; 固态; 0.016. 6; 废包装材料; 包装袋、纸箱等; 固态; 0.1. 7; 生活垃圾; 职工活动; 固态; 0.9. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。 - 表5-5 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a. 废乳化液; 机加工; 乳化液; 液态; 是; 4.1h. 3; 废切削液; 机加工; 切削液; 液态; 是; 4.1h. 4; 废液压油; 机加工; 液压油; 液态; 是; 4.1h. 5; 废包装桶; 包装桶; 原辅料包装桶; 固态; 是; 4.1c. 6; 废包装材料; 包装袋、纸箱等; 薄膜、纸箱; 固态; 是; 4.1d. 7; 生活垃圾; 职工活动; 塑料、纸张等; 固态; 是; 4.4b. ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 污染物名; 产生工序; 是否属危险废物; 废物类别. 1; 废边角料; 机加工; 否; —. 2; 废乳化液; 机加工; 是; HW09 900-006-09. 3; 废切削液; 机加工; 是; HW09 900-006-09. 4; 废液压油; 机加工; 是; HW08 900-218-08. 5; 废包装桶; 包装桶; 是; HW49 900-041-49. 6; 废包装材料; 包装袋、纸箱等; 否; —. 7; 生活垃圾; 职工活动; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。 - 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固; 废 名称 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 2; 外售综合利用. 2; 废乳化液; 机加工; 液态; 危险废物; 0.21; 委托有资质单位处置. 3; 废切削液; 机加工; 液态; 危险废物; 0.05; 委托有资质单位处置. 4; 废液压油; 机加工; 液态; 危险废物; 0.005; 委托有资质单位处置. 5; 废包装桶; 包装桶; 固态; 危险废物; 0.016; 委托有资质单位处置. 6; 废包装材料; 包装袋、纸箱等; 固态; 一般固废; 0.1; 外售综合利用. 7; 生活垃圾; 职工活动; 固态; 一般固废; 0.9; 委托环卫部门清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-8。 - 表5-8 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 76.5; -; 76.5; 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr（t/a）; 0.032; 0.029; 0.003. NH3-N（t/a）; 0.003; 0.0029; 0.0001. 固 体 废 物; 一般固废; 废边角料（t/a）; 2; 2; 0; 外售综合利用. 废包装材料（t/a）; 0.1; 0.1; 0; 外售综合利用. 生活垃圾（t/a）; 0.9; 0.9; 0; 环卫部门清运. 危险固废; 废乳化液（t/a）; 0.21; 0.21; 0; 委托有资质单位处置. 废切削液（t/a）; 0.05; 0.05; 0; 委托有资质单位处置. 废液压油（t/a）; 0.005; 0.005; 0; 委托有资质单位处置. 废包装桶（t/a）; 0.016; 0.016; 0; 委托有资质单位处置.

本项目污染源源强核算表。 - 表5-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.032; 350; 0.013; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.032; 30; 0.001; 2400. 氨氮; 35; 0.001; 0; 1.5（2.5）; 4.2*10-5. - 表5-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果/(dB); 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 数控车床; 数控车床; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 20~30; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 滚丝机; 滚丝机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 立钻; 立钻; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 台钻; 台钻; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 仪表机床; 仪表机床; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~85; 隔声、减震、消声; 30~45; 类比法; 55~60; 2400. 生产; 液压机; 液压机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 20~30; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 旋铆机; 旋铆机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 焊接机; 焊接机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 镜面机; 镜面机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 烘箱; 烘箱; 频发; 类比法; 65~70; 隔声、减震; 类比法; 40~45; 2400. 生产; 砂轮机; 砂轮机; 偶发; 类比法; 80~85; 隔声、减震; 类比法; 55~60; 2400. 生产; 磨床; 磨床; 偶发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 打包机; 打包机; 偶发; 类比法; 65~70; 隔声、减震; 类比法; 40~45; 2400. - 表5-11 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 生产; 废边角料; 一般固废; 类比法; 2; 外售综合利用; 2; 外售综合利用. 生产; 废乳化液; 危险废物; 类比法; 0.21; 委托有资质单位处置; 0.21; 委托有资质单位处置. 生产; 废切削液; 危险废物; 类比法; 0.05; 委托有资质单位处置; 0.05; 委托有资质单位处置. 生产; 废液压油; 危险废物; 物料平衡法; 0.005; 委托有资质单位处置; 0.005; 委托有资质单位处置. 生产; 废包装桶; 危险废物; 物料平衡法; 0.016; 委托有资质单位处置; 0.016; 委托有资质单位处置. 生产; 废包装材料; 一般固废; 物料平衡法; 0.1; 外售综合利用; 0.1; 外售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 0.9; 填埋; 0.9; 委托环卫部门清运.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生量(单位); 处理后排放浓度 及排放量(单位). 大气 污染物; 本项目无废气产生. 水污 染物; 生活污水; 废水量76.5t/a; 废水量76.5t/a. 参数; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 参数; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 350; 0.032; CODCr; 30; 0.003. NH3-N; 35; 0.003; NH3-N; 1.5; 0.0001. 固体 废物; 一般 固废; 废边角料; 2t/a; 0. 废包装材料; 0.1 t/a; 0. 生活垃圾; 0.9 t/a; 0. 危险废物; 废乳化液; 0.21 t/a; 0. 废切削液; 0.05 t/a; 0. 废液压油; 0.005 t/a; 0. 废包装桶; 0.016 t/a; 0. 噪声; 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在65～85dB(A)之间。. 其他; —. 主要生态影响; 本项目不进行土建，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，周围生态环境基本可维持现状，不会对拟建地周围生态环境产生明显影响，故本项目投入运营，对周围生态环境不会产生较大影响。.

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1地表水环境影响分析 本项目排放废水主要为职工生活污水。 1、废水产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目外排废水为生活污水，生活污水废水量76.5t/a，产生CODCr0.032t/a和、NH3-N0.003t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水76.5t/a，CODCr0.003t/a、NH3-N0.0001t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.255t/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.161779°; 28.063084°; 0.008; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市污水处理有限公司 进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.01; 0.003. NH3-N; 1.5; 0.0003; 0.0001. 全厂排放口合计; CODCr; 0.003. NH3-N; 0.0001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；ⅢR；Ⅳ£；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标□；不达标 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr）; （0.003）; （30）. （氨氮）; （0.0001）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; -; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; CODCr：0.003t/a；NH3-N：0.0001t/a. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.2声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，主要设备噪声源强见表5-3。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 2、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见表7-6。 表7-6 声源源强及衰减量 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值（昼间）; 标准值; 超标值. 东厂界; 60.3; 65; 0. 南厂界; 60.0; 65; 0. 西厂界; 59.2; 65; 0. 北厂界; 55.4; 65; 0. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.3固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固废主要为废边角料、废乳化液、废切削液、废液压油、废包装桶、废包装材料和生活垃圾。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-7。 表7-7 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; 2; 外售 综合利用; 是. 2; 废乳化液; 机加工; 液态; 乳化液; HW09 900-006-09; 0.21; 委托资质单位处置; 是. 4; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; HW09 900-006-09; 0.05; 委托资质单位处置; 是. 5; 废液压油; 机加工; 液态; 液压油; HW08 900-218-08; 0.005; 委托资质单位处置; 是. 6; 废包装桶; 包装桶; 固态; 原辅料包装桶; HW49 900-041-49; 0.016; 委托资质单位处置; 是. 7; 废包装 材料; 包装袋、纸箱等; 固态; 薄膜、纸箱; 一般固废; 0.1; 外售 综合利用; 是. 8; 生活垃圾; 职工 活动; 固态; 塑料、纸张等; 一般固废; 0.9; 委托环卫部门清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂区包装车间，危险暂存间尺寸2m×2m，项目产生的四种危废分别堆放。项目危险废物为废乳化液、废切削液、废液压油和废包装桶，危废产生量较小，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。本项目危废的贮存场所基本情况见下表。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 厂区; 4m2; 隔离贮存密封桶装; 1t; 一年. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，均收集后桶装室内堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08、HW09、HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.4地下水环境影响分析 本项目进行汽车零部件生产，本项目属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为400m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为乳化液、切削液、液压油以及这些物质使用过程中产生的危险废物，项目Q值判断见下表。 表7-9 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 乳化液; /; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 切削液; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 液压油; /; 0.054; 2500; 0.00002. 4; 危险废物; /; 0.281; 50; 0.00562. 项目Q值Σ; 0.006. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.006＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产10吨汽车零部件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市坎门街道科技工业园区. 地理坐标; 经度; 121. 161849°; 纬度; 28. 063084°. 主要危险物质及分布; 乳化液，最大储存量为0.05t，桶装，存放于仓库 切削液，最大储存量为0.2t，桶装，存放于仓库 液压油，最大储存量为0.054t，桶装，存放于仓库 危险废物，最大储存量为0.281t，桶装密封，存放于危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质： 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 风险防范措施要求; 油类物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 (2)置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 油类物质操作注意事项 (1)为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明：本项目涉及的突发环境事件风险物质为乳化液、切削液、液压油以及危险废物，风险物质数量与临界量比值Q=0.006＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 表7-11 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 乳化液; 切削液; 液压油; 危废; /; /. 存在总量/t; 0.05; 0.2; 0.054; 0.281; /; /. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数＜ 500人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 R. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 R. 包气带防污性能; D1 □; D2 R; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 R. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 R. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 R. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取 风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-12 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-13 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施总投资3万元，占总投资100万元的3%。环保总投资见表7-14。 表7-14环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 化粪池（租赁厂房自带）; 不计入环保投资. 废气; 加强车间通风; 不计入环保投资. 固废; 一般废物暂存点、 危废暂存间及处置; 2. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 合计; 3.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水污 染物; 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理; 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准. 大气污染物; 本项目生产过程中无废气. 固体 废物; 一般固废; 废边角料; 收集后外售综合利用; 资源化. 废包装材料; 收集后外售综合利用; 资源化. 生活垃圾; 委托环卫清运; 无害化. 危险固废; 废乳化液; 委托有资质单位处置; 无害化. 废切削液; 委托有资质单位处置; 无害化. 废液压油; 委托有资质单位处置; 无害化. 废包装桶; 委托有资质单位处置; 无害化. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置噪声源; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 生态保护措施及预期效果： - 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 玉环市坎门精裕汽车零部件厂主要经营范围为汽车零部件加工。企业拟投资100万元，主要购置数控车床、台钻、仪表机床等设备，租赁坎门利旺机械厂的闲置厂房组织实施年产10吨汽车零部件生产线技改项目，位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区。项目投产后，预计可形成年产10吨汽车零部件的生产规模。玉环市坎门精裕汽车零部件厂于2020年5月向玉环市经济和信息化局提出“年产10吨汽车零部件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-130329。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质不能达到III类标准。超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量76.5t/a，产生CODCr0.032t/a、NH3-N0.003t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水76.5t/a，CODCr0.003t/a、NH3-N0.0001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目生产过程中无废气产生，不予以分析。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为废边角料、废乳化液、废切削液、废液压油、废包装桶、废包装材料和生活垃圾。废边角料、废包装材料收集后出售给相关企业综合利用。废乳化液、废切削液、废液压油、废包装桶收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合环境功能区规划的要求 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-Ⅴ-0-1）。主要从事汽车零部件制造，属二类工业项目，且不在相应环境功能区管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合环境功能区划要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)。本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。 本项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.003; /; /; 0.003. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2016修正)、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，用地性质为工业用地，项目所在地不属于浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内，不属于当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及玉环市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质不能达到III类标准，超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致，后期通过污水零直排创建为契机予以解决，随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，声环境质量现状良好。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后，以“节能、降耗、减污”为目标，通过采取内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的措施，可有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于玉环玉城-坎门街道环境优化准入区（1021-Ⅴ-0-1）。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，为二类工业。生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。对照负面清单，不属于负面清单内容。 因此，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.5环评总结论 综上所述，玉环市坎门精裕汽车零部件厂年产10吨汽车零部件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。 上述评价结果是根据建设方提供的设计资料所作出的，如建设方作出改变项目选址、扩大规模、改变布局等较大调整的，建设方必须按照环保要求重新申报。