- 建设项目环境影响报告表

项目名称：  年热处理12000吨汽摩配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环王祥金属热处理有限公司

- 编制日期：二〇二〇年八月

目录

1、建设项目基本情况	2

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	21

4、评价适用标准	30

5、建设项目工程分析	36

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	43

7、环境影响分析	46

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

9、结论与建议	64

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：玉环环境管控单元分类图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：企业营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证、房产证

- 附件4：租用生产经营场所协议书

- 附件5：企业现有项目环评批复、验收情况

- 附件6：废水委托处置合同

- 附件7：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年热处理12000吨汽摩配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环王祥金属热处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄如祥 |  |  | 联系人 |  |  | 黄如祥 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市芦浦镇医药包装工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706865801 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317606 |  |
| 建设地点 | 玉环市芦浦镇医药包装工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-140454 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 750 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 玉环王祥金属热处理有限公司成立于2011年，位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，主要经营范围为金属热处理加工。2011年，企业租用玉环华能车辆元件有限公司位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区的现有厂房作为汽摩配件热处理生产场所，并委托台州市环境科学设计研究院编制了《玉环王祥金属热处理有限公司年加工1500t汽摩配热处理生产线建设项目环境影响报告表》，项目于2011年2月28日获得台州市生态环境局玉环分局（原玉环县环境保护局）的审批，审批文号：玉环建[2011]31号；2017年9月，企业委托合肥市锋澄环保科技有限公司设计、安装淬火废气处理设备；2018年11月12日，台州市生态环境局玉环分局（原玉环市环保局）以“玉环验[2018]68号”文对该项目进行了验收。 为了满足市场需求，企业拟在现有网带炉自动线的基础上扩大产能，并增加手动热处理生产线，购置电阻炉、推车炉、回火炉等国产设备，实施年热处理12000吨汽摩配件生产线技改项目，项目建成后可达到年热处理12000吨汽摩配件的生产能力。现已报玉环市经济和信息化局批准备案，项目代码：2020-331083-36-03-140454。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），本项目属于“二十二、金属制品业”的 第68项“金属制品表面处理及热处理加工”中的“其他”类别，需编制环境影响报告表。 受玉环王祥金属热处理有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 本项目选址于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，租用玉环华能车辆元件有限公司位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区的现有厂房实施生产，租赁面积750平方米。由于市场的快速发展，汽摩配件热处理的需求增大，热处理产品种类增多。企业拟投资800万元，扩大原项目产能，同时增加手动热处理生产线，用于大尺寸汽摩配件的热处理，项目建成后可形成年热处理12000吨汽摩配件的生产能力。 本次技改主要是扩大原有网带炉热处理线的产能，同时增加手动热处理生产线，技改前后企业产品方案见表1-1。 - 表1-1 技改前后产品方案一览表 单位：t/a 产品名称; 生产规模. 原环评审批; 技改后; 变化情况. 汽摩配件; 网带炉热处理线; 1500; 10000; +8500. 手动热处理线; 0; 2000; +2000. 1.2.2功能布局 企业租用玉环华能车辆元件有限公司位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区的现有厂房（2幢、5幢）作为生产用房。本项目网带炉热处理线布置在2幢东侧一层（共2层，二层为华能公司仓库），手动热处理线布置在5幢一层（共1层）。 项目所在厂房周边为玉环华能车辆元件有限公司厂房，项目所在厂区西北侧为道路和田地，北侧为河道，东南侧为浙江凌宇机械制造有限公司，西南为杨阿勇热处理，厂区四周均为企业。距离本项目最近的敏感点为网带炉热处理车间西侧约140m的隔岭村居民点。项目地理位置详见附图1，项目周边环境情况见附图2，项目平面布置详见附图3。 1.2.3主要生产设备及产能匹配性分析 技改前后，企业主要生产设备清单如下： - 表1-2 技改前后企业主要生产设备一览表 单位：台/套/座 序号; 设备名称; 型号; 原环评审批数量; 技改后数量; 增减量; 备注. 1; 网带热处理生产线; JH802-5-8080012; 2; 2; 0; /. 2; 冷却塔; /; 1; 3; +2; /. 3; 冷却水池; 50m3; 1; 3; +2; /. 4; 电阻炉; 45KW; 0; 5; +5; 手动线，加热. 5; 推车炉; 120KW; 0; 1; +1; 手动线，退火. 6; 回火炉; 45KW; 0; 2; +2; 手动线，回火. 7; 井式回火炉; 75KW; 0; 1; +1; 手动线，空冷. 技改项目实施后，网带炉热处理线设备不变，主要增加电阻炉、回火炉等用于大工件的手动热处理。网带炉热处理线采用自动控制系统、流水线工艺，自动化程度高，产品出厂率高；手动热处理设备均采用国内成熟厂家生产的较先进设备，设备安全性能高，操作简单，产品质量有保障，不属于淘汰落后名单。 产能匹配性分析： 本项目手动热处理线的瓶颈设备为回火炉，手动线产能匹配性根据回火炉处理能力分析，见下表。 表1-3 项目生产能力分析 生产线; 设备名称; 数量; 处理能力; 日运行时间; 年运行天数; 年运行时间; 合计年产量. 自动线; 网带热处理生产线; 2条; 0.8t/(h·条); 24h; 300d; 7200t; 11520t. 手动线; 回火炉; 2台; 0.25t/(h·台); 8h; 300d; 2400t; 1200t. 井式回火炉; 1台; 0.4t/(h·台); 8h; 300d; 2400t; 960. 合计; 13680t. 根据上表可知，网带炉热处理生产线最大产能约11520t/a，设计产能占最大产能的86.8%，手动热处理线最大产能约2160t/a，设计产能占最大产能的92.6%，可满足生产需求。 1.2.4主要原辅材料 技改前后，企业主要原辅材料清单如下： - 表1-4 技改前后企业主要原辅材料消耗情况 单位：t/a 序号; 名称; 原环评审批用量; 技改后用量; 增减量; 备注. 1; 淬火油; 8; 40; +32; 网带炉热处理线，淬火介质. 2; 甲醇; 7.2; 10.5; +3.3; 网带炉热处理线，调质保护气. 3; 铁件; 1500; 12006; +10506; /. 4; 亚硝酸钠; 0; 3; +3; 手动热处理线，回火时保护工件，避免工件表面氧化. 5; 水; 600; 1450; +850; /. 6; 电; 50万kWh; 600万kWh; +550万kWh; /. 1.2.5劳动定员及生产班制 本技改项目新增员工5人，从原来的20人增加至25人。网带炉热处理车间实行24h工作制，手动热处理车间实行8h单班制，年工作时间为300天，不设职工食堂和宿舍。 1.2.6公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应。 2、排水 项目排水采用雨污分流制，雨水通过收集后排入河道。生活污水经化粪池简单预处理后纳入污水管网，由玉环市污水处理厂统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ类”标准后排海。 3、供电 本项目生产用电由当地供电所供给。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目概况 玉环王祥金属热处理有限公司位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区玉环华能车辆元件有限公司厂房内（2幢一层东侧），企业于2011年2月委托台州市环境科学设计研究院编制了《玉环王祥金属热处理有限公司年加工1500t汽摩配热处理生产线建设项目环境影响报告表》，并于2011年2月28日取得了原玉环县环境保护局批复（玉环建[2011]31号），并于2018年11月12日通过了环保竣工验收（玉环验[2018]68号）。 根据调查，企业现有员工20人，全年工作300天，实行单班制生产，每班8小时，厂区内不设食堂、宿舍。 表1-5 企业现有项目审批情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收情况; 2019年实际规模. 1; 玉环王祥金属热处理有限公司年加工1500t汽摩配热处理生产线建设项目; 玉环建[2011]31号; 玉环验[2018]68号; 年加工1500t汽摩配. 2、现有项目主要原辅材料及生产设备情况 现有项目主要原辅材料消耗见下表。 表1-6 现有项目原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 审批量; 实际消耗量; 增减量; 备注. 淬火油; t/a; 8; 6; -2; 淬火介质. 甲醇; t/a; 7.2; 1.5; -5.7; 调质保护气. 水; t/a; 600; 600; 0; /. 电; 万度/a; 50; 50; 0; /. 现有项目主要生产设备及数量如下表所示。 表1-7 现有项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 审批数量; 实际数量; 增减量. 1; 网带热处理生产线; JH802-5-8080012; 条; 2; 2; 0. 2; 冷却塔; /; 台; 1（60T）; 2(60T、50T); +1. 3; 冷却水池; 50m3; 座; 1; 1; 0. 根据调查，企业实际生产中淬火油、甲醇用量比审批量小，冷却塔在运行过程中冷却效果不好，故增加了1台50T的冷却塔，冷却水循环使用，定期添加。 3、现有项目主要生产工艺流程 企业现有产品主要是汽摩配件，具体加工工艺如下图。 上料 调质 油浴淬火 清洗 回火 下料 产品 浮油、废水 废气、固废 废气 甲醇 淬火油 图1-1现有项目热处理工艺流程图 工艺说明：本项目主要对外来料网带式热处理生产线加工，淬火、回火采用电加热，以甲醇作为保护气，防止工件氧化。热处理淬火和回火的加热温度和时间根据金属工件材质而定，一般情况下淬火和回火的加热温度分别约在800℃和500℃，加热时间一般控制在1小时左右。项目工件进入装置到出产品全过程约需5小时，不涉及渗碳工艺，整个热处理过程和检验步骤均由计算机集中控制系统控制完成，自动化程度较高。 ①调质：指为了是热处理工件获得一定的强度和韧性，把淬火和高温回火结合起来的复合热处理工艺。 ②淬火：指将钢件加热到ac1（钢的下临界点温度）以上某一温度，保持一定的时间，然后以适当的冷却速度，获得马氏体（或贝氏体）组织的热处理工艺。常见的淬火工艺有盐浴淬火、油浴淬火、马氏体分级淬火、贝氏体等温淬火、表面淬火和局部淬火等。本项目网带炉热处理采用油浴淬火工艺，手动热处理采用水淬工艺。淬火的目的是使钢件获得所需的马氏体组织，提高工件的硬度、强度和耐磨性，为后道热处理作好组织准备。 ③回火：指钢件经淬硬后，再加热到ac1以下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。常见的回火工艺有：低温回火、中温回火、高温回火和多次回火等。本项目回火温度约500℃。回火的目的主要是消除钢件在淬火时产生的应力，使钢件具有高的硬度和耐磨性外，具有所需要的塑性和韧性等。 4、现有项目主要污染环节 ①废水 企业现有项目废水主要有清洗废水和生活污水。 网带炉热处理生产线中加热和回火过程产生的冷却水作为工件除油清洗的热水进入除油清洗工序，清洗后的含油污水进入设备自带的除油装置处理后进入冷却水池，再回用到生产线作为冷却水，冷却水需定期补充新鲜水，不外排。 生活污水经化粪池处理后纳管至玉环市漩门工业城污水处理中心处理，最终纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排海。 ②废气 企业现有项目废气主要包括调质废气和淬火废气。 热处理调质过程在网带炉内封闭进行，以甲醇作为保护气。由于炉内的温度较高（约800℃），氧气不足，甲醇会被分解，其分解产物主要为H2、CO，以保护工件加热过程中不被氧化，最后甲醇及其分解产物CO、H2在网带炉尾气出口处采用小火炬燃烧器燃烧处理，燃烧产物主要为CO2和H2O。 淬火过程中大部分淬火油由后续工件清洗而带入水中，少量淬火油在工件淬火时挥发，产生非甲烷总烃，淬火油不排放，定期添加。企业对淬火废气进行收集处理，在淬火槽上方设置集气罩，废气由集气罩（风机风量18000m3/h）收集后通过喷淋塔处理，再经除雾装置去除水分后楼顶排放。根据企业提供的建设项目竣工环境保护验收监测报告（废水、废气）（温钚泷检[2018]竣字第225号），企业淬火废气经收集处理后，非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。 5、企业现有污染源强汇总 对照2011年2月台州市环境科学设计研究院编制的《玉环王祥金属热处理有限公司年加工1500t汽摩配热处理生产线建设项目环境影响报告表》，企业现有生产工艺、生产规模等均与原环评基本一致，企业实际生产中淬火油用量为6t/a，原环评中对淬火废气的排放量核算偏大，实际生产中淬火废气排放量约占淬火油用量的20%，企业淬火废气收集后通过喷淋塔处理，再经25m高排气筒楼顶排放，收集效率不低于90%，处理效率不低于70%，非甲烷总烃削减5.156t/a。根据原环评结合现状调查，企业现有污染源强汇总见表1-8。 表1-8 企业现有项目主要污染物产排情况汇总表 单位：t/a 污染物; 审批排放量*; 实际排放量; 增减量. 水污染物; 生活污水; 水量; 255; 255; 0. CODCr; 0.025; 0.008; -0.017. BOD5; 0.005; 0.002; -0.003. 氨氮; 0.004; 0.0004; -0.0036. 大气污染物; 淬火槽; 非甲烷总烃; 5.6; 0.444; -5.156. 固体废物; 浮油; 2; 4.55; +2.55. 废填料; 0; 1; +1. 沉积物; 0.75; 1; +0.25. 生活垃圾; 3; 3; 0. 注：原环评中废水各污染物达标排放量（审批排放量）按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准计算，本环评表1-8废水各污染物实际达标排放量按《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）计算。 - 企业原环评要求防治措施与现有污染防治措施落实情况对比表 表1-9 企业现有污染物防治措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评要求防治措施; 现有污染物处理设施; 是否符合原环评要求. 大气污染物; 调质; 废气; 在网带炉尾气出口处采用小火炬燃烧器燃烧处理。; 在网带炉尾气出口处采用小火炬燃烧器燃烧处理。; 符合. 淬火; 废气; 在淬火槽工件下料处设置集气罩，废气收集后通过高度不低于15m的排气筒高空排放，废气收集率70%。; 集气罩收集后经过喷淋塔处理，通过一根25m高的排气筒楼顶排放。; 符合. 水污染物; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮; 生活污水经化粪池预处理达纳管标准后排入玉环市污水处理有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准后排放。; 生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市污水处理有限公司达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排。; 符合. 固体废物; 热处理; 沉积物; 委托有资质的单位进行安全处置; 已委托有资质的单位进行安全处置。; 符合. 浮油; 委托有资质的单位进行安全处置; 已委托有资质的单位进行安全处置。; 符合. 废填料; /; 已委托有资质的单位进行安全处置; 符合. 日常生活; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 环卫部门统一收集处理; 符合. 噪声; /; /; 企业在设备选型的时候尽量选取先进低噪声设备，并且合理布置设备；设备底部设置减震垫减震；定期对设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；冷却塔四周设置隔声屏障；生产车间作业时关闭门窗。; 对车间进行了合理布局，对高噪声设备基座加垫了橡胶减振垫，并定期对设备进行养护，冷却塔四周设置隔声屏障；生产车间作业时关闭门窗，厂界噪声能达标排放。; 符合. 7、原环评中污染物总量控制值 根据原环评、原环评批复，企业现有项目排放的污染物主要为生活污水及淬火废气，生活污水污染物排放量为CODcr0.008t/a，NH3-N排放量为0.0004t/a；原环评只分析了淬火废气VOCs的排放量，未将其纳入总量控制当中，本环评将其纳入总量控制当中。 8、与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 表1-10 《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 政策法规; 生产合法性; 1; 严格执行环节影响评价制度和“三同时”验收制度; 符合. 2; 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 符合. 工艺装备/生产现场; 工艺装备水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 不涉及. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 不涉及. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 不涉及. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺; 不涉及. 9; 完成强制性清洁生产审核; 不涉及. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 基本符合. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象; 符合. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 符合. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行; 符合. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 符合. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造; 不涉及. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 不涉及. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗要求；废水收集池附近设立观测井; 符合. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 符合. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 符合. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 不涉及. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 不涉及. 22; 设置标准化、规范化排污口; 不涉及. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 不涉及. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 不涉及. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 符合. 26; 锅炉按照要求进行清洁改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 符合. 固废处理; 27; 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2991）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）技术要求; 基本符合. 28; 建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 符合. 29; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 符合. 30; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度; 符合. 环境监管水平; 环境应急管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 不符合. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入; 不符合. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善; 不符合. 34; 配备相应的应急物质与设备; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练; 不符合. 环境监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测; 符合. 内部管理档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 符合. 38; 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制定; 符合. 39; 完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况; 符合. 8、存在的环境问题及整改措施 根据对企业厂区实际生产的调查及企业提供的建设项目竣工环境保护验收监测报告（温钚泷检[2018]竣字第225号），企业“三废”设施基本上已落实到位，能做到“三废”达标排放。现有企业主要存在的环境问题及整改措施如下： 主要存在的问题： - 企业危废暂存库标志标识不明显； （2）雨水、污水排放口没有应急阀门； （3）企业暂未编制环境污染事故应急预案，厂区内没有建立相应规模的事故应急池。 整改措施： （1）危废暂存库应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中的规定设置警示标志，加强危废暂存库的管理； （2）雨污水排放口需设置应急阀门； （3）厂区应编制企业突发环境事件应急预案并定期进行环境事故应急演练，建立相应规模的事故应急池或应急桶，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入； （4）加强车间生产管理及地面清洁工作。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 项目拟建地位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，项目所在厂房周边为玉环华能车辆元件有限公司厂房，项目所在厂区西北侧为道路和田地，北侧为河道，东南侧为浙江凌宇机械制造有限公司，西南为杨阿勇热处理，厂区四周均为企业。距离本项目最近的敏感点为网带炉热处理车间西侧约140m的隔岭村居民点。本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图2、附图6。 网带热处理车间 手动热处理车间 田地 140m 隔岭村居民点 田地 140m 田地 130m 华能公司 隔岭村 340m 浙江凌宇机械 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文和水资源 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。县境内河流多为浦港疏浚而成，依山脉走向，自成入海水系。源短流急，河道浅窄，年内洪枯变化大。境内河流水系为九眼河系、芳清河系、楚门河系、龙溪河系、桐丽河系、干江河系、青沙河系、玉坎河系、庆澜河系、普竹河系、芦浦河系、人民塘河系和茅涏河系等13个，河道424条，大小河流总长度437.75千米，正常水位河网水面面积10.653平方千米，蓄水容积1630.67万立方米，总水域面积13.0408平方千米，总水域容积2404.4万立方米。 全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因县境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 区域地下水文特征：在区内滨海及河口海湾平原，地下水主要赋存于上更新统的以洪冲积与冲洪积成因为主的上下二个砂砾石承压含水层中。该层广布，厚度一般分别为10-40 m与5-40 m。自山前向滨海厚度渐薄，粒度变细，并逐渐尖灭。局部有韵律变化，可成2-5个小层。此二层结构较松散，导水性较好，其顶底部均有粘性土层（或基岩）作为隔水顶底板，因此一般具有承压性质，形成测区主要的孔隙承压水。 2.1.6潮汐 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05米，变幅0.25米，最大潮差6.84米（74.8.18），历年最高潮位7.84米；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2米左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为县内惟一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.1.7土壤、植被 玉环市地处中亚热带常绿阔叶林带，植物种类较丰富，生物多样性保持良好，共有151个科700余种植物，分为针叶林、阔叶林、滨海盐生植被、沼生水生植被、木本栽培植被、草木栽培植被等10个植被型组和51个植被群系。全县林地面积11315.33ha，森林蓄积量19.7万m3，森林覆盖率达43.4%。 玉环市陆地总面积361.4km2，折合542083亩，其中耕地214472亩，园地23045亩，海涂资源极为丰富有169273亩。玉环市境内土壤类型较多，主要有中砂土砾石红（黄）泥砂土、黄泥砂土、黄（红）泥砂地、砂性黄泥田、红泥砂田、黄泥砂地、紫粉泥地、亚黄筋泥、淡涂田等。玉环市岩石类型，以酸中性岩浆岩为主，玉环岛以熔结凝灰岩为主，含石英晶体。楚门半岛以凝灰岩为主，结晶矿物不多，色浅淡，浅色凝灰岩分布在密溪、桐丽一带，桐丽、芦浦、沙鳝、西台等处广布着紫色凝灰岩。粗、细晶花岗岩分布在福山等处，并有花岗斑岩、钾长斑岩的零星分布。其次为基、中性岩浆岩。古城石峰山为气孔状构造的橄榄玄武岩。城关前山头、山外张，漩门、坎门避风港、小鹿岛等处有玄武岩，辉绿岩，安山岩分布，多呈岩株。 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2项目所在区域环境管控单元 根据《玉环市“三线一单”环境管控生态环境准入清单》，本项目位于台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元，具体见附图。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320103; 台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元39. - 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。提升发展智慧管网、汽摩配等产业，积极发展环保产业。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 - 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 - 资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，属于“ 台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元”。本项目属于金属制品表面处理及热处理加工，不涉及电镀工艺、有机涂层的、钝化工艺的热镀锌等，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合三线一单要求。 2.3 台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复，项目目前已建成投入试运行（尚未申报验收），在试运行期间，企业发现进水浓度远高于当初的设计进水浓度，但由于目前实际进水量偏低，企业在增加药剂投放量并增加芬顿反应的前提下，出水尚能达标。因此企业拟对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，目前提升改造已实施，具体处理工艺见图2-2。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表2-2。 表2-2 污水处理站进出水设计指标 单位： mg/L（pH 除外） 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. 图 2-2 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 台州华浙环保科技有限公司 2019 年10月至12月污染源污水月均值报表见表2-3。 表2-3 台州华浙环保科技有限公司 2019年10月至12月污染源污水月均值报表 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(m3/d); 废水流量总量(m3). 2019年10月; 7.569; 13.162; 0.073; 0.072; 5.715; 378; 281345.7. 2019年11月; 7.657; 14.047; 0.137; 0.101; 5.759; 357; 257373.7. 2019年12月; 7.353; 14.301; 0.089; 0.075; 4.986; 355; 263164.5. 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3 /d，余量约136.66m3 /d。本项目生产废水排放量0.175t/d，在其余量范围内，委托其处理是可行的。 2.4玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 图2-3 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 玉环市污水处理有限公司提标改造工程是在一期工程“泥膜共生复合 A2/O”工艺基础上，预处理中增加调节池、初沉池，深度处理中增加 MBR、臭氧氧化工艺。提标改造工程已于2018年6月28号通过验收会，目前玉环市污水处理有限公司出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ 类”标准限值。 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-2。 表2-2 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 1、基本污染物环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征因子环境质量现状，本环评参考浙江鼎清环境检测技术有限公司对玉环县冠元铜制品厂周边环境质量的监测报告（DQ（2018）检字第0807104YH号）2018年8月10日至8月16日监测数据进行评价。 项目所在区域环境空气特征污染因子非甲烷总烃现状监测及评价结果汇总见表 3-2。 表3-2 特征污染因子监测及评价结果 指标; 污染物浓度; 1#小沙村长山咀; 2#金山村. 非甲烷总烃 （一次值）; 浓度范围（mg/m3）; 0.29~0.65; 0.24~0.40. 标准值（mg/m3）; 2.0; 2.0. 最大比标值; 0.325; 0.20. 达标率（%）; 100; 100. 最大浓度超标倍数; 0; 0. 注：1#小沙村长山咀位于本项目厂界西北侧约2.2km处；2#金山村位于本项目厂界西北侧2.0km处。 根据监测结果，项目所在区域大气环境中非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。 项目所在区域的环境空气质量现状良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019 年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占 71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 - 项目所在地附近地表水体主要为玉环湖，根据2018年5月份玉环市环境监测站委托浙江科达检测有限公司对玉环市河道水水质监测的结果资料，监测结果如表3-3所示。 表3-3 玉环湖河水质监测结果 单位：mg/L 河道名称; 采样地点; 透明度（cm）; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. 玉环湖; 上游：漩门港大桥（二桥）; 50; 8.1; 0.07; 0.16. 下游：分水山（鹰公闸）; 51; 7.2; 0.06; 0.12. Ⅳ类水质标准; /; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 由上表可知，目前玉环湖上、下游水质均为Ⅳ类，说明现状水质良好。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，由于网带炉热处理车间西、南、北侧及手动热处理车间东侧厂界紧邻其他厂房，故网带炉热处理车间仅监测了东侧厂界，手动热处理车间仅监测了西、南、北侧厂界声环境。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-4。 - 表3-4 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 手动热处理车间; 南厂界; 60.7; 48.3; 昼间65，夜间55. 2#; 西厂界; 60.1; 48.5. 3#; 北厂界; 61.5; 48.6. 4#; 网带炉热处理车间; 东厂界; 62.8; 50.1. 5#; 隔岭村居民点; 43.6; 42.1; 昼间60，夜间50. 监测结果表明，项目所在地东侧、南侧厂界昼夜噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准限值。总体而言，目前项目所在厂区周边声环境质量较好，满足声环境功能区要求。 3.1.4土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》 (HJ964-2018)，本项目为Ⅰ类建设项目，为污染影响型建设项目；建设项目占地面积≤5hm2，属于小型建设项目；项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，项目所在地周边200米范围内有耕地，土壤环境敏感程度为敏感，由此确定本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。土壤现状评价因子为：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB3600-2018） 中表1所列45项重金属与无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物和表2中石油烃。 为了解本项目所在地土壤环境质量现状情况，企业委托浙江科达检测有限公司于2020年05月08日对项目所在地及周边土壤环境质量现状进行监测（浙科达检（2020） 综字第0084号），具体情况如下。 （1）监测布点 根据项目性质，厂区内各布设7个监测点位，其中5个为柱状样点，2个为表层样点，厂区外布设4个监测点位，均为表层样点。表层样在0~0.2m取样，柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m 分别取样。监测点位设置情况见图3-1、表3-5。 表3-5 土壤环境质量现状监测布点方案 点位; 监测项目; 土样类型; 用地类型; 采用位置. 1#; GB36600中45项基本项目、土壤pH、石油烃(C10~C40); 柱状样; 建设用地; 厂区内. 2#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 柱状样; 建设用地; 厂区内. 3#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 柱状样; 建设用地; 厂区内. 4#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 柱状样; 建设用地; 厂区内. 5#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 柱状样; 建设用地; 厂区内. 6#; GB36600中45项基本项目、土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 建设用地; 厂区内. 7#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 建设用地; 厂区内. 8#; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 农用地; 厂区外. 9#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 农用地; 厂区外. 10#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 建设用地; 厂区外. 11#; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 表层样; 建设用地; 厂区外. 注：GB36600中45项基本项目：铜、镍、汞、砷、镉、铅、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、苯胺、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[ah]蒽。 网带炉自动线车间 手动线车间 ★2# ★1# ★3# ★7# ★4# ★6# ★5# 图例： ★ ：土壤柱状样采样点 ★ ：土壤表层样采样点 图3-1 土壤监测点位示意图（厂区内） ★8# ★11# ★10# ★9# 图例： ★ ：土壤表层样采样点 网带炉自动线车间 手动线车间 图3-2 土壤监测点位示意图（厂区外） （2）评价标准 点位1#~7#和10#土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求，其中11#点位执行第一类用地筛选值要求；点位8#、9#执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 （3）监测结果 ①土壤理化性质 根据浙江科达检测有限公司于2020年05月08日对项目所在地及周边土壤环境质量现状进行监测（浙科达检（2020） 综字第0084号）,本项目所在地土壤理化特性情况见表3-6。 表3-6 土壤理化特性调查表 点号; 1#; 时间; 2020.05.08. 纬度; 121°15′; 经度; 53.0567″. 层次; 0~0.5m; 1.5~2.0m; 2.5~3.0m. 现场记录; 颜色; 黑色; 黑色; 黑色. 结构; 柱状; 柱状; 柱状. 质地; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 22.3; 21.2; 20.1. 其他异物; 无; 无; 无. 实验室测定; pH值（无量纲）; 7.59; 7.50; 7.54. 阳离子交换量（cmol/kg）; 15.1; 15.0; 15.1. 氧化还原电位（mv）; 123; 120; 112. 饱和导水率（cm/s）; 1.15×10-3; 1.06×10-3; 1.27×10-3. 土壤容重（g/cm3）; 1.24×103; 1.32×103; 1.21×103. 孔隙度（%）; 28.6; 30.4; 30.9. ②土体构型 表3-7 土壤剖面图 点号; 景观照片; 土壤剖面照片; 层次a. 1号点; 0.5m. 1.5m. 3.0m. 注：应给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片. a根据土壤分层情况描述土壤的理化特性. ③土壤质量检测结果 表3-8 土壤环境质量检测结果 检测项目; 检测结果; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标. 1#; 6#. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m; 0-0.5m. pH值（无量纲）; 7.59; 7.50; 7.54; 7.44; /; /. 六价铬; ＜2.0; ＜2.0; ＜2.0; ＜2.0; 5.7; 达标. 砷; 14.2; 13.4; 13.7; 13.8; 60; 达标. 汞; 4.17×10-2; 5.23×10-2; 5.34×10-2; 5.69×10-2; 38; 达标. 镉; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 65; 达标. 铅; 29; 29; 25; 27; 800; 达标. 铜; 46; 50; 41; 43; 18000; 达标. 镍; 32; 33; 29; 29; 900; 达标. 氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 37; 达标. 氯乙烯; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 0.43; 达标. 二氯甲烷; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 616; 达标. 1,1-二氯乙烯; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 66; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 596; 达标. 氯仿; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 840; 达标. 四氯化碳; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 53; 达标. 苯; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; 4; 达标. 1,2-二氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 5; 达标. 三氯乙烯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 5; 达标. 甲苯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8; 达标. 四氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 53; 达标. 氯苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 270; 达标. 乙苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 28; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 10; 达标. 间，对-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 570; 达标. 邻-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 640; 达标. 苯乙烯; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; 560; 达标. 2-氯酚; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 2256; 达标. 硝基苯; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 76; 达标. 萘; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 70; 达标. 苯并［a］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15; 达标. 苯并［a］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5; 达标. 苯并［b］荧蒽; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 15; 达标. 二苯并［a,h］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5; 达标. 茚并［1,2,3-cd］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15; 达标. 䓛; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1293; 达标. 苯并［k］荧蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 151; 达标. 苯胺; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 260; 达标. 石油烃(C10~C40); 1.1×102; 1.3×102; 93; 85; 4500; 达标. 检测项目; 检测结果; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标. 2#; 3#. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m; 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. pH值; 7.50; 7.84; 7.62; 7.79; 7.92; 8.05; /; /. 石油烃(C10~C40); 77; 68; 72; 1.2×102; 72; 1.2×102; 4500; 达标. 检测项目; 检测结果; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标. 4#; 5#. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m; 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3.0m. pH值; 8.14; 7.96; 7.80; 7.73; 7.64; 7.58; /; /. 石油烃(C10~C40); 1.4×102; 1.3×102; 1.2×102; 1.2×102; 80; 1.4×102; 4500; 达标. 检测项目; 检测结果; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标; 检测结果; 第一类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标. 7#; 10#; 11#. 0-0.5m; 0-0.5m; 0-0.5m. pH值; 7.70; 7.93; /; /; 7.71; /; /. 石油烃(C10~C40); 1.1×102; 1.2×102; 4500; 达标; 69; 826; 达标. 检测项目; 检测结果; 农用地风险筛选值（mg/kg）; 是否达标. 8#; 9#. 0-0.5m; 0-0.5m. pH值（无量纲）; 7.90; 7.88; ＞7.5; /. 石油烃（C10-C40）; 1.1×102; 1.3×102; /; /. 砷; 9.61; /; 25; 达标. 汞; 5.40×10-2; /; 3.4; 达标. 镉; ＜0.05; /; 0.6; 达标. 铅; 26; /; 170; 达标. 铜; 44; /; 100; 达标. 镍; 30; /; 190; 达标. 锌; 123; /; 300; 达标. 铬; 185; /; 250; 达标. 根据上表可知，项目所在地土壤环境满足相应的标准要求，其中点位1#~7#和10#土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求，点位11#满足第一类用地筛选值要求；点位8#、9#属于耕地，土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地中“其他”土壤污染风险筛选值要求。 3.1.5生态环境 ## 根据实地踏勘，本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。 3.2主要环境保护目标 - 表3-9 项目主要现状环境保护目标 名称; UTM坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 小沙村; 327877.92; 3121805.77; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 西北; 2200. 金山村; 327842.91; 3121040.00; 居住区; 人群; 西北; 2000. 大塘村; 327771.51; 3120071.22; 居住区; 人群; 西; 1900. 小塘岩村; 328503.78; 3120542.08; 居住区; 人群; 西; 1000. 隔岭村; 329233.68; 3119708.69; 居住区; 人群; 西南; 340. 隔岭村居民点; 329509.25; 3120334.64; 居住区; 人群; 西; 140. 道头村; 330581.58; 3119542.45; 居住区; 人群; 东南; 1000. 渡头村; 331235.03; 3120127.60; 居住区; 人群; 东; 1450. 漩门村; 331144.33; 3118861.85; 居住区; 人群; 东南; 2000. 海边村; 329176.92; 3118395.90; 居住区; 人群; 西南; 1900. 下段村; 328549.26; 3118287.07; 居住区; 人群; 西南; 2500. 中段村; 327772.06; 3118140.72; 居住区; 人群; 西南; 2700. 后湾村; 327582.80; 3117713.67; 居住区; 人群; 西南; 3000. 华盛村; 328570.13; 3117824.51; 居住区; 人群; 西南; 2700. 龙王村; 331373.95; 3122171.02; 居住区; 人群; 东北; 2400. 华龙阳光星城; 328720.61; 3122506.74; 居住区; 人群; 西北; 2400. 滨江壹号; 329721.31; 3122090.48; 居住区; 人群; 北; 1700. 中梁玖号院; 329998.69; 3121744.05; 居住区; 人群; 北; 1500. 环湖小区; 329894.65; 3121437.82; 居住区; 人群; 北; 1100. 金海小区; 330073.43; 3121133.96; 居住区; 人群; 东北; 840. 蓝天小区; 330972.73; 3122628.20; 居住区; 人群; 东北; 2600. 黄金海岸; 330988.18; 3120722.73; 居住区; 人群; 东北; 1300. 芦浦镇中心小学; 327585.78; 3119924.94; 学校; 师生; 西; 2100. 玉环汉宇学校; 329686.71; 3121681.31; 学校; 师生; 北; 1300. 玉环新城学校; 328612.49; 3122257.99; 学校; 师生; 西北; 2200. 玉环湖; /; /; 水体; 地表水; 地表水Ⅳ类; 东; 610. 隔岭村居民点; 329509.25; 3120334.64; 居住区; 声环境; 声环境2类; 西; 140. 5km5km 图3-3 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. NOX; 1小时平均; 250; μg/m3. 24小时平均; 100; μg/m3. 年平均; 50; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 项目附近水体为玉环湖，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。具体指标见表4-2。 - 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 项目; pH值; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷（以P计）; DO. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≥3. 3、声环境 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感点隔岭村居民点声环境质量执行2类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2类; 60; 65. 4、土壤环境质量标准 本项目用地范围内及厂外10#点位土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相关标准，其中11#点位执行第一类用地相关标准；厂区外9#、10#点位执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中相关标准，详见表4-4、表4-5。 表4-4建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 基本项目. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并(b)荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并(k)荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并(1,2,3-cd)芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 其他项目. 46; 石油烃(C10~C40); -; 826; 4500; 5000; 9000. 表4-5农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染项目①②; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 根据环境空气功能区划，项目拟建地属二类区，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，具体详见下表。 表4-6 大气污染物排放限值 污染物 名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 15m; 20m; 30m; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 120; 10; 17; 53; 4.0. 2、废水 本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进管标准后，排入区域污水管网，纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排。相应主要水污染物排放标准如表4-7所示。 - 表4-7 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值. 3、噪声 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，标准限值详见表4-8。 - 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-9 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率8.22%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区， 且评价前后敏感点噪声级增量在 3dB（A）以下; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“I金属制品/51、表面处理及热处理加工”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目产品主要为汽摩配件，主要工艺为淬火、回火、退火，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—金属制品表面处理及热处理加工的”类别，因此属于Ⅰ类项目； ③占地规模：小型（用地面积750m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：敏感; 一级. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.3359＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号）。本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 本项目生活污水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排。 本项目实施后全厂废水排放总量为315t/a，COD排放总量为0.01t/a，NH3-N排放总量为 0.0005t/a，VOCs排放总量为2.96t/a。技改后全厂外排废水仅为生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减，VOCs按1:2进行区域替代削减，总量控制建议值为达标排放量。 表4-10 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制因子; 原环评审批量; 现有项目排放量; 技改项目达标排放量; 技改后全厂排放量; 排放增减量; 总量控制建议值; 削减比例; 区域削减替代量. VOCs; 5.6; 0.444; 2.516; 2.96; -2.64; 2.96; 1:2; 5.92. 本环评建议企业技改后全厂总量控制指标建议值为VOCs2.96t/a，由于VOCs总量交易平台目前尚未建立，本环评仅先提出总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行交易。 |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目技改后生产工艺流程如下： 上料 调质 油浴淬火 清洗 回火 下料 产品 浮油、废水 废气、固废 废气 甲醇 淬火油 图5-1网带炉热处理线生产工艺流程及产污环节示意图 技改后网带炉热处理线生产工艺不变，此处不再赘述，详见“1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”中现有项目主要生产工艺流程。 上料 淬火 回火 水冷 产品 退火 回火（空冷）空冷 亚硝酸钠 固废 固废 固废 加热 水 图5-2 手动热处理线生产工艺流程及产污环节示意图 工艺说明：外购工件在电阻炉中加热至800℃，然后在水池中进行淬火，淬火后的工件在回火炉中于500℃下回火，回火过程需添加亚硝酸钠作为保护剂，以避免工件表面氧化，工件回火后在冷却水池中水冷，同时清洗以去除工件表面的亚硝酸钠。部分工件经过退火、回火（不添加亚硝酸钠等物质）处理，退火温度为800℃，检验合格即为产品。 5.2.2主要污染因子 废气：调质废气、淬火废气。 废水：水冷废水、生活污水 固废：金属沉渣、浮油、废填料、危化品包装袋、淬火油桶、生活垃圾 噪声：主要为各类机械设备运行时产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目废气污染物主要是调质废气、淬火废气。 1、调质废气 热处理调质过程在网带炉内封闭进行，以甲醇作为保护气。由于炉内的温度较高（约800℃），炉内氧气不足，甲醇会被分解，其分解产物主要为H2、CO，以保护工件加热过程中不被氧化，最后甲醇及其分解产物CO、H2在网带炉尾气出口处采用小火炬燃烧器燃烧处理，燃烧产物主要为CO2和H2O。 2、淬火废气 本项目网带炉热处理生产线的淬火介质为淬火油，淬火油在高温淬火下会有少量挥发到大气中，其余大部分油由后续工件清洗而带入水中，约20%淬火油在淬火时挥发（以非甲烷总烃计）。技改后废气处理使用现有处理设施，即在油浴淬火槽上方设置集气罩，收集后的废气经喷淋塔处理后通过25m高的排气筒楼顶排放，废气收集效率不低于90%，处理效率不低于70%，风机风量18000m3/h，企业在油浴淬火排放历时按全年7200h计。技改项目淬火油用量为34t/a，则技改项目淬火废气排放情况见下表。 表5-1 技改项目淬火废气产生及排放情况 污染物; 产生量 （t/a）; 排放量. 有组织; 无组织; 合计 排放量(t/a). 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h). 非甲烷总烃; 6.8; 1.836; 0.255; 14.17; 0.68; 0.094; 2.516. 技改后全厂淬火油用量为40t/a，则全厂淬火废气排放情况见下表： 表5-2 技改后全厂淬火废气产生及排放情况 污染物; 产生量 （t/a）; 排放量. 有组织; 无组织; 合计 排放量(t/a). 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h). 非甲烷总烃 （全厂）; 8; 2.16; 0.3; 16.67; 0.8; 0.111; 2.96. 图5-3 技改后全厂淬火油平衡图 5.2.3.2废水 企业产生的废水主要是水冷废水和员工生活污水。 1、水冷废水 本项目手动热处理车间配备2座冷却水池，水池容积50m3，一座用于淬火，一座用于水冷清洗。水冷过程中大部分水以水蒸气的形式进入大气中，另一部分水定期更换，产生的废水委托台州华浙环保有限公司处理，废水产生量约50 m3/a。淬火使用的冷却水循环使用，定期补充不外排，补充量约100t/a。 本项目手动热处理车间配套1座30T冷却塔，冷却水循环使用，定期补充不外排，补充量约150t/a。 本项目网带炉热处理生产线中的电阻炉和回火炉的冷却水作为工件除油清洗的热水进入除油清洗工序，清洗后的含油污水进入设备自带的除油装置处理后进入冷却塔，再回用到电阻炉和回火炉，作为冷却用水，冷却水池定期补充不外排，补充量约500t/a。 本项目油浴淬火废气经收集后采用喷淋塔处理，喷淋水循环使用，定期补充不排放，补充水量约100t/a。 2、生活污水 本项目新增员工5人，用水量按50L/p·d计，则生活用水量为75m3/a，污水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为60m3/a，污水水质pH6-9，CODCr350mg/L，NH3-N35mg/L，则CODCr产生量为0.021t/a，NH3-N产生量为0.002t/a。 本项目生活污水经厂区化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司纳管标准后直接纳管，经玉环市污水有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。 废水产生及排放情况见下表。 表5-4 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 60; /; 60; /; 60. CODCr; 350; 0.021; 350; 0.021; 30; 0.002. NH3-N; 35; 0.002; 35; 0.002; 1.5; 0.0001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。根据类比调查，本项目设备噪声源见下表。 - 表5-5 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 网带炉热处理生产线; 2; 70~85; 测量点距1m处; 间歇; 距地面1.5m. 2; 冷却塔; 3; 60~70; 间歇; 距地面1.5m. 3; 电阻炉; 5; 70~75; 间歇; 距地面1m. 4; 推车炉; 1; 70~75; 间歇; 距地面1m. 5; 回火炉; 2; 70~75; 间歇; 距地面0m. 6; 井式回火炉; 1; 70~75; 间歇; 距地面0m. 5.2.3.4固废 本项目产生的副产物主要为金属沉渣、浮油、废填料、危化品包装袋、淬火油桶和员工的生活垃圾。本项目淬火油桶由厂家回收再利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“6.1a）任何不需要修复加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，故淬油桶不作为固废管理。 （1）金属沉渣 清洗槽、油浴池、冷却水池在使用过程中，经过长时间积累，池底会有Fe2O3沉渣，清洗槽、冷却水池每半年清理一次，油浴池每年清理一次。根据类比调查，沉积物的产生量约占加工产品量的0.5‰，技改后网带炉热处理生产线加工产品量增加8500t/a，金属沉渣产生量约6t/a（金属渣4.25t/a，废油1.25t/a），该部分金属沉渣含有矿物油，属于危险废物，需委托有资质单位处置。手动热处理生产线加工产品量增加2000t/a，金属沉渣产生量约1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）浮油 本项目网带炉热处理生产线的清洗废水经设备自带的除油装置处理后会产生浮油（含水率30%），预计浮油产生量增加约38.25t/a。属于危险废物，需委托有危险废物处理资质单位安全处理。 （3）废填料 淬火废气经集气罩收集后通过引风机的动力进入高效填料塔，废气与吸收液在填料表面充分接触。喷淋塔内填料半年更换一次，废填料产生量增加约5t/a，属于危险废物，需委托有危险废物处理资质单位安全处理。 （4）危化品包装袋 本项目危化品包装袋来自于亚硝酸钠使用过程，产生量约为0.05t/a，属于危险废物，需委托有资质单位进行安全处置。 （5）员工生活垃圾 本次技改后，新增员工5人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 本项目副产物产生情况见下表。 表5-6 项目副产物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 产生工序; 形态. 1; 金属沉渣; 氧化铁; 1; 淬火、清洗; 固态. 2; 含油金属渣; 氧化铁、油; 6; 油浴淬火、清洗; 固态. 3; 浮油; 矿物油、水; 38.25; 除油; 液态. 4; 废填料; 矿物油、水、塑料; 6; 废气治理; 固态. 5; 危化品包装袋; 亚硝酸钠、塑料; 0.05; 亚硝酸钠使用; 固态. 6; 生活垃圾; 纸张、塑料、有机物等; 1.5; 生活; 固态. - 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）对项目产生的各类副产物进行属性判定，项目副产物属性判断见下表。 - 表5-7 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 金属沉渣; 水淬; 氧化铁; 固态; 是; 4.2b). 2; 含油金属渣; 油浴淬火、清洗; 氧化铁、矿物油; 固态; 是; 4.2b). 3; 浮油; 除油; 矿物油、水; 液态; 是; 4.3e). 4; 废填料; 废气治理; 矿物油、水、塑料; 固态; 是; 4.3i). 5; 危化品包装袋; 亚硝酸钠使用; 亚硝酸钠、塑料; 固态; 是; 4.1h). 6; 生活垃圾; - 生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.1h). ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见下表。 表5-8 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 金属沉渣; 水淬; 否; /. 2; 含油金属渣; 油浴淬火、清洗; 是; HW08 900-203-08. 3; 浮油; 除油; - 是; HW08 900-210-08. 4; 废填料; 废气治理; - 是; HW49 900-041-49. 5; 危化品包装袋; 亚硝酸钠使用; - 是; HW49 900-041-49. 6; 生活垃圾; - 生活; 否; /. ③固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见下表。 - 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 金属沉渣; 水淬; 固态; - 一般废物; 1; 外售综合利用. 2; 含油金属渣; 油浴淬火、清洗; 固态; - 危险废物; 6; 委托有资质单位处置. 3; 浮油; 除油; 液态; - 危险废物; 38.25; 委托有资质单位处置. 4; 废填料; 废气治理; 固态; - 危险废物; 6; 委托有资质单位处置. 5; 危化品包装袋; 亚硝酸钠使用; 固态; - 危险废物; 0.05; 委托有资质单位处置. 6; 生活垃圾; - 生活; 固态; - 一般废物; 1.5; 委托环卫部门清运. 5.2.4本项目污染源强汇总 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-10。 - 表5-10 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 60; -; 60; 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr（t/a）; 0.021; 0.019; 0.002. NH3-N（t/a）; 0.002; 0.0019; 0.0001. 水冷废水（t/a）; 50; 委托台州华浙环保科技有限公司处置. 废气; 淬火; 非甲烷总烃（t/a）; 6.8; 4.284; 2.516; 收集后经喷淋塔处理，通过25m高排气筒楼顶排放. 固体 废物; 水淬; 金属沉渣（t/a）; 1; 1; 0; 外售综合利用. 油浴淬火、清洗; 含油金属渣（t/a）; 6; 6; 0; 委托有资质单位处置. 除油; 浮油（t/a）; 38.25; 38.25; 0; 委托有资质单位处置. 废气治理; 废填料（t/a）; 6; 6; 0; 委托有资质单位处置. 亚硝酸钠使用; 危化品包装袋（t/a）; 0.05; 0.05; 0; 委托有资质单位处置. - 员工生活; 生活垃圾（t/a）; 1.5; 1.5; 0; 环卫部门清运. 5.2.5技改前后企业主要污染物产生及排放情况 表5-11 企业技改前后污染源强变化 内容 类型; 污染物名称; 原环评审批量; 实际排放量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 大气污染物; VOCs; 5.6; 0.444; 2.516; 0; 2.96; -2.64. 废水污染物; 废水量; 255; 255; 60; 0; 315; +60. COD; 0.025; 0.008; 0.002; 0; 0.010; +0.015. 氨氮; 0.004; 0.0004; 0.0001; 0; 0.0005; +0.0035. 固废 （产生量）; 沉积物 （含油金属渣）; 0.75; 1; 6; 0; 7; +6.25. 金属沉渣; 0; 0; 1; 0; 1; +1. 浮油; 2; 4.55; 38.25; 0; 42.8; +40.8. 废填料; 0; 1; 5; 0; 6; +5. 危化品包装袋; 0; 0; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 生活垃圾; 3; 3; 1.5; 0; 4.5; +1.5.

技改后全厂污染源源强核算表： - 表5-10 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 废气产生量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 油浴淬火; 网带炉淬火槽; 排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 18000; 25.0; 1.0; 喷淋塔; 70; 排污系数法; 18000; 7.5; 0.3; 7200. 无组织; /; /; 0.111; /; /; /; /; /; 0.111. - 表5-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.067; 350; 0.023; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.11; 350; 0.023; 7200. 氨氮; 35; 0.002; 0; 35; 0.002. 水冷废水; COD; 0.083; 1000; 0.083; 委托台州华浙环保有限公司处置; /; /; /; /; /; 600. 氨氮; 100; 0.008; /; /; /; /; /. - 表5-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 网带炉热处理生产线; 自动生产线; 频发; 类比法; 70~85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 45~55; 7200. 生产; 冷却塔; 冷却塔; 频发; 类比法; 60~70; 类比法; 35~45; 2400. 生产; 电阻炉; 电阻炉; 频发; 类比法; 70~75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 推车炉; 推车炉; 频发; 类比法; 70~75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 回火炉; 回火炉; 频发; 类比法; 70~75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 井式回火炉; 井式回火炉; 频发; 类比法; 70~75; 类比法; 45~50; 2400. - 表5-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 水淬; 冷却水池; 金属沉渣; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 1; 收集后外售; 1; 外售综合利用. 淬火; 网带炉淬火槽; 含油金属渣; 危险固废; 类比法; 7; 委托有资质单位处置; 7; 委托有资质单位处置. 清洗; 网带炉除油; 浮油; 危险固废; 物料平衡法; 42.8; 委托有资质单位处置; 42.8; 委托有资质单位处置. 废气治理; 喷淋塔; 废填料; 危险固废; 类比法; 6; 委托有资质单位处置; 6; 委托有资质单位处置. 回火; 亚硝酸钠使用; 危化品包装袋; 危险固废; 类比法; 0.05; 委托有资质单位处置; 0.05; 委托有资质单位处置. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 4.5; 收集后外售; 4.5; 外售综合利用.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油浴淬火 | 非甲烷总烃 | 6.8t/a |  | 有组织 | 14.17 mg/m3 1.836t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.094t/a |  |  |
|  | 调质废气 | CO、H2、甲醇等 | 采用小火炬燃烧法进行处理，不会对环境产生影响 |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量60t/a |  |  | 废水量60t/a |  |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 |  | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.021t/a | CODCr |  | 30mg/L | 0.002t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.002t/a | NH3-N |  | 1.5mg/L | 0.0001t/a |
|  | 水冷废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 水淬 | 金属沉渣 | 1t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 油浴淬火、清洗 | 含油金属渣 | 6t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 除油 | 浮油 | 38.25t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废填料 | 5t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 亚硝酸钠使用 | 危化品包装袋 | 0.05t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | - 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在60～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租赁玉环华能车辆元件有限公司位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区的现有厂房实施生产，因此基本无施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为油浴淬火废气（非甲烷总烃）。废气收集后采用喷淋塔处理后通过25m高排气筒楼顶排放，非甲烷总烃的排放速率、排放浓度均能达到相应排放标准要求。 7.2.1.2污染源调查 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为二级，由于本项目技改前后废气污染物种类、废气处理措施等不变，因此污染源强按技改后全厂污染源强核算。 表7-1 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h. 1#排气筒; 329691.16; 3120291.93; /; 25; 0.64; 15; 25; 7200; 正常; 0.3. 表7-2 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h. 网带炉车间; 329682.66; 3120311.56; /; 44.34; 11.6; /; 7; 7200; 正常; 0.111. 7.2.1.3评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 注：1小时平均值以日均值的3倍计 （2）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-5 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 0.3; 2.0; 136; 8.9923; 0.45; 0; 三级. 网带炉车间; 非甲烷总烃; 0.111; 2.0; 32; 164.48; 8.22; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为8.22%，污染因子为非甲烷总烃，污染源为网带炉热处理车间非甲烷总烃排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 - ①有组织排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 16.67; 0.3; 2.16. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 2.16. - ②无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 网带炉车间; 淬火; 非甲烷总烃; 喷淋塔; GB16297-1996; 4.0; 0.8. 无组织排放 总计; 非甲烷总烃; 0.8. - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 2.96. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（/）; 监测点位数（/）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 颗粒物（/）t/a; VOCs（2.96）t/a. 注：*项目大气环评等级为二级，未进行进一步预测模式作预测 7.2.1.4大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 本项目产生的废水主要为水冷废水、生活污水，水冷废水委托台州华浙环保有限公司处理，不外排。生活污水废水量为60m3/a，产生CODCr0.021t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水60m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.2m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10，废水间接排放口基本情况见表7-11。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 329658.37; 3120351.61; 0.048; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.007; 0.002. NH3-N; 1.5; 0.0003; 0.0001. 全厂排放口合计; CODCr; 0.002. NH3-N; 0.0001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-14 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；ⅢR；Ⅳ£；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标□；不达标 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.002）; （30）. （氨氮）; （0.0001）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在60~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 2、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见表7-15。 表7-15 声源源强及衰减量 单位：dB（A） 预测点位; 网带炉热处理车间; 隔岭村居民点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 48.5; 48.5; 40.0; 40.0; 50.2; 50.2; 41.7; 41.7; 9.3; 9.3. 现状值; 62.8; 50.1; /; /; /; /; /; /; 43.6; 42.1. 预测值; 63.0; 52.4; 40.0; 40.0; 50.2; 50.2; 41.7; 41.7; 43.6; 42.1. 标准; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测点位; 手动热处理车间; 隔岭村居民点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼; 昼; 昼; 昼; 昼. 贡献值; 43.9; 53.9; 46.5; 41.4; 10.5. 现状值; /; 60.7; 60.1; 61.5; 43.6. 预测值; 43.9; 61.5; 60.3; 61.5; 43.6. 标准; 65; 65; 65; 65; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，敏感点隔岭村居民点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 技改后全厂产生的固体废物主要为金属沉渣、含油金属渣、浮油、废填料、危化品包装袋和生活垃圾等。 技改后全厂固废产生量与处理处置方式见表7-16。 表7-16 全厂固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 金属沉渣; 水淬; 固态; 氧化铁; 一般固废; 1; 外售综合利用; 是. 2; 含油金属渣; 油浴淬火、清洗; 固态; 氧化铁、矿物油; 危险固废900-249-08; 7; 委托有资质单位处置; 是. 3; 浮油; 除油; 液态; 矿物油、水; 危险固废900-210-08; 42.8; 是. 4; 废填料; 废气治理; 固态; 矿物油、水、塑料; 危险固废900-249-08; 6; 是. 5; 危化品包装袋; 亚硝酸钠使用; 固态; 亚硝酸钠、塑料; 危险固废 900-041-49; 0.05; 是. 6; 生活垃圾; - 生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 4.5; 由环卫部门统一清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危废暂存间位于网带炉热处理车间西北角，危废暂存间尺寸2m×3m，废填料清理出来后直接由危废单位拉走，不在厂区暂存。项目危险废物为含油金属渣、浮油、废填料、危化品包装袋，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 含油金属渣; HW08; 900-249-08; 厂区; 6m2; 分类收集储存; 8t; 半年. 2; 浮油; HW08; 900-210-08; 30天. 3; 危化品包装袋; HW49; 900-041-49; 半年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 本项目含油金属渣收集后桶装存放于危废暂存间，浮油储存于油罐内，危化品包装袋用塑料袋装好存放于危废暂存间，废填料清理出来后即由危废单位拉走，不在厂区暂存。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08、HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要产品为汽摩配件，主要工艺为淬火、回火、退火。根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目属于“二十二、金属制品业”的 第68项“金属制品表面处理及热处理加工”中的“其他”类别，需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“I金属制品/51、表面处理及热处理加工”，属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 1、环境影响识别 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表所示。 表7-18 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 项目运营期污染物通过大气沉降等途径对土壤环境产生影响。 表7-19 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 网带炉热处理车间; 油浴淬火; 地面漫流、垂直入渗; 非甲烷总烃; 石油烃; /. 2、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，项目属于附录A“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—金属制品表面处理及热处理加工的”，项目类别为Ⅰ类。项目租用厂房面积约750m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。项目所在地西北侧130m、东南侧140m为耕地，敏感程度为敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为 “一级”，具体判定表格见下表所示。 表7-20 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理剂热处理加工的；使用有机图层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-22 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 3、土壤影响预测 正常工况下，由于车间及厂区地面均由水泥硬化，且淬火槽、危废暂存间等区域均采取了防渗措施，一般情况下不会发生废水泄露污染土壤及地下水的情况。非正常工况下，如涉水构筑物破损，废水可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对土壤造成污染。另外废气也会通过大气沉降来影响土壤环境质量。本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E.1中的方法进行预测。本项目生产涉及 GB 36600-2018 中的土壤指标中“总石油烃”指标，选取淬火油中的总石油烃作为预测因子。 采用如下公式计算单位质量土壤中间总石油烃的增量： △S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D） 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A--预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m； n--持续年份，a。 - 表7-23 本项目取值参数及依据 项目; 取值; 取值说明. Is; 总石油烃; 400000g; 假设淬火油有1%漫流至车间地面（实际不允许），由裂缝渗入地下，则总石油烃漫流量为0.4t/a。. Ls; 总石油烃; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量. Rs; 总石油烃; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量. ρb; 1.25106kg/m3; 检测结果平均值. A; 250000m2; 本次报告评价范围为厂区占地范围内及其外侧200m范围内. D; 0.2m; 导则推荐取值. n; 5a; 取 5年. 土壤中总石油烃背景值取各点位表层样的平均值。对评价区域内拟建项目达产运营后事故状态下（事故频率1次/年）1~5年后，土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示。 - 表7-24 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表 累积时间; 评价指标; 单位增量∆S（mg/kg）; 背景值 （mg/kg）; 预测值 （mg/kg）; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 达标情况. 1年; 总石油烃; 6.4E-03; 108; 108.006; 4500; 达标. 2年; 总石油烃; 1.28E-02; 108; 108.013; 4500; 达标. 3年; 总石油烃; 1.92 E-02; 108; 108.019; 4500; 达标. 4年; 总石油烃; 2.56 E-02; 108; 108.026; 4500; 达标. 5年; 总石油烃; 3.20 E-02; 108; 108.032; 4500; 达标. 项目投产运营后，5年内间总石油烃在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。在企业做好生产设备防渗处理计设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。 4、土壤环境影响评价自查表 表7-25 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （ 0.072）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（西北侧）、距离（130）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（ ）. 全部污染物; 非甲烷总烃、石油烃、COD、氨氮. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类；II类□；III类□；IV类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级；二级□；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）；b）；c）；d）. 理化特性; 土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度. 现状监测因子; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 2; 4; 0-0.2m. 柱状样点数; 5; /; 0-3m. 现状监测因子; GB36600表1中45项基本项目、总石油烃. 现状评价; 评价因子; GB36600表1中45项基本项目、总石油烃. 评价标准; GB 15618；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值要求。. 影响预测; 预测因子; 总石油烃. 预测方法; 附录E；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（占地范围及厂界外200m的范围内） 影响程度（影响程度较小，可以接）. 预测结论; 达标结论：a）；b）□；c）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 总石油烃; 1次/3年. 信息公开指标; 检测报告. 评价结论; 在做好生产设备防渗及设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。. 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为淬火油、甲醇、亚硝酸钠、浮油、危化品包装袋，项目Q值判断见下表。 表7-26 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 甲醇; 67-56-1; 3.15; 10; 0.315. 2; 淬火油; /; 10; 2500; 0.004. 3; 亚硝酸钠; 9632-00-0; 0.75; 50; 0.015. 4; 浮油; /; 3.57; 2500; 0.0014. 5; 危化品包装袋; /; 0.025; 50; 0.0005. 项目Q值Σ; 0.3359. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.3359＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表7-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年热处理12000吨汽摩配件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市芦浦镇医药包装工业园区. 地理坐标; 经度; 121.264559; 纬度; 28.197312. 主要危险物质及分布; 甲醇，最大储存量为3.15t，瓶装，存放于原料仓库 淬火油，最大储存量为10t，桶装，存放于生产车间 亚硝酸钠，最大储存量为0.75t，袋装，存放于原料仓库 浮油，最大储存量为3.57t，罐装，存放于危废暂存库 危化品包装袋，最大储存量为0.025t，桶装，存放于危废暂存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；浮油储罐、亚硝酸钠包装袋下方设置托盘，收集包装破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明： 本项目涉及的突发环境事件风险物质为甲醇、淬火油、亚硝酸钠、浮油、危化品包装袋，风险物质数量与临界量比值Q=0.3359＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-28 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 监测两个周期. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-29 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 半年/次. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施投资40万元，占总投资800万元的5%。环保总投资见表7-30。 表7-30环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托厂区现有化粪池，水冷废水委托处置; 5. 废气; 废气收集、处理; 5. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）、危废处置; 29. 合计; 40.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 调质废气 | CO、H2、甲醇等 | 采用小火炬燃烧法进行处理 | 不会对环境产生影响 |
|  | 淬火废气 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后采用喷淋塔处理，再通过25m排气筒楼顶排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 水冷废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
| 固体 废物 | 水淬 | 金属沉渣 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 油浴淬火、清洗 | 含油金属渣 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 除油 | 浮油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 废气治理 | 废填料 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 亚硝酸钠使用 | 危化品包装袋 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | - 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环王祥金属热处理有限公司成立于2011年，位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，主要经营范围为金属热处理加工。2011年企业委托台州市环境科学设计研究院编制了《玉环王祥金属热处理有限公司年加工1500t汽摩配热处理生产线建设项目环境影响报告表》，并于2011年2月28日获得台州市生态环境局玉环分局审批，（玉环建[2011]31号），于2018年11月12日通过环保局验收（玉环验[2018]68号）。为了满足市场需求，企业拟在现有网带炉自动线的基础上扩大产能，并增加手动热处理生产线，购置电阻炉、推车炉、回火炉等国产设备，实施年热处理12000吨汽摩配件生产线技改项目，项目建成后可达到年热处理12000吨汽摩配件的生产能力。现已报玉环市经济和信息化局批准备案，项目代码：2020-331083-36-03-140454。9. 2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区；项目所在区域大气中非甲烷总烃的现状值能够满足相应标准限值要求。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为玉环湖，为Ⅳ类水环境功能区。根据2018年玉环湖上游断面（漩门港大桥）、下游断面（分水山）的监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，玉环湖水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，敏感点隔岭村居民点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 4、土壤环境：根据浙江科达检测有限公司对项目所在地土壤检测的结果可知，项目所在区域各监测点位的监测指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地、第二类用地的筛选值，项目周边耕地土壤各监测指标均未超出《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。说明本项目所在地土壤环境现状较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目水冷废水委托台州华浙环保有限公司处置，不外排，外排废水主要为生活污水，生活污水废水量60m3/a，产生CODCr0.021t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水60m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为8.22%，污染因子为非甲烷总烃，污染源为污染源为网带炉热处理车间非甲烷总烃排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后企业厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。敏感点隔岭村居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的金属沉渣、含油金属渣、浮油、废填料、危化品包装袋、淬火油桶及员工生活垃圾。金属沉渣收集后出售给相关企业综合利用；含油金属渣、浮油、废填料、危化品包装袋收集后委托有资质的单位处置；淬火油桶由厂家回收。生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 5、土壤环境影响分析结论 根据分析，本项目土壤环境影响评价等级为一级，可能的土壤污染物情况为淬火油通过地面漫流、垂直入渗的方式污染土壤。本项目厂区地面均进行硬化处理，正常情况下，淬火油不会对土壤环境产生影响。根据预测分析，项目投产运营后，5年内间总石油烃在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。在企业做好生产设备防渗处理计设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。 9.4“三线一单”控制要求符合性 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，用地性质为工业用地，项目所在地不属于浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内，不属于当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及玉环市三线一单等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，属于台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元。本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，为二类工业，不涉及电镀工艺、有机涂层的、钝化工艺的热镀锌等。生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排，水冷废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；淬火废气收集后采用喷淋塔处理，再通过25m高排气筒楼顶排放，不会对环境产生显著影响，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 1、建设项目符合“三线一单”的要求 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，属于台州市玉环市玉环漩门二期产业集聚重点管控单元。本项目属于C3360金属表面处理及热处理加工，为二类工业，不涉及电镀工艺、有机涂层的、钝化工艺的热镀锌等。。生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排，水冷废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；淬火废气收集后采用喷淋塔处理，再通过25m高排气筒楼顶排放，不会对环境产生显著影响，符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 根据本项目的污染物排放特征，企业排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、NH3-N和VOCs。总量控制指标建议值为各污染物达标排放量CODCr0.01t/a、氨氮0.0005t/a、VOCs2.96t/a。本项目外排废水仅为生活污水，因此CODCr、氨氮不进行区域削减替代，VOC区域替代削减比例1:2，VOCs削减替代量为5.92t/a。 4、建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市芦浦镇医药包装工业园区，根据土地证及房产证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 5、建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6与《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 表9-1 《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 政策法规; 生产合法性; 1; 严格执行环节影响评价制度和“三同时”验收制度; 符合. 2; 依法申领排污许可证，严格落实企业排污主体责任; 符合. 工艺装备/生产现场; 工艺装备水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 符合. 5; 鼓励酸洗设备采用自动化、封闭性较强的设计; 不涉及. 清洁生产; 6; 酸洗磷化鼓励采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 不涉及. 7; 禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺; 不涉及. 8; 鼓励采取工业污水回用、多级回收、逆流漂洗等节水型清洁生产工艺; 不涉及. 9; 完成强制性清洁生产审核; 不涉及. 生产现场; 10; 生产现场环境清洁、整洁、管理有序；危险品有明显标识; 符合. 11; 生产过程中无跑冒滴漏现象; 符合. 12; 车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 符合. 13; 车间实施干湿区分离，湿区地面应敷设网格板，湿件加工作业必须在湿区进行; 符合. 14; 建筑物和构筑物进出水管应有防腐蚀、防沉降、防折断措施; 符合. 15; 酸洗槽必须设置在地面上，新建、搬迁、整体改造企业须执行酸洗槽架空改造; 不涉及. 16; 酸洗等处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 不涉及. 17; 废水管线采取明管套明沟（渠）或架空敷设，废水管道（沟、渠）应满足防腐、防渗要求；废水收集池附近设立观测井; 符合. 18; 废水收集和排放系统等各类废水管网设置清晰，有流向、污染物种类等标示; 符合. 污染治理; 废水处理; 19; 雨污分流、清污分流、污水分质分流，建有与生产能力配套的废水处理设施; 符合. 20; 含第一类污染物的废水须单独处理达标后方可并入其他废水处理; 不涉及. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 不涉及. 22; 设置标准化、规范化排污口; 不涉及. 23; 污水处理设施运行正常，实现稳定达标排放; 不涉及. 废气处理; 24; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施，设施运行正常，实现稳定达标排放; 不涉及. 25; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 符合. 26; 锅炉按照要求进行清洁改造，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求; 符合. 固废处理; 27; 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2991）要求。危险废物贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）技术要求; 符合. 28; 建立危险废物、一般工业固体废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 符合. 29; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 符合. 30; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移联单制度; 符合. 环境监管水平; 环境应急管理; 31; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 符合. 32; 建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入; 符合. 33; 制定环境污染事故应急预案，具备可操作性并及时更新完善; 符合. 34; 配备相应的应急物质与设备; 符合. 35; 定期进行环境事故应急演练; 符合. 环境监测; 36; 制定监测计划并开展排污口、雨水排放口及周边环境的自行监测; 符合. 内部管理档案; 37; 配备专职、专业人员负责日常环境管理和“三废”处理; 符合. 38; 建立完善的环保组织体系、健全的环保规章制定; 符合. 39; 完善相关台账制度，记录每天的废水、废气处理设施运行、加药、电耗、维修情况；污染物监测台账规范完备；制定危险废物管理计划，如实记录危险废物的产生、贮存及处置情况; 符合. 企业技改项目实施后需根据实际情况编制突发环境事件应急预案，建立应急管理体系，建立相应规模的事故应急池，雨污水排放口设置应急阀门，做好厂区危废暂存库建设，危险废物管理等工作。至此，技改项目实施后能够符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》。 9.7环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.8环评总结论 综上所述，玉环王祥金属热处理有限公司年产12000吨汽摩配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。