- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   年加工700吨汽车配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环建权汽配有限公司

- 编制日期：二〇二〇年八月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	10

4、评价适用标准	14

5、建设项目工程分析	18

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	22

7、环境影响分析	25

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

9、结论与建议	38

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：玉环环境管控单元分类图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：企业营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：厂房租赁协议

- 附件4：土地证

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工700吨汽车配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环建权汽配有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林建权 |  |  | 联系人 |  |  | 林建权 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13306860599 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-150591 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 230 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 玉环建权汽配有限公司位于玉环市坎门科技工业园区台州维信钢管有限公司厂内（该厂房产权为玉环市伟业橡胶厂，由台州维信钢管有限公司整租下来后将其中部分厂房租赁给玉环建权汽配有限公司，租赁面积230m2），经营范围为汽车配件、摩托车配件、紧固件、建筑及家具用金属配件制造及加工、销售。企业拟投资100万元，主要购置抛丸机，组织实施年加工700吨汽车配件生产线技改项目，项目投产后，预计可形成年加工700吨汽车配件的生产能力。企业于2020年7月向玉环市经济和信息化局提出“年加工700吨汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-150591。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表。 受玉环建权汽配有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 本项目位于玉环市坎门科技工业园区台州维信钢管有限公司厂内，租赁面积230m2，主要设备为抛丸机，项目建成后可形成年加工700吨汽车配件的生产能力。项目所在厂房共2层，本项目位于1楼，2楼为其他汽配件生产企业，项目地理位置图详见附图1，项目周边环境情况见附图2。 本项目产品方案见表1-1。 - 项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 单位; 产量. 年加工700吨汽车配件; 汽车球销、球壳、冲压件; t/a; 600. 汽车转向器、汽车水泵; t/a; 100. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 抛丸机; 台; 7. 1.2.3主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物; 名称 单位; 用量; 备注. 1; 铁毛坯; t/a; 600; 主要产品为汽车球销、球壳、冲压件. 2; 铝毛坯; t/a; 100; 主要产品为汽车转向器、汽车水泵. 3; 钢珠; t/a; 6; /. 原辅材料性质： 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员5人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁台州维信钢管有限公司位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房实施生产，该厂房产权为玉环市伟业橡胶厂，由台州维信钢管有限公司整租下来后将其中部分厂房租赁给玉环建权汽配有限公司，厂房内不存在其他污染等历史遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 本项目位于玉环市坎门科技工业园区。项目所在厂房四周均为其他工业企业。距离本项目最近的敏感点为东南侧约550m的安恬小区。本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图2、附图6。 本项目所在地 汽配件生产企业 其他机加工企业 550m 坎门中心小学 安恬小区 600m 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.2地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.3气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.4水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2项目所在区域环境管控单元 根据《玉环市“三线一单”环境管控生态环境准入清单》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区，具体见附图。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320104; 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元40. - 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 - 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 - 资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目位于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区”。本项目主要为汽车配件制造，属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内，故项目的建设符合三线一单要求。 2.3 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 玉环市污水处理有限公司提标改造工程是在一期工程“泥膜共生复合 A2/O”工艺基础上，预处理中增加调节池、初沉池，深度处理中增加 MBR、臭氧氧化工艺。提标改造工程已于2018年6月28号通过验收会，目前玉环市污水处理有限公司出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ 类”标准限值。 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-2。 表2-2 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019 年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占 71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。地表水环境质量现状参考玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2019 年水质监测数据，具体见下表。 表3-2 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; pH值; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 6.8; 5.9; 4.1; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; II; III; Ⅳ; III; Ⅰ; III. 根据以上监测结果可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水体水质指标中pH值、石油类为I类，溶解氧为II类，高锰酸盐指数、NH3-N、总磷（以P计）为III类，BOD5为IV类，水体水质满足IV类水功能区要求，总体评价该水体水质为IV类。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，由于企业北侧紧邻其他工业企业，故不对其进行监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 57.3; 65; 达标. 2#; 南厂界; 55.9; 65; 达标. 3#; 西厂界; 56.1; 65; 达标. 由上表可知，厂界昼间声环境质量均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类标准。 3.2主要环境保护目标 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环礁村; 329092.51; 3112289.53; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 西北; 2100. 后蛟小学; 328505.63; 3112550.32; 学校; 师生; 西北; 2700. 玉环中学; 328426.99; 3112210.51; 学校; 师生; 西北; 2480. 浙江电大玉环学院; 328548.64; 3111951.83; 学校; 师生; 西北; 2260. 后塘垟村; 327829.27; 3111184.28; 居住区; 人群; 西北; 2300. 前塘垟村; 327650.69; 3110588.96; 居住区; 人群; 西; 2470. 双庙村; 327589.78; 3109861.67; 居住区; 人群; 西南; 2500. 小水埠村; 328890.07; 3110950.01; 居住区; 人群; 西北; 1160. 双龙村; 328925.51; 3109578.06; 居住区; 人群; 西南; 1005. 水龙村; 329142.56; 3109384.17; 居住区; 人群; 西南; 998. 紫桂苑; 330609.67; 3109640.91; 居住区; 人群; 东南; 775. 安恬小区; 330853.21; 3110092.27; 居住区; 人群; 东南; 550. 海都花园; 331201.00; 3109773.51; 居住区; 人群; 东南; 900. 坎门中心小学; 330710.46; 3109973.66; 学校; 师生; 东南; 600. 玉环市红十字医院; 330702.12; 3109312.13; 医院; 医护; 东南; 1240. 海城社区; 330068.15; 3109313.61; 居住区; 人群; 南; 1120. 浙江玉环坎门一中; 330911.95; 3109173.81; 学校; 师生; 东南; 1360. 红旗社区; 331306.74; 3109214.26; 居住区; 人群; 东南; 1500. 新世纪花园; 331007.17; 3109467.35; 居住区; 人群; 东南; 1115. 灯塔社区; 330762.75; 3108894.96; 居住区; 人群; 东南; 1580. 坎门中学; 330656.14; 3108625.15; 学校; 师生; 东南; 1910. 胡沙头社区; 330259.26; 3108135.82; 居住区; 人群; 南; 1980. 景苑花园; 330202.05; 3108964.95; 居住区; 人群; 南; 1500. 富康小区; 329568.91; 3109121.29; 居住区; 人群; 西南; 1400. 联升村; 330729.65; 3108364.39; 居住区; 人群; 东南; 2100. 前台村; 331186.84; 3108510.61; 居住区; 人群; 东南; 2100. 玉岙村; 331889.53; 3108478.19; 居住区; 人群; 东南; 2500. 坎门社区; 330638.03; 3107980.62; 居住区; 人群; 南; 2400. 新花村; 328873.68; 3108516.37; 居住区; 人群; 西南; 2380. 花岩礁村; 328672.27; 3107867.21; 居住区; 人群; 西南; 2880. 东安村; 329537.05; 3108037.71; 居住区; 人群; 西南; 2450. 城坎河; /; /; 河流; 水体; 地表水Ⅳ类; 西南; 428. 本项目所在位置 2.5km 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(); 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为城坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，地表水环质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅳ类; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间. 3类; 65. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目抛丸过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准，具体详见表4-4。 - 表4-4 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 15m; 20m; 30m; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120（其他）; 3.5; 5.9; 23; 周界外浓度 最高点; 1.0. 2、废水 本项目外排废水为生活污水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-5。 - 表4-5 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.0; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.5. 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值 3、噪声 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-6。 - 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3; 65; 55. 4、固体废物 一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-7 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率4.32%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目实施前后噪声增加量小于3分贝，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目主要从事汽车配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目（参照当地同类项目分类）； ③占地规模：小型（面积230m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 本项目不涉及环境风险物质; 不评价. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减；粉尘排放量为0.093t/a，颗粒物不进行总量替代，仅给出总量建议值，具体值由当地环保行政主管部门确定。项目的污染物总量控制指标见表4-8。 表4-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODcr; 0.002; /; /; 0.002. 2; NH3-N; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; 烟粉尘; 0.093; /; /; 0.093. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目主要对汽车毛坯件进行抛丸处理，具体生产工艺流程图如下： 图5-1汽车配件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购毛坯件进厂后，进行抛丸处理，得到成品后包装入库。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：抛丸粉尘。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）固废：主要为金属粉尘、废钢珠和生活垃圾。 （4）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目废气主要为抛丸过程产生的粉尘，抛丸粉尘主要来自于工件和钢珠。本项目需抛丸的工件量为700t/a，根据类比调查，抛丸粉尘产生量按1.5kg/t工件计，则工件产生的粉尘量约为1.05t/a；抛丸过程中钢珠循环使用，一年更换一次，钢珠用量6t/a，钢珠在抛丸过程中粉尘产生量约为钢珠用量的5%，即0.3t/a，则抛丸粉尘产生量总计1.35t/a。抛丸粉尘由设备自带收集装置收集后经布袋除尘器处理，通过不低于15m排气筒排放，总风机风量约1500m3/h。抛丸过程基本处于密闭状态，仅在进出料会散逸少量粉尘，废气收集效率可达到98%以上，布袋除尘器的除尘效率按95%计，抛丸机每天工作8小时，年工作时间2400h。 抛丸废气产生情况见表 5-1。 表5-1 本项目抛丸废气产生及排放情况 污染物; 产生量 （t/a）; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. (t/a); (kg/h); (mg/m3). 抛丸粉尘; 1.35; 有组织; 98%; 95%; 0.066; 0.027; 18.37. 无组织; /; /; 0.027; 0.011; /. 5.2.3.2废水 本项目产生的废水主要为员工生活用水。 本项目员工5名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约75t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约64t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.022t/a和0.002t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-2。 表5-2 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 64; /; 64; /; 64. CODCr; 350; 0.022; 350; 0.022; 30; 0.002. NH3-N; 35; 0.002; 35; 0.002; 1.5; 0.0001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于抛丸机运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-3。 - 表5-3 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 抛丸机; 7; 75～85; 测量点距1m处; 间歇; 1楼，距地面约1m. 2; 废气处理设施; 1; 75～80; 间歇; 1楼，距地面约1m. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的副产物主要为金属粉尘、废钢珠和生活垃圾。 （1）金属粉尘 根据工程分析可知，本项目除尘装置收集的金属粉尘量约为1.257t/a，金属粉尘收集后出售给相关企业单位综合利用。 （2）废钢珠 本项目抛丸过程中钢珠循环使用，一年更换一次，钢珠用量为6t/a，钢珠在抛丸过程中损耗约5%，则废钢珠产生量为5.7t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）生活垃圾 本项目员工5人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.75t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-4。 - 表5-4 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 金属粉尘; 废气收集、处理; 固态; 1.257. 2; 废钢珠; 抛丸; 固态; 5.7. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 0.75. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。 - 表5-5 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 金属粉尘; 废气收集、处理; 铁、铝; 固态; 是; 4.3a). 2; 废钢珠; 抛丸; 钢; 固态; 是; 4.1h). 3; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b). ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 金属粉尘; 废气收集、处理; 否; —. 2; 废钢珠; 抛丸; 否; —. 3; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。 - 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 金属粉尘; 废气收集、处理; 固态; 一般固废; 1.257; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 废钢珠; 抛丸; 固态; 一般固废; 5.7. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 0.75; 委托环卫清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-8。 - 表5-8 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量(t/a); 64; -; 64; 生活污水经过化粪池预处理，纳管至玉环市污水处理有限公司，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr(t/a); 0.022; 0.02; 0.002. NH3-N(t/a); 0.002; 0.0019; 0.0001. 废气; 抛丸; 粉尘; 1.35; 1.257; 0.093; 收集后经布袋除尘器处理，通过不低于15m高排气筒排放. 固体 废物; 废气收集、处理; 金属粉尘(t/a); 1.283; 1.257; 0; 出售给相关企业综合利用. 抛丸; 废钢珠 (t/a); 5.7; 5.7; 0; 委托有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾(t/a); 0.75; 0.75; 0; 委托环卫清运.

本项目污染源源强核算表如下： - 表5-9 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 废气产生量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 抛丸; 抛丸机; 排气筒1; 粉尘; 产污系 数法; 1500; 367.5; 0.551; 密闭收集+布袋除尘; 95; 排污系数法; 1500; 18.37; 0.027; 2400. 无组织; /; /; 0.011; /; /; /; /; 0.011. - 表5-10 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.027; 350; 0.009; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.027; 350; 0.009; 2400. 氨氮; 35; 0.001; 0; 35; 0.001. - 表5-11 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 抛丸机; 抛丸机; 频发; 类比法; 75～85; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~60; 2400. 废气处理; 废气处理设施; 废气处理设施; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. - 表5-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 废气处理; 废气处理设施; 金属粉尘; 第I类一般工业固体废物; 物料平衡法; 1.257; 外售综合利用; 1.257; 收集后外售. 生产; 抛丸机; 废钢珠; 第I类一般工业固体废物; 产物系数法; 5.7; 外售综合利用; 5.7; 收集后外售. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.75; 填埋; 0.75; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量64t/a |  |  | 废水量64t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.022t/a | CODCr | 30mg/L | 0.002/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.002t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.0001t/a |
| 大气污染物 | 抛丸 | 粉尘 | 1.35t/a |  | 有组织 | 18.37mg/m3，0.066t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.027t/a |  |
| 固体 废物 | 废气处理设施 | 金属粉尘 | 1.257t/a |  | 0 |  |  |
|  | 抛丸 | 废钢珠 | 5.7t/a |  | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在75～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目生产过程中产生废气主要为抛丸过程产生的粉尘，废气收集后通过一根不低于15m高的1#排气筒建筑楼顶高空排放，废气经收集处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。 7.2.1.1污染源调查 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为二级，本项目为新建项目，根据导则要求只调查本项目污染源。 表7-1 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; PM10. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h. 1#排气筒; 330303.92; 3110518.33; /; 15; 0.18; 16; 25; 2400; 正常; 0.027. 表7-2 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; TSP. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h. 生产车间; 330303.26; 3110512.90; /; 16; 14; 0; 5; 2400; 正常; 0.011. 7.2.1.2评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 1h平均; 900. 注：1小时平均值以日均值的3倍计 （2）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £ 是 R 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是 £ 否. 岸线距离/km; 1.8. 岸线方向/°; 100. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-5 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 粉尘; 0.027; 0.45; 18; 2.616; 0.581; 0; 三级. 生产车间; 粉尘; 0.011; 0.9; 14; 38.957; 4.32; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.32%，污染因子为粉尘，污染源为生产车间粉尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。综上，本项目大气环境影响较小。 （4）污染物排放量核算 - ①有组织排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 粉尘; 18.37; 0.027; 0.066. 有组织排放总计; 粉尘; 0.066. - ②无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 抛丸粉尘; 粉尘; 收集+布袋除尘; GB16297-1996; 0.9; 0.027. 无组织排放总计; 粉尘; 0.027. - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 0.093. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/a¨. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据 þ; 现状补充监测 ¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 ¨; C叠加不达标 ¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物）; 有组织废气监测 þ 无组织废气监测 þ; 无监测 ¨. 环境质量监测; 监测因子（/）; 监测点位数（/）; 无监测 þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 颗粒物（0.093）t/a; VOCs（/）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（ ）”为内容填写项. - 7.2.1.3大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量64m3/a，产生CODCr0.022t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水64m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.21m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10，废水间接排放口基本情况见表7-11。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 330294.40; 3110507.32; 0.0064; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.007; 0.002. NH3-N; 1.5; 0.0003; 0.0001. 全厂排放口合计; CODCr; 0.002. NH3-N; 0.0001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-14 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.002）; （30）. （氨氮）; （0.0001）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （DW001）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 （式7-7） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。由于企业楼上及北侧紧邻其他企业厂房，故噪声影响按照改扩建项目进行预测。企业厂界噪声预测结果见下表。 表7-15 厂界噪声预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值. 东厂界; 昼间; 50.0; 57.3; 58.0; 65. 南厂界; 昼间; 43.7; 55.9; 56.2; 65. 西厂界; 昼间; 54.0; 56.1; 58.2; 65. 北厂界; 昼间; 52.1; /; /; 65. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为金属粉尘、废钢珠和生活垃圾等。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-16。 表7-16 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 金属粉尘; 废气处理设施; 固态; 铁、铝; 一般固废; 1.257; 外售综合利用; 是. 2; 废钢珠; 抛丸; 固态; 钢; 一般固废; 5.7; 是. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 0.75; 环卫清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要从事柴油发动机配件制造，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目属于“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A并参照当地同类项目分类，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为230m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及突发环境事件风险物质，不进行环境风险评价。 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-17 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-18 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物; 半年/次. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施投资5万元，占总投资100万元的5%。环保总投资见表7-19。 表7-19 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托租赁企业现有化粪池; /. 废气; 排气筒等; 3.5. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）; 0.5. 合计; 5.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
| 大气 污染物 | 抛丸废气 | 粉尘 | 相对密闭收集后采用布袋除尘处理，经过一根不低于15m高排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准 |
| 固体 废物 | 废气处理设施 | 金属粉尘 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 抛丸 | 废钢珠 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环建权汽配有限公司位于玉环市坎门科技工业园区台州维信钢管有限公司厂内，该厂房产权为玉环市伟业橡胶厂，由台州维信钢管有限公司整租下来后将其中部分厂房租赁给玉环建权汽配有限公司，租赁面积230m2。企业拟投资100万元，主要购置抛丸机，组织实施年加工700吨汽车配件生产线技改项目。企业于2020年7月向玉环市经济和信息化局提出“年加工700吨汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-150591。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，为Ⅳ类水环境功能区。根据玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2019年水质监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：根据监测结果，企业厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量64m3/a，产生CODCr0.022t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水64m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.32%，污染因子为粉尘，污染源为生产车间粉尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测。项目废气排放对周围环境影响贡献较小。 此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后企业厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的金属粉尘、废钢珠及员工生活垃圾。金属粉尘、废钢珠收集后出售给相关企业综合利用；生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.4“三线一单”控制要求符合性 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，故该项目的实施未涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区（ZH33108320104）。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，为二类工业。企业生活污水经过化粪池处理后经玉环市污水处理有限公司处理达标后排放；抛丸粉尘收集后通过不低于15m高排气筒高空排放，符合功能小区管控措施且不属于负面清单内产业。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合环境功能区规划的要求 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区（ZH33108320104）。本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造”，为二类工业，符合管控单元的管控要求且不属于负面清单内产业，故符合《玉环市“三线一单”环境管控生态环境准入清单》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、废气、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为COD、NH3-N、粉尘。 本项目外排废水仅为职工生活污水，CODCr排放量为0.002t/a，NH3-N排放量为0.0001t/a，无需进行区域替代削减；颗粒物排放量为0.093t/a，颗粒物不进行总量替代，仅给出总量建议值。 （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据土地证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.7环评总结论 综上所述，玉环建权汽配有限公司年加工700吨汽车配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。