建设项目环境影响报告表

项目名称：年喷漆2万台高压开关GIS壳体生产线技改项目

建设单位（盖章）：  玉环市东南塑胶机电有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二〇年九月

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	21

3环境质量状况	30

4评价适用标准	38

5建设项目工程分析	45

6项目主要污染物产生及预计排放情况	54

7环境影响分析	55

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	78

9结论与建议	80

附图：

- 建设项目项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目大气、土壤监测点位图

- 建设项目总平面布置图

- 建设项目水环境功能区划图

- 建设项目环境管控单元分类图

- 建设项目声环境功能区划图

- 建设项目生态红线图

附件：

- 项目备案通知书

- 营业执照和法人身份证复印件

- 不动产权证和规划许可证

- 环评批复和验收意见

- 排污许可证、排污权交易凭证

- 危废协议

- 监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年喷漆2万台高压开关GIS壳体生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环市东南塑胶机电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周超 |  |  |  | 联系人 |  | 周越 |  |
| 通讯地址 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15967076000 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | ／ |
| 建设地点 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-331083-38- 03-132806 |  |
| 建设性质 | 新建£ 改扩建£ 技改R |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3823配电开关控制设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 7913 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 525 | 其中：环保投资(万元) |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例(%) | 2.9 |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |
| - 1.1工程内容及规模 - 1.1.1项目由来 玉环市东南塑胶机电有限公司成立于1998年4月，经营范围为高压断路器配件、汽车配件、阀门制造；金属表面喷漆处理加工、金属热处理加工。企业分别于2005年取得了玉环县环境保护局关于隔离开关及负荷开关配件技术改造项目及中频炉铸造技改项目的审批文件（玉环建【2005】144号及玉环建【2005】174号），两项目皆未验收且已停产；于2014年7月取得了玉环市环境保护局关于《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目环境影响报告表》的审批文件（玉环建【2014】150号），并于2018年9月取得《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目（噪声、固废）》竣工环境保护验收批复（玉环验【2018】52号），同时该项目废水、废气完成了自主验收。于2018年12月取得了玉环市环境保护局关于《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》的审批文件（玉环建【2018】267号）。根据市场及企业自身的发展需求，项目拟投资525万，购置喷漆水帘一体机等国产设备，利用现有厂房进行喷漆生产线技改，增加喷房一台，并优化喷漆废气环保设施，项目实施后年喷漆2万台高压开关GIS壳体。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-38-03-132806，具体见附件1。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受玉环市东南塑胶机电有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目主要从事壳体的生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C38电气机械及器材制品业”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年修订)》，该项目属于“二十七、电器机械和器材制造业”中“78电器机械及器材制造”，中“其他(仅组装的除外)”，因此需编制环境影响报告表。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评技术导则的要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 - 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法》(十二届全国人大常委会第二十八次会议，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第十六号，2018.10.26修订施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修正，2018.12.29施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，2020.4.29修订)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2019.1.1施行) - 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第七十四号，2016.7.2起施行)； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第五十四号，2012.7.1起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院682号令，2017.10.1起施行)； - 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号，2011.10.17起施行)； - 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号，2013.9.10起施行)； - 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(中华人民共和国国务院国发[2015]17号，2015.4.16起施行)； - 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号，2016.5.28起施行)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部部令1号，2018.4.28起施行)； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.3.1起施行)； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.27。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 - 《浙江省大气污染防治条例》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过，2017.9.30起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议，2018.1.1起施行)； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018修正本)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》(浙江省人民政府浙政发[2012]80号，2012.7.6)； - 《关于发布《省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)》的通知》(浙江省生态环境厅浙环发[2019]22号，2019.12.20起施行)； - 《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（浙政函〔2020〕41号），浙江省人民政府，2020-5-14发布； - 《关于印发《台州市“五气共治”工作实施方案》的通知》(台政办发[2017]40号，2017.6.6)； - 《关于印发<台州市挥性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)>的通知》(台五气办[2018]5号，2018.2.13)； - 《台州市环境总量调整优化实施方案》(台环保[2018]53号)； - 《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，玉环市人民政府，2020.8。 1.1.2.3技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； - 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； - 《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)； - 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； - 《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)的批复》(浙政函[2015]71号)； - 《关于发布<污染源源强核算技术指南 准则>等五项国家环境保护标准的公告》(公告2018年第2号)； - 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发改委2019年第29号令)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，自2017年10月1日起施行)。 1.1.2.3项目技术文件 - 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； - 玉环市东南塑胶机电有限公司提供的其它相关技术资料。 - 1.1.3建设内容和产品方案 企业为提升产品质量，优化平面布局，优化生产工艺增加底漆喷涂后的抛光工序，改造现有喷房并新增喷房一个，将底漆面漆喷涂工序不同喷房分别处理。本项目利用现有厂房进行生产线技改，总投资525万元，购置喷漆水帘一体机等国产设备，利用现有厂房进行喷漆生产线技改，在喷漆车间增加喷房一个，增加底漆喷涂后的抛光工序，并优化喷漆废气环保设施，项目实施后企业年喷漆产能不变，仍为年喷漆2万台高压开关GIS壳体。本项目主要工程组成见表1-1，具体产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成一览表 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 壳体厂区; 喷漆车间; 布置水帘一体机、伴干房，抛光设备等；改造现有喷房并新增喷房一台; 本项目：1#厂房2F，依托现有厂房. 打磨车间; 布置打磨机; 现有项目：1#厂房1F. 喷砂车间; 布置喷砂机，约81㎡; 现有项目：1#厂房1F. 筒体生产车间; 布置卷板机、车床、铣床、焊机、镗床等设备; 现有项目：1#厂房1F. 组装车间; 筒体组装; 现有项目：1#厂房2F. 下料检验车间; 布置剪板区、铆装区、检验区等; 现有项目：2#厂房1F. 磨面车间; 布置打磨台，对法兰面打磨，约150㎡; 现有项目：2#厂房1F. 配件厂区; 热处理车间; 布置铝合金立式淬火炉等，约240㎡; 现有项目：配件厂区. 锻压车间; 布置液压机等，约445㎡; 现有项目：配件厂区. 辅助及公用工程; 供电工程; 由当地供电网接入; /. 给水工程; 市政给水管网; /. 环保工程; 废水处理设施; 厂内污水处理站，处理工艺为“格栅+集水池+混凝气浮”; 现有项目：壳体厂区. 废气处理设施; 喷涂废气：“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”1套，处理后经1个不低于15m高的1#排气筒排放; 本项目：风机总风量43000m3/h. 底漆抛光粉尘：废气收集经布袋除尘处理后通过1个不低于15m高的5#排气筒排放; 本项目：风机总风量2000m3/h. 打磨、喷砂废气：每台打磨机配套布袋除尘，处理后经1个不低于15m高的2#排气筒排放; 现有项目. 磨面废气：每台打磨机配套布袋除尘，处理后经1个不低于15m高的3#排气筒排放; 现有项目. 锻压废气：“不锈钢除尘网+双极等离子净化设备”1套，处理后经1个不低于15m高的4#排气筒排放; 现有项目. 固废贮存设施; 危险固废暂存库1处，约20m2; 现有项目：1#厂房2F. 一般固废暂存库1处，约10m2; /. 噪声治理设施/措施; /. 储运工程; 仓库; 成品仓库; 现有项目：壳体厂区. 原材料仓库; 现有项目：配件厂区. 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 现有项目 生产规模; 本项目 生产规模; 全厂 生产规模; 技改后 变化量; 备注. 1; 高压开关GIS壳体; 2万台/a; 2万台/a; 2万台/a; 0; 技改后喷漆壳体产能不变，改造现有喷房1台，新增喷房1台，优化废气处理设施. 2; 高压开关GIS零部件; 80万台/a; 0; 80万台/a; 0; 现有项目：年生产高压开关GIS零部件80万台，其中 10万台零部件热处理，配件厂区实施. - 1.1.4主要原辅材料消耗 主要原辅材料用量见下表。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 现有项目消耗量; 本项目 消耗量; 技改后 全厂消耗量; 备注. 1; 零部件; 铝材; t/a; - 575; - 0; 575; 现有项目：配件厂区. 2; 紫铜管; t/a; - 558; - 0; 558. 3; 黄铜管; t/a; - 106; - 0; 106. 4; 铁管; t/a; - 68; - 0; 68. 5; 石墨粉; t/a; 0.15; 0; 0.15. 6; 壳体; 铝板; t/a; - 730; - 0; - 730; 本项目：壳体坯件2万台/a. 7; 铝管; t/a; - 100; - 0; - 100. 8; 铁法兰; t/a; - 100; - 0; - 100. 9; 铝法兰; t/a; - 250; - 0; - 250. 10; 氩气; t/a; - 60; - 0; - 60. 11; 氧气; t/a; - 5; - 0; - 5. 12; 六氟化硫; t/a; - 5; - 0; - 5. 水性丙烯酸面漆*; 固化份; 41.1%; - t/a; 1; 1; 1; 本项目：水性漆，用量不变. 助剂; 0.8%. 丙二醇甲醚; 5.7%. 去离子水; 50.7%. 色浆; 1.7%. 13; 水性环氧底漆*; 固化份; 41.7%; t/a; 2.5; 2.5; 2.5. 助剂; 0.8%. 二丙二醇单甲醚; 6.5%. 去离子水; 49.9%. 色浆; 1.1%. 14; 液化石油气; t/a; 1.5; 1.5; 1.5; 本项目：用量不变. 15; 石英砂; t/a; 50; 0; 50; 现有项目. 16; 焊材; t/a; 10; 0; 10. 17; 切削液; t/a; 2.6; 0; 2.6. 18; 机械润滑油; t/a; 0.5; 0; 0.5. 19; 水; t/a; 4669; 24; 4669; /. 20; 电; KW/h; 230万; 10万; 240万; /. 注：*为调配后的水性漆。 主要原辅材料简介： 挥发性有机物理化性质： (1)丙二醇甲醚 分子式：CH3CHOHCH2OCH3，分子量：90.12。性质：密度0.919-0.924。沸点120°C。闪点31.1°C，用途：主要用作溶剂、分散剂和稀释剂。 (2)二丙二醇单甲醚 分子式：C7H16O3，分子量：148.20。性质：密度0.951。沸点190°C。折射率1.422。闪点166°F，用途：可用作油漆用溶剂、清洗剂、水性油墨溶剂。 - 1.1.5主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 表1-4 主要生产设备及数量一览表 序号; 位置; 设备名称; 型号; 现有项目数量(台); 本项目数量(台); 全厂设备数量(台); 备注. 配件厂区; 铝合金立式淬火炉; φ1200*1800mm; 1; 0; 1; 现有项目. 单门铝合金时效炉; φ1200*900mm; 1; 0; 1. 液压机; /; 8; 0; 8. - 车床; /; 21; 0; 21. - 仪表车床; /; 20; 0; 20. - 铣床; /; 17; 0; 17. - 数控钻铣床; /; 7; 0; 7. 钻床; /; 4; 0; 4. 台钻; /; 31; 0; 31. 数控机床; /; 14; 0; 14. 加工中心; /; 11; 0; 11. 数控铣床; /; 5; 0; 5. 冲床; /; 2; 0; 2. 万能外圆磨床; /; 8; 0; 8. 数控车床; /; 29; 0; 29. 电子汽车衡; /; 2; 0; 2. 空压机; /; 1; 0; 1. F20光谱仪; /; 1; 0; 1. 搬运车; /; 1; 0; 1. 数字测量仪; /; 1; 0; 1. 布式硬度计; /; 1; 0; 1. 磨具; /; 1; 0; 1. 粗糙度仪; /; 1; 0; 1. 摇臂钻; /; 1; 0; 1. 中量型货架; /; 26; 0; 26. 仓储1000; /; 10; 0; 10. 砂轮机; /; 3; 0; 3. 仓储笼; /; 50; 0; 50. 货架; /; 50; 0; 50. 锯切机; /; 10; 0; 10. 点解测厚仪; /; 1; 0; 1. 电子地上衡; /; 1; 0; 1. 冷干机4M; /; 1; 0; 1. 洛氏硬度计; /; 1; 0; 1. 三坐标测量仪; /; 1; 0; 1. 清理机; /; 1; 0; 1. MD电机; /; 1; 0; 1. 探头; /; 1; 0; 1. 液压搬运车; /; 17; 0; 17. 里式硬度计; /; 1; 0; 1. 激光打标机; /; 1; 0; 1. 电动单梁起重机; LD3T; 3; 0; 3. 螺杆机; /; 1; 0; 1. 热风循环电热烘箱; /; 1; 0; 1. 变压器; /; 1; 0; 1. 壳体厂区; 数控车床; /; 3; 0; 3; 现有项目. 数控铣床; /; 1; 0; 1. 车床; /; 7; 0; 7. 摇臂钻床; /; 5; 0; 5. 铣镗床; /; 7; 0; 7. 电焊机; /; 21; 0; 21. 变位机; /; 9; 0; 9. 升降架; /; 6; 0; 6. 滚轮架; /; 5; 0; 5. 铆装平台; /; 3; 0; 3. 检验平台; /; 1; 0; 1. 划线平台; /; 2; 0; 2. 钻木平台; /; 1; 0; 1. 卷板机; /; 2; 0; 2. 剪板机; QC11Y-12; 1; 0; 1. 锯床; /; 1; 0; 1. 拔口机; /; 1; 0; 1. 丹东奥龙射线仪器; /; 1; 0; 1. SF6气体回收装量; /; 1; 0; 1. 行车; /; 13; 0; 13. 金属打包机 （铝屑压缩机）; /; 1; 0; 1. - 螺杆机; /; 1; 0; 1. - 可调式滚轮架; /; 1; 0; 1. 平板铁; /; 1; 0; 1. 电动单梁起重机; /; 1; 0; 1. 自动化MIG环缝焊接; /; 1; 0; 1. 自动化TIG环缝焊接; /; 1; 0; 1. 平板; 2000*4000; 1; 0; 1. 平板; 2000*3000; 1; 0; 1. 放箱; 300*300; 1; 0; 1. 靠铁; /; 1; 0; 1. 储气罐1.0; /; 2; 0; 2. 线切割机床; /; 2; 0; 2. 数字测量仪; /; 1; 0; 1. 布式硬度计; /; 1; 0; 1. 变压器; /; 1; 0; 1. 发电机; /; 1; 0; 1. 喷砂机; /; 1; 0; 1. 电叉车; /; 1; 0; 1. 抛光机; /; 1; 1; 1; 本项目：依托现有. 喷漆房; 6m*8m*3.2m; 1; 1; 1; 本项目：现有改造. 9m*8m*3.2m; 1; 1; 1; 本项目：新增. 喷枪; 1.8kg/h; 2; 2; 2; 本项目：依托现有. 伴干房; 10m*5m*2.55m; 1; 1; 1; 本项目：依托现有. - 1.1.6劳动定员和生产天数 企业总员工人数为220人，本项目不新增员工，年工作日300天，单班工作时间8h。 - 1.1.7公用工程 1、给水 本项目用水由市政给水管网统一供应，厂区内利用现有的管网。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制，雨水等清洁水收集后排入雨水管网。企业生产废水经厂区污水处理站预处理后，与经化粪池预处理的生活污水通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。 3、供电 本项目用电由当地供电所供给，厂区内利用现有的供配电系统。 |
| - 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 1.2.1企业原有概况 玉环市东南塑胶机电有限公司位于台州市玉环市干江镇盐盘工业区（盐盘村），经营范围为高压断路器配件、汽车配件、阀门制造；金属表面喷漆处理加工、金属热处理加工。玉环市东南塑胶机电有限公司于2014年6月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目环境影响报告表》，并于2014年7月23日经玉环市环境保护局审批，批复号为玉环建[2014]150号。于2018年12月取得了玉环市环境保护局关于《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》的审批文件（玉环建【2018】267号）。依据企业实际生产情况及验收监测报告分析原有项目污染情况。 企业原有项目审批及产能情况见表1-5。 表1-5 企业项目审批及产能情况 项目名称; 环保审批情况; 环评建设内容; 验收情况. 隔离开关及负荷开关配件技术改造项目; 玉环建[2005]174号; 隔离开关及负荷开关配件; 未验收、已停产. 中频炉铸造技改项目; 玉环建[2005]144号; 中频炉铸造; 未验收、已停产. 年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目; 玉环建[2014]150号; 年产80万只GIS 145KV高压开关配件和年产10000台高压开关GIS壳体; 玉环验【2018】52号，废水、废气自行验收. 年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目; 玉环建[2018]267号; 年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件; 未验收. - 1.2.2产品方案 根据《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目环境影响报告表》、《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》以及批复文件、验收监测报告等，企业环评审批项目和实际生产的产品方案汇总见表1-6。 表1-6 企业环评审批项目和实际生产的产品方案汇总表 序号; 产品名称; 环评审批; 现状实际; 备注. 1; GIS 145KV高压开关配件; 80万只/a; 80万只/a; 其中年热处理零部件10万只. 2; 高压开关GIS壳体; 20000台/a; 20000台/a; 年喷漆壳体20000台. - 1.2.3生产工艺 图1-1 配件项目生产工艺及产污环节图 工艺流程： 将铝材经切割下料，得到所需长度和形状的材料；根据产品需求，部分产品需先将材料放置先进入风干燥箱电能加热后，放入模具中经锻压机液压成型，该过程将产生锻压废气；部分产品不需经加热锻压，在下料后进入冷压压力机成型；而后部分工件进入热处理工艺。热处理后的工件经粗加工去除毛刺等，进入机加工进行钻孔倒角攻丝操作，再经精加工后进行打磨，委外进行镀银镀锌电镀表面处理，回厂后检验包装入库。 锻压：部分产品需进行热锻处理。将金属坯件加热后（电加热），经冲压机对金属坯料施加一定的压力，使之在模腔内产生塑变，按规定的形状和尺寸成型。 热处理：锻造毛坯经固溶时效处理，首先打开炉门，人工装料，进炉关上炉门通上电源，开始工作，加热到520℃±5℃，时效时间≥2小时，时效时间到达后，快速下水池3-5秒，达到室温后出水堤，装入回火炉，关上炉门，通上电源，编程120-130℃，升温，到达指定温度后，自动切断电源，打开炉门，空冷到室温，检查。 图1-2 壳体项目生产工艺及产污环节图 工艺流程： 壳体的生产过程分为两部分，分别为筒体的生产和壳体的组装，筒体的制作过程较为简单，将铝板裁剪好后翻卷并焊接（焊接使用氩弧焊，即在电弧热的作用下，将填充金属与工件熔融在一起形成焊缝，壳体项目氩弧焊接过程不产生废气），然后在部分筒体上焊接法兰等配件，紧接着对主体筒体进行划线和割孔，对法兰等进行数控、钻铣等机加工后，筒体经气密试验检测后，部分产品进行细沙喷砂晾干，部分产品进入喷漆房喷漆，进入伴干房保温伴干(45℃以下)，低温季节采用液化石油气加热的方式；对法兰面及内壳体进行砂纸打磨，而后经清洗后晾干检验包装入库。 喷漆保温伴干：首先在喷漆间完成调漆作业，不设单独调漆间，调漆过程产生少量调漆废气。然后将调配好的油漆分别通过喷漆作业，本项目主要采用喷漆车间完成底漆和面漆喷漆作业。喷漆过程中约60%水性漆能附着在构件上，后续进入流平、保温伴干(45℃以下)过程，流平位于喷漆房内，流平有机废气陆续挥发至喷漆房内，进入喷漆房排风系统，保温伴干位于伴干房，保温伴干有机废气陆续挥发至伴干房内，进入伴干房排风系统；另外约40%水性漆在喷漆过程中不能附着在工件上，以油漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房排风系统。经喷漆后进入保温伴干。 - 1.2.4生产设备 企业现状主要设备汇总见表1-7、1-8。 表1-7 企业现状配件项目主要设备汇总一览表 序号; 名称; 环评数量（台）; 实际数量（台）; 备注. 1; 铝合金立式淬火炉; 1; 1; 与环评一致. 2; 单门铝合金时效炉; 1; 1; 与环评一致. 3; 液压机; 8; 8; 与环评一致. 4; - 车床; 21; 21; 与环评一致. 5; - 仪表车床; 20; 20; 与环评一致. 6; - 铣床; 17; 17; 与环评一致. 7; - 数控钻铣床; 7; 7; 与环评一致. 8; 钻床; 4; 4; 与环评一致. 9; 台钻; 31; 31; 与环评一致. 10; 数控机床; 14; 14; 与环评一致. 11; 加工中心; 11; 11; 与环评一致. 12; 数控铣床; 5; 5; 与环评一致. 13; 冲床; 2; 2; 与环评一致. 14; 万能外圆磨床; 8; 8; 与环评一致. 15; 数控车床; 29; 29; 与环评一致. 16; 电子汽车衡; 2; 2; 与环评一致. 17; 空压机; 1; 1; 与环评一致. 18; F20光谱仪; 1; 1; 与环评一致. 19; 搬运车; 1; 1; 与环评一致. 20; 数字测量仪; 1; 1; 与环评一致. 21; 布式硬度计; 1; 1; 与环评一致. 22; 磨具; 1; 1; 与环评一致. 23; 粗糙度仪; 1; 1; 与环评一致. 24; 摇臂钻; 1; 1; 与环评一致. 25; 中量型货架; 26; 26; 与环评一致. 26; 仓储1000; 10; 10; 与环评一致. 27; 砂轮机; 3; 3; 与环评一致. 28; 仓储笼; 50; 50; 与环评一致. 29; 货架; 50; 50; 与环评一致. 30; 锯切机; 10; 10; 与环评一致. 31; 点解测厚仪; 1; 1; 与环评一致. 32; 电子地上衡; 1; 1; 与环评一致. 33; 冷干机4M; 1; 1; 与环评一致. 34; 洛氏硬度计; 1; 1; 与环评一致. 35; 三坐标测量仪; 1; 1; 与环评一致. 36; 清理机; 1; 1; 与环评一致. 37; MD电机; 1; 1; 与环评一致. 38; 探头; 1; 1; 与环评一致. 39; 液压搬运车; 17; 17; 与环评一致. 40; 里式硬度计; 1; 1; 与环评一致. 41; 激光打标机; 1; 1; 与环评一致. 42; 电动单梁起重机LD3T; 3; 3; 与环评一致. 43; 螺杆机; 1; 1; 与环评一致. 44; 热风循环电热烘箱; 1; 1; 与环评一致. 45; 变压器; 1; 1; 与环评一致. 表1-8 企业现状壳体项目主要仪器设备汇总表 序号; 名称; 环评数量（台）; 实际数量（台）; 备注. 1; 数控车床; 3; 3; 与环评一致. 2; 数控铣床; 1; 1; 与环评一致. 3; 车床; 7; 7; 与环评一致. 4; 摇臂钻床; 5; 5; 与环评一致. 5; 铣镗床; 7; 7; 与环评一致. 6; 电焊机; 21; 21; 与环评一致. 7; 变位机; 9; 9; 与环评一致. 8; 升降架; 6; 6; 与环评一致. 9; 滚轮架; 5; 5; 与环评一致. 10; 铆装平台; 3; 3; 与环评一致. 11; 检验平台; 1; 1; 与环评一致. 12; 划线平台; 2; 2; 与环评一致. 13; 钻木平台; 1; 1; 与环评一致. 14; 卷板机; 2; 2; 与环评一致. 15; 剪板机; 1; 1; 与环评一致. 16; 锯床; 1; 1; 与环评一致. 17; 拔口机; 1; 1; 与环评一致. 18; 丹东奥龙射线仪器; 1; 1; 与环评一致. 19; SF6气体回收装量; 1; 1; 与环评一致. 20; 行车; 13; 13; 与环评一致. 21; 抛光机; 1; 1; 与环评一致. 22; 金属打包机 （铝屑压缩机）; 1; 1; 与环评一致. 23; - 螺杆机; 1; 1; 与环评一致. 24; - 可调式滚轮架; 1; 1; 与环评一致. 25; 平板铁; 1; 1; 与环评一致. 26; 电动单梁起重机; 1; 1; 与环评一致. 27; 自动化MIG环缝焊接; 1; 1; 与环评一致. 28; 自动化TIG环缝焊接; 1; 1; 与环评一致. 29; 平板; 1; 1; 与环评一致. 30; 平板; 1; 1; 与环评一致. 31; 放箱; 1; 1; 与环评一致. 32; 靠铁; 1; 1; 与环评一致. 33; 储气罐1.0; 2; 2; 与环评一致. 34; 线切割机床; 2; 2; 与环评一致. 35; 数字测量仪; 1; 1; 与环评一致. 36; 布式硬度计; 1; 1; 与环评一致. 37; 变压器; 1; 1; 与环评一致. 38; 发电机; 1; 1; 与环评一致. 39; 喷砂机; 1; 1; 与环评一致. 40; 电叉车; 1; 1; 与环评一致. 41; 喷漆房; 1; 1; 与环评一致. 43; 喷枪; 2; 2; 与环评一致. 44; 伴干房; 1; 1; 与环评一致. - 1.2.5原辅材料 企业现状主要原辅材料消耗汇总见表1-8。 表1-8 企业现状主要原辅材料消耗汇总一览表（单位：t/a，氩气除外） 序号; 产品; 名称; 环评审批量; 实际消耗量; 备注. 1; 配件; 铝管; - 575; 560; 热处理. 2; 石墨粉; - 0.15; 0.15; 保护模具. 3; 紫铜管; - 558; 544; /. 4; 黄铜管; - 106; 103; /. 5; 铁管; - 68; 66; /. 6; 切削液; - 0.6; 0.58; /. 7; 壳体; 铝板; - 730; - 730; /. 8; 铝管; - 100; - 100; /. 9; 铁法兰; - 100; - 100; /. 10; 铝法兰; - 250; - 250; /. 11; 氩气; - 60; - 60; 用于焊接. 12; 氧气; - 5; - 5; 用于切割. 13; 六氟化硫; - 5; - 5; 用于检验. 14; 水性丙烯酸面漆*; 固化份; 41.1%; 1; 1; 水性漆. 15; 助剂; 0.8%. 16; 丙二醇甲醚; 5.7%. 17; 去离子水; 50.7%. 18; 色浆; 1.7%. 19; 水性环氧底漆*; 固化份; 41.7%; 2.5; 2.5; 水性漆. 20; 助剂; 0.8%. 21; 二丙二醇单甲醚; 6.5%. 22; 去离子水; 49.9%. 23; 色浆; 1.1%. 24; 液化石油气; 1.5; 1.5; 喷漆保温伴干保温，50kg/罐. 25; 石英砂; 50; 50; 喷砂. 26; 焊材; 10; 10; 不含铅. 27; 切削液; 2.6; 2.6; /. 28; 机械润滑油; 0.5; 0.5; /. - 1.2.6生产班次及劳动定员 项目劳动定员220人，年工作日300天，8h单班制，厂区内设有食堂、宿舍。 - 1.2.7主要污染物产生及排放情况 1、废水 企业现状配件项目和壳体项目项目废水主要为生产废水和员工生活污水，环评要求：企业位于浙江省玉环市干江镇盐盘工业区，属于玉环市干江污水处理厂的服务范围。近期干江污水处理厂未投入运营，近期生产废水经厂区污水处理站预处理后，与经化粪池预处理的生活污水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入干江应急污水处理站，经处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排放。远期生产废水和生活污水经处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。实际现状措施：项目生产废水经厂区污水处理站预处理后，与经化粪池预处理的生活污水通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。废水排放量约3819t/a，CODCr0.115t/a、NH3-N0.006t/a。 2、废气 企业现状废气主要为打磨粉尘、食堂油烟废气、焊接烟尘、喷砂粉尘、喷漆废气、磨面粉尘和锻压废气。 根据《玉环县东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目环境影响报告表》、《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》以及批复文件、验收监测报告等，企业现状废气产生及排放情况见表1-9。 表1-9 废气产生及排放情况汇总表 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 打磨粉尘; 15.5; 1.31; 3.14. 磨面粉尘; 3.5; 0.079; 0.188. 食堂油烟; 0.018; /; 0.007. 焊接烟尘; 0.05; 0.167; 0.05. 喷砂粉尘; 0.35; 0.001; 0.019. 喷漆废气; 燃烧废气; SO2; 0.0003; /; 0.0003. NOX; 0.004; /; 0.004. 喷涂废气; 非甲烷总烃; 0.220; 0.015; 0.032. 颗粒物; 0.610; 0.037; 0.089. 锻压废气; 0.15; 0.024; 0.042. 3、固废 企业现状固废主要为废边角料、集尘、废切削液、废包装桶、漆渣、污泥及生活垃圾。企业现状固体废物产生情况及处置情况详见表1-10。 表1-10 固体废物产生情况汇总表 序 号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性 危废代码; 产生量（t/a）; 环评处置方式; 实际处置方式. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 55.5; 经统一收集后出售给物资回收企业综合利用; 收集后外售综合利用. 2; 废切削液; 切割; 液态; 危险固废 900-006-09; 6.5; 委托有危废处置资质的单位安全处置; 委托玉环市乳化液处理有限公司妥善处置. 3; 集尘; 打磨; 固态; 一般固废; 21.62; 经统一收集后出售给物资回收企业综合利用; 收集后外售综合利用. 4; 废包装桶; 包装; 固态; 危险固废900-041-49; 0.2; 委托有危废处置资质的单位安全处置; 委托有资质单位安全处置. 5; 漆渣; 废气处理; 固态; 危险固废900-252-12; 1.5; 委托有危废处置资质的单位安全处置; 委托有资质单位安全处置. 6; 污泥; 废水处理; 固态; 危险固废900-046-49; 0.288; 委托有危废处置资质的单位安全处置; 委托有资质单位安全处置. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 一般固废; 66; 委托当地环卫部门清运填埋处理; 定期由环卫部门统一清运处理. 4、污染源强汇总 企业现状污染物产生及排放情况汇总见表1-11。 表1-11 企业现状污染物产生及排放情况汇总一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及排放量. 水污染物; 生活污水; 废水量; 3819t/a; 3819t/a. CODCr; 350mg/L，1.337t/a; 30mg/L，0.115t/a. NH3-N; 30mg/L，0.114t/a; 1.5mg/L，0.006t/a. 废气; 打磨; 粉尘; 15.5t/a; 有组织1.18t/a，0.49kg/h; 无组织：1.96t/a，0.816kg/h. 食堂; 油烟; 3.75mg/m³，0.018t/a; ＜2mg/m³，0.007t/a. 磨面; 粉尘; 3.5t/a，1.458kg/h; 有组织0.03t/a，0.0125kg/h; 无组织：0.1575t/a，0.066kg/h. 焊接; 焊接烟尘; 0.05t/a，0.167kg/h; 0.05t/a，0.167kg/h. 喷砂; 粉尘; 0.35t/a，0.146kg/h; 有组织0.003t/a，0.0013kg/h; 无组织：0.016t/a，0.007kg/h. 燃烧; SO2; 0.0003t/a; 0.0003t/a. NOX; 0.004t/a; 0.004t/a. 喷涂; 非甲烷总烃; 0.2195t/a，0.1043kg/h; 有组织0.0209t/a，0.0099kg/h; 无组织：0.011t/a，0.00. 2kg/h; 颗粒物; 0.6104t/a，0.2543kg/h; 有组织0.058t/a，0.0242kg/h; 无组织：0.0305t/a，0.0127kg/h. 锻压; 颗粒物; 0.15t/a，0.083kg/h; 有组织0.019t/a，0.011kg/h; 无组织：0.0225t/a，0.0125kg/h. 固体废弃物; 废边角料; 55.5t/a; 0. 废切削液; 6.5t/a; 0. 集尘; 21.62t/a; 0. 废包装桶; 0.2t/a; 0. 漆渣; 1.5t/a; 0. 污泥; 0.288t/a; 0. 生活垃圾; 66t/a; 0. - 1.2.8总量控制 根据《玉环县东南塑胶机电有公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线及年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目》、《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》报告表及其批复，企业的总量控制实施方案见下表。 表1-12 企业污染物总量控制指标 污染物; 污染物排放量(t/a); 总量控制建议值(t/a). 废气; SO2; 0.0003; 0.0003. NOx; 0.004; 0.004. 工业烟粉尘; 3.535; 3.535. 挥发性有机物(VOCs); 0.032; 0.032. 废水; CODCr; 0.115; 0.115. 氨氮; 0.006; 0.006. - 1.2.9企业现状存在的环境问题及整改措施 表1-13 企业现存的环保问题及整改措施汇总 项目; 现有项目环评要求; 现状措施; 技改后措施; 整改措施要求. 废气; 打磨、磨面、喷砂粉尘：有组织粉尘经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放，无组织粉尘沉降后定期清理。; 打磨、磨面、喷砂粉尘：有组织粉尘经布袋除尘器处理后15m排气筒高空排放，无组织粉尘沉降后定期清理。; /; 优化喷漆废气处理措施：废气收集后经室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施处理后，经15m高的排气筒排放； 喷漆车间抛光废气：废气收集后经布袋除尘处理后通过15m排气筒高空排放。. 喷漆废气：经水帘+干式过滤器+UV光解氧化净化设备+水喷淋设施，处理后15m高的排气筒达标排放。; 喷漆废气：经水帘+干式过滤器+UV光解氧化净化设备+水喷淋设施，处理后15m高的排气筒达标排放。; 喷漆废气：室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施，处理后15m高的排气筒达标排放。. /; 喷漆车间抛光废气：废气收集后经布袋除尘后车间无组织排放。; 喷漆车间抛光废气：废气收集后经布袋除尘处理后通过15m排气筒高空排放。. 锻压废气：收集后经不锈钢除尘网+双极等离子净化设备处理后通过15m高的排气筒排放。; 锻压废气：收集后经不锈钢除尘网+双极等离子净化设备处理后通过15m高的排气筒排放。; /. 焊接烟尘：加强车间通风。; 焊接烟尘：加强车间通风。; /. 抛丸粉尘：抛丸机已停用，实际无抛丸工艺，故无抛丸粉尘产生。; 抛丸粉尘：抛丸机已停用，实际无抛丸工艺，故无抛丸粉尘产生。; /. 食堂油烟：经具有国家环保资质的油烟净化器处理后达标排放。; 食堂油烟：经具有国家环保资质的油烟净化器处理后达标排放。; /. 废水; 近期生产废水经厂区污水处理站处理后，与经化粪池预处理的生活污水达三级标准后排放；远期生产废水和生活污水经处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后排放。; 项目生产废水经厂区污水处理站预处理后，与经化粪池预处理的生活污水通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。; 项目生产废水经厂区污水处理站预处理后，与经化粪池预处理的生活污水通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。; 无需整改，无需以新代老。. 固废; 项目厂区有固定的固废存放区，并设有标志牌，可防风、防雨。项目废边角料和集尘由物资回收企业收集后综合利用；废切削液、废包装桶、漆渣、污泥委托有资质的单位安全处置；生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理。; 项目厂区有固定的固废存放区，并设有标志牌，可防风、防雨。项目废边角料和集尘由物资回收企业收集后综合利用；废切削液由玉环市乳化液处理有限公司妥善处置；废包装桶、漆渣、污泥委托有资质的单位安全处置；生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理。; 项目厂区有固定的固废存放区，并设有标志牌，可防风、防雨。项目废边角料和集尘由物资回收企业收集后综合利用；废切削液、废包装桶、废活性炭漆渣、污泥委托有资质的单位安全处置；生活垃圾定期委托环卫部门清运并统一集中处理。; 无需整改，无需以新代老。. /; 玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目; /; /; 完善验收手续. |

- 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 2.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′~121°32′，北纬28°01′~28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全县由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成，是我国13个海岛县之一。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2(包括海域)，其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区（盐盘村），项目位置图详见附图1，项目周围环境如下表2-1。 表2-1 项目周围环境现状 序号; 方位; 环境现状. 1; 壳体厂区; 厂界东侧; 隔河为东南机电配件厂区. 2; 厂界南侧; 农田. 3; 厂界西侧; 齿轮厂. 4; 厂界北侧; 规划工业用地. - 2.2自然环境简况 2.2.1地貌、地质 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华厦系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。本场区工程地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.2.2气候气象 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 1、平均气压(hpa)： 1004.4 2、平均气温(℃)： 17.1 3、相对湿度(%)： 80 4、降水量(mm)： 1360.2 5、蒸发量(mm)： 1349.8 6、日照时数(h)： 1850.5 7、日照率(%)： 42 8、降水日数(d)： 151.5 9、雷暴日数(d)： 33.9 10、大风日数(d)： 35.8 11、各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.2.3水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其县内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、青沙河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。县境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米(包括河流、水库、山塘、地下水在内)。但因县境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮(低潮)潮高几乎相等。平均涨(落)潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m(74.8.18)，历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为县内惟一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 - 2.3玉环市域总体规划 2.3.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模为670公顷，人均用地为65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.3.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼”主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.3.3主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.3.4生态环境规划 生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.3.5环卫设施规模 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：本项目为壳体的制造，土地为工业用地，位于“两翼”产业集聚区中的东翼—干江产业园区，符合产业定位，符合玉环市域总体规划的要求。 - 2.4玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容，本项目所在地属于“台州市玉环市干江镇一般管控单元”，环境管控单元编码为：ZH33108330067。 1、环境管控单元划分 根据生态、大气、水等环境要素的分区结果，按照优先保护、重点管控、一般管控的优先顺序，充分衔接玉环市环境功能区划、乡镇行政边界、工业园区（集聚区）等边界，建立功能明确、边界清晰的环境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理。 玉环市共划定陆域综合环境管控单元39个。其中，陆域优先保护单元15个，面积172.31平方公里，占全市陆域总面积38.15%。陆域重点管控单元15个，面积140.01平方公里，占全市陆域总面积31.00%，其中，产业集聚重点管控单元8个，面积46.94平方公里，占全市陆域总面积10.39%；城镇生活重点管控单元7个，面积93.07平方公里，占全市陆域总面积20.61%。陆域一般管控单元9个，面积139.31平方公里，占全市陆域总面积30.85%。 - 表2-2 玉环市陆域环境综合管控单元划定总体情况 类型; 单元个数; 面积（km2）; 面积占比（%）. 优先保护区; 15; 172.31; 38.15%. 重点管控区; 城镇生活区; 8; 46.94; 10.39%. 产业集聚区; 7; 93.07; 20.61%. 合计; 15; 140.01; 31.00%. 一般管控区; 9; 139.31; 30.85%. 总计; 39; 454.63; 100%. 2、生态环境准入清单 玉环市环境管控单元中“台州市玉环市干江镇一般管控单元(ZH33108330067)”主要内容如下： 空间布局约束：原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率：实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 符合性分析： 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区内，项目为壳体的制造，属于通用设备制造业，工业集聚点内的二类工业项目。本项目为现有项目的技改项目，项目用地性质为工业用地，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市干江镇一般管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。 因此，本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 - 2.5玉环市干江污水处理厂 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，根据2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制的《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，该项目总投资39869万元，一期总用地面积50974m2(其中污水处理厂占地47419m2，泵站占地3555m2)，服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇。包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。玉环市干江污水处理厂污水厂一期处理规模为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收会。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准，纳污水体为东海。 ### 2.5.1污水处理工艺 污水处理工程采用Carrousel2000氧化沟+微絮凝过滤工艺，具体工艺流程如下： 图2-1 玉环市干江污水处理厂污水处理工艺流程图 ### 2.5.2污水处理厂设计水质 根据《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见下表。 表2-2 玉环市干江污水处理厂进出水水质设计标准 (单位：mg/L) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 ### 2.5.3污水处理厂出水水质情况 ### 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据见表2-2。 表2-3 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2019年11月均值; 1; .74 7.25; 0.18; 10.5; 0.18; 18127.2. 2; 2019年12月均值; 14.51; 7.04; 0.65; 8.89; 0.13; 20673.6. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。

- 3环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于浙江省玉环市干江镇盐盘工业区，环境空气功能区属于二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 一、基本污染物 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 二、其他污染物 企业委托浙江科达检测有限公司于2020年5月23日至29日对项目拟建地环境空气中其他污染物非甲烷总烃环境质量现状进行监测，具体监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1#项目所在地; 非甲烷总烃; 2020年5月23日至29日连续监测7天，每天四个规范时段; 厂界内; /. 2#炮台村; 非甲烷总烃; 2020年5月23日至29日连续监测7天，每天四个规范时段; 东南; 200. 表3-3 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标 率/%; 超标率/%; 达标 情况. 1#项目所在地; 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.28~0.85; 42.5; 0; 达标. 2#炮台村; 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.26~0.66; 33.0; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域大气监测项中的非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域的环境空气质量现状良好。 - 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 项目附近地表水体主要为干江水系独立入海小河流。根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，由于项目所在区域玉环市干江水系尚未划分水功能区，根据国家环境保护总局环办函[2003]436号《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》，“凡没有划定水环境功能区的河流湖库，各地环保部门在测算水环境容量、排污许可证发放、老污染源管理和审批新、改、扩建项目时，河流按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行”。 为了解项目所在区域地表水水环境质量现状，本环评地表水环境质量现状参照2019年西岙监测断面的常规监测结果，具体数值详见表3-4。 表3-4 西岙断面水质监测结果汇总一览表(单位：mg/L) 项目名称; pH值 (无量纲); 化学需氧量; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 溶解氧; 石油类. 平均值; 7.3; 18; 4.8; 0.56; 0.107; 6.9; 0.01. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤0.05. 评价结果; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. - 由表3-4监测结果可知，2019 年西岙断面水体水质指标中pH值、石油类达I类水质标准，溶解氧达Ⅱ类水质标准，其余指标达Ⅲ类水质标准，总体评价该水体水质为Ⅲ类，能满足Ⅲ类水环境功能区要求。 - 3.1.3声环境质量现状 - 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中关于声功能区分类说明，本项目区域声环境属于3类声功能区。敏感点声环境执行2类。为了解本项目所在地声环境质量现状，企业委托浙江科达检测有限公司于2020年5月23日对项目所在地厂界声环境质量现状进行了现场监测，监测点位图见附图2，具体监测值见表3-5。 表3-5 声环境质量现状监测结果统计表 监测点; 测点位置; 昼间监测值dB(A); 是否达标. 1#; 厂区; 东厂界; 60; 达标. 2#; 南厂界; 60; 达标. 3#; 西厂界; 58; 达标. 4#; 北厂界; 57; 达标. 3类标准值dB(A); 65; /. 5#; 敏感点; 南侧居民楼（垟山新村）; 52; 达标. 2类标准值dB(A); 60; /. 监测结果表明，本项目四周厂界昼间声环境质量现状均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂区南侧敏感点居民楼昼间监测结果可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 - 3.1.4土壤环境质量现状 本项目拟建地土壤环境质量现状委托浙江华标检测技术有限公司于2020年7月8日对项目厂区土壤进行监测，委托浙江科达检测有限公司于2020年5月14日至26日对项目厂区及周边土壤进行监测（浙科达检(2020)综字第0088号），引用浙江科达检测有限公司于2020年5月7日至20日对项目周边土壤的监测（浙科达检(2020)综字第0084号）。 1、监测方案 1）监测因子：1#、4#、7#《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯等45项基本项目；2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#、11#土壤pH值。 2）监测点位：喷台装置附近（1#）、污水处理装置附近（2#）、厂区西南侧（3#）、厂区东南侧（4#）、厂区外南侧空地1（5#）、厂区外南侧空地2（6#）、喷漆排气筒附近（7#）、喷漆车间附近（8#）、厂区西北侧（9#）、工业区西南侧空地（10#）、工业区西侧空地（11#）。具体位置见附图3。 3）监测时间：1#-3#、7#-8#柱状采样， 4#-6#、9#-11#表层采样，监测一次。 2、监测结果 土壤环境质量监测结果具体见下表。 表3-6（1） 土壤环境质量现状监测结果统计表 表3-6（2） 土壤环境质量现状监测结果统计表 点位名称; 1#; 4#; GB36600-2018 第二类用地筛选值. 采样深度; 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 0~0.5m. 样品颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; /. 重金属和无机物mg/kg; 六价铬; ＜2.0; ＜2.0; ＜2.0; ＜2.0; 5.7. 砷; 7.93; 8.06; 6.98; 8.06; 60. 汞; 0.970; 0.509; 0.553; 0.566; 38. 镉; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; 65. 铅; 39; 47; 45; 43; 800. 铜; 28; 42; 39; 38; 18000. 镍; 44; 53; 47; 52; 900. 挥发性有机物mg/kg; 氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 37. 氯乙烯; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 0.43. 二氯甲烷; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 616. 1,1-二氯乙烯; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 9. 反式-1,2-二氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 54. 1,1-二氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 9. 顺式-1,2-二氯乙烯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 596. 氯仿; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 840. 四氯化碳; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 2.8. 苯; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; 4. 1,2-二氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 5. 三氯乙烯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8. 1,2-二氯丙烷; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 5. 甲苯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8. 四氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 53. 氯苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 270. 乙苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 28. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 10. 间，对-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 570. 邻-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 640. 苯乙烯; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 0.5. 1,4-二氯苯; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 20. 1,2-二氯苯; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; 560. 半挥发性有机物mg/kg; - 氯酚; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 2256. 硝基苯; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 76. 苯胺; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 260. 萘; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 70. 苯并［a］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15. 苯并［a］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5. 苯并［b］荧蒽; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 15. 二苯并［a,h］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5. 茚并［1,2,3-cd］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15. 䓛; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1293. 苯并［k］荧蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 151. 表3-6（3） 土壤环境质量现状监测结果统计表 点位名称; 7#; GB36600-2018 第二类用地筛选值. 采样深度; 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 3~6m. 样品颜色; 浅黄; 浅棕; 黄; 黄; /. 重金属和无机物mg; kg 六价铬; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; 5.7. 砷; 15.6; 7.86; 13.2; 12.3; 60. 汞; 0.241; 0.195; 0.170; 0.151; 38. 镉; 0.106; 0.104; 0.098; 0.087; 65. 铅; 22.5; 22.5; 18.1; 15.4; 800. 铜; 25; 23; 22; 19; 18000. 镍; 23; 20; 20; 19; 900. 挥发性有机物mg/kg; 氯甲烷; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 37. 氯乙烯; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 0.43. 二氯甲烷; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 616. 1,1-二氯乙烯; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; ＜1.0×10-3; 9. 反式-1,2-二氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 54. 1,1-二氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 9. 顺式-1,2-二氯乙烯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 596. 氯仿; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 840. 四氯化碳; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 2.8. 苯; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; ＜1.9×10-3; 4. 1,2-二氯乙烷; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 5. 三氯乙烯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8. 1,2-二氯丙烷; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 5. 甲苯; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; ＜1.3×10-3; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 2.8. 四氯乙烯; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; ＜1.4×10-3; 53. 氯苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 270. 乙苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 28. 1,1,1,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 10. 间，对-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 570. 邻-二甲苯; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 640. 苯乙烯; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; ＜1.1×10-3; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; ＜1.2×10-3; 0.5. 1,4-二氯苯; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 20. 1,2-二氯苯; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; 560. 半挥发性有机物mg/kg; 2-氯酚; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; 2256. 硝基苯; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 76. 苯胺; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 260. 萘; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; 70. 苯并［a］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15. 苯并［a］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5. 苯并［b］荧蒽; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 15. 二苯并［a,h］蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1.5. 茚并［1,2,3-cd］芘; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 15. 䓛; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 1293. 苯并［k］荧蒽; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 151. 表3-6（4） 土壤环境质量现状监测结果统计表 点位名称; 2#; 3#; 5#; 6#. 采样深度; 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 0~0.5m; 0~0.5m. 样品颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色. pH无量纲; 7.54; 7.63; 7.82; 7.76; 7.94; 7.87; 7.70; 7.98. 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 点位名称; 8#; 9#; 10#; 11#. 采样深度; 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m; 3~6m; 0~0.5m; 0~0.5m; 0~0.5m. 样品颜色; 浅棕; 黄; 浅黄; 浅黄; 黄棕; 浅黄; 黑色. pH无量纲; 7.60; 7.71; 7.80; 7.86; 7.55; 7.50; 7.88. - 3.1.5生态环境 该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 - 3.2主要环境保护目标 根据调查，该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，大气评价范围内的敏感点及保护目标见图3-1及表3-7。 大气评价范围 2.5km 图3-1项目大气评价范围内敏感点及保护目标图(5km×5km) 表3-7 主要环境保护敏感对象情况 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境空气功能区; 相对厂址方位; 距厂界距离（m）; 距喷漆车间距离（m）. X; Y. 垟山新村; 337576; 3117459; 居住区; 人群; 环境空气二类区; S; 70; 120. 干江镇花朵幼儿园; 337418; 3117700; 文化教育; 人群; N; 470; 480. 盐盘村; 337447; 3117811; 居住区; 人群; N; 500; 510. 干江农业村; 337167; 3117763; 居住区; 人群; N; 500; 510. 老敖前; 337699; 3118087; 居住区; 人群; NE; 770; 790. 九清岙岭脚; 336524; 3117448; 居住区; 人群; NW; 780; 820. 梅岭; 336143; 3117357; 居住区; 人群; NW; 1040; 1080. 西岙; 338358; 3118765; 居住区; 人群; NE; 1560; 1565. 垟坑; 338596; 3118791; 居住区; 人群; NE; 1810; 1820. 小密溪村; 335849; 3119262; 居住区; 人群; NW; 2430; 2450. 外山头; 335325; 3119481; 居住区; 人群; NW; 2910; 2930. 垟岭; 337998; 3117337; 居住区; 人群; E; 220; 230. 干江镇政府; 337724; 3116944; 居住区; 人群; S; 240; 290. 干江镇中学; 338001; 3116882; 文化教育; 人群; ES; 540; 580. 干江镇中心小学; 337981; 3117032; 文化教育; 人群; ES; 470; 500. 桔场村; 338079; 3116629; 居住区; 人群; ES; 660; 710. 炮台村; 337645; 3116576; 居住区; 人群; S; 210; 280. 上礁门; 337920; 3116520; 居住区; 人群; ES; 680; 760. 白马岙; 338600; 3116621; 居住区; 人群; ES; 940; 980. 木杓头; 337550; 3116407; 居住区; 人群; S; 660; 730. 干江村; 338069; 3116198; 居住区; 人群; ES; 840; 920. 教场头; 338228; 3115851; 居住区; 人群; ES; 1380; 1400. 花明; 338724; 3116054; 居住区; 人群; ES; 1410; 1450. 大坑; 338908; 3116066; 居住区; 人群; ES; 1720; 1770. 湖山头; 339143; 3116487; 居住区; 人群; ES; 1660; 1710. 干江基督教堂; 339066; 3116287; 教堂; 人群; ES; 1820; 1850. 下礁门; 337559; 3115117; 居住区; 人群; S; 1900; 1930. 上栈头村; 338985; 3115127; 居住区; 人群; ES; 2450; 2580. 甸山头; 339710; 3117018; 居住区; 人群; ES; 1820; 1840. 干江水系; /; /; /; /; 地表水III类; E; 10; 12. 垟山新村; 337576; 3117459; 居住区; 人群; 声环境2类; S; 70; 120. 注：X、Y取值为UTM坐标。.

- 4评价适用标准

| 环境质量标准 | - 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告2018年第29号)二级标准；非甲烷总烃一次值标准根据《大气污染物综合排放标准详解》取2.0mg/m3。标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年. 29 号)二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. - 4.2水环境 本项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，相关标准值如下表。 表4-2 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH除外) 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; CODCr. Ⅲ类标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤20. - 4.3声环境 项目所在地区域为玉环市干江镇盐盘工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，厂区周边敏感点声环境质量执行2类，具体指标见下表。 表4-3 声环境质量标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. - 4.4土壤环境 本项目周边区域土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值，具体指标见下表。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(单位：mg/kg) 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值. 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60①. 2; 镉; 7440-43-9; 65. 3; 铬(六价); 18540-29-9; 5.7. 4; 铜; 7440-50-8; 18000. 5; 铅; 7439-92-1; 800. 6; 汞; 7439-97-6; 38. 7; 镍; 7440-02-0; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156; 60-5 54. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-8; -5 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840. 2 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43. 26; 苯; 71-43-2; 4. 27; 氯苯; 108-90-7; 270. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20. 30; 乙苯; 100-41-; 28. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 1; 8-38-3,106-42-3 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76. 36; 苯胺; 62-53-3; 260. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151. 42; 屈; 218-01-9; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 1.5. 44; 茚并[; ,2,3-cd]芘 193-39-; 15. 45; 萘; 91-20-3; 70. 其他项目. 46; 石油烃(C10-C40); —; 4500. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 4.5废气 喷涂过程产生的喷涂废气及抛光粉尘排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值，具体详见下表。 表4-5 大气污染物特别排放限值 污染物; 排放限值(mg/m3); 适用条件; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 所有; 车间或生产设施排放口. 非甲烷总烃; 80. 厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的特别排放限值，具体见表4-6。 - 表4-6 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 壳体喷涂保温伴干工序液化石油气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，具体见表4-7。由于《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）未明确SO2、NOx排放标准限值，本环评SO2、NOx排放标准参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准中燃气锅炉的特别排放限值要求，见表4-8。 表4-7 工业炉窑大气污染物排放标准 标准 级别; 污染物排放限值. 烟尘 （mg/m3）; 烟气黑度 （林格曼级）; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）. 二; 200; 1; 5. 注：各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为15m。 表4-8 锅炉大气污染物特别排放限值 污染物项目; 限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 燃气锅炉; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. - 4.6废水 企业生产废水厂内污水处理站预处理后与经化粪池预处理的生活污水一起纳入市政污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。相关标准值见下表。 表4-9 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准(单位：mg/L，pH除外) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4.0. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 - 4.7噪声 全厂厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，厂区南侧敏感点周边居民环境噪声执行2类标准，具体分别见下表。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3; 65; 55. - 4.8固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 4.9评价等级判定 本项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定如下： 表4-11 各环境要素及环境风险专题评价等级判定一览表 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目为壳体生产项目，属于水污染影响型项目；项目废水纳管至污水厂间接排放。; 三级B. 大气环境; 本项目排放废气最大地面浓度占标率为1.473%，评价等级为二级。; 二级. 声环境; 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，项目实施前后噪声增加量小于3dB，区域声环境属于3类声功能区，敏感点声环境执行2类。; 三级. 地下水环境; 对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016)附录A、地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K机械、电子71、电器机械及器材制造中的“其他”， 为报告表，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目; 不评价. 土壤环境; - 本项目为壳体生产项目，属于污染影响型项目； - 项目类别：本项目为使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），属于Ⅰ类项目； - 占地规模：小型（用地面积0.7913公顷，小于5公顷）； - 土壤敏感程度：敏感。; 一级. 环境风险; 本项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q值=0.025，小于1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总量控制指标 | - 4.10总量控制原则 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分配到省。根据《国家环境保护“十二五”规划》(国发［2011］42号)和《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)，总量控制指标为二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘和VOCs。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的要求：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。污染减排重点行业的削减替代比例要求为：（1）印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（2）印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放行业的新增氨氮排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5；（3）电力、水泥、钢铁等二氧化硫主要排放行业新增二氧化硫排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；（4）电力、水泥、钢铁等氮氧化物主要排放行业新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。其中，应用低氮燃烧技术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉，其新增氮氧化物排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1。 根据当地管理部门要求，执行《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中规定：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。台州不属于长三角地区重点控制区中的城市，为一般控制区。 - 4.11总量控制建议值 本项目总量控制建议值见下表。 表4-12 本项目总量控制建议值(单位：t/a) 污染物名称; CODCr; 氨氮; SO2; NOx; 烟粉尘; VOCS. 产生量; 0.079; 0.004; 0.0003; 0.004; 0.61; 0.22. 排放量; 0.004; 0.0002; 0.0003; 0.004; 0.0892; 0.032. 总量控制建议值; 0.004; 0.0002; 0.0003; 0.004; 0.0892; 0.032. 表4-13 本项目实施后全厂总量控制建议值(单位：t/a) 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 技改后全 厂排放量; 现有总量控制值; 排放 增减量. 废水; 废水量; 3819; 144; 144; 3819; 3819; +0. CODCr; 0.115; 0.004; 0.004; 0.115; 0.127; -0.012. 氨氮; 0.006; 0.0002; 0.0002; 0.006; 0.013; -0.007. 废气; SO2; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; +0. NOX; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; +0. 工业烟粉尘; 3.535; 0.0892; 0.089; 3.5352; 3.535; +0.0002. 挥发性有机物(VOCs); 0.032; 0.032; 0.032; 0.032; 0.032; +0. 表4-14 全厂污染物总量控制指标及替代削减 污染物; 总量控制建议值(t/a); 削减比例; 削减替代量(t/a). 废水; CODCr; 0.115; 1:1; 0.115. 氨氮; 0.006; 1:1; 0.006. 废气; NOX; 0.004; 1:1.5; 0.006. SO2; 0.0003; 1:1.5; 0.00045. 挥发性有机物(VOCs); 0.032; 1:2; 0.064. 工业烟粉尘; 3.535; /; /. 全厂总量控制指标CODCr、氨氮、SO2、NOX须由企业通过排污权交易获得，工业烟粉尘、VOCs拟通过区域平衡替代。2018年12月玉环市东南塑胶机电有限公司已通过排污权交易获得总量指标CODCr 0.127t/a、氨氮0.013t/a。本技改项目实施后，全厂总量控制指标CODCr、氨氮、SO2、NOX、VOCs污染物排放量均无新增，其中SO2 排放量较小为0.00045t/a ，建议不进行区域削减；NOX须由企业通过排污权交易获得；新增的工业烟粉尘拟通过区域平衡替代。本项目的实施符合总量控制要求。 |

- 5建设项目工程分析

- 5.1施工期工程分析 本项目依托厂房进行生产，无施工期影响。 - 5.2营运期工程分析 - 5.2.1生产工艺流程 图5-1 本项目喷漆生产线技改工艺流程图 工艺流程： 壳体坯件进入底漆喷房喷底漆，而后通过抛光棉打磨，进入面漆喷房喷面漆，再进入伴干房保温伴干(45℃以下)，低温季节采用液化石油气加热的方式；对法兰面及内壳体进行砂纸打磨，而后经清洗后晾干检验包装入库。 喷漆保温伴干：首先在喷漆间完成调漆作业，不设单独调漆间，调漆过程产生少量调漆废气。然后将调配好的油漆分别通过喷漆作业，本项目主要采用喷漆车间完成底漆和面漆喷漆作业。喷漆过程中约60%水性漆能附着在构件上，后续进入流平、保温伴干(45℃以下)过程，流平位于喷漆房内，流平有机废气陆续挥发至喷漆房内，进入喷漆房排风系统，保温伴干位于伴干房，保温伴干有机废气陆续挥发至伴干房内，进入伴干房排风系统；另外约40%水性漆在喷漆过程中不能附着在工件上，以油漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房排风系统。经喷漆后进入保温伴干。 企业为提升产品质量，优化平面布局，改造现有喷房并新增喷房一个，将底漆面漆喷涂工序不同喷房分别处理。本项目技改后，底漆面漆分喷房操作，底漆后增加抛光棉打磨工序，而后喷涂面漆；喷枪数量及最大出漆量不发生变化，最大喷漆能力和最大喷漆时污染物源强不变；喷漆车间增加了抛光粉尘，抛光粉尘收集后通过布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放排放；本项目优化了喷漆废气处理措施，依托现有项目，由“干式过滤器+UV光解氧化净化设备+水喷淋设施”优化调整为“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”。 - 5.2.2主要污染因子 营运期主要污染因子具体见下表。 表5-1 项目营运期主要污染因子一览表 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; 调漆、喷漆、保温伴干(45℃以下); 喷涂废气、燃烧废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 抛光; 抛光粉尘; 颗粒物. 废水; 除漆雾废水、喷淋废水; 生产废水; CODCr、NH3-N 、SS. 固体废物; 原料储存; 废包装桶; 树脂等. 废水处理; 污泥; 污泥. 喷漆; 漆渣; 树脂等. 抛光; 集尘; 树脂等. 废气处理; 废活性炭; 有机溶剂. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. - 5.3污染源强分析 - 5.3.1废气 - 本项目生产线技改主要涉及的废气为喷漆废气和抛光粉尘。 本项目油漆平衡图见图5-3所示。 图5-2本项目油漆平衡图 1、喷漆废气 本项目喷漆车间在调漆、喷漆、保温伴干(45℃以下)过程中，水性漆中的挥发有机溶剂会产生喷涂有机废气。 根据企业提供资料，本项目喷漆量及喷漆产能不变，喷漆壳体2万台/年。本项目壳体喷涂作业参数见表5-2。 - 表5-2 项目壳体喷涂作业参数设计值 参数项 油漆; 产品; 年产量（台/a）; 工件平均喷涂面积(m2); 喷涂厚度（μm）; 油漆固体份含量（%）; 喷涂效率（%）; 油漆密度（t/m3）; 油漆用量（t/a）. 面漆; 壳体; 2万; 0.7; 30; 43.6; 60; 0.9; 1.44. 底漆; 壳体; 2万; 0.7; 60; 43.6; 60; 0.9; 2.89. 由表5-2可知，年喷漆2万台壳体的平均面漆用量为1.44t，底漆用量为2.89t，本项目面漆用量为1t/a，底漆用量为2.5t，与产品参数计算的油漆用量相匹配。 (1)水性漆总挥发量核算 根据水性漆中挥发成分比例，核算得本项目喷涂过程各挥发污染物挥发量见下表。 - 表5-3 有机废气挥发量核算表 (单位：t/a) 序号; 名称; 水性漆用量; 固体分; 其它挥发成分. 水性环氧底漆; 1.2525; 1.09; 0.1625. 水; 1.2475; 0; 0. 水性丙烯酸面漆; 0.493; 0.436; 0.057. 水; 0.507; 0; 0. 合计; 3.5; 1.526; 0.2195. (2)最大产生量 由于每日、每时的生产工况不同，因此污染物的排放速率和浓度变化幅度较大，环评在评价污染物对周围大气环境影响过程中，应选择最大负荷情况即最大小时排放速率和最大排放浓度进行影响分析及预测。 - 表5-4 喷枪喷漆量匹配性分析 水性漆 类型; 单支喷枪最大 出漆量(kg/h); 喷枪 数量(把); 每天喷漆 时间(h); 每小时喷漆 时间(min); 理论最大 喷漆量(t/a); 实际水性漆 用量(t/a). 水性底漆; 1.8; 1; 8; 40; 2.88; 2.5. 水性面漆; 1.8; 1; 8; 20; 1.44; 1. 根据上表计算，水性漆废气污染物最大产生量见下表。 - 表5-5 喷漆工段废气最大产生速率 名称; 理论最大出漆量(kg/h); 最大产生速率(kg/h). 非甲烷总烃. 水性漆; 1.8; 0.11. (3)水性漆挥发途径 本项目使用水性漆在调漆、喷漆、流平、保温伴干过程中均会挥发。其中约2%的水性漆挥发成分在调漆过程中挥发，约38%的水性漆挥发成分在喷漆、流平过程中挥发，约60%左右水性漆废气在保温伴干过程中挥发。 首先在喷漆间完成调漆作业，不设单独调漆间，将水性漆按照一定比例进行调配，调漆过程产生少量调漆废气。然后将调配好的水性漆分别通过喷漆作业，本项目主要采用喷漆车间完成底漆和面漆喷漆作业。喷漆过程中约60%水性漆能附着在构件上，附着在构件上的水性漆在后续流平、保温伴干过程，有机废气陆续挥发至喷漆房内，进入喷漆房排风系统；另外约40%水性漆在喷漆过程中不能附着在工件上，以漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房排风系统。经喷漆后进入保温伴干间操作。 - 表5-6 各水性漆工序操作时间(单位：h/d) 工序 油漆类型; 调漆; 喷漆; 保温伴干. 水性漆; 1; 8; 8. (4)水性漆废气收集及处理方式 本项目喷漆房和伴干房工作时整体密闭，采用机械送风抽风。废气的收集效率按95%计，无组织排放为5%(开关门时散逸)。喷漆废气则首先经水帘除漆雾，再进入喷涂废气净化设施处理。调漆废气、喷漆废气、保温伴干废气一起收集，进入“喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭”系统进行处理，由引风机引至15m的1#排气筒高空排放，废气处理设施处理效率可达到90%，风量为43000m3/h。 (5)水性漆废气源强核算 经上述分析，本项目喷涂废气污染物产生及排放情况核算汇总见下表所示。 - 表5-7 喷涂废气产生及排情况汇总一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放量. 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 合计(t/a). 调漆; 非甲烷总烃; 0.0044; 0.0146; 0.0004; 0.0014; /; 0.0002; 0.0007; 0.0006. 喷漆; 非甲烷总烃; 0.0834; 0.0348; 0.0079; 0.0033; /; 0.0042; 0.0017; 0.0121. 漆雾; 0.6104; 0.2543; 0.058; 0.0242; /; 0.0305; 0.0127; 0.0885. 保温伴干; 非甲烷总烃; 0.1317; 0.0549; 0.0125; 0.0052; /; 0.0066; 0.0027; 0.0191. 合计; 非甲烷总烃; 0.22; 0.1043; 0.021; 0.01; 0.230; 0.011; 0.0052; 0.032. 漆雾; 0.61; 0.2543; 0.058; 0.024; 0.563; 0.031; 0.0127; 0.089. 本项目喷涂废气经收集处理后，颗粒物及非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表2特别排放限值要求。 本项目低温季节保温伴干加热工序采用液化石油气加热（600h/a计），液化石油气为清洁能源，燃烧过程污染物产生量很少，液化气主要由C3、C4混合烃类组成，在常温、常压下为无色，有特殊气味的气体，对空气的相对密度约为1.5～2.0，沸点在0℃以下。其燃烧后产生的物质主要为CO2和H2O，另外含有少量SO2、NOX等污染物。烟气量及污染物参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（2017年第81号）中的燃气工业锅炉的废气产排污系数数据估算，工业废气量产污系数为375170.58标立方米/万立方米，液化石油气（取S=200）燃烧污染物SO2产污系数为0.02S千克/万立方米，NOX产污系数为59.61千克/万立方米。本项目保温伴干工序液化石油气消耗量约1.5t/a，液化石油气密度2.35kg/m3，折算成638.4m3，则烟尘产生量为23950.89m3，SO2的产生量为0.0003t/a（0.012mg/m³），NOX的产生量为0.004t/a（0.155mg/m³）。液化石油气燃烧废气经收集后与喷涂废气一起经15m高1#排气筒排放。 2、抛光粉尘 项目喷漆车间布置1台抛光棉打磨设备，壳体底漆喷涂后进行抛光打磨，去除污渍痕迹且不伤表面，增加产品的平整和圆润度，提升产品品质。抛光设备配套布袋除尘设施（风量为2000m3/h，收集效率为85%，除尘效率为99%），粉尘收集后通过布袋除尘处理后通过1根不低于15m高的排气筒高空排放。根据建设单位提供的资料，抛光粉尘产生量约为底漆固体分的0.1%，本项目底漆固体分为1.09t/a，则抛光粉尘产生量为0.0011t/a，有组织粉尘排放量为0.009kg/a，无组织粉尘排放量为0.165kg/a。 - 5.3.2废水 本项目不新增员工，无新增的生活污水；本项目涉及生产废水包括除漆雾废水、喷淋废水。 1、生活污水 企业总员工人数为220人，本次技改项目不新增员工，从现有员工中调配。本次技改涉及员工10人，员工以每人每天50L计，则生活用水量为0.5t/d、150t/a，排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.4t/d，120t/a。生活污水水质一般为：CODCr 500mg/L、NH3-N 35mg/L，则本项目生活污水污染物产生量为CODCr：0.06t/a、NH3-N：0.0042t/a。本项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入玉环市干江污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。则本项目生活污水污染物排放情况为CODCr 0.0036t/a，NH3-N 0.0002t/a。 2、除漆雾废水 项目喷漆车间设置水帘除漆雾设施，由水幕捕捉到的颗粒物随水流泻入贮水池，油漆残渣浮于水面，定期捞出作为危废处理。除漆雾废水沉淀除渣后循环使用，定期添加补充蒸发损耗，年补充水量约15m3。除漆雾废水循环使用一段时间后由于氧化变质等原因无法再利用，需定期更换，项目水池容积2m3，约30天更换一次，年更换量约20t。企业自建污水处理站，除漆雾废水经“格栅+集水池+混凝气浮”处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理，处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)排放。 3、喷淋废水 项目喷涂废气处理采用“喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭”工艺，喷淋塔废水循环使用，定期添加补充，年补充水量约10m3。喷淋废水循环使用一段时间后需定期更换，约3个月更换一次，每次更换1t，年更换量约4t。更换的喷淋废水经厂内污水处理站处理后排放。 - 表5-8 本项目废水产生情况（单位：t/a） 污染源强; 废水量; CODCr; NH3-N; SS. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 120; 500; 0.06; 35; 0.0042; /; /. 生产废水; 24; 800; 0.019; /; /; 600; 0.014. 合计; 144; /; 0.079; /; 0.0042; /; 0.014. - 表5-9 本项目废水排放情况（单位：t/a） 项目; 废水量 t/a; 排放情况. CODCr; NH3-N. mg/l; t/a; mg/l; t/a. 生活污水; 120; 纳管; 380; 0.046; 35; 0.0042. 排放; 30; 0.0036; 1.5; 0.0002. 生产废水; 24; 纳管; 380; 0.009; 35; 0.0008. 排放; 30; 0.0007; 1.5; 0.00004. 合计; 废水; 144; 纳管; 380; 0.055; 35; 0.005. 排放; 30; 0.0043; 1.5; 0.00024. - 5.3.3噪声 本项目噪声主要来源于喷漆、废气处理设施等设备运行的噪声。由类比知，本项目距离设备1m处的平均声级在75~85dB之间，设备噪声源如下表。 表5-9 项目主要机械设备噪声源强（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 噪声源强; 声源特性. 1; 风机; 75~85dB; 测量点距设备1m处. - 5.3.4固废 1、副产物产生情况 本项目产生的各类副产物主要为废包装桶、废活性炭、漆渣、集尘及污泥。 - 废包装桶：本项目油漆原料采用包装桶形式，桶容20-25kg，桶重1kg，根据估算，废包装桶（沾有油漆等物料）产生量约为0.16t/a，危废代码为HW49(900-041-49)。 - 废活性炭：项目喷漆废气处理过程会产生废活性炭，按照每吨活性炭可吸附0.15 吨有机废气计，项目有机废气处理量为0.188t，则废活性炭产生量约为1.25t/a。对照《国家危险废物名录》(2016版)，废活性炭危废代码为HW49(900-041-49)，须在厂区内危险废物暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置。 - 漆渣：项目废漆渣主要来源于喷漆工序未被利用的油漆，喷漆过程中损耗的固含量经水帘去除后即形成废漆渣，根据估算，项目废漆渣产生量约0.6t/a，考虑水帘喷台吸收水中形成的废漆渣含有水份（按60%计），根据估算，项目废漆渣产生量约1.5t/a，属于危险废物，危废代码为HW12（900-252-12），需委托相关有资质的单位进行处理。 - 污泥：项目定期更换的水帘废水、喷淋废水等均为高浓度有机废水，根据工程实践相关资料，污泥排放量约为污水产生量的0.2%，项目年处理生产废水量为24t/a，则污泥产生量约为0.048t/a，属于危险废物，危废代码为HW49（900-046-49），需委托相关有资质的单位进行处理。 - 集尘：喷漆车间抛光设备布袋除尘收集的粉尘主要来自喷涂的底漆，根据物料平衡，项目集尘产生量约为0.0009t/a，属于危险废物，危废代码为HW12（900-252-12），需委托相关有资质的单位进行处理。 - 本项目副产物产生情况统计表见表5-10。 表5-10 副产物产生情况统计表 序号; 废物名称; 主要成分; 产生量(t/a); 产生工序; 形态. 废包装桶; 树脂等; 0.16; 原料储存; 固态. 废活性炭; 有机溶剂; 1.25; 废气处理; 固态. 漆渣; 树脂等; 1.5; 废气处理; 固态. 污泥; 污泥; 0.048; 废水处理; 固态. 集尘; 树脂等; 0.0009; 废气处理; 固态. 2、副产物属性判定 (1)固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，对本项目各类副产物进行属性判定，判定结果如下表，由该表可知，本项目新增各类副产物均属于固体废物。 表5-11 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 是否属固体废物; 判定依据. 废包装桶; 原料储存; 固态; 树脂等; 是; 4.1-c. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机溶剂; 是; 4.3-l. 漆渣; 废气处理; 固态; 树脂等; 是; 4.3-l. 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 是; 4.3-e. 集尘; 废气处理; 固态; 树脂等; 是; 4.3-l. (2)危险固废属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》(2019版，2020.1.1实施)和《国家危险固废名录(2016)》，对本项目产生的固废进行危险废物属性判定，判定结果如下表所示。 表5-12 危险废物属性判定 序号; 废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 废包装桶; 原料储存; 是; HW49(900-041-49). 废活性炭; 废气处理; 是; HW49(900-041-49). 漆渣; 废气处理; 是; HW12(900-252-12). 污泥; 废水处理; 是; HW49 (900-046-49). 集尘; 废气处理; 是; HW12(900-252-12). 表5-13 危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.16t/a; 原料储存; 固态; 树脂等; 树脂; 2d; T/In; 暂存于危废堆场，密闭存放. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.25t/a; 废气处理; 固态; 有机溶剂; 有机废气; 三个月; T/In. 漆渣; HW12; 900-252-12; 1.5t/a; 废气处理; 固态; 树脂等; 树脂; 1d; T/In. 污泥; HW49; 900-046-49; 0.048t/a; 废水处理; 固态; 污泥; 污泥; 4次/a; T. 集尘; HW12; 900-252-12; 0.0009t/a; 废气处理; 固态; 树脂等; 树脂; 1d; T/In. 固体废物产生及处置情况汇总见下表。 表5-14 固废产生及处置情况 序号; 固体废物名称; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置方式. 废包装桶; 固态; 树脂等; 0.16; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 固态; 有机溶剂; 1.25; 委托有资质单位处置. 漆渣; 固态; 树脂等; 1.5; 委托有资质单位处置. 污泥; 固态; 污泥; 0.048; 委托有资质单位处置. 集尘; 固态; 树脂等; 0.0009; 委托有资质单位处置. - 5.3.5源强汇总 本项目污染物排放情况见下表所示。 表5-15 本项目污染物排放情况汇总表(单位t/a) 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 喷漆废气; 喷涂废气; 非甲烷总烃; 0.22; 0.188; 0.032. 颗粒物; 0.61; 0.521; 0.089. 燃烧废气; SO2; 0.0003; 0; 0.0003. NOX; 0.004; 0; 0.004. 抛光粉尘; 颗粒物; 0.0011; 0.0009; 0.0002. 废水; 生活污水、生产废水; 废水量; 144; 0; 144. CODCr; 0.079; 0.0747; 0.0043. NH3-N; 0.0042; 0.00396; 0.00024. 固废; 原料储存; 废包装桶; 0.16; 0.16; 0. 废气处理; 废活性炭; 1.25; 1.25; 0. 废气处理; 漆渣; 1.5; 1.5; 0. 废水处理; 污泥; 0.048; 0.048; 0. 废气处理; 集尘; 0.0009; 0.0009; 0. - 表5-16 技改后全厂主要污染物汇总表(单位t/a) 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 技改后全 厂排放量; 现有总量控制值; 排放 增减量. 废水; 废水量; 3819; 144; 144; 3819; 3819; +0. CODCr; 0.115; 0.004; 0.004; 0.115; 0.127; -0.012. 氨氮; 0.006; 0.0002; 0.0002; 0.006; 0.013; -0.007. 废气; SO2; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; 0.0003; +0. NOX; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; +0. 工业烟粉尘; 3.535; 0.0892; 0.089; 3.5352; 3.535; +0.0002. 挥发性有机物(VOCs); 0.032; 0.032; 0.032; 0.032; 0.032; +0.

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆废气 | 喷涂废气 | 非甲烷总烃 | 0.2195t/a，0.1043kg/h | 有组织0.0209t/a，0.0099kg/h； 无组织：0.011t/a，0.0052kg/h |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.6104t/a，0.2543kg/h | 有组织0.058t/a，0.0242kg/h； 无组织：0.0305t/a，0.0127kg/h |
|  |  | 燃烧废气 | SO2 | 0.0003t/a | 0.0003t/a |
|  |  |  | NOX | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 抛光粉尘 |  | 颗粒物 | 0.0011t/a，0.0005kg/h | 有组织0.009kg/a，0.004g/h；无组织：0.165kg/a，0.069g/h |
| 水污染物 | 废水 |  | 废水量 | 144t/a | 144t/a |
|  |  |  | CODCr | 0.079t/a | 30mg/L，0.0043t/a |
|  |  |  | NH3-N | 0.0042t/a | 1.5mg/L，0.00024t/a |
| 固体废物 | 原料储存 |  | 废包装桶 | 0.16 t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 1.25 t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 |  | 漆渣 | 1.5 t/a | 0t/a |
|  | 废水处理 |  | 污泥 | 0.048 t/a | 0t/a |
|  | 废气处理 |  | 集尘 | 0.0009t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，噪声强度为75~85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 据现场踏勘，该项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 7环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 本项目利用现有厂房实施生产，只需部分设备安装，无土建施工，因此无施工期环境影响。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为喷漆废气和抛光粉尘。 喷漆废气收集后经“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”处理，处理达标后的尾气通过高度不低于15m的DA001#排气筒高空排放；抛光粉尘收集后经布袋除尘处理后通过高度不低于15m的DA005#排气筒高空排放。具体废气排放情况见表7-1。 表7-1 本项目废气及其污染物产生及排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 产生量(t/a); 有组织排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 无组织排放量(t/a); 标准; 排放限值; 达标情况. DA001#; 喷涂废气; 非甲烷总烃; 0.2195; 0.021; 0.230; 0.01; 0.011; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值; 80 mg/m3; 达标. 颗粒物; 0.6104; 0.058; 0.563; 0.024; 0.031; 30 mg/m3; 达标. 燃烧废气; SO2; 0.0003; 0.00029; 0.0112; 0.0005; 0.000015; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准中燃气锅炉的特别排放限值; 50 mg/m3; 达标. NOx; 0.004; 0.0038; 0.147; 0.0063; 0.0002; 150 mg/m3; 达标. DA005#; 抛光粉尘; 颗粒物; 0.0011; 0.009kg/a; 0.002; 0.004g/h; 0.0002; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值; 30 mg/m3; 达标. （1）废气影响预测 ①预测模式 为了进一步了解项目废气污染物对周围环境造成的影响程度，本环评根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模型AERSCREEN对项目废气排放进行预测分析。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，按下表进行评价工作等级的划分： 表7-2 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量准》 (GB3095-2012)及修改单(生态环境部公告 2018年第 29 号)二级标准. NOx; 1小时平均; 250. PM10; 1小时平均; 450. TSP; 1小时平均; 900. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.7. 最低环境温度/℃; -9.9. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; 2.8. 岸线方向/°; 45. ⑤污染源调查 项目废气有组织排放情况见表7-5，无组织排放情况详见表7-6。 表7-5 点源参数表 排气筒编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒点位海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10; 非甲烷总烃; SO2; NOX. DA001#; 喷漆废气; 337411; 3117206; 5; 15; 0.9; 18.8; 25; 2400; 正常; 0.024; 0.01; 0.0005; 0.0063. DA005#; 抛光粉尘; 337409; 3117209; 5; 15; 0.3; 7.8; 25; 2400; 正常; 0.000004; /; /; /. 表7-6 项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点UTM坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角°; 面源有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; TSP; 非甲烷总烃; SO2; NOX. 1; 喷漆车间; 337407; 3117209; 3; 28; 17; 170; 7; 2400; 正常; 0.013; 0.0051; 0.000025; 0.00033. ⑥评价等级 根据以上计算，本项目大气环境影响评价工作等级见表7-7。 表7-7 评价工作等级表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. DA001#; PM10; 2.2211; 201; 450; 0.4936; 0; III. 非甲烷总烃; 0.9282; 201; 2000; 0.0464; 0; III. SO2; 0.0464; 201; 500; 0.0093; 0; III. NOx; 0.5801; 201; 250; 0.2321; 0; III. DA005#; PM10; 0.0005; 62; 450; 1.061E-004; 0; III. 喷漆车间; TSP; 28.708; 25; 900; 3.19; 0; II. 非甲烷总烃; 11.13; 25; 2000; 0.557; 0; III. SO2; 0.055; 25; 500; 0.011; 0; III. NOx; 0.731; 25; 250; 0.293; 0; III. 由上表可知，本项目环境空气预测推荐评价等级为二级。各污染源及主要污染物中，项目排放废气最大地面浓度占标率为3.19%。根据大气导则(HJ2.2-2018)二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 - 污染物排放量核算 表7-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; DA001#; PM10; 0.563; 0.024; 0.058. 非甲烷总烃; 0.23; 0.01; 0.021. SO2; 0.0112; 0.0005; 0.00029. NOX; 0.147; 0.0063; 0.0038. 2; DA005#; PM10; 0.002; 0.000004; 0.000009. 表7-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 喷漆车间; 喷漆; TSP; 加强车间通排风; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表2特别排放限值; 20mg/m3; 0.031. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的特别排放限值; 20mg/m3; 0.011. 燃烧; SO2; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准中燃气锅炉的特别排放限值; 0.4mg/m3; 0.000015. NOx; 0.12mg/m3; 0.0002. 抛光粉尘; TSP; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表2特别排放限值; 20mg/m3; 0.0002. 表7-10 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; PM10; 0.058. 2; TSP; 0.0312. 3; 非甲烷总烃; 0.032. 4; SO2; 0.0003. 5; NOX; 0.004. - 大气防护距离 根据导则《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出本项目大气环境评价等级为二级，最大落地点浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度均无超标点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 （4）小结 ①根据预测结果可知，本项目主要废气污染因子对周边环境空气质量影响不大，在正常工况下，企业只要按规范运行废气治理设施，可认为本项目的建设对区域及周边敏感点环境质量现状影响不大。 ②建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表详见表7-11。 表7-11 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、TSP、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状调查数据来源. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（SO2、NOx、PM10、TSP、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% □; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：(/); 监测点位数（/）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2（0.0003）t/a; NOx（0.004）t/a; 颗粒物（0.0892）t/a; VOCs（0.032）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 注：本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测。 - 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水污染源强 根据工程分析，本项目排放的生产废水有除漆雾废水和喷淋废水，生产废水排放量为24t/a，生活污水排放量为120t/a。 除漆雾废水、喷淋废水经厂区污水处理站预处理，生产废水不定时由排入集水池，然后由提升泵提升至混凝反应池，加入碱、PAC和PAM机械搅拌混合絮凝，再进入气浮池内接着与溶气系统产生的部分带电荷的微小气泡混合，使微小气泡与絮凝体、废水中的污染物进行吸附然后进入气浮池体进行固液分离。在气浮池的清水区，被分离在下层的清水达标排放，上层被分离的浮渣等污染物则通过撇渣器撇入浮渣池中干化后委托有资质单位处理。经处理的生产废水与经化粪池预处理的生活污水达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准(其中CODCr≤30mg/L、BOD5≤6mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TP≤0.3mg/L、TN≤12mg/L、SS≤5mg/L)。项目废水污染物排放量为CODCr：0.0043t/a、NH3-N：0.00024t/a。企业污水排放量在处理站处理余量范围内，废水排放量不大，不会对周围环境造成明显影响。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 废水; CODCr NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 化粪池/厂内污水处理站; 混凝、沉淀、气浮等; DW001; ☑是 □ 否; ☑企业总排 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.344047°; 28.169657°; 0.0144; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 日间; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 2、废水污染物排放标准 项目废水污染物排放执行标准见下表。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市干江污水处理厂 设计进水标准; 380. NH3-N; 35. 3、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见下表。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）; 备注. 1; DW001; CODCr; 380; 0.00015; 0.055; /. NH3-N; 35; 0.00001; 0.005. 全厂排放口合计; CODCr; 0.055; /. NH3-N; 0.005. 根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3- 2018）评价等级判定依据，项目废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。本项目废水水质较为简单，依托的污水处理设施处理后的废水能稳定达标排放，不会对纳污水体产生明显影响。 4、地表水环境影响评价自查表 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 口. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区口；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 口；重要湿地口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他口. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放口；间接排放 ；其他口; 水温口；径流口；水域面积口. 影响因子; 持久性污染物 口；有毒有害污染物口；非持久性污染物 ☑；pH值 口；热污染 口；富营养化 口；其他□; 水温 口；水位(水深)口；流速口；流量 口；其他 口. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 口；二级口；三级A 口；三级B ☑; 一级 口；二级 口；三级口. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 口；在建 口；拟建 口；其他 口; 拟替代的污染源 口; 排污许可证 口；环评 口；环保验收口；既有实测口；现场监测 口；入河排放口数据口；其他 口. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 口；枯水期 口；冰封期口 春季 口；夏季 □；秋季 口；冬季 口; 生态环境保护主管部门口；补充监测 □；其他 口. 区域水资源开发利用状况; 未开发 口；开发量40%一下口；开发量40%以上口. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口；春季 口；夏季 口；秋季口；冬季 口; 水行政主管部门口；补充监测 口；其他 口. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期 口；枯水期口；冰封期 口；春季 口；夏季 □；秋季口；冬季 口; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类口；Ⅱ类 口；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类口；Ⅴ口 近岸海域：第一类 口第二类 口；第三类 口；第四类 口 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 口；达标； 不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 口；达标 口；不达标 口 水环境保护目标质量状况 口；达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口；达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环境质量回顾评价 口 该域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口；冰封期 口春季 口；夏季 口；秋季 口；冬季 口 设计水文条件 口. 预测情景; 建设期 口；生产运行期 口；服务期满后 口正常工况 口；非正常工况 口 污染控制和减缓措施方案 口 区(流)域环境质量改善目标要求情况 口. 预测方法; 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式 口；其他口. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区(流)域水环境质量改善目标 口；替代削减源 口. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 口 水环境功能区或水功能区、近岸海域或环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 口 水环境控制单元或断面水质达标 口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减替代要求 口 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 口对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 口. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). CODCr; 0.0043; 30. NH3-N; 0.00024; 1.5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/(t/a); 排放浓度/(mg/L). （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 口；水文减缓设施 口；生态减量保障设施口；区域削减 口；依托其他工程措施☑；其他 口. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 口；自动 口；无监测; 手动 ☑；自动 口；无监测口. 监测点位; （/）; （ 企业污水总排口）. 监测因子; （/）; （CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 口. 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在75~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 1、噪声预测模式 根据项目平面布置及周围环境概况，本环评采用整体声源法Stüeber 公式对项目车间噪声进行预测计算。 ①整体声源声功率级的计算 其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量ΣAk，最后求得整体声源受声点P 的声功率级Lpi。各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第i 个拟建址构筑物的面积，m2； LRi—第i 个整体声源的声级平均值，dB（A）。 Lpi= Lwi-ΣAk ②衰减量的计算 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 a、距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 式中：r—整体声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成。将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25 dB(A)，一般楼层隔声量取20 dB(A)，地下室取30 dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40 dB(A)，本项目车间平均隔声量取25 dB(A)。 ③ 噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中，Leqi—第i 个声源对某预测点的等效声级，dB 2、预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，多效浓缩器、振动筛等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 预测时将本项目生产车间看作一个整体声源，其中整体声源的基本参数见下表： 表7-17 声源基本参数 主要噪声源; 平均噪声级dB; 车间面积m2; 声源中心与预测点距离m. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧居民楼. 厂房; 80; 3300; 38; 96; 68; 33; 140. 3、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见下表。 表7-18 声源源强及衰减量 车间; 车间（隔声罩）隔声量 dB(A); 距离衰减量dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧居民楼. 厂房; 25; 39.6; 47.6; 44.6; 38.3; 50.9. 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见下表。 表7-19 各厂界噪声的预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 本底值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼间; 60; 53.6; 60.9; 65; 0. 南厂界; 昼间; 60; 45.6; 60.2; 65; 0. 西厂界; 昼间; 58; 48.6; 58.5; 65; 0. 北厂界; 昼间; 57; 54.8; 59.1; 65; 0. 南侧居民楼; 昼间; 52; 42.3; 52.4; 60; 0. 由表7-19可知，本项目建成后，厂界噪声贡献值及叠加值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准，南侧居民楼敏感点噪声贡献值及叠加值均可达到2类功能区标准。本项目生产噪声对周围环境影响较小。 - 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为废包装桶、废活性炭、漆渣及污泥。 由工程分析可知，废包装桶产生量为0.16t/a，废活性炭产生量为1.25t/a，漆渣产生量为1.5t/a，污泥产生量为0.048t/a收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置。固体处置方式汇总见表7-20，危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表7-21。 表7-20 企业全厂固体废物利用处置方式汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 废包装桶; 原料储存; 危险废物; 900-041-49; 0.16; 收集后委托具有相关危险废物处置资质单位进行安全处置; 是. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 1.25; 是. 漆渣; 废气处理; 危险废物; 900-252-12; 1.5; 是. 污泥; 废水处理; 危险废物; 900-046-49; 0.048; 是. 集尘; 废气处理; 危险废物; 900-252-12; 0.0009; 是. 表7-21 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 贮存场所（设施）名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 容积或面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废包装桶; 危废仓库; HW49; 900-041-49; 车间内; 20m2; 密闭 存放; 0.05吨; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.5吨; 3个月. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.5吨; 3个月. 4; 污泥; HW49; 900-046-49; 0.02吨; 3个月. 5; 集尘; HW12; 900-252-12; 0.0001吨; 3个月. 综上，企业须在厂内设立专门的固废暂存点，防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目的固废物经妥善处理后不会对当地环境造成明显的影响。 - 7.2.5环境风险影响分析 7.2.5.1风险调查 1、建设项目风险源调查 本项目为壳体的生产加工项目，主要原辅材料为壳体坯件、水性漆，涉及危险物质为液化石油气，储存方式为罐装，常温常压下储存，危险物质理化性质见下表。 表7-22 主要原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 健康危害. 液化石油气; 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 饱和蒸气压（kPa）：1380(37.8℃) 闪点(℃)：-74; 易燃，火灾危险性为甲级；遇明火、高热极易燃烧爆炸。; 侵入途径：吸入； 本品有麻醉作用。中度症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。. 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-7。 7.2.5.2环境风险潜势判断及评价等级 1、危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次报告按油类物质来计算临界量比值，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表7-23 厂区涉及风险物质比值Q 序号; 物质名称; CAS号; 标准临界量（t）; 最大储存总量（t）; 辨识结果（Q）. 1; 石油气; 68476-85-7; 10; 0.25; 0.025. 项目Q值Σ; 0.025. 综上所述，Q值为0.025＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 2、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 - 7.2.5.3环境风险识别 1、物质危险性识别 本项目危险物质主要是液化石油气，其为外购罐装贮存在危险物质仓库，废包装桶、漆渣等危废均存放于危废暂存库中。 2、生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。 危险物质库中液化石油气属于易燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；油类物质泄漏会造成周边环境污染。 3、危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 4、风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-24 建设项目环境风险识别表 7.2.5.4环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险物质仓库; 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 液化石油气; 火灾; 大气扩散、地表径流; 周边大气环境、地表水环境. 2; 危废暂存库; 危险物质泄露; 危险废物; 泄露; 地下水、土壤下渗; 周边地下水、土壤. 1、火灾爆炸事故影响途径 液化石油气遇明火、高温会燃烧爆炸，燃烧爆炸时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。 2、泄露影响途径 废包装桶、漆渣、污泥等含有液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。同时液化石油气泄漏易引发火灾爆炸事故。 - 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 1、火灾爆炸事故防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2、泄露防治措施 ①收集、贮存、运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求。 ②危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 3、废气处理系统事故防治措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理； ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决； ③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。 7.2.5.6分析结论 本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年喷漆2万台高压开关GIS壳体生产线技改项目. 建设地点; (浙江)省; （台州）市; （玉环）市; (干江)镇; （工业）园区. 地理坐标; 经度; 121.343696°E; 纬度; 28.170193°N. 主要危险物质及分布; 原料：液化石油气，位于仓库； 危险废物：漆渣、污泥、废活性炭、废包装桶，位于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；要求机油包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。. 填表说明; 项目从事壳体生产，生产过程涉及危险物质液化石油气使用，液化石油气属于危险物质，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 表7-26 本项目环境风险影响自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 危险物质及存在量详见表7-23. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数小于 人; 5 km 范围内人口数 万人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; /人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 ¨; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 ¨. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 £. 包气带防污性能; D1 □; D2 £; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 £; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 £. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 £. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 £; E3 □. 地表水; E1 □; E2 £; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 £. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ□; Ⅲ □; Ⅱ£; I R. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级£; 简单分析 R. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆 R. 环境风险 类型; 泄漏 R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R. 影响途径; 大气 R; 地表水 R; 地下水 R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风 险 预 测 与 评 价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标/ ，到达时间/h. 地下水; 下游厂区边界到达时间/d. 最近环境敏感目标/，到达时间/d. 重点风险防范措施; 见7.2.5.5章节. 评价结论与建议; 见7.2.5.6章节. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. - 7.2.6土壤环境影响分析 1、环境影响识别 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表所示。 表7-27 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 项目运营期污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径对土壤环境产生影响。 表7-28 污染影响型建设项目土壤环境影响源与影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 车间/场地; 调漆、喷漆、保温伴干; 大气沉降; 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx; 颗粒物、非甲烷总烃; 正常. 厂内污水处理设施; 地面漫流; CODCr、NH3-N 、SS; /; 事故. 垂直入渗; CODCr、NH3-N 、SS; /; 事故. /; 其他; /; /; /. a、根据工程分析结果填写。 b、应描述污染源特征、如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. 2、等级判定 本项目所在地为玉环市干江镇盐盘工业区，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），本项目为使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），属于Ⅰ类项目；最近敏感点垟山新村距离厂界约70米，土壤环境敏感程度属于敏感；项目总用地面积为7913m2（约0.7913hm2），占地规模为小型。根据（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为一级。具体判定表格见下表所示。 表7-29 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理剂热处理加工的；使用有机涂层的(喷粉、喷塑和电泳除外)；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 表7-30 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-31污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 3、土壤环境理化特性及利用现状 本项目所在地土地现状为工业用地，土壤理化特性调查结果和土体构型(土壤剖面)结果见下表。 表7-32 土壤理化特性调查表 点号; 7#（A）. 时间; 2020.07.08. 经度; 121°20′38.07″. 纬度; 28°10′13.81″. 层次; 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3m; 3-6m. 现场记录; 颜色; 浅黄; 浅棕; 黄; 黄. 结构; 团粒; 团粒; 团粒; 团粒. 土壤质地; 壤土; 壤土; 壤土; 壤土. 砂砾含量; 42; 44; 47; 45. 其他异物; 根系; /; /; /. 实验室测定; pH 无量纲; 7.52; 7.63; 7.74; 7.91. 阳离子交换量cmol/kg; 24.6; 24.2; 23.7; 23.4. 氧化还原电位mV; 447; 351; 286; 256. 饱和导水率cm/s; 0.0005; 0.0005; 0.0004; 0.0004. 土壤容重g/cm3; 1.28; 1.30; 1.34; 1.36. 孔隙度%; 51.66; 51.15; 47.64; 48.95. 点号; 8#（B）. 时间; 2020.07.08. 经度; 121°20′38.35″. 纬度; 28°10′12.39″. 层次; 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3m; 3-6m. 现场记录; 颜色; 浅棕; 黄; 浅黄; 浅黄. 结构; 团粒; 团粒; 团粒; 团粒. 土壤质地; 壤土; 壤土; 壤土; 壤土. 砂砾含量; 41; 43; 45; 46. 其他异物; 根系; /; /; /. 实验室测定; pH 无量纲; 7.60; 7.71; 7.80; 7.86. 阳离子交换量cmol/kg; 24.9; 24.6; 24.3; 23.9. 氧化还原电位mV; 441; 374; 326; 277. 饱和导水率cm/s; 0.0005; 0.0005; 0.0004; 0.0003. 土壤容重g/cm3; 1.27; 1.31; 1.33; 1.34. 孔隙度%; 52.76; 50.44; 49.86; 47.65. 点号; 9#（C）. 时间; 2020.07.08. 经度; 121°20′35.79″. 纬度; 28°10′14.01″. 层次; 0-0.2m. 现场记录; 颜色; 黄棕色. 结构; 团粒. 土壤质地; 壤土. 砂砾含量; 41. 其他异物; 根系. 实验室测定; pH 无量纲; 7.55. 阳离子交换量cmol/kg; 24.5. 氧化还原电位mV; 449. 饱和导水率cm/s; 0.0004. 土壤容重g/cm3; 1.29. 孔隙度%; 51.25. 表7-33 土体结构（土壤剖面） 点号; 景观照片; 土壤剖面照片; 层次. 7#; 一层：浅黄色、团粒、壤土、砂砾含量42%、pH 7.52、阳离子交换量24.6cmol/kg、氧化还原电位447mV、饱和导水率0.0005cm/s、土壤容重1.28kg/cm³、总孔隙度51.66%；二层：浅棕色、团粒、壤土、砂砾含量44%、pH 7.63、阳离子交换量24.2cmol/kg、氧化还原电位351mV、饱和导水率0.0005cm/s、土壤容重1.30kg/cm³、总孔隙度51.15%；三层：黄色、团粒、壤土、砂砾含量47%、pH 7.74、阳离子交换量23.7cmol/kg、氧化还原电位286mV、饱和导水率0.0004cm/s、土壤容重1.34kg/cm³、总孔隙度47.64%；四层：黄色、团粒、壤土、砂砾含量45%、pH 7.91、阳离子交换量23.4cmol/kg、氧化还原电位256mV、饱和导水率0.0004cm/s、土壤容重1.36kg/cm³、总孔隙度48.95%。. 4、土壤影响预测评价 场地内及场地外设置土壤采样点11个，共采集土壤样品23个。项目土壤样品检测分析了重金属（六价铬、砷、镉、铬、铜、铅、镍和汞）、挥发性有机物、半挥发性有机物等45项基本项目及pH值。土壤现状检测结果见表3-6。 根据检测数据可知，场地土壤pH值调查结果介于7.50~7.98之间，平均为7.78，土壤无酸化或碱化。土壤样品中检出物质主要为重金属，包括砷、镉、铜、铅、镍和汞。由各项指标检测值看出，重金属含量均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值，各点位土壤中VOCs和SVOCs均未检出，说明土壤未受到有机物污染。 本项目为水性漆喷漆项目，主要污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，只要企业做好废气、废水的收集及处理工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废气沉降、废水漫流入渗对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 5、土壤环境保护措施与对策 (1)土壤环境质量现状保障措施 项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间、废水收集管道等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。 (2)源头控制措施 采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水及生产废水经处理达标后方可排放。 (3)过程防控措施 设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统； 废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。 (4)跟踪监测 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每3年内开展一次监测工作。 表7-34 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型£；两种兼有£. 土地利用类型; 建设用地；农用地£；未利用地£; 土地利用类型. 占地规模; (0.7913)hm2. 敏感目标信息; 敏感目标(垟山新村)、方位(南)、距离(70m). 影响途径; 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位£；其他( ). 全部污染物; 颗粒物、非甲烷总烃. 特征因子; 颗粒物、非甲烷总烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类；II类£；III类£；IV类£. 敏感程度; 敏感；较为敏感£；不敏感£. 评价工作等级; 一级；二级£；三级£. 现状调查内容; 资料收集; a)；b)；c)£；d). 理化特征; 见表7-32. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 2; 4; 0-0.5m. 柱状样点数; 5; 0; 0-6m. 现状监测因子; 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、pH. 现状评价; 评价因子; 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、pH. 评价标准; GB15618£；GB36600；表D.1£；表D.2£；其他( ). 现状评价结论; 土壤未被污染. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E£；附录F£；其他( ). 预测分析内容; 影响范围( ) 影响程度( ). 预测结论; 达标结论：a) £；b)£；c) £ 不达标结论：a)£；b)£；. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他( ). 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 重点影响区和土壤环境敏感目标; 特征因子; 3年/次. 信息公开指标. 评价结论; 本项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。. 注1：£为勾选项，可√；“( )”为内容填写项，“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. - 7.3环保竣工验收监测计划 表7-35 废气监测计划 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 喷漆废气处理装置进口和放口; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 2个生产周期，每个周期4次. 抛光粉尘处理装置进口和放口; 颗粒物; 2个生产周期，每个周期4次. 厂界无组织监控点和参照点; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 不少于2天，每天3次. 表7-36 废水监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水纳管口; 废水量、pH、CODCr、NH3-N; 不少于2个生产周期，每个周期4次. 雨水排放口; pH、CODCr、NH3-N. 表7-37 噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 厂区四周; 不少于连续2昼夜; 等效连续A声级. 表7-38 土壤监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 喷漆装置区、厂内污水处理站、南侧居民楼; 每3年开展1次; 特征因子：非甲烷总烃、颗粒物.

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放 | 达到玉环市干江污水处理厂进管标准 |
|  | 生产废水 |  | CODCr、NH3-N | 经厂内污水处理站预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放 |  |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆废气 | 喷涂废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 废气收集后通过1套“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”处理后经1个不低于15m高的DA001#排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值 |
|  |  | 燃烧废气 | SO2、NOx | 废气收集后通过1个不低于15m高的DA001#排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准中燃气锅炉的特别排放限值 |
|  | 抛光粉尘 |  | 颗粒物 | 废气收集后经布袋除尘处理后经1个不低于15m高的DA005#排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1排放限值 |
| 固体 废物 | 原料储存 |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化、减量化、资源化 |
|  | 废气处理 |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 |  | 漆渣 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废水处理 |  | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废气处理 |  | 集尘 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。 |  |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境风险 | 本项目涉及的风险物质为液化石油气，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 |  |  |  | 做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |
| 土壤污染 | (1)土壤环境质量现状保障措施：项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间、废水收集管道等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。(2)源头控制措施：采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水及生产废水经处理达标后方可排放。(3)过程防控措施：设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统；废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。(4)跟踪监测：建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每3年内开展一次监测工作。 |  |  |  |  |
| 其他 | - 8.1环保投资估算 本项目总投资525万元，其中环保投资15.0万元，约占总投资的2.9%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资(万元). 废气 治理; 喷漆废气处理; 1套“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”，现有改造; 12.0. 抛光粉尘处理; 1套布袋除尘器设施，新增; 3.0. 废水 治理; 废水处理; 依托现有; /. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减振措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减振垫 、设置附房；加强设备维护工作等; /. 固废 处置; 生产固废; 依托现有; /. 合计; /; /; 15.0. - 8.2生态保护措施及预期效果 废气、废水、噪声经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。同时，应通过加强绿化措施，改善项目所在地的环境、景观。 |

- 9结论与建议

- 9.1企业概况 玉环市东南塑胶机电有限公司成立于1998年4月，经营范围为高压断路器配件、汽车配件、阀门制造；金属表面喷漆处理加工、金属热处理加工。企业分别于2005年取得了玉环县环境保护局关于隔离开关及负荷开关配件技术改造项目及中频炉铸造技改项目的审批文件（玉环建【2005】144号及玉环建【2005】174号），两项目皆未验收且已停产；于2014年7月取得了玉环市环境保护局关于《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目环境影响报告表》的审批文件（玉环建【2014】150号），并于2018年9月取得《玉环市东南塑胶机电有限公司年产80万只GIS 145KV高压开关配件生产线和年产10000台高压开关GIS壳体生产线技改项目（噪声、固废）》竣工环境保护验收批复（玉环验【2018】52号），同时该项目废水、废气完成了自主验收。于2018年12月取得了玉环市环境保护局关于《玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体、年热处理10万台高压开关GIS零部件生产线技改项目环境影响报告表》的审批文件（玉环建【2018】267号）。根据市场及企业自身的发展需求，项目拟投资525万，购置喷漆水帘一体机等国产设备，利用现有厂房进行喷漆生产线技改，增加喷房一台，并优化喷漆废气环保设施，项目实施后年喷漆2万台高压开关GIS壳体。为此，企业已在玉环市经济和信息化局进行备案登记，项目代码2020-331083-38-03-132806。 本项目污染物排放情况见下表。 表9-1 污染物排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 喷漆废气; 喷涂废气; 非甲烷总烃; 0.22; 0.188; 0.032. 颗粒物; 0.61; 0.521; 0.089. 燃烧废气; SO2; 0.0003; 0; 0.0003. NOX; 0.004; 0; 0.004. 抛光粉尘; 颗粒物; 0.0011; 0.0009; 0.0002. 废水; 生活污水、生产废水; 废水量; 144; 0; 144. CODCr; 0.079; 0.0747; 0.0043. NH3-N; 0.0042; 0.00396; 0.00024. 固废; 原料储存; 废包装桶; 0.16; 0.16; 0. 废气处理; 废活性炭; 1.25; 1.25; 0. 废气处理; 漆渣; 1.5; 1.5; 0. 废水处理; 污泥; 0.048; 0.048; 0. 废气处理; 集尘; 0.0009; 0.0009; 0. - 9.2环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在区域环境空气能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 项目拟建地环境空气中其他污染物环境质量现状参考浙江科达检测有限公司于2020年5月23日至29日对项目拟建地环境空气中非甲烷总烃环境质量现状的监测结果。根据监测结果可知，项目所在区域大气监测项中的非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。项目所在区域的环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 由监测数据可知，2019 年西岙断面水体水质指标中pH值、石油类达I类水质标准，溶解氧达Ⅱ类水质标准，其余指标达Ⅲ类水质标准，总体评价该水体水质为Ⅲ类，能满足Ⅲ类水环境功能区要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界昼间声环境质量现状可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂区南侧敏感点居民楼昼间监测结果可以达到2类标准，声环境质量现状良好。 4、土壤环境质量现状 根据监测数据可知，项目厂区土壤各监测指标满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设项目第二类用地土壤污染风险筛选值要求。 - 9.3环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为喷漆废气和抛光粉尘。 根据工程分析，本项目废气经处理后有组织废气能够做到达标排放。经预测，本项目废气经收集治理后排放，正常排放下各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为3.19%，本项目所在区域为环境空气质量达标区，因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。本项目生产厂房无需设置大气环境防护距离。企业在采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析结论 本项目不新增员工，从现有员工中调配。本项目涉及生产废水包括除漆雾废水、喷淋废水。除漆雾废水和喷淋塔废水经厂内污水处理站“格栅+集水池+混凝气浮”处理后纳管进入玉环市干江污水处理厂处理，处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中准Ⅳ类水体标准后排放。本项目外排的废水产生量144t/a，主要水污染物CODCr产生量为0.079t/a、氨氮为0.0042t/a。主要污染物的达标排放量分别为CODCr 0.0043t/a，氨氮0.00024t/a。项目废水排放量不大，不会对污水厂造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响。 3、噪声环境影响分析结论 在经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值极叠加值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，南侧敏感点贡献值及叠加值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生的废包装桶、废活性炭、漆渣、集尘和污泥均属于危险固废，企业应委托有资质单位处理。因此，对环境影响较小。 - 9.4污染防治措施 表9-2 污染防治措施一览表 内容 类型; 排放源(编号); 污染物名称; 防治措施. 大气 污染物; 喷漆废气; 喷涂废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 废气收集后通过1套“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”处理后经1个不低于15m高的DA001#排气筒排放. 燃烧废气; SO2、NOx; 废气收集后通过1个不低于15m高的DA001#排气筒排放. 抛光粉尘; 颗粒物; 废气收集后经布袋除尘处理后通过高度不低于15m的DA005#排气筒高空排放. 大气环境防护距离; 无. 水污染物; 废水; CODCr、NH3-N; 经厂内污水处理站预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后进入市政管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后排放. 排放口设置; ①设置废水标准化排放口，并设立明显的标志牌。②设置雨水的标准化排放口，并应规范化设置，安装监控井，设立明显的标识牌。. 废水收集; ①项目生产厂区排水实行雨污分流、清污分流，厂区雨水经雨水管排入周边道路雨水管网，就近排入附近河流；②项目生产车间应采用防腐材料作防渗处理。. 固体废物; 原料储存; 废包装桶; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 废气处理; 漆渣; 委托有资质单位处置. 废水处理; 污泥; 委托有资质单位处置. 废气处理; 集尘; 委托有资质单位处置. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置噪声源，远离附近敏感点；做好厂界绿化工作。生产时需关闭门窗措施。. 环境风险; 本项目涉及的风险物质为液化石油气，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。. 土壤污染; (1)土壤环境质量现状保障措施：项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。项目车间、废水收集管道等采用防渗防腐等设计。废气经处理后可达标排放。(2)源头控制措施：采用先进工艺，减少原料的用量，项目生活污水及生产废水经处理达标后方可排放。(3)过程防控措施：设置专门的原料仓库，原料要按性质及用途分区存放；项目车间地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，建立防渗设施的检漏系统；废气处理装置周围进行防腐处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；固体废物设置专门的固废仓库。(4)跟踪监测：建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每3年内开展一次监测工作。. - 9.5建设项目环评审批原则符合性分析 1、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 各类废气经收集处理后高空达标排放；生产废水经厂内污水处理站预处理达达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排；生产噪声经厂房隔声、噪声源控制等噪声防治措施后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，对周边声环境影响较小；固废收集后能得到合理处置，做到零排放，不会造成“二次污染”。综合分析，只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施，污染物可以实现达标排放，符合达标排放原则。 2、排放污染物符合国家、省规定的总量控制指标 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮、NOx、SO2、工业烟粉尘和VOCs。本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即CODCr 0.004t/a、氨氮0.0002t/a，SO20.0003t/a，NOX0.004t/a， VOCs0.032t/a，工业烟粉尘0.089t/a。 - 全厂总量控制指标CODCr、氨氮、SO2、NOX须由企业通过排污权交易获得，工业烟粉尘、VOCs拟通过区域平衡替代。2018年12月玉环市东南塑胶机电有限公司已通过排污权交易获得总量指标CODCr 0.127t/a、氨氮0.013t/a。本技改项目实施后，全厂总量控制指标CODCr、氨氮、SO2、NOX、VOCs污染物排放量均无新增，其中其中SO2 排放量较小为0.00045t/a ，建议不进行区域削减；NOX须由企业通过排污权交易获得，新增的工业烟粉尘拟通过区域平衡替代。本项目的实施符合总量控制要求。 - 9.6建设项目审批要求符合性分析 1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，根据土地证，项目所在地土地用途为工业用地。因此本项目选址符合《玉环市域总体规划》的要求。 2、建设项目符合国家和省产业政策等要求 据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，所采用的生产工艺和设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)淘汰的设备或生产工艺。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 - 9.7与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，针对表面涂装行业喷漆有机废气处理与整治规范要求如下： 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，C211家具制造业、C2223加工纸制造(涂布纸)、C33金属制品制造、C34木质家具制造业、C35专用设备制造、C36汽车制造、C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、C38电气机械及器材制造(不含C3825光伏)、C40仪器仪表制造业、C43金属制品、机械和设备修理业和O8011汽车修理与维护业等行业的表面涂装工序参照执行。本项目属于电气机械及器材制造业，表面涂装工序需参照该方案执行。 1、根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。 2、推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。 3、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。 4、烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。 5、喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。 6、使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上。 7、溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。 符合性分析：本项目喷漆工艺采用空气辅助/混气喷枪，调漆、喷漆及保温伴干均在全封闭围护结构体内进行，并配有有机废气收集和处理系统。各喷漆房采用密闭车间，废气通过整体集气方式，经过“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”工艺处理，有机废气的总净化率不低于90%。因此，本项目喷漆有机废气治理技术符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求。 - 9.8与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 对照《关于印发<浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范>和<浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范>的通知》(浙环函[2015]402号)文件，对项目涂装有机废气处理与整治规范要求进行对比。具体见下表。 表9-3与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外(UV)光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目主要油漆为水性漆; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料(水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》(HJ2537-2014)的规定)使用比例达到50%以上; 本项目属于GIS壳体及零部件制造，壳体喷涂使用水性漆。; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目采用空气辅助/混气喷枪进行油漆的喷涂作业; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 项目设置专门油漆存储车间，油漆采取封存储和密闭存放；项目设置专门危险固废存放场所，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中送有资质的单位进行处理。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目在密闭喷漆间内进行调漆; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目油漆转运均采用密闭容器封存; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾(风)干(船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外); 项目设置密闭喷漆间，调漆、喷漆均在独立密闭间内完成; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 无浸涂、辊涂、淋涂等作业; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 项目在密闭喷漆间内进行调漆，涂装作业结束后将剩余油漆存放于存放于喷漆间内; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 项目无除旧漆工艺; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目涂装废气配套完善废气收集系统，本项目采用保温伴干(45℃以下)，无烘干废气; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目涂装废气配套完善废气收集系统; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目设置密闭喷漆间、废气收集效率达95%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 项目VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目采用湿式水帘+喷淋塔+除雾器除漆雾，后段为活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目采用保温伴干(45℃以下)，无保温伴干废气; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾(风)干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目采用“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”方式处理油漆废气，废气总净化效率不低于75%; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 项目废气处理设施进口、排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目建成后，企业须建立完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业每年开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，监测委托有资质的第三方进行，监测指标须包含非甲烷总烃等; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐(包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量)、废气处理耗材(吸附剂、催化剂等)的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 项目建成后，企业须建立废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐(包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量)、废气处理耗材(吸附剂、催化剂等)的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 项目建成后，企业须建立非正常工况申报管理制度，遇突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 符合. 符合性分析：根据对比分析可知，本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求。企业应加强有机废气产生、处理的监督管理，严格按照相关标准和要求进行有机废气的治理，依法确保治理设施正常运行，VOCs废气达标排放。 - 9.9与《关于印发<台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)>的通知》符合性分析 采用溶剂型涂料的其他涂装企业，推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境(船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外)中进行，加强有机废气的收集与处理。 符合性分析：本项目调漆、流平、保温伴干等工序均在密闭环境中进行，有机废气经收集后，经“室内水帘+喷淋塔+除雾器+活性炭棉吸附+光催化设备+活性炭处理设施”处理后高空达标排放。本项目符合《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2018-2020年)》要求。 - 9.10“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 1、生态保护红线 本项目选址位于玉环市干江镇盐盘工业区现有厂区内，属于干江工业集聚点，项目用地性质为工业用地，符合玉环市域总体规划。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，地附近地表水体主要为干江水系，总体评价该水体水质为Ⅳ类。造成水质超标的原因主要为：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。声环境质量均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会对区域环境质量底线造成冲击。生产废水经厂内污水处理站预处理达玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。总体上减少了污染物的排放。因此，本项目不触及环境质量底线。 3、资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 4、生态环境准入清单 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区内，项目为壳体的制造，属于通用设备制造业，工业集聚点内的二类工业项目。本项目为现有项目的技改项目，项目用地性质为工业用地，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，采取土壤等污染防治措施；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市干江镇一般管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。因此，本项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 综上所述，本项目建设基本符合环评的各项审批原则。 - 9.11建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则，运营期应保证落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放； 2、厂区内应合理安排垃圾收集点，加强对垃圾的管理，生活垃圾做到及时清运； 3、做好绿化的维护，营造良好的氛围； 4、健全环保制度，设置专人负责环保监督、管理以及宣传工作。 - 9.12环评总结论 玉环市东南塑胶机电有限公司年喷漆2万台高压开关GIS壳体生产线技改项目符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；符合“三线一单”要求。污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，项目建设为公众所接受。 - 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。