- 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ： 年产70t汽车配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：       玉环鼎德机械有限公司

- 编制日期：二〇二〇年十一月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	5

3、环境质量状况	15

4、评价适用标准	18

5、建设项目工程分析	22

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	30

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

9、结论与建议	46

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目周边环境概况照片

- 附图4：建设项目平面布置图

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：玉环环境管控单元分类图

- 附图7：坎门街道声环境功能区划图

- 附图8：玉环市生态保护红线分布图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：房屋产权证

- 附件4：房屋租赁协议

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产70t汽车配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环鼎德机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 庄子锋 |  |  | 联系人 |  |  | 庄子锋 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15325555228 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 浙江省玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-171724 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 208 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.12 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目由来 玉环鼎德机械有限公司主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、阀门及其配件、橡胶制品、塑料制品、建筑及家具用金属配件制造。企业拟投资500万元租用位于坎门科技工业园区台州恩鸿机械制造有限公司的空置厂房，租赁面积208m2，购置冲床、滚光机等设备，实施年产70t汽车配件生产线技改项目。企业于2020年10月向玉环市经济和信息化局提出“年产70t汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-171724。 为科学、客观地评价项目建成后对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，项目应进行环境影响评价。项目主要生产汽车配件等，根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类与代码》，项目属行业代码C3670汽车零部件及配件制造。对照环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1起施行）和生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018.4.28起施行）及对本项目的生产内容分析，项目属二十五“汽车制造：其他”，项目环境影响评价类别为编制“环境影响报告表” 受玉环鼎德机械有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查。 1.2建设项目基本概况 1.2.1总投资及主要建设内容 建设项目工程组成见表1-1，主要产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 厂房共1层，高约5米。租赁厂房分两部分，厂房西侧为出租方仓库，本项目租用厂房东侧区域组织实施生产，租赁面积为208m2，南侧布置20台冲床，东侧中部布置1台滚光机. 辅助工程; 办公室位于生产车间东北侧，仓储区位于生产车间北侧，用于放置半成品、成品和原材料。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理；滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处置。. 噪声处理; 选用低噪声设备、厂房隔声等措施. 振动处理; 加设防振垫以及深沟等减振措施. 固废处置; 设置规范的满足要求的固废堆场，做到防晒、防雨、防渗、防腐等，各类固废分类收集堆放。边角料、废包装材料收集后出售给相关企业综合利用；废机油委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门集中处理。. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。. 供电; 由当地供电所统一提供. 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 汽车配件; t/a; 70; 汽车底盘配件. 1.2.2总图布局 本项目租用台州恩鸿机械制造有限公司位于坎门科技工业园区的空置厂房。台州恩鸿机械制造有限公司共租用玉环县勤优导卫有限公司的三幢厂房，其中位于西侧的厂房、东侧厂房的部分面积以及南侧厂房的部分面积为该公司己用，其余均出租给其他机加工企业。 项目租用南侧厂房除台州恩鸿机械制造有限公司仓库外的其余部分，本项目四周均为其他机加工企业详见附图4。 1.2.3生产设备 项目主要生产设备清单见表1-3。 表1-3 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 冲床; 台; 3; 冷冲6.3t. 台; 3; 冷冲10t. 台; 6; 冷冲16t. 台; 3; 冷冲40t. 台; 8; 冷冲80t. 2; 滚光机; 台; 1; /. 1.2.4主要原辅材料及资源能源消耗 项目主要原辅材料及资源能源消耗见表1-4。 表1-4 主要原辅材料及资源能源消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢板; t/a; 80; 外购. 2; 磨料; t/a; 1.6; 石子，25kg/包，用于滚光. 3; 洗洁精; t/a; 0.02; 液体，桶装，用于滚光. 4; 机油; t/a; 0.1; 外购，用于设备维护. 5; 水; t/a; 238; /. 6; 电; 度/年; 16000; /. 1.2.5劳动定员及生产班制 本项目劳动定员15人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂和员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目厂房是玉环县勤优导卫有限公司租给台州恩鸿机械制造有限公司的生产用房，现该厂房部分闲置出租给玉环鼎德机械有限公司，而项目为新建项目，因此，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2（包括海域），其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，项目所在地经度121.272591°，纬度28.105371°。根据现场勘查，项目西北侧为台州恩鸿机械制造有限公司，东北侧为玉环亘耀机械厂，其余几侧均为其他机加工企业，距离本项目最近的敏感点为西南侧约430m的解放塘新民小区。建设项目地理位置图详见附图1，周围环境概况及周边环境概况照片详见附图2、附图3。 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压(hpa) 1004.4 平均气温(℃) 17.1 相对湿度(%) 80 降水量(mm) 1360.2 蒸发量(mm) 1349.8 日照时数(h) 1850.5 日照率(%) 42 降水日数(d) 151.5 雷暴日数(d) 33.9 大风日数(d) 35.8 各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。 近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.2玉环县域总体规划简介 一、总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 二、城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 三、主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 符合性分析：项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区，汽摩配工业集聚区。项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 2.3项目所在区域环境管控单元 项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于产业集聚区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元，具体见附图6。 - 表2-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320104; 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元40. 表2-2 “三线一单”符合性分析 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间约束布局; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。; 本项目从事汽车配件制造，为二类工业符合产业准入条件，且属于园区产业鼓励发展类型; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于工业集聚点，生产车间与居民之间有道路及围墙等隔离防护; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目仅排放职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减; 符合. 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实行雨污分流制。不涉及工艺废气；生活污水、滚光废水、固废均得到妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目为新建项目，建议企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 符合. 符合性分析：项目属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，项目产生的滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处置；生活污水经预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理；边角料、废包装材料收集后出售给相关企业综合利用；生活垃圾由环卫部门集中处理；废机油委托有相应为废处理资质的单位处置，只要切实做好本评价提出的污染防治措施，项目生产过程产生的废水、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，对照重点管控类管控单元总体准入要求，项目符合玉环市“三线一单”重点环境管控单元总体准入要求。 2.4玉环市污水处理有限公司 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。玉环市污水处理有限公司工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是一家处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力为2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和回用水输送干管10km、6座污水输送泵站。 1、污水处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程，在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万t/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。具体工艺流程如下： 图2-1 玉环市污水处理有限公司污水处理工艺流程图 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司进出水水质设计参数 单位：mg/L，pH无量纲 指标; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; TP. 进水; 6~9; 400; 180; 35; 300; 20; 8. 出水; 6~9; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.5; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-4。 表2-4 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号; 时间; pH值; CODCr（mg/L）; TN （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP （mg/L）; 废水瞬时 流量(m3/h). 1; 2020年3月均值; 6.67; 13.08; 8.89; 0.44; 0.1; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 6.65; 12.03; 8.59; 0.17; 0.07; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 6~9; 30; 12（15）; 1.5（2.5）; 0.3; -. 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6t，余量尚有1085.4t/d。 2.5台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的滚光废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复，项目目前已建成投入试运行（尚未申报验收），在试运行期间，企业发现进水浓度远高于当初的设计进水浓度，但由于目前实际进水量偏低，企业在增加药剂投放量并增加芬顿反应的前提下，出水尚能达标。因此企业拟对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，目前已完成提升改造，具体处理工艺见图2-2。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表2-5。 表2-5 污水处理站进出水设计指标 单位： mg/L（pH无量纲） 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. 9; 总氮; /; 50. 10; 氨氮; /; 35. 图2-2 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月污染源指标月均值见表2-6。 表2-6 台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月污染源指标均值报表 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(m3/d); 废水流量总量(m3). 2019年10月; 7.569; 13.162; 0.073; 0.072; 5.715; 378; 281345.7. 2019年11月; 7.657; 14.047; 0.137; 0.101; 5.759; 357; 257373.7. 2019年12月; 7.353; 14.301; 0.089; 0.075; 4.986; 355; 263164.5. 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500t/d，现处理量平均约363.3t/d，余量约136.66t/d。本项目生产废水排放量0.032t/d，在其余量范围内，委托其处理是可行的。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在区域主要河流为城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 为了解项目所在区域水环境质量现状，本评价采用玉环市环境保护监测站2019年对礁头闸断面的常规监测数据，礁头闸断面位于项目西北侧约1900m处，经度121.373434°，纬度28.499047°。监测数据具体详见表3-2。 - 表3-2 2019年礁头闸断面地表水水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; 溶解氧; NH3-N; 石油类; 总磷（以P计）. 监测值; 7.4; 5.9; 4.1; 6.8; 1; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 比标值; 0.2; 0.59; 0.68; /; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质良好，能达到Ⅳ类标准。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位详见附图2，噪声监测值见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); dB(A). N1; 南厂界; 54.7; 3类（昼间65）; 达标. N2; 北厂界; 56.5; 达标. 注：项目其余几侧均紧邻其他工业企业，故不对其进行监测。. 经监测，本项目所在地各厂界昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 3.2主要环境保护目标 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、项目所在区域环境空气质量保护目标为GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。本项目无工艺废气产生，不需设置大气环境影响评价范围，本环评周边500m范围内作为大气保护目标。 2、项目所在区域附近地表水体水环境质量保护目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 3、项目所在区域声环境质量保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-4，主要保护目标分布见图3-1。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境 空气; 解放塘新民小区; 329460; 3110403; 住宅; 约470户; 环境空气质量二类功能区; 西北; 约430. 地表水环境; 城坎河; /; /; 河流; 地表水; 地表水环境Ⅳ类区; 西南; 约125. 项目选址 500m×500m - 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，相关统计数据见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOX; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准限值详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、环境振动标准 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，冲床使用过程振动采用《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的工业集中区标准，见表4-4。 表4-4 城市区域环境振动标准(GB10070-88) 单位：dB(A) 适用地带范围; 昼间; 夜间. 工业集中区; 75; 72. 注：本标准适用于连续发生的稳态振动、冲击振动和无规则振动。每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值的10dB，夜间不超过3dB。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 1、废气 本项目无工艺废气产生。 2、废水 本项目废水为滚光废水和生活污水，滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理达进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排，具体标准值详见表4-5。 表4-5 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准单位：mg/L，pH无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; 总磷 （以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 160; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-6。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 评价等级判定 | 4.3评价等级判定 表4-7 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目滚光废水委托处理；生活污水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目无工艺废气产生; 不评价. 声环境; 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3分贝。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目主要为汽车配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积208m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.00002＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号，本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减，项目的污染物总量控制指标见表4-8，具体值由当地环保行政主管部门确定。 表4-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 总量控制建议值. 1; CODCr; 0.006; /; /; 0.006. 2; 氨氮; 0.0003; /; /; 0.0003. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 噪声 噪声 成品 镀锌 （外协） 滚光清洗 钢板 冷冲 滚光废水 边角料 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 冷冲：将外购的钢板经过冷冲冲床加工成型。 滚光清洗：将成型的半成品工件装于滚光机内，加入洗洁精、磨料，再加入一定量的水一起在滚筒中做低速旋转，通过研磨滚光材料与工件之间的振动摩擦，去除工件表面的毛刺，使工件表面达到一定的光泽度。 镀锌：为提高工件的防护性和装饰性，滚光后的工件需进行镀锌处理，该工序由外协加工完成，不在厂区内实施。 包装入库：外协镀锌完成后即为成品，包装入库。 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染工序及污染因子 项目; 产污环节; 污染源; 主要污染因子. 废气; 本项目无工艺废气产生. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 滚光清洗; 滚光废水; CODCr、SS、石油类、LAS. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 产品拆包; 一般固废; 废包装材料. 冷冲; 一般固废; 边角料. 设备维护; 危险废物; 废机油. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目无工艺废气产生。 5.2.3.2废水 1、滚光废水 项目设有1台滚光机，主要用来清洗工件，清洗时需加入洗洁精和磨料，以去除表面残留的污渍及杂质。滚光机容积约为150L（有效容积90%），每次用水量按滚光机有效体积30%计（工件、磨料所占的体积较多），全年排放次数约为300次，滚光清洗用水量约为12.15t/a，蒸发及损耗部分约占20%，则滚光废水产生量约为9.72t/a。根据同类企业类比调查，本次评价取CODCr 1500mg/L、SS 500mg/L、石油类150mg/L、LAS 200mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr 0.015t/a、SS0.005 t/a、石油类0.001t/a、LAS 0.002t/a。废水收集后桶装暂存于厂区内并委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处理。 2、员工生活污水 本项目拥有约15名职工，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约225t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约191.25t/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.067t/a和0.007t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。具体情况详见表5-2。 表5-2 项目废水产生情况 项目; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 水量; /; 191.25; /; 191.25. CODCr; 350; 0.067; 30; 0.006. 氨氮; 35; 0.007; 1.5; 0.0003. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源见表5-3。 表5-3 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度（m）. 1; 冲床; 24; 90～95; 测量点距1m处; 间歇; 距地面约0.5. 2; 滚光机; 1; 80～85; 间歇; 距地面约0.5. 5.2.3.4振动 根据建设单位提供资料，本项目共计冲床24台，由于振源产生的振动是瞬间的，冲床在同一时刻落下产生振动的几率极低，几乎不存在，且各冲床间有深沟等防振措施（具体见振动控制措施），所以本环评以单个且振动最大的冲床分析振动引起的环境影响。 项目主要振动源为生产车间的冲床。冲床工作时产生振动的原因：转动部分(电动机和飞轮)的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，冲床振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件互相作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 冲床的振动主要与冲床加工的压力大小有关，压力大由曲轴承受的剪应力大，立柱的压座力亦大，每次冲压完时回弹力亦大，所以冲床冲压吨位越高，冲压振动越强烈。通过类比当地同类项目，产生振动最强的冲床为80t的冲床，振动约为60dB。 5.2.3.5固废 1、副产物产生情况 本项目产生的副产物主要为边角料、废包装材料、废机油和生活垃圾等。 （1）边角料：本项目年消耗钢板共80t，在冲床加工过程中会产生边角料，根据同类企业类比调查，边角料产生量约为10t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废包装材料：本项目外购钢板拆包时会产生废包装材料，产生量约为0.2t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废机油：本项目设备维护产生的废机油量约为0.05t/a。收集后委托有相应危废处理资质单位处置。 （4）职工生活垃圾：本项目员工15人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约2.25t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目副产物产生情况汇总见表5-4。 表5-4 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 冷冲; 金属; 固态; 10. 2; 废包装材料; 产品拆包; 薄膜、纸箱等; 固态; 0.2. 3; 废机油; 设备维护; 机油; 液态; 0.05. 4; 生活垃圾; 职工生活; 塑料、纸张等; 固态; 2.25. 2、副产物属性判定 （1）固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定见表5-5。 - 表5-5 本项目固废属性判定表 序号; 废物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 冷冲; 金属; 固态; 是; 4.2a. 2; 废包装材料; 产品拆包; 薄膜、纸箱; 固态; 是; 4.1h. 3; 废机油; 设备维护; 机油; 液态; 否; 4.1c. 4; 生活垃圾; 职工生活; 塑料、纸张; 固态; 是; 4.4h. 由上表可知，本项目副产物均属于固体废物。 （2）危险废物属性判定根据《国家危险废物名录》（2016）以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2007），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 污染物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物类别. 1; 边角料; 冷冲; 否; —. 2; 废包装材料; 产品拆包; 否; —. 3; 废机油; 设备维护; 是; HW08 900-214-08. 4; 生活垃圾; 职工生活; 否; —. 3、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 边角料; 冷冲; 固态; 一般固废; 10; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 产品拆包; 固态; 一般固废; 0.2; 外售综合利用. 3; 废机油; 设备维护; 液态; 危险废物; 0.05; 委托有相应危废处理资质单位处置. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 一般固废; 2.25; 委托环卫部门清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-8。 表5-8 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水（t/a）; 废水量; 191.25; -; 191.25; 经化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr; 0.067; 0.061; 0.006. NH3-N; 0.007; 0.0067; 0.0003. 滚光废水; 委托台州华浙环保科技有限公司处理. 废气; 本项目无工艺废气产生. 固 体 废 物; 一般固废 （t/a）; 边角料; 10; 10; 0; 外售综合利用. 废包装材料; 0.2; 0.2; 0; 外售综合利用. 生活垃圾; 2.25; 2.25; 0; 委托环卫部门清运. 危险废物（t/a）; 废机油; 0.05; 0.05; 0; 委托有相关危废处理 资质单位处置.

5.2.4本项目污染源源强核算 本项目废水、噪声、固废源强核算表见表5-9~表5-12。 表5-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理 效率%; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.08; 350; 0.028; 化粪池; /; 排污系数法; 0.08; 350; 0.028; 2400. 氨氮; 35; 0.003; /; 35; 0.003. 滚光废水; CODCr; 0.004; 1500; 0.006; 委托台州华浙环保科技有限公司处置; /; /; /; /; /; /. SS; 500; 0.002; /; /; /; /; /; /. 石油类; 150; 0.001; /; /; /; /; /; /. LAS; 200; 0.001; /; /; /; /; /; /. 表5-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间 （h）. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果/(dB); 核算方法; 噪声值/(dB). 冷冲; 冲床; 冲床; 频发; 类比法; 90～95; 隔声、减振; 25; 类比法; 65~70; 2400. 滚光清洗; 滚光机; 滚光机; 频发; 类比法; 80～85; 隔声、减振; 类比法; 55~60. - 表5-11 振动污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 振动源; 振动源类型 (频发、偶发等); 振动源强; 防振措施; 振动排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 振动值/(dB); 工艺; 防振效果/(dB); 核算方法; 振动值/(dB). 冷冲; 冲床（80t）; 冲床（80t）; 频发; 类比法; 约60; 减振; 约10; 类比法; 约50; 2400. 表5-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 冷冲; 边角料; 一般固废; 经验系数法; 10; 外售综合利用; 10; 外售综合利用. 产品拆包; 废包装材料; 一般固废; 经验系数法; 0.2; 外售综合利用; 0.2; 外售综合利用. 设备维护; 废机油; 危险废物; 经验系数法; 0.05; 委托有资质单位处置; 0.05; 委托有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 经验系数法; 2.25; 委托环卫部门清运; 2.25; 委托环卫部门清运.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量 (单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量191.25t/a |  |  | 废水量191.25t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 参数 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  |  | CODCr | 350 | 0.067 | CODCr | 30 | 0.006 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.007 | NH3-N | 1.5 | 0.0003 |
|  | 滚光废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处置 |  |  |  |  |  |
| 大气 污染物 | 本项目无工艺废气产生 |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 边角料 | 10t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.2t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.05t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在80～95dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 振动 | 产生振动最强的冲床为80t的冲床，振动约为60dB。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目不进行土建，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，周围生态环境基本可维持现状，不会对拟建地周围生态环境产生明显影响，故本项目投入运营，对周围生态环境不会产生较大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无工艺废气产生。 7.2.2地表水环境影响分析 1、污染源概述 根据工程分析可知，本项目废水主要有滚光废水和生活污水，滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理。生活污水量为191.25t/a，产生CODCr0.067t/a、NH3-N0.007t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水191.25t/a，CODCr0.006t/a、NH3-N0.0003t/a。 2、评价等级 本项目属水污染影响型项目，废水为间接排放（纳管接入玉环市污水处理有限公司），评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，所在区域污水管网已铺设到位，目前污水已具备纳管集中处理条件，生活污水经预处理能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准），因此本评价提出的水污染控制措施是有效的。 本项目滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处理，废水外排部分是纳入市政污水管网的，不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生污染影响，周边地表水环境减缓措施也是有效的。 4、依托污水处理设施的环境可行性分析 （1）纳管可行性分析。项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。 （2）对污水处理设施负荷冲击影响分析。根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据（见表2-4）显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂处理量58914.6t/d，余量尚有1085.4t/d。 根据本项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.638t/d。项目排放废水量小，且水质简单，故对污水处理设施影响不大。 （3）对内河水质影响分析。企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 综上，从纳管可行性、污水厂处理容量、纳管及排放水质以及对内河水质影响四方面来看，本项目废水经厂内预处理达标后，排入玉环市污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.268720°; 28.108766°; 0.019; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市污水处理有限公司 进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 350; 0.223; 0.067. NH3-N; 35; 0.022; 0.007. 全厂排放口合计; CODCr; 0.067. NH3-N; 0.007. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、BOD5、溶解氧、NH3-N、石油类、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ£；ⅣR；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区R 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.006）; （30）. （氨氮）; （0.0003）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; CODCr：0.006t/a；NH3-N：0.0003t/a. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，主要设备噪声源强见表5-3。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测结果及分析 经计算，本项目厂界噪声预测结果和评价见表7-6。 表7-6 厂界噪声预测结果 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 南厂界; 60.1; 54.7; /; 65; 达标. 北厂界; 54.7; 56.5; /; 65; 达标. 由以上预测计算结果可知，在采取隔声减振的基础上，生产噪声对企业各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 7.2.4振动环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目共计冲床24台，由于振源产生的振动是瞬间的，冲床在同一时刻落下产生振动的几率极低，几乎不存在，且各冲床间有深沟等防振措施(具体见振动控制措施)，所以本环评以单个且振动最大的冲床分析振动引起的环境影响。 1、振动源强 本项目主要振动源为生产车间的冲床。通过类比当地同类项目，产生振动最强的冲床为80t的冲床，振动约为60dB。 2、振动控制措施 振动污染的防治途径有三个：振动源控制、传递过程中衰减作用以及对受振对象的防护。 振动源控制是一种积极的隔振方法，就是将振源产生的振动大部分隔离掉，不使之向外传给环境，也即减少了振动的输出。 振动随距振源距离增加而衰减，其衰减的程度与振源的频率，土壤的性质等多种因素有关。欲使振动影响控制在允许范围内，可采用加大振源于受振对象之间的距离方法。 建议本项目的防振措施如下： （1）选用性能好的减振材料和隔震器，选择原则如下： A、刚度小，弹性好 B、承载力大，强度高，阻尼适当 C、耐久性好，性能稳定 D、抗酸、碱、油的侵蚀性能好 E、取材方便，经济实用 F、维修和更换方便 （2）在冲床周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多油污、水及杂物等，就失去了防振作用。 （3）在进行具体的减振沟的设计和减振材料的选取时，设计应严格按照工业企业防振设计规范确定具体工艺参数,，不对周围环境产生振动污染。 根据建设方提供的资料，本项目的冲床在安装过程中设立独立基础，各冲床间有深沟且各冲床配备减振垫，振动可降低10dB。 本项目中振动最强的冲床为80t冲床，产生振动60dB，冲床使用过程中应加设防振垫以及深沟等减振措施后，隔振量达10dB，即产生50dB的振动，建设项目区域铅垂向Z振级达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准：昼间75dB，夜间72dB。 7.2.5固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、废机油、生活垃圾。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-7。 表7-7 本项目固体废物处置方式评价表 固体废 物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 边角料; 冷冲; 固态; 金属; 一般固废; 10; 外售综合利用; 是. 废包装材料; 产品拆包; 固态; 薄膜、纸箱; 一般固废; 0.2; 外售综合利用; 是. 废机油; 设备维护; 液态; 机油; 危险废物; 0.05; 委托有资质单位处置; 是. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 塑料、纸张; 一般固废; 2.25; 委托环卫部门清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂房内，危险暂存间约2m2。项目危险废物为废机油，危废产生量较少，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。本项目危废的贮存场所基本情况见表7-8。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区; 2m2; 桶装密封; 1t; 1年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，均收集后密封室内堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，故项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.6地下水环境影响分析 本项目进行汽车配件生产，属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 7.2.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为208m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为其他工业企业厂房，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为废机油，项目Q值判断见表7-9。 表7-9 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 废机油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 项目Q值Σ; 0.00002. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析即可。本项目环境风险简单分析见表7-10。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产70t汽车配件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市坎门街道科技工业园区. 地理坐标; 经度; 121.272591°; 纬度; 28.105371°. 主要危险物质及分布; 废机油，最大储存量为0.05t，桶装密封，存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质： 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 风险防范措施要求; 油类物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 (2)置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 油类物质操作注意事项 (1)为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明：本项目涉及的突发环境事件风险物质为切削液、液压油和危险废物，风险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 表7-11 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 废机油; /; /; /. 存在总量/t; 0.05; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数/ 人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 R. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 R. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 R. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取 风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.4污染源监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-12项目验收监测计划 监测点位; 监测类别; 监测项目; 监测频率. 厂界; 噪声; Leq; 厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼间1次. 生活污水排放口; 水; pH、CODCr、氨氮等; 废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次. 表7-13营运期环境监测计划 类别或采样点; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; Leq; 1次/季度. 污水总排口; pH、CODCr、氨氮等; 1次/季度. 7.5环保总投资 环保处理措施总投资5万元，占总投资500万元的1%。环保总投资见表7-14。 表7-14 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托厂区现有化粪池; /. 滚光废水委托处置; 2. 噪声; 设备隔声减振措施; 1. 固废; 一般工业固体废物分类收集； 危险废物暂存、委托处置; 2. 合计; 5.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 滚光废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处置 |  |  |
| 大气 污染物 | 本项目无工艺废气产生 |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料 | 外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源；加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减振垫等减振设施。 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 振动 | 加设防振垫以及深沟等减振措施；合理布置振动源 |  |  | 达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 玉环鼎德机械有限公司主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、阀门及其配件、橡胶制品、塑料制品、建筑及家具用金属配件制造，企业拟投资500万元租用位于坎门科技工业园区台州恩鸿机械制造有限公司的空置厂房，租赁面积208m2，购置冲床、滚光机等设备，组织实施年产70t汽车配件生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产70t汽车配件的生产能力。企业于2020年10月向玉环市经济和信息化局提出“年产70t汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-171724。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质良好，能达到Ⅳ类标准。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。从噪声现状监测调查结果看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析，本项目废水主要有滚光废水和生活污水，滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水仅为生活污水。生活污水废水量191.25t/a，产生CODCr0.067t/a、NH3-N0.007t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水191.25t/a，CODCr0.006t/a、NH3-N0.0003t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、声环境影响分析结论 预测结果表明，在采取隔声减振的基础上，本项目实施后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 3、振动环境影响分析结论 选用性能好的减振材料和隔振器，将减振材料（如橡胶制品、钢弹簧、乳胶海绵、空气弹簧、软木等）置于设备基础之下，能起到很好的防振效果；在冲床周围挖一定宽度和深度的防振沟；本项目冲床均应采取相应防振措施，同时合理布局，尽量远离厂界四周，确保厂界达标，减小对周围环境产生振动污染。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、废机油、生活垃圾。边角料、废包装材料收集后出售给相关企业综合利用，废机油委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 本项目位于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”。从事汽车配件加工，属于C3670汽车零部件及配件制造，属二类工业项目，对照空间布局约束，符合管控单元准入的汽摩配产业。本项目滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；生活污水经过化粪池预处理后，纳管排放至玉环市污水处理有限公司，均符合污染物排放管控要求。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减。项目的污染物总量建议控制指标为CODCr0.006t/a，氨氮0.0003t/a。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，用地性质为工业用地，项目所在地不涉及《浙江省生态保护红线划定方案》（浙政发〔2018〕30号）中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不涉及当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质满足Ⅳ类标准。项目所在地声环境质量达到声功能区要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后，以“节能、降耗、减污”为目标，通过采取内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的措施，可有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”。从事汽车配件加工，属于C3670汽车零部件及配件制造，属二类工业项目。对照负面清单，不属于负面清单内容。因此，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 综上所述，玉环鼎德机械有限公司年产70t汽车配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。 上述评价结果是根据建设方提供的设计资料所作出的，如建设方作出改变项目选址、扩大规模、改变布局等较大调整的，建设方必须按照环保要求重新申报。