·

建设项目环境影响报告表

项目名称：          嘉善明其服饰辅料厂

扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目

建设单位（盖章）：     嘉善明其服饰辅料厂

编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 嘉善明其服饰辅料厂扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | 十八、橡胶和塑料制品业（47、塑料制品制造） |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 嘉善明其服饰辅料厂 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330421689123683X |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 彭明其 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 彭明其 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 彭明其 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 2017035330352016332702000003 |  | BH000805 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 全部 |  | BH000805 |  |

目 录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	15

3、环境质量状况	24

4、评价适用标准	29

5、建设项目工程分析	34

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

7、环境影响分析	46

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

9、结论与建议	62

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：嘉善县水环境功能区划图

附图3：嘉兴市环境空气质量功能区划图

附图4：嘉善县环境功能区划图

附图5：监测点位图（地表水、大气特征、噪声）

附图6：周围环境图

附图7：西塘纽扣行业整治重点准入区分布图

附图8：周边环境照片

附图9：平面布置图

附件：

附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2：营业执照、法人身份证

附件3：土地证、房产证

附件4：现有环评批复

附件5：排水许可证

附件6：危废协议

附表：

附表1：建设项目各种废水产生及排放情况汇总表

附表2：建设项目环评审批月度情况汇总表

附表3：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 嘉善明其服饰辅料厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | —— |  | 邮政编码 |  | 314102 |  |
| 建设地点 | 嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度 （厂中心） | 北纬30.987997°东经120.883897° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批文件 | 嘉善县经济和信息化局 |  |  |  | 项目代码 | 2020-330421-41-03-113595 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C4119 其他日用杂品制造 |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2229.57 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 535 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 50 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 9.35% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2021.3 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： - 1.1.1项目由来 - 嘉善明其服饰辅料厂成立于2008年，厂区位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，主要从事树脂纽扣和金属纽扣的生产和销售，企业目前具有年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒的生产能力。 - 企业于2010年委托编制了《嘉善明其服饰辅料厂新建年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒项目环境影响报告表》，2010年05月21日原嘉善县环境保护局以报告表批复[2010]094号对该项目环评进行了批复，目前该项目还未进行环保竣工验收。 - 为了满足市场需求，企业拟利用现有厂房，总投资535万元，购置塑料注射成型机、全自动压力机等设备，建设扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目，同时新建污水处理池120平方米，项目实施后全厂生产规模为年产塑料纽扣16000万粒、树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒。企业于2020年3月完成项目备案（项目代码：2020-330421-41-03-113595）。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令 部令第1号），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造-其他”，本项目为塑料纽扣的生产，主要工艺为注塑、压制成型、抛光，因此，本项目应编制环境影响报告表。 具体判定依据见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十八、橡胶和塑料制品业. 47、塑料制品制造; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的; 其他; /. 受嘉善明其服饰辅料厂委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2014.4.24修订，2015.1.1施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修改并施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改并实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议2020.4.29修订，2020.9.1实施； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016.12.7通过，2017.9.1施行； 《10》《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018.4.28施行； （11）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第645号，2013.12.7修订； （12）《国家危险废物名录（2016年版）》，2016.8.1修订后实施； （13）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]4号，2015.1.8； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3； （15）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； （16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； （17）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； （18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27； （19）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》，环大气[2019]53号，2019年7月4日； （20）《关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》，环大气[2020]33号。 1.1.2.2地方法律法规 （1）《浙江省大气污染防治条例》（2016年修订），2016.7.1施行； （2）《浙江省水污染防治条例》2017年11月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过，2018年1月1日施行； （3）《浙江省固体废物污染环境防治条例》2017年9月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； （4）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（修正），浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； （5）《浙江省水土保持条例（2017年修正）》，2017.9.30实施； （6）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54 号，2013.11.4实施； （7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； （8）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； （9）《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； （10）《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； （11）《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； （12）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； （13）《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015年本）>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015年本）>的通知》，浙环发[2015]38号，2015.9.23； （14）《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； （15）浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（浙环发[2020]7号），2020年5月23日印发； （16）《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25； （17）关于印发《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的通知，浙环发[2017]41号，2017.11.20。 1.1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ964-2018； （9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； （10）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； （11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； （12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）； （13）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）； （14）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； （15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）； （16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。 1.1.2.4相关产业政策及规划 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行； （2）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，2015.6.29； （3）《浙江省环境空气质量功能区划分》； （4）《嘉善县环境功能区划》（2015年）。 1.1.2.5项目技术文件 （1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表； （2）嘉善明其服饰辅料厂提供的其他相关技术资料； （3）嘉善明其服饰辅料厂与本单位签订的技术咨询合同。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 嘉善明其服饰辅料厂扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目选址于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，利用现有厂房作为生产车间。具体平面布置图见附图8。建设项目工程组成表见表1-2，主要产品方案见表1-3。 表1-2 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 包括注塑、压制成型、抛光、污水处理池（120平方米）. 辅助工程; 仓库、办公室等. 环保工程; 废气处理; 注塑废气和压制成型废气经集气罩收集，采用“活性炭吸附”处理后通过15m高DA001排气筒排放. 噪声处理; 车间合理布局、设备减振降噪，加强维护管理. 固废处置; 设置危废仓库和一般固废堆场，进行分类处置. 公用工程; 给水; 由市政给水管网引入. 供电; 当地供电所统一供给. 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 改扩建前产能; 本项目产量; 改扩建后产能. 1; 塑料纽扣; 0; 16000万粒/年; 16000万粒/年. 2; 树脂纽扣; 200万粒/年; 0; 200万粒/年. 3; 金属纽扣; 600万粒/年; 0; 600万粒/年. 1.2.2生产设备 主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备 序号; 名称; 改扩建前数量; 本项目数量; 改扩建后数量. 1; 塑料注射成型机; 0; 7台; 7台. 2; 抛光机; 2台; 10台; 12台. 3; 全自动压力机; 0; 30台; 30台. 4; 自动制扣车; 6台; 0; 6台. 5; 发干烘干机; 2台; 0; 2台. 6; 5T冲床; 20台; 0; 20台. 7; 8T冲床; 5台; 0; 5台. 8; 车床; 1台; 0; 1台. 9; 铝合金设备（压铸）; 4台; 0; 4台. 10; 制扣设备; 1台; 0; 1台. 1.2.3主要原辅材料 主要原辅材料及能源消耗清单见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 主要物料名称; 改扩建前消耗量; 本项目消耗量; 改扩建后消耗量. 产品一：塑料纽扣. 1; ABS塑料粒子; 0; 1600吨/年; 1600吨/年. 2; 抛光粉; 0; 2吨/年; 2吨/年. 产品二：树脂纽扣. 1; 树脂纽扣毛坯; 40吨/年; 0; 40吨/年. 2; 抛光粉; 0.5吨/年; 0; 0.5吨/年. 产品三：金属纽扣. 1; 铜带; 200吨/年; 0; 200吨/年. 2; 锌合金; 120吨/年; 0; 120吨/年. 3; 皂化油; 1吨/年; 0; 1吨/年. 4; 抛光粉; 0.5吨/年; 0; 0.5吨/年. 公用. 1; 机油; 0; 0.2吨/年; 0.2吨/年. 主要原辅材料理化性质： ABS塑料粒子：ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）为非晶态、不透明的三元共聚物，一般为浅黄色粒料或珠状料，具有三种组成份的共同特性，是一种特有坚韧、质硬、刚性好的材料。ABS树脂的熔融温度为217~237℃，热分解温度大于250℃，具有良好的尺寸稳定性，模塑收缩率小；具有优良的综合物理机械性能，无毒、无臭。 抛光粉：有机树脂抛光粉是一种粉红或灰白色、高硅、高活性的多孔火山灰物质，具有大量纳米尺度的粒子疏松地粘聚而成，产品性能稳定，在受潮受热中化学成份不变，无污染，无腐蚀，并具有颗粒集中，软硬度适中，抛光能力强的特点。 皂化油：是金属加工工艺过程中所使用的润滑冷却材料或工作介质的总称，可在金属加工，热处理等工艺过程中，对所需工件材料进行切削加工，压力成型加工等处理。 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目新增员工6人，企业现有员工15人，实行一班制，工作时间8h/d，年工作日为300天，不设食堂、宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.3.1原有污染情况 嘉善明其服饰辅料厂现位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，总用地面积4599.8m2，主要从事树脂纽扣和金属纽扣的生产和销售，设计生产能力为年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒。目前金属纽扣已部分进行生产，树脂纽扣未投产。 现有职工15人，实行一班制生产，工作时间8h/d，年工作日为300天。 环保审批及验收情况见表1-6。 表1-6 主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 项目名称; 审批文号; 建设内容; 实施情况; 验收情况. 1; 嘉善明其服饰辅料厂新建年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒项目; 报告表批复[2010]094号; 年产200万粒树脂纽扣、600万粒金属纽扣; 部分实施; 未验收. 1.3.2生产工艺 树脂纽扣的生产工艺及产污环节见图1-1。 分珠 树脂纽扣毛坯 制扣 制扣粉尘 废树脂 抛光废水 成品 抛光烘干 捡扣包装 废树脂 抛光粉 图1-1 树脂纽扣生产工艺及产污环节 工艺流程： （1）分珠：按纽扣毛坯的大小尺寸进行分类。 （2）制扣：利用制扣机对纽扣毛坯进行切削和打眼，在制扣过程中，产生一定的制扣粉尘及废树脂。 （3）抛光烘干：将纽扣放入抛光机中，并加入一定量的抛光粉和自来水，开启摇桶，在摇桶旋转过程中完成纽扣表面抛光，抛光用水定期更换产生抛光废水，然后将纽扣烘干，烘干采用电能。 （4）拣扣包装：对纽扣进行分拣，残次品作为固废（废树脂）处理，合格品包装入库。 金属纽扣的生产工艺及产污环节见图1-2。 开带 铜带 冲带 废金属 废皂化液 压铸废气 废金属 包装 电镀（外协） 检验 废金属 锌合金 压铸 皂化液 抛光废水 抛光烘干 抛光粉 图1-2 金属纽扣生产工艺及产污环节 工艺流程： 金属纽扣共包括两类：一是铜扣，二是锌合金扣。 （1）开带、冲带：铜扣原料为铜带，均为外购成品。铜带入厂后，先拆除包装，再利用冲床冲压成铜扣毛坯。冲压过程中需使用少量皂化液（根据要求将皂化油与水按一定比例配比）起润滑作用。皂化液因被工件携带而损耗，需不断补充，不外排。 （2）压铸：锌合金纽扣直接用压铸设备压铸成型（将锌合金在压铸设备自带熔化炉中熔化，利用高压强制将金属液体压入指定形状的金属模内，通过冷却水冷却成型，从而获得所需尺寸的工件，熔化过程用电供能）。 （3）抛光烘干：将纽扣放入抛光机中，并加入一定量的抛光粉和自来水，开启摇桶，在摇桶旋转过程中完成纽扣表面抛光，抛光用水定期更换产生抛光废水，然后将纽扣烘干，烘干采用电能。 （4）电镀（外协）：将纽扣外送其他厂家进行电镀加工，加工完成后运回厂内。 （5）检验、包装：对纽扣进行检验，其中残次品作为固废（废金属）处理，经检验合格后，产品包装入库。 1.3.3污染源核算 - 由于目前金属纽扣仅部分进行生产，树脂纽扣未投产，目前该项目还未进行环保竣工验收。结合《嘉善明其服饰辅料厂新建年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒项目环境影响报告表》和目前投产部分的调查，核算现有项目的污染源。 1.3.3.1废水 现有已批项目废水主要为树脂纽扣、金属纽扣抛光产生的抛光废水、职工生活中产生的生活污水。 1、抛光废水 树脂纽扣和金属纽扣需利用抛光粉及水进行抛光，抛光用水定期更换产生抛光废水，由于树脂纽扣生产线未建，根据原环评及批复，抛光废水产生量为300m3/a，CODCr0.26t/a（浓度为876mg/L）。根据调查统计，金属纽扣抛光用水量为364m3/a排污系数按0.85计，则废水产生量为309.4m3/a，根据类比嘉善洋洋服饰辅料厂（普通合伙）等园区同类企业，主要污染物为CODCr600mg/L、SS650mg/L、总铜5mg/L、总锌5mg/L，各污染物产生量为CODCr0.186t/a、SS0.201t/a、总铜0.002t/a、总锌0.002t/a。 - 生活污水 根据调查统计，企业现有生活用水量为400m3/a，排污系数按0.85计，则现有生活污水产生量约340t/a，生活污水水质为：pH6~9、CODCr200~400mg/L（按350mg/L计）、NH3-N20~40mg/L（按35mg/L计），则生活污水中CODCr产生量为0.119t/a，NH3-N为0.012t/a。 目前企业树脂纽扣抛光废水暂未产生，金属纽扣抛光废水经简单沉淀处理后，与经化粪池预处理的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘。 根据目前污水排放要求折算，现有已批项目废水排放量及水质见表1-7。 表1-7 现有已批项目废水产生及排放情况 - 废水; - 主要污染物; - 产生情况; - 纳管排放情况; - 最终排放情况. - 平均产生浓度（mg/L）; - 产生量(t/a); - 排放浓度（mg/L）; - 排放量(t/a); - 排放浓度（mg/L）; - 排放量 - (t/a). - 抛光废水; - 树脂纽扣抛光废水; - 废水量; - /; - 300; - /; - 300; - /; - 300. - CODCr; 876; - 0.26; - 500; - 0.150; - 50; - 0.015. - 金属钮扣抛光废水; - 废水量; - /; - 309.4; - /; - 309.4; - /; - 309.4. - CODCr; 600; - 0.186; - 500; - 0.155; - 50; - 0.015. - SS; 650; - 0..201; - 400; - 0.124; - 10; - 0.003. - 总铜; 5; - 0.002; - 2; - 0.0006; - 0.5; - 0.0002. - 总锌; 5; - 0.002; - 5; - 0.002; - 1; - 0.0003. - 生活污水; - 废水量; - /; - 340; - /; - 340; - /; - 340. - CODCr; - 350; - 0.119; - 500; - 0.170; - 50; - 0.017. - NH3-N; - 35; - 0.012; - 35; - 0.012; - 5; - 0.002. 1.3.3.2废气 现有已批项目废气主要为树脂纽扣制扣过程中产生的制扣粉尘和压铸废气。 1、制扣粉尘 由于树脂纽扣生产线未建，根据原环评及批复，制扣粉尘产生量为2t/a，有组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.4mg/m3；无组织排放量为0.4t/a，排放速率为0.17kg/h。 2、压铸废气 现有项目进行锌合金合模时，需对外购的锌合金块进行电加热熔化，在熔化工程中会产生一定量的熔化烟尘，且烟尘只有在熔化刚开始时产生。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(第八分册)》中铜锌合金的烟尘产生系数1.26kg/t产品。现有项目锌合金年用量为120t，则在熔化过程中烟尘产生量为0.151t/a。 企业所用的锌合金牌号为Z4，其所含铅为0.0026%，则现有烟尘中铅尘量≤3.93×10-6t/a。现有烟尘收集风量约4000m3/h，压铸年生产时间按2400h计，则铅尘产生速率≤1.64×10-6kg/h，产生浓度≤4.09×10-4mg/m3，低于环境空气中铅的检出限5×10-4mg/m3《环境空气铅的测定火焰原子吸收分光光度法》），因此，本评价后续不对熔化烟尘中的铅进行定量分析。 目前企业树脂制扣粉尘暂未产生，压铸废气仅收集后经15m高排气筒排放，收集风量约4000m3/h，收集效率按85%计，则颗粒物有组织排放量为0.128t/a，排放速率为0.053kg/h，排放浓度为13.37mg/m3；无组织排放量为0.023t/a，排放速率为0.009kg/h。 1.3.3.3固体废物 现有已批项目固体废物主要有废树脂、废金属、废水处理污泥、废皂化液、废机油、废包装材料、沾染危险废物的废包装物、含油抹布及手套、生活垃圾。由于树脂纽扣生产线未建，废树脂、树脂抛光废水处理污泥产排量根据原环评及批复核算，废包装材料根据产污系数核算，废金属、废皂化液、废机油、金属抛光废水处理污泥、沾染危险废物的废包装物、含油抹布及手套、生活垃圾产排量根据现有实际调查结果核算。固体废物情况汇总见表1-8。 表1-8 固体废物情况汇总 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 废树脂; 树脂纽扣生产、制扣粉尘废气处理; 固态; 树脂; 一般 固废; /; 5.6. 2; 废金属; 压铸; 固态; 金属; 一般 固废; /; 96. 3; 树脂抛光废水处理污泥; 树脂抛光废水处理; 固态; 污泥、水; 一般 固废; /; 0.3. 4; 金属抛光废水处理污泥; 金属抛光废水处理; 固态; 污泥、水; 一般 固废; /; 0.5. 5; 废皂化液; 机械加工; 液态; 皂化液; 危险废物; 900-006-09; 0.2. 6; 废机油; 设备维护保养; 液态; 机油; 危险废物; 900-214-08; 0.2. 7; 废包装材料; 原料拆包; 固态; 编织袋; 一般 固废; /; 7.2. 8; 沾染危险废物的废包装物; 皂化油、机油 使用; 固态; 皂化油、机油、铁桶; 危险废物; 900-041-49; 0.05. 9; 含油抹布及手套; 设备维护保养; 固态; 布料、油渍; 危险废物; 900-041-49; 0.01. 10; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸张、垃圾; 一般 固废; /; 4.5. 1.3.3.4噪声 现有已批项目噪声主要为生产中设备运行产生的噪声，根据类比调查，噪声情况可见表1-9。 表1-9 主要噪声源噪声级 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声级; 备注. 1; 抛光机; 75~85; 距离设备1m、高1.2m处. 2; 自动制扣车; 72~75; 距离设备1m、高1.2m处. 3; 发干烘干机; 65~70; 距离设备1m、高1.2m处. 4; 5T冲床; 78~85; 距离设备1m、高1.2m处. 5; 8T冲床; 78~85; 距离设备1m、高1.2m处. 6; 车床; 78~85; 距离设备1m、高1.2m处. 7; 铝合金设备（压铸）; 75~80; 距离设备1m、高1.2m处. 8; 制扣设备; 75~85; 距离设备1m、高1.2m处. 1.3.3.5污染物汇总 现有已批项目主要污染物产生及排放情况分析见表1-10。 表1-10 现有已批项目主要污染物产生及排放情况 单位：t/a 项目; 产生量; 排放量. 废水; - 抛光废水; 水量; 609.4; 水量：949.4 CODCr：0.047 NH3-N：0.005 SS：0.009 总铜：0.0002 总锌：0.0003. CODCr; 0.446. SS; 0.201. 总铜; 0.002. 总锌; 0.002. 生活污水; 水量; 340. CODCr; - 0.119. NH3-N; - 0.012. 废气; 树脂纽扣制扣; 制扣粉尘; - 2; 0.416. 锌合金压铸; 压铸废气; 0.151; 0.151. 固体废物; 废树脂; 5.6; 0. 废金属; 96; 0. 树脂抛光废水处理污泥; 0.3; 0. 金属抛光废水处理污泥; 0.5; 0. 废皂化液; 0.2; 0. 废机油; 0.2; 0. 废包装材料; 7.2; 0. 沾染危险废物的废包装物; 0.05; 0. 含油抹布及手套; 0.01; 0. 生活垃圾; 4.5; 0. 噪声; 现有已批项目噪声源主要为生产中设备，距离设备1m处的平均声级为65~85dB。. 1.3.4污染物治理情况 1、废水。由于树脂纽扣生产线未建，未产生树脂纽扣抛光废水，原环评中要求的废水处理系统未实施；目前企业实行清污分流、雨污分流；金属抛光废水经简单沉淀处理后，与经化粪池预处理的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘。 2、废气。待树脂纽扣生产线实施后，在制扣机处设集气系统对制扣粉尘进行收集（风量5000m3/h，收集效率80%），收集的废气经一套布袋除尘系统处理后（去除率99%），再通至15m高排气筒排放。目前企业压铸废气仅收集后经15m高排气筒排放 3、噪声。在企业正常生产情况下，厂界四周昼间噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、固废。废金属、金属抛光废水处理污泥、废包装材料经收集后外卖综合利用；废皂化液、废机油、沾染危险废物的废包装物、含油抹布及手套委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置；废树脂、树脂抛光废水处理污泥未产生，待产生后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 1.3.5存在的环境问题及“以新带老”治理措施 根据现状调查，目前金属纽扣生产过程产生抛光废水，仅通过沉淀后直接排入污水管网；压铸废气未处理直接排放；由于企业目前产生压铸废气排放烟尘（而原环评未分析压铸废气烟尘），现有已批项目颗粒物排放量0.567t/a，超过企业现有颗粒物总量控制指标（0.416t/a）；未建立标准的危废仓库。 要求企业建立1座能够深度处理的废水处理设施，抛光废水经过深度处理后达标排放；压铸废气经布袋除尘（去除率99%）处理后再经15m高排气筒排放；尽快以本次环评核定污染物购买总量指标；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单建设专用的危废暂存区，设置危险废物识别标识，设基础防渗、防风、防雨、防晒设施。 “以新带老”削减量：经上述整改后，压铸废气的颗粒物有组织排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.134mg/m3；无组织排放量为0.023t/a，排放速率为0.009kg/h。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

- 2.1自然环境简况 - 2.1.1地理位置 - 嘉善县位于中国长江三角洲东南侧，地处江浙沪两省一市交界处，是浙江省接轨上海第一站，全县总面积507.68平方公里，地理位置优越，水陆交通便捷，是杭嘉湖平原的交通枢纽。 - 2.1.2周围环境状况 本项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号企业现有厂房2#厂房部分车间，2#厂房其余车间为企业现有生产车间。厂房周围环境：东侧为腾舜路，隔路为嘉善怡兴服装辅料厂和嘉善根旺服饰辅料有限公司；南侧为上旺路，隔路为空地；西侧为嘉善财源服饰有限公司；北侧为嘉善星拓服装辅料有限公司。本项目周围环境概况及周边环境概况见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图8、附图9。 嘉善怡兴服装辅料厂、嘉善根旺服饰辅料有限公司 嘉善星拓服装辅料有限公司 腾 空地 上旺路 本项目 嘉善财源服饰 有限公司 舜 路 - 图2-1 本项目周围环境概况及周边环境概况 - 2.1.3地质地貌 嘉善县是长江三角洲冲击平原的一部分，古代原为海涂，长江和钱塘江带来的泥砂受潮汛影响不断淤积，经过长期演变逐渐陆化而成。全县一目平川，以沪杭铁路为界，路南海拔在黄海高程2.5m左右，路北海拔在黄海高程1.5m左右，整个地势南高北低，自东南向西北倾斜，全县河网密布，自西南向东北，汇入黄浦江后注入东海。该地区属江南古陆台的东南缘，凹陷的东端。地层基质为第四纪滨海相沉积的粘土质。地体刚性较差。位于地表3.9～14.5m处的暗绿色黄色粘土层，土质较好，可作持力层，嘉善境内河网密布，是典型的江南水乡。 - 2.1.4气候特征 嘉善县属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，日照丰富。年平均气温为15.6℃，最冷月份（1月）平均气温为3.5℃，最热月份（7月）平均气温为27.7℃，极端最低气温为-10.8℃，极端最高气温为38.2℃。全年平均降雨量为1038mm，全年降雨主要集中在4至9月份，雨量占全年的65%以上。嘉善县全年主导风向为东南东风，年平均风速3.5米/秒，春、夏季以东南风为主，秋、冬季则盛行西北风，静风年频率为6%。 - 2.1.5水文特征 1、陆地水文 嘉善县河流为太湖流域杭嘉湖平原水网地带、黄浦江上游区。全县河流纵横，湖荡星罗棋布，河流多由西南向东北汇入黄浦江。河道总长度为1693.7 公里，河网密度为3.34km/km2，河湖面积72.4km2（不含内塘养鱼水面），河网率为14.29%。嘉善县湖荡众多，其中较大湖荡有42 个，湖荡水面积为20.96 平方公里，湖荡周长111.97 km，主要分布在县境北部。面积在1 平方公里以上的湖荡有：汾湖、长白荡、夏墓荡等。嘉善县河流大多为感潮河流，每天二次涨落潮，两次潮差平均滞后40分钟，该县河流流向总的是西南向东北流动。该县历年最高水位4.16m，历年最低水流1.88m，历年平均水位2.67m。实测最高潮差0.7m，实测最低潮差0.00m。历年平均潮差6.15m。每年遇洪水位4.39m，五十年一遇洪水位4.28m。 2、地下水水文 嘉善县位于杭嘉湖平原东北部，是第四纪沉降区。第四纪松散沉积物分布广，厚度在50～300 m，岩相岩性变化大，总体上由南西向北东逐渐递增。因基底受东西向北东向构造控制，形成一系列隆起、凹陷相间分布的地块，导致第四纪沉积物厚度呈现地域差异，有的地区甚至出现地层的缺失，而最深的嘉善油车港凹陷厚度达302m，其地层结构的特点是含水层与隔水层相同，层层叠置。逐层超覆含水层组间均有较稳定的黏性土层相隔，最终被全新世海侵形成的厚度大、分布广泛的淤泥质黏性土层覆盖，因海相黏性土层渗透性极低，隔绝了降水和表部潜水的渗入。这样，地表水无从垂直补给，形成封闭性水文地质结构，这种结构使得在大量开采地下水的情况下，地面沉降尤其明显。 - 2.1.6土壤 土壤以爽水黄斑和黄心青紫泥为主，土壤缺磷少钾，有机质不足，主要种植水稻、小麦、大麦等粮食作物和西瓜、番茄、甘蔗等经济作物。 - 2.1.7生态环境 根据浙江省林业区划，嘉善地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发早和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。 2.2西塘镇城镇总体规划 根据《西塘城镇总体规划》（2005~2025年），西塘镇城镇性质定位为：具有国际影响力的中国江南水乡旅游城镇，国家级历史文化名镇、长三角南翼重要的观光、休闲旅游基地，嘉善县域的次中心城镇。其确定西塘镇城镇空间发展战略为：“古镇居中，祥湖东秀，新城南疆，工业西兴，银带绿野合城缀，三轴九脉古今连”，城镇总体布局最终形成“一核、三轴、三片、六组团”的规划结构。其中，“一核”指“古镇+绿地”形成的城镇核心；“三轴”指东向旅游发展轴、南向新城发展轴、镇东生态旅游片区；“六组团”指镇南水乡新城组团、镇东旅游居住组团、祥符荡休闲旅游组团、镇西工业组团、下甸庙居住组团、大舜综合组团。其中，工业仓储用地规划形成“一个工业组团、一个工业点”的格局，“一个工业组团”指镇西工业组团，“一个工业点”指大舜综合组团西面集中布置的工业点。 大舜综合组团在现状基础上沿陶丁公路发展，以发展传统工业（纽扣等）为主，现状镇区及村庄内零散分布的工业企业，将逐步迁入工业组团，鼓励建造多层工业厂房，节约有限的土地资源，原有用地置换为生活居住用地或进行复垦。现有的污染企业应加大治理力度，并控制污染企业的引进，以适应旅游城镇保持良好生态环境的实际状况。 符合性分析：本项目选址于嘉善县西塘镇上旺路66号，位于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园内，主要进行钮扣加工生产，选址区域位于城镇总体布局“一核、三轴、三片、六组团”规划结构中的大舜综合组团。根据相关土地证及宗地图，项目选址所在地规划地类用途为工业用地，因此，本项目符合嘉善县西塘镇城镇总体规划要求。 2.3项目所在区域环境功能区划 根据《嘉善县环境功能区划》，本项目所在地区为大舜服装辅料创业园环境重点准入区（0421-Ⅵ-0-5），属环境重点准入区。 1、基本特征 面积为3.72平方公里；有“中国钮扣之乡”的美誉。东至东厅港，南至杨湾荡，西至新开河，北至三家村村港。生态环境敏感性：轻度敏感到不敏感；生态系统重要性：一般重要到中等重要。环境功能综合评价指数：极高到高。问题：染色、电镀等工艺环节引起的水污染问题日趋严重。问题：部分工艺对水、气环境有污染，单位工业用地工业增加值偏低。 2、主导功能与环境目标 主导环境功能：为纽扣及服装辅料产业的提升、产业链的延伸和企业的转型升级提供低碳、清洁、优美的安全生产环境，保障周边村镇优美舒适的人居环境，保障都市农业的安全生产环境。 环境目标：地表水环境质量达到Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准；土壤环境质量达到相应评价标准；声环境质量达居住区达到2类标标准，工业功能区达到3类标准。 生态保护目标：构建环境优美、集约节约利用资源的生态工业园区。节能减排水平国内领先，逐步接近并达到国际先进水平。 3、管控措施 ①调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件；严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量；新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； ②禁止畜禽养殖； ③禁止新建入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管； ④合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； ⑤最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境；除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和生态功能。 ⑥加强土壤和地下水污染防治。 ⑦推进钮扣行业专项整治，限期整治一批、纳管排放一批、转移关停一批，构建与美丽嘉善相适应的水环境体系。 4、负面清单 部分三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）、43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金冶炼；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；96、生物质纤维素乙醇生产；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）。119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 国家和地方产业政策中规定的禁止类项目。 本项目环境功能区划符合性分析详见表2-1。 表2-1 本项目与所属功能区要求对照表 序号; 功能区管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件；严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量，新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平; 本项目所属行业为其他日用杂品制造，属于二类工业项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平; 符合. 2; 禁止畜禽养殖; 本项目不涉及; 符合. 3; 禁止新建入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管; 本项目废水经预处理后纳管，无新建排污口; 符合. 4; 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康; 周边居民与项目的有一定距离，且居住区和企业之间设有隔离带。经预测，本项目废气均能达标排放，能够确保人居环境安全和群众身体健康; 符合. 5; 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境；除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和生态功能; 本项目不会破坏原有自然生态系统，也不侵占水域，不涉及湿地，不影响河道自然形态和生态功能; 符合. 6; 加强土壤和地下水污染防治; 采取本评价提出的污染措施后，本项目污染物排放对土壤和地下水影响较小; 符合. 7; 推进钮扣行业专项整治，限期整治一批、纳管排放一批、转移关停一批，构建与美丽嘉善相适应的水环境体系。; 本项目已通过嘉善县经济和信息化局备案，为大舜服装辅料创业园二期规划入园项目; 符合. 8; 负面清单; 本项目所属行业为其他日用杂品制造，属于二类工业项目，不属于国家和地方产业政策中规定的禁止类项目，且嘉善县经济和信息化局已赋码予以备案，已同意本项目的建设，不属于负面清单; 符合. 综上所述，本项目的建设符合嘉善县环境功能区划要求。 2.4西部水务（嘉兴）有限公司概况 西部水务（嘉兴）有限公司位于嘉善县西塘镇翠南村，红旗塘北侧，厂区占地面积28亩，工程建设规模为一期日处理污水1.5万m3/d（2008年初投运），二期处理能力3.5万m3/d（规划建设中）。其中，一期工程配套污水收集管网16km及提升泵站2座，服务范围为嘉善县西塘镇区（包括古镇区）、电子信息产业园、大舜工业园；二期工程配套污水收集管网11km及提升泵站2座，服务范围为西塘镇镇域、陶庄镇镇域。 根据污水厂设计方案，从大舜工业园至大舜桥铺设有2＃主干管，DN600，全长约730m，沿线生活污水和工业废水经预处理至GB8978-1996 中的三级排放标准后，通过管网纳入西部水务（嘉兴）有限公司，处理达标后排入红旗塘。西部水务（嘉兴）有限公司一期工程的污水排放标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的污水处理厂最高允许排放浓度的一级B标准，二期扩建后执行全厂执行一级A标准。 西部水务（嘉兴）有限公司一期工程采用改良的SBR废水处理工艺，具体流程见图2-2。 图2-2 一期工程污水处理工艺流程图 根据二期工程可研报告，污水处理工艺为除脱氮除磷工艺外需增加必要的深度处理，以A2/O－SBR为主体工艺。污水处理厂工艺流程见图2-3。 图2-3 二期工程污水处理工艺流程图 根据浙江省人民政府办公厅《关于切实加强城镇污水处理工作的通知》（浙政办发[2015]42号）关于加快实施污水处理厂提标改造的通知精神，西部水务（嘉兴）有限公司实施提标改造后，废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据《西部水务（嘉兴）有限公司西塘镇污水处理工程日处理废水15000吨提标（一级A）改造工程项目环境影响报告书》，提标改造后的污水处理工艺流程见图2-4。 图2-4 提标改造后的污水处理工艺流程图 本评价收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台公布的西部水务（嘉兴）有限公司2019年5月15日监督性检测数据，详见表2-2。 表2-2 西部水务（嘉兴）有限公司监测结果 单位：mg/L(pH除外) 序号; 监测指标; 实测值; 单位; 排放标准; 是否达标. 1; 废水量; 1.36; Wt/d; /; /. 2; pH值; 7.37; 无量纲; 6-9; 达标. 3; 氨氮; 0.557; mg/L; 5（8）; 达标. 4; 动植物油; 0.02; mg/L; 1; 达标. 5; 粪大肠菌群数; 330; 个/L; 1000; 达标. 6; 化学需氧量; 34; mg/L; 50; 达标. 7; 六价铬; <0.004; mg/L; 0.05; 达标. 8; 色度; 20; 倍; 30; 达标. 9; 石油类; 0.05; mg/L; 1; 达标. 10; 烷基汞; <0.00001; mg/L; 0; 达标. 11; 五日生化需氧量; 1.4; mg/L; 10; 达标. 12; 悬浮物; 6; mg/L; 10; 达标. 13; 阴离子表面活性剂; 0.202; mg/L; 0.5; 达标. 14; 总氮（以N计）; 7.31; mg/L; 15; 达标. 15; 总镉; <0.0001; mg/L; 0.01; 达标. 16; 总铬; <0.004; mg/L; 0.1; 达标. 17; 总汞; 0.00005; mg/L; 0.001; 达标. 18; 总磷（以P计）; 0.13; mg/L; 0.5; 达标. 19; 总铅; <0.002; mg/L; 0.1; 达标. 20; 总砷; 0.00044; mg/L; 0.1; 达标. 从监测结果看，西部水务（嘉兴）有限公司出水水质各监测因子均能够达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。因此，西部水务（嘉兴）有限公司废水处理运行正常。 本项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，属于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园，选址区域处于西塘镇污水处理厂一期工程纳污范围内。根据调查，目前项目选址区域已接通污水管网。因此本项目废水可纳管接入西塘污水处理厂，经处理达标后排入红旗塘。

- 3、环境质量状况

- 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 3.1.1地表水环境质量现状 本项目废水纳入嘉善县污水处理工程管网，废水最终送西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘，本项目选址地周围水体主要是南塘港及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，南塘港执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002中的Ⅲ类标准。项目周边的地表水环境质量现状引用了嘉兴德达资源循环利用有限公司原生产规模节能减排技改项目环境影响报告书中的监测数据（位于本项目西北侧，距离约560m）监测数据，监测时间为2019年4月13日至15日。地表水监测点位图见附图6。具体监测结果见表3-1。 表3-1 地表水常规监测数据及评价结果 单位：mg/L（除pH外） 断面; 日期; pH; 水温; DO; CODcr; CODmn; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. 1# 120.881294 E、30.992977 N; 13日; 7.8; 20.8; 5.1; 15; 4.75; 2.4; 0.712; 0.126; 0.02. 14日; 7.82; 19.2; 5.38; 14; 4.46; 2.2; 0.676; 0.138; 0.03. 15日; 7.8; 14.4; 14.4; 15; 4.69; 2.2; 0.776; 0.114; 0.02. 平均值; 7.81; 18.13; 8.29; 14.67; 4.63; 2.27; 0.72; 0.13; 0.023. 标准值; 6~9; /; ≥5; 20; 6; 4; 1; 0.2; 0.05. 比标值; 0.41; /; 0.26; 0.73; 0.77; 0.57; 0.72; 0.63; 0.47. 达标情况; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#120.878097 E、30.993317 N; 13日; 7.59; 21.1; 6.21; 11; 7.26; 2.2; 0.144; 0.06; 0.01. 14日; 7.64; 18.6; 5.91; 11; 4.2; 2; 0.121; 0.06; 0.01. 15日; 7.72; 14.1; 14.1; 12; 4.11; 2.2; 0.191; 0.04; 0.01. 平均值; 7.65; 17.93; 8.74; 11.33; 5.19; 2.13; 0.15; 0.05; 0.01. 标准值; 6~9; /; ≥5; 20; 6; 4; 1; 0.2; 0.05. 比标值; 0.33; /; 0.16; 0.57; 0.87; 0.53; 0.15; 0.27; 0.20. 达标情况; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表监测结果可知，监测点位均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水水质标准。 - 3.1.2环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 为了解嘉善县环境空气区域达标情况，本次评价引用嘉善县2018年AQI日报 统计数据，见下表3-2。由表可知，本项目所在地区域属于非达标区，年均值超标物 质为PM2.5、O3。 表3-2 嘉善县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 18; 150; 11.8; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.1; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 78; 80; 97.2; 达标. PM10; 年平均浓度; 63; 70; 89.3; 达标. 24小时平均第95百分位数浓度; 124; 150; 82.7; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 40; 35; 114.8; 超标. 24小时平均第95百分位数浓度; 90; 75; 120.0; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 11.7; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 超标. 根据《嘉兴市人民政府办公室文件》（嘉政办发[2019]29 号），嘉兴市大气环 境质量限期达标规划的目标是：到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下， O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标。到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 2、特征污染因子 特征污染因子非甲烷总烃监测数据引用《嘉善泽雅服装辅料有限公司新增年产树脂纽扣3亿粒、铜钮扣4亿粒、锌合金钮扣2亿粒、塑料纽扣1亿粒、D型环扣3000万粒项目环境影响报告书》中嘉善泽雅服装辅料有限公司所在地非甲烷总烃监测资料进行评价。监测点位于本项目东北侧250m，监测时间及频次：2020年1月5日~2020年1月12日，有效监测7天。监测点位见附图6。具体监测结果见表3-3。 表3-3 特征污染物环境质量现状 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测浓度范围; 最大浓度占标率（%）; 评价标准; 超标率（%）. 嘉善泽雅服装辅料有限公司所在地; 非甲烷总烃; 0.180~1.74; 87; 2.0; 0. 由监测结果可知：非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值。 综上所述，本项目所在区域环境空气质量现状较好。 - 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本次环评在本项目所在厂区四周厂界进行了声环境现状布点监测。监测时间：2020年9月7日。监测频次：昼间一次。监测结果见表3-4，噪声监测点位见附图6。 表3-4 噪声监测结果统计表 序号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB（A）; 昼间dB（A）. 1; 1#东侧; 57.4; 65; 达标. 2; 2#南侧; 57.9; 65; 达标. 3; 3#西侧; 58.1; 65; 达标. 4; 4#北侧; 58.6; 65; 达标. 由表3-4监测结果可知，本项目厂界东、南、西、北侧的昼间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。因此，本项目所在区域声环境质量较好，不存在超标现象，区域声环境质量较好。 - 3.1.4 生态环境 根据实地踏勘，本项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。 - 3.2主要环境保护目标 项目主要环境保护目标详见表3-5和图3-1。 - 表3-5 项目主要现状环境保护目标 - 环境; - 环境保护目标; - 坐标/m*; - 相对场址方位; - 相对厂界最近距离/m; - 保护 - 对象; - 保护 - 内容; - 环境功能区. - 东经; - 北纬. - 地表水; - 南塘港; - /; - /; - S; - 1000; - 水体; - 河宽约53m; - （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 小河; - /; - /; - S; - 45; - 水体; - 河宽约8~15m. - 空气; - 北台农居点; - 120.890614; - 30.988966; - E; - 520; - 农居点; - 约20户，60人; - （GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. - 台里农居点; - 120.891870; - 30.988451; - SE; - 270; - 农居点; - 约80户，240人. - 大舜村农居点; - 120.885411; - 30.985447; - S; - 1600; - 农居点; - 约300户，900人. - 朱思浜农居点; - 120.896086; - 30.986917; - SE; - 925; - 农居点; - 约40户，100人. - 西塘镇大舜小学; - 120.979385; - 30.915634; - SE; - 6200; - 学校; - 约300人. - 上巷农居点; - 120.876452; - 30.987689; - W; - 440; - 农居点; - 约50户，150人. - 西落圩农居点; - 120.883265; - 30.997517; - N; - 990; - 农居点; - 约15户，40人. - 三家村农居点; - 120.883515; - 30.998214; - N; - 1200; - 农居点; - 约30户，90人. - 葫芦兜农居点; - 120.896601; - 30.999856; - NE; - 1500; - 农居点; - 约100户，280人. - 鸦鹊村农居点; - 120.870981; - 30.989277; - W; - 1100; - 农居点; - 约120户，300人. - 蛇皮溇农居点; - 120.882010; - 30.976059; - SSW; - 1300; - 农居点; - 约10户，20人. - 杨家溇农居点; - 120.9904583; - 30.995049; - ENE; - 1600; - 农居点; - 约40户，80人. - 狄沼村农居点; - 120.905506; - 30.997152; - ENE; - 2200; - 农居点; - 约80户，240人. - 钟葫村农居点; - 120.896687; - 31.005392; - NNE; - 1500; - 农居点; - 约120户，320人. - 云东村农居点; - 120.880787; - 31.003031; - NNW; - 1700; - 农居点; - 约150户，400人. - 南早村农居点; - 120.870509; - 30.978419; - SW; - 1400; - 农居点; - 约40户，120人. - 东湾村农居点; - 120.881023; - 31.007430; - NNW; - 2100; - 农居点; - 约20户，40人. - 虎头浜农居点; - 120.882654; - 30.970952; - SSW; - 1600; - 农居点; - 约20户，40人. - 丁家浜农居点; - 120.876817; - 30.972497; - SW; - 1700; - 农居点; - 约50户，150人. - 声环境; - 200m以内区域; - /; - /; - /; - /; - /; - /; - （GB3096-2008）中3类标准. - *注：本项目采用经纬度。. 5km×5km 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护厅，2015年），本项目附近的主要地表水体属于杭嘉湖水系（杭嘉湖178），目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; CODCr; 氨氮; 石油类; 总磷. Ⅲ类; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 2、环境空气 根据环境空气质量功能区，项目所在区域属二类功能区，本项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃按《大气污染物综合排放标准详解》取值，选用2.0mg/m3作为其一次值标准浓度限值。具体见表4-2。 表4-2 空气环境质量标准 单位：mg/m3 项目; 1小时/一次平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /. 3、声环境 项目所在地属于工业区，项目区域东、南、西、北侧声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 具体见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 3类; 以工业生产、仓储物流为主要功能; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目外排废水主要为抛光废水和生活污水，厂区内新建1套120平方米的污水处理设施，将现有树脂纽扣抛光废水（目前未产生）、金属纽扣抛光废水（目前已产生）、本项目抛光废水一起进入废水预处理设施处理达标后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘。企业废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。西部水务（嘉兴）有限公司废水排放标准现执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中总铜、总锌（现有企业部分）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3标准。具体见表4-4。 表4-4 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 总铜; 总锌. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 35*; 20; 2.0; 5.0. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1; 0.5; 1.0. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》（DB33/887-2013）中的限值。 **括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 2、废气 本项目废气主要为ABS粒子在注塑、压制成型过程中产生的非甲烷总烃、恶臭。本项目属于合成树脂工业项目，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的大气污染物特别排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9的企业边界大气污染物浓度限值。非甲烷总烃任意一次浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中特别排放限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新扩改建排放标准值。具体见表4-5~表4-7。 表4-5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 企业边界任何1小时平均浓度; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; /; /. 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 20; 监控点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. 表4-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废气; 标准值（无量纲）; 排气筒高; 无组织排放监控浓度限值厂界标准值（无量纲）. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 15m; 20. 现有企业树脂纽扣粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。具体见表4-8。 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 树脂纽扣粉尘（颗粒物）; 120; 15; 3.5; 1.0. 压铸废气中锌合金熔化烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中有关排放标准。需说明的是，锌合金压铸废气排放还需执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中的相关要求（暂未制订行业排放标准的工业炉窑，重点区域原则上按照颗粒物不高于30 毫克/立方米实施改造）。具体见表4-9。 表4-9 工业炉窑大气污染物排放标准 炉窑类别; 标准级别; 烟（粉）尘浓度 （mg/m3）; 烟气黑度（林格曼级）; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）. 金属熔化炉; 二; 30*; 1; 5（有车间厂房、其它炉窑）. 3、噪声 营运期东、南、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 4、固废 企业产生的一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（2013年第36号）相关内容，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）相关内容。 |
| 总 量 控 制 指 标 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等制度的通知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为CODCr、NH3-N。另外根据环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，将挥发性有机物也纳入了总量控制指标。根据工程分析，项目建成后排放的污染物中纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物和VOCS。 2、总量控制建议值 CODCr、NH3-N： 现有总量控制指标：根据原环评报告水量核算，结合目前污西部水务（嘉兴）有限公司排放标准，企业现有排污权指标为CODCr 0.051t/a、NH3-N0.005t/a。 扩建后总量控制指标：根据工程分析，本项目实施后全厂废水排放量约为4301t/a，经预处理达到入网标准后纳入区域污水管网，废水最终经西部水务（嘉兴）有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入红旗塘，则本项目实施后企业CODCr和NH3-N总量控制指标建议值为：CODCr0.212t/a、NH3-N0.021t/a。 颗粒物： 现有总量控制指标：根据原环评报告，企业现有总量控制指标为颗粒物0.416t/a。由于企业目前产生压铸废气排放烟尘（而原环评未分析压铸废气烟尘），现有企业已批项目颗粒物排放量大于原环评审批量，为0.567t/a。 扩建后总量控制指标：本项目不新增颗粒物，由于企业目前产生压铸废气排放颗粒物，根据工程分析，本项目实施后压铸废气能够“以新带老”，颗粒物总量控制建议值为0.440t/a。 VOCs： 现有总量控制指标：根据原环评报告，企业现有无VOCs总量控制指标。 扩建后总量控制指标：根据工程分析，经治理后VOCs排放量为0.310t/a。因此本项目实施后企业VOCs总量控制指标建议值为0.310t/a。 3、总量控制实施方案 1、CODCr和NH3-N总量平衡 本项目实施后新增CODCr和NH3-N排放量为0.161t/a、0.016t/a。根据《关于加强建设项目主要污染物总量准入管理的实施意见》（善环[2015]17号），由于本项目选址区域上一年度水环境质量未达到上级考核要求，因此相关污染物按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。因此确定本项目的新增污染物排放量与削减替代量的比例为1：2，则本项目实施需区域平衡替代削减量为：CODCr 0.322t/a和NH3-N 0.032t/a。 2、颗粒物和VOCs总量平衡 本项目实施后新增颗粒物排放量为0.024t/a，新增VOCs排放量为0.310t/a。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）相关要求：“把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。”嘉兴市列入长三角地区重点控制区，因此确定本项目的新增大气污染物排放量与削减替代量的比例为1：2，则本项目实施需区域平衡替代削减量为：颗粒物0.048t/a、VOCs0.620t/a。 本项目新增的污染物指标在嘉善县范围内调剂解决。 本项目实施后，具体总量控制情况见表4-10。 表4-10 总量控制指标 单位：t/a 污染物名称; 现有总量控制指标（按提标核算）; 本项目实施后全厂总量控制指标; 本项目新增总量控制指标; 区域调剂比例; 区域调剂量. CODCr; 0.051; 0.212; +0.161; 1:2; 0.322. NH3-N; 0.005; 0.021; +0.016; 1:2; 0.032. 颗粒物; 0.416; 0.440; +0.024; 1:2; 0.048. VOCs; 0; 0.310; +0.310; 1:2; 0.620. 综上分析，本项目CODCr、NH3-N、颗粒物、VOCS新增总量控制指标经区域替代削减后，符合总量控制要求。 |

- 5、建设项目工程分析

- 5.1施工期污染源分析 本项目利用现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装和调试，污染影响时段主要为营运期。 - 5.2营运期污染源分析 - 5.2.1工艺简述 本项目主要从事塑料纽扣的生产，具体生产工艺流程及产污环节见图5-1。 注塑 ABS塑料粒子 冷却 注塑废气 废塑料 抛光废水 包装入库 抛光 烘干 废塑料 压制成型 检验 抛光粉 压制成型废气 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺简介： 注塑：将塑料粒子（ABS）倒入注射成型机内，用电加热至200~240℃使其呈熔化状态，借助螺杆推力，将熔化状态的原料注射到模具内，经冷却固化后取出，得到塑料型胚。模具采用间接水冷，冷却水处理后循环使用不外排，该工序会有注塑废气和废塑料产生。ABS树脂熔化温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上，本项目注塑温度在200~240℃，故不会发生ABS树脂的分解，仅产生游离树脂单体废气。 压制成型：将注塑后的塑料型胚置于压力机模具中，闭模后压力机加热至150~160℃，自然冷却成型。 抛光：采用湿法抛光降低产品粗糙度，将纽扣放入抛光机中，加入一定量的水和抛光粉进行抛光，根据产品光亮度不同，水磨抛光一般需要2~12h不等。抛光在密闭抛光机内完成，并在水中进行，不会有粉尘产生，但会产生一定量的抛光废水。然后将纽扣烘干。 注：本项目所用塑料粒子均使用新料，加热方式均为电加热。 - 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见表5-1。 - 表5-1 主要污染工序及污染因子 - 项目; - 污染源; - 污染物类型; - 主要污染因子. - 废水; - 抛光; - 抛光废水; - CODCr、SS. - 职工生活; - 生活污水; - CODCr、NH3-N. - 废气; - 注塑; - 注塑废气; - 非甲烷总烃. - 压制成型; - 压制成型废气; - 非甲烷总烃. - 固废; - 注塑、检验; 废塑料; - 废塑料. - 废气处理; 废活性炭; - 废活性炭. - 废水处理; 废水处理污泥; - 泥、水. - 原材料使用; 废包装材料; - 废包装材料. - 员工生活; 生活垃圾; - 生活垃圾. - 噪声; - 生产设备; - 机械噪声; - Leq（A）. - 废气处理设施; - 机械噪声; - Leq（A）. - 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废水 本项目注塑过程中需要对模具进行冷却，采用间接水冷方式，冷却废水循环使用，不排放，只需补充损耗水。根据企业提供，冷却水补充水量约为60t/a。 本项目外排废水主要为抛光废水和员工日常生活污水。 1、抛光废水 本项目抛光废水主要产生于纽扣抛光过程，本项目塑料纽扣进行抛光处理，会产生一定量的抛光废水。类比嘉善洋洋服饰辅料厂（普通合伙）等园区同类企业，抛光废水产生量约0.2t/万粒，主要污染物为CODCr813mg/L、SS848mg/L。则本项目抛光废水产生量见表4.3-2。 - 表5-2 抛光废水产生情况统计表 - 内容; - 产能; - 废水排放系数; - 废水量（t/a）; - 污染物; - 污染物浓度（mg/L）; - 产生量（t/a）. - 塑料纽扣; - 16000万粒; - 0.2t/万粒; - 3200; - CODCr; - 813; - 2.602. - SS; - 848; - 2.714. 由上表可知，本项目抛光废水污染物产生量为：废水量3200t/a、CODCr 2.602t/a、SS2.714t/a。 2、生活污水 本项目新增员工为6人，不设食堂、宿舍，用水量按50L/人·d计，年生产天数为300d，则用水量为0.3m3/d（90m3/a），生活污水按用水量的90%计，则生活污水量为0.27m3/d（81m3/a），该污水CODCr为350mg/L，CODCr的产生量为0.028t/a，NH3-N为35mg/L，NH3-N的产生量为0.003t/a。 项目水平衡图见图5-2。 抛光废水 3200 员工生活用水 损耗9 员工生活污水 81 新鲜水463 3555 90 纳管3281 81 废水处理站 损耗355 冷却水 60 循环使用 3200 3281 图5-2 本项目水平衡图 单位：t/a 抛光废水经新建设1套120平方米废水预处理设施预处理后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘。 项目具体废水产生、排放量见表5-3。 表5-3 项目废水产生、排放量 污水类型; 污染物; 污染物 产生量 （t/a）; 污染物排放量. 纳管; 排入环境. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 抛光废水; 废水量; 3200; /; 3200; /; 3200. CODCr; 2.602; 60; 0.192; 50; 0.160. SS; 2.714; 30; 0.096; 10; 0.032. 生活污水; 废水量; 81; /; 81; /; 81. CODCr; 0.028; 500; 0.041; 50; 0.004. NH3-N; 0.003; 35; 0.003; 5; 0.0004. 5.2.3.2废气 本项目废气主要为注塑废气和压制成型废气、恶臭。 1、注塑废气和压制成型废气 本项目塑料废气主要产生于ABS塑料粒子注塑和压制成型工序挥发的少量有机废气。ABS塑料的造粒挤出成型温度约200℃~240℃，压制成型温度约150~160℃，ABS树脂熔化温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上，因此在注塑和压制成型过程中不会发生热分解，仅有少量游离树脂单体逸散形成废气。根据《浙江省重点行业VOCs污染排放量计算方法》，塑料皮、板、管等制造产污系数为0.539kg/t原料用量。本项目ABS塑料粒子的使用量为1600t/a，则注塑废气和压制成型废气（以非甲烷总烃计）的产生量为0.862t/a。 要求在每台注射成型机出料口处设置集气罩，压力机侧边设置集气罩，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，注射成型机设计单台风机风量约为1000m3/h，压力机设计单台风机风量约为300m3/h，本项目注射成型机7台，压力机30台，则总风机风量约16000m3/h。收集效率按 80%计，收集后的注塑废气和压制成型废气经活性炭吸附装置处理后经不低于15m排气筒（DA001排气筒）高空排放，处理效率80%。 具体废气产生、排放情况见表5-4。 表5-4 项目注塑废气和压制成型废气产生、排放情况表 工序; 污染物; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 有组织; 无组织. 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 0.862; 0.359; 0.138; 0.057; 3.592; 0.172; 0.072. 注：年注塑、压制成型时间约2400h计。 2、恶臭 本项目注塑、压制成型过程会发出一些气味，这些气味也属于恶臭，恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表5-5），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表5-5 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据类比同类型企业，注塑、压制成型周围能感觉到一定的气味，恶臭等级为3级，车间外50米处基本闻不到气味，恶臭等级在0级。 5.2.3.3噪声 本项目生产过程中的噪声源主要为塑料注射成型机、抛光机、全自动压力机、风机，根据类比调查，距离设备1.2m处的平均声级约70～85dB，噪声情况可见表5-6。 表5-6 主要噪声源噪声级 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声级; 备注. 1; 塑料注射成型机; 70~80; 距离设备1m、高1.2m处. 2; 抛光机; 75~85; 距离设备1m、高1.2m处. 3; 全自动压力机; 70~80; 距离设备1m、高1.2m处. 4; 风机; 75~85; 距离设备1m、高1.2m处. 5.2.3.4固废 本项目副产物产生情况： 废塑料：废塑料主要产生于注塑工序和检验过程的残次品，根据企业提供资料，废塑料产生量约占塑料粒子消耗量的5%，本项目塑料粒子消耗量为1600t/a，则废塑料产生量为80t/a。 废活性炭：在废气处理过程中有废活性炭产生，活性炭一次填装量为0.8m3，活性炭需定期更换以保持吸附效率，参照浙江省环境保护科学设计研究院编制的《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》，活性炭吸附量为年更换量的15%。本项目有机废气全部为活性炭吸附，活性炭应吸附0.552t/a的有机废气，则本项目需更换的废活性炭量为3.68t/a，则总的废活性炭量约为4.232t/a，由企业收集后委托有资质单位进行处置。 废水处理污泥：抛光废水在处理过程中会产生废水处理污泥。类比嘉善洋洋服饰辅料厂（普通合伙）等园区同类企业，污泥产生量约为废水量的0.5%，本项目抛光污水处理设施处理量为3200t/a，则污泥产生量为16t/a。 废包装材料：本项目原材料拆包过程中有废包装材料产生，产生量约为16t/a。 职工生活垃圾：生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，本项目新增劳动定员为6人，年工作天数300d，则生活垃圾的产生量为1.8t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-7。 表5-7 项目副产物情况汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 废塑料; 注塑、检验; 固态; ABS塑料; 80. 2; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 4.232. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 泥、水; 16. 4; 废包装材料; 原料拆包; 固态; 编织袋; 16. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸张、垃圾; 1.8. 副产物属性判定：根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表5-8。 表5-8 项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废塑料; 注塑、检验; ABS塑料; 是; 4.2a、4.1a. 2; 废活性炭; 废气处理; 活性炭; 是; 4.3l. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 泥、水; 是; 4.3e. 4; 废包装材料; 原料拆包; 塑料; 是; 4.1c. 5; 生活垃圾; 职工生活; 废纸张、垃圾; 是; 4.1h. 危险废物属性判定：根据《国家危险废物名录（2016年）》以及《危险废物鉴别标准》，判定其固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废塑料; 注塑、检验; 否; /. 2; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 否; /. 4; 废包装材料; 原料拆包; 否; /. 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 固体废物分析情况汇总：综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见表5-10，危废分析结果见表5-11。 表5-10 固体废物情况汇总 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 废塑料; 注塑、检验; 固态; ABS塑料; 一般 固废; /; 80. 2; 废包装材料; 原料拆包; 固态; 塑料; /; 16. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 泥、水; /; 16. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸张、垃圾; /; 1.8. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 危险废物; 900-041-49; 4.232. 表5-11 危险废物分析结果汇总 单位：t/a 序号; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 900-041-49; 4.232; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; T/In; 加强管理，做好厂区暂存，并委托有资质单位处置. 5.2.3.5项目运营后主要污染物产生及排放情况 本项目经落实相应的污染防治措施后，主要污染物排放情况见表5-12。 表5-12 本项目“三废”汇总情况 单位：t/a 名称; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 废水量; 3281; 0; 3281; 抛光废水经新建1套120平方米的废水预处理设施预处理后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘. CODCr; 2.63; 2.466; 0.164. NH3-N; 0.003; /; 0.016. SS; 2.714; 2.681; 0.033. 废气; 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 0.862; 0.552; 0.310; 经集气罩收集，采用“活性炭吸附”处理后通过15m高DA001排气筒排放. VOCs; 0.862; 0.552; 0.310. 恶臭; 3级; /; 0级. 固废; 废塑料; 80; 80; 0; 外卖综合利用. 废活性炭; 4.232; 4.232; 0; 委托有资质单位进行处置. 废水处理污泥; 16; 16; 0; 外卖综合利用. 废包装材料; 16; 16; 0; 外卖综合利用. 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0; 委托环卫部门清运. 本项目实施后主要污染物排放情况见表5-13。 表5-13 本项目实施后污染物“三废”汇总情况 单位：t/a 污染物种类; 环评 批复量（按提标核算）; 企业现有实际排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 本项目实施后排放量. 产生量; 排放量. 废水; 抛光废水; 废水量; - 300; - 609.4; 3200; 3200; 0; 废水量4230.4m3/a，CODCr0.212t/a、NH3-N0.021t/a、SS0.042t/a、总铜0.0002t/a、总锌0.0003t/a. CODCr; - 0.015; - 0.030; 2.602; 0.160; 0. SS; /; 0.003; 2.714; 0.032; 0. - 总铜; 0; 0.0002; 0; 0; 0. - 总锌; 0; 0.0003; 0; 0; 0. 生活污水; 水量; 720; - 340; 81; 81; 0. CODCr; 0.036; - 0.017; 0.028; 0.004; 0. NH3-N; 0.0036; - 0.002; 0.003; 0.0004; 0. 废气; 制扣粉尘; 0.416; 0.416; 0; 0; 0; 0.416. 压铸废气; /; 0.151; 0; 0; 0.127; 0.024. 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.862; 0.310; 0; 0.310. VOCs; 0; 0; 0.862; 0.310; 0; 0.310. 恶臭; 0; 0; 3级; 0级; 0级. 固废; 废树脂; 0（5.6）; 0（0）; 0; 0; 0; 0（5.6）. 废金属; 0（96）; 0（96）; 0; 0; 0; 0（96）. 废水处理污泥; 0（0.8）; 0（0）; 16; 0; 0; 0（16.8）. 废皂化液; /; 0（0.2）; 0; 0; 0; 0（0.2）. 废机油; /; 0（0.2）; 0; 0; 0; 0（0.2）. 废包装材料; /; 0（7.2）; 16; 0; 0; 0（23.2）. 沾染危险废物的废包装物; /; 0（0.05）; 0; 0; 0; 0（0.05）. 含油抹布及手套; /; 0（0.01）; 0; 0; 0; 0（0.01）. 生活垃圾; 0（4.5）; 0（4.5）; 1.8; 0; 0; 0（6.3）. 废塑料; 0; 0; 80; 0; 0; 0（80）. 废活性炭; 0; 0; 4.232; 0; 0; 0（4.232）. 注：*括号内为固废产生量

5.2.4本项目“三废”汇总 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，本环评对本项目运营阶段产生的废水、废气、噪声及固废产排情况进行汇总。 1、废水污染源汇总 本项目运营阶段废水污染源强核算情况详见表5-14、表5-15。 表5-14 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物纳管; 排放 时间h. 核算 方法; 产生 废水量（m3/h）; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算 方法; 排放 废水量（m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 抛光; 抛光机; 抛光废水; CODCr; 类比法; 1.333; - 813; 1.084; 调节+混凝沉淀+水解酸化; /; 排污系数法; 1.333; 60; 0.08; 2400. SS; - 848; 1.131; 30; 0.04. 日常 生活; /; 生活 污水; CODCr; 类比法; 0.034; 350; 0.054; 化粪池; /; 排污系数法; 0.034; 500; 0.017. NH3-N; 35; 0.006; 35; 0.001. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 表5-15 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h. 产生废水量（m3/h）; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量（m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 西部水务（嘉兴）有限公司; CODCr; 1.367; 70.96; 0.097; 沉淀+生化等; /; 排污系数法; 1.367; 50; 0.068; 2400. NH3-N; 0.732; 0.001; 5; 0.007. SS; 29.36; 0.04; 10; 0.014. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 2、废气污染源汇总 本项目运营阶段废气污染源强核算情况详见表5-16。 表5-16 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h. 核算 方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 注塑、压制成型; 注射成型机、压力机; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 16000; 17.96; 0.287; 活性炭; 80; 排污系数法; 16000; 3.593; 0.0057; 2400. 生产 车间; /; /; 0.072; /; /; /; /; 0.072. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 3、噪声污染源汇总 本项目运营阶段噪声污染源强核算情况详见表5-17。 表5-17 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 塑料注射成型机; 频发; 类比法; 70~80; 加强管理; /; 类比法; 70~80; 2400h. 抛光机; 频发; 类比法; 75~85; 加强管理; /; 类比法; 75~85; 2400h. 全自动压力机; 频发; 类比法; 70~80; 加强管理; /; 类比法; 70~80; 2400h. 风机; 频发; 类比法; 75~85; 加强管理; /; 类比法; 75~85; 2400h. 注：（1）其他声源主要是指撞击噪声等；（2）声源表达量：A声功率级（LAw），或中心频率为63~8000Hz8个倍频带的声功率级（Lw）；距离声源r处的A声级[LA（r）]或中心频率为63~8000Hz8个倍频带的声压级[Lp（r）]。 4、固废污染源汇总 本项目运营阶段固废污染源强核算情况详见表5-18。 表5-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 注塑、检验; 注射成型机; 废塑料; 一般工业固体废物; 类比法; 80; 收集后外卖处理; 80; 综合利用. 废气处理; 活性炭吸附设备; 废活性炭; 危险废物; 物料衡算法; 4.232; 委托有资质单位处置; 4.232; 危废处置公司. 废水处理; 废水处理设施; 废水处理污泥; 一般工业固体废物; 类比法; 16; 收集后外卖处理; 16; 综合利用. 原料拆包; /; 废包装材料; 一般工业固体废物; 类比法; 16; 收集后外卖处理; 16; 综合利用. 职工生活; 垃圾桶; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 类比法; 1.8; 环卫部门统一清运; 1.8; 焚烧.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
| 水污染物 | 抛光废水 | 水量 | / | 3200t/a | 水量 | / | 3200t/a |
|  |  | CODCr | 813mg/L | 2.602t/a | CODCr | 50mg/L | 0.160t/a |
|  |  | SS | 848mg/L | 2.714t/a | SS | 10mg/L | 0.032t/a |
|  | 生活污水 | 水量 | / | 81t/a | 水量 | / | 81t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.028t/a | CODCr | 50mg/L | 0.004t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.003t/a | NH3-N | 5mg/L | 0.0004t/a |
| 大气 污染物 | 注塑、压制成型 | 非甲烷总烃 | 0.862t/a |  | 0.310t/a |  |  |
|  | VOCs |  | 0.862t/a |  | 0.310t/a |  |  |
|  | 恶臭 |  | 3级 |  | 0级 |  |  |
| 固体 废物 | 注塑、检验 | 废塑料 | 80 |  | 0（收集后外卖综合利用） |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 4.232 |  | 0（委托有资质单位处置） |  |  |
|  | 废水处理 | 废水处理污泥 | 16 |  | 0（收集后外卖综合利用） |  |  |
|  | 原料拆包 | 废包装材料 | 16 |  | 0（收集后外卖综合利用） |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8 |  | 0（委托环卫部门清运） |  |  |
| 噪声 | 主要为设备噪声，噪声值分别在70~85dB（A）之间 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目利用现有厂房进行生产，选址地周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，项目营运期产生的污染物相对较小，在达标排放情况下，不会对本区域生态环境产生明显的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 - 本项目利用现有厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 - 7.2营运期环境影响分析 - 7.2.1水环境影响分析 - 7.2.1.1地表水环境影响分析 本项目排水采用雨污分流制，雨水系统经雨水管汇集后，排入市政雨水管网。 本项目所排的废水为抛光废水和生活污水。本评价要求设置厂区污水处理设备，将本项目抛光废水经混凝沉淀+水解酸化+好氧处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳入区域污水收集管网，不排入附近河道，因此，对厂区附近的地表水环境没有影响。 本项目废水采用间接排放方式，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 西部水务（嘉兴）有限公司工程建设规模为一期日处理污水1.5万m3/d（2008年初投运），二期处理能力3.5万m3/d（规划建设中），目前已投入运营的设计规模为1.5万m3/d，项目所在地的污水管网已基本完善，因此本项目投产时废水已具备纳管条件。 目前西部水务（嘉兴）有限公司接纳的废水量还未达到设计规模，还有余量，设计接纳废水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。本项目废水排放量平均为10.94m3/d，各污染物浓度均能满足纳管要求，污水量相对西部水务（嘉兴）有限公司1.5万m3/d的处理能力来说很小，因此完全在西部水务（嘉兴）有限公司的处理能力之内，不会对其造成冲击，造成不利影响。 由于本项目废水不向周围水体排放，因此对厂区附近的地表水环境基本没有影响。 建设项目废水污染物排放信息见表7-1~表7-4，监测计划及记录信息见表7-5。建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-6。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染物治理设施工艺. 1; 综合废水; CODCr、氨氮、SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 1; 综合污水处理系统; 物化+生化、化粪池; DW001; 是; 企业 总排. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; 120.884203°; 30.9879416°; 0.3281; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 全天; 西部水务（嘉兴）有限公司; CODCr; 50. NH3-N; 5. SS; 10. 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准; 35. SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 400. 表7-4 废水污染物排放信息表（扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 70.96; 0.00078; 0.0067; 0.233; 1.997. NH3-N; 0.732; 0.00001; 0.00042; 0.003; 0.125. SS; 29.36; 0.00032; 0.00032; 0.096; 0.096. 全厂排放口合计; CODCr; 0.233; 1.997. NH3-N; 0.003; 0.125. SS; 0.096; 0.096. 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样 方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODCr; 手工; 4个混合样; 1次/季度; 重铬酸钾法. NH3-N; 水杨酸分光光度法. 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重要保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、 天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染型□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□； 拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发 利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□ ；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□； 其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□；达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况□；达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务器满后□； 正常状况□；非正常状况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和 水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量目标□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.164; 50. NH3-N; 0.016; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排放许可证编号; 污染物 名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程设施□； 其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （处理设施进口、出口）. 监测因子; （）; （CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 7.2.1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“116、塑料制品制造，其他”，编制报告表，为Ⅳ类建设项目。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的“4.1一般性原则”中“Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，本项目不开展地下水环境影响评价。 - 7.2.2土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业；设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造；其他”项目类别属于Ⅲ类，项目周围不存在土壤环境敏感目标，根据（HJ964-2018）表3“污染影响型敏感程度分级表”，项目所在地土壤环境敏感特征为“不敏感”。建筑占地面积4599.8m2（0.45998hm2），占地规模为小型。依据评价工作等级划分依据，本项目可不开展土壤环境影响评价。 - 7.2.3大气环境影响分析 本项目废气主要为注塑、压制成型过程产生的非甲烷总烃。 - 7.2.3.1废气排放达标性分析 本项目每台注射成型机出料口处设置集气罩，压力机侧边设置集气罩，收集后的注塑废气和压制成型废气经活性炭吸附装置处理后经不低于15m排气筒（DA001排气筒）高空排放。注塑废气和压制成型废气（非甲烷总烃）有组织排放量为0.138t/a，塑料纽扣产量为1600t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.086kg/t产品，能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的要求。 具体废气处理流程图见图7-1。采用治理措施后，本项目废气有组织排放情况与废气排放标准见表7-7。 DA001排气筒排放 集气罩收集80% 注塑废气和压制成型废气（ 活性炭吸附80% 图7-1 废气处理流程图 表7-7 废气排放标准与本项目排放情况对照表 污染物 排放源; 废气; 排放标准; 本项目排放情况. 最高允许排放 速率kg/h; 最高允许排放 浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; /; 60; 0.057; 3.592. 由表7-7可知，注塑废气和压制成型废气（非甲烷总烃）排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。因此，废气对周围环境影响较小。 - 7.2.3.2大气环境影响预测 本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响分析。 1、污染源强 本环评主要对生产过程的废气进行环境影响分析。 项目废气有组织排放情况见表7-8，无组织排放（矩形面源）情况见表7-9。 表7-8 项目点源参数表 编号; 1. 名称; DA001排气筒. 排气筒底部中心坐标/m; X; 120.883986. Y; 30.988117. 排气筒底部海拔高度/m; 2. 排气筒高度/m; 15. 排气筒出口内径/m; 0.8. 烟气流速/（m/s）; 10.46. 烟气温度/℃; 50. 年排放小时数/h; 2400. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.057. 注：本项目坐标采用经纬度；DA001排气筒排放注塑废气和压制成型废气。. 表7-9 项目面源参数表 编号; 1. 名称; 生产车间. 面源起点坐标/m; X; 120.883647. Y; 30.988097. 面源海拔高度/m; 2. 面源长度/m; 50. 面源宽度/m; 13. 与正北向夹角/º; 80. 面源有效排放高度/m; 6. 年排放小时数/h; 2400h. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 非甲烷总烃; 0.072. 2、评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选见表7-10。 表7-10 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1次值浓度; 2.0; 大气污染物综合排放标准详解. 3、估算模型参数 估算模型参数见表7-11。 表7-11 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 39.3万. 最高环境温度℃; 38.2. 最低环境温度℃; -10.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区域. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸距离/km; /. 海岸方向/º; /. 4、主要污染物（有组织）估算模型计算结果见表7-12，主要污染物（无组织）估算模型计算结果见表7-13。 表7-12 主要污染物（有组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; DA001排气筒（非甲烷总烃）. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率/%. 1; 0.000; 0.000. 25; 2.560; 0.128. 50; 4.080; 0.204. 75; 3.036; 0.152. 100; 3.570; 0.179. 125; 3.227; 0.161. 150; 2.854; 0.143. 175; 2.507; 0.125. 200; 2.207; 0.110. 225; 1.955; 0.098. 250; 1.743; 0.087. 275; 1.564; 0.078. 300; 1.415; 0.071. 400; 1.035; 0.052. 500; 0.7949; 0.040. 1000; 0.3278; 0.016. 1500; 0.1904; 0.010. 2000; 0.1287; 0.006. 2500; 0.9470E-01; 0.005. 下风向最大质量浓度及占标率; 4.430; 0.222. 下风向最大质量浓度落地点/m; 42. D10%最远距离/m; 0. 表7-13 主要污染物（无组织）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 生产车间（非甲烷总烃）. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率/%. 1; 87.77; 4.389. 25; 135.4; 6.770. 50; 73.36; 3.668. 75; 40.16; 2.008. 100; 26.44; 1.322. 125; 19.19; 0.960. 150; 14.82; 0.741. 175; 11.93; 0.597. 200; 9.893; 0.495. 225; 8.393; 0.420. 250; 7.246; 0.362. 275; 6.345; 0.317. 300; 5.622; 0.281. 400; 3.775; 0.189. 500; 2.776; 0.139. 1000; 1.071; 0.054. 1500; 0.6151; 0.031. 2000; 0.4148; 0.021. 2500; 0.3057; 0.015. 下风向最大质量浓度及占标率; 137.6; 6.880. 下风向最大质量浓度落地点/m; 28. D10%最远距离/m; 0. 由上表可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=6.880%，1%≤Pmax≤10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境影响较小。 5、污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表7-14。 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 3592; 0.057; 0.138. 一般排放口核算; VOCs; 0.138. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.138. 项目大气污染物无组织排放量核算见表7-15。 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 生产 车间; 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 加强车间通风; （GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值; 4000; 0.172. 无组织排放合计. 无组织排放合计; VOCs; 0.172. 项目大气污染物年排放核算表见表7-16。 表7-16 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.310. 建设项目大气环境影响评价自查表见表7-17。 表7-17 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（）t/a; VOCs:（0.310）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 7.2.3.3大气环境防护距离 根据项目无组织废气的排放情况，采用HJ2.2-2018中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果见表7-18。 表7-18 大气防护距离 车间名称; 污染因子; 排放速率（kg/h）; 排放面积（m2）; 面源有效高度（m）; 标准浓度（一次值）（mg/m3）; 计算结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.072; 650; 6; 2.0; 无超标点. 经计算，项目无组织排放源周围无超标点，无需设置大气环境防护距离。 - 7.2.4声环境影响分析 1、等级判定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本项目声环境影响评价等级确定为三级，具体见表7-19。评价范围为厂界外200m范围内。 表 7-19 声环境影响评价等级确定依据及结果 项目; 依据; 评价等级. 建设项目所处的声功能区; 3类地区; 三级. 工程前后敏感点噪声级增加量; <3dB. 受影响人口数量变化; 很少. 本项目噪声主要来自生产设备噪声，根据各设备噪声源强，本环评取噪声值76dB作为生产车间的平均噪声值。 2、整体声源模式 对于噪声设备数量较多、分布范围广的车间，本评价采用整体声源模型进行预测。 其基本思路是：将车间、厂房看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算：Lp = Lw – ΣAi 式中：Lp为受声点的预测声压级； Lw为整体声源的声功率级；ΣAi为声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量； Ai为第i 种因素造成的衰减量。 （1）整体声源声功率级的计算公式 Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lpi为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB； （2）ΣAi的计算方法。 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，本预测只考虑距离衰减及车间墙体隔声及屏障隔声（围墙和建筑物），其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 距离衰减Ad：Ad=10lg（2лr2） 其中r为受声点到整体声源中心的距离。 屏障衰减Ab：一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的声屏障隔声3dB，车间或厂房墙壁隔声量取25dB。 总的衰减量：ΣAi=Ad+Ab 3、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以对环境最不利为前提，同时也考虑到计算方便，现作如下假设： （1）预测计算的安全系数 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 （2）声源分类 根据生产设备的噪声源强，确定本项目厂房车间作为一个整体声源。 （3）声源参数 声源基本参数见表7-20。车间整体声源源强及隔声量见表7-21。 表7-20 整体声源基本参数表 噪声源; 平均噪声级（dB）; 车间面积 （m2）; 声源中心与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 76; 650; 20; 6; 30; 7. 表7-21 源强及隔声量 噪声源; 整体源强 （dB）; 车间隔声量（dB）; 围墙隔声量（dB）; 建筑物屏障隔声量（dB）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 87.1; 20; 0; 0; 0; 0; 0. 4、预测计算结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表7-22。 表7-22 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间贡献值; 昼间; 53.2; 49.2; 52.0; 47.0. 背景值; 昼间; 57.4; 57.9; 58.1; 58.6. 预测值; 昼间; 58.8; 58.5; 59.1; 58.9. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. 经预测，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声昼间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 - 7.2.5固废环境影响分析 1、危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施见表7-23，危险废物贮存场所基本情况见表7-24。 表7-23 本项目危险废物污染防治措施表 序号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; 900-041-49; 4.232; 废气处理; 固态; 活性炭; 活性炭; T/In; 加强管理，做好厂区暂存，并委托有资质单位处置. 表7-24 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存点; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂房1层西部; 5m2; 桶装; 2.2t; 半年. 本环评对企业危险废物提出以下要求： 最终处置。废活性炭要求委托有资质单位收集处理。在危险废物交由有资质单位处置前，要求企业将危废暂存于危险废物暂存点，不得随意丢弃外卖。 场内暂存。厂内必须按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置暂时贮存场所，贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施必须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定，以防危险废物流失，从而污染周围的水体及土壤；严禁乱堆乱放和随便倾倒。暂存场所堆场应做水泥地面，如防雨淋流失，防渗漏等，暂存期不超过1年。 流转管理。企业必须对危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 采取以上处置措施后，危险废物对外环境无影响。 2、一般固废 本项目一般固废为废塑料、废水处理污泥、废包装材料和职工生活垃圾。废塑料、废水处理污泥、废包装材料进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。一般固废经上述措施妥善处置后，对外环境无影响。 - 7.2.6风险环境影响分析 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B，本项目不涉及危险物质，因此，本项目不进行风险环境影响评价。 - 7.3环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体见表7-25和表7-26。 表7-25 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃、恶臭; 每天每点3次，监测2天. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、恶臭; 每天每点4次，监测2天. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、NH3-N; 每天4次，监测2天. 噪声; 厂界四周; 昼Leq（A）; 监测1次，监测2天. 表7-26 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃、恶臭; 1次/年. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、恶臭; 1次/年. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、NH3-N; 1次/季. 噪声; 厂界四周; 昼Leq（A）; 1次/季.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

## 8.1 防治措施汇总及预期治理效果 本项目污染防治措施及预期治理效果汇总见表8-1。 表8-1 本项目污染防治措施及预期治理效果汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水 污染物; 抛光废水 生活污水; CODCr、NH3-N、SS; 抛光废水经新建1套120平方米的废水预处理设施预处理后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘; 达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准. 大气 污染物; 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 经集气罩收集，采用“活性炭吸附”处理后通过15m高DA001排气筒排放; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5有组织排放监控浓度限值. 恶臭; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新扩改建排放标准值. 固体 废物; 注塑、检验; 废塑料; 外卖综合利用; 无害化、资源化. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位进行处置. 废水处理; 废水处理污泥; 外卖综合利用. 原料拆包; 废包装材料; 外卖综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 噪声; 机械设备; 噪声; 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. ## 1、废水防治措施 ## 厂区做到清污分流，雨污分流；厂区内新建1套120平方米的污水处理设施，将现有树脂纽扣抛光废水（目前未产生）、金属纽扣抛光废水（目前已产生）、本项目抛光废水一起进入废水预处理设施处理达标后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入红旗塘。抛光废水处理工艺流程如图8-1所示。 抛光废水 - 图8-1 抛光废水处理工艺流程图 工艺说明： 调节池：收集生产过程中产生的工艺废水和生活污水，并均质均量。 混凝沉淀：利用pH自动控制仪控制酸的注入量，自动调整至适当pH范围，达到最佳反应条件，一般控制在7-8。经全自动加药装置加入PAC和PAM，将废水中的难溶解有机物、SS等形成颗粒比较大的絮凝状物质。实现废水的固液分离，上清液体流入下级处理单元深度处理，污泥进入污泥浓缩池压滤。 生化处理：污水进入水解酸化池，对水质进行预杀菌及降低废水中的有机物，改善废水的可生化性，可高效分解常规工艺中难以降解的高分子特殊成分，并进行释放磷的释放，同时对部分有机物进行氨化。出水进入好氧池，池内的填料上生长着好氧生物膜，好氧细菌将废水中的有机物、有机酸等作为营养分解为二氧化碳、水等，从而达到去除废水中有机物等的目的。随着生物接触氧化池微生物代谢作用的进行，老微生物膜从填料表面脱落下来，新膜开始生长，好氧微生物生命活动所需的氧气由鼓风机提供。 ## 2、废气防治措施 注塑废气和压制成型废气：每台注射成型机出料口处设置集气罩，压力机侧边设置集气罩，收集后的注塑废气和压制成型废气经活性炭吸附装置处理后经不低于15m排气筒（DA001排气筒）高空排放。废气收集效率按80%计，处理效率按80%计。 具体废气处理流程图见图8-2。 集气罩收集80% DA001排气筒排放 注塑废气和压制成型废气 活性炭吸附80% - 图8-2 废气处理流程图 工艺说明： 活性炭吸附：指进入吸附塔的废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空。 ## 3、噪声防治措施 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 ## 4、固废防治措施 废塑料、废水处理污泥、废包装材料进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废活性炭委托有资质单位进行处置，上述危险废物在厂内暂存时按《危险废物贮存污染控制标准》的规定建立贮存场所。 ## 8.2 生态环境保护措施 本项目利用现有厂房进行生产，无土建施工，不存在施工期生态影响。生产期间在对其产生的污染进行处理至达标后排放，不会对本区域生态环境产生明显的不利影响。 ## 8.3 环保投资估算 本项目总投资535万元，环保投资为50万元，约占总投资的9.35%，具体见表8-2。 表8-2 环保投资估算 序号; 项目; 处理措施; 投资（万元）. 1; 废水处理; 雨污分流、废水处理站、化粪池; 30. 2; 废气处理; 集气罩、废气处理设施、车间通风换气等; 10. 3; 固废处置; 固废收集系统、垃圾箱、危废处置等; 5. 4; 噪声治理; 各种隔声、维护设备等; 5. 合计; 50.

- 9、结论与建议

- 9.1项目基本情况 - 9.1.1项目概况 - 嘉善明其服饰辅料厂成立于2008年，厂区位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，主要从事树脂纽扣和金属纽扣的生产和销售，企业目前具有年产树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒的生产能力。 - 为了满足市场需求，企业拟利用现有厂房，总投资535万元，购置塑料注射成型机、全自动压力机等设备，建设扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目，同时新建污水处理池120平方米，项目实施后全厂生产规模为年产塑料纽扣16000万粒、树脂纽扣200万粒、金属纽扣600万粒。企业于2020年3月完成项目备案（项目代码：2020-330421-41-03-113595）。 - 9.1.2环境质量现状结论 1、地表水环境：由监测结果可知，南塘港及其支流监测点位均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水水质标准。 2、环境空气：根据嘉善县2018年AQI日报统计数据可知，项目所在地区属于非达标区，年均值超标物质为PM2.5和O3。根据监测可知，项目所在区域的非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值，区域环境空气质量现状良好。 4、声环境：根据现状监测结果，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类声环境功能区对应的标准要求。因此从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 5、生态环境：根据实地踏勘，本项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。 9.1.3污染物排放清单 本项目污染物产生和排放情况见表9-1。 - 表9-1 本项目污染物产生及排放情况 单位：t/a 名称; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 废水量; 3281; 0; 3281; 抛光废水经新建1套120平方米的废水预处理设施预处理后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘. CODCr; 2.63; 2.466; 0.164. NH3-N; 0.003; /; 0.016. SS; 2.714; 2.681; 0.033. 废气; 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 0.862; 0.552; 0.310; 经集气罩收集，采用“活性炭吸附”处理后通过15m高DA001排气筒排放. VOCs; 0.862; 0.552; 0.310. 恶臭; 3级; /; 0级. 固废; 废塑料; 80; 80; 0; 外卖综合利用. 废活性炭; 4.232; 4.232; 0; 委托有资质单位进行处置. 废水处理污泥; 16; 16; 0; 外卖综合利用. 废包装材料; 16; 16; 0; 外卖综合利用. 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0; 委托环卫部门清运. 本项目实施后主要污染物排放情况见表9-2。 表9-2 本项目实施后污染物“三废”汇总情况 单位：t/a 污染物种类; 环评 批复量（按提标核算）; 企业现有实际排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 本项目实施后排放量. 产生量; 排放量. 废水; 抛光废水; 废水量; - 300; - 609.4; 3200; 3200; 0; 废水量4230.4m3/a，CODCr0.212t/a、NH3-N0.021t/a、SS0.042t/a、总铜0.0002t/a、总锌0.0003t/a. CODCr; - 0.015; - 0.030; 2.602; 0.160; 0. SS; /; 0.003; 2.714; 0.032; 0. - 总铜; 0; 0.0002; 0; 0; 0. - 总锌; 0; 0.0003; 0; 0; 0. 生活污水; 水量; 720; - 340; 81; 81; 0. CODCr; 0.036; - 0.017; 0.028; 0.004; 0. NH3-N; 0.0036; - 0.002; 0.003; 0.0004; 0. 废气; 制扣粉尘; 0.416; 0.416; 0; 0; 0; 0.416. 压铸废气; /; 0.151; 0; 0; 0.127; 0.024. 注塑、压制成型; 非甲烷总烃; 0; 0; 0.862; 0.310; 0; 0.310. VOCs; 0; 0; 0.862; 0.310; 0; 0.310. 恶臭; 0; 0; 3级; 0级; 0级. 固废; 废树脂; 0（5.6）; 0（0）; 0; 0; 0; 0（5.6）. 废金属; 0（96）; 0（96）; 0; 0; 0; 0（96）. 废水处理污泥; 0（0.8）; 0（0）; 16; 0; 0; 0（16.8）. 废皂化液; /; 0（0.2）; 0; 0; 0; 0（0.2）. 废机油; /; 0（0.2）; 0; 0; 0; 0（0.2）. 废包装材料; /; 0（7.2）; 16; 0; 0; 0（23.2）. 沾染危险废物的废包装物; /; 0（0.05）; 0; 0; 0; 0（0.05）. 含油抹布及手套; /; 0（0.01）; 0; 0; 0; 0（0.01）. 生活垃圾; 0（4.5）; 0（4.5）; 1.8; 0; 0; 0（6.3）. 废塑料; 0; 0; 80; 0; 0; 0（80）. 废活性炭; 0; 0; 4.232; 0; 0; 0（4.232）. 注：*括号内为固废产生量 9.1.4项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 本项目厂内做到清污分流，雨污分流；厂区内新建1套120平方米的污水处理设施，将现有树脂纽扣抛光废水（目前未产生）、金属纽扣抛光废水（目前已产生）、本项目抛光废水一起进入废水预处理设施处理达标后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘，对内河水环境基本无影响。 由于本项目废水不向周围水体排放，因此对厂区附近的地表水环境没有影响。 2、大气环境影响分析结论 注塑废气和压制成型废气经处理后非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；根据预测结果，在正常工况下排放，项目产生的非甲烷总烃最大落地浓度小于环境空气质量标准，且占标率均小于10%。对环境贡献值较小。非甲烷总烃无组织排放厂界外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。废气对周围环境影响不大。 3、声环境影响分析结论 经预测，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物均有固定去处，废塑料、废水处理污泥、废包装材料进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废活性炭委托有资质单位进行处置。建设单位应做好厂内各固废分类收集，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。 9.1.4项目污染防治措施 1、地表水防治措施 厂区做到清污分流，雨污分流；厂区内新建1套120平方米的污水处理设施，将现有树脂纽扣抛光废水（目前未产生）、金属纽扣抛光废水（目前已产生）、本项目抛光废水一起进入废水预处理设施处理达标后，与经化粪池处理后的生活污水一并纳管，最终经西部水务（嘉兴）有限公司集中处理达标后排入红旗塘。 2、废气防治措施 注塑废气和压制成型废气由集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后引至15米高DA001排气筒达标排放，另外加强车间通风换气。 3、噪声防治措施 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 4、固体废物防治措施 废塑料、废水处理污泥、废包装材料进行外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废活性委托有资质单位进行处置。 - 9.2建设项目环境可行性分析 - 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.2.1.1建设项目符合环境功能区规划的要求 根据《嘉善县环境功能区划》（2015），本项目位于“大舜服装辅料创业园环境重点准入区(0421-Ⅵ-0-5)”。根据对比分析，本项目符合“大舜服装辅料创业园环境重点准入区(0421-Ⅵ-0-5)”管控措施，本项目为其他日用杂品制造行业，不属于国家和地方产业政策中规定的禁止类项目，不属于大舜服装辅料创业园环境重点准入区负面清单内项目。本项目所在区域已接通污水管网，废水可纳入区域污水管网；只要切实做好本评价提出的污染防治措施，本项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，污染物排放水平达到同行业国内先进水平；本项目的建设对河道自然形态和生态功能无影响，符合该小区管控要求。因此，本项目符合《嘉善县环境功能区划（2015）》要求。 9.2.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，营运期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。 9.2.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物、VOCs。 本项目实施后企业污染物总量控制目标值为：CODCr0.212t/a、NH3-N 0.021t/a、颗粒物0.440t/a、VOCs 0.310t/a。 本项目实施后新增总量控制值为CODCr0.161t/a、NH3-N0.016t/a、颗粒物0.024t/a、VOCs0.310t/a。新增CODCr、NH3-N、颗粒物、VOCs总量按1：2削减替代，削减替代量为CODCr0.322t/a、NH3-N 0.032t/a、颗粒物0.048t/a、VOCs 0.620t/a，在嘉善县范围内调剂平衡。 9.2.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析，项目污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2.1.5清洁生产要求的符合性 本项目生活用水量较少，所有设备用电驱动，电能为清洁能源，因此本项目的实施基本符合清洁生产的要求。 9.2.1.6建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于嘉兴市嘉善县西塘镇上旺路66号，项目用地性质为工业用地，项目用地符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划。 9.2.1.7建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录（2010年本）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目；本项目已取得嘉善县经济和信息局备案，不属于《嘉善县工业企业投资项目负面清单》（2018修订）中的行业。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.2.2“四性五不批”符合性分析 项目“四性五不批”符合性分析见表9-3。 表9-3 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 根据本环评环境影响分析，本工程建设和运营对环境存在一定影响，但是通过实施本环评提出的所有环保措施后，各类型污染均能达标，不会对现有环境造成不利影响，具有环境可行性。; 符合. 环境影响分析预测评估的 可靠性; 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 根据“八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”，项目环境保护设施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 环境影响评价结论符合相关导则 及标准规范要求。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 五不批; （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改扩建项目，已对环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目环境影响报告表的基础资料数据真实，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，项目符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第九条要求（“四性”），也不属于第十一条中的不予批准决定的情形（“五不批”）。 9.2.3三线一单符合性分析 环保部发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线。 本项目位于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园，项目所在环境功能小区为大舜服装辅料创业园环境重点准入区（0421-Ⅵ-0-5），未涉及生态保护红线范围内。 2、环境质量底线。 环境质量安全底线是保障人类生存的基本环境质量需求的安全线，包括环境质量达标红线、污染物排放总量控制红线和环境风险管理红线。环境质量达标红线要求各类环境要素达到环境功能区要求。具体而言，要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。本项目营运期主要污染为水污染、大气污染、噪声污染及固体废物。要求企业设置了污水处理设备，将本项目废水经污水处理设备处理达到纳管标准后纳入区域污水收集管网，最终经西部水务（嘉兴）有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。经预测，本项目废气均能达标排放，不会对周边大气环境产生影响；噪声经监测，厂界噪声和敏感点噪声均能达标；固体废弃物经合理处置后可实现零排放。本项目落实本评价提出的各项污染防治措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，可以符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线。 自然资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。自然资源利用上线应符合经济社会发展的基本需求，与现阶段资源环境承载能力相适应。能源利用红线是特定经济社会发展目标下的能源利用水平，包括能源消耗总量、能源结构和单位国内生产总值能耗等。水资源利用红线是建设节水型社会、保障水资源安全的基本要求，包括用水总量和用水效率等。土地资源利用红线是优化国土空间开发格局、促进土地资源有序利用与保护的用地配置要求，使耕地、森林、草地、湿地等自然资源得到有效保护。本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不新增土地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单。 本项目位于嘉善县西塘镇大舜服装辅料创业园，项目所在环境功能小区为大舜服装辅料创业园环境重点准入区(0421-Ⅵ-0-5)。本项目为其他日用杂品制造行业，不属于国家和地方产业政策中规定的禁止类项目，不属于大舜服装辅料创业园环境重点准入区负面清单内项目。本项目所在区域已接通污水管网，废水可纳入区域污水管网；只要切实做好本评价提出的污染防治措施，本项目生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，污染物排放水平达到同行业国内先进水平；本项目的建设对河道自然形态和生态功能无影响，符合该小区管控要求。 综上，本项目满足“三线一单”管理要求。 9.2.4整治规范符合性分析 本项目涉及ABS粒子注塑，参考《关于转发<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范>（试行）等12个行业VOCs污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56号）中的《附件12：台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，本评价主要对照该整治规范中“VOCs整治标准”对企业进行分析。具体见表9-4。 表9-4 与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目周围最近敏感点距离本项目270m; 符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目使用塑料新料，无塑料废料; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目使用塑料新料，无塑料废料; 符合. 污染防治; 现场管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不使用增塑剂; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不使用大宗 有机物料; 符合. 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目不涉及破碎; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; 本项目选用半自动设备，废气产生量较小; 符合. 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目工序采用集气罩收集废气，集气方式与废气流动方向一致; 符合. 废气收集; 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目不涉及破碎。注塑废气和压制成型废气要求采用集气罩局部抽风收集; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目每台注射成型机出料口处设置集气罩，压力机侧边设置集气罩，废气收集后集中处置; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目集气罩断面平均风速不低于0.6m/s; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目注塑、压制成型不采用生产线密闭或车间整体密闭，采用集气罩对废气进行收集; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 本项目废气收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路有明显的颜色区分及走向标识; 符合. 废气治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目废气采用活性炭吸附装置处理; 符合. 污染防治; 废气治理; 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目废气排放满足相关要求。; 符合. 环境管理; 内部管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 企业已建立健全环境保护责任制度。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 企业已设置环境保护监督管理部门或专职人员。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 本项目废塑料外卖综合利用。; 符合. 环境管理; 档案管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 企业已建立VOCs排放申报登记和环境统计。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 企业已建立VOCs治理设施运行台账，定期更换活性炭、非UV灯管，有更换台账。; 符合. 环境监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 企业已建立环境保护监测制度，定期对废气排口及厂界进行监测。; 符合. 注：1、加“*”条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 根据对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，本项目基本符合规范要求。 根据《关于印发《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的通知》（浙环发[2017]41号），本评价主要对照该通知中“深入推进工业源VOCs减排（橡胶和塑料制品行业）”对企业进行分析。具体见表9-5。

表9-5 深入推进工业源VOCs减排 序号; 判断依据; 是否符合. 橡胶和塑料制品行业. 1; 加强源头控制。; 本项目原料均为新料；符合. 2; 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 3; 推广使用清洁生产技术和设备。; 本项目使用清洁生产技术和设备；符合. 4; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备。; 本项目使用设备自动化程度较高， 密闭性能强；符合. 5; 推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 6; 推广采用串联法混炼工艺。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 7; 优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 8; 硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 9; 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 10; 加强废气收集与处理。; 本项目注塑、压制成型设置集气罩，有机废气经收集后通过“活性炭吸附”处理后引至15m高空排放；符合. 11; 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70% 以上。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 12; 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目涉及ABS粒子注塑，不涉及；符合. 根据以上符合性分析，本项目满足《关于印发《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的通知》中“深入推进工业源VOCs减排（橡胶和塑料制品行业）”的要求。 重点行业挥发性有机物综合治理方案符合性分析见表9-6。 表9-6 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 源项; 环节; 要点; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存; 容器、 包装袋; 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 本项目ABS粒子在非取用状态时保持密封贮存，存放于室内; 符合. 挥发性有机液体储罐; 3.储罐类型与储存物料真实蒸气压、容积等是否匹配，是否存在破损、孔洞、缝隙等问题。; 本项目不涉及; 符合. 4.内浮顶罐的边缘密封是否采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮顶罐是否采用双重密封，且一次密封为浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 6.浮顶罐浮盘附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。; 本项目不涉及; 符合. VOCs物料储存; 挥发性有机液体储罐; 7.固定顶罐是否配有VOCs处理设施或气相平衡系统。 8.呼吸阀的定压是否符合设定要求。 9.固定顶罐的附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。; 本项目不涉及; 符合. 储库、 料仓; 10.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口除外）。; 本项目物料仓库门窗平时保持关闭; 符合. VOCs物料转移和输送; 液态VOCs物料; 1.是否采用管道密闭输送，或者采用密闭容器或罐车。; 本项目不涉及; 符合. 粉状、 粒状 VOCs物料; 2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。; 本项目ABS粒子采用密闭的包装袋包装; 符合. 挥发性有机液体装载; 3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压，对VOCs废气采取密闭收集处理措施，或连通至气相平衡系统；有油气回收装置的，检查油气回收量。; 本项目不涉及; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放; VOCs物料投加和卸放; 1.液态、粉粒状VOCs物料的投加过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 2.VOCs物料的卸（出、放）料过程是否密闭，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目注塑废气和压制成型废气由集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 化学反应单元; 3.反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等是否排至VOCs废气收集处理系统。 4.反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时是否密闭。; 本项目不涉及; 符合. 分离精制单元; 5.离心、过滤、干燥过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 6.其他分离精制过程排放的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 7.分离精制后的母液是否密闭收集；母液储槽（罐）产生的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放; 真空系统; 8.采用干式真空泵的，真空排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 9.采用液环（水环）真空泵、水（水蒸汽）喷射真空泵的，工作介质的循环槽（罐）是否密闭，真空排气、循环槽（罐）排气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及; 符合. 配料加工与产品包装过程; 10.混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放; 含VOCs产品的使用过程; 11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 12.有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目注塑废气和压制成型废气由集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放; 符合. 其他过程; 13.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，是否在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至VOCs废气收集处理 系统。; 本项目不涉及; 符合. VOCs无组织废气收集处理系统; 14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速是否大于等于0.3米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。 16.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。; 本项目废气收集系统与生产设备同步运行，集气罩收集废气，距离排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速大于等于0.3米/秒; 符合. 设备与管线组件泄漏; LDAR工作; 1.企业密封点数量大于等于2000个的，是否开展LDAR工作。 2.泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰等是否按照规定的频次进行泄漏检测。 3.发现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，是否按照规定的时间进行泄漏源修复。 4.现场随机抽查，在检测不超过100个密封点的情况下，发现有2个以上（不含）不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，属于违法 行为。; 本项目不涉及; 符合. 敞开液面VOCs逸散; 废水集输系统; 1.是否采用密闭管道输送；采用沟渠输送未加盖密闭的，废水液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空气隔离的措施。; 本项目不涉及; 符合. 敞开液面VOCs逸散; 废水储存、处理设施; 3.废水储存和处理设施敞开的，液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的，废气是否收集至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及; 符合. 开式循环冷却水系统; 5.是否每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的TOC或POC浓度进行检测；发现泄漏是否及时修复并记录。; 本项目不涉及; 符合. 有组织VOCs排放; 排气筒; 1.VOCs排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。; 本项目有组织排放的量及排放浓度均较小，VOC排放稳定达标，治理效率符合要求；本项目无自动监控的要求; 符合. 废气治理 设施; 冷却器/冷凝器; 1.出口温度是否符合设计要求。 2.是否存在出口温度高于冷却介质进口温度的现象。 3.冷凝器溶剂回收量。; 本项目不涉及; 符合. 吸附装置; 4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。; 本项目建成后，活性炭将按照实际使用情况定期更换填装、储存处置，并做好记录; 符合. 废气治理 设施; 催化氧化器; 8.催化（床）温度。 9.电或天然气消耗量。 10.催化剂更换周期、更换情况。; 本项目不涉及; 符合. 热氧化炉; 11.燃烧温度是否符合设计要求。; 本项目不涉及; 符合. 洗涤器/吸收塔; 12.酸碱性控制类吸收塔，检查洗涤/吸收液pH值。 13.药剂添加周期和添加量。 14.洗涤/吸收液更换周期和更换量。 15.氧化反应类吸收塔，检查氧化还原电位（ORP）值。; 本项目不涉及; 符合. 台账; 企业是否按要求记录台账。; 企业将按要求记录台账; 符合. 根据对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目基本符合要求。 2020年挥发性有机物治理攻坚方案符合性分析见表9-7。 表9-7 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 判断依据; 是否符合. 1; 使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目不涉及，符合. 2; 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。; 本项目不涉及，符合. 3; 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 本项目ABS粒子采用密闭的包装袋包装，注塑废气和压制成型废气由集气罩进行收集，废活性炭将密闭存放于危废仓库，委托有资质单位处置. 4; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。; 本项目废气为注塑废气和压制成型废气，废气全部由集气罩进行收集，符合. 5; 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭; 注塑废气和压制成型废气由集气罩进行收集，距离集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速大于等于0.3米/秒，生产车间在非必要情况下保持关闭，符合. 6; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量; 本项目注塑废气和压制成型废气由集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，活性炭采用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按要求足量添加、及时更换。项目建成后，活性炭将按照实际使用情况定期更换填装、储存处置，并做好记录，符合. 7; 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施; 本项目实施后，将按要求进行生产运行，符合. - 根据对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，本项目基本符合要求。 - 9.3排污许可证管理制度 为贯彻落实《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）的要求，实现环评制度与排污许可制度的有机衔接，通过全国建设项目环评审批文件辅助生成系统的建设，强化环评制度的有效性，实现污染源管理上的全面对接和管理要求的一贯制，环境保护部于2018年01月10日发布了《排污许可管理办法》（部令第48号），根据《排污许可管理办法》（部令第48号）的有关规定，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。 应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物，因此企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 根据生态环境部2019年12月20日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令第11号），本项目为塑料纽扣建设项目，属于“塑料制品业292”行业，因此，本项目污染源排污许可类别判别参照“二十四、橡胶和塑料制品业 ”中的相关内容。具体见表9-8。 表9-8 本项目污染源排污许可类别判别表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制 造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他 塑料制品制造2929; 其他. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目污染源排污许可类别为登记管理，企业在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 - 9.4建议 1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境； 2、注意车间通风换气，加强废气处理装置维护保养，确保正常运行； 3、厂区周围加强绿化工作，可采用灌、花、草相结合的种植方式，这样可以起到美化环境与污染治理相结合的效果。 4、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动或平面布局有重大调整，应及时向有关部门申报。 - 9.5环评总结论 - 嘉善明其服饰辅料厂扩建年产塑料纽扣16000万粒的项目符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。 - 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。