建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 拿森年产140万套汽车线控底盘核心产品建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 拿森汽车科技（杭州）有限公司 |  |

编制日期：2020年11月

浙江环耀环境建设有限公司

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	34

三、环境质量状况	41

四、评价适用标准	45

五、建设项目工程分析	49

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	59

七、环境影响分析	60

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	93

九、项目审批原则符合性分析	95

十、结论建议	97

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周围环境概况及噪声监测布点图

附图3  建设项目周边敏感点示意图

附图4  建设项目平面布置示意图

附图5  项目所在地分区规划图

附图6  杭州市环境功能区划图

附图7  杭州市水环境功能区划图

附图8  浙江省环境空气质量功能区划分图

附图9  萧山区声环境功能区划图

附件：

附件1  浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2  企业营业执照和法人身份证

附件3  不动产权证

附件4  房屋租赁协议

附件5  授权委托书

附件6  申请报告

附件7  法人承诺书

附件8  信息公开情况说明

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 拿森年产140万套汽车线控底盘核心产品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 拿森汽车科技（杭州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陶喆 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 俞响亮 |  |
| 通讯地址 | 杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15958165168 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 311200 |
| 建设地点 | 杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 萧山经济技术开发区管委会 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2020-330109-36-03-174864 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3670 汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9980 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 | 其中：环保投资（万元） |  | 70 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1.1 项目由来 拿森汽车科技（杭州）有限公司位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号（厂区大门坐标：北纬30.220625°，东经120.343065°），成立于2020年4月，主要经营范围为：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售等。企业拟投资10000万元，租赁浙江天明国际科技有限公司闲置厂房约9980m2实施汽车线控底盘核心产品建设项目。项目实施后，可实现年产140万套汽车线控底盘核心产品的生产规模。目前，企业已取得浙江省投资项目备案（赋码）信息表，相关部门原则上同意项目实施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十五、汽车制造业”中的“71、汽车制造”中“其他”类，因此，应编制环境影响报告表。 受拿森汽车科技（杭州）有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘的基础上，依据国家环保局《环境影响评价技术导则》等有关技术规范的要求，并通过对有关资料的调研、整理、分析、计算，编制了本项目的环境影响报告。 1.2 工程内容及规模 1.2.1项目概况 项目名称：拿森年产140万套汽车线控底盘核心产品建设项目； 建设单位：拿森汽车科技（杭州）有限公司； 项目性质：新建； 建设规模：智能刹车系统（nbooster）80万套、电子车身稳定控制系统（ESC）30万套、电子助力转向（EPS）30万套； 建设地点：杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号； 工作制度：昼间8小时工作制，年工作300天，年工作时间2400小时； 职工人数：50人，项目不设食堂，不设宿舍。 根据建设单位提供资料，项目组成情况见下表所示。 - 项目组成情况表 序号; 类别; 项目组成; 主要组成情况. 1; 主体工程; 生产车间; 位于东侧，面积约450m2，主要为智能刹车系统生产车间（无尘车间），车间西南面布局清洗隔间（55m2）. 生产车间; 位于东侧，面积约248m2，主要为电子车身稳定控制系统车间（洁净车间）. 生产车间; 位于西南侧，面积约429m2，主要为电子助力转向车间（洁净车间）. 生产车间; 位于西北侧，面积约143.1m2；. 2; 贮运工程; 原料仓库; 位于东北侧，面积约288m2；. 成品仓库; 位于北侧，面积约72.9m2；. 3; 辅助工程; 质量区域; 西北侧，面积约139m2；. 不合格品区; 北侧，面积约11.55m2；. 退货区; 北侧，面积约10.5m2；. 待检验区; 北侧，面积约19.95m2；. 4; 公用工程; 给水系统; 市政给水管网。. 排水系统; 污水经处理达标后纳入市政污水管网。. 供配电系统; 城市10kV电网引入。. 供气系统; /. 生活办公; 设有办公区，生产厂房南侧，1F隔层，面积约231m2。. 5; 环保工程; 废气处理; 焊接：设置可移动烟尘装置3套，以及配套收集管道等，用以处理焊接烟尘；洁净车间，车间配备换气空调。. 点胶：洁净车间，车间配备换气空调。. 废水处理; 设置化粪池1座（用于处理生活污水），生活污水全部纳入市政污水管网。. 噪声; 生产设施等设隔声、减振设施. 固废处置; 一般; 生产厂房北侧，面积约20m2。. 固废处置; 危险; 生产厂房北侧，危险废物独立暂存区，面积约4m2，地面防腐、防渗、设置围堰。. 1.2.2主体工程及产品方案 根据建设单位提供资料，项目产品方案情况见下表所示。 - 项目产品方案情况表 序号; 产品名称及规格; 单位; 产量. 1; 汽车线控底盘核心产品; 万套/年; 140. 其中; 年产智能刹车系统（nbooster）; 万套/年; 80. 电子车身稳定控制系统（ESC）; 万套/年; 30. 电子助力转向（EPS）; 万套/年; 30. 1.2.3原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料消耗情况见下表所示。 因企业保密需求，隐藏原辅材料信息。 1.2.4主要生产设备 根据建设单位提供资料，项目主要生产设备及数量情况见下表所示。 - 主要生产设备及数量情况表 序号; 设备名称; 设备型号; 工序名称; 数量 （台）. 1; 回位弹簧座压机; NS-80/010-300-240V4A; 齿条与回位弹簧座压装; 1. 2; 涡轮压机; NS-110/050-300-120V4A; 小齿轮与轴承座、涡轮压装; 1. 3; 小齿轮组件翻铆专机; Q-K08.30.200.18; 小齿轮组件翻铆; 1. 4; 轴承/联轴器压机; NS-110/050-300-120V4A; 蜗杆组件压装; 1. 5; 螺栓、支撑套压机; 2#; NS-80/010-200-240V4A; 螺栓、推杆支撑套压入法兰盘; 1. 3#; NS-80/020-300-240V4A. 4#; NS-80/020-300-240V4A. 5#; NS-80/020-300-240V4A. 6#; NS-80/020-300-240V4A. 6; 踏板弹簧与法兰盘装配专机; 非标; 踏板弹簧组件装入法兰盘; 1. 7; 定扭扳手; 非标; 安装调整叉与防尘罩; 1. 8; 推杆及推杆座铆压专机; NS-110/050-300-120V4A; 推杆组件压装; 1. 9; 球轴承、滚针轴承压机; NS-80/010-300-240V4A; 壳体压装球轴承和滚针轴承; 1. 10; 注脂泵; 非标; 齿条组件涂油、支撑套装入壳体; 1. 11; 注脂泵; 非标; 涡轮组件涂油、上盖装入壳体; 1. 12; 蜗杆与壳体装配专机; 非标; 蜗杆组件入壳体; 1. 13; 摩擦力测试台; 非标; 摩擦力测试; 1. 14; 法兰盘与壳体装配专机; 非标; 法兰盘组件装入壳体; 1. 15; 回位弹簧与壳体装配专机; 非标; 回位弹簧装入壳体; 1. 16; 传感器标定台; 非标; 传感器安装与标定; 1. 17; 动力包装配专机; 非标; 动力包安装; 1. 18; 小总成性能测试台; 非标; 小总成性能测及NVH测试; 1. 19; 主缸装配专机; 非标; 主缸装配; 1. 20; 总成性能测试台; 非标; 总成性能测试; 1. 21; 涂胶机器人; 非标; ECU底座槽自动涂密封胶; 1. 22; 拧紧电枪; 非标; PCB组件装入电机; 1. 23; 焊锡平台; 非标; 电机组件焊锡; 1. 24; 高温炉; 非标; 高温老化（老化测试）; 1. 25; 涂胶机器人; 非标; ECU上盖涂密封胶及扣合; 1. 26; 零位标定台; 非标; 电机角度零位标定; 1. 27; 推杆及推杆座铆压专机; 非标; 推杆及推杆座铆接; 1. 28; 球轴承压机; ETH050M05A1P1AFMN0400A; 壳体压装球轴承; 1. 29; 滚针轴承压机; 80511CW0631000L0400; 壳体压装滚针轴承; 1. 30; 轴承/联轴器压机; ETH080M10A1P1BFMN0400A; 蜗杆组件装配; 1. 31; 定扭扳手; 非标; 蜗杆螺钉装配; 1. 32; 涡轮压机; ETH100M20A1P1CFMN0300A; 小齿轮涡轮压装; 1. 33; 球轴承压机; ETH080M10A1P1BFMN0400A; 上盖压装球轴承及卡簧装配; 1. 34; 压机; 80511GW0631000L0400; 小齿轮组件装入上盖组件; 1. 35; 注脂泵; 非标; 上盖小齿轮组件装入壳体; 1. 36; 铆压专机; 非标; 壳体组件装配锁紧螺母; 1. 37; 铆压专机; 压块装配及锁紧螺母铆接; 1. 38; 压机; ETH050M05A1P1AFMN0400A; 法兰盘压装推杆支撑套和减震垫; 1. 39; 螺栓压机; ETH125M20A1P1DFMN0400A; 法兰盘压装螺栓; 1. 40; 推杆组件与法兰盘装配专机; 80511HW0802000L0400; 推杆组件与法兰盘装配; 1. 41; 法兰盘与壳体装配专机; 非标; 法兰盘组件与壳体装配; 1. 42; 标定台; 非标; 传感器标定; 1. 43; 跑合设备; 非标; 齿轮齿条跑合; 1. 44; 摩擦力测试台; 非标; 摩擦力测试; 1. 45; 涂胶机器人; 非标; 壳体涂胶及防尘盖装配; 1. 46; 踏板弹簧装配专机; 非标; 调整叉及踏板弹簧组件装配; 1. 47; 电机装配专机; 非标; 电机装配; 1. 48; ECU装配专机; 非标; ECU装配; 1. 49; 小总成性能测试台; 非标; 小总成性能测试; 1. 50; 总成性能测试台; 非标; 主缸装配及总成性能测试; 1. 51; 烧录台; 非标; 程序烧录; 1. 52; 涂胶机器人; 非标; ECU底座涂散热胶及密封胶; 1. 53; 涂胶机器人; 非标; ECU上盖涂密封胶及扣合; 1. 54; 高温炉; 非标; 高温老化; 1. 55; EOL测试台; 非标; EOL测试; 1. 56; 气密性测试台; 非标; 气密性测试; 1. 57; 激光打标机; 非标; 激光打标; 1. 58; 单向阀压装专机; 2160A15200H; 单向阀压装; 1. 59; 钢球铆压机; 2160A50400H; 钢球压铆; 1. 60; 导向套、滚针轴承压装机; 2160A15200H; 导向套、滚针轴承压装; 1. 61; 电磁阀压铆专机; 2153A1002002HG; 电磁阀压铆; 1. 62; 传感器压装专机; 2160A50400H; 压力传感器压装; 1. 63; 涂胶机器人; 非标; 阀块涂胶及电机装配; 1. 64; 柱塞泵压铆专机; 2153A1002002HG; 柱塞泵压铆; 1. 65; 蓄能器测试专机; 非标; 蓄能器活塞安装及低压测试; 1. 66; 蓄能器堵头压铆专机; 2153A1002002HG; 蓄能器堵头压铆; 1. 67; 螺柱压装专机; 2160A50400H; 固定螺柱压装; 1. 68; 橡胶套、垫片及螺母装配平台; 非标; 橡胶套、垫片及螺母装配; 1. 69; ECU与HCU装配专机; 非标; ECU与HCU合装; 1. 70; 综合性能测试平台; 非标; 综合性能测试; 1. 71; EOL测试台; 非标; EOL测试; 1. 72; 单向阀装配及气密测试台; 非标; 单向阀组装及气密检测; 1. 73; 柱塞泵泵壳装配及气密测试台; 非标; 柱塞泵泵壳组件装配及气密检测; 1. 74; 柱塞泵装配专机; 非标; 柱塞泵总成装配; 1. 75; 柱塞泵活塞装配及气密测试台; 非标; 柱塞泵活塞组件装配及气密测试; 1. 76; 烧录台; 非标; ECU烧录; 1. 77; OV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 非标; OV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配; 1. 78; OV滤网上载及总成性能检测平台; 非标; OV滤网上载及总成性能检测; 1. 79; IV磁芯阀座组件装配平台; 非标; SV磁芯阀座组件装配; 1. 80; IV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 非标; IV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配; 1. 81; IV滤网上载及总成性能检测平台; 非标; IV滤网上载及总成性能检测; 1. 82; IV滤网壳体组件装配平台; 非标; IV滤网壳体组件装配; 1. 83; 清洗机; 非标; 清洗; 1. 84; 穿齿条机装传感器单元、线束; 非标; 穿齿条机装传感器单元、线束; 1. 85; 传感器标定; 非标; 传感器标定; 1. 86; 装小齿轮锁紧螺母、螺塞及减速机单元; 非标; 装小齿轮锁紧螺母、螺塞及减速机单元; 1. 87; 磨合台、装电机组件; 非标; 磨合台、装电机组件; 1. 88; 装两端压块组件; 非标; 装两端压块组件; 1. 89; 加载磨合及间隙调整台; 非标; 加载磨合及间隙调整台; 1. 90; EVL性能测试台; 非标; EVL性能测试台; 1. 91; 内拉杆装配台; 非标; 内拉杆装配台; 1. 92; 装齿条防护套; 非标; 装齿条防护套; 1. 93; 装外拉杆及螺母; 非标; 装外拉杆及螺母; 1. 94; 终检下线台; 非标; 终检下线台; 1. 95; 压安装座套; 非标; 压安装座套; 1. 96; 压手力端轴承; 非标; 压手力端轴承; 1. 97; 压助力端滚针轴承; 非标; 压助力端滚针轴承; 1. 1.2.5总平面布置 根据现场踏勘，厂房车间呈南北向，项目生产车间平面布置情况见下表所示，车间平面布置图见下图所示。 表1-6 项目生产车间平面布置 楼层; 区块; 分布情况. 1F; 北侧; 质量区、检验区、成品仓库、原料区、焊接、点胶车间. 中间; 配电室、ECU车间、无尘室、清洗区. 南侧; NBS（含EPS）车间、预留区、辅助用房区. 3F; /; 预留空房和办公区. 质量区 化学品仓库 雨棚 雨棚 成品仓库 配电室 NBS（含EPS）车间 空压间 设备室 配件室 试验室 更衣室 更衣室 茶水间 洗手间 无尘室 ECU车间 原料区 检验区 PCBA存放区 清洗区 一楼平面示意图 锡焊、点胶车间 楼梯 预留 预留 预留区 图1-1 车间平面布置示意图（1F） 1.2.6生产组织安排 项目劳动定员50人，年工作300天，实行一班制，工作8小时。本项目不设食堂、住宿。 1.2.7公用工程 供水：由项目所在地自来水管网供应。 供电：由浙江省电力公司杭州供电公司提供。 排水：项目排水实行雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管道，最终经萧山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 项目选址位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，属于新建项目，项目租赁厂房为空置厂房，无与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） （1）地理位置 杭州市萧山区位于浙江省北部，钱塘江南岸，宁绍平原西端。地理位置坐标东经120°04′～120°43′，北纬29°50′～30°23′，南北跨度59.4km，东西跨度57.2km。萧山区北部与杭州市老市区、杭州市余杭区、海宁市隔江相望，西面与富阳接壤，南邻诸暨，东接绍兴。 本项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，东侧为时代云裳实业(杭州)有限公司；南侧为浙江天明国际科技有限公司厂房；西侧为隔着马路为鸿兴城（居民小区），厂界距离居民楼约10m；北侧鸿兴路，隔路为机器人小镇。 项目所在区域位置详见附图1，周围环境概况见附图2。 （2）气象特征 萧山区境内属中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，具有温和湿润、雨量充沛、光照充足、冬冷夏热、四季分明的气候特色。常年平均气温16.8℃，平均降水量1438.3毫米，平均相对湿度80％，无霜期256.2天。受地形、地势及水域影响，各地气温高低分布不同，其中南阳镇赭山、瓜沥镇以东的滨海平原，地形向东敞开，年平均气温16.2℃以上，是热量条件最优，无霜期最长，越冬条件优越的气候区；中部水乡平原，介于南北之间，热量条件较优；南部低山丘陵区，年平均气温16.0℃以下，气候垂直差异显著，气温随高度上升而下降，平均垂直递减率为每百米降0.45℃，组成复杂多样的立体小气候。萧山区年平均气温累年平均值为16.5 摄氏度，最高为18.3 摄氏度（2007年），最低为15.5摄氏度（1980年）。该区年平均气温随时间推移呈明显上升趋势，年增幅为0.06摄氏度，90年代以前无明显升降态势，90年代之后开始迅速上升，尤其在2000年以后上升趋势显著。年平均年极端最高气温为37.9℃，最高值为42.2℃（2003年），最低值为35.8摄氏度（1982年）。年平均降水量为1392.3毫米，逐年降水量在837.6毫米（1967年）至1929.8毫米（1973年）之间振荡，稍有增加，年增幅为2.57毫米。年平均积雪日数为4.7天，最多为25天（1984年），最少则未有积雪天气出现。该区逐年积雪日随时间推移总体呈现下降态势，年减幅为0.1天。 （3）水文条件 萧山区江河纵横，水系统发达，主要有浦阳江水系、萧绍运河水系及沙地人工河网水系等三个相对独立又互为联系的水系，三个水系均归属钱塘江水系。 钱塘江是我省最大的河流，全长605km（其中萧山段为73.5km），流域面积49930km2，多年平均迳流量1382m3/s，年输沙量为658.7万吨，钱塘江下游河口紧连杭州湾，呈喇叭状，是著名的强潮河口。 钱塘江潮流为往复流，涨潮历时短，落潮历时长，涨潮流速大于落潮流速。 七堡断面观测结果如下： 涨潮时：最大流速4.11m/s 平均流速0.65m/s 落潮时：最大流速1.94m/s 平均流速0.53m/s 七堡水文站观测潮位特征（黄海）如下： 历史最高潮位 7.61m 历史最低潮位 1.61m 平均高潮位 4.35m 平均低潮位 3.74m P=90% 2.32m 平均潮差 0.61m 钱塘江萧山段原有行洪、取水、排水、航道、渔业和旅游等六大功能，其中最重要的功能是行洪、取水和航道。 （4）地形、地貌、地质 萧山区地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。 （5）植被、土壤类型 萧山区全境具有红壤类、黄壤类、岩性土类、潮土类、盐土类、水稻土类等土壤，适合各种植物生长。东部地区土壤为北部滩涂区，以盐土和潮土类土壤为主。萧山区土壤大体可归纳为六个土类，十六个亚类，三十二个土属，五十八个土种。六个土类的面积及分布见下表所示。 - 萧山区土壤类型及分布 土壤类别; 面积(万亩); 分布. 红壤; 39; 海拔 600m 以下的低山丘陵. 黄壤; 0.92; 南部西翼海拔 600m 以上的山峰峰巅，如百药山、通天突等. 岩性土; 0.15; 零星分布于永兴、浦南等地的少数低. 潮土; 39; 有潮土、钙质潮土两种，潮土发育于河、溪两侧，钙质潮土为浅海沉积物. 盐土; 42; 连片分布于钱塘江沿岸的新垦区. 水稻土; 41; 除闭田、涂沙田分布于沿海平原外，其余各土种主要分布于西小江、 浦阳江、萧绍运河、凰桐江、湘湖沿岸的水网平原与河谷平原. 全区目前已无原始植被，除耕作地带外，多为次生草本植物群落、灌木丛和稀疏乔木，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林及部分天然薪炭林。大体可分5种不同类型，见下表所示。 - 萧山区植被类型及其分布 植被类型; 分布; 主要植被. 次生针叶疏林; 西南部、南部海拔 400～700m左右的山巅; 自然生长的马尾松. 针叶、阔叶混交林; 南部东西两侧海拔 200～ 400m的山腰地带; 松、杉、毛竹、麻栎、木荷等，林下间生蕨植物及灌木. 栽培植被; 低丘、河谷、平原地带; 人工栽培的经济林、防护林，如桑茶、果及柳、白榆、泡桐、水杉等. 天然植被; 东北部成陆不久的滩涂，或已网垦的荒地上; 水草和海龙头、芦苇等. 水生植被; 河道湖泊; 水浮莲、风眼莲、空心莲子等. 2.2“三线一单”生态环境分区符合性分析 根据《杭州市人民政府关于杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（杭政函【2020】76号），项目所在选址位于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元，属于重点管控单元。 重点管控单元：重点管控单元根据不同功能分为产业集聚类和城镇生活类。其中城镇单元是以城镇开发为主的区域，保护居住环境，维护人群健康；产业单元是以工而已开发为主的区域。重点管控单元管控要求见下表所示。 - 重点管控区管控要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区散了你工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理场建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治和修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业，节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. - 项目所在环境管控单元管控要求 “三线一单”环境管控单元- 单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控 单元编码; 环境管控 单元名称; 管控单 元分类; 空间布局引导; 污染物排 放管控; 环境风 险防控; 资源开放效率要求; 重点管控对象. ZH3301 0920001; 萧山区萧山城区城镇生活重点管控 单元; 重点管控单元; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。; 推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。。; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 1. 杭州桥南高端智造基地；2. 万向创新聚能城；3. 亚太科创园；4. 里士湖科技园；5. 所前新兴产业园；6. 新塘时尚科技产业园；7.杭州湾信息港；8.湘湖科创园；9.萧山新塘跨境电子商务产业区；10.宁围街道、盈丰街道、新塘街道、北干街道、城厢街道、蜀山街道、新街街道、闻堰街道、所前镇、 开发区市北区块、科技城等11个镇街（平台）的工业集聚点。. 本项目为汽车零部件制造，对照管控要求，本项目不在限制或禁止范围，符合萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元管控要求。 2.3萧山钱江污水处理厂概况概况 （1）基本情况 萧山钱江污水处理厂是萧山区两大污水处理厂之一，主要处理来自城区、南片镇街及滨江区的污水，且以生活污水为主。萧山钱江污水处理厂一期工程位于杭州市萧山区钱江农场钱农东路1号，一期设计处理能力为日处理污水10.00万立方米，2001年4月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.64万立方米。钱江污水处理厂二期，设计处理能力为日处理污水12.00万立方米，2005年1月正式投入运行，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为10.40万立方米。萧山钱江污水处理厂一期和二期工程厂区主体工艺采用A2/O处理工艺该项目采用先进的污水处理设备。 萧山钱江污水处理厂在一期、二期的基础上，建设占地面积100亩的三期工程，设计处理能力为日处理污水12.00万立方米。三期工程采用A2/O处理工艺，新增一整套10污水处理全工艺流程设备，包括曝气沉砂池、初沉池、生物反应池、二沉池等。通过新建、改建缺氧池，采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒”深化工艺，对一期、二期工程进行提标改造。三期工程全面完工后，钱江污水处理厂日处理能力将提升12万立方米，达到34万立方米。提标工程完成后，钱江污水处理厂一期、二期出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升到一级A标准，三期工程则直接执行一级A标准。 为完善污水处理系统，解决日益增长的污水处理需要，萧山钱江污水处理厂投资265122万元，拟占用土地148.032亩，建设萧山钱江污水处理厂四期工程。项目建成将新增40万吨/日的污水处理能力，采用地埋式竖向布置型式，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918-2002）一级A标准。同时对现状外排管道进行迁改，新建两根DN2200外排管，并将现有钱江污水处理厂出水管线在先锋河北侧割接，向西敷设至新街大道，沿新街大道向北到钱江二路向东过河后，再穿越钱江二路沿抢险河至新建高位井，路线全长约1900米，新建高位井出水管，尾水排放至钱塘江，新建排放口设计规模74万立方米/日。 （2）污水处理厂废水排放达标情况 根据浙江省生态环境厅出水水质监测数据采用浙江省生态环境厅网站（http://www.zjepb.gov.cn）公开数据，萧山钱江污水处理厂2020年3季度出水水质统计见下表所示。 - 出水水质监测数据 单位：除pH外，mg/L 监测 指标; 1#排放口; 2#排放口; GB18918-2002一级A标准限值. 2020.7; 2020.8; 2020.9; 2020.7; 2020.8; 2020.9. pH; 6.58; 6.38; 6.30; 6.40; 6.29; 6.29; 6~9; /. 化学需氧量; 7.76; 7.30; 8.04; 10.67; 9.14; 13.08; 50; mg/L. 氨氮; 0.12; 0.20; 0.06; 0.18; 0.22; 0.22; 5; mg/L. 总氮; 5.42; 6.98; 8.22; 5.68; 7.22; 8.57; 15; mg/L. 总磷; 0.15; 0.18; 0.20; 0.15; 0.17; 0.20; 0.5; mg/L. 注：污水处理厂检测数据参照浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台公布数据。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地面水、地下水、环境空气、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状与评价 （1）常规环境空气质量现状分析 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次评价引用萧山区2018年位于国控检测点位城厢镇（北干）自动检测站的数据，具体监测结果见下表所示。 - 区域空气质量现状评价表 监测站名称; 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 超标率 （%）; 达标情况. 城厢镇 （北干） 空气站; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 0; 达标. 98%百分位24小时均值; 21; 150; 14.00; 0; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 45; 40; 112.50; 12.50; 超标. 98%百分位24小时均值; 89; 80; 111.25; 11.25; 超标. 颗粒物 （PM10）; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 11.43; 超标. 95%百分位24小时均值; 160; 150; 106.67; 6.67; 超标. 颗粒物 （PM2.5）; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 25.71; 超标. 95%百分位24小时均值; 106; 75; 141.33; 41.33; 超标. 一氧化碳 （CO）; 95%百分位24小时均值; 1405; 4000; 35.13; 0; 达标. 臭氧 （O3）; 90%百分位最大8小时均值; 187; 160; 116.88; 16.88; 超标. 根据上表可知，北干监测站SO2、CO未超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM10、PM2.5、NO2、O3 等则超过标准限值，说明项目拟建地所在区域 2018年空气环境质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求，属于环境空气质量不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于萧山区大气环境质量属于不达标区，萧山区人民政府着手制定了萧山区大气环境质量限期达标规划，到2020年，全区PM2.5平均浓度力争控制在37.9微克/立方米以下，到2022年，萧山区建成清新空气示范区，到2025年，实现大气“清洁排放区”建设目标。杭州市人民政府于2018年12月下发了《杭州市打赢蓝天保卫战行动计划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。 随着大气污染防治计划工作推进，预期环境空气质量得以改善，并最终达到相应环境空气功能区要求。 （2）其他污染物环境质量现状数据 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次评价委托浙江华标检测技术有限公司对非甲烷总烃因子进行实测。 ①环境监测点位情况 - 环境空气监测点位情况表 监测点位; 方位; 监测因子; 监测时间; 备注. 厂房正门外; 东南侧约20m; 非甲烷总烃; 2020年11月16日~22日; 实测. ②监测频次 连续监测7天，每天监测4次（分别为02、08、14、20时），每次至少有45min采样时间。 ③环境空气质量现状评价方法 采用单因子指数法进行评价，其表达式为： 式中：Pi——i类污染物单因子指数； Ci——i类污染物实测浓度mg/m3； Coi——i类污染物的评价标准值。 mg/m3 根据污染因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。 ④特征污染影子空气环境现状级评价结果 - 特征因子监测结果表（非甲烷总烃） 单位：mg/m3 采样 点位; 项目名称及单位; 采样 时间; 2020. 11.16; 2020. 11.17; 2020. 11.18; 2020. 11.19; 2020. 11.20; 2020. 11.21; 2020. 11.22. 厂房正门外A; 非甲烷总烃 mg/m3; 2:00; 0.82; 0.86; 0.88; 0.94; 0.90; 0.83; 0.81. 8:00; 0.80; 0.83; 0.91; 0.92; 0.92; 0.91; 0.83. 14:00; 0.87; 0.84; 0.94; 0.86; 0.84; 0.89; 0.88. 20:00; 0.85; 0.88; 0.89; 0.87; 0.89; 0.80; 0.82. - 环境空气质量监测及评价结果表（非甲烷总烃） 污染因子; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃. 厂房正门外A; 浓度值范围（小时值）; 0.80~0.94. 二级标准值; 2.0. 污染指数范围; 0.40~0.47. 超标率; 0%. 是否达标; 达标. 3.2水环境质量现状与评价 根据杭州市（主城区）水环境功能区划，项目所在区域附近水体为先锋河（开发区段），属于钱塘336，水环境功能区为III类功能区。为了解该流域水质情况，本环评引用杭州智慧河道云平台中先锋河（开发区段）五七桥监测断面数据，具体见下表所示。 - 水质监测评价结果 单位：mg/L，除pH外 监测断面; 时间; pH; DO; CODMn; NH3-N; T-P. 先锋河（开发区段） 五七桥; 监测值; 2020.10.1; 7.6; 6; 3.2; 0.39; 0.14. 2020.9.1; 7.88; 5.9; 4.7; 1.69; 0.18. 2020.8.1; 7.53; 6.57; 3.5; 1.87; 0.32. III类水质标准; 6~9; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 比标值; 2020.10.1; 0.3; /; 0.53; 0.39; 0.70. 2020.9.1; 0.44; /; 0.78; 1.69; 0.90. 2020.8.1; 0.26; /; 0.58; 1.87; 1.60. 达标情况; 是; 是; 是; 否; 否. 由表可知，8月氨氮和总磷指标超标，9月氨氮指标超标，10月指标达标。超标原因可能是沿河存在污水直接或间接排入先锋河，河水流动不畅，源头堵塞，河道多年未疏浚，积淤严重，沿河两岸环境卫生较差。相关部门加强了工业、生活、农业污染治理，严打违法排污；加强河道整治，实施清淤疏浚，贯通先锋河源头，河道生态整治及涉河障碍物清理、加强河道常态保洁，加强环境监测监管能力监测。根据先锋河（开发区段）连续3个月河水水质监测，说明河水水质明显得到改善，经过上述整治工作，确保河水水质达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值要求。 本项目产生的生活污水，经预处理达标后纳入市政污水管网，不排入附近水体，对周边水环境无影响，附近地表水环境能维持现状。 3.3声环境质量现状与评价 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，本项目属3类功能区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 为了解项目选址地声环境质量现状，本次评价委托浙江华标检测技术有限公司对厂界四周及敏感点进行检测，监测结果如下表所示。 - 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否 达标. 昼间; 昼间. 1; 东界; 51; 65; 达标. 2; 南界; 51; 65; 达标. 3; 西界; 52; 60; 达标. 4; 北界; 52; 65; 达标. 5; 西侧敏感点; 50; 60; 达标. 由表可知，本建设项目所在区域厂界东、南、北侧昼间噪声均满足《声环境质量标注》（GB3096-2008）中3类标准要求，西侧敏感点（鸿兴城）昼间噪声能够2类标准要求。 3.4土壤环境质量现状与评价 为了解项目选址地土壤环境质量现状，本次评价委托浙江华标检测技术有限公司对厂房外土壤进行检测。 （1）监测点位及监测项目 - 土壤环境质量现状监测点位 编号; 经纬度; 检测时间; 样品类型. B; E120°20′33.71″，N30°13′12.40″; 2020.11.16; 表层样. C; E120°20′33.86″，N30°13′14.71″; 2020.11.16; 表层样. D; E120°20′32.13″，N30°13′12.59″; 2020.11.16; 表层样. - 土壤环境质量现状监测项目 编号; 类别名称; 污染物. B; 重金属和无机物; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍. 挥发性有机物; 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-3氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯. 半挥发性有机物; 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. 特征因子; 石油烃. C、D; 特征因子; 石油烃. （2）监测方法和检测分析结果 土壤样品采样按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行，检测项目检测及分析结果见下表所示。 - 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 第二类建设 用地筛选值; 检测结果; 达标情况; 检测结果; 达标情况; 检测结果; 达标情况. B监测点; C监测点; D监测点. 采样深度; m; /; 0.2; /; 0.2; /; 0.2; /. 样品性状; /; /; 浅棕、团粒、壤土; /; 浅棕、团粒、壤土; /; 黄棕、团粒、壤土; /. pH; /; /; 7.77; /; 8.19; /; 7.34; /. 砷; mg/kg; 60; 17.3; 达标; /; /; /; /. 镉; mg/kg; 65; 0.110; 达标; /; /; /; /. 六价铬; mg/kg; 5.7; ＜0.5; 达标; /; /; /; /. 铜; mg/kg; 18000; 26; 达标; /; /; /; /. 铅; mg/kg; 800; 26.6; 达标; /; /; /; /. 汞; mg/kg; 38; 0.113; 达标; /; /; /; /. 镍; mg/kg; 900; 25; 达标; /; /; /; /. 石油烃; mg/kg; 4500; <10; 达标; /; /; /; /. 四氯化碳; μg/kg; 2.8; <1.3; 达标; /; /; /; /. 氯仿; μg/kg; 0.9; <1.1; 达标; /; /; /; /. 氯甲烷; μg/kg; 37; <1.0; 达标; /; /; /; /. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 9; <1.2; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 5; <1.3; 达标; /; /; /; /. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 66; <1.0; 达标; /; /; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 596; <1.3; 达标; /; /; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 54; <1.4; 达标; /; /; /; /. 二氯甲烷; μg/kg; 616; <1.5; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 5; <1.1; 达标; /; /; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 10; <1.2; 达标; /; /; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 6.8; <1.2; 达标; /; /; /; /. 四氯乙烯; μg/kg; 53; <1.4; 达标; /; /; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 840; <1.3; 达标; /; /; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 2.8; <1.2; 达标; /; /; /; /. 三氯乙烯; μg/kg; 2.8; <1.2; 达标; /; /; /; /. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 0.5; <1.2; 达标; /; /; /; /. 氯乙烯; μg/kg; 0.43; <1.0; 达标; /; /; /; /. 苯; μg/kg; 4; <1.9; 达标; /; /; /; /. 氯苯; μg/kg; 270; <1.2; 达标; /; /; /; /. 1,2-二氯苯; μg/kg; 560; <1.5; 达标; /; /; /; /. 1,4-二氯苯; μg/kg; 20; <1.5; 达标; /; /; /; /. 乙苯; μg/kg; 28; <1.2; 达标; /; /; /; /. 苯乙烯; μg/kg; 1290; <1.1; 达标; /; /; /; /. 甲苯; μg/kg; 1200; <1.3; 达标; /; /; /; /. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 570; <1.2; 达标; /; /; /; /. 邻二甲苯; μg/kg; 640; <1.2; 达标; /; /; /; /. 硝基苯; mg/kg; 76; <0.09; 达标; /; /; /; /. 苯胺; μg/kg; 260; <0.01; 达标; /; /; /; /. 2-氯酚; mg/kg; 2256; <0.06; 达标; /; /; /; /. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15; <0.1; 达标; /; /; /; /. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5; <0.1; 达标; /; /; /; /. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15; <0.2; 达标; /; /; /; /. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151; <0.1; 达标; /; /; /; /. 䓛; mg/kg; 1293; <0.1; 达标; /; /; /; /. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 1.5; <0.1; 达标; /; /; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15; <0.1; 达标; /; /; /; /. 萘; mg/kg; 70; <0.09; 达标; /; /; /; /. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 4500; 59; 达标; 80; 达标; 44; 达标. 由表可知，检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）中风险筛选值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 为达到上述环境保护目标，项目环境质量应达到如下标准： （1）空气：项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）噪声：项目厂界四周声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类，西侧敏感点声环境质量执行2类标准； （3）地表水：项目所在区域附近地表水水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 本项目环境保护目标见下表所示。 - 主要保护对象一览表 名称; 坐标（m）; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂址 方位; 相对距离 /m. X; Y. 红山农场六分场; 246266.00; 3346600.00; 居民; 大气环境; 2类区; NE; 约2040. 沿江村; 245684.00; 3345193.00; 居民; SE; 约1730. 建盈村; 246468.00; 3345165.00; 居民; SE; 约2430. 盈中村; 245003.00; 3343869.00; 居民; SE; 约2400. 江南村; 244080.00; 3345368.00; 居民; S; 约750. 萧山区新镇镇第一小学; 243784.00; 3343826.00; 师生; S; 约2320. 新盈名苑; 243682.00; 3343775.00; 居民; S; 约2390. 盛东村; 243712.00; 3345479.00; 居民; SW; 约780. 盛中村; 241766.00; 3345776.00; 居民; SW; 约2430. 新街四小; 242439.00; 3344387.00; 师生; SW; 约2440. 郡望府; 243294.00; 3343959.00; 居民; SW; 约2310. 融创东南海; 242917.00; 3344041.00; 居民; SW; 约2410. 阳光城翡翠公园; 242530.00; 3344118.00; 居民; SW; 约2560. 杭州慧灵顿小学; 243918.00; 3347331.00; 师生; NW; 约1440. 红垦社区; 244597.00; 3347093.00; 居民; NE; 约960. 萧山开发区桥南中心学校; 244740.00; 3347096.00; 师生; NE; 约1000. 鸿兴城; 244176.00; 3346184.00; 居民; W; 约10. 先锋河; 244560.00; 3347651.00; 地表水; 地表水环境; III类区; N; 约1460. 鸿兴城; 244176.00; 3346184.00; 居民; 声环境; 2类区; W; 约10.

四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 4.1环境质量标准 （1）地表水环境 项目所在地附近主要地表水体为先锋河，属于钱塘336，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，水功能区为先峰河萧山农业、工业用水区，水环境功能为农业、工业用水区，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体标准限值见下表所示。 - 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; pH; CODcr; DO; 氨氮; TP; 石油类; BOD5. III类标准限值; 6~9; ≤20; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤4.0. （2）环境空气 根据《杭州市区环境空气质量功能区划》，项目所在区块属于2类功能区，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；点胶废气以非甲烷总烃表征，参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值，具体标准限值见下表所示。 - 《环境空气质量标准》 污染物因子; 二级标准; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时均; 150. 一小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时均; 80. 一小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时均; 300. NOX; 年平均值; 50. 24小时均; 100. 一小时平均; 250. 1小时平均; 300. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （3）声环境 根据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》，项目所在区域属于3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，西侧敏感点执行2类标准，具体标准限值见下表所示。 - 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 3类区; 65; 55. （4）土壤环境 项目建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准，具体标准限值见下表所示。 - 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 管控值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 20; 60; 120; 140. 2; 镉; 20; 65; 47; 172. 3; 铬（六价）; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 25; 70; 255; 700. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2环境排放标准 （1）废水 项目废水主要为生活污水和清洗废水。清洗废水经收集后委托有资质单位处置，生活污水经化粪池处理后纳入市政管网，最终经萧山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放，具体标准限值见下表所示。 - 废水排放标准 单位：除pH外均为mg/L 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; T-P. 纳管标准（三级标准）; 6-9; 500; 300; 400; 35; 8. 排放标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8)②; 0.5. 注：①氨氮无三级排放标准，执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB-33/887-2013）（氨氮：35mg/L）；②括号内为大于12℃时的值。 （2）废气 项目废气为焊接废气和点胶废气，焊接排放的烟尘（颗粒物）和点胶排放的有机废气（以非甲烷总烃表征）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准，具体标准限值见下表所示。 - 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织监控点浓度限值（ mg/m3）. 排气筒(m); 二级. 1; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. （3）噪声 项目营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，具体标准限值见下表所示。 - 厂界环境噪声排放标准 单位：dB 标准类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类标准; 居住、商业、工业混杂; 60; 50. 3类标准; 工业生产、仓储物流; 65; 55. （4）固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年第36号）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 4.3总量控制 4.3.1总量控制原则 根据国务院关于印发《“十三五”生态环境保护规划》的通知（国发[2016]65号）、浙江省环保厅《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》（浙发改规划[2017]250 号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号）、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54 号）等相关文件，“十三五”期间实施总量控制的污染物为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。 4.3.2总量控制建议值 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs、颗粒物，本项目总量控制建议值见下表所示。 - 本项目总量控制建议值 项目; 总量建议值（t/a）. 废水; CODCr; 0.0300. NH3-N; 0.0030. 废气; VOCs; 0.4072. 颗粒物; 0.0018. 4.3.3总量控制实施方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》（浙环发【2012】号文）建设项目需新增污染物排放量的，必须削减一定比例的同类污染物排放量，若项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。 本项目废水主要为生活污水，无工业废水排放，无需进行替代削减。 根据《浙江省挥发性有机污染物整治方案》，浙江省正在探索建立VOCs排放总量控制制度。环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs 排放量与现役源VOCs 排放量的替代比不低于1: 2，这些地区的改、扩建项目以及舟山和丽水的新建项目的VOCs 替代比不低于1:1.5。 故本项目总量调剂方案件下表所示。 - 总量调剂方案 序号; 总量因子; 新增排放量（t/a）; 替代比例; 区域替代削减量（t/a）. 1; VOCs; 0.4072; 1：2; 0.8144. 2; 颗粒物; 0.0018; 1：2; 0.0036. 本项目实施后，总量控制指标建议值为CODCr0.0300t/a、NH3-N0.0030t/a，VOCs0.4072t/a、颗粒物0.0018t/a，具体由当地生态环境管理部门核准。 |

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程及产污环节 本项目主要产品为：智能刹车系统（nbooster）、电子车身稳定控制系统（ESC）、电子助力转向（EPS）。 一、智能刹车系统（nbooster） 图5-1 项目主要生产工艺流程图 工艺流程说明： 二、电子车身稳定控制系统（ESC） 图5-2 项目主要生产工艺流程图 工艺流程说明： 三、电子助力转向（EPS） 图5-3 项目主要生产工艺流程图 工艺流程说明： 5.2项目污染物排放情况 本项目主要污染因子见下表所示。 - 项目运营期主要污染因子 序号; 类别; 产生工序; 工序编号; 污染因子; 排放去向. 1; 废水; 职工生活; /; CODCr、NH3-N; 处理达标后纳入市政污水管网. 2; 废气; 焊接; G1; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器收集后通过车间换气空调引至楼顶排放. 3; 点胶; G2; 非甲烷总烃; 通过车间换气空调引至楼顶排放. 4; 噪声; 生产设施; N; 等效连续A声级; /. 5; 固废; 脱包; S1; 废包装（纸、塑料）; 外卖综合利用. 6; 检测; S2; 不合格品. 7; 清洗; S3; 清洗废水; 委托有资质单位处置. 8; 液体原料使用; /; 废包装（桶）. 9; 职工生活; /; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 5.3主要污染物源强 5.3.1 废水 根据调查及工艺分析，项目项目用水情况主要为：清洗用水、生活用水。项目废水主要为清洗废水、生活污水。 - 清洗废水 项目电子车身稳定控制系统部分配件因洁净度要求需要进行清洗，通过清洗机自动化清洗，会产生清洗废水。清洗配备3个槽体，体积分别为槽体1：1.5m×1.03m×0.6m（溶液深0.46m），槽体2：0.7m×0.55m×1.2m（溶液深1.03m），槽体3：0.7m×0.55m×1.2m（溶液深1.03m）；清洗水经设备自带过滤后循环使用，定期添加清洗剂，平均3个月更换1次，更换量约为1.51t/次，则年发生量约为6.04t/a。因考虑清洗废水处理周期、处理量、处理运行费用和管理模式，企业拟决定委托有资质单位单位。 （2）生活污水 企业劳动定员50人，不设食堂、宿舍，《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年修订)，用水量定额以50L/p·d计，年工作日300d，单班制生产，则项目员工用水情况见下表所示。 - 员工用水情况表 项目; 人数; 用水系数; 工作日; 用水量; 排水系数; 排水量. 员工; 500人; 50L/p·d; 300d; 750t/a; 0.80; 600t/a. 员工生活污水水质参照城市一般生活污水水质，CODCr：350mg/L、NH3-N：35mg/L，SS：200mg/L，则生活污水污染物产生量为CODCr：0.2100t/a、NH3-N：0.0210t/a、SS0.1200t/a。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经萧山污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放，排放主要污染物产生及排放情况具体见下表所示。 - 废水污水主要污染物产生及排放情况表 序号; 项目; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放限值 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 废水量; 600; 0; /; 600. 2; CODCr; 0.2100; 0.1800; 50; 0.0300. 3; NH3-N; 0.0210; 0.0180; 5; 0.0030. 4; SS; 0.1200; 0.1140; 10; 0.0060. 5.2.2废气 项目生产过程中废气主要为焊接废气和点胶废气。主要位于焊接、点胶车间，分为2个洁净车间（其中洁净车间1进行焊接、点胶，洁净车间2进行点胶）。 （1）焊接废气 项目在金属配件拼接、组装过程中，部分配件需要进行焊接作业，焊接过程会有一定量的焊接烟尘产生。 项目设有洁净车间，洁净车间内设置半密闭操作台，用于配件焊接，焊接口处设有半包围的集气罩，焊接废气经收集后通过烟尘净化器除尘后通过车间排放，洁净车间通过换气空调换气，最终引至楼顶排放。 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，其成分主要取决于焊接材料成分及其蒸发的难易程度。焊接烟尘的产生量主要取决于焊料的材质和焊接方式。按照《焊接场所环境污染分析及控制技术》(马丽，应用技术，2006(12))，几种常见焊接方法的发尘量见下表所示。 - 几种常见焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(J507，直径4mm); 351~450; 11.0~16.0. 钛钙型焊条(J422，直径4mm); 200~280; 6.0~8.0. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000~3500; 20.0~25.0. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450~650; 5.0~8.0. 药芯焊丝(; 径1.6mm) 700~900; 7.0~10.0. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100~200; 2.0~5.0. 埋弧焊; 实芯焊丝(直径5.0mm); 10~40; 0.1~0.3. 氧-乙炔切割; 40~80; /. 根据业主提供资料，项目使用氩弧焊实芯焊丝3.6t/a，对照表中氩弧焊实芯焊丝发尘量范围为2.0~5.0g/kg，本评价取最不利条件，按焊丝最大发尘量计，平均每天焊接时间约8h，焊接烟尘要求经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放。 半密闭操作台及集气罩的废气收集效率按98%计，烟尘净化器除尘效率按95%计，洁净车间通过换气空调换气（收集效率按95%计），其他通过员工通道逸散，则焊接烟尘（以颗粒物表征）产排情况见下表所示。 - 焊接烟尘产排情况表 焊接方式; 污染物; 产生情况; 末端处理设施; 削减量; 有组织排放; 无组织排放; 排气筒编号. t/a; kg/h; t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 氩弧焊; 颗粒物; 0.0180; 0.0075; 半密闭操作台 移动式烟尘净化器； 集气罩收集效率98%； 净化器处理效率95%； 车间换气收集效率95%; 0.0162; 0.0017; 0.00070; 0.07; 0.0001; 0.00004; 1#. （2）点胶废气 项目在点胶过程中要使用密封胶或散热胶进行粘合，会有少量点胶废气产生。本项目采用的密封胶主要成分为单组分室温脱醇固化RTV硅胶，固化前成膏状，不垂流，固化后成为有韧性的弹性硅橡胶，无溶剂、固化快速，固化过程中不会发生分解，仅密封胶聚合单体三甲氧基甲基硅烷会少量挥发（以非甲烷总烃表征）。散热胶主要为导热粘接密封硅橡胶是单组份、导热型、室温固化有机硅粘接密封胶，无溶剂、固化快速，固化过程中不会发生分解，仅散热胶聚合单体八甲基环四硅氧烷会少量挥发（以非甲烷总烃表征） 根据同行业使用的密封胶和散热胶检测报告，非甲烷总烃产生量按胶中挥发性有机物计算，约占胶用量的1%，本项目用胶量为40.72t/a（其中洁净车间1胶用量为21.84t/a，洁净车间2用胶量18.88t/a），则非甲烷总烃产生量为0.4072t/a，平均工作时间为8h，则排放速率为0.1697kg/h，洁净车间换气风量为10000m3/h，则点胶废气（以非甲烷总烃表征）产排情况见下表所示。 - 点胶废气产排情况表 污染物; 产生情况; 末端处理设施; 削减量; 有组织排放; 无组织排放; 排气筒编号. t/a; kg/h; t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 非甲烷总烃; 0.2184; 0.0910; 半密闭操作台 车间换气收集效率95%; 0; 0.2075; 0.0865; 8.65; 0.0109; 0.0046; 1#. 非甲烷总烃; 0.1888; 0.0787; 0; 0.1794; 0.0747; 7.47; 0.0094; 0.0039; 2#. 合计; 0.4072; 0.1697; /; 0; 0.3869; 0.1612; /; 0.0203; 0.0085; /. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第7.2.1规定“VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS，其使用过程应采取密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气处理系统”，本项目使用的胶中VOCS含量（质量比）小于10%，故可不采用处理措施，企业需加强车间通风换气，减少点胶废气在车间内对工人的影响。 5.2.3噪声 项目主要噪声源为自动化设施运行过程中产生的噪声，主要设备噪声源强见下表所示。 - 生产设备噪声级 单位dB（A） 序号; 噪声源; 噪声值. 1; 回位弹簧座压机; 55~65. 2; 涡轮压机; 55~65. 3; 小齿轮组件翻铆专机; 50~60. 4; 轴承/联轴器压机; 55~65. 5; 螺栓、支撑套压机; 55~65. 6; 踏板弹簧与法兰盘装配专机; 55~65. 7; 定扭扳手; 50~60. 8; 推杆及推杆座铆压专机; 55~65. 9; 球轴承、滚针轴承压机; 55~65. 10; 蜗杆与壳体装配专机; 55~65. 11; 法兰盘与壳体装配专机; 55~65. 12; 回位弹簧与壳体装配专机; 55~65. 13; 传感器标定台; 50~60. 14; 动力包装配专机; 55~65. 15; 小总成性能测试台; 50~60. 16; 主缸装配专机; 55~65. 17; 拧紧电枪; 55~65. 18; 焊锡平台; 50~60. 19; 零位标定台; 50~60. 20; 球轴承压机; 55~65. 21; 滚针轴承压机; 55~65. 22; 注脂泵; 50~60. 23; 铆压专机; 55~65. 24; 压机; 55~65. 25; 螺栓压机; 55~65. 26; 推杆组件与法兰盘装配专机; 55~65. 27; 标定台; 50~60. 28; 跑合设备; 50~60. 29; 摩擦力测试台; 50~60. 30; 踏板弹簧装配专机; 55~65. 31; 电机装配专机; 55~65. 32; ECU装配专机; 55~65. 33; 总成性能测试台; 50~60. 34; 高温炉; 50~60. 35; EOL测试台; 50~60. 36; 气密性测试台; 50~60. 37; 激光打标机; 50~60. 38; 单向阀压装专机; 55~65. 39; 钢球铆压机; 55~65. 40; 导向套、滚针轴承压装机; 55~65. 41; 电磁阀压铆专机; 55~65. 42; 传感器压装专机; 55~65. 43; 涂胶机器人; 55~65. 44; 柱塞泵压铆专机; 55~65. 45; 蓄能器测试专机; 55~65. 46; 蓄能器堵头压铆专机; 55~65. 47; 螺柱压装专机; 55~65. 48; 橡胶套、垫片及螺母装配平台; 50~60. 49; ECU与HCU装配专机; 55~65. 50; 综合性能测试平台; 50~60. 51; 单向阀装配及气密测试台; 50~60. 52; 柱塞泵泵壳装配及气密测试台; 50~60. 53; 柱塞泵装配专机; 55~65. 54; 柱塞泵活塞装配及气密测试台; 50~60. 55; 烧录台; 50~60. 56; OV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 50~60. 57; OV滤网上载及总成性能检测平台; 50~60. 58; IV磁芯阀座组件装配平台; 50~60. 59; IV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 50~60. 60; IV滤网上载及总成性能检测平台; 50~60. 61; IV滤网壳体组件装配平台; 50~60. 62; 清洗机; 50~60. 63; 穿齿条机装传感器单元、线束; 50~60. 64; 传感器标定; 50~60. 65; 装小齿轮锁紧螺母、螺塞及减速机单元; 50~60. 66; 磨合台、装电机组件; 50~60. 67; 装两端压块组件; 50~60. 68; 加载磨合及间隙调整台; 50~60. 69; EVL性能测试台; 50~60. 70; 内拉杆装配台; 50~60. 71; 装齿条防护套; 50~60. 72; 装外拉杆及螺母; 50~60. 73; 终检下线台; 50~60. 74; 压安装座套; 50~60. 75; 压手力端轴承; 50~60. 76; 压助力端滚针轴承; 50~60. 5.2.4固体废物 项目实施后产生的副产物主要为废包装（纸、塑料）、废包装（桶）、不合格品、清洗废水、生活垃圾。 （1）废包装（纸、塑料） 项目脱包后会产生废包装，发生量约为4t/a，属于一般固废，外卖综合利用。 （2）不合格品 项目各项检测后会产生不合格品，发生量约为5t/a，属于一般固废，外卖综合利用。 （3）清洗废水 项目清洗过程会产生清洗废水，发生量约为6.04t/a，清洗废水中含有有机物质，委托有资质单位处置，按危险废物贮存、管理，类别HW17表面处理废物，编号336-064-17。 （4）废包装（桶） 项目使用完密封胶、散热胶、清洗剂、润滑剂等原料后，会产生废包装桶，发生量约为1.5t/a，装桶中含有有机物质，委托有资质单位处置，按危险废物贮存、管理，类别HW17表面处理废物，编号336-064-17。 （5）生活垃圾：项目职工为50人，以职工每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年产生的生活垃圾为7.5t。 综上所述，项目固废产生量见下表所示。 - 项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 1; 废包装（纸、塑料）; 脱包; 固态; 纸、塑料; 4. 2; 不合格品; 检测; 固态; 铁、塑料; 5. 3; 清洗废水; 清洗; 液体; 水; 6.04. 4; 废包装（桶）; 液体原料使用; 固体; 塑料; 1.5. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 7.5. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330 2017）的规定对上述固废的属性进行判定，见下表所示。 - 项目固体废物判定表 序号; 产物名称; 产生工序; 形态; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 废包装（纸、塑料）; 脱包; 固态; 是; 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 2; 不合格品; 检测; 固态; 是; 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 3; 清洗废水; 清洗; 液体; 是; 4.2b在物质提取、提纯、电解、电积、净化、改性、表面处理以及其他处理过程中产生的残余物质. 4; 废包装（桶）; 液体原料使用; 固态; 是; 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 是; 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表所示。 - 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废包装（纸、塑料）; 脱包; 否; —. 2; 不合格品; 检测; 否; —. 3; 清洗废水; 清洗; 是; HW49其他废物， 900-047-49. 4; 废包装（桶）; 液体原料使用; 是; HW49其他废物， 900-047-49. 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; —. 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表所示。 - 建设项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性判别; 废物代码; 预测产生量 （吨/年）; 处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 废包装（纸、塑料）; 脱包; 一般固废; —; 4; 外卖综合利用; 是. 2; 不合格品; 检测; 一般固废; —; 5; 是. 3; 清洗废水; 清洗; 危险废物; 900-047-49; 6.04; 委托有资质单位处置; 是. 4; 废包装（桶）; 液体原料使用; 危险废物; 900-047-49; 1.5; 是. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; —; 7.5; 委托有资质部门处置; 是. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见下表所示。 - 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 清洗废水; HW49其他废物; 900-047-49; 6.04; 清洗; 液态; 水; 化学物; 一个季度; T/C/I/R; 密闭桶装 委托处置. 2; 废包装（桶）; HW49其他废物; 900-047-49; 1.5; 液体原 料使用; 固态; 塑料; 化学物; 1个月; T/C/I/R; 密闭，厂内暂存，委托处置. 5.4本项目主要污染物产生情况汇总 本项目污染源产生情况汇总，见下表所示。 - 项目污染源产生及排放情况汇总表 单位：t/a 污染源类别; 排放源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 综合废水; 废水量; 600; 0; 600. CODCr; 0.2100; 0.1800; 0.0300. NH3-N; 0.0210; 0.0180; 0.0030. SS; 0.1200; 0.1140; 0.0060. 废气; 焊接; 颗粒物; 0.0180; 0.0162; 0.0018. 点胶; 非甲烷总烃; 0.4072; 0; 0.4072. 固废; 脱包; 废包装（纸、塑料）; 4; 4; 0. 检测; 不合格品; 5; 5; 0. 清洗; 清洗废水; 6.04; 6.04; 0. 液体原料使用; 废包装（桶）; 1.5; 1.5; 0. 职工生活; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0.

5.5污染源源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），本项目污染源源强核算情况如下： （1）废水污染源源强核算 项目废水污染源源强核算结果及相关参数见下表所示。 - 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h. 核算方法; 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 化粪池; 生活污水; CODCr; 类比法; 0.25; 350; 8.75E-05; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.25; 350; 8.75E-05; 2400. NH3-N; 35; 8.75E-06; 0; 35; 8.75E-06. SS; 200; 5.00E-05; 0; 300; 5.00E-05. （2）废气污染源源强核算 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表所示。 - 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放. 时间. 核算; 废气产生量; 产生浓度; 产生量; 工艺; 效率/%; 核算; 废气排放量; 排放浓度; 排放量 (kg/h); /h. 方法; (m3/h); (mg/m3); (kg/h); 方法; (m3/h); (mg/m3). 焊接; 焊接; FQ01排气筒; 颗粒物; 物料衡算法; 10000; 0.735; 0.0074; 移动式烟尘净化器， 换气空调收集排放; 90%; 经验系数法; 10000; 0.0007; 0.0017; 2400. 无组织排放; 颗粒物; /; /; 0.0002; /; /; 经验系数法; /; /; 0.0001; 2400. 点胶; 点胶; FQ01排气筒; VOCs; 物料衡算法; 10000; 8.65; 0.0865; 换气空调收集排放; /; 经验系数法; 10000; 8.65; 0.2075; 2400. 无组织排放; VOCs; /; /; 0.0046; /; /; 经验系数法; /; /; 0.0109; 2400. 点胶; 点胶; FQ02排气筒; VOCs; 物料衡算法; 10000; 7.47; 0.0747; 换气空调收集排放; /; 经验系数法; 10000; 7.47; 0.1794; 2400. 无组织排放; VOCs; /; /; 0.0039; /; /; 经验系数法; /; /; 0.0094; 2400. （3）噪声污染源源强核算 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表所示。 - 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间. 类型; 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核/算方法; 噪/声值/(dB); /h. 配件组装; 回位弹簧座压机; 回位弹簧座压机; 间歇; 类比法; 55~65; 车间墙体+洁净车间; 25dB; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 涡轮压机; 涡轮压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件翻转; 小齿轮组件翻铆专机; 小齿轮组件翻铆专机; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 轴承/联轴器压机; 轴承/联轴器压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 螺栓、支撑套压机; 螺栓、支撑套压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 踏板弹簧与法兰盘装配专机; 踏板弹簧与法兰盘装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 定扭扳手; 定扭扳手; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 推杆及推杆座铆压专机; 推杆及推杆座铆压专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 球轴承、滚针轴承压机; 球轴承、滚针轴承压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 蜗杆与壳体装配专机; 蜗杆与壳体装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 法兰盘与壳体装配专机; 法兰盘与壳体装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 回位弹簧与壳体装配专机; 回位弹簧与壳体装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 传感器标定台; 传感器标定台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 动力包装配专机; 动力包装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 检测; 小总成性能测试台; 小总成性能测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 主缸装配专机; 主缸装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 拧紧电枪; 拧紧电枪; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 检测; 焊锡平台; 焊锡平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 零位标定台; 零位标定台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 球轴承压机; 球轴承压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 滚针轴承压机; 滚针轴承压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 注脂泵; 注脂泵; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 铆压专机; 铆压专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 压机; 压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 螺栓压机; 螺栓压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 推杆组件与法兰盘装配专机; 推杆组件与法兰盘装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 检测; 标定台; 标定台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 跑合设备; 跑合设备; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 摩擦力测试台; 摩擦力测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 踏板弹簧装配专机; 踏板弹簧装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 电机装配专机; 电机装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; ECU装配专机; ECU装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 检测; 总成性能测试台; 总成性能测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 高温炉; 高温炉; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; EOL测试台; EOL测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 气密性测试台; 气密性测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 打码; 激光打标机; 激光打标机; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 单向阀压装专机; 单向阀压装专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 钢球铆压机; 钢球铆压机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 导向套、滚针轴承压装机; 导向套、滚针轴承压装机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 电磁阀压铆专机; 电磁阀压铆专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 传感器压装专机; 传感器压装专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 涂胶机器人; 涂胶机器人; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 柱塞泵压铆专机; 柱塞泵压铆专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 蓄能器测试专机; 蓄能器测试专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 蓄能器堵头压铆专机; 蓄能器堵头压铆专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 螺柱压装专机; 螺柱压装专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 橡胶套、垫片及螺母装配平台; 橡胶套、垫片及螺母装配平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; ECU与HCU装配专机; ECU与HCU装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 检测; 综合性能测试平台; 综合性能测试平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 单向阀装配及气密测试台; 单向阀装配及气密测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 柱塞泵泵壳装配及气密测试台; 柱塞泵泵壳装配及气密测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 柱塞泵装配专机; 柱塞泵装配专机; 间歇; 类比法; 55~65; 类比法; 30~40; 2400. 配件组装; 柱塞泵活塞装配及气密测试台; 柱塞泵活塞装配及气密测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 软件刻录; 烧录台; 烧录台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; OV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; OV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; OV滤网上载及总成性能检测平台; OV滤网上载及总成性能检测平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; IV磁芯阀座组件装配平台; IV磁芯阀座组件装配平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; IV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; IV隔磁管-阀座组件B(减压阀)装配平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; IV滤网上载及总成性能检测平台; IV滤网上载及总成性能检测平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; IV滤网壳体组件装配平台; IV滤网壳体组件装配平台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 清洗; 清洗机; 清洗机; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 穿齿条机装传感器单元、线束; 穿齿条机装传感器单元、线束; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 传感器标定; 传感器标定; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 装小齿轮锁紧螺母、螺塞及减速机单元; 装小齿轮锁紧螺母、螺塞及减速机单元; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 磨合台、装电机组件; 磨合台、装电机组件; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 装两端压块组件; 装两端压块组件; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 加载磨合及间隙调整台; 加载磨合及间隙调整台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; EVL性能测试台; EVL性能测试台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 内拉杆装配台; 内拉杆装配台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 装齿条防护套; 装齿条防护套; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 装外拉杆及螺母; 装外拉杆及螺母; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 检测; 终检下线台; 终检下线台; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 压安装座套; 压安装座套; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 压手力端轴承; 压手力端轴承; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. 配件组装; 压助力端滚针轴承; 压助力端滚针轴承; 间歇; 类比法; 50~60; 类比法; 25~35; 2400. （4）固废污染源源强核算 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表所示。 - 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 检验; 检验; 不合格品; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 5; 综合利用; 5; 外售. 原料包装; 原料; 废包装; 塑料袋、纸盒; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 4; 综合利用; 4; 外售. 桶; 危险废物; 类比法; 1.5; 处置; 1.5; 有资质单位. 清洗; 清洗机; 清洗废水; 危险废物; 类比法; 6.04; 处置; 6.04; 有资质单位. 职工生活; 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 7.5; 填埋/焚烧; 7.5; 环卫部门.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 600 t/a | 261 t/a |
|  |  | CODCr | 0.2100 t/a | 50 mg/L，0.0300 t/a |
|  |  | NH3-H | 0.0210 t/a | 5 mg/L，0.0030 t/a |
|  |  | SS | 0.1200 t/a | 10 mg/L，0.0060 t/a |
| 大气 污染物 | 焊接 | 颗粒物 | 0.0180 t/a | 有组织：0.0017t/a，0.00070kg/h |
|  |  |  |  | 无组织：0.0001t/a，0.00004kg/h |
|  | 点胶 | 非甲烷总烃 | 0.4072 t/a | 0.4072 t/a，0.1697kg/h |
| 固废 | 废包装（纸、塑料） |  | 4 t/a | 0 t/a |
|  | 不合格品 |  | 5 t/a | 0 t/a |
|  | 清洗废水 |  | 6.04 t/a | 0 t/a |
|  | 废包装（桶） |  | 1.5 t/a | 0 t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 7.5 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声，根据类比监测，噪声源声级值范围在55～65dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，该项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，处于人类活动频繁区，租用已建厂房进行生产，区域内无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目选址位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，租用已建厂房进行生产，无需新征土地及新建厂房，施工期主要污染为装修、设备安装过程产生的粉尘、施工噪声、生活垃圾等。但随着施工期的结束各类污染源也将随之消失，对环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析 项目废水处理后纳入市政污水管网进入萧山污水处理厂处理达标排放，属于废水间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则内容，废水间接排放项目评价等级为三级B，评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生活污水 项目实施后，生活污水产生量约为600t/a ，污染物产生浓度为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，SS200mg/L，经化粪池预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求。 ②清洗废水 项目部分配件因洁净度要求需要进行清洗，清洗过程中会产生清洗废水，清洗水经设备自带过滤后循环使用，定期添加清洗剂，平均3个月更换1次，更换量约为1.51t/次，则年发生量约为6.04t/a。因考虑清洗废水处理周期、处理量、处理运行费用和管理模式，企业拟决定委托有资质单位单位。 （2）污水处理厂可接纳性分析 项目选址位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，所在区域市政污水管网已建成通网，项目实施具备纳管条件。 - 依托的污水处理设施环境可行性分析 项目所在地萧山污水处理厂处理规模为84万m3/d，并已建成运行，项目实施后全厂废水排放量为600t/a（2t/d），项目废水量只占萧山污水处理厂日处理能力的0.0002%。本项目废水主要为间断性排放，废水中各污染因子均可达标排放，正常运行时不会对污水处理厂的废水处理造成明显的冲击。因此，萧山污水处理厂完全有能力接纳本项目废水进行处理。 （4）废水预测分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对废水类别、污染物及污染治理设施信息进行填写。废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表所示。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; CODCr NH3-N SS; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 污水处理系统; 化粪池; DW001; ### 是 ### 否; ### 企业总排 ### 雨水排放 ### 清净下水排放 ### 温排水排放 ### 车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见下表所示。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a*; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 244263.42; 3346198.09; 2; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8:00-17:00; 萧山污水处理厂; CODCr; 50. NH3-N; ≤5（8）①. SS; 10. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标， 括号内树脂为水温≤12℃时的控制指标。. 废水污染物排放执行标准见下表所示。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6~9. CODCr; 500. SS; 400. NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013; 35. 注：a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 废水污染物排放信息见下表所示。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）*; 全厂日排放量/（t/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 50; 1.00E-04; 0.0300. NH3-N; 5; 1.00E-05; 0.0030. SS; 10; 2.00E-05; 0.0060. 注：*按验收监测最高浓度值填写。 （5）水环境影响分析 项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，排水量较小，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。项目实施后地表水环境能维持现有等级，满足功能要求。 （6）建设项目地表水环境影响评价自查表 - 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 £；涉水的风景名胜区 £；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放 R；其他 £; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £； 非持久性污染物 R；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 £; 拟替代的污染源£; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £； 既有实测 R；现场监测 £； 入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查项目; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 R; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 £；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 £；开发量40%以下 £；开发量40%以上 £. 水文情势调查; 调查项目; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 R；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 补充监测 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类 R；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £ 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况R：达标 £；不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 £；不达标R 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标区 £ 不达标区 R. 影响预测（本项目不涉及）; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件 £. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £：解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £：其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 £； 替代削减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量t/a; 排放浓度/mg/L. CODCr; 0.0300; 50. NH3-N; 0.0030; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量t/a; 排放浓度/mg/L. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £； 区域削减 £；依托其他工程措施 £；其他 £. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动R；自动£；无监测£. 监测点位; （ /）; （总排口）. 监测因子; （ /）; （CODCr、SS、NH3-N）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £. 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “（ ）”为内容填写项. 因此，只要项目实施后做好污水处理工作，项目废水经预处理后纳管进入临海市南洋第二污水处理厂处理。在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。. 7.2.2地下水环境影响分析 本项目选址位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境影》（HJ 610-2016），本项目属于附录A中“K机械、电子”中“73、汽车、摩托车制造”中“其他”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展进行地下水环境影响评价。 7.2.3废气环境影响分析 7.2.3.1大气污染物达标排放分析 本项目废气主要为焊接废气、点胶废气。 （1）焊接废气 项目在金属配件拼接、组装过程中，部分配件需要进行焊接作业，焊接过程会有一定量的焊接烟尘（颗粒物）产生。烟尘经移动式烟尘净化装置收集处理后通过车间通风排放，再通过换气空调引至楼顶排放，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值要求。 （2）点胶废气 项目在点胶过程中要使用密封胶或散热胶进行粘合，会有少量点胶废气（以非甲烷总烃表征）产生，点胶废气经换气空调引至楼顶排放，非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值要求。 7.2.3.2大气污染物影响分析 （1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数汇总 评价因子和评价标准表见下表所示。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均值; 150*3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 估算模型参数表见下表所示。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 165万. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -15.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 本项目预测源强参数及选项见下表所示。 - 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标*; 排气筒 底部 海拔 高度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 颗粒物; 非甲烷 总烃. /; m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 244251.22; 3346207.14; 10; 20; 0.6; 13.42; 20; 2400; 正常; 0.00070; 0.0865. 2#排气筒; 244252.85; 3346214.48; 10; 20; 0.6; 13.42; 20; 2400; 正常; /; 0.0747. - 面源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度 /m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. A1; 焊接、点胶车间; 238708.68; 3509696.23; 10; 15.9; 9; 0; 5; 2400; 正常排放; 0.00004; 0.0085. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi=Ci/C0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 - 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜10%. 根据模型估算结果，确定评价等级判定结果见下表所示。 - 估算模式预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准(mg/m3); 最大落地点距离（m）; 最大落地点 浓度(mg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 颗粒物; 0.0007; 0.15*3; 175; 3.02E-04; 0.07; 0; 三. 非甲烷总烃; 0.0865; 2.0; 175; 3.73E-02; 1.87; 0; 二. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 0.0747; 2.0; 175; 3.22E-02; 1.62; 0; 二. 焊接、点胶车间; 颗粒物; 0.00004; 0.15*3; 25; 6.71E-04; 0.15; 0; 三. 非甲烷总烃; 0.0085; 2.0; 25; 1.43E-01; 7.13; 0; 二. ④大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，二级评价等级可不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算，本项目废气污染物排放情况见下表所示。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率; 核算年排放量. （kg/h）; （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 70; 0.00070; 0.0017. 非甲烷总烃; 8650; 0.08650; 0.2075. 2; 2#; 非甲烷总烃; 7470; 0.07470; 0.1794. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0017. 非甲烷总烃; 0.3869. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0017. 非甲烷总烃; 0.3869. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 焊接、点胶车间; 焊接; 颗粒物; 可移动式烟尘净化装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.0001. 2; 点胶; 非甲烷总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4000; 0.0203. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0001. 非甲烷总烃; 0.0203. - 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0018. 2; 非甲烷总烃; 0.4072. 大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气污染物短期贡献浓度最大值能满足环境质量浓度限值且污染源数量较少，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测，不必计算大气防护距离。 ⑥建设项目大气环境影响评价自查表 - 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50kmR; 边长=5km£. 评价 因子; SO2+NOX 排放量; ≥2000t/a£; 500~5000t/a£; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D£; 其他标准R. 现状 评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; (2018)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 (不涉及); 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF£; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长＜5km£. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长( )h; C非正常最大占标率≤100%£; C非正常最大占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 £; C叠加不达标 £. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% £; k ＞-20% £. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物、非甲烷总烃); 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测 £. 环境质量监测; 监测因子：(/); 监测点位数(/); 无监测 £. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 £. 大气环境 防护距离; /. 污染源 年排放量; SO2：/; NOX：/; 颗粒物：0.0018t/a; VOCs：0.4072t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “( )”为内容填写项. 7.2.3噪声环境影响分析 项目主要噪声为设备运行时产生的，主要设备布置在车间内，车间为砖砌结构，设备经厂房隔声后，预计可以隔声降噪20dB(A)，风机配置隔声罩后，预计可以降噪15dB(A)。 （1）固定声源 当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算： 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中： —总衰减，dB； —几何发散引起的衰减，dB； —大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； — 声屏障引起的衰减，dB； —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 各衰减模式采用以下公式计算 ①几何发散 ②大气吸收 a—为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 ③地面效应 r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； ④声屏障 N1、N2、N3——相应的菲涅尔数 在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。 （2）室内声源 若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出： 式中： TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内声源倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）设备源强 本项目噪声源强噪声级50~65dB（A），其生产设备噪声源强见表5-7。 （4）影响分析及评价 本项目设计采取以下噪声防治措施： ①选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； ②合理布局生产车间； ③加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； ④根据噪声源特点，采取相应降噪隔声措施，设备在安装时采取加固减震措施，以防震减噪。 经采取以上隔声降噪及减振措施后，本项目各厂界噪声预测结果见下表所示。 - 厂界噪声影响预测结果一览表 预测点; 贡献值(dB); 本底值(dB); 叠加值(dB); 标准值(dB); 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 56.4; /; /; 65; 达标. 南厂界; 54.1; /; /; 65; 达标. 西厂界; 54.7; /; /; 60; 达标. 北厂界; 55.5; /; /; 65; 达标. 敏感点; 48.5; 50; 52.3; 60; 达标. 由预测结果可知，企业正常生产时，项目厂界东、南、北侧昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，西侧昼间噪声能够满足2类标准限值要。敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 7.2.4固体废物环境影响分析 本醒目运营期固体废物主要为废包装（纸、塑料）、废包装（桶）、不合格品、清洗废水、生活垃圾。项目固体废物利用及处置方式见下表所示。 - 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性判别; 废物代码; 预测产生量 （吨/年）; 处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 废包装（纸、塑料）; 脱包; 一般固废; —; 4; 外卖综合利用; 是. 2; 不合格品; 检测; 一般固废; —; 5; 是. 3; 清洗废水; 清洗; 危险废物; 900-047-49; 6.04; 委托有资质单位处置; 是. 4; 废包装（桶）; 液体原料使用; 危险废物; 900-047-49; 1.5; 是. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; —; 7.5; 委托有资质部门处置; 是. 本项目危险废物贮存场所（设施）情况见下表所示。 - 危险废物分析结果汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物堆场; 清洗废水; HW49其他废物; 900-047-49; 3F北侧独立隔间; 9m2; 密闭桶装 委托处置; 2t; 半年. 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 密闭桶装，委托处置; 1t; 半年. （1）危废贮存要求 危废收集措施：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。项目产生的清洗废水、废包装（桶）应参照危险废物的相关标准，委托有专业资质的单位安全处置。 （2）安全贮存措施： ①危废暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，危险废物堆场地面必须硬化，四周设截污沟收集可能的渗滤液，设施底部必须高于地下水最高水位。设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。 贮存设施要求采用密封仓库，危废仓库应设立标志，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 ②一般固废堆场等均应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行设置。在堆场上设防雨顶棚，防止固废通过雨水流失对周边环境的不利影响；在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理；生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 （3）固废日常管理措施 项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报生态环境部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。 （1）要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，及时登记各种危废的产生、转移、处置情况，台账至少保存3 年。 （2）严格落实危险废物台帐管理制度，不同种类危废分别建立台帐。认真登记各类危废的产生、贮存、转移量。 （3）根据《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017.9.30 修订），应将危险废物委托资质单位处置，禁止私自处置危险废物。 （4）运输过程应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。 若企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，做好综合利用，则项目固废均可做到妥善处置，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”，对周围环境基本无影响。 7.2.5环境风险评价 7.2.5.1评价依据 （1）建设项目风险源调查 本项目主要为卫生材料生产，涉及危险物质为辅助实验使用的化学试剂，储存方式为瓶装，化学品仓库内，常温常压下储存。 （2）环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次报告按原辅材料含有的有害物质来计算临界量比值，本项目涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q见下表所示。 - 涉及风险物质比值Q（环境实验室） 序号; 名称; CAS号; 标准临界量 （t/a）; 最大存储量 （t/a）; 辨识结果(Q). 1; 清洗剂*; /; 50; 0.01; 0.00020. 2; 油脂类; /; 2500; 0.42; 0.00017. 项目Q值Σ; 0.00037. 注：*上述物质未在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中查询得到，考虑到组分可燃性和低毒性，存储量参考表B.2“其他危险物质临界量推荐值”中“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”临界量。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分见下表所示。 - 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为І，环境风险评价等级为：简单分析。 7.2.5.2环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标概况见表3-4。 7.2.5.3环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及原辅材料中含有的有害物质（有CAS号）危险特性见下表所示。 - 项目有害物质危险特性情况表 序号; 物质 名称; 相态; 比重; 易燃、易爆性; 毒性; 危险 特性. 燃点 (℃); 闪点 (℃); 沸点 (℃); 爆炸极限% (vol); 危险 分类; LD50 (mg/kg); 慢性; 毒物 分级. 1; 清洗剂; 液; 1.13 (水=1); -; -; -; -; 戊; LD50：＞5000; 刺激性; III; 刺激性，腐蚀性. 2; 油脂类; 液; 约0.93(水=1); 约350; 约250; 约200; -; 丙; LD50：＞5000; -; III; -. （2）生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为清洗车间、原料仓库、危废仓库，受外力影响有破裂或损坏的危险，工人操作不当或不慎，均可导致物料泄漏的风险；“三废”突发性事故排放导致环境污染。 （3）危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；化学品、清洗废水泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 （4）风险识别汇总 项目风险识别汇总见下表所示。 - 建设项目环境风险识别表 7.2.5.4环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 清洗车间 原料车间 危废仓库; 清洗废水、化学品泄露; 油脂类、中性盐; 泄露; 地下水、地表径流、土壤; 周边地下水、土壤. （1）泄漏风险分析 化学品、清洗废水泄漏发生点位于清洗车间、原料仓库及危废仓库，项目位于厂房内，企业清洗车间、原料仓库地面、危废仓库区按要求设置环氧树脂地漆，储存量不大，如果泄漏到车间地面可通过物料铲收集至空桶内，车间地面也可以采取活性炭或砂子进行吸收，清扫，不会通过厂房管道进入地表径流或地面土壤，基本不会对周围水环境、土壤产生影响。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 （2）火灾风险分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。本项目化学品涉及存储有机物物料较少，仓库内不得存在明火，项目火灾风险较小。 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 （1）物料泄露事故防范措施 项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，车间地面用活性炭或砂子进行吸收，清扫。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。 （2）废气处理系统事故防治措施 项目定期对废气处理设备进行检查、检修和维护工作。 7.2.5.6分析结论 在有效落实风险防范措施前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的，本项目环境风险简单分析内容见下表所示。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州烨强生物科技有限公司敷贴生产项目. 建设地点; (浙江)省; (杭州)市; (萧山)区; (/)县; 鸿兴路358号. 地理坐标; 经度; 120.343065°; 纬度; 30.220625°. 主要危险物质及分布; 化学品：化学品位于原料仓库；危险废物：清洗废水、废包装桶位于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 液体化学品、清洗废水泄漏，可以通过地表径流、地下水、土壤等环境影响途径进行影响；项目清洗车间、原料仓库、危险废物仓库地面设置环氧树脂地漆，泄漏后可立马收集，不会进入地表径流、地表水体和土壤影响环境。. 风险防范措施要求; 物料泄露事故防范措施：项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，抹布吸收，擦干。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。. 填表说明; 项目从事卫生材料生产，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 7.2.6土壤评价 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，项目属于附录A 中“制造业 设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”中的 “其他”，土壤环境影响评价项目类别为III类；项目厂房占地面积约9980m2，根据 6.2.2.1 占地规模属于小型（≤5hm2）；项目拟建址周边200m范围内存在敏感土壤环境敏感目标，200m范围内有居民点，敏感程度分级为：敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。 （2）预测影响分析 正常工况下，由于车间及厂区地面均由水泥硬化，且清洗车间、原料区、危废间等区域均采取了防渗措施，一般情况下不会发生废水泄露污染土壤及地下水的情况。非正常工况下，如涉水构筑物破损，废水可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对土壤造成污染。另外废气也会通过大气沉降来影响土壤环境质量。本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E.1中的方法进行预测。本项目生产涉及 GB 36600-2018 中的土壤指标中“总石油烃”指标，选取点胶废气处理废水中的总石油烃作为预测因子。 采用如下公式计算单位质量土壤中间总石油烃的增量： △S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D） 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A--预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m； n--持续年份，a。 - 本项目取值参数及依据 项目; 取值; 取值说明. Is; 总石油烃; 4.8g; 假设生产废水有1%漫流至车间地面（实际不允许），由裂缝渗入地下，则废水漫流量为24t/a，废水中石油类为：20mg/L。. Ls; 总石油烃; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量. Rs; 总石油烃; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量. ρb; 1362.7kg/m3; 检测结果平均值. A; 9980m2; 项目废气最大落地点浓度最远为48m，故本次报告评价范围为占地范围内及其外侧200m范围内. D; 0.2m; 导则推荐取值. n; 5a; 取 5年. 将上述参数代入计算公式可得，对评价区域内拟建项目达产运营后事故状态下（事故频率1次/年）1~5年后，土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示。 - 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表 累积时间; 评价指标; 单位增量∆S（g/kg）; 背景值 （mg/kg）; 预测值 （mg/kg）; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 达标情况. 1年; 石油烃; 1.46E-09; <0.120; 0.120; 4500; 达标. 2年; 石油烃; 2.91E-09; <0.120; 0.120; 4500; 达标. 3年; 石油烃; 4.37E-09; <0.120; 0.120; 4500; 达标. 4年; 石油烃; 5.82E-09; <0.120; 0.120; 4500; 达标. 5年; 石油烃; 7.28E-09; <0.120; 0.120; 4500; 达标. 项目投产运营后， 5 年内间总石油烃在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。在做好废水处理设施防渗及废气处理设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。 （3）土壤环境影响评价自查表 项目土壤环境影响评价自查如下表所示。 - 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地£；未利用地□. 占地规模; （0.998）hm2. 敏感目标信息; 无. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他( ). 全部污染物; 非甲烷总烃、颗粒物、COD、氨氮. 特征因子; 石油类. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类□；II类□；III类R；IV类□. 敏感程度; 敏感R；较为敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级R. 现状调查内容; 资料收集; a) ☑；b) ☑；c) ☑；d) ☑. 理化特征; 土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 1; 2; 0.-0.2m. 柱状样点数; /; /; 0-3m. 现状监测因子; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2,3-3氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□； 其他( ). 现状评价结论; 检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）和《执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值要求。. 影响预测; 预测因子; 石油类. 预测方法; 附录E☑；附录F□；其他( ). 预测分析内容; 影响范围(占地范围及厂界外200m的范围内) 影响程度(影响程度较小，可以接受). 预测结论; 达标结论：a) ☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□；. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他(防渗、措施正常运行). 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 石油烃; 1次/3年. 信息公开指标; 检测报告. 评价结论; 在做好废水处理设施防渗及废气处理设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。. 7.3环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测，建议监测计划见下表。 - 环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 污染源监测计划. 废水; 废水排放口; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 每季一次. 废气; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 半年一次. 周界外最高浓度点; 颗粒物、非甲烷总烃; 半年一次. 噪声; 厂区四周边界; Leq(A); 每季1次. 7.5环保投资估算 本项目总投资10000万元，其中环保投资70万元，约占总投资的0.7%，详见下表所示。 - 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气治理; 焊接; 可移动烟尘净化器、收集管道、换气空调; 12. 点胶; 换气空调; 4. 废水治理; 生活污水; 化粪池、污水管道【已有】; /. 清洗废水; 委托处置; 2. 噪声治理; 隔声降噪、维护设备、洁净车间等; 30. 固废处置; 固废堆场、定点收集、委托清运等; 1. 地面防腐、防渗等; 1. 土壤; 车间地面环氧树脂地坪; 20. 合 计; 70.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后纳入园区污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
| 大气 污染物 | 焊接 | 颗粒物 | 经移动式烟尘净化器收集后通过车间换气空调引至楼顶排放。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 ) |
|  | 点胶 | 非甲烷总烃 | 通过车间换气空调引至楼顶排放。 |  |
| 固废 | 脱包 | 废包装（纸、塑料） | 外卖综合利用。 | 资源化、无害化 |
|  | 检测 | 不合格品 |  |  |
|  | 清洗 | 清洗废水 | 委托有资质单位处置。 |  |
|  | 液体原料使用 | 废包装（桶） |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 |  |
| 噪声 | （1）设备应选用低噪声型号，对主要设备基础设减振垫，以减少设备运行噪声及相应引起的振动噪声和振动噪声的传递等。 （2）加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小。因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、项目审批原则符合性分析

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.1.1建设项目符合“三线一单”生态环境分区管控的要求 本项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8），项目所在地属于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元，编号为ZH33010920001。 - “三线一单”符合性对照分析情况表 “三线一单”环境管控单元-单位管控空间属性; 环境管控单元编号; ZH33010920001. 环境管控单元名; 萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元. 行政区划; 省; 浙江省. 市; 杭州市. 区; 萧山区. 管控单元分类; 重点管控单元. “三线一单”生态 环境准入清单及符合性分析; “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局引导; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。; 本项目已取得浙江省投资项目备案赋码表，符合产业准入条件；项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，地处萧山经济开发区内，行业不属于三类工业项目。; 符合. 污染物排放管控; 推进生活小区“零直排区”建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。; 本项目属于二类工业项目，产生的生活污水经预处理达标后纳入市政管网，废气经处理达标后引至高空排放。项目不涉及土壤和地下水污染。项目建设符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 企业重视环境风险防控，项目所在工业园区已定期对其污水处理站、化粪池等环保设施维护监管。项目建设符合环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水; 企业重视清洁生产，本项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目要求。; 符合. 因此，本项目建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 9.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过工程分析中的计算及环境影响分析，本项目废水、废气、噪声通过各项治理设施治理后均能达标排放，固废有合理可行的处置措施。因此，只要建设方切实做好各项环保措施，项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，项目的建设符合污染物达标排放原则。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析，总量控制建议值为CODCr：0.0300t/a，NH3-N：0.0030t/a，VOCs0.4072t/a、颗粒物0.0018t/a。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 9.2.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求 项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，根据当地环境功能区划，项目建设满足二类环境空气功能区，III类水环境功能区，3类声环境功能区的要求。 企业已取得浙江省投资项目备案，相关部门同意本项目在该地块落地，符合当地城市的总体规划用地规划。 根据项目所在地用地规划，土地用地性质为工业用地，能够满足土地利用规划要求。 9.2.2项目符合国家产业政策等的要求 项目主要进行汽车零部件制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目行业不属于限制类、淘汰类项目；对照杭政办函[2013]50号《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013年本）》，项目行业不属于限制类、禁止类项目，即属于允许类。因此，项目建设基本符合国家、杭州市相关产业政策要求。 9.3“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评[2016]95号）和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件要求，需落实 “生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 （1）生态保护红线 项目位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及杭州市“三线一单”生态环境分区等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的3类标准。项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能维持区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址位于所在区块属于萧山区萧山城区城镇生活重点管控单元。经空间布局引导和管控要求，本项目不在限制范围。因此项目符合当地生态环境分区管控的要求。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 9.4项目审批符合性分析总结论 综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，因此，本项目符合环保审批相关要求。

十、结论建议

10.1结论 10.1.1企业概况 拿森汽车科技（杭州）有限公司位于杭州市萧山区经济开发区鸿兴路358号（厂区大门坐标：北纬30.220625°，东经120.343065°），成立于2020年4月，主要经营范围为：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售等。企业拟投资10000万元，租赁浙江天明国际科技有限公司闲置厂房约9980m2实施汽车线控底盘核心产品建设项目。项目实施后，可实现年产140万套汽车线控底盘核心产品的生产规模。目前，企业已取得浙江省投资项目备案（赋码）信息表，相关部门原则上同意项目实施。 10.1.2工程分析结论 根据工程分析，建设项目营运后主要的污染物产生及排放情况见下表所示。 - 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a 污染源类别; 排放源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 综合废水; 废水量; 600; 0; 600. CODCr; 0.2100; 0.1800; 0.0300. NH3-N; 0.0210; 0.0180; 0.0030. SS; 0.1200; 0.1140; 0.0060. 废气; 焊接; 颗粒物; 0.0180; 0.0162; 0.0018. 点胶; 非甲烷总烃; 0.4072; 0; 0.4072. 固废; 脱包; 废包装（纸、塑料）; 4; 4; 0. 检测; 不合格品; 5; 5; 0. 清洗; 清洗废水; 6.04; 6.04; 0. 液体原料使用; 废包装（桶）; 1.5; 1.5; 0. 职工生活; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 10.1.3污染防治措施 项目污染防治措施情况见下表所示。 - 项目污染治理措施汇总表 10.1.4环境质量现状评价结论 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期 治理效果. 水污 染物; 生活污水; CODCr、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后纳入园区污水管网。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 和《工业企业废水氨、磷污染物 间接排放限值》（DB33/887-2013）. 大气 污染物; 焊接; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器收集后通过车间换气空调引至楼顶排放。; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 ). 点胶; 非甲烷总烃; 通过车间换气空调引至楼顶排放。. 固废; 脱包; 废包装（纸、塑料）; 外卖综合利用。; 资源化、无害化. 检测; 不合格品. 清洗; 清洗废水; 委托有资质单位处置。. 液体原料使用; 废包装（桶）. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运。. （1）地表水 由监测结果可知，先锋河（开发区段）五七桥监测断面水质指标不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，存在水质超标现场。 （2）空气质量 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告和环境质量报告中的数据或结论”之规定，对未给出具体浓度数据的污染物，本次评价仅引用环境质量公报中的结论对项目所在区域达标性进行判定。由于区域NO2、PM2.5年均值均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 （3）噪声 由监测结果可知，项目厂界东、南、北昼间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；西侧声环境能够满足2类标准。 10.1.5环境影响评价结论 （1）废水环境影响评价 项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。 （2）废气环境影响评价 项目焊接废气经经移动式烟尘净化器收集后通过车间换气空调引至楼顶排放；点胶废气通过车间换气空调引至楼顶排放，各污染因子排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测，不必计算大气防护距离。 （3）噪声环境影响分析结论 根据预测，项目厂界东、南、北侧昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西侧噪声能够满足2类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目固废得到合理处置后，对周围环境影响很小。 10.2环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本次环评报告提出以下建议和要求： （1）要求企业严格执行环保“三同时”制度，项目的环保设施和主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）要求企业服从当地政府和环保部门的管理，一旦出现超标排放，应立即停止技术服务，积极整改直到达标。 （3）企业应加强生产设备及配套处理装置的日常管理、维护工作，杜绝事故排放的发生，杜绝因设备的非正常运行而出现的噪声超标现象。 （4）须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模以及技术服务内容进行运营，如有变更，应向所在区环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续。 10.3环评总结论 拿森汽车科技（杭州）有限公司拿森年产140万套汽车线控底盘核心产品建设项目符合国家相关产业政策要求，符合当地规划和建设的要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声能达标排放，固废能妥善处置，符合总量控制要求，不会对周边环境造成大的影响，能维持周边环境功能区要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。