建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 江山市伟业印花材料有限公司 |

编制日期：2021年1月

目录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	14

3环境质量状况	27

4评价适用标准	36

5建设项目工程分析	42

6项目主要污染物产生及预计排放情况	54

7环境影响分析	55

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	78

9结论与建议	81

附图：

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周边环境概况图

- 建设项目周围环境实景图

- 建设项目总平面布置图

- 江山经济开发区江东工业园控制性详细规划图修编-土地利用规划图

- 江山市“三线一单”生态环境管控方案图

- 江山市环境功能区规划图

- 江山市水环境功能区划图

- 大气、噪声环境监测点位示意图

附件：

- 备案通知书

- 企业营业执照

- 法人身份证复印件

- 原项目环评批复及竣工验收批文

- 不动产权证、租赁协议

- 原项目应急预案备案表

- 原项目危废处置协议

- 检测报告

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江山市伟业印花材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐巧 |  |  | 联系人 | 徐巧 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13967004153 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 324123 |  |
| 建设地点 | 浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江山市经济和信息化局 |  |  | 批准文号 | 2020-330881-26-03-174658 |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  | 行业类别 及代码 | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3429.2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 314.15 | 其中：环保投资 (万元) |  | 40 | 环保投资占总投资比例(%) |  | 12.7 |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期投产日期 | 2021.3 |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 江山市伟业印花材料有限公司成立于2005年，厂址位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号，企业经营范围主要为生产、销售水性印花浆。企业2004年11月委托衢州市环境保护科学研究所编制完成了《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》并取得环评批复（江环开建（2004）148号）（详见附件4）。江山经济开发区管理委员会、江山市环境保护局2008年5月12发布《关于开展印花浆行业综合整治工作的实施意见》（江经开（2008）39号），对园区内的印花浆企业的粘合剂生产线进行了整改，2008年，企业关停粘合剂生产线，所有粘合剂均从江山市联达印染助剂有限公司外购，只保留印花浆生产线。2013年，《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》通过竣工验收并取得验收批文（江环验（2013）66号），验收期间，项目原粘合剂生产线已关停，只保留印花浆生产线，验收产能为年产300吨印花浆。 奥仕集团根据企业发展需要，拟实施年产40万吨变压器油、润滑油、柴油添加剂和储运项目，该项目选址将占用江山市伟业印花材料有限公司现有厂址。因此，经过相关部门论证协商，奥仕集团与江山市伟业印花材料有限公司同意通过国有土地使用权转让置换方式，对江山市伟业印花材料有限公司整体进行迁建，同时由奥仕集团收购伟业公司的土地和房产，目前奥仕集团有限公司与江山市伟业印花材料有限公司国有土地使用权转让置换已通过市政府专题会议协调（江山市人民政府会议纪要（2020）18号）。 企业拟投资314.15万元搬迁至浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块原奥仕集团厂房内（奥仕集团已搬迁完成），搬迁后企业占地面积为3429.2m2，总建筑面积为1446.76m2，其中新建建筑面积95.10m2，改建建筑面积1356.66m2。搬迁后企业淘汰现有生产线，新增一条全自动生产线，产能保持不变，仍为年产300吨水性印花浆的生产能力，届时老厂区将停止生产。为此，江山市伟业印花材料有限公司于2020年10月向江山市经济和信息化局提出“年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目”备案申请，目前项目已在江山市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-330881-26-03-174658。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目主要从事水性印花浆生产，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目应属于“C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造”项目；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第16号)，项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中的“44、基础化学原料制造261；农药制造263；涂料、油墨、颜料及类似产品制造264；合成材料制造265；专用化学产品制造266；炸药、火工及焰火产品制造267”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，因此，本项目评价类别为环境影响报告表。 受江山市伟业印花材料有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料及向环保主管部门汇报的基础上，根据环评各类技术导则要求，编制了本项目的环境影响报告表，提请有关部门审查。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订，2015.1.1施行； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修改并施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改并施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订，2020.9.2实施； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修改并施行； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29修订，2012.7.1实施； - 《中华人民共和国监控化学品管理条例》，2011.1.8修订实施； - 《建设项目环境保护管理条例》，2017.6.21通过修订，2017.10.1施行； - 《危险化学品安全管理条例》，2013.12.4修订，2013.12.7实施； - 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号，2013.09.10； - 《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； - 《国家危险废物名录》（2021年版），中华人民共和国环境保护部生态环境部令第15号，2020.11.25颁布，2021.1.1执行； - 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，环境保护部令第16号，2020.11.30颁布，2021.1.1起施行； - 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； - 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； - 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017年第43号。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 - 《浙江省大气污染防治条例（2020年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017.9.30修订； - 《浙江省水污染防治条例（2020年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修订)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； - 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54 号，2013.11.4实施； - 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； - 《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； - 《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； - 《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； - 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)>的通知》，浙环发[2019]22号，2019.11.20； - 《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25； - 《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》，浙环发(2014)26号； - 《关于加强危险废物环境管理工作的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]25号； - 《关于印发〈浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案〉的通知》，浙环发[2012]19号； - 《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发[2019]2号）； - 《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》（浙环发[2019]14号）； - 《关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》，浙政发[2016]12号； - 《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》，浙政函[2016]111号，2016.7.8。 1.1.2.3技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； (3)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)； (4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； (6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)； (7)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)； (8)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，(HJ964-2018)； (9)《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)； (10)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； (11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； (12)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）； (13)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。 1.1.2.4相关产业政策及规划 (1)《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行）； (2)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； (3)《浙江省环境空气质量功能区划分》； (4)《江山市域总体规划（2006-2020）》； (5)《江山市环境功能区规划》（2016.7）； (6)《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》； (7)《江山市“三线一单”生态环境管控方案（2020）》。 1.1.2.5项目技术文件及资料 - 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； - 江山市伟业印花材料有限公司提供的其它相关技术资料。 1.1.3建设内容 本项目工程基本组成情况见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 本项目工程基本组成一览表 工程名称; 单元名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 厂房; 二层建筑，现有建筑改建，占地面积约574.14m2，建筑面积约1129.32m2，拟布置1.5吨搅拌锅、自动包装机、泵等生产设备，形成年产300吨水性印花浆的生产能力。; 利用已有建筑物. 储运 工程; 原料库; 一层建筑，新建建筑，占地面积约95.10m2，建筑面积约95.10m2，用于原辅料等存放。; 新建. 辅助 工程; 办公室; 位于厂房车间内。; 利用已有建筑物. 食堂、宿舍; 二层建筑，占地面积约111.17m2，建筑面积约为222.34m2，一楼作为食堂和厨房，二楼作为宿舍。; 利用已有建筑物. 公用 工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水供应; 利用已有管网. 排水系统; 雨污分流；雨水经收集后排入市政雨水管网；清洗废水直接回用于生产；生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后一并排入园区污水管网，由江山市鹿溪污水处理厂处理后排入江山港。; 新建. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。; 利用现有构筑物. 环保工程; 废气治理; 产品生产过程产生的有机废气经集气罩收集后引至活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒高空排放；; 新建. 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至屋顶排放。; 新建. 废水治理; 新建隔油池、化粪池，员工生活污水经隔油池、化粪池处理纳入市政管网; 新建. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接等措施; 新增. 固废处理; 设置危废暂存间1间，位于原料库内南侧，面积为10m2; 新建. 设置一般固废暂存间，位于原料库内南侧，面积为10m2; 新建. 垃圾桶若干，收集后交由当地环卫部门统一清运处理; 新建. 风险防范措施; 事故应急池，占地面积约191.36m2; 新建. 地下水防治; 源头控制、分区防渗; 新建. 表1-2 本项目建构筑物一览表 序号; 建构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积 （m2）; 建筑高度 （m）; 耐火 等级; 备注. 1; 厂房; 574.14; 1129.32; 11.56; 二级; 改建，丙类，二层. 2; 原料库; 95.10; 95.10; -; 二级; 新建，丙类，一层. 5; 食堂、宿舍; 11.17; 222.34; -; 二级; 已建，二层. 6; 事故应急池; 191.36; -; -; -; 新建. 本项目总投资314.15万元。产品方案及规模详见下表。 表1-3 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 规格; 产量（t/a）. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 水性印花浆; 根据客户需求5kg/桶，10kg/桶，20kg/桶，25kg/桶，50kg/桶等; 300; 300; 0. 1.1.4主要原辅材料消耗 1、主要原辅材料用量 主要原辅材料用量见下表。 表1-4 主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 单位; 消耗量; 形态及包装规格; 储存位置. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 粘合剂; t/a; 210; 210; 0; 液体、200L/桶; 原料库. 2; 钛白粉; t/a; 25; 9; -16; 粉状、25kg/袋. 3; 轻钙; t/a; 0; 15; +15; 粉状、25kg/袋. 4; 云白粉; t/a; 0; 15; +15; 粉状、25kg/袋. 5; 分散剂; t/a; 10; 6; -4; 液体、25kg/桶. 6; 重钙; t/a; 0; 15; +15; 粉状、25kg/袋. 7; 氨水; t/a; 1.1; 0.9; -0.2; 25kg/桶，pH≈11. 8; 立德粉; t/a; 100; 0; -100; 粉状、25kg/袋; 车间. 9; 自来水; t/a; 305; 271.5; -33.5; /; /. 10; 电; 万kwh/a; 8; 10.92; +2.92; /; /. 2、原辅材料组分及理化性质 本项目所涉原辅料主要化学组分理化性质见下表。 表1-5 主要化学组分理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 粘合剂; 本项目采用江山市联达印染助剂有限公司生产的粘合剂，根据江山市联达印染助剂有限公司提供的资料，粘合剂由苯乙烯和丙烯酸酯单体经乳液共聚而得，主要成分：丙烯酸酯类多元共聚物，外观：荧光乳白色乳液，摩擦牢度：4级，pH：7~8，含固量38~42%（0.7~1.0），粘度：（25℃，Pa.s）：0.7~1.0，未反应的单体（≤）0.5%. 2; 钛白粉; 白色粉末。熔点 1830～1850℃。化学性质相当稳定，不溶于水、有机酸和弱无机酸，可溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。金红石型（R型）密度4.26g/cm3，折射率2.72。具有优异的颜料性能。长期受二氧化钛粉尘作用使人的肺部出现弥漫性肺硬化，支气管炎，以致支气管扩张。最高容许浓度10mg3. 3; 分散剂; 清澈至模糊淡黄液体，温和无碍气味，为化学混合物，pH10.2~10.6，相对密度（水=1）1.0~1.2，动态粘度 20~130mPa.s. 4; 云白粉; 云白粉又称纳米碳酸钙，为粒径大于1200目的碳酸钙。. 5; 轻钙; 轻钙是轻质碳酸钙，又称沉淀碳酸钙，白色粉末。无味，无臭。比重约2.71。在825~896.6℃分解。熔点1339℃。有无定形和结晶形两种形态，结晶形中又可分为斜方晶系和六方晶系，呈柱状或菱形。难溶于水和醇。溶于酸，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液中。在空气中稳定，有轻微的吸潮能力。. 6; 重钙; 重钙是重质碳酸钙的简称。白色粉末，无色、无味。在空气中稳定。几乎不溶于水，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。. 7; 氨水; 氨水浓度一般为25%~28%，为无色微刺激味液体。熔点 -91.5℃，沸点24.7℃。在水（20℃）散溶，乙醇（20℃）可溶。本项目使用的氨水为pH≈11，浓度小于1%。. 1.1.5主要生产设备 主要生产设备及数量如下表所示。 表1-6 主要生产设备及数量一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 变化量. 1; 搅拌锅; 1.5吨; 0; 2; +2; 分散、增稠. 2; 泵; /; 0; 8; +8; 粘合剂、粉料、氨水、自来水进料. 3; 自动包装机; /; 0; 1; +1; 产品自动打包. 4; 过滤泵; /; 0; 1; +1; 过滤产品. 5; 叉车; /; 1; 0; /. 6; 储罐; 0.5m3; 0; 7; +7; 储存粉料、清洗废水. 7; 配电柜; /; 1; 1; 0; 配电. 8; 废气处设施; /; 0; 1; +1; 有机废气处理. 9; 废水处理设施; /; 1; 0; -1; /. 10; 高速分散机; Sf180-400; 2; 0; -2; /. 11; 三辊机; S260; 1; 0; -1; /. 12; 秤具; /; 1; 0; -1; /. 1.1.6劳动定员和生产天数 本项目劳动定员8人，单班制，每班8个小时，年工作日300天，设职工食堂和宿舍。 1.1.7平面布置 根据企业提供厂区平面布置图，厂区整体呈不规则形状，主入口设置在厂区西南侧，消防出入口设置在东北侧。厂区自南向北依次布置门卫、厂房、事故应急池等，厂房西侧布置配电房，东侧布置原料库，危废暂存间位于原料库内。厂区平面布置详见附图4。 1.1.8公用工程 1、给水： 本项目用水由当地自来水厂供给。 2、排水 本项目排水采用雨、污分流制。本项目废水主要为清洗废水和职工生活污水。项目清洗废水回用于生产，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准后纳管，最终经江山市鹿溪污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入江山港（其中CODCr、氨氮）执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018））。 3、供电 本项目用电由当地供电部门供应。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1 企业概况 江山市伟业印花材料有限公司成立于2005年，厂址位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号，企业经营范围主要为生产、销售水性印花浆。企业2004年11月委托衢州市环境保护科学研究所编制完成了《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》并取得环评批复（江环开建（2004）148号）（详见附件4）。江山经济开发区管理委员会、江山市环境保护局2008年5月12发布《关于开展印花浆行业综合整治工作的实施意见》（江经开（2008）39号），对园区内的印花浆企业的粘合剂生产线进行了整改，2008年，企业关停粘合剂生产线，所有粘合剂均从江山市联达印染助剂有限公司外购，只保留印花浆生产线。2013年，《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》通过竣工验收并取得验收批文（江环验（2013）66号），验收期间，项目原粘合剂生产线已关停，只保留印花浆生产线，验收产能为年产300吨印花浆。 企业原有员工16人，实行昼间单班制生产，每天生产8小时，年工作日300天。厂区不设食堂、宿舍。 1.2.2原有项目生产规模 表1-7 产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 环评审批量; 2019年实际生产量; 备注. 1; 印花浆; 300t/a; 300t/a; 粘合剂外购. 1.2.2原有项目主要生产设备和原辅材料消耗 因企业原有环评编制较早，未罗列原辅材料和生产设备，且粘合剂生产线2008年已关停且未验收，本次环评根据2013年编制的竣工验收报告和现场核查的原辅材料和生产设备罗列。企业原有项目主要生产设备清单见表1-8，原辅材料消耗见表1-9。 表1-8 主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 高速分散机; Sf180-400; 2; 台; 全部淘汰. 2; 三辊机; S260; 1; 台; 全部淘汰. 3; 秤具; /; 1; 台; 全部淘汰. 4; 配电柜; S450; 1; 台; 全部淘汰. 5; 废水处理设施; /; 1; 套; 全部淘汰. 表1-9 主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 单位; 消耗量; 包装规格. 1; 粘合剂; t/a; 210; 200L/桶. 2; 分散剂; t/a; 10; 25kg/桶. 3; 氨水（20%）; t/a; 1.1; 25kg/桶. 4; 钛白粉; t/a; 25; 10kg/桶. 5; 立德粉; t/a; 100; 20kg/桶. 6; 自来水; t/a; 305; 20kg/桶. 7; 电; t/a; 8; 25kg/桶. 1.2.3 原有项目生产工艺流程 企业原有生产工艺流程及产污流程见下图。 图1-1 企业原有粘合剂生产工艺流程及产污流程图 图1-2 企业原有印花浆生产工艺流程及产污流程图 工艺流程简述： - 粘合剂生产工艺简述 原料分为二组。第一组：主料利用真空泵抽入原料池，搅拌乳化后置于滴加桶待滴加用，第二组：助剂作为催化剂放入滴加桶待滴加。反应前，水用抽真空的方法加到反应锅内。反应锅由蒸汽加热，等锅内温度达到85℃时，开始滴加，保持温度88℃以下；连续滴加2小时，再保温1.5小时开始降温。降温到50℃时加氨水以调节pH值，到30℃~40℃开始放料。生产出的粘合剂桶装入库。反应所需要的蒸汽由奥仕化学制品有限公司提供。 - 印花浆生产工艺简述 外购原材料（粘合剂、分散剂、氨水、钛白粉、立德粉、水等）等拆包后通过秤具称重后经高速分散机上开的圆形口人工投料。高速分散机将原料粘合剂、分散剂、氨水、钛白粉、立德粉、水等充分搅拌混匀后，再通过三辊机研磨后即得白色成品印花浆。制备好的印花浆人工打包包装称重成成品，整个过程无需加热。水性印花浆生产过程仅单纯混合分装，无化学反应。高速分散机和三辊机需定时清洗，清洗设备废水排入沉淀池，经沉淀处理后排放。 1.2.4 原有项目主要污染因子 原有项目粘合剂生产线2008年已关停且未验收，且粘合剂不再生产，本次原有项目污染因素识别只考虑印花浆生产的污染因子。因此，企业原有项目主要污染环节、污染因子及排放方式汇总见下表。 表1-10 原项目主要污染环节、污染因子及排放方式汇总 类别; 工序; 污染源; 主要污染因子; 排放/处置方式. 废气; 投料; 粉尘; 颗粒物; 车间无组织排放. 搅拌和研磨; 有机废气; 非甲烷总烃; 车间无组织排放. 废水; 搅拌机、三辊机清洗; 清洗废水; pH、CODCr、色度; 厂区沉淀处理后排放. 员工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N; 化粪池预. 噪声理后纳管; ——; 设备运行噪声; 设备运行噪声; /. 固废; 粘合剂使用; 废粘合剂包装桶; 粘合剂、塑料; 原厂家回收. 钛白粉、立德粉等使用; 废包装材料; 塑料; 出售给物资公司. 搅拌; 印花浆残渣; 印花浆; 委托江山市联达印染助剂有限公司统一收集后，委托浙江衢州巨泰建材有限公司妥善安全处置. 废水处理; 污水站污泥; 污泥. 员工生活; 生活垃圾; 纸张、塑料等; 委托环卫清运. 1.2.5原有项目污染源强 因企业原有环评编制较早，原环评未定量分析废气、固废，且粘合剂生产线2008年已关停且未验收，本次环评中废水和固废的产生量和排放量采用2013年编制的竣工验收报告中的数据（验收时产能为1t/d，工况负荷为100%），废气的产生量和排放量采用原有项目现状和类似企业核算的数据。企业原有项目污染物产排情况汇总详见下表。 表1-11 原项目污染物产排情况汇总 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量; 排放形式. 废水; 清洗废水; 废水量; 30; 0; 30; /. CODCr; 0.0043; 0.0028; 0.0012; /. SS; 0.0037; 0.0030; 0.0007; /. 氨氮; 0.0012; 0.00; 0.00006; /. 生活污水; 废水量; 192; 0; 192; /. CODCr; 0.067; 0.057; 0.0077; /. 氨氮; 0.007; 0.006; 0.0004; /. 废水合计; 废水量; 222; 0; 222; /. CODCr; 0.0713; 0.0624; 0.0089; /. SS; 0.0037; 0.003; 0.0007; /. 氨氮; 0.0082; 0.0078; 0.0004; /. 废气; 投料; 粉尘; 0.009; 0.0036; 0.0054; 无组织. 搅拌和研磨; 有机废气; 0.105; 0; 0.105; 无组织. 固废; 废粘合剂包装桶; 0.45; 0.45; 0; /. 废包装材料; 0.45; 0.45; 0; /. 印花浆残渣、污水站污泥; 0.2; 0.2; 0; /. 生活垃圾; 2.4; 2.4; 0; /. 1.2.6原有项目存在的环保问题及整改措施 根据上述分析，企业目前存在的主要环保问题为： - 企业备料过程均为人工操作，人工称重，料桶敞口，物料在搬运和称重过程中容易泄漏和挥发；原料储罐放空管敞开，在夏天室外温度较高时，容易蒸发跑料，这些问题既增加了物料损耗，也造成厂区内气味中、粉尘大等环保问题。本次搬迁后要求企业尽量采用自动称重、物料输送采用密闭管道，有异味、产生挥发性有机物的原辅料使用后立即封闭，禁止敞开。 - 企业搅拌、研磨过程会产生一定量的有机废气有机废气未收集、处理；钛白粉、立德粉等粉状原料拆包、投料过程产生的粉尘较大，原料库和高速分散机周围粉尘较厚。本次搬迁后要求企业生产过程产生的有机废气经收集、处理后排放；粉状原料在储罐内拆包，让拆包粉尘沉降在储罐内，投料采用输送管道密闭投料，采取以上措施后，尽量减少有机废气和粉尘的排放。 |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 江山市位于浙江省西南部，浙、闽、赣三省交界处。东经 118°22′37″-118°48′48″、北纬28°15′26″-28°53′27″，中心：北纬28°44′、东经 118°37′。东邻衢江区、遂昌县，南毗福建省浦城县，西部与江西省玉山县、广丰县接壤，北连常山县。 本项目拟建于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房）。根据实地踏勘，项目选址东北侧为奥仕集团有限公司、山坡等；东南侧为江山市超强新能源有限公司（闲置厂房）和山坡等，西南侧为山坡等，西北侧为奥仕集团有限公司、省道S46，隔路为余航村（距离本项目厂界约122m）。项目具体地理位置见附图1，项目周围环境概况见附图2，周围环境实景图见附图3。 2.1.2地形地貌 江山市座落在华夏褶皱带与浙西台褶带接壤的绍兴-江山大断裂带两侧，地质构造复杂，褶皱重叠，断裂纵横，地层出露，地层出露相当广泛。 江山市属于浙江省西南山地丘陵区，全市地形呈东南山区、西北低山丘陵、中部河谷平原，以中低山为主（占全市面积的45%），平原面积只占10%。东南部分为仙霞山脉，山势陡峻，主要山峰大龙岗、龙门岗、将军山等海拔均在1000m以上，最高峰为大龙岗峰（海拔1500.3m，黄海高程，下同）。西部与北部为怀玉山余脉，自西南向东北延伸，斜贯市域，山地范围较小，山势陡峻。中部为金衢盆地西部河谷平原地带，钱塘江上游支流江山港自南向北贯穿全境，由于江山港及其支流的切割，形成一连串的山间小盆地和河谷小平原，这一带地势呈台阶式，起伏不大，海拔一般在200m下，与衢州市衢江区交界处的渡船头最低，海拔仅73m。 2.1.3气候气象 江山市地理纬度较低，属于亚热带季风气候区，受地形影响，兼有盆地气候的某些特点，四季分明，温暖湿润，降水丰沛，光照充足，无霜期长，具明显的山地立体气候特征，在垂直方向上气候差异较大。主要气候特征如下： 表2-1 江山市气候特征 气候特征; 参数; 气候特征; 参数. 最热月平均气温; 27℃; 最大积雪深度; 16cm. 最冷月平均气温; 4.7℃; 夏季主导风向; NE. 年平均气温; 17℃; 冬季主导风向; NE. 极端最高气温; 39℃; 冬季平均风速; 2.1m/s. 极端最低气; -9.6℃; 夏季平均风速; 3.02m/s. 年平均相对湿度温; 81%; 最大风速; 16m/s. 年平均气压; 1028hpa; 多年平均风速; 2.38m/s. 年平均降雨量; 1820mm; 基本风压; 6.4kN/m2. 日最大降雨量; 189.3mm; 基本雪压; 6.4kN/m2. 2.1.4水文特征 江山市境内有两大水系，一为钱塘江水系，另一为长江鄱阳湖信江水系。除西南部的枫溪、大桥溪、新塘边溪为信江水系外，其余分属钱塘江水系的江山港、常山港、乌溪江支流，钱塘江水系流域面积占全市总面积的91.3%。 本项目附近主要地表水体为江山港和青阳殿溪，属钱塘江水系，为衢江南源，发源于双溪口乡，浙、闽交界处仙霞岭北麓之苏州岭与龙门岗，由西南向东北穿行于山地丘陵之中，贯穿江山市境中部，流经张村乡、峡口镇、凤林镇、淤头镇、贺村镇、清湖街道、碗窑乡、虎山街道、双塔街道、上余镇、四都镇等乡镇、街道，在衢州市双港口与常山港汇合而成衢江。 江山港全长134km，流域面积1970km，其中江山境内长105km，流域面积1946km2。以峡口和毛塘为界，分为上、中、下游。上游从苏州岭脚至峡口水库大坝，河道长42.5km；中游从峡口水库大坝底至清湖毛塘，河道长31.5km；下游从毛塘至江山港余家出境处，河道长31km。江山港上游属山溪性河流，丰、枯水期流量变化悬殊。汛期一般出现在四月以后，尤其在五六月的梅雨季节。历史调查显示最大洪峰流量为 4900m3/s，十年一遇最大流量2300m3/s，每年一月和十二月是江山港的枯水期，近十年枯水期显示（每年10、11、12、1）月平均流量为16.2m3/s，自1973年上游峡口水库投入使用后，推算十年一遇最枯月平均流量为5.60m3/s，流速为0.16m/s。 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划方案》（2015年版），水环境区为江山港江山景观娱乐、工业用水区（钱塘48），水环境功能区为景观娱乐、工业用水区，目标水质为Ⅲ类。 2.2 相关规划 2.2.1江山市域总体规划概况及符合性 1、规划定位及布局 总体定位：“工业新城、旅游胜地、山水家园”。产业结构：整合现有工业平台，引导相关上下游产业集聚，形成具有一定市场竞争力和地位的机电制造、新型电光源、消防器材、竹木加工以及未来可发展成为江山主导产业的高新技术产业等形成的“4+X”产业结构，培育、促进相关专业市场的发育成长，实现二三产业的良性互动。 产业空间布局：“一心三区”。一心：指中心城市，是全市的政治、经济，文化及旅游服务中心，重点发展现代生活，现代服务业及先进制造业，完善城市功能，改善人居环境，增强中心城市辐射力和带动能力。三区“指城北工业新城经济发展区、中部特色工业经济发展区及南部生态经济发展区”。城北工业新城经济发展区依托江山经济开发区江东区块及四都工业功能区重点发展机电制造、机械制造等产业，中部特色工业经济发展区主要依托莲花山区块、十里牌区块、高新技术区块等平台重点发展新能源、新材料、电子信息、消防器材、机电及装备制造、竹木深加工、精细化工等产业。南部生态经济发展区依托南部9个乡镇的资源特色重点发展生态旅游，生态特色农业及绿色农产品加工业。 第一产业：设有九大基地，分别为食用菌基地，竹木商品林基地，森林食品基地，绿色食品茶叶基地，花卉苗木基地，无公害粮食基地，畜禽养殖基地和江山市现代农业示范园区。 第二产业：以江山经济开发区为主体，乡镇工业功能区（2个工业功能区）为补充的“一体两翼”二产空间布局。 第三产业：构建浙闽赣三省边际服务业高地。 规划符合性分析： 本项目选址属于江山市域总体规划中江东区块，本项目主要从事水性印花浆生产，符合江山市“主导第二产业为建材、化工、食品加工、机电四大部门”等四大产业定位要求。项目选址在江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），不新增用地，因此项目性质及厂址符合市域总体规划要求。 2.2.2江山经济开发区江东工业园控制性详细规划、规划环评及符合性 1、江山经济开发区江东工业园控制性详细规划概况 2014年6月，江山经济开发区管委会委托江山市城市规划设计院编制了《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》，江山市人民政府审议通过了该规划并以江政发〔2014〕51号文予以批复，经过几年发展，园区现状形成了输配电、照明电器、精细化工为主的主导产业，为优化产业结构和产业布局，江山经济开发区管委会委托江山市城市规划设计院编制了《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划（修编）》。部分内容摘抄如下： （1）规划范围：江东工业园规划总面积为618.34hm2，规划范围北至衢江公路，南至规划道路兴工南路，西至衢江公路，东至余航村自然山体和兴工十一路。 （2）规划年限：2018~2025年。 （3）规划总定位：以《江山市域总体规划》中确定的江东工业园定位及江山市《全面振兴江山工业的若干意见》为参考依据，结合江山市产业转型升级发展的新要求，通过优化、提升产业布局和加强产业配套，将江东工业园建设成为以新材料、装备制造产业为主导产业的现代化特色工业园区。 （4）功能结构 江东工业园规划形成“一心一轴两带四片”的功能结构，即一个园区公共中心、一条空间发展轴线、两条生态景观带和四个功能片区。 一心：园区公共中心位于兴工路与兴工七路交叉口处，由行政办公用地、商业用地、商务用地、娱乐康体用地、中小学用地、商住用地、住宅用地及公园绿地等共同组成。是整个园区人气集聚的中心，为整个园区提供配套服务设施。 一轴：沿园区主干道，兴工路、兴工九路和兴工八路形成的空间发展轴。 两带：沿兴工七路、青阳殿溪及周边山体渗透形成的纵向生态景观带、沿兴工南路及其两侧山体形成的横向生态景观带。 四个功能片区：一个综合功能片区、三个工业片区。 （5）功能分区 园区功能片区：根据不同的功能形成四大功能片区。 综合功能片区：结合园区公共中心、两个保留村庄和自然山体等形成的综合片区。规划逐步淘汰该片区内三类工业用地。 西部工业片区：是指园区南部，靠近上余集镇，现状已建成，由于是最早开发的，现状企业规模较小，二三类用地混杂。规划主要布局二类工业用地，保留部分三类工业用地，控制三类工业企业扩建三类工业项目，同时尽可能淘汰落后的三类工业企业，选择竞争力强的二类工业项目。（对于片区内环保达标的化工企业予以保留，在原有规模基础上以改造提升为主，鼓励做优做强，原则上不支持扩大用地范围和生产规模；对环保达标、技术含量高，需进一步扩大生产规模的企业，引导其往东部工业片区发展。） 北部工业片区：是指园区北部，现状已建成，规划主要布局二、三类工业用地，逐步淘汰46省道沿线的三类工业用地。 东部工业片区：是指园区东部，即将启动开发建设，规划主要布局二、三类工业用地。 本项目在江东工业园土地利用规划图上的位置见附图5。 规划符合性分析： 本项目选址江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），位于《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》中的北部工业片区，本项目主要从事水性印花浆生产，生产工艺主要为单纯的混合和包装，属于二类工业，符合规划分区的主导功能，且项目的实施已通过江山市工业投资项目决策咨询工作领导小组同意，并取得江山市经济和信息化局备案。因此，本项目的建设与《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》相符。 2、江山经济开发区江东工业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书环评 江山经济开发区江东工业园于2014年开展了规划环评，原浙江省环保厅于2014年12月24日出具了规划环评的环保意见（浙环函〔2014〕498号）。因上轮规划环评已满五年，江山经济开发区管委会委托江山市城市规划设计院进行了修编，编制《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划修编（2018~2020 年）》。修编规划总面积仍为618.34hm2，规划范围北至衢江公路，南至规划道路兴工南路，西至衢江公路，东至余航村自然山体和兴工十一路。《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划修编环境影响评价报告书》已由浙江大学编制完成，并通过了审查，审查文号浙环函〔2019〕267号。 规划环评结论： 江东工业园本轮规划修编总规划面积为618.34hm2，规划范围北至衢江公路，南至规划道路兴工南路，西至衢江公路，东至余航村自然山体和兴工十一路。规划定位为：以《江山市域总体规划》中确定的江东工业园定位及江山市《全面振兴江山工业的若干意见》为参考依据，结合江山市产业转型升级发展的新要求，通过优化、提升产业布局和加强产业配套，将江东工业园建设成为以新材料、装备制造产业为主导产业的现代化特色工业园区。 本评价经综合分析认为，总体上讲，江东工业园总体规划在功能定位、产业导向、总体布局等方面基本合理，需进一步细化重点产业发展定位，优化调整用地性质、规模和用地布局。通过加强入区项目过程控制，严格执行产业、项目环保准入条件，并在规划实施过程中落实有关环境保护对策和措施，切实加强污染风险防范，创新区域环境管理机制与体制，则本规划的实施从环保上讲是可行的。 由于规划实施过程中将经历各种不确定性和多变性因素的影响，在开发过程中必将出现新问题，今后环境影响复杂而深远，建议定期开展回顾性评价，及时修正规划不足，从而保证本规划的顺利实施。 根据规划环评，本项目所在的北部工业片区产业准入情况见下表。 表2-2 北部工业片区产业准入 序号; 类别; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求. 1; 空间准入标准; 北部工业片区 （上余环境重点准入区0881-VI-0-3）; 1、调整和优化产业结构，逐步提高产业准入条件； 2、禁止负面清单所列行业三类工业项目进入，严格控制三类工业项目数量和排污总量，逐步淘汰46省道沿线的三类工业用地； 3、新建、扩建、改建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 4、对区内重点污染企业进行实时监控，建立污染源数据库，开展环境风险评估，消除潜在污染风险； 5、加强土壤和地下水污染防治； 6、禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管。. 2; 环境准入条件; 环境准入条件. 分区; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制订依据. 北部工业片区; 禁止准入类产业; J 非金属矿采选及制品制造；30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母; 岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、肥料制造；农药制造;合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造;96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶制品翻新等重污染行业项目；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）等重污染行业项目。; 环境功能区划、规划定位及产业导向等. 116、塑料制品制; （见工艺清单）； 人造革、发泡胶. 118、 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（见工艺清单）; 制革、毛皮鞣制. 120、纺织品制造（见工艺清单）; 染整工段. 限制准入产业; 51、金属制品表面处理及热处理加工（见工艺清单）; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌. 85、基本化学原料制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；（除单纯混合和分装外的）；. 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；. 规划环评符合性分析： 本项目选址位于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），项目从事水性印花浆生产，主要生产工艺为投料、分散、增稠和包装，属于单纯的混合和分装，为二类工业，不属于该区块规划环评所列负面清单中的禁止类和限制类项目。项目清洗废水回用于生产，生活污水纳入市政污水管网，项目投料粉尘、有机废气和油烟废气经净化处理后高空排放，均能做到达标排放，项目固废可做到合理处置，因此，本项目建设符合规划环评要求。 2.2.3江山市“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块，根据《江山市“三线一单”生态环境管控方案》（2020年），本项目拟建地位于浙江省衢州市江山市上余产业集聚重点管控区（ZH33088120058），具体规划内容如下。 （1）环境管控单元编码及单元名称： ZH33088120058，为浙江省衢州市江山市上余产业集聚重点管控区； （2）所属行政区划： 浙江省衢州市江山市； （3）管控单元分类： 重点管控单元； - （4）管控要求： 表2-3 “三线一单”符合性分析表 内容; 本项目; 是否符合. 空间布局引导; 严格执行项目准入机制，控制三类工业项目数量。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目从事水性印花浆生产，生产工艺主要为单纯的混合和包装，为二类项目； 本项目拟建于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房）；属于江东工业园北部工业片区，最近敏感点为西北侧距离厂界约122米的余航村。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目为搬迁技改项目，总量均在原审批总量范围内； 本项目实行雨污分流，生产废水回用于生产，生活污水经预处理达标后纳管后进入江山市鹿溪污水处理厂深度处理后外排； 本项目将加强地下水及土壤的防治，出现问题立即报备并进行修复。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目距离最近河流青阳殿溪330米，本项目实施后将加强企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管。; 要求符合. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目主要能源为电，不涉及燃料使用，能耗较低。; 符合. 由上表可知，本项目符合浙江省衢州市江山市上余产业集聚重点管控区（ZH33088120058）管控措施，满足江山市“三线一单”生态环境管控方案要求。 2.2.4江山市环境功能区规划 根据《江山市环境功能区规划》，项目选址属于上余环境重点准入区（0881-Ⅵ-0-3）。 基本情况：该区域位于江山市东北部，上余镇北部区域，北至衢江公路，南至规划道路兴工南路，西至衢江公路，东至余航村自然山体和兴工十一路，面积为6.15km2。 本区地形以河谷平坎为主，溪流众多，水资源丰富，区内环境质量较好，为江山经济开发区一部分：江东工业园，属于江山市国民经济和社会发展“十二五”规划和江山市工业平台规划支持开发区块，工业基础较好，除五期外其他区域已基本开发完毕，产业发展方向为输配电、电光源和化工新材料。 功能定位：工业产业集聚区。 环境保护目标：地表水达到Ⅲ类标准。 环境空气达到二级标准。 声环境质量达到3类标准或声环境功能区要求。 土壤环境质量达到相应的土壤环境功能区要求。 该功能区管控措施为：禁止负面清单所列行业三类工业项目进入，严格控制三类工业项目数量和排污总量；调整和优化产业结构，合理布局重污染企业，逐步提高产业准入条件；禁止经营性畜禽养殖；禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管；合理规划生活区与工业区，在居住区和工业区、工业企业之间设置隔离带。 该区域管控措施、负面清单如下及符合性分析见表2-4。 表24 江山市区环境功能区划符合性分析 项目; 江山市区环境功能区划; 符合性分析; 结论. 管控措施; 禁止负面清单所列行业三类工业项目进入，严格控制三类工业项目数量和排污总量；; 本项目从事水性印花浆生产，生产工艺主要为单纯的混合和包装，为二类项目。; 符合. 调整和优化产业结构，合理布局重污染企业，逐步提高产业准入条件；; 本项目主要从事水性印花浆生产，符合该功能区主导工业中“输配电、电光源和化工新材料”。; 符合. 禁止畜禽养殖。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管；; 项目不新建入河排污口; 符合. 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康；; 本项目选址位于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），距离最近敏感点余航村122米。; 符合. 最大限度保留区内原有自然生态系统，严格限制非生态型河岸工程建设。; 不涉及; /. 负面 清单; 禁止发展的产业包括：三类工业项目。包括：43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、肥料制造；农药制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、 毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。; 本项目主要从事水性印花浆生产，生产工艺主要为单纯的混合和包装，不属于禁止发展的产业三类工业项目目录; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合江山市环境功能区规划要求，能够满足该区环保准入要求。 2.3依托市政工程 1、江山市鹿溪污水处理厂 根据《江山市域排水工程专项规划》，江山市域污水集中设置两个区，北部区块作为江山市鹿溪污水处理厂（处理能力4万m3/d）的服务范围，近期包括中心城区、江东区、四都基地和上余镇，远期新增四都镇。南部区块属于江山市第二污水处理厂（一期处理能力为2万m3/d）的服务范围，包括莲花山工业园区、十里牌工业区、高新技术园区和贺村镇，远期新增周边的淤头镇、新塘边镇、石门镇、长台镇和坛石镇。分散处理分区规划期内不另建集中污水处理厂，以地埋式小型污水处理设施或结合沼气生产利用等厌氧处理为主。 本项目处于江山市鹿溪处理厂的服务范围内，且根据《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》，园区的污水排至鹿溪污水处理厂统一处理。 江山市鹿溪污水处理厂位于江山港下游的上余镇大溪滩村，一期工程规模为4万m3/d于2003年立项，2005年开工建设，2007年投入运行，占地5.5公顷左右。污水处理厂一期工程采用奥贝尔氧化沟工艺，污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入江山港。根据浙江省水污染防治工作要求，2014年鹿溪污水处理厂启动一期提标改造工程建设，并于2015年改造完成投入使用。一期提标改造工程在原污水处理厂一期工程基础上增加反硝化深床滤池，并在厂区进水前段端增设了应急调节池进一步提高设施应对进水超标的冲击能力。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江山港。2018年3月，江山市市委政府决定启动二期扩建工程建设，并进行准Ⅳ类提标改造，二期工程新建2万m3/d（生化处理+深度处理）。目前二期项目环评已经通过审批，待二期项目建设完成后，污水处理厂总处理规模达到6万m3/d，出水主要水污染物排放（CODCr、氨氮、总氮、总磷等）达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值标准（现有城镇污水处理厂）。 鹿溪污水处理厂现有工程工艺流程见图2-1，二期项目建成后污水处理厂工艺流程见图2-2。污水厂进出水水质标准限值见表2-5。 表2-5 污水厂进出水水质标准限值 （单位：mg/L，pH为无量纲） 污染物; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷; SS; 动植物油. 进水标准; 6.5～9.5; 420; 180; 30; 4.0; 220; 100. 出水标准; 6～9; 40; 10; 2（4）*; 0.3; 10; 1. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 本报告收集了鹿溪污水处理厂2020年3月-7月浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台上的监督性监测数据，具体见下表。 表2-6 鹿溪污水处理厂2020年3月-7月监督性检测结果一览表 单位：mg/L，pH为无量纲 检测时间; 监测项目. pH; BOD5; 总磷; CODCr; 悬浮物; LAS; 氨氮; 石油类; 动植物油. 2020-3-5; 6.67; 3.58; 0.057; 16; 5; 0.074; 0.302; 0.13; <0.06. 2020-5-27; 7.01; 3.8; 0.072; 20; 4; 0.079; 0.323; 0.1; <0.06. 2020-7-9; 7.21; 2.3; 0.16; 12; 6; 0.067; 0.203; 0.1; <0.06. 标准值; 6~9; 10; 0.3; 40; 10; 0.5; 2; 1; 1. 由上表可知，鹿溪污水处理厂出水水质实测值各监测项目均可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中CODCr、氨氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018））。 根据调查，目前江山市鹿溪污水处理厂废水实际处理量为3.1万m3/d左右，运行负荷达到77%以上，还有0.99万m3/d的容量。 图2-1 鹿溪污水处理厂现有工程工艺流程图 图2-2 鹿溪污水处理厂二期改扩建工程建成后工艺流程图 2、危废处置中心 衢州市医疗和固体废物处置中心由衢州市清泰环境工程有限公司负责建设。2006年7月浙江省环境保护科学设计研究院编制完成该项目环境影响报告书（报批稿），2006年9月，原浙江省环境保护局以“浙环建〔2006〕47号”进行了批复，原则同意项目在衢州市柯城区黄家乡旺吴村建设。项目主要内容是衢州市工业和医疗废物的收集、运输、焚烧及填埋处置工作，其中危险废物焚烧处置规模20t/d（7300t/a）、医疗废物焚烧处置规模5t/d（1825t/a）、危险废物填埋处置规模3000t/a（服务年限12年）、Ⅰ类固废填埋处置规模16000t/a（服务年限10年）、Ⅱ类固废填埋处置规模7000t/a（服务年限14年）。 该项目于2007年10月开工建设，先期建设废物焚烧装置，先后建成15t/d，危险废物回转窑焚烧装置1套和5t/d医疗废物热解焚烧装置1套。2008年11月焚烧处置设施投入试运行。危险废物填埋场于2010年4月开始建设，2010年10月危废填埋场一期6万方库容建设完毕。由于危险废物实际产生量未达到原设计负荷，而一般工业固废计划通过综合利用等其他处置方式落实去向，故建设单位承诺危废填埋场二期及一般固废填埋场不再建设。浙江省环境保护厅于2013年1月对该工程已建成内容进行了竣工环境保护验收（验收批复“浙环竣验〔2013〕7号”）。 由于近年来衢州市域及周边金华、丽水等地区需处理的危险废物量也日益增多，2016年清泰公司决定在两废中心现有危险废物处理厂红线范围内新增一条50t/d的回转窑危废焚烧线，配套建设暂存仓库、辅助用房、事故水池和冷却水池等，拆除厂区现有的1#危废暂存库、事故废水池和变电站。项目建成后年处理危险废物15000t。 2016年3月，北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成了《衢州市清泰环境工程有限公司危险废物焚烧处理扩能技改项目环境影响报告书》。2016年4月，衢州市环境保护局以衢环建〔2016〕11号文对本项目环境影响报告书进行批复。该项目于2016年7月开工建设，2017年9月完工。目前正在进行环境保护设施竣工验收工作。

## 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气 1、空气质量达标区判定 本项目评价基准年为2019年，本次环评引用《江山市环境质量公报》（2019年度）中的环境质量现状数据进行分析，具体数据分析见表3-1。 表3-1 江山市2019年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 超标. CO; 年平均浓度; 900; -; -; -. O3; 年平均浓度; 84; -; -; -. 由上表可知：江山市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，PM2.5年平均质量浓度超过二级标准要求，因此项目所在区域为不达标区。 超标原因包括工业污染源排放、汽车尾气、施工扬尘等造成的影响，建议加强城市施工活动及市政道路管理，最大程度抑制扬尘的产生；同时建议管理部门针对区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施，则项目所在区域大气环境将有所改善。 2、其他污染物 本项目大气特征污染因子为非甲烷总烃、氨、颗粒物，大气特征污染因子环境质量现状数据采用现场监测和引用评价范围内现有监测数据相结合的方法。其中非甲烷总烃、氨引用《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》中余航村和山头村相应监测数据，监测时间为2018年5月14日至2018年5月20日。监测点位信息和监测数据分别见表3-2和表3-3。 其中颗粒物采用现场监测，环评期间，委托浙江华标检测技术有限公司对项目所在地和余航村颗粒物质进行了一期监测，监测时间为2020年12月11至2020年12月17日。监测点位信息和监测数据分别见表3-2和表3-3，检测报告见附件6，监测点位见附图9。 表3-2 补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 备注. 余航村; 非甲烷总烃; 2018.5.14至2018.5.20; 西南侧; 180; 引用. 山头村; 东南侧; 960. 余航村; 氨; 西侧; 180. 山头村; 东南侧; 960. 厂区东北侧; 颗粒物; 2020.12.11至2020.12.17; 东北侧; 10; 现场监测. 余航村; 西南侧; 180. 监测结果统计分析见下表。 表3-3 其他污染物现状监测统计结果汇总(单位：mg/m3) 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准/ （mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. 经度; 纬度. 余航村; 118.7126; 28.81011; 非甲烷总烃; 1h 平均; 2; 0.20-0.47; 23.5; 0; 达标. 氨; 0.2; ＜0.015; <7.5; 0; 达标. 山头村; 118.7246; 28.8048; 非甲烷总烃; 2; 0.20-0.45; 22.5; 0; 达标. 氨; 0.2; ＜0.015; <7.5; 0; 达标. 厂区东北侧; 118.7160; 28.8102; 颗粒物; 日平均; 0.3; 0.142-0.159; 53; 0; 达标. 余航村; 118.7130; 28.8106; 0.3; 0.131-0.139; 46.3; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域其他污染物颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃一次值满足执行的《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。 3.1.2地表水环境 项目附近水体江山港同时兼本项目纳污水体，水系为钱塘48。根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案（2015）》（浙政函〔2015〕71号），水功能区为江山港江山景观娱乐、工业用水区，水环境功能区为景观娱乐、工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 为了解项目受纳水体江山港的水环境现状，本项目地表水数据引用江山环境监测站2018年例行监测数据对江山鹿溪污水处理厂江山港排放口上下游各断面（上游：双塔底断面，下游：余家断面）的主要特征污染因子，进行水环境质量现状分析，江山港常规监测断面具体监测数据见表3-4和表3-5。 表3-4 双塔底断面（2018）水质监测情况（单位：mg/L，pH为无量纲） 水质断面; 监测时间; pH; 溶解氧; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷. 双塔底; 1月; 7.64; 10.07; 3.2; 1.5; 0.91; 0.11. 7.69; 10.14; 3.2; 1.8; 0.92; 0.11. 7.61; 9.75; 3.5; 2.5; 0.96; 0.11. 3月; 7.14; 9.21; 3.1; 1.2; 0.27; 0.12. 7.04; 9.03; 3.2; 2.3; 0.27; 0.11. 6.95; 8.97; 3.0; 2.5; 0.27; 0.13. 5月; 6.33; 7.09; 2.3; 1.7; 0.05; 0.11. 6.38; 7.08; 2.4; 1.6; 0.06; 0.10. 6.43; 7.06; 2.5; 0.8; 0.04; 0.11. 9月; 7.25; 6.24; 2.6; 1.5; 0.28; 0.08. 7.40; 6.16; 2.9; 1.4; 0.39; 0.08. 7.38; 7.05; 2.9; 1.5; 0.41; 0.09. 11月; 7.42; 9.26; 2.2; 1.1; 0.05; 0.05. 7.72; 9.65; 2.3; 1.2; 0.05; 0.06. 7.97; 9.59; 2.3; 1.2; 0.04; 0.05. 12月; 7.84; 8.56; 2.2; 1.5; 0.07; 0.06. 7.87; 8.81; 2.1; 1.3; 0.13; 0.07. 7.84; 8.56; 2.2; 1.5; 0.07; 0.06. Ⅲ类标准; /; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达. 表3-5 余家断面（2018）水质监测情况（单位：mg/L，pH为无量纲） 水质断面; 监测时间; pH; 溶解氧; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷. 余家; 1月; 8.12; 9.94; 1.8; 1.8; 0.38; 0.08. 8.04; 10.07; 2.6; 1.5; 0.55; 0.11. 8.09; 10.02; 2.5; 1.7; 0.56; 0.10. 3月; 7.40; 10.22; 3.1; 1.1; 0.31; 0.11. 7.32; 10.75; 3.0; 1.0; 0.31; 0.12. 7.51; 10.43; 3; 1 0.9; 0.32; 0.13. 5月; 7.05; 7.85; 3.3; 0.6; 0.05; 0.13. 7.11; 8.17; 2.5; 0.7; 0.05; 0.11. 7.23; 8.05; 2.6; 1.0; 0.06; 0.11. 7月; 7.30; 5.87; 3.1; 2.4; 0.22; 0.11. 7.27; 5.91; 3.1; 2.2; 0.26; 0.12. 7.24; 5.93; 2.8; 1.7; 0.25; 0.11. 9月; 8.46; 12.04; 3.4; 1.3; 0.03; 0.11. 8.52; 11.94; 3.7; 1.5; 0.03; 0.12. 8.49; 12.10; 3.4; 1.4; 0.03; 0.10. 11月; 7.82; 10.32; 3.6; 1.4; 0.03; 0.18. 7.62; 10.18; 3.4; 1.6; 0.04; 0.16. 7.74; 10.47; 3.4; 1.7; 0.03; 0.20. Ⅲ类标准; /; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表3-4和表3-5可以看出，江山港双塔底和余家两个断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 3.1.3 地下水环境质量现状 为了解本项目所处区域地下水的现状情况，本项目引用《浙江汉宝石化有限公司年产40万吨变压器油、润滑油、调和柴油及柴油添加剂和储运项目环境影响报告表》中本项目内和项目下游大桥村地下水水位和水质监测数据。同时引用《《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划修编环境影响评价报告书》中一都江村地下水水质和官山的水位监测数据；以及《江山市华伟化工科技有限公司技改扩建10kt/a五氧化二磷生产线及新建20kt/a多聚磷酸项目环境影响报告书》中山头村、余航村、江山市华伟化工科技有限公司厂区内地下水水位。 （1）监测点位 监测点位信息表见3-6。 表3-6 本项目地下水水质监测点位一览表 序号; 点位; 经纬度坐标. GW1; 一都江村; 118°43.01′25.12″，28°47′42.22″. GW2; 本项目厂房旁; 118°42′57.00″，28°48′36.56″. GW3; 本项目下游大桥村; 118°42′59.47″，28°48′51.93″. （2）监测项目 监测因子：水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2-、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数。 （3）采样时间及频次 监测时间：一都江村监测时间2018年5月14日；本项目厂房旁和项目下游大桥村监测时间2020年8月28日。 监测频次：每天1次。 （4）评价标准 评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （5）评价方法 采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中单指标评价和综合评价法。 ①单指标评价：按指标值所在的限值范围确定地下水质量类别，指标限值相同时，从优不从劣。 ②综合评价：按单指标评价结果最差的类别确定，并指出最差类别的指标。 （6）监测结果和分析 常规监测因子监测结果和评价见表3-7，八大阴阳离子监测结果和分析见表3-8。 表3-7 地下水常规因子检测结果 采样点位 检测项目; GW1; GW2; GW3; 水质类别. pH（无量纲）; 7.44; 7.59; 7.70; Ⅰ类. 氨氮（mg/L）; 0.066; 0.343; 0.428; Ⅲ类. 硝酸盐（以N计）（mg/L）; /; 2.35; 2.46; Ⅰ类. 亚硝酸盐（以N计）（mg/L）; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; Ⅰ类. 挥发酚（mg/L）; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; Ⅰ类. 氰化物（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; Ⅰ类. 砷（μg/L）; ＜0.0003; 0.91; 0.70; Ⅰ类. 汞（μg/L）; ＜0.00004; ＜0.025; ＜0.025; Ⅰ类. 六价铬（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; Ⅰ类. 总硬度（mg/L）; 126; 202; 270; Ⅱ类. 铅（μg/L）; ＜0.001; 1.31; 1.48; Ⅰ类. 氟化物（mg/L）; ＜0.006; ＜0.006; ＜0.006; Ⅰ类. 镉（μg/L）; ＜0.0001; 0.121; 0.149; Ⅱ类. 锰（mg/L）; ＜0.01; 0.04; 0.04; Ⅰ类. 溶解性总固体（mg/L）; 148; 506; 590; Ⅲ类. 高锰酸盐指数（耗氧量）（mg/L）; 0.44; 2.6; 2.3; Ⅲ类. 表3-8 地下水八大阴阳离子检测结果及阴阳离子平衡分析 检测因子; 检测结果（单位：meq/L）. GW1; GW2; GW3. K+; 0.12; 0.14; 0.23. Na+; 0.28; 2.69; 2.77. Ca2+; 3.48; 3.89; 5.30. Mg2+; 0.16; 0.25; 0.28. CO32-; ＜0.02; ＜0.02; ＜0.02. HCO3-; 3.67; 4.57; 5.69. SO42-; 0.16; 0.53; 0.66. Cl-; 0.09; 1.75; 1.92. 合计; 阳离子; 4.04; 6.97; 8.58. 阴离子; 3.92; 6.86; 8.28. 误差（%）; 1.51; 0.01; 0.02. 对照地下水质量标准，项目拟建地及其附近地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ标准。总体上，区域地下水水质较好。 项目所在区域地下水不作为饮用水源，且未作为农业或者工业用途。对基本阴阳离子进行平衡计算，各监测点位的阴阳离子总化合价平衡误差均在±1.51%以内。 （7）地下水水位检测 地下水水位监测结果见表3-9所示。 表3-9 地下水水位观测结果一览表 序号; 点位; 水位（m）. 1; 本项目厂房旁; 1.15. 2; 项目下游大桥村; 1.21. 3; 官山; 2.1. 4; 山头村; 5.6. 5; 余航村; 4.7. 6; 江山市华伟化工科技有限公司厂区; 5.3. 3.1.4声环境质量现状 本项目位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块，厂界四周声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，敏感点余航村声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，环评期间委托浙江华标检测技术有限公司对本项目厂界及附近敏感点声环境进行了监测，检测报告见附件6，监测点位见附图9。 监测时间：2020年12月11日。监测频次：昼间一次，本项目夜间不生产。监测结果见下表。 表3-10 声环境质量现状监测方案 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 46; 65; 达标. 2#; 南厂界; 45; 65; 达标. 3#; 西厂界; 45; 65; 达标. 4#; 北厂界; 47; 65; 达标. 5#; 余航村; 42; 60; 达标. 监测结果表明，本项目厂界四周昼间声环境现状可分别达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准限值，余航村昼间声环境现状可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值。 3.1.5土壤环境质量现状评价 本项目为污染影响型建设项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的《表A.1 土壤环境影响评价项目类别》，本项目生产属于“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的”，本项目类别为Ⅳ类，可不展开土壤环境现状监测。 3.1.6生态环境 该项目位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点。经现场调查，项目周边主要环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标 保护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，不得因本项目建设导致其环境空气质量等级下降。 （2）地表水环境保护目标 保护项目区域纳污水体江山港和附近青阳殿溪水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，不得因本项目建设导致其水环境质量等级下降。 （3）声环境保护目标 项目厂界200m范围内有声环境敏感点（余航村居民点），需保护项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，不得因本项目建设导致其声环境质量等级下降。 （4）环境风险保护目标 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1评价工作等级划分，环境风险评价等级为简单分析，故本次环境风险保护目标范围仅考虑周边500m。 根据调查，周围主要保护目标见下表。 表3-11 主要环境保护敏感对象情况 序号; 环境要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 距离（~m）; 环境功能区; 保护要求. 行政村; 自然村; x; y. 1; 环境空气; 余航村; 大桥; 667490; 3188636; 居住区; 780户/2670人; 北; 495; 环境空气功能区二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; 渡船头; 667218; 3188702; 西北; 540. 3; 弓边村; 667316; 3188305; 西; 122. 4; 山头凉亭; 667981; 3189671; 北; 1610. 5; 温山; 667578; 3189817; 北; 1650. 6; 余家园; 667967; 3189504; 东北; 1440. 7; 余家; 668834; 3190171; 东北; 2600. 8; 山头村; 山头村; 668438; 3187917; 居住区; 520户/1670人; 东南; 755. 9; 官山; 668087; 3187823; 东; 1050. 10; 灰山; 667681; 3188037; 东; 315. 11; 前头山; 667674; 3187749; 东南; 540. 12; 石坝底; 669341; 3189631; 东北; 2390. 13; 仓头垄; 669722; 3189039; 东北; 2435. 14; 片家垄; 669552; 3188122; 东; 2085. 15; 石灰山; 669374; 3187743; 东; 1960. 16; 大塘尾; 669558; 3187385; 东; 2410. 17; 一都江村; 一都江村; 668163; 3186714; 居住区; 570户/1860人; 南; 1560. 18; 一都江小学; 668220; 3186843; 文教区; 师生约500人; 南; 1610. 19; 大溪滩村; 大溪滩村; 666657; 3186675; 居住区; 1025户/3300人; 西南; 1660. 20; 浮桥头村; 665376; 3186351; 西南; 2580. 21; 上余中心小学; 665833; 3186251; 文教区; 师生约810人; 西南; 2430. 22; 上余初中; 665921; 3186573; 师生约700人; 西南; 2125. 23; 望江村; 666214; 3186618; 居住区; 480户/1670人; 西南; 1935. 24; 李坪村; 平坦村; 665057; 3186920; 居住区; 150户/460人; 西南; 2550. 25; 五呈村; 666170; 3188475; 居住区; 980户/3280人; 西; 1160. 26; 金山村; 665891; 3189918; 居住区; 280户/970人; 西北; 2305. 27; 埠头村; 667008; 3189858; 居住区; 440户/1380人; 北; 1830. 28; 东华村; 枫根村; 669864; 3188191; 居住区; 50户/160人; 东; 2390. 29; 后溪村; 后溪村; 669788; 3190333; 居住区; 600户/1900人; 东北; 3100. 30; 后溪初中; 669775; 3190287; 文教区; 师生约550人; 东北; 3105. 31; 地表水; 青阳殿溪; -; -; 河流; 小河; 东; 330; 农业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 32; 江山港; -; -; 河流; 中河; 西北; 715; 景观娱乐、工业用水区. 33; 地下水; 项目所在地附近地下水; 工农业用水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 34; 声环境; 余航村; 弓边村; 667316; 3188305; 居住区; 100户/350人; 西; 122; 2类声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 35; 风险; 余航村; 弓边村; 667316; 3188305; 居住区; 105户/365人; 西; 122; /; /. 36; 大桥; 667490; 3188636; 北; 495. 37; 山头村; 灰山; 667681; 3188037; 居住区; 10户/ 30人; 东; 315. 38; 项目所在区域内地下水; /; /. 注：①表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 ②各环境保护目标UNT坐标均取自“谷歌地球”。 图3-3 主要环境保目标分布图（边长5km×5km）

## 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气 根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准；氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值。标准限值详见下表。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018年修改单中的 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 氨; 1小时平均; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 4.2水环境 1、地表水 本项目附近水体为青阳殿溪，纳污水体为江山港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），纳污水体江山港属于钱塘48，水功能区为江山港江山景观娱乐、工业用水区（编码G0101101703045），水环境功能区为景观娱乐、工业用水区（330881GA010302000560），目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。青阳殿溪未进行功能区划，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。相关标准值如下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 项目名称; pH; 溶解氧; BOD5; CODMn; CODCr; 氨氮; TP; 石油类. 标准限值; 6~9; ≥5; ≤4.0; ≤6; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 2、地下水 区域地下水尚未划分功能区，参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 序号; 项目; Ⅲ类标准值; 序号; 项目; Ⅲ类标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 12; 氨氮; ≤0.50. 2; 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; 13; 亚硝酸盐氮（以N计）; ≤1.00. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 14; 硝酸盐氮（以N计）; ≤20.0. 4; 硫酸盐; ≤250; 15; 氰化物; ≤0.05. 5; 氯化物; ≤250; 16; 氟化物; ≤1.0. 6; 铁; ≤0.3; 17; 汞; ≤0.001. 7; 锰; ≤0.10; 18; 砷; ≤0.01. 8; 铜; ≤1.00; 19; 镉; ≤0.005. 9; 锌; ≤1.00; 20; 铬（六价）; ≤0.05. 10; 挥发性酚; ≤0.002; 21; 铅; ≤0.01. 11; 耗氧量（CODMn法）; ≤3.0; -; -; -. 4.3 声环境 本项目位于江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块，位于工业区内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目四周厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感点余航村声环境执行2类标准，具体标准见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 （单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4 废气 本项目投料过程产生的颗粒物与投料、混合过程产生的有机废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2标准。相关标准值详见下表。 表4-5 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 胶粘剂制造; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 60. TVOC; 80. 企业边界大气污染物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，相关标准值详见表4-6。厂区内执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表B.1特别排放限值，相关标准值详见表4-7。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 表4-7 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NM; C 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 氨、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的臭气浓度相关标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 恶臭污染物排放标准值 污染物; 排气筒(m); 排放量; 厂界标准值（二级）. 新扩改建. 氨; 15; 4.9kg/h; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 0.06（无量纲）. 项目设有食堂，食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。具体标准详见表4-9。 表4-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/Nm3)）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为 2000 Nm3/h。. 4.5废水 本项目废水主要为清洗废水和职工生活污水。项目清洗废水回用于生产，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准后纳管，最终经江山市鹿溪污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入江山港（其中CODCr、氨氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018））。标准详见表4-10、4-11、4-12。 表4-10 江山市鹿溪污水处理厂纳管标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; SS; BOD5; NH3-N; 总磷. 纳管标准; 6.5～9.5; 420; 220; 180; 30; 4.0. 表4-11《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：除pH外均为mg/L 项目; pH; BOD5; SS; 动植物油. 一级A标准; 6～9; 10; 10; 1. 表4-12 《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018） 参 数; COD; 氨氮; 总磷. 现有污水处理厂限值; 40*; 2（4）*; 0.3. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 4.6噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体标准限值见表4-13。 表4-13 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体指标见表4-14。 表4-14 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB） 时 段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7 固体废物 一般工业固废执行《一般工业 固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013.6.28修订中有关环保要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013.6.28修订中有关贮存场的环保要求。 |
| 评价等级判定 | 表4-8 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率7.14%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目实施后噪声增加小于3dB。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L-石化、化工-85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造”，是Ⅲ类建设项目，所在区域地下水环境不敏感。; 三级. 土壤环境; ①本项目主要从事水性印花浆生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于附录A中“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的”，因此属于Ⅳ类项目； ③占地规模：小型（用地面积约3429.2m2，小于5hm2） ④土壤; 感程度：不敏感 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总量控制指标 | 4.8总量控制 1、总量控制原则 在《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）中明确规定了“十三五”期间污染物减排目标，对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物及工业烟粉尘等主要污染物实行总量控制。根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为COD、NH3-N、挥发性有机废气（非甲烷总烃）及工业烟粉尘。 2、总量控制指标建议 本项目不排放生产废水，只排放生活污水，根据浙环发[2012]10号文，“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅0源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr、NH3-N两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。” 本项目实施后全厂CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘总量控制值分别为0.0077t/a、0.0004t/a、0.015t/a、0.0036t/a，企业现有CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘审批总量分别为0.0089t/a、0.0004t/a、0.105t/a、0.0054t/a。因此，本次项目实施后CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘均在原审批总量范围内。全厂总量控制的主要污染物排放量见表4-9。 表4-9 总量控制建议值 单位：t/a 总量控制指标; 原有项目审批量; 以新带老削减量; 本项目; 排放量 替代削减比例; 替代削减量; 迁建后全厂排放量; 总量控制建议值; 迁建后全厂总量指标增减量. CODCr; 0.0089; 0.0089; 0.0077; /; /; 0.0077; 0.0077; -0.0012. NH3-N; 0.0004; 0.0004; 0.0004; /; /; 0.0004; 0.0004; 0. VOCs; 0.105; 0.105; 0.015; /; /; 0.015; 0.015; -0.09. 工业烟粉尘; 0.0054; 0.0054; 0.0036; /; /; 0.0036; 0.0036; -0.0018. |

## 5建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 5.1.1 施工废水 建设期废水主要来自于建筑施工人员的生活污水和少量施工打桩泥浆废水。 （1）施工泥浆废水 施工用水主要为施工机械、器具的清洗水、工程养护用水，用水量约为6m3/d，大约有70%的工程用水会流失，这部分废水含有较多的尘土、泥沙；施工期间还会产生打桩、钻孔泥浆废水，排放水质SS浓度较高，据模拟监测调查一般为1000-3000mg/L。 （2）施工期生活污水 建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般从几十人到几百人不等，如施工期间人员按20人计算，人均用水量以20L/d计，排放系数取0.9，则生活污水排放量为0.36t/d。施工期生活污水水质和普通生活污水相近，但SS会高于普通生活污水。 5.1.2施工废气 施工期大气污染源主要是施工车辆和部分施工机械所产生的尾气以及施工车辆行驶、建材堆放过程产生的扬尘。根据模拟调查，距离施工场地100m处的TSP监测值约0.12～0.79mg/Nm3。扬尘尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，但粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关；施工机械废气产生量较少，影响范围有限，故其对环境影响较小。 5.1.3 施工噪声 不同的施工阶段，使用不同的机械设备，产生不同施工阶段的噪声。施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒等。不同施工设备产生的设备噪声如表5-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声互相叠加，但叠加后的噪声值也就增加3~5dB，一般不会超过8dB。 - 主要施工机械设备噪声强度 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82~90; 78~86; 振动夯锤; 92~100; 86~94. 电动挖掘机; 80~86; 75~83; 打桩机; 100~110; 95~105. 轮式装载机; 90~96; 85~91; 静力压装机; 70~75; 68~73. 推土机; 83~88; 82~85; 风镐; 88~92; 83~87. 移动式发电机; 95~102; 90~98; 混凝土输送泵; 88~95; 84~90. 各类压路机; 80~90; 76~86; 商砼搅拌车; 85~90; 82~84. 重型运输车; 82~90; 78~86; 混凝土振捣器; 80~88; 75~84. 木工电锯; 93~99; 90~95; 云石机、角磨机; 90~96; 84~90. 电锤; 100~105; 95~99; 空压机; 88~92; 83~88. 建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的噪声可高达110dB以上。 5.1.4 施工固体废物 施工期间主要固体废弃物源于建筑垃圾及少部分施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量按30～40kg/m2计，项目新建建筑面积为95.1m2，则将产生建筑垃圾约2.9t～3.8t。此外，若施工期间日均施工人员按20人计，施工人员生活垃圾产生量按每人每日1kg计，施工期为1个月，则预计施工期共产生生活垃圾0.6t。 5.1.5 生态 本项目选址位于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），本项目主要为改建和新建，主要是对旧厂房进行改建和新建原料库，根据现场踏勘，拟建地为水泥地面，对该区域环境生态影响较小。 5.2营运期工程分析 5.2.1生产工艺流程及产污流程 图5-1 生产工艺流程及产污流程图 主要生产工艺说明： 外购原材料（水、粘合剂、钛白粉、轻钙、云白粉、分散剂、重钙、氨水等）等计量通过密闭管道依次输送至搅拌锅中，开启搅拌机，高速分散约30~40min后，将分散好的物料，依靠高度差，通过重力作用自流入第二个搅拌锅中，快速搅拌增稠约10min，制成印花浆，增稠前搅拌锅需抽真空，制备好的印花浆经过滤泵过滤后，通过自动包装机打包，成品入库。项目水性印花浆整个生产过程无需加热，且仅单纯混合分装，涉及的只是物理性状变化，无化学反应。 5.2.2主要污染因子 运营期的主要污染因子详见表5-2。 表5-2建设项目主要污染因子 污染因子; 主要污染物; 来源. 废水; 生活污水（CODCr、NH3-N、动植物油）; 职工生活. 清洗废水（CODCr、SS）; 生产设备清洗. 废气; 投料粉尘（颗粒物）; 水性印花浆粉状物料投料过程. 有机废气（非甲烷总烃）; 水性印花浆分散和增稠工序. 恶臭; 水性印花浆生产过程. 食堂油烟; 食堂. 噪声; 设备运行噪声; 生产过程. 固废; 废包装材料; 原辅料使用. 收集的粉尘; 废气处理. 废包装桶; 原辅料使用. 废活性炭; 有机废气处理. 过滤残渣; 产品过滤. 生活垃圾; 职工生活. 5.2.3原辅材料消耗及物料平衡 水性印花浆年产300吨，年生产300批次，每批生产规模为1吨，本次物料衡算按照批次进行核算，物料衡算表具体见表5-3。 表5-3 水性印花浆物料平衡表 输入; 输出. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. kg/批; t/a; kg/批; t/a. 粘合剂; 700; 210; 水性印花浆; 1000; 300. 钛白粉; 30; 9; 投料; 粉尘; 0.03; 0.009. 轻钙; 50; 15; 分散、增稠; 有机废气; 0.14; 0.042. 云白粉; 50; 15; 过滤; 过滤残渣; 2.829; 0.849. 分散剂; 20; 6. 重钙; 50; 15. 水; 100; 30. 氨水; 3; 0.9. 合计; 1003; 300.9; 合计; 1003; 300.9. 5.2.4水平衡 本项目水平衡见图5-2。 图5-2 本项目水平衡图（单位：t/a） 5.3污染源强分析 5.3.1废气 本项目营运期废气主要为投料粉尘，分散、增稠生产过程产生的少量有机废气，原料库和生产车间产生的恶臭以及食堂产生的油烟废气等。 （1）投料粉尘 投料粉尘：粉料为钛白粉、轻钙、云白粉、重钙等粉状物质，粉料人工拆包后放入储罐内经密闭管道计量输送至搅拌锅。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》(2010修订)2641涂料制造业产排污系数表”2641涂料制造业产排污系数表(水性料部分)中工业粉尘产生量为0.031kg/吨产品。因此可计算本项目粉尘产生量约为0.009t/a，产生速率为0.03kg/h(工作时间300d，1h/d)，粉尘约有60%重力沉降于储罐内，定期清理，则项目投料粉尘排放量约为0.0036t/a，排放速率为0.012kg/h。 （2）有机废气 水性印花浆生产时仅是不同物料间物料混和，不加热，无化学反应。水性印花浆在分散、增稠生产过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。有机废气类比同类项目浙江安乾科技有限公司《年产3万吨水性涂料、真石漆和1.5万吨化纤油剂、纺织助剂项目环境影响报告表》中真石漆的生产。含有有机废气的原辅料主要是丙苯乳液（粘合剂），生产工艺流程为：投料、分散、混合（增稠）过滤、灌装。真石漆生产与本项目原辅材料、生产工艺流程基本相同，具有较强可比性。生产过程中有机废气（本评价以非甲烷总烃计）的挥发量约为丙苯乳液用量的0.02%计算，本项目粘合剂用量为210t/a，则有机废气产生量为0.042t/a，有机废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m排气筒高空排放，风机风量2000m3/h，收集效率80%，处理效率约80%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.007t/a，排放速率为0.011kg/h(工作时间300d，2h/d)，排放浓度为5.6mg/m3；无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.013kg/h(工作时间300d，2h/d)。 表5-4有机废气产生和排放情况 污染源; 排放 形式; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 分散、增稠产生的有机废气（以非甲烷总烃计）; 有组织; 0.034; 0.057; 28.33; 通过活性炭装置净化后通过15m排气筒高空排放; 0.007; 0.011; 5.6. 无组织; 0.008; 0.013; /; 0.008; 0.013; /. 非甲烷总烃合计; 0.042; /; /; /; 0.015; /; /. （3）食堂油烟 本项目劳动定员8人，食堂厨房在烹炒菜过程中会产生一定量的油烟废气。本项目设置1个职工食堂，厨房拟设置1个基准灶头，灶头每天工作时间按2h计。按人均耗油量25g/人·d，则食用油用量约0.058t/a，油烟挥发系数按3%计，油烟产生量0.0017t/a，产生速率为0.0029kg/h。环评要求企业食堂安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，经处理后的油烟通过专用排气筒引至建筑物顶排放，风机风量按2000m3/h计，油烟排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0011kg/h，排放浓度为0.57mg/m3，油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模排放标准（2.0mg/m3）。 （4）恶臭 本项目粘合剂pH为7~8，粘合剂含有少量NH3+，且本项目使用少量pH为11的氨水，因此项目会有氨和恶臭产生，由于本项目氨产生量较少，本次环评不做定量分析。 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表5-5 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有机强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据对现有现场踏勘，原料库和车间的恶臭等级在2 级左右，即能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常；原料库和车间20m外恶臭等级在0到1级左右，即勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓。 5.3.2废水 本项目主要废水为设备清洗时产生的清洗废水和职工生活产生的生活污水。 （1）清洗废水 本项目水性印花浆每批生产完后，搅拌锅都要清洗，其中：水性印花浆年生产300批次（每批次1t），每批清洗用水量为0.05t，则总用水量为15t/a。产污系数以0.9计，则清洗废水产生量约为13.5t/a。类比现有项目，清洗废水主要污染物为CODCr、SS，主要为残留的产品及原辅材料，因此清洗废水可以作为原料直接回用于下一批次水性印花浆生产。 （2）生活污水 本项目劳动定员8人，厂内设有食堂和宿舍，生活用水量以100L/人·d计，年工作日300d，则生活用水量约为240t/a；产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为192t/a。生活污水中主要污染物产生浓度约为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油30mg/L。则CODCr、NH3-N和动植物油产生量分别为0.067t/a，0.007t/a和0.006t/a。生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池处理后一起排入园区污水管网，最终经江山市鹿溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入江山港（其中CODCr、氨氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）），则CODCr、NH3-N和动植物油排放量分别为0.0077t/a，0.0004t/a和0.0002t/a。 5.3.3噪声 本项目噪声源主要为各类设备运行时产生的噪声，主要噪声源强见下表。 表5-6 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 源强(dB); 声源特性. 1; 搅拌锅; 2; 78-80; 测量点距设备1m处. 2; 泵; 8; 83~85; 测量点距设备1m处. 3; 自动包装机; 1; 78~80; 测量点距设备1m处. 4; 过滤泵; 1; 83~85; 测量点距设备1m处. 5; 叉车; 1; 73-75; 测量点距设备1m处. 6; 废气处理设施风机; 1; 83~85; 测量点距设备1m处. 5.3.3固废 （1）项目副产物产生情况 项目生产过程中产生的副产物包括废包装材料、收集的粉尘、废包装桶、废活性炭、过滤滤渣和生活垃圾。 a.废包装材料 本项目钛白粉用量9t/a、轻钙用量为15t/a，云白粉用量为15t/a、分散剂用量6t/a、重钙用量15t/a，氨水用量0.9t/a。其中钛白粉、轻钙、云白粉、重钙均采用25kg袋装，年产生包装袋2160个，每个袋重80g/个，则产生废包装袋0.17t/a，分散剂、氨水采用25kg的桶装，年产生废包装袋276个，每个桶重1kg，则产生废包装桶0.28t/a，合计产生废包装材料0.45t/a。该废包装材料不涉及危化品包装，为一般固废，企业收集后出售给物资公司。 b.收集的粉尘 本项目粉料投料时一部分粉尘沉降储罐内，粉尘收集量为0.005t/a，企业收集后公司回用于生产。 c.废包装桶 粘合剂使用完后将产生一定量的废包装桶，主要成分为粘合剂和塑料，本项目粘合剂用量9t/a，粘合剂采用200L桶装，每个桶重10kg，则废包装年产生量约为0.45t/a。废包装桶由厂家回收仍做原用途使用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34300-2017）中6.1a“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质。”不做为固体废物管理。 d.废活性炭 根据前述废气污染源强计算，本项目活性炭处理废气量为0.027t/a，活性炭吸附饱和后需要更换，按1t活性炭吸附0.15t有机废气进行估算，需用0.18t活性炭进行吸附。本项目采用蜂窝式活性炭装置，一次可填充0.2t活性炭，每年更换一次，则更换的废活性炭产生量约为0.23t/a。根据《国家危险废物名录（2020）》。废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49。企业收集后委托有资质单位处置。 e.过滤滤渣 本项目产品包装前需要进行过滤处理，过滤去除颗粒比较大的杂质，根据物料平衡，滤渣产生量约为0.849t/a，为一般固废，企业收集后出售给物资公司。 f.生活垃圾 项目定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则年产生活垃圾1.2t/a。生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。 (1)固体废物及危险废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》的规定，本项目固废属性及危险废物属性判定见下表。 汇总见表5-7。 表5-7 副产物产生情况统计表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 废包装材料; 一般原辅料使用; 固体; 塑料、粉料; 0.45. 2; 收集的粉尘; 粉尘沉降; 固体; 粉尘; 0.005. 3; 废包装桶; 粘合剂使用; 固体; 塑料; 0.45. 4; 废活性炭; 有机废气处理; 固体; 有机废气、活性炭; 0.23. 5; 过滤滤渣; 过滤; 半固体; 水性印花浆; 0.849. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 1.20. （2）副产物属性判定 ①固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34300-2017）中的相关规定，本项目各副产物的固废属性判定见表5-8。 表5-8 固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定 依据. 1; 废包装材料; 一般原辅料使用; 固体; 塑料、粉料; 是; 4.1-h）. 2; 收集的粉尘; 粉尘沉降; 固体; 粉尘; 是; 4.3-a）. 3; 废包装桶; 粘合剂使用; 固体; 塑料; 是; 6.1-a）. 4; 废活性炭; 有机废气处理; 固体; 有机废气、活性炭; 是; 4.3-l）. 5; 过滤滤渣; 过滤; 半固体; 水性印花浆; 是; 4.2-a）. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、塑料等; 是; 4.1-h）. 由上表可知，本项目新增各类副产物中，废包装桶不属于固体废物，其余副产物均属于固体废物。 ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021）以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.7-2007），本项目固体废物危险特性鉴别见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 废包装材料; 一般原辅料使用; 否; -. 2; 收集的粉尘; 粉尘沉降; 否; -. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 是; HW49：900-039-49. 4; 过滤滤渣; 过滤; 否; -. 5; 生活垃圾; 职工生活; 否; -. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017）要求，明确危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节应采取的污染防治措施，并说明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，本项目危险废物汇总情况详见表5-10。 表5-10 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.23; 有机废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 1年; T; 采用防渗容器；贮存于危险废物暂存场所，并分类、分区堆放，做好防渗漏、防晒、防风措施；最终委托有危废处理资质的单位处置. （3）固体废物分析情况汇总 本项目固体废物分析结果汇总见表5-11。 表5-11 本项目固体废物产生量、排放量和处置去向 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量(t/a); 处置方式. 废包装材料; 一般原辅料使用; 塑料、粉料; 一般固废; 0.45; 出售综合利用. 收集的粉尘; 粉尘沉降; 粉尘; 一般固废; 0.005; 回用于生产. 废活性炭; 有机废气处理; 有机废气、活性炭; 危险废物 900-039-49; 0.23; 委托有资质单位处置. 过滤滤渣; 过滤; 水性印花浆; 一般固废; 0.849; 出售综合利用. 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; 一般固废; 1.2; 委托环卫部门清运. 5.3.5 建设项目污染源强汇总 本项目污染源强汇总见下表。 表5-12 本项目主要污染物产排汇总表 种类; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 污染防治措施. 废水; 生活 污水; 废水量; 192; 0; 192; 生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池处理后一起排入园区污水管网，最终经江山市鹿溪污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。. CODCr; 0.067; 0.0593; 0.0077. 氨氮; 0.007; 0.0066; 0.0004. 动植物油; 0.006; 0.0058; 0.0002. 清洗 废水; 废水量; 13.5; 13.5; 0; 清洗废水作为原料直接回用于下一批次水印印花浆生产。. 废气; 投料粉尘; 0.009; 0.0054; 0.0036; 车间无组织排放。. 有机废气; 0.042; 0.027; 0.015; 经活性炭装置净化后通过15m排气筒高空排放。. 食堂油烟; 0.0017; 0.001; 0.0007; 经油烟净化装置处理通过专用排气筒引至建筑物顶排放。. 恶臭; 少量; /; 少量; 加强车间、原料库通风. 固废; 废包装材料; 0.45; 0.45; 0; 出售综合利用. 收集的粉尘; 0.005; 0.005; 0; 回用于生产. 废活性炭; 0.23; 0.23; 0; 委托有资质单位处置. 过滤滤渣; 0.849; 0.849; 0; 出售综合利用. 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0; 委托环卫部门清运. 5.3.6迁建前后企业污染物排放汇总 结合企业迁建前后污染物排放计算分析，迁建前后企业污染物排放汇总见下表。 表5-13 迁建前后企业污染物排放汇总 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 项目搬迁后全 厂排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 222; 192; 222; 192; -30. CODCr; 0.0089; 0.0077; 0.0089; 0.0077; -0.0012. 氨氮; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0. 废气; 挥发性有机物(VOCs); 0.105; 0.015; 0.105; 0.015; -0.09. 工业烟粉尘; 0.0054; 0.0036; 0.0054; 0.0036; -0.0018.

表5-14 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 (h). 核算 方法; 废气 产生量 (m3/h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量 (m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量 (kg/h). 投料; 储罐等; 无组织; 投料粉尘; 经验 系数法; /; /; 0.03; /; /; 排污 系数; /; /; 0.012; 300. 分散 增稠; 搅拌锅; 排气筒; 有机废气; 类比法; 2000; 28.33; 0.057; 活性炭吸附装置; 80; 排污 系数; 2000; 5.6; 0.011; 600. 无组织; 有机废气; /; /; 0.013; /; /; /; /; 0.024. 食堂; 厨房; 排气筒; 食堂油烟; 经验 系数法; 2000; 1.425; 0.0029; 油烟净化器; 60; 排污 系数; 2000; 0.57; 0.0011; 600. 表5-15 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理 效率%; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.32; 350; 0.112; 化粪池; /; 排污系数法; 0.32; 350; 0.112; 600. NH3-N; 35; 0.011; 15%; 30; 0.010. 动植物油; 30; 0.010; 隔油池; /; 30; 0.010. 表5-16 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 噪声值/(dB). 分散、增稠; 搅拌锅; 搅拌锅; 频发; 类比法; 78-80; 厂房隔声、设备减振等; 20dB; 类比法; 58~60; 600. 原料输送; 泵; 泵; 频发; 类比法; 83~85; 20dB; 类比法; 63~65; 300. 包装; 自动包装机; 自动包装机; 频发; 类比法; 78~80; 20dB; 类比法; 58~60; 600. 产品过滤; 过滤泵; 过滤泵; 频发; 类比法; 83~85; 20dB; 类比法; 63~65; 600. 原料、产品运输; 叉车; 叉车; 频发; 类比法; 73-75; 车间墙体; 20dB; 类比法; 53~55; 600. 废气处理; 废气处设施; 废气处理设施风机; 频发; 类比法; 83~85; 软管连接、厂房隔声、风机消声等; 20dB; 类比法; 63~65; 600. 表5-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 一般原辅料使用; 一般原辅料使用; 废包装材料; 第I类一般工业固体废物; 产污系数法; 0.45; 出售综合利用; 0.45; 出售综合利用. 粉尘沉降; 粉尘沉降; 收集的粉尘; 物料平衡法; 0.005; 回用于生产; 0.005; 回用于生产. 过滤; 过滤; 过滤滤渣; 物料平衡法; 0.849; 出售综合利用; 0.849; 出售综合利用. 有机废气处理; 有机废气处理; 废活性炭; 危险废物; 物料平衡法; 0.23; 委托有资质单位处置; 0.23; 有资质单位处理. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.20; 环卫清运; 1.2; 环卫部门处理.

## 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(t/a) |  | 处理后排放浓度及排放量(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 投料 | 投料粉尘 | 无组织 | 0.009t/a |  | 0.0036t/a |  |  |  |
|  | 分散 增稠 | 有机废气 | 有组织 | 28.33mg/m3，0.034t/a |  | 5.6mg/m3，0.007t/a |  |  |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.008t/a |  | 0.008t/a |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.042t/a |  | 0.015t/a |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 1.425mg/m3，0.0017t/a |  | 0.57mg/m3，0.0007t/a |  |  |  |
| 水污 染物 | 清洗废水 | 废水量 |  | 13.5 |  | 废水量 |  | 0 |  |
|  | 生活污水 | 废水量192 |  |  |  | 废水量192 |  |  |  |
|  |  | 参数 |  | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 |  | 排放量 |
|  |  | CODCr |  | 350 | 0.067 | CODCr | 40mg/L |  | 0.0077 |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.007 | NH3-N | 2mg/L |  | 0.0004 |
|  |  | 动植物油 |  | 30 | 0.006 | 动植物油 | 1mg/L |  | 0.0002 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废包装材料 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  | 0.005 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 过滤滤渣 |  | 0.849 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在73～85dB(A)之间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 据现场踏勘，该项目位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），拟建地为水泥地面，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1 施工对生态环境的影响分析 本次项目不新增用地，仅在原奥仕集团公司内部空地上新建部分建筑物或改建建筑物，会占用厂区现有少部分绿地，但厂区现有绿地均为人工绿地，只要施工完成后及时采取相应的生态保护和植被恢复措施，强化施工期的生态保护，则本项目的建设对生态环境影响较小。 7.1.2 施工期废水影响分析 基础施工中泄漏的工程用水，需及时泵干，施工钻孔打桩等过程会产生少量泥浆废水，按照相关规定，要求在施工场所建造临时泥浆废水沉淀池，泥浆废水经沉淀处理达标后回用。 此外，一般施工人员在工地集中居住，产生生活污水。施工生活污水若任其随地横流，将会对周围环境造成污染。 本项目针对施工废水采取以下措施： 泥浆废水设沉淀池收集后上清液回用于施工过程或用于洒水降尘，不外排。 施工期实施工人员的生活污水经收集排入修建的临时卫生设施，预处理后定期清运。 在采取上述措施的基础上，项目施工废水对周围水环境没有明显的不利影响。 7.1.3 施工扬尘的环境空气影响分析 对于施工中的扬尘可采取一些相应的防治措施，但无法根除扬尘的发生。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 建设期扬尘的产生是无法根除的，故将会对周围环境产生一定的短暂影响。对此，应加强建设期的环保管理，尽量减少扬尘的产生，并应严格执行有关规定，在此基础上本项目施工期扬尘对周围大气环境无明显的不利影响。 7.1.4 施工噪声的环境影响分析 施工期噪声主要来自各施工阶段各种机械设备。单台建筑机械作业时，可视为点声源，当距离加倍时噪声降低6dB，表7-2中r称干扰半径，表7-2表示声源衰减为其下标所表示的dB数的距离。 表7-2 各种建筑机械干扰半径 阶段; 噪声源; r55; r60; r65; r70; r75. 土石方; 装载机; 350; 215; 130; 70; 40. 挖掘机; 190; 120; 75; 40; 22. 结构; 混凝土振捣器; 200; 110; 66; 37; 21. 升降机; 80; 44; 25; 14; 10. 施工期噪声控制标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目一般情况下，除打桩外，白天施工场界噪声不会超标，但如果在夜间施工则均超标；但是由于施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工期结束，施工噪声影响也将随之消失。但建设单位仍需采取严格的降噪措施，力求将施工期噪声的影响降至最低。 为减小噪声对该区域的污染，施工单位在施工期内应选用低噪声施工机械，采取以下措施将噪声影响降至最低： ① 因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明；因交通限制确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明，并对当地居民做出告知。 ② 施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 ③ 抢修抢险作业外，禁止在噪声敏感建筑物集中区域内使用夯扩机、蒸汽桩机、锤击桩机等环境保护部门确定的高噪声设备。因特殊地质条件限制确需使用的，不得在法定节假日、星期六、星期日全天以及星期一至星期五的十二时至十四时、二十时至次日八时进行作业。 ④在中考、高考等特殊期间，市、县（市）人民政府可以对产生环境噪声污染的建筑施工作业时间和区域作出限制性规定，并提前七日向社会公告。 施工噪声的产生是无法根除的，故将会对周围环境产生一定的短暂影响，施工单位可采取以下工程措施： ① 施工机械应选用低噪声施工设备，不用冲击或打桩机，同时建议将真空泵等强噪声设备安置于工棚内，以减轻对周围的噪声影响； ② 应使用商品混凝土，同时加强施工期的环境管理，提高施工人员的环保意识和采取若干奖罚措施； ③ 加强施工设备的维护和生产管理，以降低噪声对环境的影响。 7.1.5 施工期固废影响分析 本项目施工期间，将产生建筑垃圾。对建筑垃圾的处置，建筑单位必须要求施工单位规范运输，不要沿路洒落，也不允许随意倾倒，制造新的“垃圾堆场”，而必须运送至政府有关部门指定的场所；施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理。 在建筑垃圾及施工人员生活垃圾得到合理处置的基础上，预计本项目建设施工过程产生的固废不会给周围环境带来不利影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 1、评价等级判定 项目废水处理后纳入市政污水管网进入鹿溪污水处理厂处理达标排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级为三级B，可以不进行环境影响预测。本环评分析项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性和依托的污水处理设施环境可行性。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 1）、废水处理达标可行性分析 ①清洗废水 本项目清洗废水水量合计为13.5t/a，类比现有项目，清洗废水主要污染物为CODCr、SS，主要为残留的产品及原辅材料，因此清洗废水可以作为原料直接回用于下一批次水印印花浆生产。 ②生活污水 本项目生活污水产生量192t/a。根据类比调查，城市生活污水产生浓度约为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油30mg/L。则CODCr、NH3-N和动植物油产生量分别为0.067t/a，0.007t/a和0.006t/a。生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准后纳管，最终经江山市鹿溪污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入江山港（其中CODCr、氨氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018））。 2）废水接管可行性分析 本项目所在区域为江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块，属鹿溪污水处理厂收集区域，周边已铺设污水管网，可纳入污水处理厂处理。 目前江山市鹿溪污水处理厂废水实际处理量为3.1万m3/d左右，运行负荷达到77%以上，还有0.99万m3/d的容量。本项目废水排放量日均为0.64m3，在污水处理厂剩余容量范围内，因此本项目废水纳入污水处理厂处理是可行的。 本项目厂区污水管网接入鹿溪污水处理厂，全厂废水排放量较小，且项目废水水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 3、建设项目废水污染物排放信息表 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表，废水间接排放口基本情况见下表。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N 动植物油; 进入鹿溪污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 污水处理系统; 化粪池/隔油池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万m3/a; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118.717684°; 28.813054°; 0.0192; 进入鹿溪污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 日间; 鹿溪污水处理厂; CODCr; 40. NH3-N; 2(4). 动植物油; 1. 废水排放执行标准见下表。 表7-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 浙江省《城镇污水处理厂主要污染物排放标准》（DB133/2169-2018）; 420. NH3-N; 30. 动植物油; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 100. a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表7-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 40; 0.026; 0.0077. 2; NH3-N; 2; 0.0013; 0.0004. 3; 动植物油; 1; 0.0007; 0.0002. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0077. NH3-N; 0.0004. 动植物油; 0.0002. 本项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-7 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）. 现状 评价; 评价范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ；Ⅳ□；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区； 不达标区□. 影响预测（不涉及）; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ / ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响 评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr）; （0.0077）; （40）. （NH3-N）; （0.0004）; （2）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□； 无监测□; 手动；自动；无监测□. 监测点位; （ / ）; （企业总排口）. 监测因子; （ / ）; （排水量、CODCr、NH3-N、动植物油）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.2地下水环境影响分析 7.2.2.1 评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于 III类，所在地位于工业区，周边无地下水环境敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。根据项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水环境评价工作等级为三级。 7.2.2.2 评价区工程地质条件 - 本项目地层岩性参考《江山市江东工业园热电厂项目岩土工程勘察报告》（详勘）（浙江省浙南综合工程勘察测绘院，2015.2）。该报告中提出：按地基土时代成因、物理力学性质特征差异，将场地地层划分为 3个工程地质层，7个工程地质亚层。现将各土层分述如下： 第①层：素填土，灰黄色，稍湿，松散，以碎石、粘性土回填而成。局部区域为填 土，该层全场分布，层厚 0.60～5.70m。 第②层：含碎石粉质粘土，灰黄色，可塑，碎石含量 20～30%，粒径 0.5～2.0cm， 局部碎石风化强烈，呈全~强风化状，铁锰质渲染强烈，干强度高，摇震反应无，韧性 中等。该层局部分布，层厚 3.10～11.70m。 第③-1层：全风化灰岩，灰黄色，岩石风化强烈，尚残余原岩结构，岩芯呈可塑 状，以粘性土夹砂土、碎石为主，碎石手易捏碎。局部夹杂少量强风化岩块。层厚 1.20～15.30m。 第③-1a层：全风化灰岩，灰色，岩石风化强烈，尚残余原岩结构，呈软塑，局部 流塑状，岩芯呈粘土状，夹杂少量风化岩块。层厚 0.50～17.20m。 第③-2层：强风化灰岩，灰黄色，层状构造，微晶结构，风化裂隙发育，裂隙面铁锰质蚀变强烈，岩芯呈碎块状为主，杂少量中风化岩块。层厚 0.5～9.70m。 第③-3层：中风化灰岩，灰褐色，层状构造，微晶结构，层理发育，岩芯完整性 一般~较好，以短柱~中长柱状为主，部分呈碎块状，锤击声较清脆，岩芯内多见方解石 细脉充填，钻进平稳。该层未揭穿，揭露层厚 0.20～9.20m。 第③夹层：溶洞，深灰色，充填软塑状粘性土，夹杂少量风化岩块。揭露层厚 0.40～6.00m。 7.2.2.3 评价区域水文地质概况 根据场地调查及钻探查揭露，场地水文地质条件简单，地下水主要为上层滞水、第四系孔隙潜水： 上层滞水：主要赋存于①杂填土层，属弱透水层，主要受大气降水及地表水影响，水量较小。 第四系孔隙潜水：主要赋存于④粉细砂、⑤圆砾和⑥卵石中，属强透水层，主要受大气降水及地表水影响，雨季时水量较丰富。 场地地下水主要以侧向补给为主，大气降水、地表水入渗补给为辅，地下水水位、水量受季节性雨水变化影响较大，本场地⑤圆砾、⑥卵石是场地主要含水层，地下水通过侧向径流的形式向下游沟渠，受沟渠水位影响较大。 勘察期间测得钻孔稳定地下水位约1.10～2.30m左右，地下水位埋深标高约81.20～82.10m，根据场地及周边地势情况，场地内地下水位动态变幅主要受季节性变化及大气降水影响，历史最高水位或近3-5年最高水位接近地表以下1.0m，低水位埋深在2.50m左右，年变化幅值在1.0-2.0m左右。 7.2.2.4 地下水环境影响评价 （1）地下水的污染途径 本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。通过现场实地调查，并结合工艺各环节分析，本项目可能对地下水产生影响的因素包括： ①生活污水通过管沟跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染； ②事故状态下若事故应急水池不能进行有效收集，或事故应急水池防渗不严格，导致污染物经池壁下渗对地下水造成污染。 通过以上分析，本项目可能造成地下水污染的途径主要包括通过管线泄漏下渗、通过事故池池壁下渗等类型。 （2）预测因子及预测情景 ①预测因子识别 本项目对地下水污染途径主要为废水渗漏，通过对污染物源强分析结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“5.3 识别内容”，筛选出具有代表性的污染因子CODCr。 ②预测范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“8.2.2.1的自定义法”确定本项目评价范围主要以周边地表水系和附近山体为界：即北边界至青阳殿溪、西边界至江山港、南和北边界至山体边界，约0.8km2范围。 ③预测情景及时长 企业设计上已经考虑在易污染事故应急池、危险废物暂存间等采取防渗措施，因此在正常工况下，项目对地下水的影响是极微的，主要分析废水泄漏的情景（即非正常工况下）下对地下水的影响，预测时长为1000d。 ④预测模型选取及参数取值 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本环评选择导则附录D中的“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”模型进行地下水环境影响预测。预测公式如下： Cx,t=mw2neπDLte−x−ut24DLt 式中：x—距注入点的距离，m； T—时间，d； C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2； U—水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 （2）预测参数 ①预测因子及预测源强 选取CODCr为预测因子。CODCr浓度取生活污水浓度350mg/L。因地下水本底值为高锰酸盐指数，因此本次环评选取高锰酸盐指数为预测因子。根据类似工程经验，将CODCr转化为高锰酸盐指数，一般可取CODCr:CODMn为4:1。换算为高锰酸盐指数约为87.5mg/L。 ②入渗废水量 环评要求项目厂区各类管道均采用钢质材料，正常状况下废水渗漏主要是通过水池的池底渗漏。根据设计方案，隔油池池底总面积约20m2。 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6条：钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），按2L/（m2·d）计，每天总渗流量为： 2L/（m2·d）×20（m2）=40（L/d） 总计约0.04m3/d。 非正常情况取隔油池发生非正常的渗漏，本次预测按照正常渗漏量的100倍来计算，渗漏量为0.04m3/d×100=4m3/d，则非正常工况，CODMn渗漏量为0.35kg/d。 ③水流速度 水流速度为渗透系数与水力坡度的乘积除以有效孔隙度。本项目所在区域岩土层主要为杂填土和粉土，根据HJ610-2016附录B中的渗透系数经验值表，渗透系数取1.0m/d；水力坡度取场地地质调查结果0.005，有效孔隙度参照《地下水污染模拟预测评估工作指南》粉质粘土给水度0.01-0.39，取平均值0.2，则水流速度约为0.025m/d。 ④纵向弥散系数 参照《地下水污染模拟预测评估工作指南》，根据本场地岩土层性质，弥散度选用1m。由此估算评估区含水层中的纵向弥散系数：DL=αL×u=1m×0.025m/d ≈0.025m2/d。 （3）预测结果 预测时间：污染发生后30d、100d、365d、1000d。 非正常工况下，污染物注入时间t=1d。 预测时间内不同距离污染物扩散浓度（增加值）预测结果见表7-8。 表7-8 非正常工况CODMn地下水预测结果表 时间 距离; 30d; 100d; 1a; 1000d. 0; 6.31E+00; 3.38E+00; 1.63E+00; 8.08E-01. 0.5; 6.37E+00; 3.42E+00; 1.65E+00; 8.18E-01. 1; 6.37E+00; 3.45E+00; 1.67E+00; 8.28E-01. 1.5; 6.31E+00; 3.47E+00; 1.69E+00; 8.38E-01. 2; 6.21E+00; 3.49E+00; 1.70E+00; 8.47E-01. 2.5; 6.06E+00; 3.49E+00; 1.72E+00; 8.57E-01. 3; 5.86E+00; 3.49E+00; 1.74E+00; 8.67E-01. 3.5; 5.62E+00; 3.47E+00; 1.75E+00; 8.76E-01. 4; 5.34E+00; 3.45E+00; 1.76E+00; 8.85E-01. 4.5; 5.04E+00; 3.42E+00; 1.77E+00; 8.95E-01. 5; 4.72E+00; 3.38E+00; 1.79E+00; 9.04E-01. 10; 1.53E+00; 2.63E+00; 1.83E+00; 9.86E-01. 15; 2.16E-01; 1.60E+00; 1.74E+00; 1.05E+00. 20; 1.32E-02; 7.55E-01; 1.55E+00; 1.09E+00. 25; 3.53E-04; 2.78E-01; 1.29E+00; 1.10E+00. 30; 4.09E-06; 7.96E-02; 1.01E+00; 1.09E+00. 35; 2.06E-08; 1.78E-02; 7.30E-01; 1.05E+00. 40; 4.50E-11; 3.09E-03; 4.95E-01; 9.86E-01. 45; 4.28E-14; 4.18E-04; 3.13E-01; 9.04E-01. 50; 1.77E-17; 4.40E-05; 1.85E-01; 8.08E-01. 100; 0.00E+00; 7.95E-21; 2.23E-05; 6.63E-02. 150; 0.00E+00; 0.00E+00; 2.85E-12; 4.47E-04. 200; 0.00E+00; 0.00E+00; 3.86E-22; 2.47E-07. ①根据表7-8可知，对照《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）中CODMnⅢ类标准（CODMn≤3.0mg/L），生活污水泄漏后，30d、100d下游出现不同范围的超标区域，预测超标距离分别为7米、8米；随着时间的增长，污染范围逐渐增大，污染中心向水流下游方向缓慢移动，污染物浓度逐渐降低，30d、100d、365d、1000d下游影响最远距离为16米、29米、55米、94米。 本解析解模型没有考虑各种降解作用，仅考虑水动力作用下的污染物浓度变化情况，所以实际污染时间要比本模型预测结果短，污染物浓度要略低。但总体上本次预测说明了地下水一旦污染，将会持续很长时间。所以日常需做好地下水防护工作，一旦发现污染物泄漏应立即采取措施终止泄漏，并立即对受污染的土壤和地下水进行处理，将污染物对土壤和地下水环境的影响降到最低程度。在及时发现并处理的基础上，风险可控。 因此，落实各项废水集中收集工作，做好厂内地面的硬化防渗措施，特别是对危废暂存间、生产区域和污水处理区的防腐、防渗工作，项目对地下水环境影响不大。 7.2.3大气环境影响分析 7.2.3.1大气污染物达标排放分析 由工程分析可知，水性印花浆在分散、增稠生产过程会产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高空排放，有组织排放量约为0.007t/a，排放速率约为0.011kg/h，排放浓度约为5.6mg/m3，排气筒有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2标准要求。 食堂油烟经油烟净化装置治理后引至屋顶排放，排放浓度约为0.57mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准（2.0mg/m3）。 投料粉尘无组织排放，根据后文预测结果分析，本项目正常运行时，厂界外无组织贡献值满足无组织排放监控浓度限值要求。 7.2.3.2大气环境影响分析 根据工程分析，本评价选取颗粒物和非甲烷总烃作为主要污染物进行大气环境影响预测。 影响预测及评价： ①参数选取 评价因子和评价标准表见下表。 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 颗粒物(TSP); 1小时; 900; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ②污染源强 表7-10 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h. 排气筒; 667420; 3188157; 94.37; 15; 0.3; 8.58; 25; 600; 正常; 0.011. 表7-11面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h; kg/h. 原料库; 667427; 3188150; 95.92; 15; 6; 45; 4; 300; 正常; 0.012; /. 生产车间; 667411; 3188154; 93.78; 36; 15; 45; 8; 600; 正常; /; 0.013. 表7-12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市（工业园区）. 人口数（城市选项时）; 61.55万人. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -9.6. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/ m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③估算模式计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-13 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 排气筒; 非甲烷总烃; 0.011; 2.0; 17; 1.1957; 0.06; 0; 三级. 原料库; 颗粒物; 0.012; 0.9; 11; 64.215; 7.14; 0; 二级. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.013; 2.0; 26; 17.427; 0.87; 0; 三级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为7.14%，污染因子为颗粒物，污染源为原料库无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算，项目所在评价区域为达标区，本项目对达标区不进行评价及预测。本项目废气污染物排放量见下表所示。 表7-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(ug/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 一般排放口. 1#; 非甲烷总烃; 5600; 0.011; 0.007. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.007. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.007. 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产物环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 原料库; 颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合 排放标准》; 1.0; 0.0036. 2; 生产车间; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置; 4.0; 0.008. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0036. 非甲烷总烃; 0.008. 表7-16 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 颗粒物; 0.0036. 非甲烷总烃; 0.015. ④大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 ⑤大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-17 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km; -. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO） 其他污染物（非甲烷总烃、颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充数据. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不涉及）; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF □; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（/ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2：(/)t/a; NOx：(/)t/a; 颗粒物：(0.0054)t/a; VOCs：(0.015)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 7.2.4声环境影响分析 1、预测模式 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源及室内声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 根据 HJ2.4-2009 中“附录 A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i (T) —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 （2）预测源强 从总图合理布局、声源自身控制、传播途径控制、日常管理措施四方面采取有效防噪措施，项目具体源强参数见下表7-18。 表7-18 噪声源强与预测点相对关系一览表 序号; 噪声源; 声级 （dB）; 距离预测点距离（m）. 东北厂界; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 余航村. 1; 搅拌锅; 78-80; 34; 34; 41; 22; 158. 2; 泵; 83~85; 40; 30; 35; 26; 164. 3; 自动包装机; 78~80; 36; 30; 39; 26; 164. 4; 过滤泵; 83~85; 34; 34; 41; 22; 158. 5; 叉车; 73-75; 45; 34; 30; 22; 158. 6; 废气处理设施风机; 83~85; 32; 27; 43; 29; 165. （3）隔声量确定 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10~25dB，车间房屋隔声量取20dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取20dB。风机进风口消声器降噪量约5~15dB，设备减振降噪量约5~15dB隔声罩降噪量约10~20dB。声屏衰减主要考虑厂房、围墙衰减。 （4）预测结果 本项目昼间生产，昼间噪声对厂界及敏感点噪声影响预测结果见表7-19。 表7-19 噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点 噪声单元; 东北厂界; 东南厂界; 西南厂界; 西北厂界; 余航村. 贡献值（昼间）; 42.9; 44.8; 43.2; 46.3; 30.2. 背景值（昼间）; -; -; -; -; 42. 预测值（昼间）; -; -; -; 42.3. 标准值（昼间）; 65; 60. 达标情况（昼间）; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目采取隔声减振等措施后，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，敏感点余航村声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，项目运营期对周边声环境影响较小。 （5）噪声防治措施 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： ①企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，较高噪声设备安装防震垫，废气处理风机还需安装消声器以及包扎消声材料等。 ②车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接。 ③投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，并加强厂区绿化。 7.2.4固体废物影响分析 1、项目固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要包括废包装材料、收集的粉尘、废活性炭、过滤滤渣和生活垃圾等。 本项目固体废物产生量与处理处置方式见下表。 表7-20 固体废物处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 产生量(t/a); 处置方式; 是否符合要求. 1; 废包装材料; 一般原辅料使用; 塑料、粉料; 一般固废; 0.45; 出售综合利用; 是. 2; 收集的粉尘; 粉尘沉降; 粉尘; 一般固废; 0.005; 回用于生产; 是. 3; 废活性炭; 有机废气处理; 有机废气、活性炭; 危险废物 900-039-49; 0.23; 委托有资质单位处置; 是. 4; 过滤滤渣; 过滤; 水性印花浆; 一般固废; 0.849; 出售综合利用; 是. 5; 生活垃圾; 职工生活; 纸、塑料等; 一般固废; 1.2; 委托环卫部门清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告公告2017年第43号)，本项目危险废物影响分析具体如下： 2、危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于原料库，危险暂存间尺寸2m×5m。项目危险废物为废活性炭；由厂家回收利用的废包装桶按照危险废物暂存，危废分区单独存放，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 表7-21 建设项目危险废物贮存场所(设施)基础情况表 序号; 贮存场所 (设施名称); 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 原料库; 10m2; 分类收集贮存; 0.5t; 一年. 3; 废包 装桶; 由原厂家回收，按照危险废物暂存; 0.15t; 3个月. 3、危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废包装桶散装室内堆放；废活性炭编制袋袋装。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT618-2004)等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 4、委托处置环境影响分析 根据本项目产生的危险废物类别，建设单位可以委托衢州市清泰环境工程有限公司作为本项目的危废处置单位，建设单位应尽快与危险废物处置单位签订危险废物委托处置协议，处置过程执行转移联单制度。 衢州市清泰环境工程有限公司位于浙江省衢州市柯城区巨化厂六路15号，经营许可证号码为浙危废经第70号，处置危废种类包括HW02-HW09、HW11-HW14、HW16-HW26、HW28、HW31、HW33-HW42、HW45-HW49，年危险废物处理规模为燃烧类废物17000t/a、安全填埋类废物3000t/a和物化处理类废物500t/a。 本项目产生的危废类别为HW49类，在衢州市清泰环境工程有限公司处置类别范围内。 5、固废处置的环境影响分析 项目固废包括一般固废和危险废物，应分类收集处理。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013.6.28修订单执行。项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危险废物暂存场所，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5风险评价 1、风险调查 - 建设项目风险源调查 本项目为水性印花浆生产项目，工艺为投料、分散、增稠、包装等工艺，从项目原辅材料及相关理化性质可知，项目使用的氨水浓度小于1%，可不列为风险物质。由表1-4可知，项目无其他风险物质。 - 环境敏感目标调查 环境敏感目标见表3-11。 2、环境风险潜势判断及评价等级 （1）危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质，因此本项目Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 3、环境风险识别 - 生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为危废暂存间等，“三废”突发性事故排放导致环境污染。 - 危险物质向环境转移的途径 危险废物管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 - 风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-22 建设项目环境风险识别表 4、环境风险分析 ##### 序号; ##### 危险单元; ##### 风险源; ##### 主要风险物质; ##### 环境风险类型; ##### 环境影响 ##### 途径; ##### 可能受影响的环境敏感目标. ##### 1; ##### 危废间; ##### 危险物质泄漏; ##### 危险废物; ##### 泄漏; ##### 土壤下渗; ##### 周边地下水. ##### 2; ##### 废气处理设施; ##### 事故排放; ##### 超标废气; ##### 泄漏; ##### 大气扩散; ##### 周边大气环境. ##### 3; ##### 事故应急池; ##### 事故排放; ##### 超标废水; ##### 泄漏; ##### 地表径流、土壤下渗; ##### 周边地下水. 废气处理设施故障，废气超标排放，对周围大气环境有一定影响，及时发现一般2h可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外空气环境造成一定影响。 事故废水废水超标排放，对周围地下水环境有一定影响，及时发现一般2h可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外地下水环境造成一定影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）废气处理设施 企业主要废气污染物为有机废气等，在生产过程中，必须保证废气处理设施正常运行，如发现废气超标或处理效率下降，应及时停产对废气处理设施进行检修。 另外，日常应加强废气输送管线及其他配件的维护管理，加强车间的通风换气，一旦发现废气泄漏事故应及时进行修复或更换配件。 - 事故应急池 要求事故废水采用专用管道输送。同时事故应急池单元底面和四周亦应作防渗处理，避免污水下渗污染土壤和地下水。 （3）固体废物暂存设施 为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种废物应采用容器进行收集，同时应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告2013年第36号修改单等相关要求建设一般工业固废储存场所和危废暂存间。 6、分析结论 （1）厂区内涉及危险单元主要为危废暂存间。 （2）为进一步建立健全企业突发环境事故应急机制，确保突发性环境事故应急处理高效、有序的进行，本评价要求，企业尽快组织编制应急预案，并向环保部门备案，定期组织演练、更新修编。 （3）厂区设置事故应急池，总有效容积须满足事故状况下事故废水的，可以做到事故废水不外排，避免了对区域地表水环境造成的事故影响。 综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目. 建设地点; 浙江省; 衢州市; 江山市; 上余镇; 兴工七路2号东南区块. 地理坐标; 经度; 118.7155°E; 纬度; 28.010°N. 主要危险物质及分布; 危险废物：废活性炭、废包装桶，位于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 危险废物管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；废气事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；制定应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练和应急预案更新。. 填表说明; 项目从事水性印花浆生产，工艺为投料、分散、增稠、包装等工艺，不涉及危险物质，因此本项目Q=0根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 表7-24 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; /. 存在总量/t; /. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数395人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 R. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 R. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 R. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气R; 地表水□; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取 风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.2.6生态影响分析 本项目在建成运营过程中，项目产生的废水经处理后达标后排入附近水体；选用低噪声生产设备，对会产生震动的设备安装减振垫或隔振等措施，不会对周围环境产生影响，一般固废收集后统一处置，因此本项目产生的三废均能做到达标后排放，对周围环境影响很小。故本项目的实施对整个区域生态环境产生的影响很小。 7.2.7土壤环境 本项目为污染影响型建设项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的《表A.1 土壤环境影响评价项目类别》，本项目生产属于“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的”，类别为Ⅳ类，属于可不开展土壤环境影响评价工作的项目。

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 投料粉尘 | 加强车间通风。 | 达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2标准 |
|  | 分散、增稠 | 有机废气 | 经活性炭装置净化后通过15m排气筒高空排放。 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 经油烟净化装置处理通过专用排气筒引至建筑物顶排放。 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准 |
|  | 车间、原料库 | 恶臭 | 加强车间、原料库通风。 | 达到《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准值 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池经预处理处理达标后排放。 | 达到鹿溪污水处理厂进水水质标准后纳管 |
|  | 设备清洗 | 清洗废水 | 清洗废水作为原料直接回用于下一批次水印印花浆生产。 | 回用 |
| 固 体 废 物 | 一般原辅料使用 | 废包装材料 | 出售综合利用 | 减量化、资源化、无害化。 |
|  | 粉尘沉降 | 收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 过滤 | 过滤滤渣 | 出售综合利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 8.1环保投资估算 本项目总投资314.85万元，其中环保投资40万元，约占总投资的12.7%。具体详见下表。 表8-1 工程环保设施与投资概算一览表 项目名称; 环保设施; 环保投资. 废气收集处理设施; 废气收集、活性炭吸附装置1套; 10. 废水处置; 化粪池、隔油池; 5. 降噪设施; 生产设备隔震垫、废气处理设施风机隔震垫、消声器、隔声室等综合降噪; 4. 固废处置; 一般固废堆场建设、垃圾箱; 2. 专用盛装容器、危险废物暂存库建设；危险废物委托处置; 6. 防渗措施; 危险废物储存场地地面做防腐、防渗处理，车间地面防渗等; 3. 风险防范措施; 事故应急池; 10. 合计; 40. 8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果 有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据有关资料，降污能力自强到弱的顺序为乔木>灌木>绿篱>草地。厂区内绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 8.3环境管理和环境监测计划 8.3.1环境管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目属于 “二十一 化学原料和化学制品制造业26”中“48”中的“涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”中的“其他”，因此，项目属于登记管理，不需要申请取得排污许可证。企业应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 企业应设置专门环保管理机构，并实行总经理负责制，安排1名专职人员管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题。 8.3.2环境监测计划 1、竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施），建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目具体监测项目及监测点位见下表。 表8-2 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 有机废气处理装置进、出口; 非甲烷总烃; 监测两个周期. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃; 监测两个周期. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; 废水量、pH、CODCr、氨氮、动植物油; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测两次. 2、营运期常规监测 鉴于项目特点及规模，建议企业委托有资质监测机构负责该项目的有关环境监测。对于本项目环境监测的职责主要有： （1）测试、收集环境状况基本资料； （2）对环保设施运行状况进行监测； （3）整理、统计分析监测结果，上报衢州市生态环境局江山分局。 企业正常运营过程中应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理的运行情况、厂界噪声的达标性。若自行监测有困难，可委托有关监测单位监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目污染源监测计划如下表。 表8-3 营运期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子及参数; 监测频次. 废水; 厂区总排放口; 废水量、pH、CODCr、氨氮、动植物油; 1年/次. 废气; 有机废气处理装置进、出口; 非甲烷总烃; 1年/次. 厂区内无组织监控点; 非甲烷总烃. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物. 噪声; 厂界周围; 等效A声级; 每季度监测一次，每次测昼间噪声. |

## 9  结论与建议

- 9.1 项目基本情况 - 9.1.1项目概况 江山市伟业印花材料有限公司成立于2005年，厂址位于浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号，企业经营范围主要为生产、销售水性印花浆。企业2004年11月委托衢州市环境保护科学研究所编制完成了《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》并取得环评批复（江环开建（2004）148号）（详见附件4）。江山经济开发区管理委员会、江山市环境保护局2008年5月12发布《关于开展印花浆行业综合整治工作的实施意见》（江经开（2008）39号），对园区内的印花浆企业的粘合剂生产线进行了整改，2008年，企业关停粘合剂生产线，所有粘合剂均从江山市联达印染助剂有限公司外购，只保留印花浆生产线。2013年，《江山市伟业印花材料有限公司年产300吨印花浆项目》通过竣工验收，并取得验收批文（江环验（2013）66号），验收期间，项目原粘合剂生产线已关停，只保留印花浆生产线，验收产能为年产300吨印花浆。 企业拟投资314.15万元搬迁至浙江省衢州市江山市经济开发区江东工业园兴工七路2号东南区块原奥仕集团厂房内（奥仕集团已搬迁完成），搬迁后企业占地面积为3429.2m2，总建筑面积为1446.76m2，其中新建建筑面积95.10m2，改建建筑面积1356.66m2。搬迁后企业淘汰现有生产线，新增一条全自动生产线，产能保持不变，仍为年产300吨水性印花浆的生产能力，届时老厂区将停止生产。为此，江山市伟业印花材料有限公司于2020年10月向江山市经济和信息化局提出“年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目”备案申请，目前项目已在江山市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-330881-26-03-174658。 - 9.1.2污染防治措施及预期治理效果 - 本项目污染治理措施及预期效果汇总表具体见表9-1。 表9-1项目拟采取的防治措施及预期治理效果汇总一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 投料; 投料粉尘; 加强车间通风。; 达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2标准. 分散、增稠; 有机废气; 经活性炭装置净化后通过15m排气筒高空排放。. 食堂; 油烟废气; 经油烟净化装置处理通过专用排气筒引至建筑物顶排放。; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准. 车间、原料库; 恶臭; 加强车间、原料库通风。; 达到《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准值. 水污 染物; 职工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池、食堂餐饮废水经隔油池经预处理处理达标后排放。; 达到鹿溪污水处理厂进水水质标准后纳管. 设备清洗; 清洗废水; 清洗废水作为原料直接回用于下一批次水印印花浆生产。; 回用. 固 体 废 物; 一般原辅料使用; 废包装材料; 出售综合利用; 减量化、资源化、无害化。. 粉尘沉降; 收集的粉尘; 回用于生产. 有机废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 过滤; 过滤滤渣; 出售综合利用. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 噪 声; ①企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，较高噪声设备安装防震垫、废气处理设施安装消声器以及包扎消声材料等。 ②车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接。 ③投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，并加强绿化。 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。. - 9.1.3环境质量现状结论 1、环境空气：由《江山市环境质量公报》（2019年度）可知，项目所在区域为空气质量不达标区域，主要污染物为PM2.5。超标原因包括工业污染源排放、汽车尾气、施工扬尘等造成的影响，建议加强城市施工活动及市政道路管理，最大程度抑制扬尘的产生；同时建议管理部门针对区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施，则项目所在区域大气环境将有所改善。 根据现状监测数据分析，项目所在区域其他污染物颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据引用数据分析，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃一次值满足执行的《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准。 2、地表水环境：江山港双塔底和余家两个断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）中的Ⅲ类标准限值要求。 3、地下水环境：对照地下水质量标准，项目拟建地及其附近地下水各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ标准。总体上，区域地下水水质较好。 4、声环境：本项目厂界四周昼间声环境现状可分别达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准限值，余航村昼间声环境现状可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值。 - 9.1.4项目环境影响分析结果 1、地表水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水主要污染物为CODCr、SS，主要为残留的产品及原辅材料，因此清洗废水可以作为原料直接回用于下一批次水印印花浆生产。项目外排废水主要为生活污水，生活污水产生量为192t/a，生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理达到江山市鹿溪污水处理厂纳管标准后纳管，最终经江山市鹿溪污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入江山港（其中CODCr、氨氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018））。 本项目废水经处理达标后纳管集中排放，对周围水环境影响不大。 2、大气环境影响分析结论 由工程分析可知，水性印花浆在分散、增稠生产过程会产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高空排放，有组织排放量约为0.007t/a，排放速率约为0.011kg/h，排放浓度约为5.6mg/m3，排气筒有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2标准要求。 食堂油烟经油烟净化装置治理后引至屋顶排放，排放浓度约为0.57mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准（2.0mg/m3）。 经预测结果表明，项目有组织、无组织排放的各污染物占标率均小于10%。本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为7.14%，污染因子为颗粒物，污染源为原料库无组织排放。项目废气排放对周围环境影响贡献较小。 本项目恶臭气体产生量较小，不会对周围环境产生大的影响。 本项目不需要设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后，采用白班制生产，项目采取合理布局、隔声、管道软性连接等措施后，厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，敏感点余航村声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，项目运营期对周边声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物主要包括废包装材料、收集的粉尘、活性炭、过滤滤渣和生活垃圾等。 废包装材料、过滤滤渣外售综合利用；收集的粉尘回用于生产，活性炭委托危废资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本不会产生二次污染影响。 5、地下水影响分析结论 本项目地下水重点防渗区包括事故应急池、隔油池/化粪池、危废暂存间、原料输送管道、污水管道等；一般防渗区包括生产车间、原料库等。环评要求重点防渗区的防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 本项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要为隔油池/化粪池，污染途径主要是渗透污染。 由预测结果可知，只要企业在落实好防渗、防漏等切实可行的工程措施后，项目不会恶化所在地地下水水质，建设项目对地下水影响是可接受的。 6、环境风险影响分析结论 企业应该认真做好危废暂存间、事故应急池及应急管沟等的各项风险防范措施，完善管理制度，严格按规范操作，杜绝风险事故，同时应及时针对性更新应急预案内容并上报备案，定期组织演练、更新修编。在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 - 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合“三线一单”的要求 据《江山市“三线一单”生态环境管控方案》（2020年），本项目拟建地位于浙江省衢州市江山市上余产业集聚重点管控区（ZH33088120058）。根据对照分析，本项目符合浙江省衢州市江山市上余产业集聚重点管控区（ZH33088120058）管控措施，满足江山市“三线一单”生态环境管控方案要求。 （2）建设项目符合环境功能区规划的要求 根据《江山市环境功能区规划》，项目所在区域属于上余环境重点准入区（0881-VI-0-3），本项目主要从事水性印花浆生产，项目配套建设完善的污染治理措施，污染物经处理后可达标排放。项目不属于禁止新建、扩建的规模化畜禽养殖项目，不属于禁止发展的负面清单所列行业三类工业项目，不属于国家和地方限制类、禁止（淘汰）类，符合产业政策要求，未新建入河排污口。综上，本项目建设满足该环境功能小区的管控措施和负面清单要求，符合环境功能区划。 （3）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、废气、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （4）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、氨氮、VOCs及工业烟粉尘。本项目实施后全厂CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘总量控制值分别为0.0077t/a、0.0004t/a、0.015t/a、0.0036t/a，企业现有CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘审批总量分别为0.0089t/a、0.0004t/a、0.105t/a、0.0054t/a。因此，本次项目实施后CODCr、NH3-N、VOCs、工业烟粉尘均在原审批总量范围内。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目本项目选址江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划；项目选址位于《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》中的北部工业片区，从事水性印花浆生产，主要生产工艺为投料、分散、增稠和包装，属于单纯的混合和分装，为二类工业，符合规划分区的主导功能，且项目的实施已通过江山市工业投资项目决策咨询工作领导小组同意，并取得江山市经济和信息化局备案。因此，本项目的建设与江山经济开发区江东工业园控制性详细规划》相符。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 本项目主要从事水性印花浆生产，对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 （3）规划环评要求的符合性 本项目选址位于江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房），项目从事水性印花浆生产，主要工艺为投料、分散、增稠和包装，属于单纯的混合和分装，为二类工业，不属于该区块规划环评所列负面清单中的禁止类和限制类项目。项目清洗废水回用于生产，生活污水纳入市政管网，项目投料粉尘、有机废气和油烟废气经处理后均能达标排放，项目固废可做到合理处置，因此，本项目建设符合规划环评要求。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于浙江省江山市江山经济开发区江东区兴工七路2号东南区块（原奥仕集团有限公司厂房）。依据《浙江省生态保护红线》（浙政发〔2018〕30号文）和《江山市生态保护红线划定方案》，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；声环境质量达到3类标准或声环境功能区要求。土壤环境质量达到相应的土壤环境功能区要求。 2019年江山市属于环境空气不达标区，超标污染物为PM2.5。监测结果表明，项目所在区域其他污染物颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据引用数据分析，氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，非甲烷总烃一次值满足执行的《大气污染物综合排放标准详解》中规定标准，。 本项目附近水体江山港常规监测断面污染因子监测指标可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，江山港水质良好。 本项目所在区域地下水各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，总体上，区域地下水水质较好。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用，不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《江山市环境功能区规划》，项目所在区域属于上余环境重点准入区（0881-VI-0-3）。 对照该区管控措施和负面清单分析，本项目不属于国家和地方限制类、禁止（淘汰）类项目，符合产业政策要求，因此未列入负面清单。 根据《江山经济开发区江东工业园控制性详细规划修编环境影响报告书》，本项目未列入环境准入条件清单中禁止的行业清单、工艺清单和产品清单。 据此，可判定项目未列入相关的负面清单。 因此，本项目总体上能够符合“三线一单”控制要求。 9.3 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 （2）制定严格的固废收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施防止运输过程中的遗洒，造成固废对周边产生二次污染。 （3）认真落实本评价提出的各项三废治理措施，优化车间总平面布置，将产生高噪声的部位布置在厂区的中间布置。 （4）加强企业的清洁生产管理，提高职工的环保意识，制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 - 9.4环评总结论 综上所述，江山市伟业印花材料有限公司年产300吨水性印花浆产品生产线整体迁建项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合江山市城市总体规划、江山经济开发区核心区控制性详细规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。