建设项目环境影响报告表

项目名称：新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目

建设单位（盖章）：    玉环远豪机械有限公司

编制日期：二〇二一年二月

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	20

3、环境质量状况	34

4、评价适用标准	43

5、建设项目工程分析	49

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	63

7、环境影响分析	64

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	89

9、结论与建议	90

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况图

附图3：建设项目周边环境概况照片

附图4：建设项目车间平面布置图

附图5：环境质量现状监测点位示意图

附图6：玉环市水环境功能区划图

附图:7：玉环市坎门街道声环境功能区划图

附图8：玉环市环境管控单元分类图

附图9：玉环市生态保护红线分布图

附件：

附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2：企业营业执照及法人身份证复印件

附件3：土地证、房产证、不动产权证

附件4：企业现有项目环评批复、验收情况

附件:5：工业废水委托处理合同

附件6：危险废物委托处置合同

附件7：危废委托处置承诺书

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环远豪机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周加平 |  |  | 联系人 |  |  | 李孙艳 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门街道里澳小微企业园区 （东经：121.231312°；北纬：28.072473°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18006867068 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门街道里澳小微企业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2012-331083-07-02-623642 |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 5140.76 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  | 11 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2021.5 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目由来 玉环远豪机械有限公司成立于2009年11月，是一家专业生产球头、拉杆总成、平衡杆、悬挂球头以及部分悬挂总成的汽车配件企业。企业位玉环市坎门街道里澳小微企业园区，现有两个厂区（以下称为A厂区、B厂区），两厂区直线距离约180m，两厂区现总占地面积6342.03m2，总建筑面积14478.75m2，其中A厂区占地面积3640.17m2，建筑面积6745m2，B厂区占地面积2701.86m2，建筑面积7733.75m2。企业于2013年12月委托台州市环境科学设计研究院编制了《玉环远豪机械有限公司新增年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目环境影响报告表》，并取得了原玉环县环境保护局的批复（玉环建[2013]236号）；2018年10月，企业对已有工艺进行技术改造，委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目环境影响报告表》，取得了原玉环市环境保护局的批复（玉环建[2018]211号），并于2019年10月组织进行了“三同时”竣工环境保护自主验收，其中固废由台州市生态环境局玉环分局进行了竣工环境保护验收（台环验（玉）[2019]126号），现有已审批的生产规模为年产200万套汽车配件（球头）。 随着近年来企业的发展，技术的不断提升，企业生产的产品需求量不断扩大，为进一步扩大生产规模，企业于2020年1月新购置现A厂区东侧一幢闲置厂房（3层，占地面积2838.68m2，建筑面积4041.44m2），并利用B厂区北侧已建成的厂房（共1层，建筑面积1099.32m2），在现有生产规模的基础上扩大生产能力。企业拟投资300万元，购置数控车床、台钻等生产设备，实施“新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目”。利用新购的一幢厂房，结合企业现已有的三幢厂房，对两厂区总体布局进行适当调整（B厂区2#厂房的包装生产线移至4#厂房，2#厂房作为仓库），抛砂机、震动滚光机由原来1#厂房西侧搬迁至3#厂房东南侧。企业于2020年12月向玉环市经济和信息化局提出“新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目”的备案申请。目前，该项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2012-331083-07-02-623642。项目建成后，新增年产125万套汽车配件（球头）的生产能力，可实现销售收入1000万元，利税130万元。技改后企业A、B两厂区总占地面积9180.71m2，总建筑面积18520.19m2，总生产能力为年产325万套汽车配件（球头）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71-汽车零部件及配件制造367”的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 受玉环远豪机械有限公司的委托，我公司浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。受托后，我公司即对项目拟建区域环境现状进行了现场踏勘，收集了相关资料，并征求当地环保管理部门意见，在工程分析以及现状调查与监测的基础上，按照国家与地方环保有关规范要求，对项目建设可能产生的环境问题进行分析计算和预测，编制完成了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 企业现有两个厂区（A厂区、B厂区），共有四幢厂房（1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房），厂区位置分布见图1-1。 项目主要在企业现有产能基础上扩大产能，购置数控车床、台钻等生产设备,利用新购入的位于里澳小微企业园的闲置厂房（3#厂房）及B厂区已建成的4#闲置厂房实施生产，同时对现有厂房布局进行调整,主要将原来2#厂房的包装流水线搬至4#厂房一层，2#厂房作为仓库，抛砂机、震动滚光机由原来1#厂房西侧搬至3#厂房东南侧，并进行单独隔间设置。 建设项目工程组成见表1-1。 - 表1-1 技改项目工程组成一览表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; A厂区; 1#厂房，四层，建筑面积6745m2，主要布置机加工车间、注塑车间、仓库、包装区等; 原有，现有项目. 3#厂房，三层，建筑面积4041.44m2，主要布置机加车间、仓库等; 新购，厂房已建设，本项目新增. B厂区; 2#厂房，四层，建筑面积6634.43m2，主要布置仓库; 原有，现有项目. 4#厂房，一层，建筑面积1099.32m2，主要布置包装流水线; 现有，厂房已建设，本项目新增. 辅助工程; 办公区; 位于A厂区1#厂房三层; 依托现有. 食宿; 两厂区不设置食宿; /. 贮运工程; 原材料区; 位于3#厂房一层; 新增. 成品区; 位于3#厂房二层，2#厂房; /. 辅料库; 位于3#厂房一层和三层; 新增. 固废暂存间; 一般固废仓库：位于A厂区1#厂房外东南侧，占地约30m2；危废暂存间：位于A厂区1#厂房外南侧，占地约5m2; 依托现有. 运输; 厂区道路为水泥路面，适合运输车辆进出，满足消防、安全和运输要求; 已建成， 依托现有. 环保工程; 废水处理; 滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理; 依托现有. 废气治理; 抛砂废气经布袋除尘处理后通过18m的排气筒高空排放，焊接废气收集后通过25m排气筒高空排放，注塑废气收集后经活性炭吸附处理通过25m排气筒高空排放。; 抛砂机由1#厂房西侧搬至3#厂房东南侧，排气筒新设；焊机废气排气筒依托现有、注塑废气收集净化排放设施依托现有. 噪声治理; 各生产和辅助、环保设施采用低噪声设备，并进行隔声、消声、减振等综合降噪措施; /. 固废处置; 边角料、抛砂集尘灰、废钢珠、废钢砂外售综合利用；废皂化液委托玉环市乳化液处理有限公司处置；废液压油委托有资质单位处置；废包装桶由生产厂家回收利; ；生活垃圾委托环卫部门清运 固废、危废暂存依托现有一般固废仓库、危废暂存间. 公用工程; 给水; 由市政管网供水，项目用水约776m3/a; /. 排水; 项目实行“雨污分流、清污分流”管道系统；雨水通过雨水管网排入附近河道；滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排; /. 供电; 由市政电网供电，项目耗电约35万kWh/a; /. A厂区1#厂房 A厂区3#厂房 B厂区2#厂房 B厂区4#厂房 图1-1 企业厂区位置分布示意图 1.2.2总图布局 企业两个厂区共有4幢厂房，其中1#厂房、3#厂房位于A厂区，2#厂房、4#厂房位于B厂区。A厂区为主要生产厂区，B厂区主要为仓库和包装区。本项目主要在3#厂房、4#厂房实施。 A厂区1#厂房共四层，一层主要布置为大加工中心设备区、数控设备区、工装夹具存放区、平衡杆仓库、质检区，二层主要布置为数控加工区、镜面机设备区和仓库，三层主要布置为包装区、产品周转区、注塑车间等，四层为仓库。3#厂房共三层，一层主要为独立数控区、机加工区、抛砂车间、滚光清洗车间和仓库，二层主要为仓库，三层主要为纸箱仓库等。 B厂区2#厂房共四层，均为仓库，4#厂房共一层，主要为包装流水线区。 企业两厂区内基本按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。两厂区总体平面布局合理。 两厂区总平面布置及主要生产车间平面布置见附图4-1~附图4-4。 1.2.3产品方案 技改项目实施后，企业产品方案变化情况见表1-2。 - 表1-2 项目产品方案一览表（单位：万套/a） - 产品名称; - 现有项目产能; - 技改项目新增; - 技改后全厂产能; - 变化情况. - 原环评审批; - 现有实际; - 与原环评审批对比; - 与现有实际对比. - 汽车配件（球头）; 200; 200; - 125; - 325; - +125; - +125. 1.2.4主要原辅材料及资源、能源消耗 技改前后企业主要原辅材料及资源、能源消耗情况见表1-3，相关原辅材料理化性质见表1-4。 - 表1-3 技改前后企业主要原辅材料及资源、能源消耗情况一览表（单位：t/a） 序号; 原辅料名称; 现有项目实际用量; 技改项目; 技改后全厂用量; 增减量; 备注. 1; 钢材、钢管; 800; 500; 1300; +500; 外购. 2; 防尘罩、卡簧、球座等配件; 200万套/a; 125万套/a; 325万套/a; +125万套/a; 外购，直接用于装配. 3; 皂化液; 0.5; 0.3; 0.8; +0.3; 使用时与水按1:50稀释. 4; 钢砂; 0.2; 0.125; 0.325; +0.125; 抛砂工艺需添加的物质. 5; 光亮剂; 0.4; 0.25; 0.65; +0.25; 滚光清洗工艺添加的物质. 6; 钢珠; 0.05; 0.03; 0.08; +0.03. 7; 洗衣粉; 0.15; 0.09; 0.24; +0.09. 8; 焊丝; 0; 0.3; 0.3; +0.3; 氩气保护焊. 9; 氩气; 0; 45m3/a; 45m3/a; +45m3/a; 用于氩气保护焊. 10; PA塑料粒子; 0.6; 0.4; 1.0; +0.4; 外购新料，主要成分为聚酰胺树脂，俗称尼龙，注塑成塑料配件. 11; POM塑料粒子; 0.3; 0.2; 0.5; +0.2; 外购新料，主要成分为聚甲醛树脂，注塑成塑料配件. 12; 液压油; 0.68; 0.17; 0.85; +0.17; 设备驱动、冷却. 13; 水; 3525m3/a; 776m3/a; 4301m3/a; +776m3/a; /. 14; 电; 60万度/a; 35万度/a; 95万度/a; +35万度/a; /. 注：企业注塑外购已配好色母的塑料粒子，不单独购买色母粒。. 表1-4 主要原辅材料及其理化性质 序号; 主要物料名称; 理化性质/特性. 1; 皂化液; 乳化液的一种，是在金属材料机加工过程中用来起冷却、润滑、清洗、防锈作用的机加工助剂，对减少车刀、钻头等刀具的磨损、保证工件的加工精度、延长工件的防锈期等起着一定的辅助作用。. 2; 光亮剂; 通过活性表面除去停留在金属表面的油污、氧化及未氧化的表面杂质，保持物体外部的洁净、光泽度、色牢度；通过研磨作用影响外观的质感，提高抛光的效率；本身热稳定性及化学稳定性优良，在加工过程中不易分解、挥发。. 3; PA塑料粒子; 学名为聚酰胺，俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团的热塑性树脂总称。比重：PA6 1.14g/cm3，成型收缩率：PA6 0.8-2.5%，成型温度220~300℃；干燥条件100-110℃. 412h；坚韧、耐油、耐水、抗霉菌但吸水大。; POM塑料粒子; 聚甲醛热塑性结晶聚合物，CAS No.：30525-89-4。 聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。POM分解温度为280℃。. 5; 液压油; 淡黄色液体，相对密度0.8871，引燃温度220~500℃，沸点＞316℃，闪点204℃；爆炸极限0.9~7.0%，食入：LD50＞2000mg/kg（老鼠）；皮肤：LD50＞2000mg/kg（兔）。. 1.2.5主要生产设备 技改前后企业主要生产设备汇总见表1-5。 - 表1-5 技改前后主要生产设备清单（单位：台/套） 序号; 设备名称; 现有 实际数量; 技改项目新增; 技改后 全厂数量; 增减量; 对应 工序; 所在位置. 1; 数控车床; 62; 18; 80; +18; 机加工; A厂区： 1#厂房1F、2F，3#厂房1F. 2; 普通车床 （仪表车床）; 13; 0; 13; 0. 3; 加工中心; 4; 10; 14; +10. 4; 钻床; 9; 3; 12; +3. 5; 铣床; 3; 2; 5; +2. 6; 冲床（冷冲）; 9; 5; 14; +5; 冲压. 7; 抛砂机; 4; 2; 6; +2; 抛砂. 8; 滚丝机; 3; 0; 3; 0; 机加工. 9; 磨床; 3; 0; 3; 0. 10; 台式手动钻床; 12; 0; 12; 0. 11; 压机; 5; 3; 8; +3; 冲压. 12; 自动进刀钻; 17; 0; 17; 0; 机加工. 1; 镜面加工机; 8; 0; 8; 0. 14; 铣六角机; 1; 0; 1; 0. 15; 半自动攻牙机; 8; 0; 8; 0. 16; 电阻焊机; 3; 2; 5; +2; 焊接. 17; 保护焊机; 0; 5; 5; +5. 18; 大车床; 1; 1; 2; +1; 机加工. 19; 震动滚光机 （水抛机）; 3; 0; 3; 0; 滚光 清洗. 20; 光纤激光打标机; 5; 1; 6; +1; 总装; A厂区： 1#厂房3F. 21; 卡簧机; 7; 3; 10; +3. 22; 套防尘罩机; 3; 2; 5; +2. 23; 注塑机; 2; 2; 4; +2. 24; 液压机; 9; 0; 9; 0. 25; 旋压机; 11; 0; 11; 0. 26; 装配流水线; 9; 2; 11; +2; 摆臂 装配; 技改后装配流水线搬至B厂区4#厂房1F. 技改后装配流水线设备主要包括：液压机11台、冲床（冷冲）3台、旋铆机3台、摇摆机9台、扣压机3台等. 27; 空压机; 2; 3; 5; 3; /. 1.2.6劳动定员及生产班制 企业原审批劳动定员200人，现实际劳动定员200人，本次技改项目新增员工30人，技改后全厂总职工230人。企业实行昼间单班制生产（8小时），夜间不生产，年工作300天，厂区不设置食堂和员工宿舍。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.3.1现有项目审批及验收情况 玉环远豪机械有限公司成立于2009年11月，位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，是一家专业生产球头、拉杆总成、平衡杆、悬挂球头以及部分悬挂总成的汽车配件企业，现已形成年产200万套汽车配件（球头）的生产规模。企业现有项目审批情况见表1-6。 表1-6 企业现有项目审批情况一览表 项目名称; 审批规模; 环评审批时间、文号; 验收时间、文号. 玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目环境影响报告表; 年产200万套汽车配件（球头）; 玉环建[2018]211号，2018.10.22; 台环验（玉）[2019]126号，2019.10.23. 根据现场调查，企业目前实际生产情况与验收时基本一致，本次评价根据《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目环境影响报告表》及其批复、验收资料，结合现场踏勘情况，对现有项目的产排污情况进行分析。 1.3.2产品方案 技改前企业产品方案见表1-7。 表1-7 技改前企业产品方案一览表 产品名称; 原审批产能; 2020年实际产量; 变化情况. 年产200万套汽车配件（球头）; 汽车配件; 200万套/a; 200万套/a; 0. 根据现场调查，企业现有实际产能与环评审批产能一致。 1.3.3原辅料及能源、资源消耗 技改前企业原辅材料及能源、资源消耗情况见表1-8。 表1-8 技改前企业主要原辅材料及能源、资源消耗情况一览表（单位：t/a） 序号; 原辅材料名称; 原审批数量; 2020年实际消耗量; 变化情况. 1; 钢材、钢管; 800; 800; 0. 2; 防尘罩、卡簧、球座等配件; 200万套/a; 200万套/a; 0. 3; 皂化液; 0.1; 0.5; +0.4. 4; 钢砂; 0.2; 0.2; 0. 5; 光亮剂; 0.4; 0.4; 0. 6; 钢珠; 0.05; 0.05; 0. 7; 洗衣粉; 0.15; 0.15; 0. 8; PA塑料粒子; 0.6; 0.6; 0. 9; POM塑料粒子; 0.3; 0.3; 0. 10; 色母粒; 0.03; 0; 0. 11; 液压油; 0; 0.68; +0.68. 12; 水; 3174m3/a; 3525m3/a; 351m3/a. 13; 电; 60万度/a; 66万度/a; +6万度/a. 根据现场调查，企业现有项目皂化液的实际消耗量比环评报告数据略大，用水量比环评预估的多消耗351m3/a，主要是因为企业产品质量要求提高，机加工过程皂化液使用量增加，且工件清洗水更换频次增加，导致清洗用水量比原环评预估的多一些。企业实际生产中设备需使用液压油驱动、冷却，液压油年用量约0.68t，企业注塑外购已配好色母的塑料粒子，不单独购买色母粒，厂区无配料过程。 1.3.4主要生产设备 技改前企业主要生产设备见表1-9。 表1-9 技改前企业主要生产设备汇总一览表（单位：台/套） 序号; 设备名称; 原审批 数量; 现有实际数量; 变化情况; 所在工序; 所在位置. 1; 数控车床; 62; 62; 0; 机加工; A厂区： 1#厂房1F、2F. 2; 普通车床(仪表车床); 11; 13; +2. 3; 加工中心; 4; 4; 0. 4; 钻床; 9; 9; 0. 5; 铣床; 3; 3; 0. 6; 冲床（冷冲）; 9; 9; 0; 冲压. 7; 抛砂机; 4; 4; 0; 抛砂. 8; 滚丝机; 3; 3; 0; 机加工. 9; 磨床; 3; 3; 0. 10; 台式手动钻床; 12; 12; 0. 11; 压机; 5; 5; 0; 冲压. 12; 自动进刀钻; 17; 17; 0; 机加工. 13; 镜面加工机; 8; 8; 0. 14; 铣六角机; 1; 1; 0. 15; 半自动攻牙机; 8; 8; 0. 16; 电阻焊机; 3; 3; 0; 焊接. 17; 保护焊机; 3; 0; -3. 18; 大车床; 1; 1; 0; 机加工. 19; 震动滚光机(水抛机); 3; 3; 0; 滚光清洗. 20; 光纤激光打标机; 3; 5; +2; 总装; A厂区： 1#厂房3F. 21; 卡簧机; 7; 7; 0. 22; 套防尘罩机; 3; 3; 0. 23; 注塑机; 2; 2; 0. 24; 液压机; 9; 9; 0. 25; 旋压机; 9; 11; +2. 26; 装配流水线; 7; 9; +2; 摆臂装配; B厂区： 2#厂房1F、2F. 装配流水线设备主要包括：液压机9台、冲床（冷冲）2台、旋铆机2台、摇摆机7台、扣压机3台等. 27; 空压机; 2; 2; 0; /. 根据现场调查，企业现有生产设备中无保护焊机，普通车床增加2台，激光打标机增加2台，旋压机增加2台、装配流水线增加2条，其他生产设备数量与环评审批一致。 1.3.5主要生产工艺流程及产污流程 技改前企业球头、下摆臂、底盘件等汽车配件生产工艺及产污流程见图1-2，塑料配件生产工艺及产污流程见图1-3。 （1）球头、下摆臂、底盘件等汽车配件 图1-2 现有项目汽车配件生产工艺流程及产污环节图 （2）塑料配件 图1-3 现有项目塑料配件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 滚光清洗：原料（钢材、钢管）购入后，经过外协下料成毛坯，其中55%毛坯件先经过震动滚光机清洗后，再进行机加工，清洗时需添加洗衣粉、光亮剂和钢珠作为辅助。 抛砂、机加工：约45%毛坯件经抛砂机抛砂去除氧化皮后再进行机加工，机加工主要包括车加工、钻加工、滚丝和铣加工等。 焊接：机加工后的工件约30%需经焊接处理，主要采用电阻焊和保护焊。电阻焊主要是通过高温作用加热工件焊接点位，使工件的焊接点位温度升高发生熔化，从而对工件进行点焊，无需焊丝或焊条。 外协表面处理：工件经一系列前处理后再外协进行表面处理，主要包括外协表面处理、热处理或镀锌。 冲压：外协后的工件在冲床上冲压加工。 塑料配件：根据不同产品，采用PA粒子或POM粒子在注塑机上于180℃~260℃下注塑成型，待装配使用。塑料粒子买来时已配好色母，厂区内不进行混料等处理。 检验、装配：冲压后的工件经检验合格与塑料配件及外购的配件一起组装成成品。 1.3.6污染物源强及达标排放分析 1、废气 技改前企业废气主要为抛砂粉尘、焊接废气、注塑废气等。 （1）抛砂粉尘 企业现有4台抛砂机，间歇式生产，平均每天最多同时使用2台，根据现状生产统计，抛砂粉尘产生量约为0.54t/a，抛砂机运行时基本密闭，并且自带有布袋除尘装置，除尘效率约95%，粉尘收集后经布袋除尘装置处理再通过25m高排气筒（排气筒编号：1#）高空排放，排放量约0.027t/a。 根据《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目竣工环保验收监测报告》（华测甬环验字[2019]第037号），自主验收监测相关数据详见表1-10，由表可知，技改前企业抛砂粉尘排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。 （2）焊接废气 企业现有电阻焊机3台，电阻焊主要通过高温加热工件焊接点位，使工件的焊接点位温度升高发生熔化，从而对工件进行点焊，无需使用焊丝或焊条。企业焊接废气（烟尘）产生量极少，每个焊接工位上方设置集气罩，将焊接废气收集后通过25m高排气筒（排气筒编号：2#）高空排放。 （3）注塑废气 企业现有注塑机2台，注塑工序会产生少量非甲烷总烃，原环评中未对注塑废气产生量进行核算，本次环评对注塑废气进行定量分析。 根据企业提供的资料，塑料粒子注塑工序熔融温度、分解温度见表1-10。 表1-10 各塑料粒子热分解温度、熔融温度一览表 序号; 种类; 注塑温度（℃）; 热分解温度（℃）. 1; PA; PA6; 230~250; 310~380. PA66; 240~260. 2; POM; 180~210; 280. 由上表可知，注塑工序PA粒子熔融温度约在230℃~260℃，POM粒子熔融温度在180℃~210℃，温度未达到塑料原材料的热分解温度，因此塑料粒子在注塑过程中基本不发生分解，仅少量有机气体在加热过程中散发，主要为单体物质挥发（本环评以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，VOCs的排污系数为0.35kg/t原料来核算，现有项目塑料粒子用量为0.9t/a，则注塑废气产生量为0.0003t/a。企业在每个注塑工位上设置侧吸集气罩，注塑废气收集后通过25m排气筒（排气筒编号：3#）高空排放。 根据《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目竣工环保验收监测报告》（华测甬环验字[2019]第037号），自主验收监测相关数据详见表1-11。 技改前企业有组织、无组织废气排放监测结果汇总见表1-11、表1-12。 表1-11 技改前企业有组织废气排放监测结果一览表 监测位置; 监测 时间; 监测因子; 监测结果; 标准; 排放高度. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 抛砂粉尘排放口; 10.21; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 1.2; 1.6; 1.4; 1.6; 120; 25m. 排放速率(kg/h); 2.39×10-3; 3.21×10-3; 2.88×10-3; 3.21×10-3; 14.4. 10.22; 排放浓度(mg/m3); 1.5; 1.3; 2.8; 2.8; 120; 25m. 排放速率(kg/h); 2.77×10-3; 2.41×10-3; 5.37×10-3; 5.37×10-3; 14.4. 注塑废气排放口; 8.26; 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 1.32; 1.14; 1.22; 1.2; 60; 25m. 排放速率(kg/h); 8.13×10-4; 7.22×10-4; 7.95×10-4; 8.13×10-4; —. 10.22; 排放浓度(mg/m3); 4.05; 4.63; 1.68; 4.63; 60; 25m. 排放速率(kg/h); 2.73×10-3; 3.19×10-3; 1.21×10-3; 3.19×10-3; —. 表1-12 技改前企业无组织废气排放监测结果一览表（单位：mg/m3） 监测点位置; 检测项目; 监测日期; 监测结果; 厂界最高浓度值; 标准. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界上风向○1; 颗粒物; 2019.10.21; 0.417; 0.433; 0.433; 0.483; 1.0. 厂界下风向○2; 0.450; 0.467; 0.483. 厂界下风向○3; 0.450; 0.467; 0.467. 厂界下风向○4; 0.483; 0.467; 0.450. 厂界上风向○1; 非甲烷总烃; 2019.10.21; 0.67; 0.93; 0.38; 0.99; 4.0. 厂界下风向○2; 0.86; 0.99; 0.63. 厂界下风向○3; 0.62; 0.89; 0.50. 厂界下风向○4; 0.41; 0.46; 0.58. 厂界上风向○1; 颗粒物; 2019.10.22; 0.433; 0.417; 0.433; 0.483; 1.0. 厂界下风向○2; 0.467; 0.483; 0.483. 厂界下风向○3; 0.483; 0.483; 0.450. 厂界下风向○4; 0.450; 0.483; 0.433. 厂界上风向○1; 非甲烷总烃; 2019.10.22; 1.22; 1.02; 0.86; 1.22; 4.0. 厂界下风向○2; 0.54; 1.00; 0.85. 厂界下风向○3; 0.86; 0.69; 0.82. 厂界下风向○4; 0.90; 0.66; 0.59. 由表可知，技改前企业注塑废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求，厂界非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。企业现有项目注塑废气单位产品非甲烷总烃排放量为0.35kg/t产品，不符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中0.3kg/t产品的标准。抛砂粉尘排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 2、废水 由于企业产品质量要求提高，机加工过程皂化液使用量增加，且工件清洗水更换频次增加，导致清洗废水量比原环评预计的更多。企业现有项目皂化液使用时需按一定的比例稀释后使用（皂化液∶水=1∶50），根据调查，企业实际生产中皂化液用量约0.5t/a，则稀释用水量约25 t/a。 （1）滚光清洗废水 根据调查，企业现有3台震动滚光机，每台滚光机的容量约500L，每次清洗水有效体积按30%计（工件、钢珠所占的体积较多），清洗时添加光亮剂、洗衣粉和钢珠等作为辅助原料。震动滚光机交替使用，最多同时使用2台，平均每天每台清洗3~4次，全年约3334次。根据现状生产统计，滚光清洗废水约7天清理一次，每次清理10m3，废水产生量约450m3/a（用水量约500m3/a），污染物浓度分别为CODCr2500mg/L、SS650mg/L、石油类100mg/L、NH3-N15mg/L、LAS35mg/L，污染物产生量分别为CODCr1.125t/a、SS0.293t/a、石油类0.045t/a、NH3-N0.007t/a、LAS0.016t/a，清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理。 （2）生活污水 根据调查，企业现有员工200人，员工生活污水产生量约8.5m3/d、2550m3/a。生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排。 根据《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目竣工环保验收监测报告》（华测甬环验字[2019]第037号），企业生活污水排放口废水水质监测结果见表1-13。 表1-13 生活污水排放口废水水质监测结果一览表 （单位：mg/L，pH为无量纲） 监测点位置; 监测因子; 监测结果; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 生活废水排放口2019.10.21; pH值; 7.72; 7.83; 7.92; 7.88; 7.72~7.92; 6~9; 达标. 悬浮物; 46; 16; 36; 39; 34; 300; 达标. 五日生化需氧量; 51.0; 61.8; 48.5; 52.1; 53.4; 180; 达标. 动植物油; 4.98; 4.58; 3.10; 2.76; 3.86; —; 达标. 化学需氧量; 165; 199; 161; 182; 177; 400; 达标. 总磷; 2.37; 2.77; 2.21; 2.43; 2.44; 8.5; 达标. 氨氮; 30.0; 34.0; 25.4; 30.5; 30.0; 35; 达标. 生活废水排放口2019.10.22; pH值; 7.88; 7.85; 7.75; 7.82; 7.75~7.88; 6~9; 达标. 悬浮物; 51; 31; 22; 22; 32; 300; 达标. 五日生化需氧量; 45.3; 56.4; 48.0; 52.6; 50.6; 180; 达标. 动植物油; 5.05; 4.21; 3.91; 4.96; 4.53; —; 达标. 化学需氧量; 148; 178; 158; 142; 156; 400; 达标. 总磷; 1.92; 2.42; 2.27; 2.20; 2.20; 8.5; 达标. 氨氮; 21.0; 27.3; 27.2; 25.4; 25.2; 35; 达标. 由表1-13可知，企业生活污水排放口出水水质符合玉环市污水处理有限公司设计进管标准，其中动植物油未做限值要求，不予评价。 以玉环市污水处理有限公司集中达标排外环境量计，现有企业废水污染物排放量为：废水量2550m3/a，CODCr0.077t/a、BOD50.015t/a、NH3-N0.004t/a。 3、噪声 企业现有项目实行8小时单班制，夜间不生产。 根据《玉环远豪机械有限公司年产200万套汽车配件（球头）生产线技改项目竣工环保验收监测报告》（华测甬环验字[2019]第037号），技改前企业昼间厂界噪声监测结果见表1-14。 表1-14 企业昼间厂界噪声监测结果一览表（单位：dB（A）） 监测日期; 监测点位; 昼间监测值; 标准限值; 达标情况. 2019.10.21; A厂区; 东南厂界噪声; 59; 60; 达标. 西厂界噪声; 58; 60; 达标. 西北厂界噪声; 59; 60; 达标. 北厂界噪声; 59; 60; 达标. B厂区; 东北厂界噪声; 59; 60; 达标. 东厂界噪声; 58; 60; 达标. 南厂界噪声; 58; 60; 达标. 西厂界噪声; 59; 60; 达标. 2019.10.22; A厂区; 东南厂界噪声; 59; 60; 达标. 西厂界噪声; 59; 60; 达标. 西北厂界噪声; 59; 60; 达标. 北厂界噪声; 58; 60; 达标. B厂区; 东北厂界噪声; 59; 60; 达标. 东厂界噪声; 57; 60; 达标. 南厂界噪声; 58; 60; 达标. 西厂界噪声; 56; 60; 达标. 由上表监测结果可知，企业现厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定要求。 4、固体废弃物 技改前企业固体废物包括金属边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠、废皂化液、废液压油和生活垃圾等。企业实际生产中原材料包装桶由生产厂家回收综合利用。 ①金属边角料：主要是机加工、冲压过程产生。根据企业现状实际统计，金属边角料产生约50.00t/a。 ②抛砂集尘灰：主要是抛砂过程收集的粉尘。根据前述抛砂粉尘产生及净化处理效率，抛砂集尘灰产生约0.51t/a。 ③废钢砂：主要产生于抛砂打磨过程。根据企业现状实际统计，废钢砂产生量约为0.20t/a。 ④废钢珠：主要产生于滚光清洗过程。根据企业现状实际统计，废钢珠产生量约为0.05t/a。 ⑤废皂化液：根据企业现状实际统计，现有项目实际生产中皂化液用量为0.5t/a，使用时与水按1:50比例稀释，形成25.5t皂化液。皂化液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后，致使循环罐中沉淀物过多而被清理，一年清理一次。根据企业现状实际统计，清理产生的废皂化液量约为5.00t/a。废皂化液委托玉环市乳化液处理有限公司处置。 ⑥废液压油：主要用于设备驱动、润滑、冷却，液压油油重复循环使用，最终因杂质太多无法满足要求而更换。根据企业现状实际统计，废液压油产生约0.03t/a，目前暂存在厂区内。 ⑦生活垃圾：产生于员工日常生活，企业现有员工200人，根据企业现状实际统计，生活垃圾产生约30.00t/a。 技改前企业各类固体废物产生与处置情况见表1-15。 表1-15 固体废物产生及排放情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 金属边; 料 机加工; 一般固废; 50.00; 委托物资单位回收; 是. 2; 抛砂集尘灰; 抛砂工序; 一般固废; 0.51; 是. 3; 废钢砂; 抛砂工序; 一般固废; 0.20; 是. 4; 废钢珠; 滚光清洗; 一般固废; 0.05; 是. 5; 废皂化液; 机加工; 危险废物; 5.00; 委托玉环市乳化液处理有限公司处置; 是. 6; 废液压油; 设备驱动; 危险废物; 0.03; 厂区暂存; 是. 7; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 30.00; 委托环卫部门清运; 是. 目前，企业危险废物暂存在危废暂存间内，危废暂存间占地面积约5m2，废皂化液、液压油采用塑料桶收集，塑料桶置于铁制托盘中，以保证防腐、防渗和防溢流。 1.3.7污染防治措施落实情况 技改前企业各污染防治措施落实情况表1-16。 1.3.8污染物汇总 技改前企业污染物排放情况汇总见表1-17。 表1-17 技改前企业污染源强汇总情况（单位：t/a） 项目; 污染源; 污染物名称; 审批排放量; 实际排放量; 增减量. 废气; 抛; 粉尘 颗粒物; 0.027; 0.027; 0. 焊接废气; 烟尘; 少量; 少量; 0. 注塑废气; 非甲烷总烃; 少量; 0.0003; +0.0003. 废水; 生活污水; 水量; 2550; 2550; 0. CODCr; 纳管：0.255 外排：0.077; 0.077; 0. BOD5; 纳管：0.051 外排：0.015; 0.015; 0. NH3-N; 纳管：0.038 外排：0.004; 0.004; 0. 滚光清洗废水*; 水量; 135; 450; +315. 固体废物 (产生量); 一般固废; 金属边角料; 16.0; 50.0; +34.0. 抛砂集尘灰; 0.51; 0.51; 0. 废钢砂; 0.20; 0.20; 0. 废钢珠; 0.05; 0.05; 0. 生活垃圾; 30.00; 30.00; 0. 危险废物; 废皂化液; 0.50; 5.00; +4.5. 废液压油; /; 0.03; +0.03. 噪声; /; 设备运行噪声; /; /; /. 注：企业现有生活污水已纳管，废水污染物实际排放量根据玉环市污水处理有限公司废水排放浓度核算，滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理。. 1.3.9技改前企业总量控制情况 技改前企业总量控制指标为CODCr、NH3-N、烟粉尘。根据企业现有项目验收情况，结合现有项目环评及批复相关内容，技改前企业总量控制指标排放值见表1-18。 表1-18 技改前企业总量控制指标排放量一览表 项目类型; 污染物名称; 环评审批总量; 现有企业实际排放量; 变化情况. 废水; CODCr（t/a）; 0.077; 0.077; 0. NH3-N（t/a）; 0.004; 0.004; 0. 废气; 烟粉尘（t/a）; 0.027; 0.027; 0. VOCs（t/a）; /; 0.0003; +0.0003. 注：企业现有生活污水已纳管，废水污染物实际排放量根据玉环市污水处理有限公司废水排放浓度核算，滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理。. 由表1-18可知，企业现有项目废水、废气实际生产过程中主要污染物CODCr、NH3-N、烟粉尘及VOCs，CODCr、NH3-N、烟粉尘排放量未超过环评审批污染物总量，原环评中未对注塑废气进行核算，因此无VOCs排放总量。 1.3.10现状存在的环境问题及整改措施 现有企业主要环保问题及整改方案见表1-19。 表1-19 现有企业主要环保问题及整改方案 序号; 存在的环保问题; 整改方案. 1 根据核算，企业现有注塑废气单位产品非甲烷总烃排放量为0.35kg/t产品，不符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中0.3kg/t产品的标准。; 注塑废气收集后采用活性炭吸附处理再通过排气筒高空排放。. 2; 现有企业废液压油暂存在厂区内，还未委托有资质单位处置。; 废液压油委托有资质单位进行安全处置。. 本次技改将抛砂机搬至3#厂房南侧独立车间内，抛砂粉尘经布袋除尘处理后通过建筑楼顶高空排放，排气筒高度不低于15m，废气处理效率不低于98%。 |

表1-16 现状污染防治措施落实情况一览表 项目; 排放源; 污染物; 原环评要求; 审批意见; 实际落实情况. 废气; 抛砂粉尘; 颗粒物; 经布袋除尘装置处理后通过一根不低于15m高排气筒高空排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准规定要求; 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 抛砂粉尘经布袋除尘处理通过25m高排气筒高空排放；焊接废气收集后通过25m高排气筒高空排放。烟粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求. 焊接废气; 烟尘; 经集气罩收集后，通过一根不低于15m高排气筒高空排放。. 注塑废气; 非甲烷总烃; 经集气罩收集后通过一根不低于15m排气筒高空排放。; 收集后通过25m高排气筒高空排放，注塑废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9相关限值要求。. 废水; 滚光清洗废水; CODCr、SS、石油类、NH3-N、LAS; 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理; 严格按照“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网。近期，项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标；远期，项目废水经预处理达玉环市污水处理有限公司统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》“准Ⅳ类”标准。; 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理. 生活污水; CODCr、NH3-N; 近期，生活污水经厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标后排放；远期，生活污水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中相关标准后外排。; 项目生活污水已具备纳管条件，因此现不排放，已纳管，生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司进管标准后纳管集中处理后排放。. 固体 废物; 一般固废; 金属边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠; 设立专门的固废暂存点，防日晒、风吹、雨林、渗漏，严格分类收集，收集后出售给相关企业综合利用。; 固废分类收集，并建设规范化的固废堆放场。危险废物委托有相关资质单位进行处理，并实行转移联单制度。危险废物收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，一般工业固体废弃物的贮存场所应符合《一般工业固废废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。; 设立专门的固废暂存点，分类收集后出售给物资公司回收利用。. 危险废物; 废皂化液; 危险废物，应委托有相应处理资质的单位进行安全处置，明确危险废物去向，同相关接受处置单位签订协议，严格按相关要求委托有资质单位，杜绝随意交易和私自随意处置。并对此类物质做好台帐制度，对其存放、外运、委托处理等均做好详细记录，严格遵守危险废物联单转移制度。如不能及时外运，贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单要求。设专门的防雨、防渗和防风储存场所。; 废皂化液收集后委托玉环市乳化液处理有限公司安全处置；废液压油暂存在废物暂存间内。. 废液压油. 生活垃圾; 分类收集，环卫部门统一处理。; 分类收集，委托环卫部门清运. 噪声; /; A厂区：企业做到合理布局生产设备在车间内的位置，设备布置尽量远离车间墙体，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响；将冲床（冷冲）、抛砂机等高噪声设备设置在车间靠东侧区域，设备底部安装时基座加垫橡胶减振垫，减轻对南侧、西侧和北侧敏感点的影响；抛砂机设置在独立隔声房内；定期对生产设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；建议车间西侧不设门窗或设置隔声窗；生产车间在作业时关闭门窗，夜间不生产；同时，厂区周围应多种高大乔木，进一步降低噪声对周围环境的影响。 B厂区：建议B厂区车间北侧不设门窗或设置隔声窗；同时，厂区周围应多种高大乔木，进一步降低噪声对周围环境的影响。; 合理布置高噪声设备，选用低噪声设备，采用隔声、减震等措施，加强设备维护，确保边界噪声达标。; 根据实测数据，企业现厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准规定要求。. 注：注塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关排放限值。.

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279 km2（包括海域），其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 技改项目拟建于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，企业现有两个厂区（A厂区、B厂区），直线距离约180m。A厂区东侧为玉环向天塑业有限公司、玉环首恒机械有限公司等，南侧、西侧为南沙村居民点，北侧为玉环佳业包装有限公司等，项目距离南侧最近居民点约6m，距离西侧居民点约8m；B厂区东侧为玉环元佳智能科技有限公司等，南侧为玉环澳立盛液压机械厂，西侧为台州卡诺机床科技有限公司等，北侧为山体，项目距离东北侧最近居民点约30m。本项目地理位置见附图1，周边环境概况及周边环境照片见附图2、附图3。 2.2自然环境概况 2.2.1地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.2.2气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.3水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万m3。市境内多年平均径流量25424万m3，其中地表径流量20675万m3，地下径流量4749万m3；全年水资源总量16017万m3，其中地表水13025万m3，地下水2992万m3；全年可供水量4819万m3（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.3玉环县域总体规划简介 2.3.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107m2；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65m2；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.3.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼”主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.3.3主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.3.4生态环境规划 生态环境可持续发展目标—建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济—社会—自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.3.5环卫设施规划 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区，港南城区的功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。项目属于汽车零部件及配件制造业，在坎门街道里澳小微企业园区，里澳小微企业园区主要发展汽摩配、阀门产业，因此，项目建设符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 - 2.4玉环县2015年各乡镇街道小微园区控制性详细规划环评 根据《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环境影响报告书》，与本项目有关的内容摘录如下： 一、里澳小微企业园（坎门街道） 1、地理位置及规划范围 里澳小微企业园位于坎门街道里澳社区南部，规划用地面积10.05公顷。里澳小微企业园没有编制单独的详规，依托《珠港镇里澳社区规划》，于2003年编制规划完成。故下面相关基础设施规划内容均为从里澳社区规划摘录，从整个社区角度考虑。 2、规划目标和产业定位 主要为坎门街道小微企业服务。 里澳小微企业园主要发展汽摩配、阀门产业。 本项目A厂区 本项目B厂区 图2-1 里澳小微企业园土地利用规划图 二、环境准入“负面清单” 根据各乡镇产业发展定位，主要发展产业涉及机械制造、水暖阀门、轻纺（鞋革类）、汽摩配、五金、眼镜、家具及配件、塑料制品（药械包装）、新型墙体等产业，具体见表2-1。这些产业多为玉环当地传统优势产业。 表2-1 各小微企业园区规划主导产业一览表 乡镇街道; 序号; 园区名称; 规划主导产业. 玉城街道; 1; 太平塘小微企业园; 机械制造、水暖阀门. 2; 南大岙小微企业园; 轻纺（鞋革类）、汽摩配. 3; 龟山小微企业园; 机械制造. 大麦屿街道; 4; 新塘小微企业园; 阀门、汽摩配. 5; 小古顺小微企业园; 阀门、眼镜、汽摩配. 6; 连屿小微企业园; 水暖阀门、眼镜、汽摩配、五金. 7; 小麦屿小微企业点; 锻打、眼镜、汽摩配. 坎门街道; 8; 里澳小微企业园; 汽摩配、阀门、医药. 楚门镇; 9; 田岙小微企业园; 机械制造. 10; 蒲田小微企业园; 机械制造、水暖阀门. 11; 彭宅小微企业点; 机械制造. 清港镇; 12; 礁西翻身小微企业园; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 13; 上山上凡小微企业园; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 14; 扫帚山小微企业点; 家具及配件、汽摩配件和阀门. 芦浦镇; 15; 金山井头小微企业园; 塑料制品（药械包装）、科技环保型产业. 沙门镇; 16; 大沙湾小微企业园; 汽摩配件和阀门. 17; 泗边小微企业园; 汽摩配件和阀门. 18; 南山小微企业点; 新型墙体. 干江镇; 19; 小屿门小微企业园; 汽摩配和阀门高压电器. 龙溪镇; 20; 马头山小微企业点; 汽摩配和阀门. 海山乡; 21; 小青小微企业园; 水产加工、汽摩配. 根据规划区域规划布局和主导产业方向，以及区域的环境制约因素，确定小微企业园项目准入负面清单，见表2-2。 表2-2 项目准入负面清单 区块; 主导行业; 禁止准入项目. 全体; 总体要求; ①国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备； ②公众反对意见较高的建设项目； ③废水、废气污染物难处理，现有技术水平下无法实现稳定达标排放的项目；. 太平塘、龟山、新塘、小古顺、连屿、小麦屿、里澳、田岙、蒲田、彭宅、礁西翻身、上山上凡、扫舟山、大沙湾、泗边、; 屿门、马头山 机械制造类（汽摩配、水暖阀门、五金）; ①酸洗、磷化、发黑、电泳、铝氧化、喷漆等金属表面处理项目； ②含电镀工段项目； ③废旧有色金属熔炼（含铸造）、合金制造、铜铸造（不包括紫铜铸造）；铸铁和铸钢建设项目； ④电子原件、电路板。. 南山; 建材; 不得使用高污染燃料. 金山井头; 塑料制品（药械包装）; ①涉及有毒原材料的 ②轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶制品翻新. 里澳; 医药; 有反应的医药化工项目. 符合性分析：技改项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，该园区主要发展汽摩配、阀门产业，汽摩配产业为玉环当地传统优势产业。对照表2-2，项目不属于国家、浙江省和地方政府明令限制、禁止生产和淘汰的产品、工艺和装备；也不属于公众反对意见较高的建设项目；产生的污染物处理难度不高，在现有技术水平下能稳定做到达标排放。项目工艺主要为滚光清洗、抛砂、注塑等，不属于表2-2中的禁止类项目，不涉及有毒原材料的使用，采用的塑料为新料，因此，项目符合里澳小微企业园区产业定位，不属于禁止准入项目，符合玉环市2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评结论及审查意见的要求。 2.5《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目所在地属于“台州市玉环市中心城区一般管控单元（ZH33108330074）”，具体见附图8。 - 表2-3 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108330074; 台州市玉环市中心城区一般管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 一般管控单元 27. - 表2-4 “三线一单”符合性分析 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间约束布局; 原则上禁止新建三类工业项目，因整治提升选址在里澳和西青塘两个老旧工业点的橡胶制品制造项目（原材料为非再生橡胶，且仅涉及硫化工艺，不涉及炼胶工序），可实施提升改造，橡胶项目须与环境敏感点严格落实相关防护距离要求，整治提升前后不得增加污染物排放总量并严控环境风险。现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 技改项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，主要从事汽车配件制造，为二类工业，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，符合产业准入条件。企业位于工业功能区内，本次技改主要在现有产能基础上扩建，符合选址要求。; 符合. 污染物排放管控; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 项目严格实行污染物总量控制制度。技改后企业排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减，颗粒物给出总量建议值，VOCs实行1:2的削减替代比例。; 符合. 环境风险防控; 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 技改项目主要在现有产能基础上进行扩建，利用园区内现有闲置厂房生产。项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的废水、污泥，污染物均按照要求进行处理。建议业主按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率; 实行水资源消耗总量和强度双控，加强城镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 符合. 由表2-4可知，项目主要产品为汽车配件，属于汽车配件制造业，属二类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放，且位于工业功能区内，能满足污染物总量控制制度要求，不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的废水、污泥，不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用，因此，符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.6台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复，项目目前已建成投入试运行（尚未申报验收），在试运行期间，企业发现进水浓度远高于当初的设计进水浓度，但由于目前实际进水量偏低，企业在增加药剂投放量并增加芬顿反应的前提下，出水尚能达标。因此企业拟对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，目前提升改造已实施，具体处理工艺见图2-2。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表2-5。 表2-5 污水处理站进出水设计指标（单位：mg/L，pH为无量纲） 序; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. 台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月污染源污水月均值报表见表2-6。 表2-6 台州华浙环保科技有限公司 2019年10月至12月污染源污水月均值报表 时间; pH值 (无量纲); 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(m3/d); 废水流量总量(m3). 2019年10月; 7.569; 13.162; 0.073; 0.072; 5.715; 378; 281345.7. 2019年11月; 7.657; 14.047; 0.137; 0.101; 5.759; 357; 257373.7. 2019年12月; 7.353; 14.301; 0.089; 0.075; 4.986; 355; 263164.5. 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3/d，余量约136.66m3/d。 项目产生滚光清洗废水约0.93m3/d、280m3/a，台州华浙环保科技有限公司现有余量能满足项目要求。 图2-2 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 2.7玉环市乳化液处理有限公司 1、公司简介 玉环市乳化液处理有限公司为玉环县漩门工业城污水预处理中心的子公司，是一家专业收集、处理（玉环市）废乳化液的环保企业。该工程设计处理能力20t/d，年处理250d，总处理能力为5000t/a，已于2016年11月正式竣工，并通过验收。 2、收集、处理工艺 由于玉环市机械加工、五金洁具行业发达，企业生产过程中产生大量废乳化液，导致当地有不少企业的废乳化液得不到及时收运、妥善处置。因此废乳化液由玉环市乳化液处理有限公司进行上门收集、运输、处理。各企业废乳化液收集采用专用储罐收集后专车运输，玉环市乳化液处理有限公司根据不同区域合理分配槽罐车收集区域。处理工艺如图2-3。 图2-3 废乳化液处理工艺流程图 废乳化液处理装置实际上是一套预处理系统，将含高浓度（COD）的废乳化液处理到污水预处理中心的设计进管浓度后，由污水预处理中心进行进一步处理，最终处理达设计出水标准（玉环市污水处理有限公司的设计进水标准）进入管网，由玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。 2.8玉环市污水处理有限公司 玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，总投资2.59亿元，设计处理规模达6万m3/d，分三期进行实施，分别于2005年、2013年、2017年进行了环境保护设施竣工验收。玉环市污水处理有限公司是一家处理能力为6万t/d和回用水深度处理能力2万m3/d的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和回用水输送干管10km、6座污水输送泵站，处理工艺采用A2/O法（生物处理），二级处理至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放至深海。 玉环市污水处理有限公司现实施了提标改造工程，2018年5月21日通过台州市生态环境局玉环分局（原玉环市环保局）审批（玉环建〔2018〕75号），于2018年7月27日通过环保验收。该项目在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。项目建成后污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）。 1、服务范围 玉环市污水处理有限公司服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km2，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理职能。 2、处理工艺 提标改造后污水处理系统采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺，具体工艺流程见图2-4。 3、设计进出水水质 玉市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-7。 表2-7 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准（单位：mg/L(pH为无量纲)） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 4、尾水排放情况 玉环市污水处理有限公司2020年3-4月污染源自动监测数据见表2-8。 表2-8 玉环市污水处理有限公司2020年3-4月污染源污水月均值报表 序号; 时间; 化学需氧量（mg/L）; pH值 （无量纲）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）; 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 根据污染源自动监测数据，玉环市污水处理有限公司出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。 图2-4 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 项目废水主要为滚光清洗废水和生活污水，滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，生活污水产生约382m3/a，玉环市污水处理有限公司现有余量能满足项目要求。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。 1、基本污染物环境质量现状 根据《台州市生态环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 42.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5.0; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4.0; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 72.5; 达标. 由以上监测结果可知，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 根据工程分析，本项目大气污染物特征因子为TSP。为了解项目所在地特征因子环境质量现状，本环评委托浙江绿安检测技术有限公司2020年12月31日至2021年1月6日对项目所在区域环境特征污染因子TSP进行监测（绿安检测（2021）综字第010号）。 （1）监测点位布置 监测点位基本信息见表3-2及附图5。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 备注. 经度; 纬度. 南沙村居民点; 121.232146; 28.071498; TSP; 2020年12月31日至2021年1月6日日连续监测; 天，24小时连续采样 南; 60; 委托监测. （2）监测结果 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 平均 时间; 评价标准 mg/m3; 浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 南沙村居民点; 121.232146; 28.071498; TSP; 24小时; 0.3; 0.08~0.12; 40; 0; 达标. 根据监测结果，项目拟建区域大气环境中TSP短期浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，项目所在区域的环境空气质量现状良好。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为NH3-N、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近内河水体为营岙水库，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，营岙水库（含里澳水库、里岙山塘）属于椒江112，目标水质为Ⅱ级，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。地表水环境质量现状参照周边最近的地表水常规监测断面—双庙水库（项目东北侧3.4km处）2019年水质监测数据，地表水常规监测具体数值详见表3-4。 表3-4 双庙水库水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.5; 2.8; 13.6; 2.3; 7.7; 0.12; 0.01; 0.019. Ⅱ类标准值; 6~9; ≤4; ≤15; ≤3; ≥6; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.025. 比标值; 0.25; 0.70; 0.91; 0.77; /; 0.24; 0.20; 0.76. 水质类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，双庙水库水体水质指标中CODCr、BOD5、NH3-N、石油类指标均为I类，高锰酸盐指数、总磷、DO指标为II类，水体水质满足II类水功能区要求，总体评价该水体水质为II类。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划分方案》，项目所在区域属于1083-2-15，为2类区，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目四周边界均执行2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。项目评价范围内敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 为了解本项目所在地声环境质量现状，本环评委托浙江绿安检测技术有限公司于2020年12月31日对项目厂界背景噪声及敏感点南沙村居民点声环境质量进行了现场监测，监测点位详见附图5，项目只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声，噪声监测及评价结果见表3-5。 - 表3-5 噪声现状监测及评价结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). N1; 厂界南侧; A厂区; 58; 60; 达标. N2; 厂界西侧; 59; 60; 达标. N3; 厂界北侧; 57; 60; 达标. N4; 南侧居民点; 53; 60; 达标. N5; 西侧居民点; 51; 60; 达标. N6; 厂界东侧; B厂区; 58; 60; 达标. N7; 厂界南侧; 58; 60; 达标. N8; 厂界西南侧; 59; 60; 达标. N9; 厂界北侧; 59; 60; 达标. N10; 东北侧居民点; 53; 60; 达标. 注：A厂区东侧紧邻其他企业，故不对其进行监测。. 由上表可知，项目所在厂区厂界及敏感点声环境质量均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》昼间2类区标准限值要求。 3.1.4土壤环境质量现状 技改项目主要在企业现有产能基础上扩大产能，利用新购入厂房实施生产，主要生产工艺为滚光清洗、抛砂、机加工、焊接、注塑成型等。企业现有厂区2处（A厂区、B厂区），均位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，两处厂区占地面积均≤5hm2，其中A厂区作为主要生产区（厂区南侧约6m、西侧约8m为居民点），B厂区主要作为装配区和仓库（厂区东北侧约30m为居民点），周边环境敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），技改项目属于污染影响型项目，A厂区项目类别为Ⅲ类，土壤环境影响评价等级为三级；B厂区项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。为了解项目拟建地土壤环境质量现状情况，本环评委托浙江绿安检测技术有限公司于2020年12月31日对项目所在地及周边土壤环境质量现状进行监测，项目土壤环境现状监测布点方案如下： （1）监测布点 在A厂区占地范围内设3个表层样采样点（S1、S2、S3），表层样在0~0.2m取样，土壤环境质量现状监测布点方案见表3-6及附图5。 表3-6 土壤环境质量现状监测布点方案 序号; 布点位置; 纬度; 经度; 取样深度; 监测因子; 选点依据; 土地性质; 土样类型; 备注. S1; 厂界内西北侧; 28.072662; 121.231245; 0-0.2m; GB36600中的基本因子、土壤pH、石油烃(C10~C40); 相对未受污染的区域; 建设用地; 表层样; 占地范围内. S2; 厂界内东北侧; 28.072837; 121.231652; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 可能受污染的区域. S3; 厂界内东南侧; 28.072118; 121.231867; 土壤pH、石油烃(C10~C40); 可能受污染的区域. 注：GB36600中45项基本项目：铜、镍、汞、砷、镉、铅、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,2-二氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、苯胺、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[ah]蒽。. （2）评价标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。 （3）监测结果 ①土壤理化性质 项目所在地土壤理化特性情况见表3-7。 表3-7 土壤理化特性调查表 点号; S1; 时间; 2020.12.31. 经度; 121.231245; 纬度; 28.072662. 层次; 0-0.2m. 现场记录; 颜色; 灰色. 结构; 粒状. 质地; 砂土. 砂砾含量; 少. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值（无量纲）; 6.39. 阳离子交换（cmol/kg）. 0.73; 氧化还原电位（mv）; 510. 饱和导水率（cm/s）; 2.91×10-4. 土壤容重（g/cm3）; 1.71. 孔隙度（%）; 35.6. ②土壤质量检测结果 本项目土壤环境质量现状检测结果见表3-8。 表3-8 土壤环境质量检测结果 检测项目; 检测结果; 第二类用地筛选值（mg/kg）; 是否达标. S1; S2; S3. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. pH值（无量纲）; 6.39; 6.19; 6.43; /; /. 石油烃(C10~C40); <6; <6; <6; 4500; 达标. 铜; 40.6; /; /; 18000; 达标. 铅; 18.7; /; /; 800; 达标. 六价铬; <0.5; /; /; 5.7; 达标. 砷; 17.4; /; /; 60; 达标. 汞; 1.10; /; /; 38; 达标. 镍; 16.1; /; /; 900; 达标. 镉; <0.01; /; /; 65; 达标. 四氯化碳; <0.03; /; /; 2.8; 达标. 氯仿; <0.02; /; /; 0.9; 达标. 氯甲烷; <1.0×10-3; /; /; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; <0.02; /; /; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; <0.01; /; /; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; <0.01; /; /; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; <0.008; /; /; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; <0.02; /; /; 54; 达标. 二氯甲烷; <0.02; /; /; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; <0.008; /; /; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; <0.02; /; /; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; <0.02; /; /; 6.8; 达标. 四氯乙烯; <0.02; /; /; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; <0.02; /; /; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; <0.02; /; /; 2.8; 达标. 三氯乙烯; <0.009; /; /; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; <0.02; /; /; 0.5; 达标. 氯乙烯; <0.02; /; /; 0.43; 达标. 苯; <0.01; /; /; 4; 达标. 氯苯; <0.005; /; /; 270; 达标. 1,2-二氯苯; <0.02; /; /; 560; 达标. 1,4-二氯苯; <0.008; /; /; 20; 达标. 乙苯; <0.006; /; /; 28; 达标. 苯乙烯; <0.02; /; /; 1290; 达标. 甲苯; <0.006; /; /; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; <0.009; /; /; 570; 达标. 邻二甲苯; <0.02; /; /; 640; 达标. 硝基苯; <0.09; /; /; 76; 达标. 苯胺; <0.1; /; /; 260; 达标. 2-氯苯酚; <0.06; /; /; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; <0.1; /; /; 15; 达标. 苯并[a]芘; <0.1; /; /; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; <0.2; /; /; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; <0.1; /; /; 151; 达标. 䓛; <0.1; /; /; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; <0.1; /; /; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; /; /; 15; 达标. 萘; <0.09; /; /; 70; 达标. 根据表3-8可知，项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。 3.1.5生态环境 根据实地踏勘，项目拟建地位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。 3.2主要环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，技改项目大气污染物最大地面浓度占标率Pmax为6.987%（详见第七章），确定项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为边长5km。 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、环境空气：项目所在区域为环境空气质量二类区，需维护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，不得因本项目建设导致环境空气质量等级下降。 2、水环境：保护项目区域纳污水体营岙水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准，不得因本项目建设导致其水环境质量等级下降。 3、声环境：项目厂界外200m范围内声环境敏感点为南沙村居民点，需保护南沙村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，保护项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，不得因本项目建设导则其声环境质量等级下降。 4、土壤环境：项目厂界外50m范围内有居民点，项目占地范围内需维护土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，场地外居民点需维护土壤环境质量满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准，不得因项目建设导致其土壤环境质量等级下降。 5、环境风险：本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1评价工作等级划分，环境风险评价等级为简单分析，本次环境风险保护目标范围为距项目边界500m。 本项目主要环境保护目标见表3-9。 - 表3-9 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; UTM坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境 空气; 曾家村; 323736; 3108944; 居住区; 302户/894人; 环境空气质量二类区; 西北; 2300. 朝阳村; 323679; 3107576; 居住区; 248户/699人; 西北; 1120. 石峰山村; 324301; 3106967; 居住区; 252户/768人; 西; 1150. 横坑村; 323477; 3108678; 居住区; 397户/1206人; 西偏西北; 2400. 镶额村; 323069; 3106174; 居住区; 约625人; 西南; 2300. 鹭鸶礁村; 323388; 3105194; 居住区; 186户/610人; 西南; 2550. 黄门村; 327268; 3105776; 居住区; 905户/2862人; 东南; 1600. 里澳社区; 东山村; 326357; 3107864; 居住区; 2105户/6653人; 东北; 920. 营岙村; 325585; 3107799; 居住区; 北; 860. A厂区南侧南沙村居民点; 325683; 3107114; 居住区; 南; 6 (最近距离). A厂区西侧南沙村居民点; 325746; 3106839; 居住区; 西; 8. B厂区东北侧南沙村居民点; 325581; 3106936; 居住区; 东北; 30. 方岩头村; 326322; 3108970; 居住区; 北偏东北; 1800. 里澳; 327058; 3108291; 居住区; 东北; 1100. 古城幼儿园; 323697; 3108703; 学校; 师生约130人; 西北; 2580. 黄门小学; 327293; 3105813; 学校; 约100人; 东南; 1730. 里黄小学; 325967; 3108074; 学校; 师生约360人; 北; 1130. 环境 风险; A厂区南侧 南沙村居民点; 325683; 3107114; 居住区; 约151户; 环境风险; 南; 6 (最近距离). A厂区西侧 南沙村居民点; 325746; 3106839; 居住区; 西; 8. B厂区东北侧南沙村居民点; 325581; 3106936; 居住区; 东北; 30. 地表水、土壤环境、地下水; /; /. 地表水 环境; 营岙水库; /; /; /; 水库; 水环境II类; 南; 1150. 声环境; A厂区南侧南沙村居民点; 325683; 3107114; 居住区; 约151户; 声环境 2类; 南; 6 (最近距离). A厂区西侧南沙村居民点; 325746; 3106839; 居住区; 西; 8. B厂区东北侧南沙村居民点; 325581; 3106936; 居住区; 东北; 30. 土壤 环境; 场地外居民点; /; /; 土壤; /; 建设用地第一类用地; /; /. 本项目所在位置 2.5km2.5km 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，大气污染物常规因子排放浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。详见表4-1。 - 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为营岙水库，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，营岙水库属于Ⅱ类水系，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH为无量纲） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅱ类标准; 6～9; ≤4; ≤15; ≤3; ≥6; ≤0.05; ≤0.5; ≤0.025. 3、声环境 根据《玉环市声环境功能区划分方案》，项目所在区域属于2类区。附近无主要交通干线，因此本项目四周边界均执行2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。项目评价范围内敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》（单位：dB(A)） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、土壤环境 - 本项目用地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地相关标准，详见表4-4。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 1; 砷; 7440-38-2; 20; 60; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 60; 47; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 1 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并(b)荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并(k)荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 293 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并(1,2,3-cd)芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 46; 石油烃(C10~C40); -; 826; 4500; 5000; 9000. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 技改项目生产过程中产生的废气主要有抛砂粉尘、焊接废气、注塑废气等。抛砂粉尘、焊接废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体标准限值见表4-5。注塑废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值，厂区内挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，项目边界非甲烷总烃排放浓度执行GB31572-2015表9中的限值，具体标准见表4-6~4-8。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120 （其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 30; 23. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点. 4.0; 20; 17. 30; 53. 表4-6 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒. 单位产品非甲烷总烃排放量 (kg/t产品); 0.3（除有机硅树脂外的所有合成树脂）. 表4-7 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表4-8 企业边界大气污染物浓度限值（单位：mg/m3） 序号; 污染物; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 技改项目废水主要有滚光清洗废水和生活污水。滚光清洗废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司统一处理；生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表4-9。 - 表4-9 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表4-10。 - 表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求。 |
| 评价等级判定 | - 表4-11 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判; 说明 判定结果. 地表水环境; 项目主要生产汽车配件，属于水污染影响型项目。本项目滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，外排废水主要是生活污水，经化粪池预处理后纳管，属间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率3.674%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类地区，且评价前后敏感目标噪声级增量在3dB（A）以下。; 二级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目从事汽车配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，A厂区为主要生产区，属于III类项目，B厂区主要是包装、装配区和仓库，属于Ⅳ类项目； ③占地规模：小型（A厂区占地面积6478.85m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：敏感; A厂区为三级评价，B厂区不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q≈0.004＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、烟粉尘、VOCs。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。技改项目外排废水为生活污水，无生产废水，因此技改项目废水污染物不需要进行区域替代削减，CODCr、氨氮排放总量控制指标分别为0.011t/a、0.0006t/a。技改项目排放的大气污染物主要为烟粉尘0.0395t/a、VOCs0.00016t/a；烟粉尘不进行总量替代，仅给出总量建议值，VOCs总量按照1:2比例进行区域平衡调剂，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 技改后企业污染物总量控制指标见表4-11。 - 表4-11 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制因子; 原环评审批量; 现有实际排放量; 技改项目达标排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量; 总量控; 建议值 削减比例; 区域削减替代量. CODCr; 0.077; 0.077; 0.011; 0; 0.088; +0.011; 0.088; /; /. NH3-N; 0.004; 0.004; 0.0006; 0; 0.0046; +0.0006; 0.0046; /; /. 烟粉尘; 0.027; 0.027; 0.0395; 0.027; 0.0395; +0.0125; 0.0395; /; /. VOCs; /; 0.0003; 0.00016; 0.0003; 0.00016; -0.00014; 0.00016; 1:2; 0.00032. 注：项目所在区域生活污水已纳管，企业现有项目废水CODCr、氨氮环境排放量根据玉环市污水处理有限公司尾水排放浓度计算得出。. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 技改项目主要在现有产能基础上扩大产能，主要生产工艺与现有项目基本一致，具体工艺流程见第1章“1.3.5主要生产工艺流程及产污流程”图1-2、图1-3。 技改项目新增保护焊工艺，保护焊接主要是由氩气作为保护气体，采用焊丝作为焊材。 5.2.2主要污染工序 技改项目污染物主要为营运期生产生活过程中产生，主要产污环节及污染因子见表5-1。 表5-1 项目主要产污环节及污染因子一览表 类别; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; 抛砂; 抛砂粉尘; 颗粒物. 焊接; 焊接废气; 焊接烟尘. 注塑; 注塑废气; 非甲烷总烃. 废水; 滚光清洗; 清洗废水; CODCr、SS、石油类、氨氮、LAS. 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 固废; 机加工; 一般固废; 边角料. 抛砂; 一般固废; 抛砂集尘灰. 抛砂; 一般固废; 废钢砂. 滚光清洗; 一般固废; 废钢珠. 机加工; 危险废物; 废皂化液. 液压油使用; 危险废物; 废液压油. 切削液、液压油使用; 危险废物; 废包装桶. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 本次技改主要是在现有产能基础上扩大产能，技改后企业主要生产工艺流程及产污环节与现有项目一致，无变化，只对车间布局进行部分调整。抛砂机、震动滚光机由原来的A厂区1#厂房搬至3#厂房内，装配流水线由2#厂房搬至4#一楼，2#厂房作为仓库。 5.2.3.1废气 技改项目实施后生产废气主要为抛砂粉尘、焊接废气和注塑废气等。 （1）抛砂粉尘 企业将A厂区现有4台抛砂机从1#厂房搬至3#厂房抛砂车间，同时新增2台抛砂机，粉尘处理效率提高至98%，抛砂粉尘排气筒（1#排气筒）由原来的25m调整为18m。抛砂机运行时基本密闭，只在进出料时会有少量粉尘散逸，抛砂机自带布袋除尘装置，粉尘收集效率约99%，处理效率按98%计，引风机总风量为3000m3/h（共6台抛砂机，每台风量约500m3/h），粉尘经收集处理后通过18m高1#排气筒高空排放。 技改后企业需抛砂的工件约585t/a（约占产品总量的45%），每台设备单次装产品约60kg，抛砂处理时间约20min/次，平均每台抛砂机每年抛砂约1625次。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》“机械行业系数手册”中“06预处理核算环节-抛丸/喷砂/打磨”工序颗粒物产污系数：2.19kg/t原料，技改项目抛砂粉尘产生约1.281t/a，0.534kh/h。 技改项目抛砂粉尘产排情况汇总见表5-2。 表5-2 技改项目抛砂粉尘产排情况一览表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 备注. 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 工作时间 （h）. 抛砂; 颗粒物; 1.281; 0.025; 0.011; 3.523; 0.013; 0.005; 0.038; 2400. 技改前后企业抛砂粉尘产排情况见表5-3。 表5-3 技改前后企业抛砂粉尘产排情况一览表 单位：t/a 工序; 污染物; 现有项目产生量; 现有项目排放量; 技改项目产生量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 抛砂; 颗粒物; 0.54; 0.027; 1.281; 0.038; 0.027; 0.038; +0.011. 技改后，抛砂粉尘排放速率及排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 （2）焊接废气 技改项目焊接工艺会产生焊接废气。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）不同焊接方式烟尘产生量见表5-4。 表5-4 不同焊接方式发尘量 焊接方式; 焊接材料（φmm）; 焊接材料发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢形焊条4; 11-16. 钛钙形焊条4; 6-8. 自保护焊; 药芯焊丝3.2; 20-25. 二氧化碳焊; 实心焊丝1.6; 5-8. 药芯焊丝1.6; 7-10. 氩弧焊; 实心焊丝1.6; 2-5. 埋弧焊; 实心焊丝5; 0.1-0.3. 技改项目焊接工艺为电阻焊和保护焊。电阻焊是通过高温作用加热工件焊接点位，使工件的焊接点位温度升高发生熔化，从而对工件进行点焊，无需使用焊丝或焊条，因此本环评不对电阻焊过程中产生的极少量烟尘作定量分析。技改项目保护焊主要是由氩气作为保护气体，实心焊丝年用量约为0.3t/a。根据表5-4，氩弧焊焊接过程中产生的烟尘发尘量以5g/kg计，则氩弧焊焊接过程烟尘产生量为0.0015t/a，焊接烟尘收集后通过企业现有2#排气筒高空排放，烟尘收集效率以80%计，风机总风量2000m3/h，焊接工序工作时间5t/d（1500h/a）。 技改项目焊接烟尘的产排情况见表5-5。 表5-5 技改项目焊接烟尘产排情况一览表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 备注. 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 工作时间 （h）. 焊接; 烟尘; 0.0015; 0.0012; 0.0008; 0.4; 0.0003; 0.0002; 0.0015; 1500. 技改项目焊接烟尘排放速率及排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 （3）注塑废气 技改项目新增注塑机2台（现有2台注塑机），均为小型的注塑机。根据表1-10可知，企业塑料粒子熔融温度未达到塑料原材料的热分解温度，塑料粒子在注塑过程中基本不发生分解，仅少量有机气体在加热过程中散发，主要为单体物质挥发（本环评以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工废气排放系数，VOCs的排污系数为0.35kg/t原料来核算，技改后各塑料粒子原料总用量为1.5t/a，则非甲烷总烃（即VOCs）产生量约为0.0005t/a。 本环评要求企业在注塑机挤出口上方或侧方设置集气装置，废气收集后经活性炭吸附装置处理后通过25m高排气筒（3#）高空排放。技改后企业共设置4台注塑机，单台设计收集风量为700m3/h（即总风量为2800m3/h），收集效率按80%计，处理效率按85%计，技改项目注塑废气产排情况见表5-6。 表5-6 技改项目注塑废气产排情况一览表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 备注. 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 工作时间 （h）. 注塑 废气; 非甲烷总烃; 0.0005; 0.00006; 0.00007; 0.024; 0.0001; 0.0001; 0.00016; 900. 技改前后企业注塑废气排放情况见表5-7。 表5-7 技改前后企业注塑废气产排情况一览表（单位：t/a） 工序; 污染物; 现有项目产生量; 现有项目排放量; 技改项目产生量; 技改项目排放量; 以新带老削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 注塑 废气; 非甲烷总烃; 0.0003; 0.0003; 0.0005; 0.00016; 0.0003; 0.00016; -0.00014. 技改后企业注塑过程非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值，技改后企业单位产品非甲烷总烃排放量为0.107kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中0.3kg/t产品的标准。 5.2.3.2废水 技改项目用水主要有滚光清洗用水、皂化液配置用水和生活用水等。 皂化液在使用时与水按照1:50比例稀释后使用，皂化液原液用量为0.3t/a，则稀释用水量为15t/a。稀释后的皂化液循环使用，定期补充，一年清理一次，废皂化液委托玉环市乳化液处理有限公司处理。 项目废水主要是滚光清洗废水和生活污水等。 1、滚光清洗废水 技改项目不新增清洗设备，技改后所有的滚光清洗均在现有震动滚光机上进行。企业现有3台震动滚光机，每台滚光机的容量约500L，每次清洗水有效体积按30%计（工件、钢珠所占的体积较多），滚光清洗时添加光亮剂、洗衣粉、钢珠作为辅助。根据企业提供的资料，技改后企业震动滚光机交替使用，最多同时使用2台，类比现状情况，技改项目滚光清洗次数约2074次/a（平均每天每台清洗2~3次），清洗用水量约311m3/a，清洗废水产生量约280m3/a。技改后企业清洗废水约5天清运一次，委托台州华浙环保科技有限公司统一处理。 清洗废水水质参照玉环当地同行业企业清洗废水水质检测数据，具体详见表5-8，技改前后企业清洗废水污染物产生量见表5-9。 表5-8 玉环当地同行业企业清洗废水水质监测数据 项目; CODCr(mg/L); SS(mg/L); 石油类（mg/L）; NH3-N (mg/L); LAS（mg/L）. 滚光清洗废水; 2500; 650; 100; 15; 35. 表5-9 技改前后企业清洗废水污染物产生情况表（单位：t/a） 项目; 废水量; CODCr; SS; 石油类; NH3-N; LAS. 技改前企业; 450; 1.125; 0.293; 0.045; 0.007; 0.016. 技改项目新增; 280; 0.700; 0.182; 0.028; 0.004; 0.010. 技改后全厂; 730; 1.825; 0.475; 0.073; 0.011; 0.026. 2、生活污水 技改项目新增员工30名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05m3/人·d计，则年生活用水量约450m3/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约382m3/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.0134t/a和0.013t/a。 企业生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-10。 表5-10 技改项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（m3/a）. 生活 污水; 废水量; /; 382; /; 382; /; 382. CODCr; 350; 0.134; 350; 0.134; 30; 0.011. NH3-N; 35; 0.013; 35; 0.013; 1.5; 0.0006. 技改前后，企业生活废水污染物产排情况见表5-11。 表5-11 技改前后企业生活污水污染物产排情况一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有项目产生量; 现有项目排放量; 技改项目产生量; 技改项目排放量; 技改后全厂排放量; 排放增减量. 生活污水; 废水量; 2550; 2550; 382; 382; 2932; +382. CODCr; 0.892; 0.077; 0.134; 0.011; 0.088; +0.11. NH3-N; 0.089; 0.004; 0.013; 0.0006; 0.0046; +0.0006. 图5-1 技改后全厂水平衡分析图 5.2.3.3噪声 技改项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，技改项目设备噪声源如表5-12。 - 表5-12 技改项目主要机械设备噪声源强（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式. 1; 数控车床; 18; 75～80; 测量点距1m处; 间歇. 2; 加工中心; 10; 75～80; 间歇. 3; 钻床; 3; 80～85; 间歇. 4; 铣床; 2; 70～75; 间歇. 5; 冲床（冷冲）; 5; 80～85; 间歇. 6; 抛砂机; 6; 80～85; 间歇. 7; 震动滚光机; 3; 75～80; 间歇. 8; 压机; 3; 75～80; 间歇. 9; 电阻焊机; 2; 70～75; 间歇. 10; 保护焊机; 5; 70～75; 间歇. 11; 大车床; 1; 75～80; 间歇. 12; 光纤激光打标机; 1; 55～60; 间歇. 13; 卡簧机; 3; 65～70; 间歇. 14; 套防尘罩机; 2; 65～70; 间歇. 15; 注塑机; 2; 70～75; 间歇. 16; 装配流水线; 2; 60～70; 间歇. 17; 空压机; 3; 80～85; 间歇. 18; 废气处理设施; 1; 80～85; 间歇. 5.2.3.4固体废物 1、副产物产生情况 技改项目生产过程的副产物主要为边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠、废皂化液、废液压油、废包装桶和生活垃圾等。 （1）边角料 技改项目钢材、钢管毛坯件使用量约500t/a，在机加工过程中均会产生一定量的边角料，类比现有项目，边角料产生量约占原材料使用量的6.2%，则边角料产生量约为31.00t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）抛砂集尘灰 根据工程分析，技改项目抛砂过程粉尘经布袋除尘处理后高空排放，抛砂集尘灰产生量约1.24t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废钢砂 技改项目抛砂机采用钢砂打磨工件表面，从而去除工件表面的毛刺使工件表面光滑，钢砂使用一段时间后，因撞击发生形变而需更换，废钢砂产生量约为0.33t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （4）废钢珠 企业产品滚光清洗时需使用钢珠，技改项目钢珠使用量约为0.03t/a，根据调查，钢珠不易磨损报废，只定期更换，废钢珠产生量为0.03t/a，妥善收集后出售给相关企业综合利用。 （5）废皂化液 技改项目皂化液年用量为0.3t，皂化液使用时与水按照1:50比例稀释，形成15.3t皂化液。皂化液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中沉淀物过多而被清理，一年清理一次。类比现状，清理产生的废皂化液量约为3.00t/a，废皂化液委托玉环市乳化液处理有限公司处置。 （6）废液压油 企业机加工设备驱动、冷却需使用液压油，液压油重复循环使用，最终因杂质太多无法满足要求而更换。根据业主提供的资料，废液压油产生量约占使用量的5%，技改项目液压油使用量为0.17t/a，则废液压油产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录2021年版》，废液压油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-218-08”，要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （7）废包装桶 企业废包装桶主要来自于皂化液、液压油、光亮剂使用后的空桶，废包装桶产生量约为0.03t/a，废包装桶由厂家回收用于原始用途。 （8）生活垃圾 技改项目新增员工30名，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约4.50t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目副产物产生情况汇总见表5-13。 - 表5-13 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 机加工; 固态; 金属; 31.00. 2; 抛砂集尘灰; 废气处理; 固态; 金属; 1.24. 3; 废钢砂; 抛砂; 固态; 钢砂; 0.33. 4; 废钢珠; 滚光清洗; 固态; 钢珠; 0.03. 5; 废皂化液; 机加工; 液态; 皂化液、水; 3.00. 6; 废液压油; 设备驱动; 液态; 液压油、杂质; 0.01. 7; 废包装桶; 原料使用; 固态; 塑料、铁; 0.03. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张等; 4.50. 2、副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定见表5-14。 - 表5-14 本项目副产物属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a). 2; 抛砂集尘灰; 抛砂; 金属; 固态; 是; 4.3a). 3; 废钢砂; 抛砂; 钢砂; 固态; 是; 4.1h). 4; 废钢珠; 滚光清洗; 钢珠; 固态; 是; 4.1h). 5; 废皂化液; 机加工; 皂化液、水; 液态; 是; 4.1c). 6; 废液压油; 设备驱动; 液压油、杂质; 液态; 是; 4.1c). 7; 废包装桶; 原料使用; 塑料、铁; 固态; 否; 6.1a). 8; 生活垃圾; 员工生活; 塑料、纸张等; 固态; 是; 4.1h). 注：废包装桶收集后由供货商回收直接用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理，故废包装桶不作为固废管理。. ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录(2021年版)》以及《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，结果详见表5-15。 表5-15 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码; 危险 特性; 鉴别指标. 1; 边角料; 机加工; 否; —; —; —. 2; 抛砂集尘灰; 抛砂; 否; —; —; —. 3; 废钢砂; 抛砂; 否; —; —; —. 4; 废钢珠; 滚光清洗; 否; —; —; —. 5; 废皂化液; 机加工; 是; HW09 900-006-09; T; —. 6; 废液压油; 设备冷却; 是; HW08 900-218-08; T，I; —. 7; 生活垃圾; 员工生活; 否; —; —; —. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见表5-16。 表5-16 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 贮存位置; 贮存周期; 贮存方式; 处置去向. 1; 废皂化液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 3; 机加工; 液态; 皂化液、水; 皂化液; 1个月; T; 危废暂存间; 4个月; 密闭桶装; 委托处置. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.008; 设备驱动、冷却; 液态; 液压油; 液压油; 3个月; T/I; 危废暂存间; 1年; 密闭桶装; 委托处置. 3、固体废物分析情况汇总 综上分析，本项目固体废物产生及去向情况汇总见表5-17。 - 表5-17 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 建议去向. 1; 边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; —; 31.00; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 抛砂集尘灰; 抛砂; 固态; 金属; 一般固废; —; 1.24. 3; 废钢砂; 抛砂; 固态; 钢砂; 一般固废; —; 0.33. 4; 废钢珠; 滚光清洗; 固态; 钢珠; 一般固废; —; 0.03. 5; 废皂化液; 机加工; 液态; 皂化液; 危险废物; 900-006-09; 3.00; 委托玉环市乳化液处理有限公司处置. 6; 废液压油; 设备冷却; 液态; 液压油; 900-218-08; 0.01; 委托有资质单位处置. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 食物残渣、纸张等; 一般固废; —; 4.50; 委托环卫清运. 5.2.3.5技改项目污染物排放源强汇总 技改项目污染物产生、排放情况汇总见表5-18。 - 表5-18 技改项目主要污染物产生、排放情况汇总表（单位：t/a） 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废气; 抛砂粉尘; 颗粒物; 1.281; 1.243; 0.038; 经布袋除尘器处理后通过18m高排气筒高空排放 （1#排气筒）. 焊接废气; 烟尘; 0.0015; 0; 0.0015; 收集后通过25m高2#排气筒高空排放. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.0005; 0.00034; 0.00016; 收集后经活性炭吸附处理再通过25m高3#排气筒高空排放. 废水; 生活污水; 废水量; 382; —; 382; 生活污水经过化粪池预处理达标后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr; 0.134; 0.123; 0.011. NH3-N; 0.013; 0.0124; 0.0006. 滚光清洗废水; 废水量; 280; —; —; 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理. CODCr; 0.70; —; —. SS; 0.182; —; —. 石油类; 0.028; —; —. NH3-N; 0.004; —; —. LAS; 0.010; —; —. 固体 废物; 一般固废; 废边角料; 31.00; 31.00; 0; 出售给相关企业综合利用. 抛砂集尘灰; 1.24; 1.24; 0; 出售给相关企业综合利用. 废钢砂; 0.33; 0.33; 0; 出售给相关企业综合利用. 废钢珠; 0.03; 0.03; 0; 出售给相关企业综合利用. 生活垃圾; 4.50; 4.50; 0; 委托环卫清运. 危险废物; 废皂化液; 3.00; 3.00; 0; 委托玉环市乳化液处理有限公司处置. 废液压油; 0.01; 0.01; 0; 委托有资质单位处置. 5.2.4技改前后企业主要污染物产生及排放情况 技改前后企业主要污染物排放“三本帐”情况见表5-19。 表5-19 技改前后企业主要污染物排放“三本账”一览表（单位：t/a） 内容 类型; 污染物名称; 技改前企业实际排放量; 原环评批复量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂总排放量; 技改前后排放增减量*. 大气 污染物; 烟粉尘; 0.027; 0.027; 0.0395; 0.027; 0.0395; +0.0125. 非甲烷总烃; 0.0003; 少量; 0.00016; 0.0003; 0.00016; -0.00014. 水污染物; 废水量; 2550; 2550; 382; 0; 2932; +382. CODCr; 0.077; 0.077; 0.011; 0; 0.088; +0.011. 氨氮; 0.004; 0.004; 0.0006; 0; 0.0046; +0.0006. 固体废物 (产生量); 边角料; 50.00; 16.00; 31.00; 0; 81.00; +31. 抛砂集尘灰; 0.51; 0.51; 1.24; 0.51; 1.24; +0.73. 废钢砂; 0.20; 0.20; 0.33; 0.20; 0.33; +0.13. 废钢珠; 0.05; 0.05; 0.03; 0; 0.08; +0.03. 废皂化液; 5.00; 0.50; 3.00; 0; 8.00; +3.00. 废液压油; 0.03; /; 0.01; 0; 0.04; +0.01. 生活垃圾; 30.00; 30.00; 4.50; 30.00; 34.50; +4.50. 注：企业生活污水现已纳管，现有项目废水CODCr、氨氮环境排放量根据玉环市污水处理有限公司出水水质标准进行核算。.

5.3本项目污染源强核算结果及相关参数 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，技改项目废气、废水、噪声、固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，具体汇总见表5-20~表5-18。 - 表5-20 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 抛砂; 抛砂机; 1#排气筒; 粉尘; 产污系数法; 3000; 176.1; 0.528; 布袋除尘; 98; 物料 衡算法; 3000; 3.523; 0.011; 2400. 无组织; 粉尘; /; /; 0.005; /; /; /; /; 0.005. 焊接; 保护焊机; 2#排气筒; 烟尘; 产污系数法; 2000; 0.4; 0.0008; /; /; 物料 衡算法; 2000; 0.4; 0.0008; 1500. 无组织; 烟尘; /; /; 0.0002; /; /; /; 0.0002. 注塑; 注塑机; 3#排气筒; 非甲烷总烃; 产污系数法; 2800; 0.158; 0.0004; 活性炭吸附; /; 物料 衡算法; 2800; 0.024; 0.00007; 900. 无组织; /; /; 0.0001; /; /; /; /; 0.0001. - 表5-21 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.159; 350; 0.056; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.159; 350; 0.056; 2400. 氨氮; 35; 0.006; 0; 35; 0.006. 滚光清洗废水; CODCr; 0.117; 2500; 0.292; 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理; /; /; /; /; /; 2400. SS; 650; 0.076; /; /; /; /; /. 石油类; 100; 0.012; /; /; /; /; /. 氨氮; 15; 0.002; /; /; /; /; /. LAS; 35; 0.004; /; /; /; /; /. - 表5-22 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 数控; 数控车床; 数控车床; 频发; 类比法; 75～80; 车间墙体+减震; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. 机加工; 加工中心; 加工中心; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 机加工; 钻床; 钻床; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. 机加工; 铣床; 铣床; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 机加工; 冲床（冷冲）; 冲床; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. 抛砂; 抛砂机; 抛砂机; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. 滚光; 震动滚光机; 震动滚光机; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 机加工; 压机; 压机; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 焊接; 电阻焊机; 电阻焊机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 1500. 焊接; 保护焊机; 保护焊机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 1500. 机加工; 大车床; 大车床; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 打标; 光纤激光打标机; 光纤激光打标机; 频发; 类比法; 55～60; 类比法; 30~35; 2400. 装配; 卡簧机; 卡簧机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 装配; 套防尘罩机; 套防尘罩机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 注塑; 注塑机; 注塑机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 900. 装配; 装配流水线; 装配流水线; 频发; 类比法; 60～70; 类比法; 35~40; 2400. 机加工; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. 抛砂; 废气处理设施; 布袋除尘风机; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. - 表5-23 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 机加工; 数控车床、钻床、磨床、滚丝机等; 边角料; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 31.00; 外售综合利用; 31.00; 收集后外售. 废气处理; 布袋除尘器; 抛砂集尘灰; 第I类一般工业固体废物; 物料衡算法; 1.24; 外售综合利用; 1.24; 收集后外售. 抛砂; 抛砂机; 废钢砂; 第I类一般工业固体废物; 物料衡算法; 0.33; 外售综合利用; 0.33; 收集后外售. 滚光清洗; 震动滚光机; 废钢珠; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 0.03; 外售综合利用; 0.03; 收集后外售. 机加工; 数控车床; 废皂化液; 危险废物; 类比法; 3.00; 委托玉环市乳化液处理有限公司处置; 3.00; 委托有资质单位处置. 设备驱动; 数控车床、钻床、磨床、滚丝机等; 废液压油; 危险废物; 类比法; 0.01; 委托有资质单位处置; 0.01. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 4.50; 填埋; 4.50; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |  |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 抛砂粉尘 | 粉尘 | 176.1mg/m3 | 1.268t/a | 3.523mg/m3 |  | 0.025t/a |  |
|  | 2#排气筒 | 焊接废气 | 烟尘 | 0.4mg/m3 | 0.0012t/a | 0.4mg/m3 |  | 0.0012t/a |  |
|  | 3#排气筒 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.158mg/m3 | 0.0004t/a | 0.024mg/m3 |  | 0.00006t/a |  |
|  | 无组织 | 抛砂粉尘 | 粉尘 | / | 0.013t/a | / |  | 0.013t/a |  |
|  |  | 焊接废气 | 烟尘 | / | 0.0003t/a | / |  | 0.0003t/a |  |
|  |  | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0001t/a | / |  | 0.0001t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 废水量382m3/a |  |  | 废水量382m3/a |  |  |  |
|  |  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 |  | 产生量 |
|  |  |  | CODCr | 350mg/L | 0.134t/a | CODCr | 30mg/L |  | 0.011/a |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.013t/a | NH3-N | 1.5mg/L |  | 0.0006t/a |
|  | 滚光清洗废水 |  | 废水量：280m3/a |  |  | 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理 |  |  |  |
|  |  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 |  |  |  |  |
|  |  |  | CODCr | 2500mg/L | 0.70 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 650mg/L | 0.182 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 100mg/L | 0.028 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 15mg/L | 0.004 |  |  |  |  |
|  |  |  | LAS | 35mg/L | 0.010 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 机加工 |  | 边角料 | 31.00t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 废气处理 |  | 抛砂集尘灰 | 1.24t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 抛砂 |  | 废砂 | 0.33t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 滚光清洗 |  | 废钢珠 | 0.03t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 机加工 |  | 废皂化液 | 3.00t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 设备驱动 |  | 废液压油 | 0.01t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 4.50t/a |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在60～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要包括抛砂粉尘、焊接废气和注塑废气等。抛砂粉尘收集后采用布袋除尘装置处理，通过18m的1#排气筒高空排放；焊接废气收集后通过25m的2#排气筒高空排放；注塑废气采用侧吸集气罩收集后经活性炭吸附处理，再通过25m的3#排气筒高空排放。项目废气经收集处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。 7.2.1.1达标性分析 根据工程分析，项目主要废气排放情况详见表7-1。 表7-1 本项目废气污染物达标性 序号; 废气种类; 排气筒编号; 污染物种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 是否达标. 技改项目; 标准值*; 技改项目; 标准值. 1; 抛砂粉尘; 1#; 粉尘; 0.011; 4.94; 3.523; 120; 是. 2; 焊接废气; 2#; 烟尘; 0.0008; 14.45; 0.4; 120; 是. 3; 注塑废气; 3#; 非甲烷总烃; 0.00006; 35; 0.024; 60; 是. 注：*抛砂粉尘排放速率标准值为18m高排气筒的最高允许排放速率；焊接废气、注塑废气排放速率标准值为25m高排气筒的最高允许排放速率，其中注塑废气排放速率参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求核算。. 由表7-1可知，技改项目废气经处理后抛砂粉尘、焊接烟尘有组织废气排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，注塑废气有组织排放能够达到合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求，单位产品非甲烷总烃排放量为0.107kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中0.3kg/t产品的标准。 7.2.1.2污染源调查 技改项目主要污染源调查见表7-2、表7-3。 表7-2 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; PM10; NMHC. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 325862; 3106826; /; 18; 0.26; 15.7; 25; 2400; 正常; 0.011; /. 2#排气筒; 325829; 3106823; /; 25; 0.2; 17.7; 25; 1500; 正常; 0.0008; /. 3#排气筒; 325827; 3106847; /; 25; 0.24; 17.2; 25; 900; 正常; /; 0.00007. 表7-3 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; TSP; NMHC. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h; kg/h. 抛砂车间; 325859; 3106829; /; 11; 13; 65; 6; 2400; 正常; 0.005; /. 焊接车间; 325805; 3106838; /; 20; 6; 65; 4; 1500; 正常; 0.0002; /. 注塑车间; 325821; 3106846; /; 8; 7; 65; 15; 900; 正常; /; 0.0001. 7.2.1.2评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 1、评价因子和评价标准筛选 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(mg/m3); 标准来源. 粉尘（PM10）; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 颗粒物（TSP）; 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 注：颗粒物评价标准有组织以PM10日均值3倍计，无组织以TSP日均值3倍计。. 2、估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市选项时); /. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 针叶林. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; R是 £否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是 £否. 岸线距离/km; 0.18. 岸线方向/°; 80. 3、主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-6 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 粉尘（PM10）; 0.011; 450; 75; 16.535; 3.674; 0; 二级. 2#排气筒; 粉尘（PM10）; 0.0008; 450; 124; 1.559; 0.346; 0; 三级. 3#排气筒; 非甲烷总烃; 0.00007; 2000; 124; 0.135; 0.006; 0; 三级. 抛砂车间; 颗粒物（TSP）; 0.005; 900; 21; 27.643; 3.071; 0; 二级. 焊接车间; 颗粒物（TSP）; 0.0002; 900; 12; 0.728; 0.081; 0; 三级. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.0001; 2000; 44; 0.3257; 0.016; 0; 三级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为3.674%，污染因子为粉尘，污染源为1#排气筒粉尘排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，可不进行进一步预测，仅对污染物排放量进行核算。 4、污染物排放量核算 - ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 粉尘; 3.523; 0.011; 0.025. 2; 2#排气筒; 烟尘; 0.4; 0.0008; 0.0012. 3; 3#排气筒; 非甲烷总烃; 0.024; 0.00007; 0.00006. 一般排放口合计; 烟粉尘; 0.0262. 非甲烷总烃; 0.00006. 有组织排放总计; 烟粉尘; 0.0262. 非甲烷总烃; 0.00006. - ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 抛砂车间; 抛砂; 粉尘; 布袋除尘; GB16297-1996; 1.0; 0.013. 2; 碰焊车间; 焊接; 烟尘; /; GB16297-1996; 1.0; 0.0003. 3; 注塑车间; 注塑; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; GB31572-2015; 4.0; 0.0001. 无组织排放总计; 烟粉尘; 0.0133. 非甲烷总烃; 0.0001. - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 烟粉尘; 0.0395. 4; VOCs; 0.00016. 5、拟被替代的污染源 表7-10 拟被替代源基本情况表 名称; 坐标（m）; 年排放时间; 污染物年排放量（t/a）. X; Y; h; 粉尘; 非甲烷总烃. 抛砂废气; 325781; 3106844; 1500; 0.027; /. 注塑废气; 325821; 3106846; 900; /; 0.0003. 6、建设项目大气环境影响评价自查表 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、TSP） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测þ. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（烟粉尘、非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（烟粉尘、非甲烷总烃）; 监测点位数（项目所在地附近）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 颗粒物（0.0395）t/a; VOCs（0.00016）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项. 7.2.1.3大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 技改项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、污染源强概述 根据工程分析，技改项目废水主要包括滚光清洗废水和生活污水等。滚光清洗废水年产量为280m3/a，产生污染物CODCr0.70t/a、SS0.182t/a、石油类0.028t/a、氨氮0.004t/a、LAS0.010t/a，滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理；企业生活污水量382m3/a，产生CODCr0.134t/a、NH3-N0.013t/a，生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水382m3/a，CODCr0.011t/a、NH3-N0.0006t/a。 2、评价等级 本项目属于水污染影响型项目，废水为间接排放（纳管至玉环市污水处理有限公司），评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 3、地表水环境影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 技改项目外排废水主要为生活污水，其中滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理。根据工程分析，滚光清洗废水水质为CODCr2500mg/L、SS650mg/L、石油类100mg/L、氨氮1mg/L、LAS35mg/L，在台州华浙环保科技有限公司设计处理废水种类及进水水质范围内，滚光清洗废水产生量为280m3/a（0.93m3/d），台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量363.3m3/d，余量约136.66m3/d，在其处理范围内可委托处置。 技改项目生活污水经化粪池处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司，经集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）后排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。项目废水纳管排放，不排入周边水体，对周边水环境无影响。因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施是有效的。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 ①纳管可行性分析。企业现状生活污水已纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司集中处理达标排放，技改项目依据现有设施，能做到纳管要求。 ②对污水处理设施负荷冲击影响分析。本项目生活污水纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。根据工程分析，生活污水经预处理能达到玉环市污水处理有限公司接管标准，项目生活污水排放量较小（1.27m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司的剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。由此可见，项目废水依托玉环市污水处理有限公司处理是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-12，废水间接排放口基本情况见表7-13。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.229148°; 28.076355°; 0.0382; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见表7-14。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见表7-15。 表7-15 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 新增日排放量/(kg/d); 全厂日排放量/(kg/d); 新增年排放量/(t/a); 全厂年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 350; 0.447; 3.42; 0.134; 1.026. NH3-N; 35; 0.045; 0.34; 0.013; 0.103. 全厂排放口合计; CODCr; 0.134; 1.026. NH3-N; 0.013; 0.103. 项目地表水环境影响评价自查见表7-16。 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、DO、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ；Ⅲ□；Ⅳ□；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.011）; （30）. （氨氮）; （0.0006）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 1、声环境评价等级 本项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，根据《玉环市声环境功能区划》（2018年），项目拟建地为2类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，建设项目所处的声环境功能区为2类区，厂界外200m评价范围内有敏感目标，确定本项目噪声评价工作等级为二级。 项目评价因子为LeqA声级，评价范围为项目拟建地厂界外200m范围内。 2、噪声影响预测 本次噪声预测采用环安科技有限公司制作的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）。 （1）预测方法 根据项目厂区平面布置图和主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m间距布正方形网格，网格点为计算受声点，对各个噪声源做适当的简化(简化为点声源或面声源)，按照NoiseSystem的要求输入噪声源设备的位置和声功率级，计算各受声点的噪声级，并绘制厂区等声级线分布图。 （2）声源条件 本次环评NoiseSystem预测软件中输入的噪声源强数据主要参考当地其他同规模工业工程项目的噪声类比数据，预测按最不利条件考虑，即考虑所有声源均同时运行发声。 3、预测参数 表7-17 声源基本参数 位置; 设备名称; 设备数量（台）; 等效声级dB(A); A厂区. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧居民点; 西侧居民点. 1#楼一层; 冲床; 5; 87; 55; 47; 38; 8; 66; 44. 铣床; 2; 73; 40; 55; 52; 7; 70; 61. 碰焊车间; 7; 78.5; 49; 13; 45; 51; 30; 58. 1#楼三层; 卡簧机; 3; 69.8; 75; 32; 20; 14; 73; 28. 激光打标机; 1; 55; 77; 27; 19; 19; 67; 28. 防尘罩机; 2; 68; 77; 23; 21; 24; 63; 28. 注塑机; 1; 73; 39; 42; 58; 24; 55; 65. 3#楼一层; 数控车床（东北）; 10; 85; 6; 74; 85; 7; 82; 93. 数控车床（西北）; 8; 84; 24; 68; 67; 5; 80; 75. 加工中心; 10; 85; 28; 44; 67; 30; 55; 75. 钻床; 3; 84.8; 22; 37; 76; 41; 45; 83. 抛砂机; 6; 87.8; 6; 31; 92; 55; 39; 100. 大车床; 1; 75; 28; 64; 63; 9; 76; 72. 空压机; 3; 79.8; 22; 55; 71; 21; 66; 81. 压机; 3; 79.8; 27; 27; 68; 48; 38; 79. 震动滚光机; 3; 79.8; 6; 12; 90; 76; 20; 101. 废气处理设施; 1; 80; 1.5; 30; 99; 63; 35; 107. 位置; 设备名称; 设备数量（台）; 等效声级dB(A); B厂区. 东厂界; 南厂界; 西南 厂界; 北厂界; 东北侧居民点. 4#楼一层; 装配流水线; 2; 73; 20; 76; 11; 14; 51. 注：抛砂机、震动滚光机由A厂区1#厂房搬至3#厂房内。. 4、预测结果 预测结果汇总见表7-18和图7-1。 表7-18 项目噪声对企业各厂界的影响评价汇总表（单位：dB(A)） 预测点位; A厂区. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧居民点; 西侧居民点. 贡献值; 58.0; 40.3; 48.1; 55.7; 47.5; 49.0. 背景值; /; 58; 59; 57; 53; 51. 预测叠加值; 58.0; 58.1; 59.3; 59.4; 54.1; 53.1. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测点位; B厂区. 东厂界; 南厂界; 西南厂界; 北厂界; 东北侧居民点; /. 贡献值; 24.0; 29.9; 39.7; 23.4; 18.2; /. 背景值; 58; 58; 59; 59; 53; /. 预测叠加值; 58.0; 58.0; 59.1; 59.0; 53.0; /. 标准值; 60; 60; 60; 60; 60; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 注：企业A厂区东侧紧邻其他企业厂房，故未对其现状噪声进行监测。. 图7-1 噪声等值线图 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界的噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周边敏感点南沙村居民点声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建议企业采取如下措施： ①在设备选型方面，满足功能要求的前提下，设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备，建设单位应积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，重点提高生产车间墙体综合隔声量； ②设备布置尽量远离车间墙体，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响，将冲床（冷冲）、抛砂机、滚光机等高噪声设备设置在车间靠东侧区域，设备底部安装时基座加垫橡胶减振垫，减轻对南侧、西侧敏感点的影响；抛砂机、滚光机设置在独立隔声房内。 ③为确保企业噪声达标，建议企业在平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 7.2.4固体废物环境影响分析 1、项目固体废物处置情况 本项目产生的固体废物主要为边角料、抛砂集尘灰、废砂、废钢珠、废皂化液、废液压油和生活垃圾等，项目固体废物处理处置方式见表7-19。 表7-19 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置的单位; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 机加工; 一般固废; —; 31.00; 资源化; 外售综合利用; 是. 2; 抛砂集尘灰; 抛砂; 一般固废; —; 1.24; 资源化; 是. 3; 废钢砂; 抛砂; 一般固废; —; 0.33; 资源化; 是. 4; 废钢珠; 滚光清洗; 一般固废; —; 0.03; 资源化; 是. 5; 废皂化液; 机加工; 危险废物; HW09 900-006-09; 3.00; 委托处置; 委托玉环市乳化液处理有限公司处置; 是. 6; 废液压油; 设备冷却; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.01; 委托处置; 委托有资质单位处置; 是. 7; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; —; 4.50; 环卫清运; 由环卫部门统一清运; 是. 2、固体废物收集和贮存场所（设施）环境影响分析 （1）一般工业固废收集和贮存场所环境影响分析 本项目一般工业固废贮存场所位于企业A厂区1#厂房外南侧，占地面积约30m2，仓库地面使用铁质托盘进行防渗处理，边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠收集后由外卖给相关企业回收再利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。在此基础上，项目产生的一般固废可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周围环境影响较小。 （2）危险废物收集和贮存场所环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： ①危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物暂存间设置于A厂区1#厂房外南侧，危险暂存间占地约5m2，危废贮存能力约为5t/a，废皂化液、废液压油采用塑料桶收集，置于铁质托盘中暂存。企业现有项目危废产生量分别为废皂化液5t/a、废液压油0.03t/a，废皂化液4个月清运一次，废液压油暂存在厂区内（本次环评要求企业废液压油委托有资质单位安全处置，约一年清运一次），本次技改后企业废皂化液总产生量为8.00t/a，废液压油总产生量为0.04t/a，根据企业危废处置频率，企业现有危险废物暂存间可以满足危废贮存要求。企业现有项目危险企业物料使用过程产生的废包装桶定期由厂家回收利用，不作为固废管理，但废包装桶在厂内暂存过程按危险废物存储，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危险废物的贮存场所基本情况见表7-20。 表7-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 (设施名称); 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废皂化液; HW09; 900-006-09; HW09区; 4m2; 桶装; 4t; 4个月. 2; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; HW08区; 1m2; 密闭加盖; 1t; 一年. ②危险废物运输过程环境影响分析 本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 ③委托处置环境影响分析 本项目废皂化液定期委托玉环市乳化液处理有限公司处置，废液压油收集后应定期委托有相应的资质（处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08）的危废处置单位进行处置。经妥善处置后，项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 综上所述，项目固体废物均能得到合理合规、妥善安全处置，不会对周边环境造成明显的影响。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要从事汽车零部件生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71-汽车零部件及配件制造367”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 1、环境影响识别 根据现场踏勘，企业现有厂区2处（A厂区、B厂区），均位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，其中A厂区为主要生产厂区，B厂区主要作为装配区和仓库。根据工程分析，A厂区对土壤影响的主要方式为抛砂产生的粉尘沉降，滚光清洗车间地面破损导致液态下渗以及危废暂存间危废包装破损导致危废泄漏。项目土壤环境影响类型与影响途径见表7-21，项目土壤环境影响源及影响因子识别见表7-22。 表7-21 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √; 事故排放. 服务期满后. 表7-22 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 排气筒、抛砂车间; 抛砂; 大气沉降; 颗粒物; /; 连续排放，敏感点. 滚光清洗车间; 滚光清洗; 地面漫流、垂直入渗; CODCr、SS、氨氮、石油类、LAS; /; /. 危废暂存间; 危废储存; 垂直入渗; 废皂化液、废液压油; 石油烃; 事故情况. 2、评价等级确定 项目主要生产汽车配件，主要生产工艺为抛砂、滚光清洗、机加工、焊接、注塑；A厂区为主要生产厂区，B厂区主要作为装配区和仓库。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A并参照当地同类项目分类，A厂区生产项目属于附录A中“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他”，项目类别为Ⅲ类，B厂区项目类别为Ⅳ类。企业A厂区占地面积约6478.85m2≤5hm2，占地规模均属于小型。A厂区西侧、南侧50m范围内为南沙村居民点，敏感程度为敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目A厂区土壤环境影响评价等级为三级，评价范围为占地范围外0.05km范围内，B厂区不开展土壤环境影响评价，具体判定表格见下表所示。 表7-23 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机图层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 表7-24 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-25 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 3、土壤环境理化特性及利用现状 项目建设地土壤现状为工业用地，土壤理化特性调查结果见第三章表3-7。 4、影响分析 技改项目实施后，生产过程产生的抛砂粉尘经收集、除尘后通过18m高的排气筒排放，年排放量为0.038t/a，抛砂粉尘主要成分为铁，不属于苯系列等污染物；项目滚光清洗废水平时暂存在3个容积约1t的塑料桶内，定期由台州华浙环保科技有限公司运走，清运频率约为5天/次，滚光清洗车间地面已进行硬化、防渗处理，车间边缘设有集水槽，一般情况下不会出现清洗废水通过地面漫流、垂直入渗的方式污染土壤及地下水环境；企业危废暂存间地面采用硬化处理，危险废物置于铁质托盘内暂存，以保证防渗和防溢流，废皂化液采用塑料桶收集。 根据土壤环境现状调查可知，企业占地范围内土壤环境各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，未出现污染情况。技改项目生产过程不排放苯系列等污染物，不排放对土壤造成盐化、酸化、碱化污染物，只要企业按照环保要求做好污染物收集、处理等工作，项目的实施不会对土壤环境造成不利影响。 5、土壤污染防治对策与建议 企业采取以下措施，以减轻对土壤的污染。 - 源头控制措施： 项目废气可达标排放，生活污水纳管集中达标处理，各类固态废物能够得以妥善处置，有效的减少了污染物的排放量。 ②分区防治措施： 项目整个车间地面进行硬化处理，废气处理装置定期检查。项目固体废物设置专门的固废库。 6、项目土壤环境影响评价自查 表7-26 项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.918071）hm2，（其中A厂区占地6478.85m2，B厂区占地2701.86m2）. 敏感目标信息; 敏感目标（南山村居民点）、方位（南）、距离（6m） 敏感目标（南山村居民点）、方位（西）、距离（8m） 敏感目标（南山村居民点）、方位（东北）、距离（30m）. 影响途径; 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（事故）. 全部污染物; 颗粒物、CODCr、SS、氨氮、石油类、LAS、石油烃. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类□；II类□；III类；IV类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级. 现状调查内容; 资料收集; a）；b）；c）□；d）□. 理化特性; 颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度. 现状监测因子; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; /; 0~0.2m. 现状监测因子; GB 36600表1中45项基本项目、石油烃. 现状评价; 评价因子; GB 36600表1中45项基本项目、石油烃. 评价标准; GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）相关要求. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）；b）□；c）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. /; /; /. 信息公开指标; /. 评价结论; 在做好生产设备防渗及设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。. 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）相关要求进行风险调查。 (1)建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为皂化液、光亮剂、液压油等。 (2)环境敏感目标调查 项目建设地周边500m范围内环境敏感目标见表3-9。 2、环境风险潜势判断及评价等级 (1)危险物质数量与临界量的比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次评价按油类物质来计算临界量比值，项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q计算见表7-27。 表7-27 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 皂化液; /; 0.8; 2500; 0.00032. 2; 光亮剂; /; 0.65; 2500; 0.00026. 3; 液压油; /; 0.85; 2500; 0.00034. 4; 废皂化液; /; 8; 2500; 0.0032. 5; 废液压油; /; 0.04; 2500; 0.000017. 项目Q值Σ; 0.004. 综上所述，Q值约为0.004＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。 (2)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分见表7-28。 表7-28 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 环境风险潜势为І的项目只做简单分析。 3、环境风险识别 (1)物质及危险性识别 项目危险物质主要是皂化液、光亮剂、液压油等油类物质和危险废物，原辅料均采用外购桶装贮存在原料仓库，废皂化液、废液压油等危废均存放于危废暂存库。 (2)生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，企业涉及危险单元主要包括滚光清洗车间、原料仓库、危废仓库等。 原辅料中液压油属于可燃物质，管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响；原料仓库、危废仓库等包装桶受外力影响有破裂或损坏的危险，滚光清洗车间废水由于储存或地面防渗不当导致泄漏，会对周边地表水环境及土壤、地下水造成污染。 (3)危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等污染物排放，经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 (4)风险识别汇总 项目风险识别汇总见表7-29。 表7-29 建设项目环境风险识别表 4、环境风险分析 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 原料仓库; - 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; - 皂化液、光亮剂、液压油; - 泄露、火灾; - 大气扩散、地表径流; - 周边大气环境、地表水环境. - 2; - 滚光清洗 - 车间; - 废水泄露; - 滚光清洗废水; - 泄露; - 地表径流; - 周边地表水、土壤. - 3; - 危废暂存间; - 危险物质泄露; - 危险废物; - 泄露; - 地下水、土壤下渗; - 周边地下水、土壤. ①火灾事故 热辐射：一旦发生火灾，将放出大量的辐射热，危及火灾周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。浓烟及废气：火灾时放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽、毒气和被火焰加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有害气体和弥散的固体颗粒，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ②环保设施故障 项目生产过程中会产生一定的大气污染物（抛砂粉尘等），如对这些废气不进行有效的治理，则对人体和环境都具有一定的危害性。此外，废气处理系统存在一定的运行事故风险，若废气处理设施故障，处理效果下降或失效，则可能导致废气超标排放。 ③危险废物泄漏 若项目危险废物不按规范要求收集、暂存管理、运输，则可能产生泄漏而造成对周围环境的污染；此外，危险废物若直接排放将对环境造成严重的污染，严重危害人体健康和生物生存。 ④生产设备及主要建筑若防雷、防静电措施不当，则可能引起直击雷击、感应雷击事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）防范措施 项目风险防范措施汇总见表7-30。 表7-30 风险事故防范措施 事故类型; 防范措施. 泄露、火灾; 防止产生二次污染; 危险废物采用桶装收集后，存放于防雨淋、防风沙、防渗漏的专用堆放场地，堆放场所要有专门的标识；滚光清洗车间地面进行硬化处理，车间四周设置集水槽，清洗废水采用桶装密闭存放，定期委托台州华浙环保科技有限公司清运。. 火源管理; 1、防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源、电气着火源以及化学着火源；划定禁火区。 2、原辅材料存放等的间距应满足消防要求。. 环境治理风险; 设备管理; 1、加强车间生产管理，防止物料泄露及危险废物泄露。 2、加强对化粪池以及污水管道和设备等的维护及管理以及危险废物收集、暂存场所的管理。. 管理制度; 1、设立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节； 2、生产中要杜绝烟火注意安全；车间应装换气设备； 3、制定厂区环保设备的操作规程以及危险废物储存过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。. （2）应急要求 ①配备相应数量的应急物质，并定期进行检查。 ②做好设备运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③车间安排专人每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 6、分析结论 项目涉及危险物质的贮存及使用，具有潜在危险性。危险物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 - 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-31。 表7-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目. 建设地点; 玉环市坎门街道里澳小微企业园区. 地理坐标; 经度; 121.231312°; 纬度; 28.072473°. 主要危险物质及分布; 皂化液，最大存在量为0.8t，桶装，存放于原料仓库 光亮剂，最大存在量为0.4t，桶装，存放于生产车间 液压油，最大存在量为0.85t，桶装，存放于油品库房 废皂化液，最大存在量为8t，桶装，存放于危废暂存间 废液压油，最大存在量为0.042t，桶装，存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境风险： ①火灾、爆炸事故次生污染，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ②危险废物收集、储存、运输过程泄露，对周围环境造成污染。 地表水环境风险： 本项目地面均进行硬化处理，滚光清洗废水收集后桶装密闭存放，定期委托台州华浙环保科技有限公司清运处理，生活污水纳管排放，故项目发生地表水环境风险影响可能性较小。 土壤、地下水环境风险： 项目车间及危险废物暂存库地面进行有效防渗防漏处理，故发生土壤、地下水环境风险可能性较小。. 风险防范措施 要求; ①确保各种防火、防爆、防静电等措施落实到位，生产中要注意安全，车间应装换气设备； ②地面防渗漏处理； ③加强对车间生产设施的维护及管理，发现问题及时修理； ④制定厂区危险废物储存过程的安全注意事项，配备必要的应急物质。. 填表说明： 本项目涉及的环境风险物质主要为皂化液、光亮剂、液压油以及危险废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质数量与临界量比值结果为：Σq/Q=0.004＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. 表7-32 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 皂化液; 光亮剂; 液压油; 危险废物. 存在总量/t; 0.8; 0.65; 0.85; 8.042. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 约530 人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1 ; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2□; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ□; Ⅱ□; I . 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级□; 简单分析 . 风险识别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 . 环境风险类型; 泄漏 ; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 . 影响途径; 大气 ; 地表水 ; 地下水 . 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 项目原辅料仓库、生产车间和危废暂存间地面铺设水泥地面并做防渗处理；另外，企业需配备相应数量的应急物质，以确保事故情况下厂区污染物不会对周边环境造成影响。. 评价结论与建议; 项目通过在生产区域、原辅料车间、危废仓库等区域采用地面硬化及防渗措施，废气采取收集处理、高空排放，控制、削减环境风险产生的影响。同时，企业要根据实际情况，制定符合自身特点的事故应急预案，严格按照环境突发事故应急预案要求配备应急物资，严格落实各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减轻对环境的影响。本项目环境风险在可接受范围内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.4环境监测计划 7.4.1营运期常规监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等，制定的污染源监测方案见表7-33。 表7-33 项目日常监测计划表 名称; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒排放口; 粉尘; 1次/年. 2#排气筒排放口; 烟尘; 1次/年. 3#排气筒排放口; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界无组织; 烟粉尘、非甲烷总烃; 1次/年. 废水; 污水总排口; pH、CODCr、NH3-N等; 1次/季度. 雨水; 雨水排放口; pH值、CODCr、NH3-N等; 1次/年. 噪声; 厂界噪声; Leq; 1次/季度. 7.4.2竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，2017年10月1日起环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收，验收监测项目参见表7-34。 表7-34 项目竣工验收监测计划 名称; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 验收标准. 废气; 抛砂废气处理设施进出口; 粉尘; 监测2个周期、每个周期监测3次; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关排放限值要求. 焊接废气排放口; 烟尘. 注塑废气处理设施进出口; 非甲烷总烃; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求. 厂界; 烟粉尘、非甲烷总烃; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2相关排放限值要求，其中非甲烷总烃需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中特别排放限值要求. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中表A.1规定的特别排放限值. 废水; 污水总排口; pH、CODCr、NH3-N等; 监测2天、每天4次; 达到玉环市污水处理有限公司进管标准. 雨水; 雨水排放口; pH、CODCr、NH3-N等; 监测2天、每天4次; /. 噪声; 厂界噪声; Leq; 不少于2天、每天昼间不少于1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 7.5环保总投资 环保处理措施投资11万元，占总投资300万元的3.67%。环保总投资见表7-35。 表7-35 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托企业现有化粪池，清洗废水委托处置; 3.6. 废气; 废气收集、处理设施，废气排放依托现有排气筒; 3.4. 噪声; 设备隔声减震措施; 1.5. 固废; 一般工业固体废物; 分类收集，依托现有一般固废仓库; 0.5. 危险废物; 危险废物委托处置; 2. 合计; 11.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛砂粉尘 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘处理通过现有18m排气筒高空排放 |  | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
|  | 焊接废气 | 烟尘 | 收集后通过现有25m排气筒高空排放 |  |  |
|  | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 收集后经活性炭吸附处理通过现有25m排气筒高空排放 |  | 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 |  | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 滚光清洗废水 | CODCr、SS、石油类、氨氮、LAS | 委托台州华浙环保科技有限公司统一处理 |  |  |
| 固体 废物 | 机加工 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |  |
|  | 废气处理 | 抛砂集尘灰 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |  |
|  | 抛砂 | 废砂 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |  |
|  | 滚光清洗 | 废钢珠 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |  |
|  | 机加工 | 废皂化液 | 委托玉环市乳化液处理有限公司处理 | 无害化 |  |
|  | 设备驱动 | 废液压油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |  |
| 噪声 | 设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，重点提高生产车间墙体综合隔声量；设备布置尽量远离车间墙体，以降低噪声的传播和干扰；将冲床（冷冲）、抛砂机、滚光机等高噪声设备设置在车间靠东侧区域，设备底部安装时基座加垫橡胶减振垫，减轻对南侧、西侧敏感点的影响；抛砂机、滚光机设置在独立隔声房内；加强对各设备的维修、保养。 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环远豪机械厂拟投资300万元，利用位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区的自有厂房，购置数控车床、台钻等生产设备，在现有年产200万套汽车配件（球头）的基础上扩大产能，实施新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目，待项目建成后可形成新增年产125万套汽车配件（球头）的生产能力。该项目已与2020年12月在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2012-331083-07-02-623642。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，项目所在区域大气中TSP的现状值能够满足相应标准限值要求。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为营岙水库，水质参照双庙水库断面2019年水质监测结果。根据双庙水库2019年水质监测数据，双庙水库水质总体评价为Ⅱ类，能满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，因此本项目所在地附近地表水环境质量较好。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，周边敏感点南沙村居民点昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境：根据浙江绿安检测技术有限公司对项目占地范围土壤检测的结果可知，项目所在地土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值要求，项目拟建地土壤环境现状较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，技改项目废水主要包括滚光清洗废水和生活污水。技改项目滚光清洗废水产生量约280t/a，委托台州华浙环保科技有限公司统一处理；生活污水废水量382m3/a，产生CODCr0.134t/a、NH3-N0.013t/a，生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水382m3/a，CODCr0.011t/a、NH3-N0.0006t/a。正常运行情况下技改项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 技改后，企业废气污染物最大地面浓度占标率Pmax约为3.674%，污染因子为粉尘，污染源为1#排气筒粉尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，可不进行进一步预测，仅对污染物排放量进行核算。此外，项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，技改项目实施后企业厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点南沙村居民点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区要求。技改后企业生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 技改项目产生的各类副产物主要为生产过程中的边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠、废皂化液、废液压油、废包装桶和员工生活垃圾。边角料、抛砂集尘灰、废钢砂、废钢珠收集后出售给相关企业综合利用；废皂化液委托玉环市乳化液处理有限公司处置，废液压油委托有资质单位处置；废包装桶由厂家回收利用，不作为固废考虑，但在厂区内需按照危险废物暂存；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 5、土壤环境影响分析结论 根据分析，技改项目企业A厂区土壤环境影响评价等级为三级，B厂区项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。A厂区对土壤影响的主要方式为抛砂产生的粉尘沉降，滚光清洗车间地面破损导致液态下渗以及危废暂存间危废包装破损导致危废泄漏。企业生产车间、原料仓库地面均进行硬化处理，滚光清洗车间进行了防渗处理并设置了集水槽，危废仓库采用托盘防渗，正常情况下，发生渗漏的概率很小。 根据企业现有运行情况及厂区土壤环境现状调查结果可知，企业生产过程对土壤环境的影响很小，在现有的生产模式下不会对周边土壤环境、地表水及地下水环境造成污染。 9.4“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到Ⅱ类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，项目厂区内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地环境风险筛选值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，主要从事汽车配件生产，属于“C3670汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目；项目滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，生活污水经化粪池预处理后纳管排放；抛砂粉尘经布袋除尘处理后通过18m排气筒高空排放，焊接废气收集后通过25m排气筒高空排，注塑废气收集后经活性炭吸附处理再通过25m排气筒高空排放；项目固体废物分类收集后按要求处理。 根据《玉环县2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环境影响报告书》，本项目属于里澳小微企业园的主导产业汽摩配件，符合规划环评布局和产业指导方向要求，不在环境准入负面清单内，符合玉环市2015年各乡镇街道小微企业园区控制性详细规划环评结论及审查意见的要求。 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于“台州市玉环市中心城区一般管控单元（ZH33108330074）”，属于一般管控单元27。本项目主要从事汽车配件生产，为二类工业项目，符合污染物排放管控要求；项目严格落实污染物总量控制，涉及的环境风险物质主要是皂化液、光亮剂、液压油及危险废物，只要企业做好日常生产管理工作，项目生产的环境风险很小。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令364号）第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合生态环境分区管控的要求 本项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，属于产业集聚区，项目所在区域为“台州市玉环市中心城区一般管控单元（ZH33108330074）”，为一般管控单元。本项目属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，项目滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司统一处理，生活污水经化粪池预处理后纳管排放；抛砂粉尘经布袋除尘处理后通过18m排气筒高空排放，焊接废气收集后通过25m排气筒高空排，注塑废气收集后经活性炭吸附处理再通过25m排气筒高空排放。只要切实做好本评价提出的污染防治措施，项目生产过程产生的废水、废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，对照一般管控类管控单元总体准入要求，本项目符合玉环市“三线一单”重点环境管控单元总体准入要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 技改项目滚光清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处置，生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)。技改项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减，CODCr、氨氮排放量分别为0.011t/a、0.0006t/a。技改项目排放的大气污染物主要为烟粉尘0.0395t/a、VOCs0.00016t/a；烟粉尘不进行总量替代，仅给出总量建议值，VOCs总量按照1:2比例进行区域平衡调剂，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 技改项目的污染物总量控制指标见表9-1。 - 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 总量控制因子; 原环评审批量; 现有实际排放量; 技改项目达标排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量; 总量控制建议值; 削减比例; 区域削减替代量. CODCr; 0.077; 0.077; 0.011; 0; 0.088; +0.011; 0.088; /; /. NH3-N; 0.004; 0.004; 0.0006; 0; 0.0046; +0.0006; 0.0046; /; /. 颗粒物; 0.027; 0.027; 0.0395; 0.027; 0.0395; +0.0125; 0.0395; /; /. VOCs; /; 0.0003; 0.00016; 0.0003; 0.00016; -0.00014; 0.00016; 1:2; 0.00032. 注：项目所在区域生活污水已纳管，企业现有项目废水CODCr、氨氮环境排放量根据玉环市污水处理有限公司尾水排放浓度计算得出。. （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 技改项目位于玉环市坎门街道里澳小微企业园区，根据项目厂房的房产证、土地证、不动产权证等所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地，技改项目主要从事汽车配件生产，属于里澳小微企业园区，项目选址符合玉环县域总体规划等。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 表9-2 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目厂区内无配料等过程，注塑过程仅有极少量非甲烷总烃排放，注塑车间位于A厂区1#厂房东侧，位于厂区上风向，距最近住宅楼约55m，符合环保要求。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 项目使用外购塑料粒子为新料，均为净塑料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 项目不使用进口废料; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 项目不使用增塑剂。; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 项目不使用有机物料。; 符合. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目不涉及塑料粒子破碎过程。; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; 本项目注塑为自动过程，设备密闭性强，自动化程度高，较为先进。; 符合. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 项目使用外购配置好的塑料粒子，不涉及破碎、配料、干燥过程，注塑为自动化过程，废气收集后经活性炭吸附再通过25m排气筒高空排放，排放量为0.00016t/a。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目不涉及破碎、配料、干燥过程，注塑设备自动化程度较高。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 注塑过程设置侧吸集气罩，废气收集后通过25m排气筒高空排放。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目每台注塑设备挤出工序出料口集气罩风量约为700m3/h，集气罩口断面平均风速大于0.6m/s。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 要求按照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）设计管线走向、并进行标识。; 符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目注塑废气采用侧吸集气罩收集后通过25m排气筒高空排放。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 本项目注塑废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 中的特别排放限值; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 按要求制定环境保护管理制度; /. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 按要求设置环境保护监督管理专职人员; /. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 无焚烧废塑料及残余垃圾、滤网等; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 按要求进行VOCs排放申报登记和环境统计; /. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 按要求制定VOCs治理设施运行台账; /. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 按要求建立环境保护监测制度; /. 9.7环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.8环评总结论 综上所述，玉环远豪机械有限公司新增年产125万套汽车配件（球头）生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环县域总体规划、玉环县2015年各乡镇街道小微园区控制详细规划环评以及玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。