目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	64

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布局图

附图3：建设项目雨污管网图

附图4：建设项目自行监测布点图

附件：

附件1：编制单位和编制人员情况表

附件2：建设项目环境影响报告表编制情况承诺书

附件3：建设项目环境影响评价委托书

附件4：关于项目建议书的批复

附件5：关于项目建安工程初步设计的批复

附件6：建设项目使用林地审核同意书

附件7：污水接纳处理协议

附件8：检测报告（空气、声环境）

附件9：建设项目执行标准确认函

附件10：建设项目环境影响评价与排污许可联动内容

附件11：建设项目排污许可申请与填报信息表

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黄山市中国皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-341002-84-01-004832 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安徽省黄山市屯溪区屯五公路北侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 16 分23.124 秒， 29 度 42 分 19.134秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412中医医院 | 建设项目 行业类别 | 108、医院 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 黄山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 皖发改行审[2020]25号 |  |
| 总投资（万元） | 43728.18 | 环保投资（万元） | 256 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.59% | 施工工期 | 2021年5月-2023年5月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 47004 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 名称：《安徽黄山现代服务业产业园总体规划（2014-2030）》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：安徽省人民政府关于安徽黄山现代服务业产业园总体规划的批复（皖政秘[2015]137号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《安徽黄山现代服务业产业园总体规划环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于安徽黄山现代服务业产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2015]239号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 安徽黄山现代服务业产业园园区规划范围为：东至率水、北至横江、南至徽杭高速、西至合铜黄高速，规划用地面积 34.29平方公里。具体与本项目有关的规划要求如下： （1）产业园产业定位与策略：以“轻资产，低密度，强创意，低排放”为基本原则，筛选引入产业。积极引入“高技术服务、文化创意、新兴金融”三大核心产业，优先保证其发展空间。同时积极发展通用航空业等新兴产业。发展公务飞行、休闲体育、观光游览、飞行培训等通用航空运营服务业。鼓励商业、居住等生活型服务业的发展，满足居民生活需求，适度发展旅游产业等相关配套产业；禁止新建非主导产业定位方向的工业类项目，严禁建设国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策命令禁止的项目； （2）安徽黄山现代服务业产业园污水进入黄山市第一污水处理厂（黄山市中心城区污水处理厂）处理。落实各项水环境保护措施，确保产业园建设不降低地表水环境质量和水体功能。产业园内现有天然水体应予以保留； （3）产业园内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。按要求处置生活垃圾及工业固废，防止造成二次污染； （4）加强环境保护制度建设和管理。入园建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量的建设项目应严格执行污染物总量控制相关要求。 本项目为医疗卫生服务项目，属于产业园区鼓励发展行业；项目废水经预处理后通过园区市政污水管网排入黄山市中心城区污水处理厂处理；项目用地范围内不涉及天然水体，不直接向天然水体排污；项目医疗废物经规范医疗废物贮存室暂存后交由黄山市福昌医疗危废废物处置中心处置，废UV灯管经规范医疗废物贮存室暂存后委托有资质单位处置；废包装物集中收集后外售，废活性炭、废催化剂、中药渣及生活垃圾交由环卫部门统一清运，不会产生二次污染；项目不新增总量。 因此本项目建设符合《安徽黄山现代服务业产业园总体规划（2014-2030）》、《安徽黄山现代服务业产业园总体规划环境影响报告书》及安徽省环境保护厅《关于安徽黄山现代服务业产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》中相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析： ①生态保护红线 本项目位于安徽省黄山市屯溪区屯五公路北侧，根据《安徽省生态保护红线》划定方案，本项目不在水源涵养生态保护红线、水土保持生态保护红线、生物多样性维护生态保护红线之内，符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 根据《2019年黄山市环境状况公报》，黄山市城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧（日最大8小时平均）年均值全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求。同时根据补充监测，各监测点位NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。 根据《2019年黄山市环境状况公报》，黄山市水质状况总体优良。其中新安江流域河流总体水质状况优，8个监测断面水质均为Ⅱ类。 项目四周厂界及龙山花园安置区、屯溪区龙山实验小学敏感点昼、夜声环境符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本项目实施后不会降低区域环境功能级别，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电力资源、水资源、土地资源，但消耗量较小，区域已建基础设施能够满足本项目电力、水资源供应需求，项目建设未突破资源利用上线，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类项目，且项目不在《安徽省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（皖发改规划[2018]371号）中的负面清单范围内，因此本项目不属于准入负面清单范围内的行业。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、拟建项目建设内容及规模 本项目位于安徽省黄山市屯溪区屯五公路北侧，占地面积约47004m2，建筑面积约55000m2，规划设置450张床位。主要建设内容包括：①医疗综合楼42358m2；发热门诊612m2；门卫30m2；地下室12000m2；②水电、给排水、路网等其他室外配套工程。项目不设置传染科。 本项目不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，均需要按照国家规定，另履行环境影响评价手续。 项目工程内容组成详见下表。 表2-1 拟建项目工程内容组成一览表 工程 类别; 单项工程 名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 1#发热门诊楼; 1栋，2F，建筑面积为612m2。用于布设发热门诊、肠道门诊、留观病床（6床）等。. 2#门诊、医技楼; 1栋，主体4F，局部2F、3F，建筑面积为17591.3m2。用于布设门诊、急诊、体检中心、放射科、功能检查、内镜中心、手术中心、ICU（4床）等。. 3#住院楼; 1栋，主体4F，建筑面积为18669.6m2。用于布设血透、住院登记中心、康复训练中心、护理单元病床（440床）。. 4#行政办公及制剂楼; 1栋，主体4F，局部2F，建筑面积为6097.1m2。用于布设会议室、办公室、配液中心、制剂室等。. 辅助工程; 地下室; 建筑面积12000m2，布置职工食堂1间（建筑面积1281.05m2）、 人防医院急救站1个（建筑面积3000m2）、配电房2间（建筑面积530m2）、消控中心（建筑面积100m2）、配套设备用房（建筑面积2700m2），设置46个机动车停车位（建筑面积3952.45m2）、258个非机动车停车位（建筑面积436.50m2）。. 消毒方式; 床位、房间消毒紫外线；器皿等高压消毒；地面等空间巴氏、戊二醛消毒剂。. 液氧供应; 项目不设制氧装置，外购氧气。在场区西北角设置液氧罐区一座，液氧罐2个，最大储存量均为10m3/个。. 门卫; 1间，占地面积30m2。. 储运工程; 药房; 门诊、医技楼1层设置1个中药房，占地面积约200m2，用于储存各种中药；门诊、医技楼2层设置1个西药房，占地面积约250m2，用于分区存放各种西药、绷带纱布、酒精等医疗用品。. 加药间; 在污水处理站处设置加药间1座，占地面积约10m2，用于储存次氯酸钠溶液（10%浓度），最大储存量0.2t。. 柴油储存区; 在地下室柴油发电机房东侧布设柴油储罐区，罐区围堰尺寸：6m×3m×0.6m，设卧式柴油储罐1个，最大储存量为10m3；另外在柴油发电机房内设置柴油储存间1间，占地面积10m2，柴油桶装（200kg/桶），最大储存量为1m3。. 库房; 行政办公及制剂楼1层设置5个库房，用于储存各种杂物。. 公用工程; 供水; 依托市政供水管网。. 排水; 雨污分流。. 供电; 采用市政供电系统。地下室内设置配电间2间，其中1#配电间配备4台1600kVA变压器，2#配电间配备2台1000kVA变压器；柴油发电机房1间，设置1800KW应急柴油发电机1台。. 供冷暖; 采用集中冷热源系统，设置冷水机组、风冷热泵及真空热水锅炉。地下室设置锅炉房1间，配备3台2t/h超低氮燃气真空热水锅炉。. 消防; 地下室设置消防水池1座，总容积738m3。. 环保 工程; 污水处理; 医院医务洗涤外协。检验科废弃的各种化学废液及血液等单独收集，作为危废处理，不排入医院污水处理设施。本项目不含酸碱废水，无含氰、含铬、含汞、含砷废水。 发热门诊楼东北侧设置消毒池1座，处理规模5m3/d；医院废水建设地埋式污水处理站一座，处理规模为380m3/d，处理工艺为：一级强化+消毒。发热门诊楼废水经消毒池预处理后排入污水处理站处理，锅炉排污水经冷却降温预处理后排入污水处理站处理，其余医院废水经医院废水综合处理站处理，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入市政污水管网，最终进入黄山市中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级A标准后排入渐江。. 废气处理; ①锅炉房燃天然气废气：3台2t/h天然气锅炉均采用低氮燃烧+烟气内循环技术，共3套，经专用排气管道引至屋顶排放。 ②污水处理站恶臭：采用地埋式加盖密闭，废气经设备自带引风机引至UV光催化氧化+活性炭吸附处理装置处理后，通过15m高的2#排气筒排放。 ③中药熬煎废气：煎药过程中药物挥发产生异味，经集气罩收集，采用生物滤床吸收处理，臭气浓度达到 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准后，通过专用排气管道引至屋顶排放。 ④地下车库汽车尾气：集中抽气（地下车库每小时换气6次），通过竖井引至车库外绿化带离地约2.5m高排气筒排放。 ⑤柴油发电机燃烧废气：收集后通过专用排气管道引至屋顶排放。 ⑥食堂餐饮油烟：经油烟净化设施处理后经专用烟道引至楼顶排放。. 噪声处理; 主要为消防水泵、生活水泵、污水处理站水泵以及空调风机、污水处理站排气风机、车库风机、柴油发电机组、锅炉等运行噪声，采取选用低噪声设备、墙体隔声、减振、距离衰减、风机软连接消声等降噪措施。. 固废处置; 在地下室设置危险废物暂存间1间（占地面积约60m2），用来存放危险废物，交由有资质单位处置；在地下室设置一般固废暂存间1间（占地面积约10m2），废包装物收集后回收外卖，废活性炭、废催化剂、中药渣委托环卫部门统一清运处置；在地下室设置生活垃圾暂存间1间（占地面积约40m2），生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。. 风险防范; 安装天然气可燃气体泄露检测系统；设置事故应急池（容积不低于114m3）；危废库、柴油储存间内设置收集池和导流沟，柴油储罐区设置围堰（围堰有效容积不低于10m3）；落实分区防渗，医院化粪池、消毒池、废水处理站、事故应急池及污水管沟、加药间、柴油储存区（含储油罐区、储油间）、危废暂存间作为重点防渗区；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练。. 生态防护工程; 项目用地范围内不涉及基本农田，占用耕地的需要落实耕地占补平衡。使用林地已办理使用林地审核同意书，采用异地补偿，落实占补平衡。为防止水土流失，项目区采取避开雨季施工、临时开挖土方堆场设置围挡覆盖、土方四周设置雨水沟、沉淀池、施工表层土单独存放、施工结束后及时回填用于绿化表层土、山体边坡采用挡墙、四周设置防洪沟等措施，厂区绿化面积16450m2。 项目场区内有一座山体，保留不动，同时新建地下室一座，为避免暴雨造成山体滑坡、地下室积水等现象，需做好山体边坡防护、地下室排水等措施。. 2、原辅材料及资源、能源消耗 本项目原辅材料及资源、能源年耗量详见表2-2。 表2-2 原辅材料及资源、能源年耗量 序号; 原/辅材料名称; 规格; 年用量; 最大储量; 储存位置. 1; 各类常见中药材; 散装; 2t; 0.5t; 药房. 2; 中、西药; 盒装; 6万盒/a; 6000盒; 药房. 3; 0.9%氯化钠注射液; 250mL/瓶; 300瓶; 30瓶; 药房. 4; 5%葡萄糖注射液; 250mL/瓶; 500瓶; 50瓶; 药房. 5; 碘伏消毒液; 500ml/瓶; 100瓶; 10瓶; 药房、诊疗区. 6; 医用酒精; 500ml/瓶; 10万瓶/a; 5000瓶; 药房、诊疗区. 7; 液氧; 液氧罐2个，10m3/个; 25m3; 20m3; 液氧罐区. 8; 棉签; 7.2万包; 7200包; 诊疗区. 9; 输液管; 2.4万条; 2400条; 诊疗区. 10; 输液瓶; 2.4万个; 2400个; 诊疗区. 11; 注射器; 2.4万套; 2400套; 诊疗区. 12; 次氯酸钠 （浓度10%）; 2.0t/a; 0.2t; 新建医院废水综合预处理站（废水消毒剂）. 13; 柴油; 5.4m3/a; 11m3; 储油间、储油罐区. 14; 天然气; /; 106万m3/a; /; 管道输送. 15; 水; /; 96235.2m3/a; /. 水平衡分析如下： 本项目用水主要为医疗用水、中药煎药添加水及设备清洗用水、锅炉用水、餐饮用水、职工生活用水。 （1）医疗用水 病床污水：根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中第4.2.2条：100床<N≦499床的一般设备的中型医院，日均单位病床污水排放量为300～400L/床•d。本项目病床污水排放量以350L/床•d计，项目共设置450张病床，则病房区污水产生量为157.5t/d（合57487.5t/a），污水排放系数按0.85计，则病房区用水量约为185.3t/d（合67632.4t/a）。 门诊废水：门诊用水量以15L/人•次计，本项目最大门诊量约为1200人次/天，则门诊用水量为18t/d（合6570t/a），污水排放系数按0.85计，则门诊区污水产生量约为15.3t/d（合5584.5t/a）。 其中项目建设发热门诊楼1栋，布设留观病床6床，最大门诊楼以60人次/天计，则发热门诊楼医疗用水量为3.4t/d（合1230.3t/a），医疗废水排放量为2.9t/d（合1045.7t/a）。发热门诊楼医疗废水经消毒池预处理后排入厂区自建污水处理设施。 综上所述，本项目医疗用水量为203.3t/d（合74202.4t/a），医疗废水排放量为172.8t/d（合63072.0t/a）。 （2）中药煎药添加水及煎药设备清洗用水 根据建设单位提供的资料，平均每天煎药40次，每次煎药用水量约为0.005t。煎药机每次煎煮完需清洗一次，此过程产生清洗废水。单台煎药机容积约为10L，每次煎药机清洗水量约占其容积的50%，则煎药清洗用水约0.005t/次。因此中药煎药清洗用水量约为0.4t/d（合146t/a）。污水排放系数按0.85计，则中药煎药清洗废水为0.17t/d（合62.05t/a）。 （3）锅炉用水 本项目新增3台2t/h燃天然气锅炉，锅炉提供空调热水，仅冬季使用。根据设计单位提供资料，第一次管路试压及锅炉补水约40000t，锅炉及管路水闭路循环使用，损耗较小，每年需补充新鲜水约10t。锅炉每年检修1次，因此，锅炉每年外排废水1次，排放量约6t，待检修完成后补新鲜水6t。 综上所述，锅炉用水16t/a，排污水6t/a。锅炉排污水经冷却降温预处理后排入污水处理站。 - （4）餐饮用水 - 本项目食堂每天就餐人次按551人/d，餐饮用水量按照 20L/人·天计，则餐饮用水量为11.02t/d（合4022.3t/a）。污水排放系数按0.85计，则餐饮废水为9.37t/d（合3418.96t/a）。 （5）职工生活用水 本项目医务人员、行政人员、工勤人员共计815人，根据《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679—2019），办公用水定额为60L/（人·d），则职工用水量为48.9t/d（合17848.5t/a），污水排放系数按0.85计，则职工生活污水产生量约为41.57t/d（15171.23t/a）。 综上，本项目用、排水详见表2-3、图2-1。 表2-3 项目用、排水量一览表 用水项目; 用水系数; 参数; 年用水量（t/a）; 产污系数; 年排水量（t/a）. 医疗用水; 病床用水411.8L/床•d、门诊用水15L/人•次; 450张病床（病床污水排放量以350L/床•d计），最大门诊量约为1200人次/天，365d; 74202.4; 0.85; 63072.0. 中药煎药添加水及煎药设备清洗用水; 煎药用水量约为0.005t，煎药清洗用水约0.005t/次; 40次，365d; 146; 0.85; 62.05. 锅炉用水; 损耗补充新鲜水10t/a，锅炉检修补充新鲜水6t/a; 锅炉检修排水6t/a; 16; /; 6. 餐饮废水; 20L/人·天; 551人•次/d，365d; 4022.3; 0.85; 3418.96. 职工生活污水; 60L/（人·d）; 815人，365d; 17848.5; 0.85; 15171.23. 合计; 96235.2; /; 81730.24. 图2-1 水平衡图 单位：t/a 3、主要设备 现有中医院设备全部搬迁后沿用，不涉及设备的淘汰、更新，搬迁沿用的主要设备清单详见表2-4，新增主要设备清单见表2-5。 表2-4 搬迁再用的主要设备一览表 设备名称; 投放科室; 数量（套）; 设备名称; 投放科室; 数量（套）. 除颤起博监护仪; 手术室、内科; 2; HDI4000彩超; B超室; 1. 高频电刀，氩气刀; 手术室; 1; Envisor小超凡; B超室; 1. 麻醉机; 手术室; 1; 12导同步心电图机; B超室; 1. 多参数监护仪; 各科室; 5; 黑白超; B超室; 1. YC-D12电手术床; 手术室; 1; 骨伤智能治疗机; 针推中心; 1. （熏蒸）消毒柜; 手术室; 1; 中药熏蒸中频治疗仪DXZ-3A电脑; 针推中心; 1. C型臂; 手术室; 1; 中药熏蒸中频治疗仪DXZ-I电脑; 针推中心; 1. 无影灯（母子灯）; 手术室; 3; 高压蒸汽灭菌器、自动清洗机、环氧乙烷（过氧化氢）低温灭菌器、干热灭菌器、供应室附件设备; 供应室; 1. 手术洁净设备; 手术室; 1; 电动卧式消毒锅; 供应室; 2. 动态心电监护仪; 内科; 1; 多功能微波手术治疗仪; 妇产科; 1. 呼吸机; 内科; 1; 三分类血球计数仪; 化验室; 1. 全自动通道凝血仪; 化验室; 1; 全自动生化分析仪; 化验室; 1. 电解质分析仪; 化验室; 1; 电子胃镜; 胃镜室; 1. 救护车; 1. 表2-5 新增主要设备一览表 序号; 设备名称; 位置; 数量（套）. 1; 呼吸机; 内科; 10. 2; B超机; B超室; 3. 3; 肺功能仪; 内科; 5. 4; 心电图机; 心电室; 2. 5; 心电监护仪; 心电室; 2. 6; 电动吸引器; 心电室; 3. 7; 氧气管道铺设及设施; 1. 8; 智能化操作系统; 1. 9; 天然气锅炉（2t/h）; 锅炉房; 3. 10; 柴油发电机（1800KW）; 柴油发电机房; 1. 11; 污水处理站（处理规模为380m3/d，处理工艺为：一级强化+消毒）; 1. 12; 活性炭吸附处理设施; 污水处理站; 1. 13; UV光催化氧化设施; 污水处理站; 1. 14; 生物滤床; 制剂楼; 1. 15; 餐饮油烟净化设施; 食堂; 1. 16; 风机; 4个建筑物楼顶各1个空调风机，污水站1个、地下车库1个; 7. 4、劳动定员及生产班制 本项目拟定行政管理40人，医护人员765人，工勤人员10人，共计815人。全年工作365天，三班制。 5、平面布局合理性分析 本项目平面布置情况如下： 根据《中医院建设标准（2017）》、《中医院建筑设计规范（2016）》等结合实地查看及相关资料，进行布局，新建项目设置床位数450张。 各层的平面布局（详见附图3）如下： 地下层：车库、食堂、人防医疗救护站、消控中心（含消防水池、消防水泵房等）、配电房、配套设备用房（含生活垃圾暂存间、危险废物暂存间、机房、泵房等）。 1#发热门诊楼：共两层，其中一层为发热门诊、肠道门诊等，二层设置留观病床（6床）。 2#门诊医技楼：共四层，一层为门诊大厅、收费挂号、中药房、急诊、急救、门诊、体检中心、放射科等；二层为西药房、输液大厅、门诊、检验科、病理科、血库、中心供应等；三层为门诊、功能检查、内镜中心、手术中心、ICU（4床）等；四层为净化机房、手术室生活区、针灸护理门诊等。 3#住院楼：共六层，一层为血透、住院登记大厅、康复训练中心；二层为2个护理单元病床（108床）；三层为1个护理单元病床（54床）、产房（8床）、NICU；四层为2个护理单元病床（108床）；五层为2个护理单元病床（108床）；六层为1个护理单元病床（54床）。 4#行政办公及制剂楼：共五层，一层为多功能厅、大小会议室、办公室、配液中心、库房；二层为行政办公、制剂室；三、四、五层为行政办公。 本项目从建筑总体平面与竖向布置做到医患分流、洁污分流。医疗废物暂存间、一般固废暂存间、生活垃圾暂存间均设置在地下室内；医院污水处理站及事故池均设置在场区西南侧，位于发热门诊楼、门诊医技楼、住院楼、行政办公楼主导风向东北风的下风向，减轻恶臭废气对医院内敏感目标的不利影响；柴油发电机及锅炉房均设于地下室，经隔声后减轻柴油发电机组、锅炉房噪声对周边的不利影响；食堂设于地下室，餐饮油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 综上所述，项目平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 - 图2-2 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目属于医疗卫生服务项目，无生产过程，主要流程为来医院就诊的病人通过门诊的方式，由门诊医生接诊，医师接诊后首先进行常规检查检验，包括测量体温、血压、血常规、尿常规等，确定病人患病情况。根据病情的不同，开具药方或入院治疗等，病人通过复检后可出院。 中药煎煮使用电加热煎煮锅，煎煮一段时间后将中药液放入包装袋内，由病人带走。 2、主要污染工序 - （1）施工期主要污染工序 废气：主要为施工产生的扬尘、运输车辆产生的废气以及装修过程中产生的挥发性有机废气； 废水：主要为施工废水和施工人员的生活污水； 噪声：主要为施工现场各类机械设备和运输车辆噪声产生的噪声； 固体废物：主要为施工弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 生态：项目施工过程中对区域生态环境造成的影响，主要体现在项目总用地范围内破坏地表植被和季节性农作物，造成区域生物量的减少，产生水土流失。 - （2）营运期主要污染工序 废气：主要为天然气锅炉燃烧废气、废水处理站运行过程中产生的恶臭气体、中药煎煮废气、地下车库汽车尾气、备用柴油发电机组燃油废气以及食堂餐饮油烟。 废水：主要为医疗废水、中药煎药设备清洗废水、锅炉排污水、餐饮废水及职工生活污水。 噪声：主要为消防水泵、生活水泵、污水处理站水泵以及空调风机、污水处理站排气风机、车库风机、柴油发电机组、锅炉等设备运行噪声。 固废：主要为医疗废物、医院废水综合预处理站污泥、废UV灯管、废包装物、废活性炭、废催化剂、中药渣以及生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、搬迁前工程环保手续履行情况 现有工程环保手续履行情况汇总如表2-6所示： 表2-6 现有项目环保手续履行情况汇总 项目名称; 环境影响评价; 竣工环境保护 验收; 排污许可证. 审批单位; 批准文号. 黄山市中医医院医疗综合楼项目; 黄山市生态环境局; 环建函（2010）175号; 已通过自主竣工环境保护验收（2020年10月）; 已取得排污许可证（编号：12341000485760306T001U）. 2、搬迁前工程污染源、污染防治措施及达标排放情况 搬迁前工程已通过自主竣工环境保护验收，根据《黄山市中医医院医疗综合楼项目竣工环境保护验收监测报告》（2020.10），企业现有工程污染源、污染防治措施及达标情况分析如下： （1）废水 医院综合废水处理系统采用“化粪池、格栅、混凝沉淀、接触消毒（ClO2发生器）”处理工艺达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表 2 中预处理标准后，排入市政污水管网，进入黄山市中心城区污水处理厂处理达标后排入渐江。 环保验收（监测单位：马鞍山文天工程技术研究有限公司，报告编号：20WTJC07HC355）期间废水监测结果如下： 表2-7 废水监测结果 单位（mg/L，粪大肠菌群 MPN/L，pH值无量纲） 监测点位; 采样时间; 监测频次; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠菌群; 总余氯. 废水处理 进口; 2020.7.22; Ⅰ; 6.60; 216; 65.8; 15.1; 64; 28000; 1.25. Ⅱ; 6.52; 208; 60.6; 14.6; 76; 35000; 1.37. Ⅲ; 6.61; 220; 67.8; 15.4; 68; 35000; 1.33. Ⅳ; 6.58; 226; 58.0; 15.7; 62; 28000; 1.39. 废水处理 排口; Ⅰ; 6.32; 147; 50.1; 4.45; 18; 2400; 5.59. Ⅱ; 6.40; 137; 44.6; 4.40; 20; 2600; 5.13. Ⅲ; 6.40; 142; 39.9; 4.48; 19; 2700; 5.80. Ⅳ; 6.40; 131; 47.8; 4.38; 21; 2200; 5.55. 废水处理 进口; 2020.7.23; Ⅰ; 6.50; 205; 60.0; 14.8; 71; 21000; 1.31. Ⅱ; 6.61; 210; 53.8; 15.3; 68; 22000; 1.40. Ⅲ; 6.71; 212; 49.3; 15.9; 60; 25000; 1.25. Ⅳ; 6.62; 234; 57.0; 15.5; 61; 21000; 1.35. 废水处理 排口; Ⅰ; 6.42; 133; 48.6; 4.37; 20; 2000; 5.23. Ⅱ; 6.45; 127; 43.8; 4.48; 22; 2100; 5.69. Ⅲ; 6.50; 141; 46.6; 4.60; 18; 2200; 5.98. Ⅳ; 6.50; 122; 50.1; 4.48; 17; 1700; 5.20. 执行标准; 6～9; 250; 100; -; 60; 5000; 2～8. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 验收监测期间，医疗废水经污水处理站处理后，各项指标均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后，排入市政污水管网，再经城市污水处理厂进一步处理后外排。 （2）废气 现有工程运营期废气主要为污水处理站废气、停车场汽车尾气及备用发电机燃油废气。 污水处理站废气：污水处理站位于地下，水处理池加盖板密闭，废气经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过引风机有组织排放。同时，污水处理站周围广泛种植花草树木，并采用灌木、乔木多层防护绿化，以降低恶臭污染的影响程度。 停车场汽车尾气：加强车辆引导，保持畅通，避免怠速；地下汽车库排气出口，尽量选择较为空旷的一侧；对地下停车场设置风机强制通风，每小时换气6 次以上。 备用发电机燃油废气：使用频率很低，污染物产生量小；选用轻质柴油。 环保验收（监测单位：马鞍山文天工程技术研究有限公司，报告编号：20WTJC07HC355）期间废气监测结果详见表2-8～2-9： 表2-8 污水处理站恶臭废气有组织验收监测结果一览表 检测点位; 日期; 污染物; 浓度（mg/m3）; 排气流量（m3/h）; 排放速率（kg/h）. 污水处理站恶臭排气筒出口; 2020年7月22日; H2S; 0.057; 2019; 1.15×10-4. 0.052; 2078; 1.08×10-4. 0.061; 2077; 1.27×10-4. NH3; 1.13; 2019; 2.28×10-3. 1.00; 2078; 2.08×10-3. 0.90; 2077; 1.87×10-3. 2020年7月23日; H2S; 0.061; 2088; 1.27×10-4. 0.071; 2524; 1.79×10-4. 0.050; 2000; 1.00×10-4. NH3; 0.79; 2088; 1.65×10-3. 0.90; 2524; 2.27×10-3. 0.63; 2000; 1.26×10-3. 表2-9 无组织恶臭废气监测结果及分析 检测项目; 采样日期; 监测频次; 检测点位; 执行 标准; 是否 达标. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. H2S; 2020年7月22日; Ⅰ; 0.005; 0.008; 0.010; 0.009; 0.03; 是. Ⅱ; 0.004; 0.009; 0.008; 0.010; 0.03; 是. Ⅲ; 0.006; 0.007; 0.008; 0.008; 0.03; 是. NH3; 2020年7月23日; Ⅰ; 0.13; 0.18; 0.19; 0.18; 1.0; 是. Ⅱ; 0.16; 0.19; 0.17; 0.17; 1.0; 是. Ⅲ; 0.12; 0.17; 0.17; 0.17; 1.0; 是. H2S; 2020年7月22日; Ⅰ; 0.005; 0.011; 0.010; 0.011; 0.03; 是. Ⅱ; 0.006; 0.007; 0.009; 0.010; 0.03; 是. Ⅲ; 0.005; 0.009; 0.007; 0.008; 0.03; 是. NH3; 2020年7月23日; Ⅰ; 0.12; 0.21; 0.21; 0.19; 1.0; 是. Ⅱ; 0.14; 0.18; 0.20; 0.17; 1.0; 是. Ⅲ; 0.15; 0.19; 0.18; 0.20; 1.0; 是. 监测数据表明，验收监测期间污水处理站有组织排放的硫化氢、氨的最大排放速率分别为 0.000179kg/h、0.00228kg/h，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中的标准限值（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h）要求，硫化氢、氨上风向、下风向的无组织排放监控点浓度最大值分别为0.011mg/m3、0.21mg/m3，均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）无组织排放限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3）要求。 （3）噪声 现有工程运营期噪声源包括内部声源：备用柴油发电机、消防水泵、供水泵、空气压缩机、真空泵、停车场车辆等；外部声源：黄山东路交通噪声。备用柴油发电机、消防水泵、供水泵、空气压缩机、真空泵等主要噪声设备设置负一层，并单独成室；并采取独立基础、隔声、减振、消声、绿化、日常管理等综合措施后，再经过距离的衰减后，厂界噪声满足标准要求。 环保验收（监测单位：马鞍山文天工程技术研究有限公司，报告编号：20WTJC07HC355）期间噪声监测结果详见下表： 表2-10 噪声监测结果及分析 单位：dB（A） 点位 编号; 昼间测量值; 夜间测量值. 2020年7月22日; 2020年7月23日; 2020年7月22日; 2020年7月23日. 南厂界; 48.7; 48.3; 44.0; 45.3. 东厂界; 53.4; 52.9; 47.3; 46.2. 北厂界; 48.5; 49.1; 44.2; 46.0. 西厂界; 49.2; 47.3; 45.5; 44.7. 执行标准; 60 dB(A); 50 dB(A). 是否达标; 达标; 达标. 监测数据表明，该项目四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边居民影响较小。 （4）固废 现有工程产生的固体废物主要有医疗废物、污泥、生活垃圾等。项目产生的医疗废物、污泥，委托黄山市福昌医疗危险废物处置中心处理有限公司集中处置，医院设置危险废物暂存库100m2。危险废物暂存库满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单的相关要求。医疗废物的管理应严格执行《医疗废物管理条例》。生活垃圾在院区设置若干垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一清运。 3、搬迁前工程环评批复执行情况 搬迁前工程环评批复执行情况如下： 表2-11 搬迁前工程环评批复及落实情况一览表 序号; 环评批复情况; 落实情况. 1; 进一步优化项目的总平面布局，合理布置污水处理站、医疗废物储存间、液氧储存室等设施，尽可能减少对周边环境的影响。; 优化项目的总平面布局，合理布置污水处理站、医疗废物储存间、液氧储存室等设施。. 2; 项目的排水系统必须实行雨污分流，医疗综合楼产生的污水须经医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网排入黄山市污水处理厂处理。建设规范化排污口，总排口应设置事故闸。; 排水实行雨污分流，医疗综合楼产生的污水经医院污水处理站处理达到预处理标准后，经市政污水管网排入黄山市污水处理厂处理。建设规范化排污口。. 3; 加强项目的施工期环境管理，对建设期砂石等建筑材料的运输采取覆盖、密闭、洒水等措施，减少运输过程中产生的扬尘污染。项目运行后污水处理站排放的废气应进行除臭除味处理，并通过地下车库烟道竖井高空排放，确保周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表3中标准。; 加强项目的施工期环境管理。水处理站排放的废气已进行除臭除味处理，并通过地下车库烟道竖井高空排放。. 4; 项目施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中规定的限值。对备用发电机、供水泵、空气压缩机等噪声源采取隔声、吸声、减震等措施，确保项目运行后产生的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。; 对备用发电机、供水泵、空气压缩机等噪声源采取隔声、吸声、减震等措施。. 5; 本项目的固体废物应分类收集，生活垃圾由环卫部门统一收集后送黄山市生活垃圾填埋场集中处置。 项目化验科化学性废液、各类医疗废物、污水处理站和化粪池污泥等属危险废物，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院《医疗废物管理条例》等法律法规规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，配套建设专用医疗废物、污水处理站污泥的临时贮存设施，配备专用贮存容器进行收集，委托有资质的专业机构对其进行处置，并做好处置记录，不得随意处置。污水处理站、化粪池污泥清掏前应进行监测，并应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）表4 中标准。; 固体废物应分类收集。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。项目化验科化学性废液、各类医疗废物、污水处理站和化粪池污泥等属危险废物，委托黄山市福昌医疗危险废物处置中心处理有限公司处置。. 6; 建立环境管理机构，健全环境管理规章制度，确定专人负责环保工作，加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；规范污染治理设施运行和医疗废物处置记录。; 建立了环境管理机构和规章制度，加强对污染治理设施的管理和维护，规范污染治理设施运行和医疗废物处置记录。. 7; 制定环境风险应急预案，防止突发性环境污染事件可能造成的危害。; 制定了环境风险应急预案，防止突发环境事件可能造成的危害。. 8; 本项目涉及的放射科电离辐射建设内容，须另行编制环境影响评价文件报省环保厅审批。; 本环评及验收范围不涉及放射科电离辐射建设内容。. 9; 项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模等发生重大变化，应依法重新报批本项目的环境影响评价文件。; 项目的性质、规模等未发生重大变化。. 10; 市环境监察支队负责该项目“三同时”日常监督 管理工作。; 自觉接受市环境监察支队对该项目“三同时”日常监督管理工作。. 11; 该项目建成运行前，应向我局提出试运行申请，经我局组织现场检查同意后方可进行试运行；在试生产的三个月内，应委托有资质的环境监测机构编制项目竣工环境保护验收监测报告，依据验收监测报告向我局申请建设项目竣工环境保护验收，验收合格后方 可正式投入运行。; 已完成竣工环境保护设施自主验收。. 4、搬迁前工程污染物产排情况 参照《黄山市中医医院医疗综合楼项目环境影响报告书》、《黄山市中医医院医疗综合楼项目竣工环境保护验收监测报告》，并依据医院现状实际情况进行核算，现有工程运营期污染物产生、排放情况汇总如下： 表2-12 现有工程污染物产生、排放情况汇总一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 污水处理站; 有组织; NH3; 0.0038; 0.00342; 0.00038. H2S; 0.000148; 0.000133; 0.000015. 无组织; NH3; 0.00020; 0; 0.0002. H2S; 0.000008; 0; 0.000008. 合计; NH3; 0.0040; 0.00342; 0.00058. H2S; 0.000156; 0.000133; 0.000023. 医院废水; 排水量; 24509.75; 0; 24509.75. CODCr; 8.58; 7.35; 1.23. BOD5; 3.68; 3.43; 0.25. SS; 4.90; 4.65; 0.25. 氨氮; 1.10; 0.98; 0.12. 固废; 生活垃圾; 108; 108; 0. 中药渣; 1.50; 1.50; 0. 废包装物; 0.50; 0.50; 0. 医疗废物; 25.7; 25.7; 0. 污泥; 0.52; 0.52; 0. 注：UV光催化氧化设备至目前为止未更换紫外灯管及催化剂，活性炭未进行更换，因此现有工程未核算废紫外灯管、废催化剂、废活性炭产生量。 5、现有工程存在的环境问题及搬迁后改进措施 经现场勘查，现有工程存在的环境问题为：黄山市中医院未设置事故应急池，风险防控能力较弱。 搬迁后拟采取的改进措施：根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），黄山市中国皖南中医药传承创新中心（黄山市中医医院迁建）项目在设计建设过程中，按照事故应急池容积不小于污水量的30%进行事故应急池的设计和建设。 6、现有工程拆迁方案、污染防治措施及环保要求 （1）现有工程拆迁方案 黄山市中医院拆除过程应按《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求，组织编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，现有医疗设备全部搬迁至本项目医院使用，在设备搬迁过程中，应注意采取以下几点防治措施： ①主要医疗设备应进行消毒后再进行拆卸和搬迁； ②做好设备的封装和运输工作，确保设备在搬迁运输过程中不会损坏和遗失。 （2）拆除过程中的污染防治措施及环保要求 黄山市中医院建筑物拆除工程不在本次项目评价范围内，评价结合现行环境保护相关管理规定，对拆除过程中应采取的污染防治措施罗列如下： ①对医院门诊、病房进行充分消毒后再进行拆除； ②对医疗废物贮存间应进行充分消毒后再进行拆除； ③医院污水处理站最后拆除，同时在拆除之前，保证化粪池、污水处理站残留废水均得到了有效处理并实现达标排放；彻底清掏化粪池、污水处理站污泥，对污泥进行充分消毒后再行拆除； 根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）及《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）要求，拆迁过程中具体的环境保护要求如下： ①规范各类设施拆除流程。黄山市中医院在搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗漏或搬迁过程中产生的污染物，待所有设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施，如果污染防治设施不能正常运行或使用，负责拆除单位在搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。 ②编制应急预案防范环境影响。认真排查搬迁过程中可能引起突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，报所在地环保部门备案，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强搬迁、运输过程中的风险防控。 ③安全处置现场遗留固体废物。应对原有场地残留和搬迁过程中产生的危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。一般固废应由环卫部门统一清运处置。危险废物必须委托具有危险废物经营许可证的单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度。 ④黄山市中医院现有地块在搬迁和拆除工作完成后，若改变用地性质作为城市居住用地使用，应在黄山市中医院搬迁拆除工作结束后，委托专业机构开展该场地的环境调查和风险评估工作，并根据环境调查和风险评估结果，确定相应的治理修复方案。场地环境调查、风险评估及治理修复应严格按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》等环保标准、规范进行，并及时将场地环境调查、风险评估、治理修复等各环节的相关材料向黄山市生态环境局备案。 在采取以上措施后，黄山市中医院搬迁过程对环境的影响较小。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目评价基准年为2019年，基本污染物环境质量现状评价引用黄山市生态环境局《2019年黄山市环境状况公报》中的环境质量现状数据，详见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量达标分析表（2019年） 浓度单位：ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. CO; 日平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 根据上表，黄山市城区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧（日最大8小时平均）全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目拟建区域的其他污染物环境质量现状，本环评采用委托监测。具体分析如下： ①监测点位及数据来源 具体见表3-2，监测点位图见下页图3-1。 表3-2 监测点位及数据来源情况一览表 监测点位; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 引用数据来源. 场区（G1）; NH3、H2S; -; -; 委托黄山安琪尔环境检测有限公司检测. 三门呈村（G2）; 西南; ~340m. ②监测时间及监测频次 见表3-3所示。 表3-3 监测时间及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测频次. 场区（G1）; NH3、H2S; 2021.2.23~2021.3.5（2.25、3.1、3.3下雨）; 监测7天；每天4次；监测小时值. 三门呈村（G2）. 图3-1 环境空气监测点位示意图 ③监测结果及评价分析 各监测点位监测结果统计及分析结果见下表。 表3-4 监测数据统计及分析结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度 范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. G1; NH3; 一次值; 200; 20~40; 20; 0; 达标. H2S; 一次值; 10; 1~3; 30; 0; 达标. G2; NH3; 一次值; 200; 20~40; 20; 0; 达标. H2S; 一次值; 10; 1~3; 30; 0; 达标. 由上表可知，各监测点位NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 2、水环境质量现状 根据《2019年黄山市环境状况公报》，黄山市水质状况总体优良。其中新安江流域河流总体水质状况优，8个监测断面水质均为Ⅱ类。 3、声环境质量现状 黄山安琪尔环境检测有限公司于2021年2月4日-5日对拟建项目四周厂界以及龙山花园居民敏感点、龙山实验小学敏感点进行声环境质量现状监测，监测频次为昼、夜各一次，共测2天，监测项目为Leq(A)，监测点位如图3-2所示。项目声环境现状监测结果见表3-5。 图3-2 声境监测点位分布图 表3-5 声环境现状监测结果一览表 单位：Leq dB(A) 日期; 监测点位; 监测值; 执行标准. 昼; 夜; 昼; 夜. 2021.2.4; 东厂界外1m; 51.3; 44.1; 60; 50. 南厂界外1m; 51.4; 43.1. 西厂界外1m; 50.3; 44.1. 北厂界外1m; 49.7; 43.9. 龙山花园; 51.0; 43.4. 龙山实验小学; 50.9; 43.0. 2021.2.5; 东厂界外1m; 52.3; 45.1. 南厂界外1m; 51.3; 45.9. 西厂界外1m; 52.6; 44.7. 北厂界外1m; 50.8; 45.6. 龙山花园; 53.1; 46.7. 龙山实验小学; 52.3; 45.2. 由以上监测结果可知，本项目四周厂界及龙山花园居民敏感点、龙山实验小学敏感点昼、夜声环境符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省黄山市屯溪区屯五公路北侧，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点。经现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，500m范围内大气环境保护目标详见表3-6、图3-3，声环境保护目标详见表3-7： 表3-6 环境空气环境保护目标 名称; 经纬度坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 东经; 北纬. 龙山花园; 118.272843; 29.702954; 居民区; 约500人; 环境空气质量二类功能区; 南; 140. 龙山实验小学; 118.279753; 29.700579; 学校; 约700人; 南; 185. 龙山社区居委会; 118.274581; 29.704113; 行政办公; 约40人; 东南; 130. 三门呈村; 118.278809; 29.698268; 居民区; 约2000人; 南; 350. 梵景公馆; 118.276963; 29.706967; 居民区; 约50人; 东; 320. 银河湾; 118.277671; 29.707117; 居民区; 约300人; 东; 405. 表3-7 声环境主要保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 环境功能及保护级别. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 三门呈村 项目区 龙山花园 龙山实验 小学 油山塘水库 龙山花园 银河湾 梵景公馆 龙山社区居委会 - 图3-3 项目环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）恶臭 医院废水综合处理站无组织恶臭废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准浓度限值；污水处理站及中药煎熬有组织排放恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。具体见表3-8、3-9。 表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 控制项目; 标准值; 执行标准. 氨（mg/m3）; 1.0; GB18466-2005表3中标准限值要求. 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 氯气(mg/m3); 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 表3-9 恶臭污染物排放标准 控制项目; 排气筒高度; 标准值; 执行标准. 氨（kg/h）; 15m; 4.9; GB14554-93表2中标准要求. 硫化氢（kg/h）; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. （2）燃烧废气 项目设有3台锅炉，采用天然气为燃料，燃烧废气中二氧化硫、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表3 大气污染物特别排放限值”中“燃气锅炉限值”，氮氧化物排放执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中不高于50mg/m3（燃气锅炉低氮改造标准）。具体见下表。 表3-10 锅炉大气污染物排放标准 （单位：mg/m3） 污染物项目; 燃气锅炉限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. SO2; 50. NOX; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 项目设置1台应急柴油发电机，其产生的烟尘、SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。具体见下表。 表3-11 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5. SO2; 550; 15; 2.6. NOx; 240; 15; 0.77. （3）餐饮油烟 食堂设5个灶头，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模标准，详见表3-12。 表3-12 饮食业油烟排放标准 规模; 中型. 基准灶头数; ≥3，<6. 对应灶头总功率(108J/h); ≥5.00，<10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥3.3，<6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 75. 2、废水 医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。具体见表3-13。 表3-13 综合机构和其他医疗机构水污染物排放限值 控制指标; 预处理标准. 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000. pH; 6~9. 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 250 250. 生化需氧量（BOD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 100 100. 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 60 60. 氨氮/（mg/L）; -. 总余氯1），2）（mg/L）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应标准。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表3-15。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准。医疗废物管理执行中华人民共和国国务院令（第380号）《医疗废物管理条例》。 表3-16 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群/（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十九、卫生84”“107医院841”中的“床位100张及以上500张以下的中医医院8412”，为实施简化管理的行业。又根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），污水处理站废气排放口为一般排放口，进入城镇污水处理厂的简化管理医疗机构污水总排放口为一般排放口。 又根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口，本项目设置3台2t/h天然气锅炉，因此锅炉燃烧废气排放口为一般排放口，只许可排放浓度不许可排放量。 故本项目废气、废水不许可排放量，仅许可排放浓度。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 （1）扬尘 为减小施工期扬尘的影响，本环评要求建设单位和施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度。同时，由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而缩短施工扬尘的影响时间。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政[2013]89号）、《安徽省大气污染防治条例》（2015年3月1日）、《黄山市大气污染防治实施方案》（黄政[2014]7号）、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政[2018]83号）、《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2019]5号）相关要求，项目应制定施工扬尘治理措施，包括： ①建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求如下： 施工现场围挡高度不得低于1.8m。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应集中堆放并覆盖。 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ②施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ③建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ④施工工地道路积尘清洁措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 施工工地内部裸地防尘措施：施工期间，工地内裸露地面，应采取晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率的措施。 ⑤施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000 目/100cm2）或防尘布。 ⑥混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，使用预拌商品混凝土。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ⑦物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 ⑧工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督：各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑨工地周围环境的保洁：施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定。 （2）其他废气防治措施 ①运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升； ②运输车辆和施工机械要及时进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大，对于排放量严重超标的机械应禁止使用； ③提升燃油品质，使用符合标准的车用汽、柴油； ④加强交通疏导，减少汽车怠速行驶尾气排放。 ⑤采用环保建筑材料进行装修，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物的排放。 2、废水 （1）施工废水 施工期废水排放量不大，且废水中无有毒、难降解物质，经沉淀处理后回用。 （2）生活污水 生活污水中无有毒以及难降解物质，经临时厕所收集后，委托环卫部门用吸粪车运至黄山市中心城区污水处理厂处理，对地表水体水质的影响较小。 3、噪声 为进一步减少施工噪声对声环境的影响，建设单位应采取以下防治措施： （1）应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 （2）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在中午和晚间休息的时间进行作业。 项目夜间施工应提前15日向当地生态环境主管部门提出申请，获得许可后方可在指定时段进行，并公告附近居民，以取得谅解。 （3）控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路敏感点禁止鸣笛。 （4）尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 （5）在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，对场地内高噪声设备进行基础减振。 （6）此外建设单位还应责成施工单位在施工现场张布通告，并标明投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷。 施工期噪声影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，施工噪声随着施工的结束而结束，对周围环境的影响为暂时性、局部性、间歇性的影响，故对周边的影响有限。 4、固废 （1）施工弃土 项目场地不设临时弃土场，除开挖的表层土在场区内临时堆存用于绿化覆土外，工程开挖产生的弃方做到随挖随走，由黄山市市容局统一调配运至周边场地低洼处回填。 （2）建筑垃圾和装修垃圾 本项目施工过程中产生的建筑垃圾和装修垃圾，对此应尽可能综合利用，不能综合利用的部分集中堆放，及时清运至指定的弃渣堆放场。 - 生活垃圾 生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运处置。 5、生态 （1）生物量损失 本项目总占地面积约为47004m2，其中建设前耕地12359m2，林地24749m2，建设用地4869m2，未利用地5027m2。项目建设完成后，项目永久占地上的植被都将因工程建设而丧失殆尽，主要集中在耕地（不涉及基本农田）和林地这两个部分。 项目占用耕地需落实耕地占补平衡，使用集体土地的需落实征地补偿安置方案。在落实补偿措施后，对项目区域内耕地资源产生影响较小。 项目使用林地已取得《使用林地审核同意书》（皖林地审[2020]713号），拟使用的林地占项目区域林地总面积的比重较小，这种不利影响可以通过异地造林等植被恢复措施和相关保护措施而降到最低程度，不会使项目区域的森林资源总量产生减少，也不会对项目区域林地资源产生较大影响。 - 水土流失 项目在边坡、地下层开挖等施工过程中有少量的新增水土流失量，主要集中为雨季时雨水对裸露地面的直接冲溅和形成的地表径流的冲刷会引起水土流失，项目区采取避开雨季施工、临时开挖土方堆场设置围挡覆盖、土方四周设置雨水沟、沉淀池、施工表层土单独存放、施工结束后及时回填用于绿化表层土、山体边坡采用挡墙、四周设置防洪沟等措施，水体流失量较小且不会影响周围水体环境。 项目场区内有一座山体，保留不动，同时新建地下室一座，为避免暴雨造成山坡滑坡、地下室积水等现象，需做好山体边坡防护、地下室排水等措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 拟建项目建成后全厂废气产排情况详见表4-1。 表4-1 全厂废气产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量 （t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生最大浓度（mg/m3）; 名称; 处理能力; 收集效率; 去除率; 是否 为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放 速率（kg/h）; 最大排放浓度(mg/m3); 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 天然气锅炉 （3台）; 颗粒物; 0.25; 0.13; 18.17; 有组织; 低氮燃烧器+烟气内循环技术; 7153.6m3/h; 100%; 0; 是; 0.25; 0.13; 18.17; 8; 0.4; 180; DA001，锅炉废气排放口; 一般排放口; 118.272082; 29.705272; 20; /. 二氧化硫; 0.42; 0.21; 29.36; 0; 0.42; 0.21; 29.36; 50; /. 氮氧化物; 0.69; 0.34; 47.53; 65%; 0.69; 0.34; 47.53; 50; /. 污水处理站; NH3; 0.0204; 0.002329; 0.291; 有组织; 密闭负压收集+UV光催+活性碳吸附处理装置; 8000 m3/h; 95%; 50%; 是; 0.0102; 0.001165; 0.146; 15; 0.3; 25; DA002，污水站废气排放口; 一般排放口; 118.270419; 29.704478; /; 4.9. H2S; 0.00079; 0.000090; 0.011; 0.00040; 0.000045; 0.006; /; 0.33. NH3; 0.0011; 0.000123; /; 无组织; 加盖; /; 5%; /; 是; 0.0011; 0.000123; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0; /. H2S; 0.00004; 0.000005; /; 0.00004; 0.000005; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.03; /. 柴油发电机; 颗粒物; 0.0039; 0.19; 64.83; 有组织; /; /; 100%; /; 是; 0.0039; 0.19; 64.83; /; 0.3; 60; /; /; 118.272543; 29.705636; 120; 3.5. 二氧化硫; 0.0216; 1.08; 368.49; /; /; /; 0.0216; 1.08; 368.49; 550; 2.6. 氮氧化物; 0.0138; 0.69; 235.43; /; /; /; 0.0138; 0.69; 235.43; 240; 0.77. 食堂; 餐饮油烟; 0.135; 0.0740; 7.40; 有组织; 集气罩收集+油烟净化器; /; 90%; 75%; 是; 0.034; 0.0186; 1.86; /; 0.3; 40; /; /; /; /; 2.0; /. 0.015; 0.0082; /; 无组织; /; /; 10%; /; 是; 0.015; 0.0082; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环 境保 护措 施 | 废气源强核算过程： ①天然气锅炉燃烧废气 本项目设有3台2t/h锅炉，均采用天然气为燃料。锅炉提供空调热水，仅冬季使用。根据建设单位提供资料，天然气年使用量约106万m3/a（锅炉水开始升温阶段，单台锅炉天然气消耗量为175m3/h，运行时间360h；待水温升至60℃后维持水温阶段，单台锅炉天然气消耗量为135m3/h，运行时间2160h）。 参考《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）附件1和《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中有关天然气燃烧产污系数：工业废气量136259.17Nm3/万m3、SO20.02Skg/万Nm3、NOx18.71kg/万Nm3（无低氮燃烧）。根据《环境保护实用数据手册》可知，天然气燃烧过程颗粒物产生系数为2.4kg/万m3-原料。 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧+烟气内循环技术，以便从源头可以减少NOx的产生。类比同类天然气锅炉低氮燃烧改造方案，低氮燃烧+烟气内循环技术对NOx减排率可以达到65%以上，故NOx产污系数为18.71×（1-65%）＝6.55kg/万Nm3-燃料（低氮燃烧器+烟气内循环技术）。 综上，本项目天然气燃烧废气产排放计算结果见下表。 表4-2 本项目天然气燃烧废气产排情况汇总表 污染源名称; 最大 排气量 （m3/h）; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 浓度 （mg/m3）; 最大产生 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 最大排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 锅炉燃烧性废气; 7153.6; 颗粒物; 18.17; 0.13; 0.25; 18.17; 0.13; 0.25. 二氧化硫; 29.36; 0.21; 0.42; 29.36; 0.21; 0.42. 氮氧化物; 47.53; 0.34; 0.69; 47.53; 0.34; 0.69. 注：*S为燃料中含硫量，为200毫克/立方米，则S=200。 ②废水处理废气 项目新建1个污水处理站，位于场区西南侧，处理规模为380t/d，主要处理工艺为“一级强化+消毒工艺”。医院废水综合处理站在运行过程中会产生少量的恶臭气体，恶臭气体的主要污染因子为NH3、H2S 和臭气浓度。 根据美国EPA对类似处理厂恶臭污染物产生情况的研究，处理1gBOD5产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，同时伴随产生少量臭气浓度。根据废水预测分析内容，本项目污水处理站处理规模为380m3/d，污水处理站进、出水的BOD5浓度分别为150mg/L、100mg/L，则废水中的BOD5经处理后的去除量为6.94t/a，则NH3、H2S产生量为0.0215t/a、0.00083t/a。 医院废水综合处理站采用地埋式加盖密闭，废气经设备自带引风机引至UV光催化氧化+活性炭吸附处理装置处理后通过15m高排气筒排放。恶臭废气捕集率按95%、UV光催化氧化+活性炭吸附处理装置去除效率按80%计，医院废水综合处理站每天运行24h、年运行365d，则项目废水处理废气产排量如下表所示： 表4-3 本项目废水处理有组织废气产排情况汇总表 污染源 名称; 排气量 （m3/h）; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率 （％）; 排放情况. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 污水站; 8000; NH3; 0.291; 0.002329; 0.0204; UV光催+活性炭吸附; 80; 0.058; 0.000466; 0.0041. H2S; 0.011; 0.000090; 0.00079; 0.002; 0.000018; 0.00016. ③中药煎煮废气 本项目中药煎煮主要是利用煎药设备（电加热）将成副中药进行煎煮，项目采用的中药均为植物草药，在煎药、包装过程中仅产生少量中药异味及水蒸气。中药熬煎过程中产生的异味，经集气罩收集，采用生物滤床吸收处理达标，臭气浓度达到 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准后，通过专用排气管道引至屋顶排放。 ④地下停车场汽车尾气 本项目规划设置46个地下机动车停车位，汽车进出停车场时会产生汽车尾气，其主要污染因子为CO、HC、NOx等。由于车库区域面积较大，车辆数量相对较小、出行时间不同，且分散在区内，地下车库排放的尾气集中抽气，通过竖井引至车库外绿化带离地约2.5m高排气筒排放，且排气口不朝向住院病房的可开启外窗，尽量设置在非人员活动绿化地带内。 ⑤柴油发电机组燃烧废气 项目配有1800Kw应急柴油发电机1台，燃料油将采用0#柴油，其含硫量为0.2%，灰分为0.025%，单位耗油量150g/Kw·h。黄山市目前电力供应较充足，使用柴油发电应急的机会很少，每年应急发电两次，每次启动时间约4h；另外为维持其正常状态，每两周需要启动及维护一次，每次时间0.5小时。则1800KW柴油发电机耗油量为270L/h，柴油年耗量为5.4m3。 柴油燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx，燃烧废气经收集后通过专用排气管道引至屋顶排放。根据《社会区域环评工程师注册培训教材》，柴油发电机污染物排放系数为：烟尘0.714g/L，SO2 4g/L，NOx 2.56g/L。烟气量按13Nm3/kg计算，则本项目柴油燃烧废气产排放计算结果见下表。 表4-4 本项目天然气燃烧废气产排情况汇总表 污染源名称; 最大 排气量 （m3/h）; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况. 浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 柴油燃烧性废气; 2930.85; 颗粒物; 64.83; 0.19; 0.0039; 64.83; 0.19; 0.0039. 二氧化硫; 368.49; 1.08; 0.0216; 368.49; 1.08; 0.0216. 氮氧化物; 235.43; 0.69; 0.0138; 235.43; 0.69; 0.0138. ⑥餐饮油烟 本项目各类员工定员815人，考虑部分员工为当地人以及轮休，根据近年来市场行情分析，需要在运营内食堂就餐员工人数约40%，为326人/d，医院住院及陪护人员（以一床位一陪护计）最多为900人，预计于食堂就餐约25%，为225人/d，因此共计551人/d需要在医院内食堂就餐，根据中国营养学会推荐每人每天的标准食用油量0.025kg，则年耗食用油约为5.028t。根据类比调查，食用油的挥发率取3%，则项目油烟年总产生量约为0.15t/a。食堂厨房采用油烟净化装置对产生的油烟进行处理，处理后的油烟经排气筒引至建筑物楼顶排放。 项目食堂配有5个灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），单个灶头基准排风量为2000m3/h，合计风机风量为10000m3/h，食堂每天运行5小时。中型规模饮食业净化设施最低去除率为75%，集气罩收集效率按90%计。经计算，本项目食堂油烟经油烟净化装置处理后，经排气筒排放量为0.034t/a，排放速率为0.0186kg/h，排放浓度为1.86mg/m3，无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.0082kg/h。 - （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017），制定如下自行监测计划： 表4-5 废气污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 二氧化硫、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表3 大气污染物特别排放限值”中“燃气锅炉限值”，氮氧化物排放执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中不高于50mg/m3（燃气锅炉低氮改造标准）。. 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 污水站废气排放口; 氨; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。. 硫化氢; 1次/季度. 臭气浓度; 1次/季度. 污水处理站周界; 氨; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准浓度限值. 硫化氢; 1次/季度. 臭气浓度; 1次/季度. 氯气; 1次/季度. 甲烷; 1次/季度. （3）废气达标情况分析 天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧+烟气内循环技术，经专用排气管道引至屋顶排放，颗粒物、SO2的排放浓度分别为18.17mg/m3、29.36mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表3 大气污染物特别排放限值”中“燃气锅炉限值”，NOX的排放浓度为47.53mg/m3，满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中不高于50mg/m3（燃气锅炉低氮改造标准）限值要求。 项目新建1个污水处理站，运行过程中会产生少量的恶臭气体，恶臭气体的主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。医院废水综合处理站采用地埋式加盖密闭，废气经设备自带引风机引至活性炭吸附处理装置处理后通过15m高的2#排气筒排放，NH3、H2S的排放速率分别为0.000466kg/h、0.000018kg/h，满足应执行的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。 中药熬煎过程中产生的异味，经集气罩收集，采用生物滤床吸收处理达标，臭气浓度达到 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准后，通过专用排气管道引至屋顶排放。 地下车库设有机械排风系统，汽车尾气集中抽气（每小时换气6次），通过竖井引至车库外绿化带离地约2.5m高排气筒排放，尾气中NOx、HC、CO对区域空气环境影响较小。 备用柴油发电机组燃烧废气经收集后，颗粒物、SO2、NOx排放速率分别为0.19kg/h、1.08kg/h、0.69kg/h，排放浓度分别为64.83mg/m3、368.49mg/m3、235.43mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，通过专用排气管道引至行政楼屋顶排放。 食堂餐饮油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道引至楼顶排放，排放浓度为1.86mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模要求。 综上所述，本项目废气经过处理后均可达标排放，对周围环境影响可接受。 （4）非正常排放量核算 污染物非正常排放量核算如下： 表4-6 污染物非正常排放量核算 污染源; 非正常排放原因; 污染物 名称; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 应对 措施. 污水 处理站恶臭; UV光催化装置或活性炭失效，废气处理效率为50%; NH3; 0.001165; 0.146; 2; 4; 加强管理定期检查废气处理设施. H2S; 0.000045; 0.006. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 （1）源强核算 医院医务洗涤外协。检验科废弃的各种化学废液及血液等单独收集，作为危废处理，不排入医院污水处理设施。本项目不含酸碱废水，无含氰、含铬、含汞、含砷废水。 本项目污水主要为医疗废水、中药煎药设备清洗废水、锅炉排污水、餐饮废水及职工生活污水。根据水平衡分析（详见表2-3、图2-1），拟建项目建成后全厂废水产排情况详见表4-7。 表4-7 全厂废水产排情况一览表 产排污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 废水排放量 （t/a）; 排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放标准. 产生 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理能力（t/d）; 治理工艺; 治理效率; 是否 为可行技术; 排放 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 名称; 浓度限值/（mg/L）. 经度; 纬度. 病床、门诊、中药煎药设备清洗、锅炉排污水、餐饮、职工生活; 医院 废水; CODCr; 250; 20.43; 380; 一级强化+消毒; 40%; 是; 81730.24; 50; 4.09; 间接 排放; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001，废水总排口; 一般排放口; 118.27203981; 29.70612890; 《医疗机构水污染物排放标准》; 250. BOD5; 100; 8.17; 50%; 10; 0.82; 100. SS; 80; 6.54; 70%; 10; 0.82; 60. 粪大肠菌群; 1.6×108（个/L）; 1.31×1016（个/a）; 99.9%; 103（个/L）; 8.17×1010（个/a）; 5000（MPN/L）. NH3-N; 30; 2.45; 30%; 5; 0.41; 《污水排入城镇下水道水质标准》; 45. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废水处理达标可行性分析 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 医院废水综合处理站处理工艺可行性分析： 本项目新建医院废水综合预处理站1座，处理工艺为“一级强化+消毒”。根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院废水处理工艺选择的原则是：执行预处理标准宜采用一级强化处理+消毒工艺。故新建医院废水综合预处理站处理工艺可行。 医院废水综合预处理站处理规模可行性分析： 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），新建医院污水处理系统设计水量可按照日均污水量和日变化系数经验数据计算，具体计算公式为： 式中：Q—医院最高日污水量，m3 /s； q—医院日均单位病床污水排放量，L/床·d； N—医院编制床位数； Kd—污水日变化系数。 本项目设计床位数为450床，q取350L/床，Kd =2.2，则医院污水处理站处理规模不小于346.5m3/d。根据水平衡分析，项目医疗废水日最大排水量为229.91m3/d。本项目污水处理站设计处理规模380m3/d，则医院废水综合处理站处理规模可行。 项目建设发热门诊楼1栋，布设留观病床6床，发热门诊楼医疗废水经消毒池预处理后排入厂区自建污水处理设施，则消毒池处理规模不小于4.62m3/d。根据水平衡分析，项目发热门诊楼医疗废水日最大排水量为2.90m3/d。消毒池设计处理规模5m3/d，则消毒池处理规模可行。 ②污水接管可行性分析 黄山市中心城区污水处理厂2005年7月正式投产，是一所城镇生活污水处理厂，采用奥伯尔氧化沟工艺，一期设计日处理能力5万吨，目前污水处理厂日处理污水量3万吨，污水处理厂有接纳本项目污水的容量。医院废水经预处理后，已除去大量病菌，水质基本同生活废水，所以黄山市中心城区污水处理厂能够处理此废水，并能够处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入渐江。 本项目所在地为黎阳镇三门呈村屯五公路对面，属于中心城区污水处理厂的收水范围之内，因此该项目建成后产生的污废水经过市政污水管网进入黄山市中心城区污水处理厂是可行的。 （3）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017），制定如下自行监测计划： 表4-8 废水污染源监测计划 排放口编号; 污染物 名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. DW001 （废水总排口）; 流量; 自动监测; /; /; 水质 采样技术指导 HJ494-2009. pH值; 手工监测; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 12小时/次; 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. 化学 需氧量; 1周/次; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017. 悬浮物; 1周/次; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 粪大肠菌群数; 1月/次; 多管发酵法GB 5750-85. 五日生化需氧量; 1季度/次; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009. 石油类; 1季度/次; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012. 挥发酚; 1季度/次; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009. 动植物油; 1季度/次; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012. 阴离子表面活性剂; 1季度/次; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987. 总氰化物; 1季度/次; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484－2009. 总余氯; 1次/12小时; 余氯检测试纸. （4）废水达标情况分析 本项目废水主要为医疗废水、中药煎药设备废水、锅炉排污水、餐饮废水及职工生活污水。新建污水处理站一座，处理规模为380m3/d，处理工艺为：一级强化+消毒。发热门诊楼废水经消毒池预处理后排入污水处理站处理，锅炉排污水经冷却降温预处理后排入污水处理站处理，其余医院废水经医院废水综合处理站处理，外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入市政污水管网，最终进入黄山市中心城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级A标准后排入渐江，对水环境影响可接受。 3、噪声 （1）源强分析 本项目营运期噪声主要来自消防水泵、生活水泵、污水处理站水泵以及空调风机、污水处理站排气风机、地下车库风机、柴油发电机组、锅炉等设备运行的噪声，根据类比，设备噪声源强见下表。 - 表4-9 设备噪声源强表 序号; 主要产噪设备; 位置; 噪声源数量; 噪声值; 降噪措施; 噪声 消减量; 持续 时间. 1; 水泵; 地下室2个，污水站1个; 4个; 80dB(A); 减振、隔声; 15dB(A); 24h. 2; 风机; 4个建筑物楼顶各1个空调风机，污水站1个、地下车库1个; 7个; 80dB(A); 软性连接、 消音; 15dB(A); 24h. 3; 柴油发电机组; 地下室柴油发电机房; 1个; 85dB(A); 减振、隔声; 15dB(A); 4h. 4; 锅炉; 地下室锅炉房; 3台; 85dB(A); 减振、隔声; 15dB(A); 24h. （2）影响预测 ①预测内容和预测因子 预测内容：拟建项目厂区东、南、西、北厂界。 预测因子：昼、夜间等效声级Ld、Ln。 ②预测模式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg ：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ：i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ：预测计算的时间段，s； ti ：i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leqg ：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb ：预测点的背景值，dB(A)。 声衰减计算简化为无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： r0 ： 参考位置与声源的距离，（m）； r ： 预测点与声源的距离，（m）； Lp(r) ： 声源在预测点处产生的A声级，与LAi对应，dB(A)； Lp(r0) ： 声源在参考位置处产生的A声级，dB(A)； △Lp ： 降噪系数，dB(A)，墙体隔声效果取15 dB(A)。 注： “昼间”是指6:00至22:00之间的时段，共16小时； “夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段，共8小时。 （3）预测结果 噪声预测结果见下表： 表4-10 各厂界噪声的预测值 单位: dB(A) 预测点 类别; 场界. 东; 南; 西; 北. Leqg; 昼间; 44.35; 38.49; 40.44; 29.90. 夜间; 44.35; 38.49; 40.44; 29.90. 评价标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 达标判定; 昼间; 达标. 夜间; 达标. 根据预测结果可知，经水泵基础减振、墙体隔音、风机软连接消声、距离衰减后，项目四周厂界昼、夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目运营期对周边声环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。 4、固体废物 （1）固废产生、处置情况 本项目固体废物主要为医疗废物、医院废水综合预处理站污泥、废包装物、废活性炭、废UV灯管、废催化剂、中药渣以及生活垃圾等。 ①医疗废物 根据《医疗废物分类名录》可知，本项目产生的下列医疗废物包含感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。具体详见下表： 表4-11 本项目医疗废物分类汇总表 类别; 特征; 常见组分后者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 废棉球、棉签、纱布等；一次性使用医疗用品及一次性医疗器械，废弃血液等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 医用针头、缝合针、载玻片、玻璃试管等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 废弃的一般性药品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆的废弃化学物品。; 废弃的化学药品、废弃的汞血压计、汞温度计等。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物或医学实验动物尸体等。; 废弃的人体组织。. 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中的数据，住院部医疗废物产生量0.5kg/（床·d），门诊部为25人次/d产生1kg，本项目设置病床450张，门诊量约为1200人次/天（全年约43.8万人次），经计算，本项目医疗废物最大产生量约100t/a，其中感染性废物约58.85t/a，损伤性废物35.06t/a，药物性废物2.60t/a，化学性废物2.09t/a，病理性废物1.40t/a。医疗废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司处置。 ②污泥（含栅渣、化粪池和污水处理污泥） 本项目污水处理设施在营运期将产生少量污泥，污泥中含有一定量的带病菌，属于危险废物。污泥量按处理1kgBOD5产生0.4kg污泥计，本项目BOD5的去除量为6.94t/a，则本项目污水处理过程中污泥产生量约为2.78t/a。污泥定期清掏，消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（粪大肠菌群数≤1000MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后交由黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司处置。 ③废活性炭 本项目污水处理设施运行产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）经活性炭吸附装置处理后排放，活性炭在吸附饱和后需定期更换，活性炭用量一般与应吸附废气量的比例不小于1:0.3（按1:0.3计算），氨、硫化氢年吸附分别为 0.0102t/a、0.0004t/a，因此活性炭用量约为0.04t/a。 项目共设置1个活性炭箱，尺寸为0.5m×1m×1m，活性炭密度按0.6g/cm3计，则活性炭箱的储存量为0.3t，更换周期约为1年1次。则项目废活性炭产生量为0.3t/a。恶臭废气处理工序产生的废活性炭不在《国家危险废物名录》（2021年版）内，不属于危险废物。 ④废紫外灯管、废催化剂 本项目污水处理站采用UV光催化氧化处理，光催化氧化装置配备40支高能紫外线灯管，更换周期约为1年1次，则废紫外灯管约0.02t。废紫外线灯管中含有汞等物质，属于危险废物，需委托有资质单位进行处置。 光催化氧化设备约2年更换一次催化剂（TiO2），每次更换催化剂（TiO2）约为0.01t。废催化剂（TiO2））不在《国家危险废物名录》（2021年版）内，不属于危险废物。 ⑤中药渣 根据建设单位提供资料，煎药药渣产生量约3.0t/a。 ⑥废包装物 西药、中药等包装、拆包过程中会产生废包装物，类比中医院现有工程及业主提供的资料，废包装物的产生量约为1.0t/a。 ⑦生活垃圾 住院病人每病床每日产生生活垃圾按0.5kg计，住院部日均住院人数315人（约占床位数的70%），则产生生活垃圾157.5kg/d（57.49t/a）；项目职工（815人计）、陪护人员（以每个住院病人有一人陪护，共315人计）共1130人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾565kg/d（206.23t/a）；因此，本项目共产生生活垃圾约263.72t/a， |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目固废产生情况详见表4-12。 表4-12 项目固废产生情况汇总表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险 特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 利用/处置量（t/a）. 病人就诊; 感染性医疗废物; HW01 841-001-01; 细菌、病毒等; 固态; In; 58.85; 桶装; 委托 处置; 黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司; 58.85. 病人就诊; 损伤性医疗废物; HW01 841-002-01; 细菌、病毒等; 固态; In; 35.06; 桶装; 35.06. 病人就诊; 化学性医疗废物; HW01 841-004-01; 细菌、病毒等; 固态; In; 2.60; 桶装; 2.60. 病人就诊; 药物性医疗废物; HW01 841-005-01; 细菌、病毒等; 固态; T/C/I/R; 2.09; 桶装; 2.09. 病人就诊; 病理性医疗废物; HW01 841-003-01; 细菌、病毒等; 固态; T; 1.40; 桶装; 1.40. 医院废水 预处理; 污泥; HW01 841-001-01; 细菌、病毒等; 固态; In; 2.78; 桶装; 2.78. 污水处理站废气处理; 废紫外灯管; HW29 900-023-29; 汞; 固态; T; 0.02; 袋装; 有资质单位处置; 0.02. 西药、中药等包装、拆包; 废包装物; 一般工业 固废; /; 固态; /; 1.00; /; 物资回收站; 1.00. 污水处理站废气处理; 废活性炭; /; 固态; /; 0.60; 袋装; 黄山市生活垃圾综合处理厂; 0.60. 废催化剂; /; 固态; /; 0.01t/2a; 0.01. 中药煎制; 中药渣; /; 固态; /; 3.00; 垃圾桶; 3.00. 全体医患生活所需; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 263.72; 垃圾桶; 263.72. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境影响分析 危险废物贮存场所环境影响分析及污染防治措施： 本项目设置一间危废暂存间，位于地下负一层，占地面积约为60m2，中间用围挡隔开，其中医疗废物暂存区占地面积约50m2，用于储存本项目医疗废物；其他危险废物暂存区占地面积约10m2，用于储存废UV灯管，危废暂存间规模可满足其暂存需求。 本评价在参考国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，以及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等，提出以下污染防治措施： （一）分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： ①黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物 ②红色—700×550mm塑料袋：传染性废物； ③绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物； ④红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。 而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： ①印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱； ②印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱； ③印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 （二）医疗废物的贮存和运送 该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在地下负一层西南侧，符合上述要求。 ②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； ③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； ④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： ①保证包装内容物不暴露于空气和受潮； ②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； ③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源； ④贮存地不得对公众开放。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 医疗废物贮存室应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求进行建设，需满足： ①危险废物应装入容器内存放，且禁止将不相容的危险废物装入同一容器内； ②危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，渗透系数≤10-10cm/s，防渗建筑材料须与危险废物相容。 ③危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合要求的危险废物标签；并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ⑤制定双人双锁管理制度，安排专人进行管理。 本项目危险废物暂存场所均按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标 准》及其 2013 年修改单的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 委托处置的环境影响分析： 根据项目危废特性及有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别，本项目医疗废物委托黄山市福昌医疗废物处置中心处置。黄山福昌医疗危险废物处置中心位于黄山市徽州区岩寺镇翰山村的低山丘陵地带。处置危废种类包括 HW01（医疗废物）、HW02~HW05、HW08、HW12、HW13、HW49（工业危险废物），年危险废物处理规模为：年处理医疗废物1050吨，年处理工业危险废物400吨。 废UV灯管委托其他有资质单位处置。项目周边可委托处理该类危废的单位有马鞍山澳新环保科技有限公司，该公司于2010年6月21日在马鞍山工商局登记注册，地处马鞍山市雨山区向山镇陶村，危险废物经营许可证编号为340504001，经营类别为收集、贮存和处置工业危险废物总规模为33100吨/年，其中焚烧危险废物10000吨/年，物化处理1300吨/年，固化及稳定化10000吨/年，安全填埋100吨/年。处置危废种类包括 HW01-HW06、HW08-HW09、HW11-HW14、HW14-HW18、HW21-HW23、HW29、HW31-HW40、HW45-HW46、HW48-HW50类。 综上，本项目产生的危险废物均得到妥善处理处置，不外排，对周边外环境的不利影响较小。 （3）项目固体废物处置及其可行性分析小结 本项目危险废物应严格依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求进行管理，所有危险废物分类存放危废库，并做到防雨、防腐、防渗、防漏、防盗、防风，同时设有警示牌和标识牌，医疗废物定期委托黄山市福昌医疗废物处置中心处置进行无害化处理，废UV灯管委托有资质单位处置。 废包装物集中收集后外售，废活性炭、废催化剂、中药渣及生活垃圾委托环卫部门统一清运。 综上，本项目营运期所产生的各种固废均得到合理处理处置，对外界环境的影响较小。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价分类表，本项目属于“V、社会事业与服务业”中“158、医院”的报告表项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中“其他”类别，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险 （1）环境风险识别 ①物质危险性识别 通过对全厂涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有：次氯酸钠、酒精、甲烷、柴油、液氧、危险废物、SO2、NOx、以及火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物。其中涉及易燃易爆危险特性的物质主要为酒精、天然气、柴油、液氧（本身不可燃，但它能强烈的助燃）；具有有毒有害危险特性的物质主要为次氯酸钠、液氧、危险废物、SO2、NOx以及火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物。 ②生产系统危险性识别 本项目涉及危险物质的危险单元主要为加药间/药房、诊疗区、危废库、天然气管道、柴油储存区、液氧罐区等。涉及危险物质分布及数量见表4-13。 表4-13 厂区风险物质最大储存总量 单位：t 风险物质; 加药间/药房; 诊疗区; 管道储存量; 危废库; 柴油 储存区; 液氧罐区; 总量. 次氯酸钠; 0.02; /; 0.002; /; /; /; 0.022. 酒精; 2.00; 0.02; /; /; /; /; 2.02. 危险废物; /; /; /; 3.35; /; /; 3.33. 柴油; /; /; /; /; 9.31; 9.31. 液氧; /; /; /; /; /; 22.82; 22.82. 甲烷; /; /; 量很低，无法定量; /; /; /; /. SO2; /; /; 在线量低，难计量; /; /; /; /. NOx; /; /; 在线量低，难计量; /; /; /; /. 注：次氯酸钠的量已折算为纯物质计算；医疗废物每2天转运一次，最大储存量为100÷365×2=0.55t，污泥、废紫外灯管每年转运一次，最大储存量为2.80t，则危险物质最大储存量为3.35t。 ③危险物质向环境转移途径识别 项目风险识别汇总如下： 表4-14 建设项目环境风险识别表 （2）风险防范措施 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 医疗区、药房; 酒精; 乙醇; 泄漏、火灾; 火灾及伴生物质一氧化碳，通过大气扩散对大气环境及人体健康产生影响； 火灾消防废水及泄漏的酒精经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。; 周边土壤、地表水、地下水、大气环境. 2; 加药间、输送管道; 次氯酸钠; 次氯酸钠; 泄漏; 经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。; 周边土壤、地表水、地下水环境. 3; 储油罐、储油间; 柴油; 矿物油; 泄漏、火灾; 火灾及伴生物质一氧化碳，通过大气扩散对大气环境及人体健康产生影响； 火灾消防废水及泄漏的矿物油经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。; 周边土壤、地表水、地下水、大气环境. 4; 液氧罐; 液氧; 液氧; 泄漏、火灾、爆炸; 火灾及伴生物质一氧化碳，通过大气扩散对大气环境及人体健康产生影响； 火灾消防废水经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。 空气中氧气约占21%。常压下，若液氧泄露导致氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒。; 周边土壤、地表水、地下水. 5; 危废暂存间; 危废暂存间; 危险废物; 泄漏; 危险废物泄漏经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响。; 周边土壤、地表水、地下水环境. 6; 锅炉房及天然气管道; 锅炉房及天然气管道; 甲烷; 泄露、火灾、爆炸; 火灾、爆炸及伴生物质一氧化碳，通过大气扩散对大气环境及人体健康产生影响； 火灾、爆炸消防废水经地表径流对地面水、地下水、土壤环境产生影响。; 周边土壤、地表水、地下水、大气环境. 大气环境风险防范措施： ①要加强生产管理，制定严格的生产操作规范，安全用电。本项目使用的酒精属于易燃物，应当储存得当，厂区设置禁烟标志，采取严格的安全措施，严格控制点火源，配备合理的消防设施。同时加强车间通风。 ②企业的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 （GB50058－2014）进行设计、安装，达到整体防爆要求，并采取静电接地保护施；另外应加强工作人员的安全教育，保持工作面、设备表面清洁，采取正确的清扫方法，及时建设设备也是必不可少的防护措施。 ③项目使用的天然气为管道气，确保天然气管道的阀门必须完整好用，各部位不得泄漏。严禁用其它阀门代替针型阀门；确保天然气装导管的两端必须固定牢靠。导管应采用耐油耐压的夹线胶管；厂区内安装天然气可燃气体泄露检测系统，加强监控，对天然气管道、阀门等定期检查，发现漏气或闻着气味时，严禁动用明火和开关电气开关，并立即关闭上游阀门，进行检查维修；一旦发生火灾事故，应立即关闭上游阀门，并用干粉等灭火器等进行扑救，并及时报告消防部门。 ④液氧储罐周围禁止明火，禁止带有油脂的工具接触储罐，禁止存放易燃易爆物品，照明及电气开关必须是防爆型的。液氧储罐须有防护栏隔离，并有醒目的警示标志。严禁对液氧储罐加热，焊接，撞击。在液氧储罐场所应配有相应的灭火设施等，如遇突发情况，能够及时处理情况。 事故废水环境风险防范措施： ①建立“单元-厂区-园区/区域”三级环境风险防控体系要求，对水体的危害实现源头、过程、终端三级防控。 ②设置事故应急池 根据《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定： 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目污水处理站处理规模为380m3/d，则事故水池的设计容积不宜低于114m3，以满足项目事故状况的废水临时储存需要。若生产废水处理设施发生故障，应立即将废水切换至事故应急池，待生产废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入生产废水处理系统。在正常工况下应保持事故池空池状态。 为确保事故状态下的废水能够做到集中收集，集中处理，要求应急水池内必须进行防渗处理，同时应设置切换阀，保证应急水池能够与厂内污水管道相连接。 ③危废库、储油间内设置围堰和导流沟，一旦发生物料泄漏，泄漏物料全部收集在收集围堰内；柴油储罐区设置围堰（围堰有效容积不低于10m3）。 ④厂区雨水总排口、污水总排口设置切断闸门，确保物料、消防废水不泄漏至外环境。 地下水和土壤环境风险防范措施： ①加强源头控制，加强管理，将污染物跑、冒、滴、漏降低到最低限度。 ②做好分区防腐防渗措施，避免事故废水、危化品和危险物质泄漏进入地下水和土壤。 根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将医院化粪池、消毒池、废水处理站、事故应急池及污水管沟、加药间、柴油储存区（含储油罐区、储油间）、危废暂存间作为重点防渗区，其中污水池池底及池壁采用水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥350mm）+三布四涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数≤10-12cm，污水输送管线（厚度≥1.5mm），渗透系数≤10-10cm/s；加药间、柴油储存区（含储油罐区、储油间）、危废暂存间基础必须防渗，2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-10cm/s。 应急预案编制要求： 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》企业应编写危险废物事故应急预案，按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。突发环境事件应急预案编制要求如下： ①按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容。 ②明确企业、黄山市人民政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与《黄山市突发环境事件应急预案》相衔接，并明确分级响应程序。 应急预案主要编制内容及要求详见下表。 表4-15 应急预案主要编制内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 编制原则; 符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等。. 2; 适用范围; 明确预案适用的主体、地理或管理范围、事件类别、工作内容等。. 3; 环境事件分类与分级; 根据《企业突发环境事件风险分级防范》（HJ941-2018）进行环境风险分级判定。. 4; 组织机构与职责; 以应急组织体系结构图、应急响应流程图的形式，说明组织体系构成、应急指挥运行机制，配有应急队伍成员名单和联系方式表；明确组织体系的构成及其职责；明确应急状态下指挥运行机制，建立统一的应急指挥、协调和决策程序；根据突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限；说明企业与政府及其有关部门之间的关系。. 5; 监控和预警; 建立企业内部监控预警方案；明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法；明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人。. 6; 应急响应; 根据企业突发环境事件分类与分级结果，制定相应应急响应程序。. 7; 应急保障; 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障。. 8; 善后处理; 结合本单位实际，说明应急终止的条件和发布程序；说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等。. 9; 预案管理与演练; 明确环境应急预案的评估修订要求；安排有关环境应急预案的培训和演练。. （3）结论 本项目具有潜在的危险物质泄漏、火灾事故风险，企业应该认真做好各项风险防范措施，完善生产管理制度，严格按规范操作，杜绝风险事故，同时应制定应急预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与黄山市突发环境事件应急预案衔接，统一采取救援行动。加强对全体员工防范事故风险能力的培训，建立应急计划和事故应急预案。 在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。 7、外环境对项目的影响 拟建项目建设地块位于安徽省黄山市屯溪区屯五公路北侧，随着项目所在地的开发建设，区域交通量将会显著增加，如果不采取一定的交通噪声防治措施，周边道路上的交通噪声在昼间和夜间均会对拟建项目产生一定的影响。 为进一步降低道路交通噪声对拟建项目的影响，本评价要求项目建设时必须采取有效的治理措施如下： ①医院厂界四周采取实体围墙隔离，可减少15~20dB（A）的噪声。 ②临道路一侧采取隔离绿化带，既能隔声，又能防尘、美化环境。在设计绿色屏障时，宜选择叶片大、具有坚硬结构的树种，常选用常绿灌木、乔木作为主要培植方式，保证四季均能起到降噪效果，当绿化带宽达10m时，可减少5dB(A)的噪声。 ③设置醒目的禁鸣喇叭、限制车速等标志。 经采取隔声措施后，项目临路一侧昼夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通噪声对拟扩建项目影响不大。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 锅炉房燃烧性废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+烟气内循环技术（3套，3台天然气锅炉各1套）+专用排气管道引至屋顶排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表3大气污染物特别排放限值”中“燃气锅炉限值”，NOX排放执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）中不高于50mg/m3（燃气锅炉低氮改造标准） |
|  | 综合废水处理站恶臭 | NH3、H2S、 臭气浓度 | 密闭负压收集（收集效率95%，风量8000m3/h）+UV光催化装置+活性碳吸附（恶臭处理效率80%）+1根15m高排气筒 | 有组织排放满足应执行的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求；无组织排放满足应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求 |
|  | 中药煎煮 | 臭气浓度 | 集气罩收集+生物滤床+专用排气管道引至屋顶排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求 |
|  | 地下车库汽车尾气 | CO、HC、NOx | 集中抽气，通过竖井引至车库外绿化带离地约2.5m高排气筒排放 | / |
|  | 燃油发电机废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 收集后通过专用排气管道引至屋顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化设施+专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模要求 |
| 地表水 环境 | 医院废水 | CODCr、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 发热门诊楼污水经消毒预处理后排入自建污水处理设施；新建医院废水综合预处理站1座（处理规模：380m3/d，处理工艺：一级强化+消毒） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值 |
|  |  | NH3-N |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 空调风机噪声、污水处理站水泵噪声、排气风机、柴油发电机组、锅炉噪声等 | Leq | 水泵减振隔声、柴油发电机组减振隔声、锅炉减振隔声、风机软连接消声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 标准 |
| 固体废物 | 危险废物：在地下室设置危险废物暂存间1间（占地面积约60m2），中间用围挡隔开，其中医疗废物暂存区占地面积约50m2，用于储存本项目医疗废物；其他危险废物暂存区占地面积约10m2，用于储存本项目废UV灯管。危险废物暂存于危废暂存间，定期委托黄山市福昌医疗废物处置中心处置。 一般工业固废：在地下室设置一般固废暂存间1间（占地面积约10m2），废包装物收集后回收外卖，废活性炭、废催化剂、中药渣委托环卫部门统一清运处置。 生活垃圾：在地下室设置生活垃圾暂存间1间（占地面积约40m2），生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内包含耕地面积12359m2，不涉及基本农田，占用耕地的需要落实耕地占补平衡。项目用地范围内包含林地面积24749m2，使用林地已办理使用林地审核同意书，采用异地补偿，落实占补平衡。为防止水土流失，项目区采取避开雨季施工、临时开挖土方堆场设置围挡并覆盖、土方四周设置雨水沟、沉淀池、施工表层土单独存放、施工结束后及时回填用于绿化表层土、山体边坡采用挡墙、四周设置防洪沟等措施，厂区绿化面积16450m2。在落实各项补偿措施后，对生态环境的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 安装可燃气体泄露检测系统；设置事故应急池（容积不低于114m3）；危废库、储油间内设置收集池和导流沟，柴油储罐区设置围堰（围堰有效容积不低于10m3）；落实分区防渗，医院化粪池、消毒池、废水处理站、事故应急池及污水管沟、加药间、柴油储存区（含储油罐区、储油间）、危废暂存间作为重点防渗区；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 雨水、污水接管口达到排污口规范化相关要求。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合黄山市城市总体规划和土地利用规划，符合“三线一单”的相关要求。建设单位在按环评要求做好各项污染防治措施前提下，各种污染物均能实现达标排放，且满足区域功能区划和总量控制要求。从环保角度看，拟建项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.2539 | 0 | 0.2539 | +0.2539 |
|  | SO2 | 0 | / | / | 0.4416 | 0 | 0.4416 | +0.4416 |
|  | NOx | 0 | / | / | 0.7038 | 0 | 0.7038 | +0.7038 |
|  | NH3 | 0.00058 | / | / | 0.0113 | 0.00058 | 0.0113 | +0.01072 |
|  | H2S | 0.000023 | / | / | 0.00044 | 0.000023 | 0.00044 | +0.000417 |
|  | 餐饮油烟 | 0 | / | / | 0.049 | 0 | 0.049 | +0.049 |
| 废水 | 废水量 | 24509.75 | / | / | 81730.24 | 24509.75 | 81730.24 | +57220.49 |
|  | CODCr | 1.23 | / | / | 4.09 | 1.23 | 4.09 | +2.86 |
|  | BOD5 | 0.25 | / | / | 0.82 | 0.25 | 0.82 | +0.57 |
|  | SS | 0.25 | / | / | 0.82 | 0.25 | 0.82 | +0.57 |
|  | 氨氮 | 0.12 | / | / | 0.41 | 0.12 | 0.41 | +0.29 |
| 一般工业 固体废物 | 中药渣 | 1.50 | / | / | 3.00 | 1.50 | 3.00 | +1.50 |
|  | 废包装物 | 0.50 | / | / | 1.00 | 0.50 | 1.00 | +0.50 |
|  | 废UV灯管 | 0 | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 0.60 | 0.30 | 0.60 | +0.30 |
|  | 废催化剂 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 25.7 | / | / | 100 | 25.7 | 100 | +74.3 |
|  | 污泥 | 0.52 | / | / | 2.78 | 0.52 | 2.78 | +2.26 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①