建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   玉环日天机械制造有限公司

年产200吨汽车配件生产线技改项目

建设单位（盖章）： 玉环日天机械制造有限公司

编制日期：           二〇二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 玉环日天机械制造有限公司年产200吨汽车配件生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 33--71汽车整车制造；汽车用发动机制造；改装汽车制造；低速汽车制造；电车制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环日天机械制造有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021307651553K |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 吴彩霞 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 林青国 |  |  |
| 主要负责的主管人员（签字） |  | 林青国 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 2016035330352013332704000145 |  | BH002693 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH002693 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	8

四、主要环境影响和保护措施	14

五、环境保护措施监督检查清单	22

六、结论	24

附表	26

附图1：建设项目地理位置图	27

附图2：台州市区环境管控单元分类图	28

附图3：台州市区生态保护红线图	29

附图4：地表水环境功能区划图	30

附图5：声环境功能区划图	31

附图6：环境保护目标分布图	32

附图7：监测点位示意图	33

附图8：厂区平面布置图	34

附件1：备案通知书	35

附件2：营业执照	37

附件3：土地证	38

附件4：土壤及噪声监测报告	39

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玉环日天机械制造有限公司年产200吨汽车配件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-331083-07-02-861517 |  |  |
| 建设单位联系人 | 林青国 | 联系方式 | 13706555343 |
| 建设地点 | 浙江省（自治区）台州市玉环市___县（区） 玉城（街道）亿工场跨境电商产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （121度15分19.160秒，28度8分38.390秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 立项审批（核准/备案）部门 | 玉环市经济和信息化局 | 立项审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 5 |
| 环保投资 占比（%） | 1.67% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开 工建设 | 否 是：本项目目前已建设完成，企业于2020年5月取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91331021307651553K001Y。浙江省综合行政执法指导办公室关于印发《浙江省生态环境轻微违法行为不予处罚清单（试行）》的通知（浙环发〔2020〕14号），首次被发现或责令停止建设后及时停止建设且未造成环境污染的不予处罚，目前企业现状已停产，且未造成明显的环境污染，企业的生产行为适用于该情形。 | 占地（用海）面积（m2） | 528 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：本项目位于浙江省台州市玉环市玉城街道亿工场跨境电商产业园，用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：玉环市2019年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；项目周边土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值；2019年玉坎河礁头闸断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限：本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单：本项目位于浙江省台州市玉环市玉城街道亿工场跨境电商产业园，属于“玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”。且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 表1-1 生态环境准入清单符合性分析一览表 “三线一单”生态环境准入清单要求; 本项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目从事汽车零部件制造，为二类工业，符合产业准入条件。项目位于玉环市亿工场跨境电商产业园，属于工业园区，符合建立特色汽摩产业集群区要求，生产厂房与居民之间有一定距离，有道路及围墙、绿地等隔离防护。; 是. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减。 本项目实行雨污分流制。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。; 是. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目为新建项目，建议企业按规定编制环境突发事件应急预案。; 是. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 是. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要生产汽配件，采用液压、数控、水抛等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3670汽车零部件制造——指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 - 环境影响评价分类表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造 361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他; /. 3、本项目工程组成 玉环日天机械制造有限公司租赁浙江玉汽运输集团有限公司的空置车间，具体位于玉环市玉城街道亿工场跨境电商产业园的1号厂房1层18、19、20号朝南部分车间，建筑面积共528m2。购置液压机、砂轮机、数控机床、立钻、台钻、仪表机床等设备进行生产。项目建成后，形成年产200吨汽车配件生产线的生产能力。建设项目工程组成见表2-2。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 车间共1F，西侧自北向南分别设置液压机、原材料堆放处、一般固废暂存处、危废暂存处；东侧自北向南分别设置办公室、备用设备堆放处、砂轮机、成品堆放、数控车床、备用设备堆放处。; —. 储运工程; 一层设置危废暂存处（2m2）、一般固废暂存处、原材料堆放处、备用设备堆放处、成品堆放处。; —. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理。; 化粪池已建，依托出租方原有设施. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; —. 固废; 各类固废分类收集堆放，危废暂存处设置于车间东北侧，要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，定期委托有资质单位安全处置。; —. 公用工程; 给水; 由当地自来水厂统一供给; —. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后就近排入河道；生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后，纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。; 化粪池已建，依托出租方原有设施. 供电; 由当地供电局统一提供; —. 依托工程; 租用厂房，给排水设施、厕所、化粪池等均依托出租方现有设施; —. 储运工程; 一层设置危废暂存处（2m2）、一般固废暂存处、原材料堆放处、备用设备堆放处、成品堆放处。; —. 4、主要产品及产能 项目产品具体方案见表2-3。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 备注. 1; 汽配件; t/a; 200; /. 5、主要生成设施 本项目主要生产设备清单见表2-4。 - 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 液压机; HJY61-500; 台; 8; /. 2; 数控车床; CZ40; 台; 10; /. 3; 水抛机; /; 台; 1; /. 4; 立钻; /; 台; 1; /. 5; 台钻; /; 台; 1; /. 6; 仪表机床; /; 台; 5; /. 7; 砂轮; /; 台; 2; 修理模具. 6、主要原辅材料及能源、资源消耗 主要原辅材料及能源、资源消耗见下表。 - 主要原辅材料及能源、资源消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 毛坯件; t/a; 210.5; /. 2; 液压油; t/a; 0.05; /. 3; 切削液; t/a; 0.25; 25公斤/桶，10桶/年，稀释比例1:20. 4; 磨料; t/a; 0.0625; 25斤/包，50包/年. 5; 电; kW·h/a; 3万; /. 6; 水; m3/a; 191; /. 切削液：外观与性状：液体，相对密度(水=1)：1.01(g/cm3，15℃)，闪点：76℃，引燃温度：248℃；用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 7、项目水平衡分析 图2-1 项目水平衡图 （m3/a） 8、劳动定员及生产班制 本项目劳动定员12人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，夜间不生产，全年工作300天，厂区不设置食宿。 9、厂区平面布置 本项目所在厂房共五层，本项目仅租赁1号厂房1层18、19、20号朝南部分车间共528m2，车间北侧为玉环杰翔机械有限公司，东侧为台州瓦尔福汽车摩配件有限公司，南侧为空地，西侧为台州市国家汽车及零部件出口基地。 项目租赁车间主入口位于南侧，车间西侧自北向南分别设置液压机、原材料堆放处、一般固废暂存处、危废暂存处；东侧自北向南分别设置办公室、备用设备堆放处、砂轮机、成品堆放、数控车床、备用设备堆放处。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污流程 本项目产品主要为汽车配件，各产品生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明：毛坯件入厂后，按订单需求对工件进行液压成型、数控机床加工等，随后进行水抛处理以清洁和打磨表面，即可出厂。模具定期用砂轮打磨维护。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-6。 - 项目产污环节汇总表 项目; 污染源; 污染物类型; 编号; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; W1; CODCr、NH3-N. 水抛; 水抛废水; W2; CODCr、NH3-N、石油类、SS. 固体 废物; 机加工; 废边角料; S1; 金属. 机加工; 废切削液; S2; 切削液. 机加工; 废磨料; S3; 切削液、磨料. 机加工; 废液压油; S4; 矿物油. 原材料使用; 废包装桶; S5; 金属桶、矿物油. 职工生活; 生活垃圾; S6; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; N1; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有污染问题 | 玉环日天机械制造有限公司已租赁玉汽运输集团有限公司的空置车间实施生产。浙江省综合行政执法指导办公室关于印发《浙江省生态环境轻微违法行为不予处罚清单（试行）》的通知（浙环发〔2020〕14号），首次被发现或责令停止建设后及时停止建设且未造成环境污染的不予处罚，企业的生产行为适用于该情形。为解决生态环境管理历史遗留问题，决定履行环保手续。企业目前已停产，现补办环评手续。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 根据《台州市环境质量报告书(2019年度）》，项目拟建地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 日平均第95百分位数; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 日平均第95百分位数; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 日平均第98百分位数; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 日平均第98百分位数; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 日平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 日最大8h平均第90百分位数; 116; 160; 73; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由表3-1可知，玉环市区域环境空气质量各类基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 - 本项目拟建附近水体为人民塘河支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，属玉坎河系，编号为椒江113，水功能区为城坎河玉环工业、景观娱乐用水区，水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类水质，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本项目拟建地所在区域地表水水质现状参考玉环监测站提供的2019年礁头断面（距离本项目东南侧约2.6km处）的常规监测数据，具体数据见表3-2。 - 礁头闸断面水质监测结果单位：mg/L 监测项目; pH值; 高锰酸 盐指数; BOD5; 溶解氧; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 5.9; 4.1; 6.8; 1; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 比标值; 0.2; 0.59; 0.68; /; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ. 由表3-3监测结果可知，2019年礁头断面地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，本项目附近地表水环境质量较好。 3、声环境 为了了解本项目所在区域声环境质量现状，企业引用浙江绿安检测技术有限公司对玉环超迪机械有限公司的噪声监测结果，具体监测点位见附图7，其监测结果详见表3-3。 - 声环境质量现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 厂区; 东侧厂界; 57; 65; 达标. 2#; 南侧厂界; 56; 65; 达标. 3#; 西侧厂界; 57; 65; 达标. 4#; 北侧厂界; 58; 65; 达标. 5#; 敏感点; 玉环市新希望学校; 52; 60; 达标. 经监测，本项目四周厂界昼间声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求（夜间不进行生产加工），厂区北侧敏感点玉环市新希望学校昼间噪声均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。 4、生态环境 本项目位于亿工场跨境电商产业园，因此可不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水 本项目位于亿工场跨境电商产业园内，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；涉及的生产区域、危废暂存库均能做好防腐、防渗要求；项目不存在地下水污染途径，因此可不开展地下水环境质量现状调查。 7、土壤 为了解本项目所在地土壤环境质量现状，企业引用浙江绿安检测技术有限公司对玉环超迪机械有限公司的土壤监测结果，监测结果如下表。 - 土壤环境质量现状监测结果统计表 序号; 检测项目; 检测结果（12月30日）; 标准值; 达标情况. T1 （E121°15′19.91″，N28°8′40.71″）; T2 （E121°15′20.89″，N28°8′37.52″）; T3 （E121°15′17.90″，N28°8′37.73″）. 0~0.2m; 0~0 .2m; 0~0.2m. 1; 砷; 5.2; /; /; 60; 达标. 2; 镉; <0.01; /; /; 65; 达标. 3; 铬（六价）; <0.5; /; /; 5.7; 达标. 4; 铜; 16.9; /; /; 18000; 达标. 5; 铅; <0.1; /; /; 800; 达标. 6; 汞; 0.72; /; /; 38; 达标. 7; 镍; 18.8; /; /; 900; 达标. 8; 四氯化碳; <0.03; /; /; 2.8; 达标. 9; 氯仿; <0.02; /; /; 0.9; 达标. 10; 氯甲烷; <1.0×10-3; /; /; 37; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; <0.02; /; /; 9; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; <0.01; /; /; 5; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; <0.01; /; /; 66; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; <0.008; /; /; 596; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; <0.02; /; /; 54; 达标. 16; 二氯甲烷; <0.02; /; /; 616; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; <0.008; /; /; 5; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; <0.02; /; /; 10; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; <0.02; /; /; 6.8; 达标. 20; 四氯乙烯; <0.02; /; /; 53; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; <0.02; /; /; 840; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; <0.02; /; /; 2.8; 达标. 23; 三氯乙烯; <0.009; /; /; 2.8; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; <0.02; /; /; 0.5; 达标. 25; 氯乙烯; <0.02; /; /; 0.43; 达标. 26; 苯; <0.01; /; /; 4; 达标. 27; 氯苯; <0.005; /; /; 270; 达标. 28; 1,2-二氯苯; <1.5; /; /; 560; 达标. 29; 1,4-二氯苯; <1.5; /; /; 20; 达标. 30; 乙苯; <1.2; /; /; 28; 达标. 31; 苯乙烯; <0.02; /; /; 1290; 达标. 32; 甲苯; <0.006; /; /; 1200; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; <1.2; /; /; 570; 达标. 34; 邻二甲苯; <1.2; /; /; 640; 达标. 35; 硝基苯; <0.09; /; /; 76; 达标. 36; 苯胺; <0.01; /; /; 260; 达标. 37; 2-氯酚; <0.06; /; /; 2256; 达标. 38; 苯并[a]蒽; <0.1; /; /; 15; 达标. 39; 苯并[a]芘; <0.1; /; /; 1.5; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; <0.2; /; /; 15; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; <0.1; /; /; 151; 达标. 42; 䓛; <0.1; /; /; 1293; 达标. 43; 二苯并[a,h]蒽; <0.1; /; /; 1.5; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; /; /; 15; 达标. 45; 萘; <0.09; /; /; 70; 达标. 46; 石油烃（C10-C40）; <6; <6; <6; 4500; 达标. 47; pH; 7.55; 6.91; 5.39; /; /. 根据表3-4可知，项目所在区域1#测点土壤45项基本项目和特征因子石油烃监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值；2#、3#监测点位特征因子石油烃监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第二类用地风险筛选值。因此，项目所在区域的土壤环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括新希望学校、玉环双语学校、黄泥坎村等。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内新希望学校等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于产业园区内，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 项目评价区域内主要环境保护目标确定见表3-5。 - 项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 声环境; 新希望学校; 328337; 3114840; 师生; 约1800人; 声环境质量二类; N; 50. 环境空气; 新希望学校; 328337; 3114840; 师生; 约1800人; 环境空气质量二类功能区; N; 50. 玉环双语学校; 328183; 3115036; 师生; 约1700人; NNE; 220. 黄泥坎村; 327852; 3114968; 居民; 约1354人; NW; 440. 地表水环境; 人民塘河支流; /; /; 河流; 地表水; Ⅳ类工业、景观娱乐用水区; S; 440. 地下水环境; /. 生态; /. |
| 污染物排放控制标准 | - 废气 本项目砂轮用于模具修理，打磨量较少，打磨粉尘产生量较少。本评价未做定量分析。 2、废水 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体标准详见表3-6。水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理，不外排。 - 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：（mg/L，pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; 石油类. 进水标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3; 0.5. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，厂区周边环境敏感点执行2类标准，详见表3-7。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求（环境保护部公告2013年第36号），并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分配到省。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制指标调剂要求 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行)》(浙环发[2012]10号)第八条规定：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目外排废水主要为生活污水，因此可不进行总量削减替代。 本项目实施后总量控制建议指标见表3-8。 - 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.0046; /; /; 0.0046. 2; 氨氮; 0.00023; /; /; 0.00023. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环保措施 | 本项目租用浙江玉汽运输集团有限公司的闲置房屋进行生产，无施工期的环境影响，故只对营运期的环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目砂轮用于模具修理，打磨量较少，打磨粉尘产生量较少。同时，由于打磨粉尘颗粒比较大，最终基本沉降于车间地面，经收集后出售给相关企业综合利用，故以无组织形式排放的粉尘量基本可忽略不计。 2、废水 本项目产生废水包括水抛废水和生活污水。水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理，不外排。因此外排废水仅为生活污水。 （1）废水排放源强 本项目废水污染物产生及排放情况见下表4-1。 - 项目废水污染源源强核算 产排污环节; 废水 类别; 废水排 放量 （t/a）; 污染物种类; 产生情况; 纳管情况; 排放情况; 排放方式. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 员工 生活; 生活 污水; 153; CODCr; 350; 0.054; 350; 0.054; 30; 0.0046; 间接排放. 氨氮; 35; 0.0054; 35; 0.0054; 1.5; 0.00023. 水抛; 水抛废水; 4.8; CODCr; 2000; 0.0096; 水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理，不外排。. SS; 500; 0.0024. 石油类; 150; 0.0007. LAS; 200; 0.0010. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 项目设有1台水抛机，对工件材进行清洗，以去除表面残留的污渍。水抛时需加入磨料、水，每台水抛机的平均容积约为200L，每次用水量按水抛机有效体积按30%计（工件、水抛磨料所占的体积较多），全年排放次数约为100次，清洗用水量约为6t/a，蒸发及损耗部分约占20%，则水抛废水产生量约为4.8t/a。根据同类企业类比，废水约为：CODCr1000~3000mg/L、SS400~600mg/L、石油类50~200mg/L、LAS100~300mg/L，本次评价取CODCr2000mg/L、SS500mg/L、石油类150mg/L、LAS200mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr0.0096，SS0.0024t/a、石油类0.0007t/a、LAS0.0010/a。水抛废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理，不外排。 本项目员工12名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则生活用水量约180t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约153t/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.054t/a和0.0054t/a。 （2）防治措施情况 项目生活污水经化粪池预处理，达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，其出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准。水抛废水经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。 - 本项目废水产排情况 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr 、氨氮; 玉环市污水处理有限公司; 玉环市污水处理有限公司纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 2; 水抛废水; CODCr、 SS、 石油类、 LAS; 水抛废水经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排. （3）废水污染物排放信息 项目排放口基本情况见下表。 - 废水间歇排放口基本情况 序号; 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 排放方式; 受纳污水处理厂信息类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121.256122; 28.143711; 0.0153; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 间歇排放; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目外排废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后达标纳管。生活污水CODCr产生浓度350mg/L，氨氮产生浓度35mg/L。生活污水经化粪池预处理后能达到玉环市污水处理有限公司的纳管标准，即CODCr400mg/L，氨氮35mg/L。项目排放废水153t/a，污染物CODCr0.0046t/a（30mg/L），NH3-N0.00023t/a（1.5mg/L）。 水抛废水经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。 （5）依托污水处理厂可行性分析 ①玉环市污水处理有限公司概况 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，其污水厂服务范围为玉环本岛的玉城及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服务范围总面积约为133.2km2。公司成立运行多年来审批过多个项目，废水处理规模及出水标准不断提升。公司最新于2018年4月委托浙江泰诚环境科技有限公司编制完成的《玉环市污水处理厂提标改造工程环境影响报告书》，于2018年5月获得原玉环市环境保护局批复（玉环建[2018]75号），并于2018年7月27日通过竣工验收（玉环验[2018]35号）。污水厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水处理总的规模为6万m3/d，出水全部作为再生水回用于玉坎河及市政、工业用水。 2、处理工艺 玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，以及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理工艺流程见图4-1。 3、设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表4-4。 - 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 图4-1 玉环市污水处理有限公司处理工艺流程图 4、出水水质情况 玉环市污水处理有限公司2020年7月至9月污染源自动监测数据见表4-5。 - 玉环市污水处理有限公司2020年7月至9月均值污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年7月均值; 17.17; 6.81; 0.058; 0.05; 8.52; 57668.4. 2; 2020年8月均值; 13.45; 6.73; 0.505; 0.04; 9.01; 55517.2. 3; 2020年9月均值; 13.79; 6.66; 0.267; 0.03; 8.14; 59028.2. 4; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2020年7月至9月均值污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量57387m3，余量为2613m3/d。 ②台州华浙环保科技有限公司概况 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备，设计处理规模达到500t/d。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，因此企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，项目目前已完成竣工验收，具体处理工艺见图4-2。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表4-6。 - 污水处理站进出水设计指标 单位： mg/L（pH 为无量纲） 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. ③依托可行性分析 本项目每日污水排放量为0.51m3，在玉环市污水处理有限公司余量之内，且本项目生活污水纳管浓度满足玉环市污水处理有限公司的进水水质要求，故本项目废水纳管后不会对污水厂造成冲击；本项目废水经玉环市污水处理有限公司处理后不会对周围水体造成不良影响。 根据调查，台州华浙环保科技有限公司目前稳定运行，近期出水水质较为稳定，能达到玉环市大麦屿污水处理厂的进水标准，污水厂平均每日处理量240m3，余量为260m3/d，本项目平均每日产生水抛废水为0.016m3，在台州华浙环保科技有限公司处理能力范围内。 结论：因此，本项目生产废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，以及生活污水纳管是可行的，不会对周围水体造成不良影响。 图4-2 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源强及降噪措施见下表。 - 本项目噪声源强一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源 类型; 数量; 位置; 产生 强度 dB; 降噪措施; 排放强度dB; 持续时间（h/d）. 工艺; 降噪效果dB. 机加工; 液压机; 频发; 8; 1F; 80~85; 厂房隔声、减振、消声等综合降噪措施; 20; 60~65; 8. 砂轮; 频发; 2; 1F; 80~85; 20; 60~65; 8. 数控车床; 频发; 10; 1F; 75~80; 20; 55~60; 8. 水抛机; 频发; 1; 1F; 75~80; 20; 55~60; 8. （2）噪声防治措施 为进一步减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②建议企业将液压机等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ③选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对项目厂界和附近敏感点进行了预测（本项目夜间不生产）。预测结果见表4-8。 - 项目运行噪声对各侧厂界噪声预测结果 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值（昼间）; 背景值; 预测值; 标准值（昼间）; 达标情况. 东厂界; 40.7; 57.0; /; 65; 达标. 南厂界; 54.8; 56.0; /; 65; 达标. 西厂界; 51.2; 57.0; /; 65; 达标. 北厂界; 57.9; 58.0; /; 65; 达标. 玉环市希望学校; 37.6; 58.2; 58.2; 60; 达标. 由项目厂区周边环境概况可知，声环境敏感点较近的主要为厂界北侧玉环市新希望学校。项目为新建项目，由表4-6预测结果可以看出，项目厂界昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准规定要求，敏感点噪声贡献值叠加本底后的预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上，项目实施后四周厂界和敏感点声环境均能维持现有等级，满足功能要求。 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 项目固体废物产生情况具体见下表4-9。 - 本项目固体废物处置方式评价表 产生环节; 副产物名称; 属性; 废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置量（t/a）; 利用处置方式和去向. 机加工; 废边角料; 一般固废; -; -; -; 固态; --; 10.5; 袋装; 10.5; 外售综合利用. 水抛; 废磨料; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.05; 袋装; 0.05. 模具修理; 收集的粉尘; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.01; 袋装; 0.01. 机加工; 废切削液; 危险废物; HW09; 900-006-09; 切削液; 液态; T; 0.263②; 桶装; 0.263; 委托有资质单位安全处置. 机加工; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 废矿物油; 液态; T,I; 0.05t/5a; 桶装; 0.05t/5a. 职工活动; 职工生活垃圾; 生活垃圾; -; -; -; 固态; -; 1.8; 袋装; 1.80; 委托当地环卫部门统一清运处置. 源强计算简述： ①废边角料：根据同类型企业类比调查，项目边角料约占原料用量的5%，本项目毛坯件使用量约210t/a，因此废边角料产生量约10.5t/a。 ②废切削液：根据同类型企业类比调查，废切削液的产生量约占使用量的5%，则废切削液的产生量约为0.263t/a。要求企业规范化收集后委托具有危废资质的单位进行处置。 ③废磨料用量约为0.0625t/a，根据类比调查，水抛过程中磨料损耗约20%，其余成为废磨料处置，则废磨料的产生量约为0.05t/a，收集后外售综合利用。 ④本项目砂轮打磨产生的粉尘颗粒比较大，最终基本沉降于车间地面，产生量约为0.01t/a，收集后外售综合利用。 ⑤本项目液压油使用量极少，废液压油产生量约为0.05t/5a。要求企业规范化收集后委托具有危废资质的单位进行处置。 ⑥本项目员工12人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约1.80t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 ⑦废包装桶由生产厂家回收用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的6.1a）：“任何不需要修复和加工即可用于原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后，满足国家、地方制定或行业的产品质量标准，并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理”，但厂内贮存时需按照危险废物贮存和管理。 本项目固废贮存场所（设施）基本情况见表4-10。 - 项目固废贮存场所(设施)基本情况 序号; 类别; 固废名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 危险废物; 废切削液; （HW09） 900-006-09; T; 桶装; 一年; 1; 4; 1F西南侧. 2; /; 废包装桶; -; -; 跺层叠放; 一年; 1. 3; 危险废物; 废液压油; （HW08） 900-218-08; -; 桶装; 一年; 1. 4; 一般固废; 边角料; -; -; 袋装; 一个月; 1; 4; 1F西南侧. 5; 一般固废; 废磨料; -; -; 袋装; 一年; 1. 6; 一般固废; 收集的打磨粉尘; -; -; 袋装; 一年; 1. （2）环境管理要求： 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。废包装桶在厂内暂存过程中按危险废物存储。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，废边角料、废磨料收集后存放在一般固废仓库内，废切削液和废包装桶收集后暂存于危废暂存处，生活垃圾暂存在垃圾桶内。最终废边角料、废磨料由物资回收部门回收综合利用，废切削液委托有资质的单位安全处置，废包装桶由生产厂家回收用于原始用途，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存处。要求如下： （1）危废暂存处设置警示标志，危废暂存处内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废暂存处配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 （4）危废暂存处设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目位于已建厂房，建设项目生产过程无废气产生，未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在地下水环境污染途径。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于“K 机械、电子”大类中的“73、汽车、摩托车制造”，按名录规定需编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，因此，不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤 项目毛坯件等机加工段使用切削液，金属粉尘产生量小，未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤环境污染途径。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），项目属“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，项目类别属Ⅲ类。本项目占地规模为小型，位于工业集聚区。建设项目所在地周边土壤敏感程度为敏感。因此，土壤环境影响评价工作等级为三级，本评价不展开进行评价，仅监测土壤环境质量现状值作为背景值，以便判断项目运营后有无污染土壤的依据。 项目土壤环境影响源及影响因子识别见表4-11。 1）污染源识别 - 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染 物指标; 影响对象; 备注. 危废仓库; 地面漫流、垂直入渗; 石油类等; 石油烃; 土壤、地下水; 事故. 原料仓库; 地面漫流、垂直入渗; 石油类等; 石油烃; 土壤、地下水; 事故. 2）防渗措施 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。本项目防渗区信息一览表详见下表。 - 主要场地防渗分区信息一览表 ##### 防渗分区; ##### 工作区; ##### 防渗技术要求. ##### 重点防渗区; ##### 危废仓库; ##### 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 m/s。. ##### 一般防渗区; ##### 生产车间、一般固废暂存处; ##### 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 简单防渗区; ##### 原料及成品仓库区; ##### 一般地面硬化. ##### 非污染区; ##### 办公区; ##### 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 本项目用地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 （1）风险识别 项目风险识别汇总见表4-13。 - 建设项目环境风险识别表 ##### 序号; ##### 风险源分布情况; ##### 风险源; ##### 主要风 ##### 险物质; ##### 环境风 ##### 险类型; ##### 环境影 ##### 响途径; ##### 可能受影响的环境敏感目标. ##### 1; ##### 原料仓库; ##### 危险物质泄漏、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; ##### 切削液; ##### 火灾、泄露; ##### 大气扩散、地表径流; ##### 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤. ##### 2; ##### 危废 ##### 暂存处; ##### 危险物质泄漏; ##### 危险废物; ##### 泄漏; ##### 地下水、土壤下渗; ##### 周边地下水、土壤. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为切削液、危险废物等，项目厂区内涉及的各类风险物质最大存在量与其临界量的对比详见表4-14。 - 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 切削液; /; 0.25; 2500; 0.0001. 2; 液压油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 3; 危险废物; /; 0.313; 50; 0.00526. 项目Q值Σ; 0.00628. 综上所述，Q值为0.00628＜1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施及应急要求 针对项目生产过程中可能发生的风险、事故，企业需贯彻预防为主的原则，制定安全操作规程并严格执行，增强员工安全环保意识，杜绝事故发生。 ①加强危险化学物质的安全管理，严格遵守《化学危险品安全管理条例》，胶粘剂、油品等原料储存必须按照国家《化学危险品安全管理条例》和《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全储存。 ②要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ③根据应急预案要求，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的泄露物料及消防废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》）文件，项目排污许可分类管理名录对应类别见表4-15。 - 排污许可分类管理名录对应类别 #### 序号; #### 行业类别; #### 重点管理; #### 简化管理; #### 登记管理. #### 三十一、汽车制造业. #### 85; #### 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; #### 纳入重点排污单位名录的; #### 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; #### 其他. 由表2-2可知，玉环日天机械制造有限公司实行排污许可登记管理。 企业已于2020年5月在全国排污许可管理信息平台填报了排污登记表。本次项目在发生实际排污行为之前，企业应在全国排污许可管理信息平台重新填报排污许可登记表。 9、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》，本项目无需监测的项目。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称） /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 机加车间 | 粉尘 | 产生量较少，加强车间通风换气 | / |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，达到玉环市污水处理有限公司纳管标准，集中处理后达标排放 | 纳管标准：玉环市污水处理有限公司进水标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类） |
|  | 水抛废水 | CODCr、NH3-N、SS、LAS | 委托台州华浙科技有限公司处理 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 等效连续A声级 | 通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废磨料属于一般工业固废，出售相关企业综合利用；废切削液属于危险废物，委托有资质单位处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存处，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：委托环卫部门统一清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；②一般防渗区（生产车间、一般固废暂存处）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；简单防渗区（原料及成品仓库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险化学物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间、危废暂存处等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目为汽车零部件及配件制造，符合台州市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 本项目废水主要为水抛废水和生活污水，水抛废水经收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后集中排放；项目毛坯件数控等机加工使用切削液，金属粉尘产生量小，对环境影响较小；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值及敏感点预测值达标；项目产生的一般固废出售给相关单位综合利用，危险废物委托资质单位进行无害化处置。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减，符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉城街道亿工场跨境电商产业园，租赁浙江玉汽运输集团有限公司的空置车间，根据土地证（玉国用（2015）第02761号），项目用地性质为工业用地。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目属于汽车零部件及配件制造。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类，企业已于2020年12月在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2012-331083-07-02-861517。故项目建设符合国家及地方有关产业政策的要求。 3、总结论 玉环日天机械制造有限公司年产200吨汽车配件生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.0046 | / | 0.0046 | +0.0046 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00023 | / | 0.00023 | +0.00023 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 10.50 | / | 10.50 | +10.50 |
|  | 废磨料 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.263 | / | 0.263 | +0.263 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①