建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新增年印刷加工2000吨纸技改项目

建设单位（盖章）：嘉兴友恒包装材料股份有限公司

编制日期：             二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境概况及大气环境、声环境质量现状监测布点图

附图3：建设项目周边敏感点及保护目标图

附图4：建设项目厂区周边环境概况彩图

附图5：建设项目平面布置图

附图6：建设项目卫生防护距离包络线图

附图7：桐乡市水环境功能区划图

附图8：桐乡市生态保护红线分布图

附图9：桐乡市环境管控单元分类图

附图10：桐乡市经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划图

附件：

附件1：项目备案通知书

附件2：“零土地”项目前评估确认书

附件3：“零土地”工业投资项目基本情况表

附件4：不动产权证

附件5：企业营业执照、法人身份证复印件

附件6：委托污水处理合同、城镇污水排入排水管网许可证

附件7：危险废物委托处置协议

附件8：现有项目环评批复、验收意见

附件9：建设项目现状监测报告

附件10：油墨的MSDS、检测报告及承诺书

附件11：建设项目主要污染物总量平衡的意见

附件12：建设项目环境影响评价文件确认书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增年印刷加工2000吨纸技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-330483-07-02-768439 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐继军 | 联系方式 | 0573-88898798 |
| 建设地点 | 浙江省嘉兴桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 29 分 32.560 秒， 30 度 34 分 25.800 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷与记录媒介复制业 39 印刷231 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 桐乡市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1140.00 | 环保投资（万元） | 35.00 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地，依托现有已建厂房 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 桐乡市人民政府凤鸣街道办事处于2011年2月委托桐乡市城乡规划设计院编制了《桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划》，控规于2011年批复完成，规划范围总用地面积约234.54公顷。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书 召集审查机关：原桐乡市环境保护局（现已经更名嘉兴市生态环境局桐乡分局） 审查文件名称及文号：关于《桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》的函，桐环建函[2018]第0009号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，属凤鸣街道同福工业园区建成范围。同福工业园区定位是以工业为主，集市场、仓储为一体的综合功能区块，二类工业用地分布在纵一路以东，本项目所在地位于规划的工业用地内，因此，本项目的建设符合桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划要求。 2、与桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书的符合性分析 本项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，属凤鸣街道同福工业园区建成范围。同福工业园区定位是以工业为主，集市场、仓储为一体的综合功能区块，二类工业用地分布在纵一路以东，本项目所在地位于规划的二类工业用地内，在建设过程中立足于清洁生产，减少污染物排放，按照污染物达标排放和总量控制要求执行，积极推行清洁生产。因此，本项目的建设符合桐乡经济开发区凤鸣同福分区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 是否 符合. 生态保护红线; 根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发[2018]30号），生态保护红线是保障和维护生态安全的底线和生命线。项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目所在地属于桐乡市一般管控单元（ZH33048330001），且周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中主要消耗一定量的电能、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，且项目不使用高耗能、低效率的设备，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境; 根据引用监测断面的数据可知，项目所在地附近水环境质量能满足Ⅲ类标准要求，水环境质量现状较好。项目废水经预处理后纳入市政污水管网，不直接排入附近地表水体。; 符合. 大气环境; 桐乡市大气主要污染物指标均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，桐乡市区域环境空气达标。; 符合. 声环境; 项目声环境质量均满足环境质量底线要求。; 符合. 项目情况; 根据工程分析，项目废水经预处理达标后纳管；项目废气可满足排放要求达标排放；项目噪声可达标排放。固废按本环评要求收集处理后，均可得到妥善处置。因此，项目不触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 根据《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地位于桐乡市一般管控单元（ZH33048330001），项目属于二类工业项目，满足桐乡市一般管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。因此，项目实施符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》。; 符合. 2、行业规范符合性分析 对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》对比分析的内容，本项目的行业符合性分析具体见表1-2。 表1-2 浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范对比分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目; 是否符合. 源头控制; 1; 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂; 本项目使用少量环保洗车水; 符合. 2; 使用单一组分溶剂的油墨★; 不涉及; /. 3; 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料★; 企业使用的油墨为环保型产品; 符合. 4; 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于 5%; 本项目使用无醇润版液; 符合. 过程控制; 5; 单种挥发性物料日用量大于630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统★; 本项目油墨日用量小于630L，不采用储罐集中存放; 符合. 6; 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 原辅料密闭存放; 符合. 7; 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 企业不使用溶剂型的油墨、上光油和胶水。; /. 8; 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统; 本项目油墨不需要调配; /. 9; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 原辅料密闭存放; 符合. 10; 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。; 本项目不集中供料; /. 11; 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目无需设置回收物料系统，车间剩余油墨及时送回储存间; 符合. 12; 企业实施绿色印刷★; 可选整治条目，未作强制要求; /. 废气收集; 13; 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理; 本项目不涉及调配、上光、涂胶、烘干等工序，涂墨有机废气收集处理; 符合. 14; 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85%; 本项目废气总收集效率为90%; 符合. 15; VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; VOCs气体收集与输送满足要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路有走向标识; 符合. 废气处理; 16; 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气★; 可选整治条目，未作强制要求; /. 17; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目无烘干工序; /. 18; 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目净化效率为90%; 符合. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92 要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求; 废气处理设施和排气筒安装符合要求的采样固定位装置，废气达标排放; 符合. 环境管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 企业将按评价要求建立完善的环境保护管理制度、环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度和废气监测制度; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs 废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业将按评价要求落实监测监控制度、监测频次及指标、监测点位等; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 企业将按评价要求健全各类台账，并严格管理; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企; 及时向当地环保部门的报告并备案。 企业将按评价要求建立非正常工况申报管理制度，及时向当地环保部门的报告并备案; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 由表1-2可知，本项目符合《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要建设内容 企业利用现有空置厂房建设，办公用房、配电、食堂等依托厂区内现有设施，购置高宝胶印机1台、全自动覆膜机1台，依托现有设备全张程控切纸机、全张晒版机（PS版）、全张冲版机、全张CTP制版机等，形成新增年印刷加工2000吨纸的生产能力。 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-1 项目主要建设内容一览表 - 类别; - 项目组成; - 主要功能单元; - 具体功能; - 备注. - 主体 - 工程; - 4#厂房（共1层）; - 印刷车间; - 拟新增印刷生产线1条，新增胶印机1台; - 本项目. - 内设平版胶印印刷生产线2条; - 现有项目. - 5#厂房 - （办公楼，共6层）; - 覆膜车间; - 位于办公楼1层，新增覆膜机1台，现有项目覆膜机移至覆膜车间; - 本项目. - 1#厂房（共1层）; - 纸张裱合生产; - 内设两条裱合生产线、1台双色高速水印机; - 现有项目. - 待建厂房; EF瓦生产; - 已批项目，拟设EF瓦高速流水线2条; - 已批待建项目，年产纸张裱合2万吨、EF瓦1万吨建设项目. - 依托工程; - 3#厂房（共1层）; - 纸张分切; - 内设高速纸张分切机; - /. - 4#厂房（共1层）; - 印刷车间; - 项目生产使用的印版依托现有项目生产设备，包括需使用的全张晒版机（PS版）、全张冲版机、全张CTP制版机. - 辅助 - 工程; - 办公楼; - 办公; - 共六层，布置在厂区北侧入口; 2-6F. - 2#厂房 - （共1层）; - 仓库; - 仓库; - /. - 4#厂房西侧; - 化学品仓库; - 化学品仓库; - /. - 食堂; - 员工就餐; - /; - 依托厂区内现有食堂. - 职工宿舍; - 住宿; - /; - 依托厂区内现有宿舍. - 公用 - 工程; - 给水; - 由市政管网供水，主要为生产中显影后冲洗版用水、印刷后清洗用水、润版调配用水、车间卫生用水和员工日常生活用水等，其中生产用水275.3m3/a，生活用水240m3/a，本项目总用水515.3m3/a。本项目实施后企业总用水2752.4m3/a。; - 依托现有. - 排水; - 设置雨污分流、清污分流管道系统；雨水通过雨水管网集中排放，本项目生产过程产生的显影冲版废水和印刷设施清洗废水、润版废水、车间地面清洗废水等收集后回用于现有项目裱合生产线；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N、TP入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后，纳入市政污水管网集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。; 新建. - 供电; - 由市政电网供电，依托现有1台250kV的变压器，新增耗电约35万kWh/a，建成投产后企业总用电120万kWh/a。厂区内不设自备发电机组。; 依托现有. - 环保工程; - 废水处理; - 冲版废水、印刷设施清洁废水、润版废水、车间地面清洗废水等收集后回用于现有项目裱合生产线；生活污水经预处理后纳管集中处理; 依托现有. - 废气治理; - 项目生产过程产生的有机废气经静电除油+二级活性炭工艺进行净化后经不低于25m高排气筒高空排放；粉尘经集尘装置收集后引至屋顶高空排放; 本项目优化了有机废气处理措施，由“喷淋+催化光解”优化调整为“静电除油+二级活性炭”。. - 固废处理设施; - 2#仓库西北侧设1个一般固废暂存场所，4#厂房西北侧设1个约30m2危废暂存场所; 依托现有. - 噪声治理; - 各生产和辅助、环保设施设置隔声、消声、减振等综合降噪措施; /. 风险防范措施; 生产车间、危废暂存间、事故应急池（1.5m3）等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练等。; 依托现有. 2、总图布局 本项目利用现有4#厂房及5#厂房（办公楼1层）内空置场地生产。企业厂区主入口位于北侧同福东路上，次入口设于南侧同业路一侧。厂区现已建有4幢厂房（1层，层高12m）、1幢办公大楼（6层，层高20m），办公大楼布置在厂区北侧入口；1#厂房布置在厂区东南侧，内设两条裱合生产线、1台双色高速水印机（已建车间，已引进生产线投入生产），1#厂房北侧空地拟建EF瓦生产车间（待建，生产线待引进）；2#厂房布置在厂区西南侧，作为仓库用房；3#厂房内设高速纸张分切机；本项目拟在4#厂房新增1条印刷生产线，5#厂房1F设置覆膜车间，现有项目的1台覆膜机移至覆膜车间，并新增1台覆膜机。配电间位于厂区西南角，危险废物设在4#厂房西北侧，一般固体废物堆存场所设在2#仓库西北侧，废气净化设施布置在4#厂房西北侧，事故应急池设在1#厂房内。 企业厂区总平面布置见附图5。 3、产品方案 项目产品具体方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 现有项目 生产规模; 本项目 生产规模; 本项目实施后 全厂生产规模; 变化情况; 备注. 1; 纸张裱合; 2万吨/a; 0; 2万吨/a; 0; 已建，通过了阶段性验收. 2; EF瓦; 1万吨/a; 0; 1万吨/a; 0; 待建. 3; 纸印刷; 6000 t/a; 2000t/a; 8000t/a; +2000t/a; 6000 t/a项目已建并通过自主验收. 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况汇总一览表 - 序号; - 原辅材料名称; 现有项目 消耗量; - 本项目 消耗量; 改扩建后 - 全厂消耗量; - 变化情况; - 备注. - 1; - 瓦楞纸; - 10000t/a; 0t/a; - 10000t/a; - 0; - 现有项目. - 2; - 双胶纸; - 2000t/a; 0t/a; - 2000t/a; - 0; 现有项目. - 3; 灰板纸; 9000t/a; 0t/a; 9000t/a; 0; 现有项目. - 4; 白板纸; 12500t/a; 1400t/a; 13900t/a; +1400t/a; /. - 5; 白卡纸; 0t/a; 500t/a; 500t/a; +500t/a; /. - 6; 牛皮纸; 2500t/a; 100t/a; 2600t/a; +100t/a; /. - 7; PS、CTP版; 6000张/年; 5000张/年; 11000张/年; +5000张/年; 材料为铝，用于制版；本项目与现有项目版规格不同. - 8; PS、CTP显影液; 0.5t/a; 0.25t/a; 0.75t/a; +0.25t/a; 20kg/桶，最大暂存量0.1t/a. - 9; 环保洗车水; 0.87t/a; 0.4t/a; 1.27t/a; +0.4t/a; 20kg/桶；环保溶剂油90%、渗透剂3%、乳化剂5%、表面活性剂2%；最大暂存量0.1t/a. - 10; XTP无醇 润版液; 0.72t/a; 0.15t/a; 0.87t/a; +0.15t/a; 20kg/桶，BACO单张胶印润版液；最大暂存量0.1t/a. - 11; 玉米粉; 0.75t/a; 0.3t/a; 1.05t/a; +0.3t/a; 25kg/袋；喷粉工段使用，对印刷后产品起干燥作用；最大暂存量0.1t/a. - 12; 预涂膜; 300万m2/年; 200万m2/年; 500万m2/年; +200万m2/年; 厚0.012~0.020mm，聚丙烯，表面自带热熔胶. - 13; 油墨; MX系列; 7.5t/a; 0t/a; 7.5t/a; 0; 现有项目， 杭华油墨股份有限公司. 慕色MUSE; 7.5t/a; 0t/a; 7.5t/a; 0. 平版胶印4色油墨; 0t/a; 8t/a; 8t/a; +8t/a; 20kg/桶；最大暂存量3t/a。谷口油墨(烟台)有限公司 VOC 含量限制≤3%，详见检测报告. 油墨合计; 15t/a; 8t/a; 23t/a; +8t/a; /. - 14; 水性油墨; 0.05t/a; 0t/a; 0.05t/a; 0; 现有项目. - 15; 玉米淀粉; 500t/a; 0t/a; 500t/a; 0; 现有项目. - 16; 水; 1600 m3/a; 518m3/a; 2118m3/a; +518 m3/a; /. - 17; 电; 85万kWh/a; 34.8万kWh/a; 119.8万kWh/a; +34.8万kWh/a; 1台250kV变压器. 油墨理化性质： 外观：粘稠体； 沸点（℃）：270~350℃； 比重：1.0-1.2 g/ml（25℃）； 水溶性：难溶于水；其他：溶于油。 成份及组成信息： 表2-5 平版胶印4色油墨成份及含量表 成份; 含量（%）; 备注. 蓝颜料; 15~20; 酞青蓝. 黑颜料; 17~22; 碳黑. 黄颜料; 15~20; /. 红颜料; 16~21; /. 植物油; 23~25; 大豆油，使印刷品具有较好的光泽度. 合成树脂; 25~35; 松香改性酚醛树脂，在油墨中起着连结的作用. 助剂; 5; 聚乙烯蜡粉、锰化合物，为改善油墨性能而附加的材料. 5、主要生产和辅助设施 项目主要生产和辅助设备汇总见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备和辅助设施汇总一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 主要生产设施参数; 现有项目 数量; 本项目数量; 全厂设备 数量; 备注. 1; EF瓦高速流水线; /; /; 2条; 0; 2条; 现有项目. 2; 纸板裱合流水线; JBY60-1800 JBY60-1400; /; 2条; 0; 2条; 现有项目. 3; 高速纸张分切机; HSC1400; /; 4台; 0; 4台; 现有项目. 4; 双色高速水印机; YT-1200; /; 1台; 0; 1台; 现有项目. 5; 海德堡对开五色 印刷机; CD102-5; 纸张定量80~1000g/m2，工作车速15000张/h，有效宽度1020×700mm。; 1台; 0; 1台; 现有项目. 6; - 高宝印刷机; KBA162-5; 纸张定量80~1000g/m2,工作车速12000张/h，有效宽度1620×1200mm。; 1台; 0台; 1台; 现有项目. 7; - 高宝胶印机; 142-8; /; 0台; 1台; 1台; 新增 1台. 8; - 全自动覆膜机; FM（C）Y-1400D; 最高机械速度128~450g/m2，最大输纸尺寸1300×1650mm，最小输纸尺寸500×500mm，实际耗能20kWh。; 1台; 0台; 1台; 现有项目. FM-E 1080; /; 0台; 1台; 1台; 新增 1台. 9; 全张程控切纸机; 166K; /; 1台; 1台; 1台; 依托现有. 10; 全张晒版机; SBK-D1750; 光均匀度>85%；光源功率4kW；功率4.5kW。; 1台; 1台; 1台; 依托现有. 11; 全张冲版机; JCTP-Ⅰ（1100）; 最大冲版宽度1050mm；最小冲版长度410mm；冲版厚度0.15~0.4mm。; 1台; 1台; 1台; 依托现有. 12; 全张CTP制版机; 600M-S /; 1台; 1台; 1台; 依托现有. 6、生产班次及劳动定员 企业原有职工45人，本项目新增员工人数8人，年工作日300天，工作时间二班制生产（8:00~17:00、17:00~02:00），依托现有员工宿舍、食堂。 7、项目水平衡分析 本项目水平衡见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、主要生产工艺流程及产污流程 本项目为新增印刷纸加工，印刷生产工艺流程及产污流程分别见图2-2。 图2-2 本项目工艺流程图 工艺流程简述： 根据客户对纸张印刷图案的要求进行设计、制图，PS版经程控碘镓灯晒版机曝光后用显影剂进行显影；CTP板经外鼓式制版机进行制版后用显影剂进行显影。显影后的PS版、CTP版经打样交客户确认，再将PS版、CTP版装入平板胶印机后对纸张进行彩印。为了加快干燥，印刷设备配套了自动喷粉装置。最后，根据客户需要，部分印刷品要进行覆膜，其余印刷品直接打包入库。覆膜是指在产品各色印刷完成后在印刷品表面覆上一层预涂膜，增加光泽和装饰效果，以提高产品档次和附加值，并能增加油墨色彩的抗磨性和耐光性。技改项目采用预涂膜，在覆膜机内进行间接加热（采用油循环系统，加热到100~130℃）贴合。覆完膜后再分切，最后成品打包入库。 制版工序：主要包括CTP制版，CTP制版过程由激光产生的单束原始激光，经多路光学纤维分裂成多束极细的激光束分别经声光调制器，按计算器中图像信息的亮暗等特征，对激光束的亮暗变化加以调制后，变成受控光束，再经聚焦后，几百束微激光直接射到印版表面进行刻版工作，通过扫描刻版后，在印版上形成图像的潜影，经显影液显影后，计算机屏幕上的图像信息就还原在印版上，供胶印机直接印刷。 印刷、喷粉工序：外购原纸根据客户订单的要求，进行印刷。为了使印刷后的油墨加快干燥，印刷设备配套了自动喷粉装置，喷粉工段配套上下两套集尘装置，产生的粉尘被上下两套集尘装置收集。喷粉装置分储末盒、将粉末均匀分配的分配盘和控制喷粉间隙的电子阀，运行时，由吹气管连续不断地将储末盒内的粉末粒子经出粉管吹入分配盘，再由电子阀根据印刷速度和纸幅有间隔地将粉末粒子吹出分配盘，经喷嘴喷出，经雾化后的粉末均匀地喷洒在通过的印张表面，分隔开未完全干燥的印张，加速油墨干燥速度，防止背面粘脏。喷粉产生的粉尘经上下两套集尘装置收集过滤后通过引风机抽至屋顶高空排放。 胶印机润版系统简介：润版液是保证印版空白部分形成亲水盐层的必要条件，本项目拟采用XTP无醇润版液，主要成份为5-氯-2-甲基本4-异噻唑啉-3-酮[ECNO.247-500-7和2-甲基本2H-异噻唑啉酮-3-[ECNO.200-239-6]，以3:1比例混合。印刷技术的核心是水墨平衡，而水箱里的水在印刷循环使用过程中会产生纸粉、油墨等杂质，影响水墨平衡，所以无论是进口还是国产水箱都需要定期换水，一般是每周清洗一次，既浪费润版液、酒精、油墨、纸张，也浪费人工。项目新引进的一台印刷设备配套过滤机，用于胶印机水箱杂质（如纸粉、油墨等）过滤，经过滤后的水可循环使用，更好的保持水墨平衡，提升印刷品质。 后道工序：根据客户需要，印刷完之后部分产品需要进行表面加工，主要是覆膜。覆膜用覆膜机在印品的表面覆盖一层0.012~0.020mm厚的透明塑料薄膜（项目使用预涂膜，相对较环保）而形成一种纸塑合一的产品加工技术。 2、主要污染工序 项目污染物主要为营运期生产生活过程中产生，主要产污环节及污染因子见表2-7。 表2-7 项目主要产污环节及污染因子一览表 类别; 名称; 污染源; 产污环节; 主要污染因子. 废水; 清洗、润版废水; 生产车间; 冲板、润版; CODCr、SS等. 车间地面清洗废水; 生产车间; 车间卫生; CODCr、SS等. 生活污水; 办公和生活; 员工办公、生活; CODCr、NH3-N等. 废气; 有机废气; 生产车间; 印刷、润版、覆膜; 非甲烷总烃. 喷粉粉; 生产车间; 喷粉; 粉尘等. 固废; 显影废液; 生产车间; 显影; 显影废液. 废包装材料; 生产车间; 原料拆包; 塑料袋、塑料桶等. 废边角料、废品; 生产车间; 切纸、检验包装等; 纸板等. 收尘; 生产车间; 自动喷粉集尘装置; 纤维等. 废抹布; 生产车间; 设备清洁; 塑料袋、塑料桶等. 废印版; 生产车间; 印刷; PS版、CTP版. 废滤芯; 生产车间; 润版过滤系统; 油墨、显影液等. 废过滤棉; 生产车间; 润版过滤系统; 油墨、显影液等. 污泥; 生产车间; 冲版净化循环系统; 油墨、显影液等. 废油; 生产车间; 静电除油; 油类物质. 废活性炭; 废气处理; 废气处理; 有机废气. 生活垃圾; 办公室等; 员工生产、生活; 废纸、废塑料袋等. 噪声; 设备运行噪声; 生产车间; 设备; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 嘉兴友恒包装材料有限公司现拟利用现有厂房空置场地，投资1140万元，购置高宝胶印机1台，全自动覆膜机1台，并充分依托企业现有设施，实施新增年印刷加工2000吨纸技改项目。桐乡市经济和信息化局《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(编号：2101-330483-07-02-768439)已对项目进行备案。 1、现有项目概况 嘉兴友恒包装材料有限公司成立于2015年3月，位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，2016年购置纸板裱合流水线2条、EF瓦高速流水线2条、高速纸张分切机4台、双色高速水印机1台等生产设备及辅助设备，实施年产纸张裱合2万吨、EF瓦1万吨建设项目，该项目环境影响评价报告已获原桐乡市环境保护局桐环建[2016]57号批复，目前年产纸张裱合2万吨项目已建设完成，并投入生产；年产EF瓦1万吨项目暂未建成投产。原桐乡市环保局于2017年5月对企业年产纸张裱合2万吨项目进行了阶段性验收，并出具了验收意见（编号：17-061）。2017年12月，企业引进两套进口印刷设备，在企业厂区已建4#厂房内实施年纸张加工印刷6000吨技改项目，该项目环境影响评价报告已获原桐乡市环境保护局桐环建[2017]0288号批复，目前年纸张加工印刷6000吨技改项目已建设完成，并完成自主竣工验收。 现有项目的环评审批验收情况见下表2-8。 表2-8 企业现有项目环保审批及验收情况表 序号; 项目名称; 环评审批情况; 竣工验收情况; 排污许可手续; 备注. 1; 年产纸张裱合2万吨、EF瓦1万吨建设项目; 桐环建[2016]57号; 阶段性验收（编号：17-061）; 许可证编号：桐建公第2017005; 年产纸张裱合2万吨项目进行了阶段性验收，年产EF瓦1万吨项目生产线暂未建成投产. 2; 年纸张加工印刷6000吨技改项目; 桐环建[2017]0288号; 2020.10.18通过项目竣工环保设施自主验收评审; /. 2、现有污染源调查 企业现有污染物汇总具体见表2-9。 表2-9 企业现有污染物汇总 污染物名称; 现有产生情况; 削减量; 现有排放 情况; 备注. 水 污染物; 生产废水; 废水量; 321.5m3/a; 321.5m3/a; /; 平均1.1m3/d. CODCr; 0.926t/a; 0.926t/a; /; 全部回用，不外排. NH3-N; 0.011t/a; 0.011t/a; /. 生活污水; 废水量; 1200m3/a; 0m3/a; 1200m3/a; 平均4.0m3/d. CODCr; 0.480t/a; 0.42t/a; 0.06t/a; 经预处理后纳入市政污水管网. NH3-N; 0.048t/a; 0.042t/a; 0.006t/a. 大气 污染物; 油烟废气; 食堂油烟; 0.016t/a; 0.009t/a; 0.007t/a; 经油烟净化器净化后通过油烟管道高于屋顶排. 工艺废气; 喷粉粉尘; 0.315t/a; 0.3t/a; 0.015t/a; 有组织排放0.015t/a，引至屋顶高空排放. 印刷有机废气; 1.238t/a; 0.833t/a; 0.405t/a; 有组织排放0.277t/a，通过25m排气筒1#高空排放，无组织排放0.128t/a，总排放0.405t/a. 润版; 极少量有机废气; 0; 极少量有机废气; 加强车间通风换气. 覆膜; 少量聚合物单体; 0; 少量聚合物单体. 固体 废物; 废包装袋; 0.2t/a; 0.2t/a; 0; 由物资回收部门回收综合利用. 废边角料、废品; 12.8t/a; 12.8t/a; 0. 显影废液; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 委托具有危险废物处理资质的单位进行妥善安全处置. 废包装桶; 0.21t/a; 0.21t/a; 0; 由供应商回收. 喷粉收尘; 0.3t/a; 0.3t/a; 0; 由物资回收部门回收综合利用. 废抹布; 0.2t/a; 0.2t/a; 0. 废印版; 25.0t/a; 25.0t/a; 0. 生活垃圾; 13.5t/a; 13.5t/a; 0; 委托当地环卫部门统一清运处置. 3、存在的环保问题及拟采取的整改方案 现有企业主要环保问题及整改方案见表2-10。 表2-10 现有企业主要环保问题及整改/提升方案 序号; 存在的环保问题; 整改/提升方案. 1; 废气处理收集净化风机设置在室外。; 要求企业将废气处理收集净化风机设置在专用机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。. 2; 现有企业印刷有机废气采取“喷淋+催化光解”处理设施处理后高空排放。喷淋更换废水回用于现有项目裱合生产线。; 提升方案：规划优化有机废气处理措施，调整为“静电除油+二级活性炭”处理设施，进一步减少有机废气的排放量，且无喷淋更换废水的产生。. 3; 现有企业使用的树脂胶印油墨中可挥发性有机化合物含量约25%。; 提升方案：企业使用的单张平版胶印油墨需符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求：VOC≤3%。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 （2）达标判定 ①基本污染物环境质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本评价收集了《桐乡市环境状况公报2020年》中的相关数据，具体结果统计见表3-1。 表3-1 2020年区域空气质量现状评价表 - 污染物; - 评价项目; - 现状浓度 - （μg/m3）; - 标准值 - （μg/m3）; - 占标率 - （%）; - 达标情况. - SO2; - 年平均; - 6; - 60; - 10; - 达标. - 24小时平均第98百分位数; - 12; - 150; - 8; - 达标. - NO2; - 年平均浓度; - 30; - 40; - 75; - 达标. - 24小时平均第98百分位数; - 70; - 80; - 88; - 达标. - PM10; - 年平均; - 48; - 70; - 69; - 达标. - 24小时平均第98百分位数; - 100; - 150; - 67; - 达标. - PM2.5; - 年平均; - 29; - 35; - 83; - 达标. - 24小时平均第95百分位数; - 67; - 75; - 89; - 达标. - CO; - 24小时平均第95百分位数; - 600; - 4000; - 15; - 达标. - O3; - 最大8小时平均第90百分位数; - 144; - 160; - 90; - 超标. 根据表3-1可知，桐乡市2020年各常规污染物中SO2、NO2、CO、PM10和PM2.5年均浓度及相应百分位数24小时平均浓度和O3最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，项目所在区域为达标区。 ②其他污染物环境质量现状 为了解区域其他污染物环境质量现状，企业于2021年1月23日~1月29日委托浙江泓远检测科技有限公司对项目所在地环境空气中非甲烷总烃进行监测（报告编号：202101030013），具体监测结果如表3-2。 表3-2 其他污染物检测结果统计（单位：mg/m3） 评价 因子; 监测点位; 采样时间; 浓度范围; 评价标准; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 非甲烷总烃; 厂界东; 2021.1.23~2021.1.29; 0.44~0.98; 2; 49.0; 0; 达标. 厂界南; 0.49~0.93; 2; 46.5; 0; 达标. 厂界西; 0.49~1.15; 2; 57.5; 0; 达标. 厂界北; 0.464~0.90; 2; 45.0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地其他污染物非甲烷总烃能满足相应的环境质量标准。 2、地表水环境 （1）水环境功能区 项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，附近地表水体主要为厂界北侧约900m处的长山河。根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目所在地附近水域为杭嘉湖水系（编号为杭嘉湖91），水质控制目标为Ⅲ类水质，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）桐乡市地表水环境状况 根据《桐乡市环境状况公报2020年》，2020年全市地表水环境质量总体向好，水质为III-IV类水质，全面消除V类水质，监测断面均符合水域环境功能标准。其中III类水质断面10个，无IV类水质断面。与2019年相比，IV类断面减少1个。 （3）项目附近地表水水质现状 本项目所在地附近河流为长山河，本评价收集了《桐乡市环境状况公报2020年》中长山河入口断面2020年地表水监测断面评价结果，具体结果见下表3-3。 表3-3 2020年地表水长山河入口监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 功能类别; 水质类别; 超标项目（类别）. 长山河; 长山河入口; Ⅲ类; Ⅲ类; —. 由表3-3监测结果可知，2020年长山河入口断面地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，本项目附近地表水环境质量较好。 3、声环境 （1）声环境功能区 本项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，属于工业集聚区。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境功能区为3类功能区，属于工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，执行3类标准；附近敏感点处执行2类标准。 （2）声环境现状 为了解项目周围声环境质量现状，企业委托浙江泓远检测科技有限公司于2021年1月29日对现场进行了现状布点监测，监测布点位置见附图2。项目周围声环境质量现状监测及评价结果汇总见表3-4。 表3-4 项目周围声环境质量现状监测及评价结果汇总一览表（单位：dB） - 监测点; - 昼间; - 夜间; - 标准; - 评价结果. 厂界东; 53.8; 48.3; - 3类昼间65dB，夜间55dB; - 达标. 厂界南; 51.6; 52.6; - 达标. 厂界西; 55.9; 52.5; - 达标. 厂界北; 56.3; 52.8; - 达标. 东侧商住楼; 55.5; 49.7; - 2类昼间60dB，夜间50dB; - 达标. 由表3-4监测结果可知，项目厂界周围声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准规定要求，附近敏感点声环境质量能达到2类标准规定要求。因此，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，在凤鸣街道同福工业园区建成范围内，因此，可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 建设项目生产过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在明显的土壤、地下水环境污染途径。 此外，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，项目类别属Ⅲ类。本项目占地规模为小型（约0.1hm2），位于工业集聚区，根据预测最大落地浓度点为印刷车间外25m，确定本项目土壤评价范围为距离印刷车间外25m的范围，评价范围内为工业用地，无敏感目标，为不敏感，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目属于“N轻工”大类中的“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”，按名录规定需编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，因此，不进行地下水环境影响评价。 综上所述，地下水、土壤环境不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标情况具体见表3-6。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，在凤鸣街道同福工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-5。 表3-5 评价区域内主要环境保护目标汇总一览表 - 环境要素; - 名称; - 坐标（m）; - 保护对象; - 保护 - 内容; - 环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离（m）. - X; - Y. - 环境空气; - 东侧商住楼; - 259614; - 3385061; - 居民; - ~150人; - 环境空气二类功能区; - E; - 70. - 新农村; - 259615; - 3384448; 居民; - ~3000人; - S; - 350. - 红旗村; - 260264; - 3386472; 居民; - ~3900人; - N; - 420. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目冲版废水、润版废水经各自污水过滤循环回用系统处理后回用，定期排放的废水和印刷设施清洁废水、车间地面清洗废水等收集后回用现有项目裱合生产线，生活污水经隔油池、化粪池预处理后达到桐乡城市污水处理厂入网标准后，计量纳入桐乡城市污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、TP入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），见表3-6、表3-7。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 （单位：除pH为无量纲外均为mg/L） 污染物; pH; SS; CODCr; BOD5; TP*; NH3-N*; 动植物油; LAS. 标准; 6~9; 400; 500; 300; 8; 35; 100; 20. 注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 表3-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准* 序号; 项目; 单位; 标准值; 序号; 项目; 单位; 标准值. A; B; A; B. 1; pH; 无量纲; 6~9; 6; 氨氮①（以N计）; mg/L; 5（8）; 8（15）. 2; 化学需氧量; mg/L; 50; 60; 7; 总氮（以N计）; mg/L; 15; 20. 3; BOD5; mg/L; 10; 20; 8; 粪大肠菌群; 个/L; 103; 104. 4; SS; mg/L; 10; 20; 9; 石油类; mg/L; 1; 3. 5; 总磷（以P计）; mg/L; 0.5; 1; 10; /; /; /; /. *注：①括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 项目产生的工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值二级标准，厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)，分别见表3-8~表3-10。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高容许 排放浓度 （mg/Nm3）; 最高允许排放速率（kg/h）①; 无组织排放 监控浓度限值 （mg/Nm3）①. 排气筒高度（m）. 15; 20; 25; 30. 非甲烷总烃; 120; 10; 17; 35; 53; 4.0. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 22.45; 39; 1.0. *注：①根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991），Q=Cm×R×Ke（Q为排气筒允许排放速率，Cm为环境质量一次值，R为排放系数，新建项目Ke取0.85）；②根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应不低于15m，但应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，企业现办公楼层高20m，故排气筒高度应不低于25m。 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（单位：等效声级LAeq：dB） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本环评选取的总量控制因子为CODCr、NH3-N、VOCs、颗粒物。 2、项目总量控制指标情况 根据工程分析，项目总量控制指标情况见表3-12。 表3-12 项目总量控制指标情况表（单位：t/a） 内容 类型; 污染物; 现有 排放量; 现有总量控制值; 本项目 排放量; 以新带老 削减量; 本项目实施后全厂排放量; 排放 增减量. 废水; 废水量; 1200; 1530; 204; 330; 1404; -126. CODCr; 0.06; 0.077; 0.010; 0.017; 0.07; -0.007. 氨氮; 0.006; 0.008; 0.001; 0.002; 0.007; -0.001. 废气; 工业烟粉尘; 0.015; 0.015; 0.006; 0; 0.021; +0.006. 挥发性有机物（VOCs）; 0.405①; 1.377; 0.114; 1.138②; 0.353; -1.024. 注：①为企业采用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求的平版胶印油墨后现有项目挥发性有机物的排放量；②为原辅料油墨源头替代以新代老削减量及废气治理措施优化调整为“静电除油+二级活性炭”后挥发性有机物以新代老削减量总和，其中0.166t/a为废气治理措施优化调整后挥发性有机物以新代老削减量。 由表3-12可知，本项目实施后，企业新增工业烟粉尘0.006t/a，总量控制建议值：工业烟粉尘0.006t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》(台环保[2013]95号)中的规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。 根据《建设项目主要污染物排放总量直播审核急管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《浙江省生态环境保护“十三五”规划》、《浙江省大气污染防治“十三五”规划》关于倍量替代的相关要求，本项目新增工业烟粉尘、VOCs量需进行2倍削减替代，本项目实施后，企业区域平衡替代削减情况见表3-13。 表3-13 企业区域平衡替代削减情况一览表 项目; 单位; 本项目排放量; 平衡替代比例; 区域平衡替代本工程削减量. 颗粒物; t/a; 0.006; 1:2; 0.012. 项目新增主要污染物需区域平衡替代削减量为工业烟粉尘0.012t/a。根据《关于嘉兴友恒包装材料股份有限公司新增年印刷加工2000吨纸技改项目主要污染物总量平衡的意见》，桐乡市对相关企业实施了整治关停，实现了工业烟粉尘削减并对该部分削减量纳入政府储备，目前尚有结余13.2552吨，先从储备量中调剂0.012t/a，作为本项目平衡替代量。 综上所述，本项目符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用企业厂区已建厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目废气主要为印刷、润版、覆膜过程挥发的有机废气、喷粉过程产生的粉尘和职工生活产生的食堂油烟等。 1.1源强核算 本项目废气产排情况及达标性判定见表4-1。 表4-1 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准; 是否达标. 产生量 （t/a）; 产生 速率（kg/h）; 产生最大浓度（mg/m3）; 名称; 处理能力(m3/h); 收集效率; 去除率; 是否 为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放 速率（kg/h）; 最大排放浓度(mg/m3); 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. X（m）; Y（m）. 胶印机; 非甲烷总烃; 0.6; 1.25; 59.5; 有组织; 静电除油+二级活性炭; 21000; 90%; 90%; 是; 0.054; 0.113; 5.35; 25; 0.6; 25; DA001; 一般排放口; 259495; 3385068; 120; 35; 是. 颗粒物; 0.18; 0.026; 13; 配套集尘设施; 2000; 100%; 95%; 是; 0.006; 0.001; 0.95; 120; 22.45; 是. 非甲烷总烃; 0.132; 0.14; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.132; 0.14; /; /; /; /; /; /; /; /; 4.0; /; /. 食堂; 食堂 油烟; 0.003; 0.0032; 0.8; 有组织; 集气罩收集+油烟净化器; 4000; /; 60%; 是; 0.00115; 0.0013; 0.32; /; 0.3; 40; DA002; 一般排放口; 259470; 3384954; 2.0; /; 是. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气源强核算过程： （1）有机废气 1）印刷有机废气 项目投入生产后，消耗油墨8t/a。根据企业提供的油墨化学品安全技术说明书及油墨厂家检测报告，油墨挥发性有机化合物（VOCs）含量≤3%；本环评按非甲烷总烃最不利情况计算，非甲烷总烃最大产生约0.24t/a，产生速率0.005kg/h（4800h）。 在印刷过程中，项目消耗环保洗车水0.4t/a，主要成份为环保溶剂油90%、渗透剂3%、乳化剂5%、表面活性剂2%。根据环保洗车水的理化性质，使用时环保溶剂油会挥发出来形成有机废气，按非甲烷总烃计，产生约0.36t/a，一般更换品种、换色或当天作业完成时要进行清洗，清洗频率为胶印机每天十次，经类比企业现有项目，每次6min，产生速率1.2kg/h。 本项目印刷线只有涂墨、喷粉干燥，没有上光、涂胶、烘干等工段，根据上述要求，企业规划依托优化现有有机废气处理设施，产生的印刷有机废气收集净化后，由“喷淋+催化光解”处理设施优化调整为“静电除油+二级活性炭”处理设施，废气处理后经25m排气筒高空排放。印刷车间采用微负压收集，收集风量21000Nm3/h，收集效率按90%计，去除率按90%计。企业印刷车间现有项目印刷有机废气产生量为1.233t/a，经优化调整后的废气处理设施“静电除油+二级活性炭”处理，现有项目印刷有机废气有组织排放非甲烷总烃约0.111t/a，最大排放浓度11.6mg/m3，最大排放速率0.243kg/h（最大排放发生在环保洗车水清洁印刷设施时）；无组织排放非甲烷总烃约0.123t/a，最大排放速率0.27kg/h，现有项目以新带老削减量为0.166t/a。本项目有组织排放非甲烷总烃约0.054t/a，最大排放浓度5.35mg/m3，最大排放速率0.113kg/h（最大排放发生在环保洗车水清洁印刷设施时）；无组织排放非甲烷总烃约0.06t/a，最大排放速率0.125kg/h。本项目总排放非甲烷总烃约0.114t/a，净化系统总去除非甲烷总烃0.486t/a。本项目实施后印刷车间有机废气有组织排放非甲烷总烃约0.165t/a，最大排放浓度16.95mg/m3，最大排放速率0.356kg/h；无组织排放非甲烷总烃约0.183t/a，最大排放速率0.395kg/h，能使工艺废气全面稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值二级标准规定要求。 2）润版有机废气 印刷换颜色时要对橡皮布和PS版等进行清洗，项目消耗XTP无醇润版液0.15t/a。根据厂家提供的理化性质，XTP无醇润版液沸点100℃，在常温下挥发较少，且印刷配套的润版系统在工作时是密闭状态，因此润版过程产生的有机废气量较少，本评价不做定量分析，只在后续章节提出防治对策。 3）覆膜有机废气 本项目覆膜采用聚丙烯预涂膜，购买进来时表面已涂有热熔胶。本项目覆膜温度控制在100~130℃，此温度下热熔胶熔融成有粘性液体，经覆膜机贴合后覆在彩印纸上。在这过程中热熔胶聚合物原本未聚合的极少量单体会挥发，但100~130℃的温度不会引起热熔胶分解，因此产生的有机废气量较少，本评价不做定量分析，只在后续章节提出防治对策。 （2）粉尘 本项目印刷设备内部配套了自动喷粉装置，设上下两套集尘装置。项目消耗玉米粉0.3t/a，根据现有项目情况及企业提供的资料，玉米粉约60%（0.18t/a）被刚印刷油墨的纸张吸收，还有一小部分粉尘约38%（0.114t/a）被集尘装置捕集，少量粉尘约2%（0.006t/a）通过DA001排气筒高空排放。本项目集尘装置风机风量总共2000m3/h，处理效率为95%，收集的粉尘约0.114t/a，有组织排放粉尘约0.006t/a，排放浓度为1mg/m3，排放速率为0.002kg/h，能使工艺废气全面稳定达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值二级标准规定要求。 （3）油烟废气 本项目新增员工8名，食堂不新增灶具，配备1台标准灶，每台标准灶相当于2只基准灶，油雾用吸风罩集风，经油烟管道高于屋顶排放。企业油烟废气总排风量4000Nm3/h，以日平均运行3h、年运行300天计，则产生油烟废气1.2万Nm3/d、360.0万Nm3/a。企业本项目新增员工8人，新增就餐人数2400人次，厨房食用平均耗油系数以20g/人•次计，则消耗食用油48kg/a。烹饪过程油的挥发损失率6%，由此可估算本项目厨房产生油雾2.88kg/a，按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模净化设施最低去除效率60%计，本项目新增油雾排放量为1.152kg/a。本项目实施后企业食堂油烟总排放量为7.632kg/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。 1.2非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-2。 表4-2 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 治理设施故障，活性炭饱和，处理效率为0; 59.5; 1.25; 1次/a，1h/次; 0.001; 120; 35; 达标. 颗粒物; 集尘设施故障，处理效率为0; 12.5; 0.025; 1次/a，1h/次; 0.00003; 120; 22.45; 达标. DA002; 食堂油烟; 油烟净化器故障，处理效率为0; 0.8; 0.0032; 1次/a，1h/次; 0.000003; 2.0; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒非甲烷总烃、颗粒物及DA002排放的油烟废气浓度、排放速率可达标排放。但为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，技师发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3废气污染治理设施 根据调查及企业提供的资料，企业现有项目废气处理设施为“喷淋+催化光解”，本项目有机废气的处理拟依托现有废气处理设施，并对现有废气处理设施实施优化调整。将现有废气处理设施“喷淋+催化光解”调整为“静电除油+二级活性炭”处理，处理后的废气经25m排气筒高空排放。 （1）粉尘 项目喷粉工段有粉尘产生，印刷设备配套了自动喷粉装置，设上下两套集尘装置。设备密闭性好，粉尘产生量少，玉米粉大部分被刚印刷油墨的纸张吸收，还有一小部分粉尘被集尘装置捕集，净化后经25m高排气筒高空排放（1#）。 （2）有机废气 本项目印刷线只有涂墨、喷粉干燥，没有上光、涂胶、烘干等工段，根据上述要求，企业规划产生的印刷有机废气依托现有项目废气处理设施，产生的印刷有机废气收集净化后，由“喷淋+催化光解”处理设施优化调整为“静电除油+二级活性炭”处理设施，废气处理后经25m排气筒高空排放。 有机废气处理设施的具体工艺流程见图4-1。 图4-1 有机废气处理工艺流程图 工艺流程简述：有机废气由收集支管收集后汇入排风主管，气体进入静电除油装置净化处理，然后进入活性炭吸附装置，最后由离心风机送出排放口。 本项目为平版印刷项目，采用植物油胶印油墨和无醇润湿液预防技术，采用的废气治理措施为“静电除油+二级活性炭”，符合《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 1.4废气环境影响分析 项目印刷有机废气、喷粉等工段产生的粉尘经收集处理后排放，能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值二级标准，有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外由于项目各污染因子排放量较小，距离敏感目标约70m，且环境质量现状中项目排放的污染因子均能达标且有一定的余量，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 无组织排放废气主要为非甲烷总烃等。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域。采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算出项目大气环境评价等级为二级，最大落地浓度和占标率均较小，各污染物短期贡献浓度厂界外均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数，从GB/T3840-91中查取。 依据本项目废气污染物的排放源强，以及对应的环境标准和当地气象资料，按（GB/T3840-91）中规定的卫生防护距离划分原则，本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离见表4-3。 表4-3 无组织排放废气源强以及卫生防护距离 车间; 污染物名称; 源强kg/h; 面源面积 m2; 近五年平均风速; 计算值m; 提级后距离m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.14; 600; 2.3m/s（A=470； B=0.021； C=1.85； D=0.84）; 5.629; 50. 根据上表计算结果，项目生产车间建议设置50m卫生防护距离。由周围环境概况及厂区总平面布置图可知，项目周边最近敏感点为厂房边界东侧70m处的商住楼，能满足设置不低于50m废气卫生防护距离的要求。本环评要求在卫生防护距离之内不得再新建居住、学校、医院等敏感目标。 ## 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）等，制定的废气污染源监测方案见表4-4。 表4-4 废气监测计划 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 1#排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 2、废水 本项目废水主要是制版过程产生的冲版水和印刷时产生的清洗废水、润版废水、车间地面清洗废水以及职工生活产生的生活污水等。显影冲版废水和印刷设施清洗废水、润版废水、车间地面清洗废水等收集后回用于现有项目裱合生产线；生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。 本项目废水产生及排放情况见表4-4。 表4-4 本项目废水产生、排放情况 产排污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 废水排放量 (t/a); 排放情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放口基本情况; 排放标准. 产生 浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 处理能力(t/d); 治理工艺; 治理效率; 是否 为可行技术; 排放 浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 编号及名称; 类型; 地理坐标; 名称; 浓度限值/(mg/L). 经度; 纬度. 印刷生产线、 车间卫生; 冲版、 清洗、 润版、 车间地面清洗废水; CODCr; 5000; 0.242; /; /; /; /; 0; /; /; /; 回用于生产; /; /; /; - /; - /; /; - /. NH3-N; 65; 0.003; /; /; - /. SS; 800; 0.039; /; /; - /. TP; 8; 0.0004; /; /; - /. 员工生活; 生活 污水; CODCr; 400; 0.082; /; 隔油池、化粪池; 是; 204; 500; 0.102; 间接 排放; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001，废水总排口; 一般排放口; - 120.492159°; - 30.574289°; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 《污水排入城镇下水道水质标准》; - 500. NH3-N; 40; 0.008; 35; 0.007; - 35. SS; 350; 0.071; 400; 0.082; - 400. TP; 10; 0.002; 8; 0.0016; - 8. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.1废水源强情况 （1）生产废水 1）制版工序 本项目投入生产后，预计年用PS版、CTP版8000张。类比企业现有项目，制作1张印版用水约28kg，则项目印版用水约224m3/a，产生冲版废水约200m3/a。主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、色度等，废水水质指标pH9~11、CODCr 800~1200mg/L、SS400~600mg/L，产生CODCr 0.2t/a、SS0.1t/a。 对于制版废水配套一台CTP冲版水循环过滤装置，对该部分废水进行处理后回用于冲版工序，冲版水循环过滤装置每处理30m3废水反冲洗一次，每次反冲洗排水量0.06m3，则冲版废水排放0.4m3/a。 2）印刷工序 根据企业现有项目调查，单台印刷设备每天清洗水用量55kg，本项目共1台胶印机，则清洗水用量55kg/d，16.5m3/a。产生印刷废水约50kg/d，15m3/a。 3）润版工序 项目引进的印刷设备配套润版液高精密过滤器系统，胶印机润版水过滤后循环使用，但到一定程度需要换水，一般每周换一次水，印刷设备水箱容量为100L，则项目产生润版废水4.8m3/a。 4）车间地面清洗废水 本项目印刷车间每天各需拖洗1次，其余作业区一般每周拖洗1次。根据现有项目及企业提供的资料，项目印刷车间（面积约200m2）平均用水0.5L/m2•d、排水系数0.90计，则产生车间地面清洗废水0.09m3/d，27m3/a，主要含有CODCr、SS等。 本项目制版工序冲版、印刷清洗和润版及车间地面清洗废水共产生47.2m3/a（0.16m3/d），主要污染因子为pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、色度等。类比企业现有同类生产工艺项目，印刷和润版、车间地面清洗废水水质指标pH7~9、CODCr 4000~6000mg/L、SS600~1000mg/L、NH3-N50~80mg/L、TP6~10mg/L、色度600~1200倍，产生CODCr0.236t/a、SS0.038t/a、NH3-N0.003t/a，TP0.0004t/a。 （2）生活污水 本项目新增员工8人，员工日常用水主要包括办公楼用水、厕所用水、食堂用水等，根据现有项目及《城市给排水工程》用水定额指标，员工平均用水量后以100L/人·d核算，排污系数0.85计，则新增生活污水约0.68m3/d，204m3/a。生活污水水质指标参照《给水排水设计手册第5册：城镇排水》，TP参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，CODCr 400mg/L、NH3-N40mg/L、SS350mg/L、TP10mg/L，则产生CODCr 0.082t/a、NH3-N0.008t/a、SS0.071t/a、TP0.002t/a。 本项目显影冲版废水和印刷设施清洗废水、润版废水、车间地面清洗废水等收集后回用于现有项目裱合生产线；生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。本项目外排废水仅为生活污水，项目总产生废水0.68m3/d，204m3/a，CODCr 0.082t/a、NH3-N 0.008t/a、SS 0.071t/a、TP 0.002t/a。本项目产生的生活污水经预处理后达到桐乡城市污水处理厂入网标准后，计量纳入桐乡城市污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。本项目外排废水0.68m3/d，204m3/a，CODCr0.010t/a、NH3-N0.001t/a、SS0.002t/a、TP0.0001t/a。 2.2废水治理设施可行性分析 根据现场调查，企业现有项目生产废水运送到裱合车间其四周及底部用水泥浇筑的大池中，经沉淀后回用于拌胶粉裱合纸板使用。 1）回用措施 ①冲版废水 企业对于冲版废水采用冲版水净化循环系统，分主循环和副循环两部分，主循环进行冲版系统即时净化供水，副循环对系统的冲版水进行定期精细净化处理。工艺流程见图4-2。 图4-2 冲版废水过滤回用工艺流程图 ②润版废水 企业对于润版废水采用润版液高精密过滤器系统，采用多层四级过滤装置，采用过滤棉和滤芯联合处理，滤芯是膜处理装置。 废水处理回用系统更换下来的过滤棉和滤芯应作为危险废物委托有资质的危废处理单位处置。 2）治理措施 本项目生活污水采用隔油池+化粪池进行预处理。利用隔油池处理生活污中的食堂含油废水、采用化粪池处理生活污水，均是常规处理措施，且项目产生的生活污水水质较简单，水量较少，经分别预处理后可达到纳管标准要求。 项目废水外排部分是纳入市政污水管网的，不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生污染影响，周边地表水环境减缓措施也是有效的。建设单位需完善污水处理系统，包括各类建筑物的建设以及管网铺设等，并保证各类药剂的库备量与有效性，以及各类设施的完好率与运行率，强化运营管理措施，健全各项环保管理规章制度，提高污水处理操作员工的责任性，定期对他们进行技能培训与环保教育，确保污水处理系统正常稳定运行，杜绝废水事故性排放，即能实现废水稳定计量纳管，进行集中达标处理。 综上所述，本项目采用的生活污水预处理措施是可行的。 2.3废水环境影响分析 本项目在企业厂区已建厂房内实施，所在区域实行城市一体化排水，属于桐乡市城市污水处理厂收集服务范围，因此，本项目实施后企业废水可实现纳管进行集中达标处理。本项目实施后全厂外排废水仅为生活废水，废水水质相对较为简单，预处理达到桐乡城市污水处理厂入网标准后，纳入附近市政污水管网，纳管废水仅4.68m3/d，一般不会对桐乡市城市污水处理有限公司运行负荷带来冲击及生化运行菌种活性造成抑制或毒害，因此，只要建设单位做好严防渗漏的废水分类收集工作，确保所有废水达到桐乡城市污水处理厂入网标准后计量纳管，经桐乡市城市污水处理有限公司集中达标处理后排放，一般就不会对附近地表水体水环境质量产生明显不利影响。 2.4依托的污水处理设施环境可行性分析 （1）纳管可行性分析 项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入市政污水管网，在桐乡市城市污水处理有限责任公司的处理能力之内，项目产生的废水量占污水厂处理量设计处理能力（5万m³/d）的比例较小，项目产生的废水原始污染物浓度较低，正常运行时不会对污水处理厂的废水处理造成明显的冲击，废水中各污染因子均可达标排放，对纳污水体的影响在可接受范围之内。 （2）桐乡市城市污水处理有限责任公司情况 目前已建成污水总处理规模5万m3/d，采用A2/O生物脱氮处理工艺改造，设计进水水质CODCr为500mg/L。纳污范围内企业的生活、生产污水（达到进管标准后）经污水处理公司统一集中处理后排放，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终经尾水外排工程排入钱塘江。目前桐乡市城市污水处理有限责任公司实际处理废水约4.7万m³/d。 建设单位应严格实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制，进一步完善厂区内部排水管网铺设，建成严防渗漏的废水分质收集预处理、排放管网及构筑物，加强自身节水。在此基础上，项目废水一般不会对附近地表水体水环境质量产生不利影响。建设单位应高度重视项目废水的收集和预处理、纳管工作，加强管理，提高清洁生产水平，健全各项环保规章制度。 2.5废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）等，制定的废水污染源监测方案见表4-5。 表4-5 废水监测计划及记录信息表 - 序号; - 排放口编号; - 污染物 - 名称; - 监测设施; - 自动监测设施安装位置; - 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; - 自动监测是否联网; - 自动监测仪器名称; - 手工监测采样方法及个数; - 手工监测频次; - 手工测定方法. - 1; - DW001; - CODCr; - □自动 - 手工; - /; - /; - /; - /; - 混合采样4个; - 1次/年; - 重铬酸钾法. - NH3-N; - 水杨酸分光光度法. - SS; - 重量法. - TP; - 离子色谱法. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目产生噪声的设备主要是胶印机和印后设备——覆膜机以及风机等辅助设备，本项目新增1台胶印机及1台全自动覆膜机，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-6。 主要生产设备运行时在车间内部形成混响声场，以面源的形式对外界造成影响，印刷车间噪声级65~85dB。 表4-6 本项目主要动力设备噪声源强汇总一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h/d）. 核算 方法; 噪声值dB; 工艺; 降噪效果dB; 核算方法; 噪声值dB. 印刷生产线; 胶印机; 胶印机; 频发; 类比法; 80~85; 厂房隔声、减振等综合降噪措施; 20; 类比法; 60~65; 16. 全自动覆膜机; 全自动覆膜机; 频发; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 16. 全张程控切纸机; 全张程控切纸机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 16. 全张晒版机; 全张晒版机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 16. 全张冲版机; 全张冲版机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 16. 全张CTP制版机; 全张CTP制版机; 频发; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 16. 废气 治理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 80~85; 减振、独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施; 20; 类比法; 60~65; 16. 废水 治理; 水泵; 水泵; 频发; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 16. 3.2噪声达标性分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在65~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 根据导则噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行了预测。预测参数见表4-7，预测结果见表4-8。 表4-7 项目主要噪声源装置相关参数 - 序号; - 源强名称; - 面积 - （m2）; - 车间平均噪声 - （dB）; - 防护措施; - 声源与厂界及敏感点的距离（m）. - 东侧; - 南侧; - 西侧; - 北侧; - 东侧商住楼. - 1; - 印刷车间; - 600; - 80; - 设备隔声降噪、厂房隔声; - 35; - 115; - 60; - 60; - 70. - 2; - 覆膜车间; - 200; - 70; - 设备隔声降噪、厂房隔声; - 70; - 145; - 80; - 30; - 70. 表4-8 项目厂界及敏感点噪声预测结果汇总一览表（单位：dB） 项目; 昼间; 夜间. - 东侧; - 南侧; - 西侧; - 北侧; - 商住楼; - 东侧; - 南侧; - 西侧; - 北侧; - 商住楼. 贡献值; - 52.3; - 52.1; - 52.1; - 52.1; 15.3; - 52.3; - 52.1; - 52.1; - 52.1; 15.2. 背景值; 53.8; 51.6; 55.9; 56.3; 55.5; 48.3; 52.6; 52.5; 52.8; 49.7. 叠加值; - 53.9; - 51.6; - 55.9; - 56.3; 55.5; - 48.3; - 52.6; - 52.5; - 52.8; 49.7. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60; 55; 55; 55; 55; 50. 达标情况; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标; - 达标. 由项目厂区周边环境概况可知，声环境敏感点较近的主要为厂界东侧商住楼。由表4-8预测结果可以看出，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准3类功能区标准。项目对最近敏感点东侧商住楼居民的影响不大，其声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目生产噪声不会对其造成明显影响。 ## 3.3噪声防治措施 为进一步减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： （1）企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （2）将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，在泵、电机周围设置隔声罩等。 （3）生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。 （4）严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 （5）合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 3.4噪声监测计划 本项目噪声监测计划见表4-9.。 表4-9 噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 各侧厂界; 1次/季度，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 等效连续A声级. 4、固废 本项目副产物主要为显影废液、废包装材料、废抹布、废印版、废边角料、废品、喷粉过程产生的收尘、废滤芯、废过滤棉、废油、污泥、废活性炭和生活垃圾等。 表4-10 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 产生环节; - 装置; - 名称; - 属性; - 代码; - 产生情况; - 处置措施; - 最终去向. - 核算方法; - 产生量（t/a）; - 工艺; - 处置量（t/a）. 印刷生产线; 检验; 显影废液; 危险废物; - HW16(231-002-16); - 类比法; 0.25; - 委托处置; 0.25; - 委托有资质单位安全处置. 原料供应; 原料拆包和产品包装; 废包装桶; 危险废物; - HW49(900-041-49); - 类比法; 2.1*; - 委托处置; 2.1; - 委托有资质单位安全处置. 原料供应; 原料拆包和产品包装; 废包装袋; 一般固废; - 223-001-07; - 类比法; 0.01; - 综合利用; 0.01; - 由物资回收部门回收再利用. 印刷生产线; 切纸机; 废边角料、废品; 一般固废; - 220-001-04; - 类比法; 4.25; - 综合利用; 4.25; - 由物资回收部门回收再利用. 除尘系统; 布袋除尘机; 喷粉过程产生的收尘; 一般固废; - 900-999-66; - 物料平衡法; 0.114; - 综合利用; 0.114; - 由物资回收部门回收再利用. 印刷生产线; 胶印机; 废抹布; 危险废物; - HW49(900-041-49); - 类比法; 0.40*; 委托处置; 0.40; 委托有资质单位安全处置. 印刷生产线; 胶印机; 废印版; 一般固废; - 900-999-99; - 类比法; 3.00; 综合利用; 3.00; 由物资回收部门回收再利用. 印刷生产线; 润版机; 废滤芯; 危险废物; - HW49(900-041-49); - 经验系数法; 0.05; 委托处置; 0.05; 委托有资质单位安全处置. 印刷生产线; 润版机; 废过滤棉; 危险废物; - HW49(900-041-49); - 经验系数法; 0.01; 委托处置; 0.01; 委托有资质单位安全处置. 印刷生产线; 冲版机; 污泥; 危险废物; - HW12(264-012-12); - 类比法; 0.10; 委托处置; 0.10; 委托有资质单位安全处置. 废气处理; 静电除油; 废油; 危险废物; - HW08(900-249-08); - 类比法; 0.40; 委托处置; 0.40; 委托有资质单位安全处置. 废气处理; 废气处 理设施; 废活性炭; 危险废物; - HW49(900-039-49); - 产污系数法; 5.7*; - 委托处置; 5.7; - 委托有资质单位安全处置. 员工日 常生活; 垃圾桶; 生活垃圾; 生活垃圾; - /; - 产污系数法; 2.40; - 环卫清运; 2.40; - 委托当地环卫部门统一清运处置. 注：*其中废包装桶、废抹布、废活性炭的产生量包括现有项目以新带老新增量，为本项目实施后全厂产生量。 表4-11 项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生 量; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 显影 废液; HW16; 231-002-16; 0.25t/a; 制版显影; 液态; 九水偏硅酸钠、水等; 九水偏硅酸钠; 每天; T; 废包装桶叠放，废活性炭采用防渗容器盛装；危险废物贮存于厂区危废暂存间内，并分类、分区堆放，做好防渗漏、防晒、防风措施；最终委托有危废处理资质的单位处置. 2; 废包 装桶; HW49; 900-041-49; 2.1t/a; 原料供应; 固态; 塑料等; 油墨等; 每天; T/In. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.40t/a; 印刷; 布料等; 油墨等; 每天; T/In. 4; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.05 t/a; 润版; 滤芯; 油墨等; 每月; T/In. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01 t/a; 润版; 过滤棉; 油墨等; 半年; T/In. 6; 污泥; HW12; 264-012-12; 0.10 t/a; 冲版; 污泥; 油墨等; 半年; T. 7; 废油; HW08; 900-249-08; 0.40 t/a; 静电除油; 油类物质; 油类物质; 三个月; T,I. 8; 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 5.7t/a; 废气处理; 废活性炭; 有机废气; 三个月; T. 环境管理要求： 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，废品、边角料、废包装袋、喷粉过程产生的收尘、废印版等用相应容器存放在车间的一般固废仓库内，显影废液、废包装桶、废滤芯、废过滤棉、废油、污泥、废活性炭、废抹布暂存于厂区内的危废暂存库，生活垃圾暂存在垃圾桶内。最终废品、边角料、废包装袋、喷粉过程产生的收尘、废印版等由物资回收部门回收综合利用，显影废液、废包装桶、废滤芯、废过滤棉、废油、污泥、废活性炭、废抹布委托有资质的单位安全处置，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 （4）危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 本项目位于已建厂房，厂房地面已采取防腐防渗措施，建设项目生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃及颗粒物，未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在土壤、地下水环境污染途径。 此外，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，项目类别属Ⅲ类。本项目占地规模为小型（约0.1hm2），位于工业集聚区，根据预测最大落地浓度点为印刷车间外25m，确定本项目土壤评价范围为距离印刷车间外25m的范围，评价范围内为工业用地，无敏感目标，为不敏感，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目属于“N轻工”大类中的“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”，按名录规定需编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，因此，不进行地下水环境影响评价。 6、生态 项目位于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，在凤鸣街道同福工业园区建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 7.1环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有环保洗车水、油墨、危险废物以及火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物，环保洗车水、油墨均为外购瓶装、桶装贮存在危险物质仓库，危险废物暂存在危废仓库。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。危险物质库中环保洗车水、油墨等属于易燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；环保洗车水、油墨等物质泄漏会造成周边环境污染。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 项目风险识别汇总见表4-12。 表4-12 建设项目环境风险识别表 7.2环境风险防范措施 序号; 风险源分布情况; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险物质仓库; 危险物质泄露、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 环保洗车水、油墨等; 泄露、火灾、爆炸; 环境空气、地表水、地下水、土壤; 周边土壤、地表水、地下水、大气环境. 2; 危废 暂存库; 危险废物泄露、易燃品管理不善可能发生火灾; CO; 泄露、 火灾; 环境空气; 周边居民点，附近空气. ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ⑦本项目实施后全厂生产废水1.26m3/d，则事故水池的设计容积不宜低于1.5m3。若生产废水处理设施发生故障，应立即将废水切换至事故应急池，待生产废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入生产废水处理系统。在正常工况下应保持事故池空池状态。为确保事故状态下的废水能够做到集中收集，集中处理，要求应急水池内必须进行防渗处理，同时应设置切换阀，保证应急水池能够与厂内污水管道相连接。同时在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ⑧按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 本项目涉及易燃、有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。火灾及有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 静电除油+二级活性炭处理设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 粉尘 | 配套的集尘装置 |  |
|  | DA002 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS、TP | 经化粪池、隔油池预处理达到纳管标准后进入市政管网，经桐乡市城市污水处理有限公司处理达标后排放 | 达到桐乡市城市污水处理有限公司进管标准 |
|  | 生产废水 | CODCr、SS、NH3-N、TP | 经收集后回用于生产，不外排 | / |
| 声环境 | 生产车间、废气处理装置等 | 等效连续A声级 | 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再采取加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，在泵、电机周围设置隔声罩等。生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：废品、边角料、废包装袋、喷粉过程产生的收尘、废印版等，暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求； 危险废物：显影废液、废包装桶、废滤芯、废过滤棉、废油、污泥、废活性炭、废抹布，暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账； 生活垃圾：委托当地环卫部门统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目涉及的风险物质为环保洗车水、油墨、危险废物等，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

嘉兴友恒包装材料股份有限公司新增年印刷加工2000吨纸技改项目拟建于桐乡市凤鸣街道同福集镇同福东路319号，拟利用现有厂房空置场地，新增年印刷加工2000吨纸，项目的选址与建设符合环境功能区划的要求。项目实施后，建设单位在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上，能确保污染物达标排放，不会改变项目所在地环境功能区确定的环境质量要求。项目新增的废水、废气污染物总量经削减替代和排污权交易后，满足总量控制要求。 因此，从环境保护角度论证，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0.007 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | +0.001 |
|  | 颗粒物 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | +0.006 |
|  | VOCs | 0.405 | 1.377 | 0 | 0.114 | 0.166 | 0.353 | -0.052 |
| 废水 | CODCr | 0.06 | 0.077 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | -0.007 |
|  | NH3-N | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | -0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21 | +0.01 |
|  | 废边角料、废品 | 12.80 | 12.80 | 0 | 4.25 | 0 | 17.05 | +4.25 |
|  | 喷粉收尘 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.114 | 0 | 0.414 | +0.114 |
|  | 废印版 | 25.00 | 25.00 | 0 | 3.00 | 0 | 28.00 | +3.00 |
| 危险废物 | 显影废液 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | +0.25 |
|  | 废包装桶 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.81 | -1.08 | 2.10 | +1.89 |
|  | 废滤芯 | / | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废过滤棉 | / | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | +0.10 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0.40 | +0.40 |
|  | 废活性炭 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.9 | -15.7 | 20.6 | +20.6 |
|  | 废抹布 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 | 0.40 | +0.20 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①