建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉环泰茂机械厂年产1200吨紧固件生产线技改项目

建设单位(盖章)：            玉环泰茂机械厂

编制日期：                二〇二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	34

附表	36

附图1：建设项目地理位置图	37

附图2：玉环市环境管控单元分类图	38

附图3：玉环市生态保护红线图	39

附图4：地表水环境功能区划图	40

附图5：玉环市声环境功能区划图	41

附图6：环境保护目标分布图	42

附图7：厂区平面布置图	43

附件一：基本信息表	44

附件二：营业执照	46

附件三：厂房租赁协议	47

附件四：房产证	49

附件五：危废委托处置承诺书	52

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉环泰茂机械厂年产1200吨紧固件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-331083-07-02-764514 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢茂德 | 联系方式 | 13777622523 |
| 建设地点 | 浙江省玉环市大麦屿街道普青工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 9 分 3.030 秒， 28 度 8 分 9.980 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3482紧固件制造 | 建设项目 行业类别 | 31_069通用零部件制造348 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 其他符合性 分析 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性 项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元”（管控单元编码：ZH33108320099）（附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）生态保护红线符合性 项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 大气环境：项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。项目废气主要是红冲废气和抛丸废气，红冲废气产生量很少，要求企业加强车间通风换气，抛丸粉尘经收集净化设施处理达标后高空排放，符合大气环境质量底线要求。 地表水环境：项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，项目冷却水循环使用，不外排；脱模水循环使用，定期清理沉积物，脱模水不外排；生活污水经化粪池预处理达标后纳入污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂处理达标后排放，不直接排入附近水体，故不会加剧周边水体水质污染，符合水环境质量底线要求。 土壤环境：项目主要从事紧固件制造，采用下料、冷冲、红冲、抛丸等工艺，不涉及有毒有害污染物。项目建设对土壤环境的影响主要来自事故状态下脱模水集水池、危废暂存库发生泄漏，形成地面漫流、垂直入渗。只要企业做好危废暂存库、脱模水集水池、生产车间等防渗措施，项目建设不会对周边土壤环境产生不利影响。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 项目能源主要是电，用水来自工业区供水管网，主要为生活用水、脱模水以及冷却塔用水，新鲜用水量为585m3/a。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，符合能源资源利用上线要求。本项目用地性质为二类工业用地，不涉及基本农田、林地等，满足玉环市土地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目属于“ZH33108320099台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元”，属于重点管控单元35，项目建设与管控单元相符性分析详见表1-1。 表1-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。; 本项目主要从事紧固件制造，为二类工业项目，符合准入条件。; 符合. 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展临港工业、现代先进制造业、现代物流业，打造临港型产业集聚区。; 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，产品为紧固件，属于园区重点产业的配套产业，符合产业发展目标; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 企业位于工业功能区内，距最近居住点普南村居民点约190m，与居住区之间设有道路、防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目排放的废水中主要污染物COD、氨氮及废气中烟粉尘均无需进行区域替代削减。; 符合. 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目厂区实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达标后排放；脱模水循环使用不外排，定期清理集水池沉积物；冷却水循环使用，定期补充，不排放。红冲过程产生的烟粉尘较少，要求企业加强车间通风；抛丸粉尘经布袋除尘处理后通过排气筒高空排放，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无大气污染物特别排放限值。项目生产过程不产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在明显的土壤、地下水环境污染途径，要求企业做好土壤和地下水污染防治。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制; 项目仅排放生活污水，固体废物经分类收集、暂存后妥善处置，认真落实风险防控措施。建议业主按规定编制环境突发事件应急预案，加强环境风险防范设施管理，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源主要为电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理。; 符合. 综上所述，项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、报告类别判定 本项目主要生产螺帽、垫片、法兰等，采用下料、冷冲、红冲、抛丸等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3482紧固件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造 34. 69; 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造 345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 由表2-1可知，本项目主要从事紧固件制造，分类属于“三十一、通用设备制造/69-通用零部件制造 348-其他”，环评类别为编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等文件，判定企业排污许可管理类别。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造 341，金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345，烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造 348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 本项目实施后，企业主要从事紧固件生产，不涉及通用工序。由表2-2可知，玉环泰茂机械厂排污许可管理类别为登记管理。 3、项目主要建设内容 本项目购置下料机、红冲、抛丸机等设备，租赁浙江通正铜制品有限公司的位于玉环市大麦屿街道普青工业区的闲置厂房1F西侧（东侧为玉环华威眼镜有限公司）实施生产，租赁建筑面积900m2，项目建成后可形成年产1200吨紧固件的生产能力。项目所在厂房共3层，1层层高约7m，2、3层层高约3m。项目主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 租赁厂房; 车间主要设置下料区、红冲区、抛丸区。. 辅助工; 卫生间; 位于厂房1层西北角。. 办公区; 位于厂房1层西侧模具间上面隔层，不设食堂和宿舍。. 公用工程; 给水; 当地市政供水管网统一供给。. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；脱模水、冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达玉环市大麦屿污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂集中处理达标后外排。. 供电; 项目红冲过程采用电加热。项目用电依托市政电网供给。. 环保工程; 废气处理; 红冲加热过程产生的氧化烟尘较少，要求企业加强车间通风；抛丸粉尘收集后经布袋除尘装置处理达标，通过15m排气筒（编号：DA001）高空排放。. 废水; 脱模水、冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入玉环市大麦屿污水处理厂集中处理，达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。. 固废处置; 各类固废分类收集堆放，危废暂存库设置于厂房1F，定期委托有资质单位安全处置；一般工业固废暂存于一般固废暂存库，定期由物资回收公司回收，生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施。. 储运工程; 本项目原辅料主要堆放在车间南侧下料区，不设置单独的库房；厂区设计基本合理，厂区道路为水泥路面，适合运输车辆进出，满足消防、安全和运输要求。. 依托工程; 利用出租方已建化粪池。. 4、主要产品及产能 本项目主要产品为紧固件等，项目建成后产品方案详见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能（吨/年）; 工艺; 备注. 1; 紧固件; 1200; 下料、冷冲、红冲、抛丸等; 螺帽、垫片、法兰等. 5、主要生产设施 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 项目主要生产设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 数量（台/套）; 设施参数; 位置. 1; 主体 单元; 下料; 下料机; 2; /; 1F. 2; 红冲; 红冲; 12; 100T; 1F. 3; 高频电炉; 6; 60KW~120KW; 1F. 4; 冷冲; 冷冲; 1; 35T; 1F. 5; 抛丸; 抛丸机; 1; /; 1F. 6; 脱模; 集水池; 1; 0.6m*0.6m*1.0m; 1F. 7; 辅助 单元; 模具修理; 大车床; 2; /; 1F. 8; 焊接机; 1; /; 1F. 9; 手砂轮; 2; /; 1F. 10; 切割机; 1; /; 1F. 11; /; 空压机; 1; /; 1F. 12; /; 冷却塔; 1; /; 门口. 6、主要原辅材料及能源 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 名称; 用量; 厂内最大 暂存量; 性状及包装规格; 备注. 1; 钢材; 1213t/a; 400t; /; 主要为不锈钢. 2; 钢砂; 0.375t/a; 0.15t; 固体，袋装，25kg/袋; 抛丸. 3; 模具; 0.1t/a; 0.1t/a; /; 外购. 4; 石墨乳; 0.4t/a; 0.2t/a; 固体，桶装，25kg/桶; 主要成分为石墨粉20%、羧甲基纤维素1%、水玻璃16%、水63%。. 5; 机油; 0.175t/a; 0.175t; 液体，桶装，175kg/桶; 设备润滑、维护. 6; 水; 585m3/a; /; /; /. 7; 电; 20万KW; /; /; /. 主要成分说明： 羧甲基纤维素：纤维素经羧甲基化后得到羧甲基纤维素(CMC)，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无嗅无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定粘度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，有吸湿性，对光热稳定，粘度随温度升高而降低；其水溶液具有增稠、成膜、黏接、水分保持、胶体保护、乳化及悬浮等作用，广泛应用于石油、食品、医药、纺织和造纸等行业，是最重要的纤维素醚类之一。 水玻璃：硅酸钠，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化，在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点1088℃。粘结力强、强度较高，耐酸性、耐热性好，耐碱性和耐水性差。 7、水平衡 图2-1 项目水平衡 8、劳动定员及生产班制 本项目劳动定员15人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 9、厂区平面布置 本项目所在厂房共3层，本项目生产车间位于厂房1层西侧，东侧为玉环华威眼镜有限公司，2层、3层为其他工业企业。 本项目车间中部及北侧为红冲区，南侧为下料区和抛丸区，西侧为模具间，其中办公室位于模具间的隔层上。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要生产紧固件，具体生产工艺及产污流程见图2-3。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目原材料为钢材，钢材由下料机切割成一定尺寸的钢块，其中10%钢块经冷冲设备冲压成所需的形状，90%钢块经高频电炉加热至700℃左右进行红冲，每2台红冲设备配备一个高频电炉，高频加热时根据工件大小调节电炉功率，一般工作功率在80KW~100KW。工件红冲后用清水脱模，部分模具形状较长，不易脱模需使用石墨乳进行脱模，冲压后约30%的产品需再经抛丸处理。 本项目脱模水经设备下方的集水槽汇集至集水池中，使用时由水泵抽至红冲设备脱模位，脱模水循环使用，只补充不排放。 2、产污环节分析 根据项目工艺概况和特点，项目主要污染源及污染物见表2-7。 表2-7 项目实施后企业主要污染源及污染物 污染类型; 污染物名称; 产生环节; 主要污染物. 废气; 红冲废气; 红冲加热; 烟尘. 抛丸废气; 抛丸; 颗粒物. 废水; 生活污水; 员工生活; CODCr、NH3-N等. 脱模水; 模具脱模; CODCr、SS等. 冷却水; 冷却; CODCr、SS. 噪声; 设备运行噪声; 设备; Leq（A）. 固废; 废边角料; 下料、红冲; 钢. 废模具; 红冲; 模. 废钢砂; 抛丸; 钢砂. 收集的金属粉尘; 废气处理; 钢. 废机油; 设备润滑、维护; 机油. 废油桶; 机油使用; 机油. 脱模水沉积物; 脱模水沉淀; 金属、石墨乳等. 生活垃圾; 员工生活; 食物残渣、纸屑等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁浙江通正铜制品有限公司的位于玉环市大麦屿街道普青工业区的闲置厂房进行生产，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。根据《台州市生态环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，玉环市2019年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 本项目所在地附近水体为普青园区小河，水质参照项目附近庆澜河水质。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，庆澜河属于椒江（独流入海小河流）水系，编号115，水环境功能区为工业用水区，水功能区为庆澜塘河玉环工业用水区，目标水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目所在地附近地表水环境质量现状参考浙江科达检测有限公司2020年9月10日~2020年9月12日对普青园区小河（007）（项目所在地东南侧310m）的监测结果，具体监测结果见表3-2，监测点位见图3-1。 表3-2 普青园区小河（007）水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 断面名称; pH值; NH3-N; CODCr; BOD5; DO; 高锰酸盐指数; 石油类; 总磷. 普青园区小河007; 2020.9.10; 7.84; 0.16; 20; 3.2; 5.06; 3.6; 0.02; 0.21. 2020.9.11; 7.80; 0.13; 24; 3.4; 5.84; 4.1; ＜0.01; 0.23. 2020.9.12; 7.89; 0.11; 20; 3.6; 5.17; 3.7; ＜0.01; 0.19. 平均值; 7.84; 0.13; 21.33; 3.4; 5.36; 3.8; ＜0.01; 0.21. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; 0.02; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; II; Ⅰ; Ⅳ. 根据上述监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，普青园区小河水体水质指标均能满足Ⅳ类标准要求，项目所在区域水环境质量现状良好。 本项目 310m 图3-1 地表水监测断面示意图 3、声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在区域属于1083-3-14，为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目周边50m范围内无敏感点，因此可不进行现状声环境质量监测。 4、土壤、地下水环境 建设项目生产过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在明显的土壤、地下水环境污染途径。 5、生态环境 项目所在地位于玉环市大麦屿街道普青工业区，在工业园区建成范围内，因此，可不进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标为项目厂界西侧约190m处的普南村居民点。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：保护目标为厂界外500m范围内地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 项目所在地周边环境保护目标见表3-3，附图6。 表3-3 项目周边环境保护目标 环境要素; 名称; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 普南村居民点; 318190; 3113590; 居住区; 约6户; 环境空气二类区; E; 190. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 根据环境空气质量标准功能区分类，项目所在地属于大气二类区。本项目抛丸过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物综合排放限值，相关标准值见表3-4。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 监控点; 浓度(mg/m3). 15; 20; 30; 40. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 23; 39; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-5 项目废气污染物排放执行标准清单 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放口监测位置; 标准来源. 抛丸废气; 粉尘; 120; 抛丸废气排放口DA001; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界无组织; 烟粉尘; 1; 周界外浓度最高点. 2、废水排放标准 本项目产生的废水为冷却水、脱模水和生活污水。冷却水、脱模水循环使用，只补充不排放；生活污水经化粪池预处理达标后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，经污水厂集中处理后达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表3-6。 - 表3-6 玉环市大麦屿污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N*; 总氮*; TP; 石油类. 进水标准; 6～9; ≤400; ≤160; ≤300; ≤35; ≤50; ≤8.5; ≤20. 出水标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤5; ≤1.5（2.5）; ≤12（15）; ≤0.3; ≤1. 注：每年12月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-7。 - 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物存储、处置标准 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求（环境保护部公告2013年第36号），并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求。 |
| 总量 控制 指标 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、烟粉尘。 2、总量控制指标调剂要求 根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后管网至玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。本项目的污染物总量控制指标建议值为达标外排量，总量控制建议指标见表3-8，颗粒物仅给出总量建议值，具体值由当地生态环境主管部门确定。 - 表3-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.006; /; /; 0.006. 2; 氨氮; 0.0003; /; /; 0.0003. 3; 烟粉尘; 0.074; /; /; 0.074. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气源强核算 （1）红冲废气 本项目红冲废气主要是工件加热过程产生的加热烟尘以及模具脱模过程产生的少量废气。 项目工件在红冲之前采用电加热，加热钢材会有少量的金属粉尘产生，并随上方热气流外带。项目需加热的工件量约为1080t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3130钢压延加工行业系数手册”中颗粒物（加热炉）产污系数为0.021千克/吨-钢材；根据文件中“2.4其他需要说明的问题-b、对于不锈钢，采用非蓄热式加热炉或热处理炉时，废气类污染物指标取为普碳钢的1.2倍”，本项目钢材主要为不锈钢，则颗粒物产污系数取0.0252千克/吨-钢材，则工件加热烟尘产生量约0.027t/a（0.011kg/h，按8h/d计）。 项目红冲过程主要用水作为脱模剂，有些模具比较长，不易脱模需使用石墨乳进行脱模。项目红冲设备下方设有集水槽，脱模水及脱模剂经集水槽汇至集水池中，循环使用。本项目石墨乳用量为0.4t/a，其主要成分为石墨粉20%、羧甲基纤维素1%、水玻璃16%、水63%。工件红冲及脱模全过程约1~2s，废气产生量很少，本环评不做定量分析。要求企业做好车间通风工作。 表4-1 本项目红冲废气源强核算表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 工作时间 （h）. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 红冲; 烟粉尘; 0.027; /; /; /; /; /; 0.027; 0.011; 0.027; 2400. （2）抛丸粉尘 本项目抛丸过程会产生抛丸粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”中“06 预处理-抛丸/喷砂/打磨/滚筒工序”颗粒物产污系数为2.19kg/t原料，项目需抛丸的工件量占产品量的30%，即360t/a，抛丸时需添加钢砂约0.375t/a，则颗粒物产生量约0.789t/a。抛丸机运行时基本密闭，只在进出料时会有少量粉尘散逸，抛丸机自带布袋除尘装置，粉尘收集效率约99%，处理效率按95%计，粉尘经收集处理后通过15m排气筒高空排放。抛丸机年运行时间约900h，配套的风机风量2000m3/h。抛丸粉尘产生及排放情况见表4-2。 表4-2 本项目抛丸粉尘源强核算表 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 工作时间 （h）. 排气筒 编号; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 抛丸; 粉尘; 0.789; DA001; 2000; 0.039; 0.043; 21.7; 0.008; 0.009; 0.047; 900. 4-3 本项目废气源强汇总表 污染源 编号; 污染物; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 合计. 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 生产车间; 红冲; 烟尘; 0.027; 0; 0; 0.027; 0.011; 0.027. DA001; 抛丸; 粉尘; 0.789; 0.039; 0.043; 0.008; 0.009; 0.047. 合计; 烟粉尘; 0.816; 0.039; /; 0.035; /; 0.074. 1.2非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，非正常工况下废气排放情况见表4-4。 表4-4 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). DA001; 粉尘; 布袋除尘器故障，处理效率为0; 434; 0.868; 1次/a，1h/次; 0.868; 120; 3.5; 不达标. 由上表可知，在废气治理设施故障导致处理效率为0时，DA001排气筒粉尘排放浓度无法满足标准要求。为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①应定期维护、检修废气处理装置，及时更换布袋除尘设施中的易损件——布袋，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量，保持废气处理装置的正常运行； ②建立健全的环保管理机构，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行定期检测。 1.3废气污染防治 本项目废气主要为抛丸粉尘，抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放。 图4-1 废气处理工艺图 表4-5 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 厂房1F. 生产设施; 抛丸机. 产排污环节; 抛丸. 污染物种类; 粉尘. 排放形式; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 抛丸机运行时基本密闭，自带布袋除尘装置. 收集效率(%); 99. 处理能力(m3/h); 2000. 处理效率(%); 95. 处理工艺; 布袋除尘. 是否为可行技术; 是. 排放口; 类型; 一般排放口. 高度(m); 15. 内径(m); 0.2. 温度(℃); 25. 地理坐标; 经度：121°9′19.19″；纬度：28°7′58.07″. 编号; DA001. 1.4废气环境影响分析 表4-6 废气达标性分析一览表 排气筒编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. 排气筒DA001; 抛丸废气; 粉尘; 0.043; 3.5; 21.7; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 本项目红冲废气产生量较少，约0.027t/a，对环境影响很小，要求企业加强车间通风。本项目抛丸粉尘经布袋除尘装置处理后通过排气筒高空排放，颗粒物排放量为0.047t/a，排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区，正常工况下，本项目有组织排放满足相应排放标准要求。由于项目废气污染物排放量较小，且项目选址远离敏感点，与敏感点之间隔有其他工业企业，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、废水 2.1废水源强情况 （1）脱模水 本项目红冲脱模过程主要采用清水和石墨乳脱模，脱模水经设备下方集水槽汇集至集水池中，脱模水循环使用，定期除渣，不排放，脱模水年补充量约60m3/a。 （2）冷却水 本项目高频电炉需用水间接冷却，冷却水循环使用，定期补充，补充量约300m3/a。 （3）生活污水 本项目员工15名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约225m3/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约191m3/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.067t/a和0.007t/a。 生活污水经过化粪池预处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水水质标准后纳管，最终经玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。 表4-7 废水污染源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量（m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放废水量（m3/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 员工 生活; 生活 污水; CODCr; 191; 350; 0.067; 191; 350; 0.067. 氨氮; 35; 0.007; 35; 0.007. 表4-8 纳入玉环市大麦屿污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量 （万m3/a）; 浓度（mg/L）; 进入量 （t/a）; 废水量 (万m3/a); 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 纳入玉环市大麦屿污水处理厂集中处理; CODCr; 0.0191; 350; 0.067; 0.0191; 30; 0.006. 氨氮; 35; 0.007; 1.5; 0.0003. 2.2废水治理设施可行性分析 本项目日常运行过程外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。 表4-9 项目废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口 类型; 排放口 编号. 处理能力（t/d）; 处理工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术. 1; 生活污水; CODCr、氨氮等; 0.64; 化粪池; /; 是; 一般排放口; DW001. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 - 序号; - 排放口 - 编号; - 排放口地理坐标; 废水排放量 （万m3/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律. - 经度; - 纬度. 1; DW001; 121°9′ 18.40″; 28°7′ 56.72″; 0.0191; 间接排放; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 2.3废水环境影响分析 ①依托污水厂概况 玉环市大麦屿污水处理厂位于大麦屿街道古顺村、环海村和十五亩村，占地面积40000m2，主要服务区域为大麦屿街道。随着“五水共治”建设的全面开展，玉环市已加大污水管道的建设力度，污水管网系统也在不断完善，根据浙江省委省政府、台州市政府的要求，玉环市大麦屿污水处理厂土建按3万吨/日最终规模设计建设，设备按1.5万m3/d布置，出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准Ⅳ类标准，纳污水体为古顺防洪河道。 玉环市大麦屿污水处理厂进出水水质标准见表3-6，玉环市大麦屿污水处理厂2020年7月至9月污染源自动检测数据见表4-11。 图4-1 玉环市大麦屿污水处理厂处理工艺流程图 表4-11 玉环市大麦屿污水处理厂2020年7月至9月污染源自动检测数据 序号; 时间; 化学需氧量（mg/L）; pH值; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）; 废水瞬时流量（m3/d）. 1; 2020年7月均值; 17.000; 7.14; 0.043; 0.065; 8.365; 9475.4. 2; 2020年8月均值; 20.945; 7.35; 0.145; 0.047; 9.678; 7357.99. 3; 2020年9月均值; 19.327; 7.25; 0.031; 0.046; 8.402; 9254.3. 4; 标准值（准IV类）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; —. 注：每年12月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。. 根据玉环市大麦屿污水处理厂2020年7月至9月均值污染源自动监测数据显示，玉环市大麦屿污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。 ②依托可行性分析 项目所在工业园区已完成管网的铺设，生活污水均能纳入玉环市大麦屿污水处理厂，具备纳管集中处理条件。 本项目外排废水仅为生活污水，生活污水产生量为191m3/a（0.64m3/d），经化粪池预处理达到纳管标准后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂集中处理。目前，玉环市大麦屿污水处理厂平均每日处理量8695.9m3，余量为6304.1m3/d，本项目生活污水纳管量在玉环市大麦屿污水处理厂处理能力范围内，且生活污水水质简单，不会对玉环市大麦屿污水处理厂造成明显影响。 由此可见，项目生活污水依托玉环市大麦屿污水处理厂处理是可行的。生活污水纳管至玉环市大麦屿污水处理厂集中处理，不排入周边水体，对周边水环境无影响。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-12。 表4-12 本项目主要生产设备噪声源强汇总一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 数量; 位置; 产生强度/（dB）; 降噪措施; 排放强度/（dB）; 持续时间/h. 工艺; 降噪效果. 下料; 下料机; 频发; 2; 1F; 80～85; 车间墙体+减震等综合降噪措施; 25dB; 55～60; 2400. 红冲; 红冲; 频发; 12; 1F; 75～80; 25dB; 50～55; 2400. 冷冲; 冷冲; 频发; 1; 1F; 75～80; 25dB; 50～55; 2400. 抛丸; 抛丸机; 频发; 1; 1F; 80～85; 25dB; 55～60; 900. 模具修理; 大车床; 偶发; 2; 1F; 70～75; 25dB; 40～45; 2400. 模具修理; 焊接机; 偶发; 1; 1F; 70～75; 25dB; 45～50; 2400. 模具修理; 手砂轮; 偶发; 2; 1F; 70～75; 25dB; 45～50; 2400. 模具修理; 切割机; 偶发; 1; 1F; 80～85; 25dB; 55～60; 2400. /; 空压机; 频发; 1; 1F; 80～85; 25dB; 55～60; 2400. 冷却; 冷却塔; 频发; 1; 1F车间门口; 80～85; 设置隔声屏障，采取消声、隔声等综合降噪措施; 30dB; 50～55; 2400. 废气治理; 风机; 频发; 1; 1F; 80～85; 隔声罩+消声、减震等综合降噪措施; 30dB; 50～55; 2400. 废水收集; 水泵; 频发; 1; 1F; 70～75; 车间墙体+减震等降噪措施; 25dB; 45～50; 2400. 3.2噪声防治措施 为减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： （1）生产时车间门窗应尽量保持关闭状态，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （2）高噪声设备布置在厂房内，不得随意更改位置，远离居民区。 （3）废气收集净化风机设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施，在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器。在泵、电机设置减振机座；空压机采用消声、减震等降噪措施。 （4）在冷却塔顶上风机加消声器，进风口安装消声百叶，设置导流消声器，四周设隔声屏障，声屏障可采用宽频带组合吸声结构和阻尼隔声板的组合式结构，在冷却塔底部设置吸声隔声组合式声屏障吸收低频噪声。 （5）在冲床的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器等。 3.3噪声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对项目运行期厂界噪声进行预测，项目东厂界为玉环华威眼镜有限公司车间，故不对东厂界噪声进行预测。企业在采取本环评提出的相关隔声、减震、降噪措施后，预测结果见表4-13。 表4-13 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; /; 60.1; 54.7; 61.2. 标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业在采取相关隔声降噪措施的情况下，生产噪声对企业南、西、北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固废 4.1固体废物产生情况 企业石墨乳空桶由供应商回收用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理，故石墨乳空桶不作为固废管理。 （1）废边角料 本项目废边角料主要产生于下料工序，废边角料产生量约占原料的1%，即12.13t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废模具 本项目废模具主要来自红冲过程，根据企业提供的资料，废模具产生量约0.1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废钢砂 本项目抛丸过程会产生废钢砂，废钢砂产生量约0.374t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （4）收集的金属粉尘 本项目抛丸粉尘采用布袋除尘装置处理，收集的金属粉尘量约为0.742t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （5）废机油 本项目废机油主要来自设备润滑、维护过程清除的废机油，根据类比调查，废机油产生量约为使用量的5%，则废机油产生量为0.009t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，废物代码：HW08 900-217-08，要求企业规范化收集后委托有资质单位处置。 （6）废油桶 本项目机油使用后会产生废油桶，年产生空桶1个，单桶重约10kg，则产生废油桶0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物，废物代码：HW08 900-249-08，要求企业规范化收集后委托有资质单位处置。 （7）脱模水沉积物 本项目脱模水循环使用，定期清理池底沉渣。根据类比调查，脱模水沉积物产生量约为0.5t/a（含水率按70%计），沉积物中主要含有石墨乳及杂质。根据《国家危险废物名录》（2021年版），脱模水沉积物属于危险废物，废物代码：HW09 900-007-09，要求企业规范化收集后委托有资质单位安全处置。 （8）生活垃圾 本项目员工15人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约2.25t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 综上，本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-14。 表4-14 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 废边角料; 机加工等; 一般固废; 固态; /; 12.13; 12.13; 由物资回收部门回收再利用. 2; 废模具; 冲压; 一般固废; 固态; /; 0.1; 0.1. 3; 废砂; 抛丸废气处理; 一般固废; 固态; /; 0.374; 0.374. 4; 收集的金属粉尘; 打磨、废气处理; 一般固废; 固态; /; 0.742; 0.742. 小计; 13.346; 13.346. 5; 废机油; 淬火; 危险废物; 液态; 机油; 0.009; 0.009; 委托有资质单位安全处置. 6; 废油桶; 淬火; 危险废物; 固态; 机油; 0.01; 0.01. 7; 脱模水沉积物; 淬火废气处理; 危险废物; 固态; 石墨乳; 0.5; 0.5. 小计; 0.519; 0.519. 4.2环境管理要求 项目固废贮存场所（设施）基本情况表4-15。 表4-15 固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积 （m2）; 仓库位置. 1; 一般固废; 废边角料; 348-002-09; /; 堆放; 3个月; 5; 5; 车间南侧 一般固废暂存库. 废模具; 348-002-09; /; 堆放; 1年. 废钢砂; 348-002-09; /; 袋装堆放; 6个月. 收集的金属粉尘; 348-002-09; /; 袋装堆放; 6个月. 2; 危险废物; 废机油; HW08 900-217-08; T，I; 桶装密闭存放; 1年; 1; 1; 车间东侧 危废暂存库. 废油桶; HW08 900-249-08; T，I; 堆放; 1年. 脱模水沉积物; HW09 900-007-09; T; 桶装密闭存放; 1年. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，废边角料、废模具、废钢砂、收集的金属粉尘等由物资回收部门回收利用，生活垃圾委托环卫部门清运；废机油、废油桶、脱模水沉积物收集后暂存于危废暂存库。固废暂存场所地面必须硬化、防渗、防雨，危险废物暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所，并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： （1）危废暂存库应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。贮存场所地面须作硬化处理，以混凝土、砖、或经过防止腐化处理的钢材料进行建设，地面涂至少2mm高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀。存放液体性危险废物的贮存场所必须设计导流槽和收集井。场所应有雨棚、围堰或围墙。场所需要密闭且有通风口。 （2）危废暂存库配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危废仓库外须粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置。 （4）企业须建立危险废物管理台账制度（包括落实电子台账），详细记录危险废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及环境事故责任主体。危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 5、地下水、土壤 （1）污染源识别 表4-16 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 脱模水 集水池; 脱模; 地面漫流、垂直入渗; 水体污染、土壤污染; 石墨乳等; 土壤、地表水、地下水; /. 原辅料仓库; 地面漫流、垂直入渗; 水体污染、土壤污染; 机油、石墨乳等; 土壤、地表水、地下水; /. 危废暂存库; 地面漫流、垂直入渗; 水体污染、土壤污染; 危险废物等; 土壤、地表水、地下水; /. 废气处理设施; 大气沉降; 大气污染、土壤污染; 颗粒物; 大气、土壤; 事故. （2）分区防渗 渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于脱模水集水池、原辅料仓库、危废暂存库，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 表4-17 项目厂区防渗分区信息一览表 防渗级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 脱模水集水池、危废暂存库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 其他生产区地面; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 6、生态 项目所在地位于玉环市大麦屿街道普青工业区，在工业区建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 7.1环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等进行调查，涉及的环境风险物质主要有机油、石墨乳、危险废物以及火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物，机油、石墨乳为外购桶装，贮存在原辅料仓库，废机油、脱模水沉积物桶装暂存在危废暂存库，废油桶堆放在危废暂存库。 根据工艺流程和车间平面布局，项目涉及危险单元主要包括高频电炉、原辅料仓库、危废暂存库、集水池、废气处理设施等。原料仓库中机油泄露、集水池中脱模水泄露以及危废暂存库危废泄漏都可能会对周围土壤、地表水环境产生不利影响；废气非正常工况对周围大气环境产生污染；电路短线导致火灾事故等。 项目风险识别汇总见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-19。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库、危废暂存库; 机油、石墨乳泄露; 机油等; 泄露; 大气扩散、地表径流; 周边地表水、地下水、土壤. 2; 集水池; 集水池出现裂缝，导则脱模水泄露; 脱模水等; 泄露; 大气扩散、地表径流; 周边地表水、地下水、土壤. 3; 废气处理 设施; 事故排放; 颗粒物; 泄露; 排气筒、生产车间; 周边大气环境. 4; 高频电炉; 电路短线引发火灾; CO等伴生/次生物; 火灾; 大气扩散、生产车间; 周边大气环境、地表水、土壤. 表4-19企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 机油; /; 0.175; 2500; 0.00007. 2; 石墨乳; /; 0.4; 2500; 0.00016. 3; 危险废物; /; 0.519; 50; 0.01038. 项目Q值Σ; 0.01061. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.01061<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 - 7.2环境风险防范措施 ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③本项目涉及环境风险物质的贮存及使用，具有潜在危险性。火灾和爆炸产生的CO等伴生/次生物，以及环境风险物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 ④加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 ⑤企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等，本项目的监测计划见表4-20。 表4-20 监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 粉尘; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界无组织; 烟粉尘; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 生活污水排放口; DW001; /; /; 玉环市大麦屿污水处理厂设计进水标准. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 红冲车间 | 烟尘 | 红冲加热过程产生少量烟尘，要求企业加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 抛丸废气 排放口 DA001 | 粉尘 | 经1套布袋除尘装置处理后通过1根15m排气筒高空达标排放，风机总风量2000m3/h。 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口 DW001 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理达标纳管标准后再纳入玉环市大麦屿污水处理厂，经集中处理达标后排放。 | 玉环市大麦屿污水处理厂进水水质指标；《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 其他用水 | 冷却水循环使用，不外排；脱模水循环使用，3个月清理一次池底沉积物，脱模水沉积物作为危废委托有资质单位处置。 |  |  |
| 声环境 | 生产车间、水泵、废气处理装置等 | 等效连续A声级 | 加强设备维护，高噪声设备置于厂房内；空压机、水泵采取消声、减震等降噪措施；冷却塔外设置隔声屏障，同时采用消声、隔声等综合降噪措施；废气收集风机采用隔声罩及消声、减震措施，红冲设备安装减振垫等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料、废模具、废钢砂、收集的金属粉尘属于一般工业固废，出售相关企业综合利用；废机油、废油桶、脱模水沉积物属于危险废物，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危废暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 渗透污染是导致土壤、地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自事故排放和工程防渗透措施不规范。污染源来自于脱模水集水池、危废暂存库，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。 表5-1 项目厂区防渗分区信息一览表 防渗级别; 工作区; 防控要求. 重点防渗区; 脱模水集水池、危废暂存库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 其他生产区地面; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对厂区地下水基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等部分。; 一般地面硬化. 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好废气处理设施的维护，做好厂内的地面硬化、防渗措施建设并加强维护。 |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 增强风险意识，加强安全管理；加强危险物质运输、储存过程的管理；加强生产过程的管理；加强环保设施运行维护；企业针对本项目须制定相关应急措施，配置足够的应急物资等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态红线划定方案》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 项目为紧固件制造，符合台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元（ZH33108320099）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 本项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，进入玉环市大麦屿污水处理厂处理达标后集中排放；项目产生的废气经达标排放；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的一般固废出售给相关单位综合利用，危险废物委托资质单位进行无害化处置。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减；新增烟粉尘仅给出总量建议值，符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目选址位于玉环市大麦屿街道普青工业区，利用现有厂房生产，房产证：玉房权证玉环字第号184050号，项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用总体规划、城乡规划的要求 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产紧固件，主要生产工艺为下料、冷冲、红冲、抛丸等，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家及地方有关产业政策的要求。 3、总结论 玉环泰茂机械厂年产1200吨紧固件生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 12.13 | 0 |
|  | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废钢砂 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.374 | 0 |
|  | 收集的金属粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0.742 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 脱模水沉积物 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①