玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）

土壤污染状况初步调查报告

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二一年六月

目  录

1 前言	- 1 -

2 概述	- 2 -

2.1 调查目的和原则	- 2 -

2.1.1 调查目的	- 2 -

2.1.2 调查原则	- 2 -

2.2 调查程序	- 2 -

2.3 调查范围	- 3 -

2.4 调查依据	- 5 -

2.4.1 法律法规与政策要求	- 5 -

2.4.2 技术导则与技术规范	- 6 -

2.4.3 其他依据	- 7 -

2.5 调查方法	- 7 -

2.6 相关评价标准	- 8 -

2.6.1 土壤评价标准	- 8 -

2.6.2 地下水评价标准	- 10 -

2.6.3 地表水评价标准	- 11 -

3 地块概况	- 13 -

3.1 区域环境状况	- 13 -

3.1.1 地理位置	- 13 -

3.1.2 地形地貌	- 15 -

3.1.3 气候特征	- 16 -

3.1.4 水文特征	- 16 -

3.1.5 土壤与植被	- 16 -

3.1.6 场地的地质和水文地质条件	- 17 -

3.1.6.1 地质调查情况	- 18 -

3.1.6.2地块工程地质条件	- 19 -

3.2 敏感目标	- 25 -

3.3 地块的现状和历史	- 26 -

3.3.1 地块使用现状概况	- 26 -

3.3.2 地块历史使用情况回顾	- 27 -

3.3.3 地块生产历史沿革调查	- 28 -

3.4 相邻地块的使用现状和历史	- 28 -

3.5 地块利用的规划	- 44 -

3.6 第一阶段土壤污染状况调查总结	- 45 -

3.6.1 信息采集	- 45 -

3.6.1.1资料收集	- 45 -

3.6.1.2人员访谈	- 45 -

3.6.1.3现场踏勘	- 46 -

3.6.2 地块内及周边污染排查	- 47 -

3.6.2 监测因子筛选	- 48 -

3.6.2.1土壤监测因子	- 48 -

3.6.2.2地下水水质监测因子	- 49 -

3.6.2.3地下水水质监测因子	- 49 -

4.1 采样方案	- 50 -

4.1.1 监测范围	- 50 -

4.1.2 点位布设原则	- 50 -

4.1.3 监测项目	- 51 -

4.1.4 采样深度及方式	- 53 -

4.1.5 采样点位置	- 54 -

4.1.6 监测点位汇总	- 56 -

4.1.7 计划采样分析工作量	- 56 -

4.2 分析检测方法	- 57 -

5现场采样与实验室分析	- 65 -

5.1现场探测方法和程序	- 65 -

5.2现场采样调整原则	- 65 -

5.3采样方法和程序	- 65 -

5.3.1土壤采样方法和程序	- 66 -

5.3.2地下水采样方法和程序	- 71 -

5.3.3地表水采样	- 80 -

5.3.4样品流转与交接	- 82 -

5.4实验室分析检测	- 83 -

5.5质量控制与质量保证	- 83 -

5.5.1现场采样质量控制与质量保证	- 83 -

5.5.2实验室分析质量控制与质控结果	- 84 -

5.5.3总体质量评价	- 130 -

6 结果和评价	- 131 -

6.1 分析检测结果	- 131 -

6.2 结果分析和评价	- 152 -

6.3关注污染物的判定	- 157 -

7 结论与建议	- 158 -

7.1 结论	- 158 -

7.2 建议	- 159 -

8 不确定性分析	- 160 -

附件1 现场访谈记录

附件2 监测方案专家函审意见

附件3 检测报告

附件4 质控报告

附件5 地块边界资料

附件6 会议签到单

附件7 专家评审意见及修改清单表

# 1 前言

玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）占地55亩（约36667m2），位于玉环市玉城街道犁头咀村，地块大体呈矩形，东至人民塘河，南至人民塘河支流，西至绿化预留地（距榴岛大道约25m），北至浙江环动机器人关节科技有限公司，地块中心地理坐标为28°09'31.59"N，121°15'24.37"E。目前地块内无构筑物，均为菜地。该地块目前用地性质为工业用地（M），根据当地政府发展计划，地块用地性质拟调整为居住用地（R）。

玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）在20世纪60年代之前为滩涂盐碱地；在20世纪60年代~2015年期间依次种植海藻、棉花、小麦、文旦等一些耐盐作物；2015年至今种植大棚蔬菜。

相邻地块当前主要是绿化预留地、工业企业、河流等，北侧及西北侧历史上企业有浙江双环传动机械股份有限公司、台州市沃茨水暖技术（台州）有限公司、台州嘉铭印业有限公司、浙江强力螺栓股份有限公司、浙江环动机器人关节科技有限公司，南侧隔河有生活废品回收站、建材销售堆场，东侧隔河历史上有虾蟹养殖场及农户小型短期生猪养殖，无印染、电镀等重点污染行业的企业。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）、《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）等相关文件要求，建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，包括对原有地块（包括周边一定范围内的土地）的土壤和地下水污染状况进行调查，评估环境风险。玉环市人民政府玉城街道办事处积极响应相关政策号召，为摸清地块内土壤污染状况，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）进行初步调查。

我单位根据地块内污染源分布情况的调查分析，经过资料收集、现场勘察、现场走访、资料分析，编制了《玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）土壤污染状况调查监测方案》，并通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构浙江华标检测技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水、地表水进行了采样分析，共布设8个土壤监测点位、5个地下水监测点位和1个地表水监测点位，现场共送检36个土壤样品、6个地下水样品和2个地表水样品，实验室检测分析59项土壤指标、71项地下水指标和71项地表水指标；根据监测结果，调查地块土壤、地下水、地表水各项指标均低于相关标准限值。本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤环境详细调查即可直接用于规划的居住用地要求的再开发利用。结合有关导则和标准编写了《玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）土壤污染状况初步调查报告》，于2021年5月20日，由台州市生态环境局玉环分局会同玉环市规划和自然资源局组织召开了《玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）土壤污染状况初步调查报告》专家评审会，通过评审。现根据评审意见进行修改完善，形成报批稿。

# 7 结论与建议

7.1 结论

本次调查的玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）占地55亩（约36667m2），位于玉环市玉城街道犁头咀村，地块大体呈矩形，东至人民塘河，南至人民塘河支流，西至绿化预留地（距榴岛大道约25m），北至浙江环动机器人关节科技有限公司，地块中心地理坐标为28°09'31.59"N，121°15'24.37"E。目前地块内无构筑物，均为菜地。该地块目前用地性质为工业用地（M），根据当地政府发展计划，该地块用地性质拟调整为居住用地（R）。

玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）在20世纪60年代之前为滩涂盐碱地；在20世纪60年代~2015年期间依次种植海藻、棉花、小麦、文旦等一些耐盐作物；2015年至今种植大棚蔬菜。

相邻地块当前主要是绿化预留地、工业企业、河流等，北侧及西北侧历史上企业有浙江双环传动机械股份有限公司、台州市沃茨水暖技术（台州）有限公司、台州嘉铭印业有限公司、浙江强力螺栓股份有限公司、浙江环动机器人关节科技有限公司，南侧隔河有生活废品回收站、建材销售堆场，东侧隔河历史上有虾蟹养殖场及农户小型短期生猪养殖，无印染、电镀等重点污染行业的企业。

根据对地块历史情况等分析，并通过采样分析可知：

（1）根据土壤监测结果，该地块内及对照点土壤均偏碱性，所有点位六价铬、VOCs、SVOC、有机农药类、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯均未检出，重金属砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌、铬、石油烃（C10-C40）均有检出，根据检出的监测因子统计分析结果判断，锌、铬监测结果低于《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）标准的住宅及公用地筛选值，其它检出指标监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地风险筛选值要求。监测点已检出的各重金属、石油烃（C10-C40）浓度与对照点相比未见显著上升，监测值远低于风险筛，本次调查认为该地块可用于该土地利用类型的开发利用。

（2）根据地下水监测结果，该地块内送检的所有地下水样品中VOCs、SVOC、氟化物、碘化物、氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、亚硝酸盐氮、六价铬、汞、铬、硒、石油烃（C10-C40）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、有机农药类均未检出，检出指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类质量标准限值。因此，本次调查认为，该区域地下水符合后续的用地规划需求。

（3）根据地表水监测结果，所有地表水样品中VOCs、SVOC、氟化物、碘化物、氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、亚硝酸盐氮、六价铬、汞、铬、硒、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、有机农药类均未检出，检出指标均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类质量标准相关限值。

综上，从监测结果来看，玉环市东海大道拆迁安置（犁头咀地块）土壤环境质量低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第一类用地风险筛选值要求，初步调查结果表明：该地块的土壤和地下水环境质量基本能够满足国家一类用地开发要求，不属于污染地块。

7.2 建议

本次建设用地土壤污染状况初步调查结束，根据本次调查监测数据，对本地块的土壤和地下水、地表水进行了评价与分析。调查结果表明本地块土壤和地下水质量良好，符合地块规划利用要求。另外，调查结果表明本地块周边地表水水质良好。基于本次调查结果，提出以下几点建议：

（1）本地块土壤和地下水质量状况良好，符合后续规划利用环境质量要求，建议本次土壤污染状况调查结束于本阶段，不开展下一阶段的详细采样调查和风险评估。

（2）本次调查结论是基于地块现有规划用地类型下形成的，建议后续开发利用需按照本次规划用地类型进行。若现有规划发生改变，应对本地块土壤与地下水环境质量重新进行调查评价。

（3）建议在下一步建筑施工期间保护场地不被外界人为环境污染。控制该地块保持现有的良好状态，杜绝地块在调查期与接下来再开发利用的监管真空，防止出现人为倾倒固废、偷排工业废水等现象。

（4）在地块未来开发建设过程中需要观察是否有在调查阶段中没有被发现的污染，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（5）土壤污染由于具有发现难、修复难、影响范围广等特点，因此，地块后续开发利用过程中应采取土壤保护措施，如地面采取防腐防渗措施等，保护土壤不被污染。