建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产100万个钣金件生产线技改项目

建设单位（盖章）：台州三吉金属制品有限公司

编制日期：         二〇二三年一月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产100万个钣金件生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 台州三吉金属制品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021MA2K778P1F |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 王喜 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 王喜 |  |  |
| 主要负责的主管人员（签字） |  | 王喜 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 2016035330352013332704000145 |  | BH002693 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 莫云 | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  | BH002693 |  |
| 张旺园 | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	40

附表	42

附图1：建设项目地理位置图	43

附图2：台州市区环境管控单元分类图	44

附图3：台州市区生态保护红线图	45

附图4：地表水环境功能区划图	46

附图5：声环境功能区划图	47

附图6：环境保护目标分布图	48

附图7：厂区平面示意图	49

附件1：备案通知书	50

附件2：营业执照	52

附件3：房产证	53

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万个钣金件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-331083-07-02-165321 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王喜 | 联系方式 | 13967659596 |
| 建设地点 | 浙江省玉环市清港镇下湫村 |  |  |
| 地理坐标 | （121度 16 分29.450秒， 28 度 14分 38.750 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 30_066结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地 面积（m2） | 1116 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 项目位于玉环市清港镇下湫村，项目用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等生态保护区内，不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 玉环市2020年城市环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区；项目废气主要为焊接烟尘、喷塑粉尘和固化废气，经收集净化处理后高空排放，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域2020年水环境质量良好，附近同善塘河泗头断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类水质标准要求。本项目废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 项目主要生产钣金件，采用折弯、电焊、喷塑、固化等工艺，土壤环境主要污染途径是大气沉降，主要污染物是焊接烟尘、喷塑粉尘、固化废气等，经采取收集净化处理措施后排放到大气环境中的量不大，在加强清洁生产，做好生产区域等的密闭措施和分区防渗措施基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目营运过程中需要消耗新鲜用水300m3/a，电能3万kW·h/a，利用现有闲置厂房，不新增土地。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上线的要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 项目为金属结构制造，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见表1-1。 ##### 表1-1 玉环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。 重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展家具、阀门、汽配、塑料等产业。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目主要从事钣金件制造，为新建二类工业项目，符合准入条件。 企业所在区域属于清港工业产业集聚区，距离最近居住区绿地康盛小区约150m，与居住区之间设有道路、防护绿地等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进家具等重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，外排废水仅为生活污水，CODCr、氨氮无需进行区域替代削减，烟粉尘给出总量建议值，VOCs实行1:1的削减替代比例。 本项目喷塑粉尘收集后净化、固化废气收集后通过不低于15m高排气筒排放，有效减少VOCs和颗粒物的无组织排放。 要求企业采取必要的防渗措施，避免对土壤和地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 项目为新建项目，企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 是. 由上表可知，项目主要产品为钣金件，属于金属结构制造，为二类工业项目，企业所在区域属于清港工业产业集聚区，能满足污染物总量控制要求，不额外占用土地资源，所用水、电均较小，因此符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性 表1-2 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 项目情况符合; 是否符合. 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 项目使用环境友好型粉末涂料; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目不涉及; 符合. 过程 控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目喷涂工艺使用静电喷涂，未使用落后喷涂工艺; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 项目不使用含有机溶剂的原辅材料; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目不涉及涂料、稀释剂的调配作业; /. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目所用的原辅材料均由密封袋封存转运; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 项目喷涂工艺采用半密闭式; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及; /. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 项目为连续生产，日常生产过程中基本无剩余涂料; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目不涉及; /. 废气 收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目涂装废气和固化废气分开收集处理; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目涂装、固化工序均设置废气收集装置; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 项目固化工序在密闭烘箱内进行，废气收集效率不低于90%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 要求企业按要求执行; 符合. 废气 处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 项目不使用溶剂型涂料; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 项目不使用溶剂型涂料; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 项目不使用溶剂型涂料; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 要求企业废气处理设施和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs达标排放; 符合. 监督 管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求企业制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 环评要求企业落实具体环境监测制度; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 要求企业建立健全完善的台账管理制度，将废气监测、运行台账以及原料使用台账建册归档; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 环评要求企业建立非正常工况申报管理制度; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 综上，在落实本评价提出的各项防治措施后，本项目建设符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求。 3、挥发性有机物无组织排放控制标准的符合性分析 表1-3《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 1.项目使用塑粉常温下不会挥发，只在高温下会有少量有机废气产生，塑粉采用袋装+箱装存放。 2.塑粉存放在车间内，在非取用状态时封口保存。 3.不涉及。 4.不涉及; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 1.不涉及。 2.项目塑粉采用密闭包装进行物料转移。 3.不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 1.项目塑粉常温下不挥发，只在高温情况下会有少量有机废气产生。喷塑过程在半封闭式喷台内进行，固化过程在密闭的烘道中进行，只留进出端口，喷塑粉尘经除尘净化后高空排放，固化废气收集后高空排放。 2.不涉及。; 符合. 设备与管线组件VOCs泄露控制要求; /; 不涉及。; /. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; /; 不涉及。; /. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 1.要求企业VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274 -2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 1.项目固化废气收集后排放。 2.企业废气收集系统排气罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 3.本项目废气收集系统的输送管道密闭；要求废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》限值标准。 2.本项目VOCs初始排放速率＜2kg/h。 3.不涉及。 4.项目拟设置排气筒高度不低于15m。 5.不涉及。; 符合. 由表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目报告类别判定 本项目主要从事钣金件的生产，汽车配件主要采用下料、折弯、电焊、喷塑的工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C3311金属结构制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 66; 结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 由表2-1可知，本项目分类属于“三十、金属制品业33——66结构性金属制品制造”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），环评类别为编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，项目排污许可分类管理名录类别判定见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业33. 80; 结构性金属制品制造331，金属工具制造332，集装箱及金属包装容器制造333，金属丝绳及其制品制造334，建筑、安全用金属制品制造335，搪瓷制品制造337，金属制日用品制造338，铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 项目实施后，企业主要从事钣金件制造，工艺不涉及通用工序中重点管理的和简化管理的，属于“其他”，由表2-2可知，台州三吉金属制品有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、主要建设内容组成 项目总投资350万元，建设地点位于玉环市清港镇下湫村，租用玉环金得利家具有限公司的1幢共二层厂房进行生产，建筑面积约2232m2，购置冲床、喷粉柜、烘箱、冲床、激光下料机、折弯机、台钻、焊接机等设备。项目投产后可形成年产100万个钣金件的生产能力。建设项目的工程组成见表2-3。 表2-3 项目主要工程组成一览表 工程名称; 单元名称; 工程内容. 主体工程; 1F; 冲床、激光下料机、折弯机、台钻、氩弧焊、半成品堆放、一般固废暂存处. 2F; 喷粉柜、烘箱、清洗区、焊接区、原材料堆放、半成品堆放. 辅助工程; 办公室; 位于厂房二层西南侧，不设食堂和宿舍。. 储运工程; 原料堆放区; 位于厂房二层东侧，用于原辅料等存放。. 半成品堆放区; 一楼东侧中部、二楼东侧中部. 一般固废暂存处; 一楼东侧中部. 公用工程; 供水系统; 生活用水均由市政自来水管网供应。. 排水系统; 实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”排水体制；雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水依托租赁方化粪池预处理后，一并排入市政污水管网，由玉环市干江污水处理厂处理后外排。. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。. 供热; 项目喷塑后固化过程使用电加热。. 环保工程; 废气治理; 喷塑粉尘经滤芯+布袋除尘装置处理达标后通过不低于15m排气筒（DA001）排放。. 固化废气经烘道自带集气装置收集后通过不低于15m排气筒（DA002）排放。. 废水治理; 生活污水依托租赁方化粪池处理达标后纳入市政管网。. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接、风机消声等措施。. 固废; 各类固废分类收集堆放，收集后综合外售。. 依托工程; 租用厂房，给排水设施、厕所、化粪池等均依托出租方现有设施. 4、主要产品及产能 项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品; 单位; 产量; 规格. 1; 钣金件; 万个; 100; 根据客户要求. 5、主要生产设施清单 项目主要生产设施清单见表2-5。 表2-5 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 喷粉柜; 宽×深×高： 3m×4.2m×2.5m（2个） 2m×2m×2m（1个）; 台; 3; 大喷粉柜8个滤芯，小喷粉柜4个滤芯. 2; 烘箱; 6.6m×3m×2.5m; 台; 1; /. 3; 冲床; WC67Y-1007-3200; 台; 1; /. 4; 激光下料机; BOLT 4025; 台; 1; /. 5; 折弯机; 516040; 台; 2; /. 6; 台钻; /; 台; 2; /. 7; 氩弧焊; /; 台; 5; /. 8; 手动磨光机; /; 台; 10; /. 9; 除尘装置; /; 套; 3; /. 6、主要原辅材料及能（资）源情况 项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 包装规格; 备注. 1; 不锈钢; t/a; 120; /; /. 2; 铁板; t/a; 240; /; /. 3; 氩气; 瓶/a; 300; /; 25瓶/月，用于焊接. 4; 二氧化碳; 瓶/a; 300; /; 25瓶/月，用于焊接. 5; 塑粉; t/a; 2.4; 20kg/袋; 10箱/月，型号OYED3224HW，主要成分为环氧树脂65%、钛白粉25%、色母粒1%、助剂7%、填料2%。. 6; 液氮; 瓶/a; 10; /; 10瓶/月，用于激光切割. 7; 实心焊丝; t/a; 2.4; 20kg/卷; 10卷/月. 8; 水; m3/a; 300; /; /. 9; 电; 万kW·h/a; 3; /; /. 7、厂区平面布置 台州三吉金属制品有限公司租用玉环金得利家具有限公司的1幢共二层厂房进行生产，建筑面积约2232m2，一层厂房从北到南依次布置为激光下料机、冲床、折弯机、半成品堆放区、气瓶堆放区、一般固废暂存间、打磨区和焊接区。二层厂房从北到南依次布置为烘箱、喷粉柜、半成品堆放区、清洗区、原材料堆放区、办公室、卫生间、焊接区、气瓶堆放区。项目生产车间平面布置图详见附图7。 8、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员20人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天，视订单情况存在少量加班，则年生产时间以3000h计。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 项目主要生产工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 激光下料：外购不锈钢板材或铁板入厂，利用氮气激光束对板材进行切割，切割过程中产生少量粉尘； 钻孔、折弯、冲压：根据客户要求，对切割后的板材进行机加工； 电焊、打磨：利用氩弧焊焊接后，若焊接处存在不平整细节，利用手动磨光机进行打磨，打磨过程中产生少量粉尘。 喷塑：项目采用静电喷涂技术，将塑粉喷涂至工件表面。项目共设两大一小3个喷粉柜，每个喷粉柜自带滤芯回收装置，此工序粉尘统一收集后再经过一道布袋除尘装置处理，最后通过不低于15m排气筒（DA001）高空排放。 固化：工件通过烘箱固化烘干，采用电加热方式，固化烘干温度约90℃，固化时长50分钟。固化产生的固化废气经烘道自带集气装置收集后，通过不低于15m排气筒（DA002）高空排放。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-7。 表2-7 项目产污环节汇总表 项目; 代号; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 废气; G1; 激光下料; 激光切割粉尘; 颗粒物. G2; 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. G3; 打磨; 打磨粉尘; 颗粒物. G4; 喷塑; 喷塑粉尘; 颗粒物. G5; 固化; 固化废气; 非甲烷总烃. 固废; S1; 钻孔; 废边角料; 金属. S2; 电焊; 废焊丝、焊渣; 金属. S3; 电焊; 焊接烟尘收集粉尘; 颗粒物. S4; 打磨; 打磨沉降粉尘; 金属. S5; 原材料使用; 废包装材料; 塑料袋等. S6; 喷塑粉尘处理; 喷塑集尘灰; 塑粉. S7; 喷塑粉尘处理; 废滤芯、布袋; 滤芯、布袋. S8; 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; N; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用玉环金得利家具有限公司现有空置厂房进行生产，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的二级标准。 项目拟建地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2020年度）》相关数据，具体见表3-1。 表3-1 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 44; 75; 59; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 72; 150; 48; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 33; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 30; 80; 38; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 7; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 81; -. 第90百分位数日平均质量浓度; 114; 160; 71; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。由表3-1可知，玉环市区域环境空气质量各类基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 ②其他污染物环境质量现状 为了解项目评价范围内其他污染物（TSP）环境质量现状，本评价引用玉环共享环境数据云平台上浙江科达检测有限公司在家居小镇G004（北纬28°13′54″、东经121°16′07″）的监测数据，监测报告编号：浙科达检（2020）综字第0196号，并对监测统计数据进行分析，监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点 UTM坐标/m; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 备注. X; Y. 家居小镇G004; 330116.5; 3124080.1; TSP; 2020年9月15日至21日连续监测7天; 南; 1750; 引用玉环共享环境数据云平台数据. 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点 UTM坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价 标准 mg/m3; 浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 家居小镇G004; 330116.5; 3124080.1; TSP; 24小时; 0.3; 0.130~0.143; 47.6; 0; 达标. 根据上表可知，项目拟建区域大气环境中TSP小时平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水体为同善塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，属于芳清河系同善塘河，编号为椒江106，水功能区为同善塘河玉环景观娱乐、农业用水区，水环境功能区为景观娱乐用水区，本项目所在区域目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目引用《玉环市环境质量报告书（2020年度）》中泗头断面（位于本项目北侧约1010m处）的2020年水质监测数据，具体数据见表3-3。 表3-3 泗头断面水质监测结果汇总一览表（单位：mg/L） 监测 点位; 项目名称; CODMn; BOD5; 氨氮; 化学需氧量; 总磷. 泗头 断面; 监测值; 4.9; 4.0; 0.566; 18; 0.18. Ⅲ类标准; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2. 比标值; 0.82; 1.0; 0.566; 0.9; 0.9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，同善塘河泗头断面水体水质指标CODMn、NH3-N、BOD5、CODCr、TP为Ⅲ类，总体评价该水体水质为Ⅲ类。 3、声环境 项目位于玉环市清港镇下湫村，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 项目周边均为工业企业，经现场勘察，不存在高噪声排放现象，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目位于玉环市清港镇下湫村，拟建地属于清港镇科技工业园区，为工业用地，企业租用玉环金得利家具有限公司的闲置车间，不新增用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 项目位于玉环市清港镇下湫村，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目主要工艺为折弯、电焊、喷塑、固化，排放的污染物不涉及持久性污染物；涉及的生产区域已做好防渗措施，因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括绿地康盛小区、上湫村，具体见表3-5。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：保护目标为厂界外500m范围内地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：项目位于玉环市清港镇下湫村，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 项目评价区域内主要环境保护目标确定见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境空气; 上湫村; 330499; 3125954; 居民; ~1564人; 环境空气质量二类功能区; SE; 300. 绿地康盛; 330486; 3125493; 居民; ~1740人; NE; 160. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地表水 环境; 同善塘河; /; /; 河流; 地表水; Ⅲ类景观娱乐用水区; N; 200. 地下水 环境; /. 生态; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 喷塑粉尘、打磨粉尘、固化废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值和表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）排放限值相关要求。焊接烟尘以及激光切割粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 具体标准值见表3-5~3-7。 表3-5 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 总挥发性有机物（TVOC）; 其他; 150. 3; 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. 表3-6 企业边界大气污染物浓度限值 污染物; 适用条件; 浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监测点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 20; 5.9. 2、废水 生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入玉环市干江污水处理厂，处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。具体标准限值详见表3-8。 表3-8 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水标准; 6~9; 380; 140; 260; 35; 4.0. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5)*; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 3、噪声 本项目厂房厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。本项目一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年)》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs及工业烟粉尘。 表3-10 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; CODCr; 0.0077. 2; NH3-N; 0.0004. 5; VOCs; 0.034. 6; 工业烟粉尘; 0.0296. 2、总量平衡方案 根据原浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），原台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代，颗粒物仅给出总量建议值。 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；因此本项目VOCs实行1:1削减替代。总量控制建议指标见表3-11，具体值由当地生态环境主管部门确定。 表3-11总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.008; /; /; 0.008. 2; NH3-N; 0.0004; /; /; 0.0004. 3; 烟粉尘; 0.030; /; /; 0.030. 4; VOCs; 0.034; 1:1; 0.034; 0.034. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用企业厂区已建厂房实施生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废气产排情况及达标性判定见表4-1。 - 本项目废气产排情况及达标性判定汇总表 工序/生产线; 装置; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 排放情况. 核算 方法; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 名称; 收集 效率; 去除 效率; 是否为可行技术; 核算方法; 排放形式; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 喷塑; 喷粉柜; 颗粒物; 产污系数法; 0.720; 0.240; 6.857; 自带滤芯+布袋除尘; 85%; 99.75%; 是; 物料平衡法; 有组织DA001; 35000; 0.0146; 0.0005; 0.0015. 无组织; /; /; 0.0090; 0.027. 固化; 烘箱; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.031; 0.010; 3.467; /; 90%; /; /; 物料平衡法; 有组织DA002; 3000; 3.1200; 0.0094; 0.0281. 无组织; /; /; 0.0010; 0.0031. 焊接; 氩弧焊; 颗粒物; 产污系数法; 0.022; 0.036; /; 移动式烟尘净化器; 85%; 95%; 是; 物料平衡法; 无组织; /; /; 0.0018; 0.0011. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.742; 0.0296; 0.7124. 2; 非甲烷总烃; 0.0312; 0.0312; 0. （1）源强计算 ①喷塑粉尘（颗粒物） 项目静电喷塑工序在半封闭的喷粉柜内操作。工件在进行喷塑加工时，会有一部分塑粉以粉尘形式排放。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“机械行业系数手册”中“14涂装核算环节粉末涂料喷塑工序”的颗粒物产污系数为300kg/t原料，项目塑粉的总用量约2.4t/a，因此未附着塑粉产生总量约为0.72t/a。未能附着的塑粉经喷粉柜自带的滤芯收集装置收集，根据类比调查，该类除尘过滤装置粉尘收集率为85%，去除效率可达95%以上（以95%计），3个喷粉柜的喷塑粉尘经收集后再一同进入布袋除尘装置过滤，去除效率可达95%以上（以95%计），二级去除率可达99.75%，处理后废气通过不低于15m排气筒（DA001）排放，未收集部分75%的塑粉沉降于喷粉柜内，剩余部分以无组织形式排放。喷粉柜风量参照柜式排风罩计算方法，根据《环境工程设计手册》（修订版），计算公式为：L=L1+vFB，喷粉柜作业面积合计为29.2m2，工作面吸入风速取0.3m/s，工作面上速度分布不均匀性的安全系数取值1.1。计算得喷塑工段风机风量设计值约为35000 m3/h。喷塑时间以3000h计。 图4-1 塑粉使用物料平衡图（单位：t/a） ②固化废气（非甲烷总烃） 根据企业提供的资料，本项目使用的塑粉为聚酯环氧树脂混合型塑料粉末(不含溶剂成分)，属于热固性粉末涂料。静电喷塑后采用电烘箱加热对塑粉进行固化，固化温度为90℃，每次固化工序持续50min。根据浙江省环境保护厅文件《关于印发<浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法>的通知》（浙环发〔2017〕30号），VOCs含量数据无法获取时，按涂装工艺参考附表1A-E 取值，即粉末涂料VOCs含量按总量（树脂量）2%计。本项目塑粉量为2.4t/a，环氧树脂约占65%，则非甲烷总烃产生量为0.0312t/a，产生速率为0.0103kg/h。烘箱固化产生的固化废气（非甲烷总烃）经集气装置引风至不低于15m高（DA002）排气筒高空排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对VOCs排放控制要求的规定，“收集的废气中NHMC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NHMC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；”。本项目固化废气初始排放速率＜2kg/h，因此，可不配置处理设施。 烘箱为封闭式设备，顶部配备有排风风机。企业拟在烘箱顶端设置集气罩将排风机出风口的废气引入排风管道，收集后通过不低于15m高排气筒（DA002）高空排放。根据公式L=vx(5x2+F)，罩口距有害物扩散区的距离x取0.3m，吸入速度vx取0.3m/s，罩口截面F取2m×1m，得到风量约为2646m3/h，则风量以3000 m3/h计。收集效率以90%计，工作时间以3000h计。则有组织排放量为0.029 t/a，0.0097kg/h。 ③焊接烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册”的“09焊接”工艺，参考原料“实心焊丝-工艺氩弧焊”相关系数，本项目焊接材料发尘量按照9.19kg/t焊丝计算，原料使用2.4t，则烟尘量为22kg/a。焊接烟尘通过移动式烟尘净化器处理后至车间内排放。企业对焊接烟尘拟采用移动式烟尘净化器，收集效率以85%计，处理效率以95%计。焊接有效工作时间以2h/d计。 ④激光切割粉尘 激光切割过程中，存在金属熔化释放金属氧化物颗粒的过程。参考《激光切割烟尘分析及除尘系统》（2011年）文中对激光切割烟尘排放量的描述，切割低碳钢板时，每小时可释放39.6g烟尘，本项目切割时长以4h/d计，则切割粉尘产生量为47.5kg/a。同时由于激光切割机操作过程中整机密闭，仅在物料进出时会产生无组织排放，因此要求在激光切割工位保持通风即可。 ⑤打磨粉尘 本项目的打磨工序针对焊接不平整细节处进行打磨，因此会产生少量打磨粉尘，因产生量较小不做收集处理，一段时间后沉降在工位周围，需做定期清扫，此处不做计算。 （2）防治措施 项目废气污染防治措施情况见表4-3。 - 废气防治措施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除 效率; 技术是否可行. 结构性金属制品制造; 喷塑; 喷粉柜; 喷塑; 颗粒物; DB33/ 2146-2018; 有组织; 集气罩; 85%; 自带滤芯+布袋除尘; 35000 m3/h; 99.75%; 可行; 一般排放口. 固化; 烘箱; 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩; 90%; /; 3000 m3/h; /; /; 一般排放口. 焊接; 氩弧焊; 焊接; 颗粒物; GB 16297-1996; 无组织; /; /; 移动式烟尘净化器; /; 95%; 可行; /. 废气污染防治措施简介：喷塑粉尘采用“滤芯+布袋除尘“二级除尘设备，参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1124-2020）中可行技术。 根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》：使用溶剂型涂料的生产线烘干废气要收集处理后排放。项目不使用溶剂型涂料，固化烘干在密闭烘箱内进行，采用电加热，固化废气产生量较少，固化废气收集后通过15m排气筒高空排放，治理设施符合相关要求。根据表4-1可知：固化废气排放浓度、排放速率可满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值。移动式烟尘净化器净化焊接烟尘为常见废气防治措施。 故项目排放废气经技术可行的污染防治措施处理后，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的环境影响可接受。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 - 点源污染源排放参数一览表 产排污 环节; 污染物种类; 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数/h. 喷塑; 颗粒物; DA001; 喷塑粉尘排放口; 一般排放口; 纬度：28°14'51.57"， 经度：121°16'14.00"; 15; 0.7; 25.2; 25; 3000. 固化; 非甲烷总烃; DA002; 固化废气排放口; 一般排放口; 纬度：28°14'51.44"，经度：121°16'13.99"; 15; 0.2; 26.5; 25; 3000. （4）达标分析 - 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 颗粒物; 0.0005; /; 0.0146; 30; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值. DA002; 非甲烷总烃; 0.0094; /; 3.1200; 60. 由上表可知，项目排气筒非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的大气污染物排放限值。 （5）非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-6。 - 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常 排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否达标. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). DA001; 颗粒物; 滤芯或布袋除尘器损坏; 5.828; 0.204; 1次/a，1h/次; 0.204; 30; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒排放的喷塑颗粒物废气浓度、排放速率可达标排放。但为了不降低周边空气质量现状，防止废气非正常工况排放，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，技师发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换滤芯和布袋，滤芯和布袋每半年更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）影响分析 本项目喷塑粉尘采用自带“滤芯+布袋除尘”工艺处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放。固化废气经集气装置收集后通过不低于15m高排气筒（DA002）排放。喷塑粉尘（颗粒物）、固化废气（非甲烷总烃）排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外，由于项目污染物因子排放量较小，距离敏感目标（东北侧160m）较远，环境质量现状中颗粒物、非甲烷总烃达标，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的喷塑粉尘和固化废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 本项目废水主要为生活污水，废水产生及排放情况见表4-7。 - 项目废水污染源源强核算 产排污 环节; 废水 类别; 废水排 放量 （t/a）; 污染物种类; 产生情况; 纳管情况; 排放情况; 排放方式. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 员工 生活; 生活 污水; 255; CODCr; 350; 0.089; 350; 0.082; 30; 0.0077; 间接排放. 氨氮; 35; 0.0089; 35; 0.0085; 1.5; 0.0004. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 本项目员工20名，年工作时间300天，员工的生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量约300t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约255t/a；生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，则CODCr和NH3-N的产生量分别为0.089t/a和0.0089t/a。生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。以达标计，项目排入外环境废水约0.85t/d、255t/a，CODCr0.0077t/a、NH3-N0.0004t/a。 （2）防治措施情况 项目仅排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 - 本项目废水产排情况 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr 、氨氮; 玉环市干江污水处理厂; 玉环市干江污水处理厂纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本信息 项目排放口基本情况见下表。 - 废水间歇排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 排放方式; 受纳污水处理厂信息类型. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 121°16'14.92"; 28°14'50.47"; 0.0255; 间断排放，排放期间流量稳定; 玉环市干江污水处理厂; 间歇排放; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后COD浓度约为350mg/L，氨氮为35mg/L，能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目生活污水能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 ①依托的污水处理厂概况 a.玉环市干江污水处理厂概况 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城东北侧，用地面积133783m2，规划远期建设处理规模为12万m3/d。一期工程总投资39869万元，总用地面积50974m2（其中污水处理厂占地面积47419m2，泵站占地面积3555m2），处理规模为3万m3/d，收集污水主要来自干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇的生活污水和少量工业废水。一期工程于2017年由原玉环市环保局以玉环建[2017]26文予以批复，于2019年6月建成投入运行，并于2019年11月通过环保设施竣工验收。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（地表水准Ⅳ类标准）中的相关标准，纳污水体为东海。 玉环市干江污水处理厂一期工程污水处理量已接近3万m3/d，二期扩建工程于2020年12月30日由台州市生态环境局以台环建（玉）[2020]476予以批复，预计于2022年10月建成投入运行。二期扩建工程总投资39182.46万元，位于一期工程东侧，在现状规模3.0万m3/d基础上扩容6.0万m3/d，建成后形成9.0万m3/d的总处理规模，主要服务范围为清港镇、楚门镇、芦浦镇及漩门二期区块、干江镇和龙溪镇的污水以及预留漩门三期污水。本次扩建与现有一期工程共用进水总管，沿用一期工程期间配套建设的污水收集管网。 玉环市干江污水处理厂二期扩建工程于2020年12月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书》（报批稿）。二期扩建工程，新增用地57401m2，建设内容为：在现状规模3.0 万m3/d 基础上扩容6.0万m3/d，使得项目建成后形成9.0万m3/d的总处理规模。扩建后玉环市干江污水处理厂纳污范围为半岛西片片区，主要服务范围为清港镇、楚门镇、芦浦镇及漩门二期区块、干江镇和龙溪镇的污水以及预留漩门三期污水。服务范围与一期工程相同。计划于2023年12月完工。 b.处理工艺 一期工程采用“污水处理工程采用格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-1。 二期工程拟采用“粗格栅及提升泵房（改造）+细格栅及旋流沉砂池（改造）+配水井（新建）+水解酸化及中沉池（新建）+改良型Bardenpho工艺（AAO+AO，新建）+二沉池（新建）+高密沉淀池（新建）+反硝化深床滤池（新建）+紫外消毒渠（改造）”的污水处理工艺，具体工艺流程见图4-2。 c.设计进出水水质 玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见表4-10。 - 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷（以P计）. 进管标准; 380; 140; 260; 35; 50; 4. 出水标准; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 备注：括号内数值为每年11月到次年3月31日执行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 图4-1 玉环市干江污水处理厂一期处理工艺流程图 图4-2 玉环市干江污水处理厂二期处理工艺流程图 d.达标情况 为了解玉环市干江污水处理厂处理达标情况，本环评引用浙江省排污单位执法监测信息公开平台发布的玉环市干江污水处理厂2021年1月4日的监测数据，见表4-11。 - 2021年1月4日玉环市干江污水处理厂污染源监督性监测结果 序号; 时间; 化学需氧量（mg/L）; pH值 （无量纲）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 1; 2021年1月4日; 24; 7.03; 0.144; 0.16; 9.30. 4; 标准值（准Ⅳ类）; 30; 6~9; 1.5; 0.3; 12. 根据玉环市干江污水处理厂2021年1月4日污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市干江污水处理厂平均每日处理量26442m3，现有余量为3558m3/d。 项目废水主要为生活污水，纳管废水平均约0.85m3/d，玉环市干江污水处理厂现有余量能满足项目要求。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-10。夜间加班仅开启喷塑、固化相关工序设备。 - 本项目噪声源强一览表 工序/生产线; 噪声源; 声源 类型; 数量; 位置; 产生强度 dB; 降噪措施; 排放强度dB; 持续时间（h/a）. 工艺; 降噪效果dB. 喷塑; 喷粉柜; 频发; 3; 2F; 70~75; 厂房隔声、减振、消声等综合降噪措施; 20; 50~55; 3000. 固化; 烘箱; 频发; 1; 2F; 65~70; 20; 45~50; 3000. 下料; 激光下料机; 频发; 1; 1F; 80~85; 20; 60~65; 2400. 折弯; 折弯机; 频发; 2; 1F; 75~80; 20; 55~60; 2400. 冲压; 冲床; 频发; 1; 1F; 80~85; 20; 60~65; 2400. 钻孔; 台钻; 偶发; 2; 1F; 75~80; 20; 55~60; 2400. 焊接; 氩弧焊; 偶发; 5; 1F/2F; 75~80; 20; 55~60; 600. 打磨; 手动磨光机; 偶发; 1; 1F; 80~85; 20; 60~65; 3000. 废气处理; 风机; 频发; 1; 1F/2F; 80~85; 隔声罩、消声; 30; 50~55; 3000. （2）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将废气处理收集风机在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，在电机周围设置隔声罩等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）声环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测。项目厂界噪声预测结果和评价见下表。 - 厂界噪声预测结果 预测 点位; 声级值[dB（A）]（昼间）; 声级值[dB（A）]（夜间）. 贡献值; 标准值; 超标值; 贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 56.4; 65; 0; 51.9; 55; 0. 南厂界; 51.8; 65; 0; 29.1; 55; 0. 西厂界; 58.3; 65; 0; 51.4; 55; 0. 北厂界; 49.7; 65; 0; 43.2; 55; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间及加班时夜间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 - 固废产生及处置情况 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置量（t/a）; 利用处置方式和去向. 下料、钻孔; 废边角料; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 18; 袋装; 18; 外售综合利用. 打磨; 打磨沉降粉尘; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.01; 袋装; 0.01; 外售综合利用. 喷塑; 喷塑集尘灰; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.69; 袋装; 0.69; 回用于生产线. 原材料使用; 废包装材料; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.3; 袋装; 0.30; 外售综合利用. 除尘设施; 废滤芯和布袋; 一般固废; -; -; -; 固态; -; 0.3; 袋装; 0.30; 外售综合利用. 焊接; 废焊丝; 一般固废; 固态; 0.12; 袋装; 0.12; 外售综合利用. 职工活动; 职工生活垃圾; 生活垃圾; -; -; -; 固态; -; 3; 袋装; 3; 环卫部门统一清运处置. 源强核算过程： ①废边角料：根据同类型企业类比调查，项目边角料约占原料用量的5%，本项目使用铁板及钢材共360t/a，因此金属废边角料约18t/a。收集后外售综合处理。 ②打磨沉降粉尘：对焊接处存在的不平整细节进行手动磨光，根据业主提供的经验数据，粉尘产生量约为0.01t/a，由于粉尘颗粒较大，产生后沉降于操作工位四周，收集后外售处理。 ③喷塑集尘灰：根据物料平衡，喷塑集尘灰产生量约0.69t/a，收集后回用于生产工序。 ④废包装材料：废包装材料产生量约为0.3t/a。收集后外售综合处理。 ⑤废滤芯和布袋：塑粉收集治理使用的滤芯约半年更换一次，布袋除尘装置中废布袋及移动式烟尘净化器中的废布袋根据使用情况进行更换，产生量约为0.3t/a。收集后外售综合处理。 ⑥废焊丝及焊渣：废焊丝及焊渣产生量约为焊丝量的5%，焊丝年用量2.4t，则废焊丝产生量为0.12 t/a。根据计算，移动式烟尘净化器中收集的焊接烟尘量为17.77kg/a，更换布袋时收集与废焊丝焊渣一起处置。 ⑦生活垃圾：企业员工20人，产生生活垃圾约3t/a，主要成份为废纸、废塑料等，委托当地环卫部门统一处置。 固废贮存场所（设施）基本情况见下表。 - 项目一般固废贮存场所(设施)基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 固废代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般 固废; 废边角料; 331-001-09; /; 袋装; 一个月; 2; 4m2; 1F东侧. 2; 打磨沉降粉尘; 331-001-66; /; 袋装; 一年; 0.1. 3; 喷塑集尘灰; 331-001-66; /; 袋装; 一年; 1. 4; 废包装材料; 331-001-07; /; 袋装; 一年; 0.5. 5; 废滤芯和布袋; 331-001-99; /; 袋装; 一年; 0.5. 6; 废焊丝; 331-001-99; /; 袋装; 一年; 0.5. （2）环境管理要求： 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作，生活垃圾暂存在垃圾桶内。废边角料、打磨沉降粉尘、喷塑集尘灰、废包装材料、废滤芯和布袋收集后外售综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，四周设排水沟，并设有防雨设施。 5、地下水、土壤 本项目位于已建厂房，生产过程中产生的大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，打磨粉尘直接沉降于工位周围，生产区域已做好硬化，且粉尘全部收集后外售利用，生产过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在地下水、土壤环境污染途径。 1）污染源识别 - 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染 物指标; 影响对象; 备注. 磨光机; 打磨; 大气沉降; 粉尘; /; 土壤、地下水; 事故. DA001; 喷塑; 大气沉降; 粉尘; /; 土壤、地下水; 事故. 2）防渗措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废” 发生量，减少环境负担。 ②达标排放 加强废气处理设施的维护和检修，确保稳定达标排放，减少废气污染物大气沉降对周边土壤的影响。切实做好废水的收集、纳管以及各类固体废物、原料的贮存工作。 ③分区防控 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 - 主要场地防渗分区信息一览表 ##### 防渗分区; ##### 工作区; ##### 防渗技术要求. ##### 重点防渗区; ##### /; ##### 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 一般防渗区; ##### 生产车间、一般固废暂存库; ##### 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. ##### 简单防渗区; ##### 原材料堆放; ##### 一般地面硬化. ##### 非污染区; ##### 办公区; ##### 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 本项目位于玉环市清港镇下湫村，项目所在地属于清港镇工业产业集聚区，属于工业用地，且不新增用地。因此，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，项目不涉及风险物质。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定污染源监测要求见表4-16。 - 监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1标准和表6企业边界大气污染物浓度限值. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 噪声; 各侧厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 处理工艺：自带的滤芯+布袋除尘 处理规模：35000m3/h 最终去向：不低于15m的排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1标准 |
|  | DA002 固化废气 | 非甲烷总烃 | 处理工艺：/ 处理规模：3000m3/h 最终去向：不低于15m的排气筒排放 |  |
|  | 无组织排放 焊接烟尘 | 颗粒物 | 处理工艺：移动式烟尘净化器 最终去向：无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织排放 激光切割粉尘 | 颗粒物 | 处理工艺：/ 最终去向：无组织排放 |  |
|  | 无组织排放 打磨粉尘 | 颗粒物 | 处理工艺：/ 最终去向：无组织排放 |  |
| 地表水 环境 | DW001/生活污水 | CODCr、NH3-N | 处理工艺：化粪池； 处理规模：0.85t/d； 最终去向：纳入园区污水管网，进入玉环市干江污水处理厂 | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂纳管标准 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准） |
| 声环境 | 机械设备及环保设备运行 | 等效连续A声级 | 通过选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废：废边角料、打磨沉降粉尘、喷塑集尘灰、废包装材料、废滤芯和布袋、废焊丝及焊渣分类收集，贮存于一般固废暂存处，外售综合利用。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 日常管理：企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。①一般防渗区（生产车间、一般固废暂存处）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；②简单防渗区（原材料堆放）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险物质的安全管理，确保废气治理措施正常运行，生产车间等地面采取防渗措施；编制应急预案，配备应急设施和应急物资，设置事故应急池，并定期进行演练等。 |  |  |  |
| 其他管理要求 | a、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 b、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 c、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）做好环境管理台账。 d、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |

# 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 项目生产钣金件，为金属结构制造，符合台州市玉环市玉环清港-楚门镇产业集聚重点管控单元（ZH33108320101）的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 生活污水经化粪池预处理后接入园区管网，经玉环市干江污水处理厂处理达标后集中排放；本项目喷塑粉尘采用“自带滤芯+布袋除尘”工艺处理后通过不低于15m高排气筒（DA001）排放。固化废气经集气装置收集后通过不低于15m高排气筒（DA002）排放。经处理后的废气可以达标排放，焊接废气采用移动式烟尘净化器处理后无组织排放；项目噪声经过相应治理后厂界噪声贡献值达标；项目产生的一般固体废物委托分类收集后综合外售利用。项目产生的各类污染物经过治理后达标排放，因此本项目的实施符合达标排放原则。本项目只排放生活污水，不需要进行区域替代削减，新增污染物VOCS需进行1:1的削减替代，烟粉尘仅提出建议值，符合总量控制要求。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于环市清港镇下湫村，租赁玉环金得利家具有限公司的空置车间，根据房权证（玉房权证玉环县字第034501号），项目厂房为股份制企业房产，因此用地性质为工业用地。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产钣金件，主要生产工艺为下料、冲压、喷塑、固化等，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，企业于2021年12月29日取得玉环市经济和信息化局的赋码（项目代码2112-331083-07-02-165321），因此，项目符合国家和省有关产业政策的要求。 3、总结论 年产100万个钣金件生产线技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.030 | / | 0.030 | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.031 | / | 0.031 | / |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | / |
| 一般固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 18 | / | 18 | / |
|  | 打磨沉降粉尘 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 喷塑集尘灰 | / | / | / | 0.69 | / | 0.69 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.30 | / | 0.30 | / |
|  | 废滤芯和布袋 | / | / | / | 0.30 | / | 0.30 | / |
|  | 废焊丝及焊渣 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1：建设项目地理位置图

项目所在位置

# 附图2：台州市区环境管控单元分类图

项目所在位置 项目所在位置

# 附图3：玉环市生态保护红线图

项目所在位置

# 附图4：地表水环境功能区划图

项目所在位置 图例 地表水Ⅱ类水体 地表水Ⅲ类水体 地表水Ⅳ类水体

# 附图5：声环境功能区划图

项目所在位置

# 附图6：环境保护目标分布图

500m 项目所在位置 300m 160m

# 附图7：厂区平面示意图

# 附件1：备案通知书

# 附件2：营业执照

# 附件3：房产证