- 建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准)

（污染影响类）

（试行）

| 项 目 名 称： | 新增年产6000吨豆制品（豆类）、2000吨预制产 |
| --- | --- |
|  | 菜、500吨各类糕点、2000吨农副产品、500吨水 |
|  | 品、500吨冷冻肉类加工、2500吨果酱罐头、3000 |
|  | 吨花生（芝麻）酱、雪泥1000吨、酒酿小圆子20 |
|  | 吨、醪糟480吨项目 |
| 建设单位(盖章)： | 为胜（浙江）实业有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年五月 |

嘉兴市生态环境局制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 新增年产6000吨豆制品（豆类）、2000吨预制菜、500吨各类糕点、2000吨农副产品、500吨水产品、500吨冷冻肉类加工、2500吨果酱罐头、3000吨花生（芝麻）酱、雪泥1000吨、酒酿小圆子20吨、醪糟480吨项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 10-020其他农副食品加工139* |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 降级登记表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 为胜（浙江）实业有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330421786437668G |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 黎守谦 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 顾作家 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 顾作家 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 谢黎明 | 06351123506110042 |  | BH061169 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 谢黎明 | 2、建设项目工程分析，3、运营期主要环境影响和保护措施 |  | BH061169 |  |
| 姚佳雄 | 1、建设项目基本情况，4、环境保护措施监督检查清单 |  | BH019841 |  |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、运营期主要环境影响和保护措施	61

四、环境保护措施监督检查清单	85

附表 建设项目污染物排放量汇总表	88

专题一、周边企业影响分析	90

附图1 建设项目地理位置图	93

附图2 嘉善县环境管控单元分布图	94

附图3 嘉善县“三区三线”划定图（最终）	95

附图4 嘉善县生态保护红线分布图	96

附图5 地表水环境功能区划图	97

附图6 本项目周边敏感点及500m范围内保护目标图	98

附图7 厂区平面布置示意图	99

附图8 项目周围环境照片	100

附件1 项目基础信息表	101

附件2 营业执照	114

附件3 法人护照	115

附件4 项目厂房不动产权证	116

附件5 现有项目批复	118

附件6 现有排污登记回执	121

附件7 现有项目总量申购情况	122

附件8 城镇污水排入排水管网许可证	123

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增年产6000吨豆制品（豆类）、2000吨预制菜、500吨各类糕点、2000吨农副产品、500吨水产品、500吨冷冻肉类加工、2500吨果酱罐头、3000吨花生（芝麻）酱、雪泥1000吨、酒酿小圆子20吨、醪糟480吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2212-330421-07-02-819608 |  |  |
| 建设单位 |  | 为胜（浙江）实业有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | LAY KEN SU KIAM |
| 建设单位联系人 |  | 顾作家 | 联系方式 | 13586419675 |
| 建设地点 |  | 嘉善县姚庄镇益群路56号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120 度 58 分11.798秒，30 度 55 分46.703秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1361水产品冷冻加工、C1371蔬菜加工、C1373水果和坚果加工、C1392豆制品制造、C1399其他未列明农副食品加工、C1411糕点、面包制造、C1453蔬菜、水果罐头制造、C1469其他调味品、发酵制品制造、C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 10-015谷物磨制131、10-018屠宰及肉类加工135、10-019水产品加工136、10-020其他农副食品加工139、11-021糖果、巧克力及蜜饯制造142；方便食品制造143；罐头食品制造145、11-023调味品、发酵制品制造146、11-024其他食品制造149 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 R技术改造 | 排污许可类别 | 8-13屠宰及肉类加工135、8-14水产品加工136、8-15蔬菜、菌类、水果和坚果加工137、8-16其他农副食品加工139、9-17方便食品制造143，其他食品制造149、9-18焙烤食品制造141，糖果、巧克力及蜜饯制造142，罐头食品制造145、9-20调味品、发酵制品制造 146 本项目属于排污许可简化管理 |
| 总投资（万元） |  | 78.5万美元 （折合549.5万元人民币） | 环保投资（万元） | 10 |
| 拟投入生产运营日期 |  | 2024年3月 | 建筑面积（m2） | 52223.85 |
| 承诺：为胜（浙江）实业有限公司及法定代表人黎守谦承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由为胜（浙江）实业有限公司及法定代表人黎守谦承担全部责任。 |  |  |  |  |
| 太湖流域相关要求符合性分析 | 符合： 不符合： |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于＜浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书＞的审查意见》（浙环函〔2018〕499号） 涉及规划环评生态空间清单情况： ①涉及管控区名称及编号： 根据《浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》，本项目属于配套提升区“姚庄经济开发区环境优化准入区（0421-V-0-2）”，现对照《嘉善县人民政府办公室关于印发嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（嘉善县人民政府办公室，2020年12月15日发布），项目所在地属于“嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33042120003）” ②管控要求： A空间布局引导： a.优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 b.合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合嘉善县重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 c.提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 d.新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 e.所有改、扩建耗煤项目，严格执行相关新增燃煤和污染物排放减量替代管理要求，且排污强度、能效和碳排放水平必须达到国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 B污染物排放管控： a.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 b.新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 c.加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 d.加强土壤和地下水污染防治与修复。 C环境风险防控： a.定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 b.强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 D资源开发效率要求： a.推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 |  |  |  |

| 规划环境影响评价情况 | 本项目 - 图1-1 浙江姚庄经济开发区现有企业分布图 |
| --- | --- |

| 规划环境影响评价符合性 | R符合 £不符合： |
| --- | --- |
| “三线一单”情况 | “三线一单”文件名称：《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》 管控单元：嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元 管控单元代码：ZH33042120003 |
| “三线一单”符合性 | 符合 不符合： |
| 其他符合性分析 | - “三区三线”符合性分析 《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号）：“三区三线”是指城镇空间、农业空间、生态空间3种类型空间所对应的区域，以及分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线3条控制线。城镇空间指以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间和工矿建设空间，以及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 根据《嘉善县“三区三线”划定图（最终）》，本项目不占用永久基本农田、生态保护红线及城镇规划区，符合“三区三线”的相关要求，详见附图3。 - 《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善片区生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》相符性分析 对照《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》中相关内容，分析如下： - 项目与《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 规划相关内容; 本项目情况; 符合性. 实施现代化空间治理; 实施空间差异化管控; 各镇（街道）产业集聚区和城镇生活区等生产生活空间，以产业发展和城镇建设为主，按照“三线一单”空间管控要求推进人居环境综合治理，实施污染物总量管控制度，逐步淘汰高能耗、高排放、高污染企业。; 项目位于嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元（ZH33042120003），项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控方案中的各项要求。本项目满足总量控制要求，不属于高能耗、高排放、高污染企业。; 符合. 持续深化水环境综合治理; 强化工业污染风险防范和初期雨水治理; 有序推进印染等重污染行业落后产能退出，依法依规关停落后产能。提高工业园区/集聚区防污治污水平，实现园区内污水全收集、全处理以及初期雨水有效截留和治理。全域实施入河排污口综合整治。; 本项目不属于印染等重污染行业；项目废水经预处理后纳管排放。; 符合. 深入开展大气污染综合防治; 加强大气污染联防联控; 持续深化能源领域减排：严控煤炭消费，加快实施电力行业超低排放改造，加快各类锅炉淘汰和整治。; 项目不涉及煤炭消费，不属于电力行业。; 符合. 强化业企业废气治理; 深化热电、水泥建材、家具涂装、印刷包装、化工等涉气行业综合治理，建立完善“一厂一策一档”制度，全面推进颗粒物等超低排放改造。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。全面完成家具、集装箱、机械设备制造、印刷等行业低VOCs物料替代。加快实施VOCs泄露检测与修复，严格执行VOCs无组织排放控制标准。全面提升VOCs收集率、治理效率和设施正常运行率。推进重点区域臭气异味整治，加快建设大气特征污染因子监测站。; 本项目按要求建立完善“一厂一策一档”制度，项目不涉及VOCs物料，工艺废气配备废气收集排放设施，各污染物可做到达标排放。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》的相关要求。 3、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）分析如下： - 项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 序号; 负面清单; 本项目概况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护 条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一)禁止挖沙、采矿； (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地； (四)禁止截断湿地水源； (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七)禁止引入外来物种； (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水纳管排放，无新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，非化工园区和化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批” 符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）中“三线一单”要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五 不 批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于嘉善县姚庄镇益群路56号，项目所在地土地性质为工业用地。项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各关污染物均可得到有效控制井能做到达标排放或不对外直接措放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方环境标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态产生破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均来自项目方实际建设申报内容。根据多次内部审核，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求。 - 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）符合性分析 2016年12月28日环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部联合发布了《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号），与本项目有关的条目对照情况见下表。 - 《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》 （环环评〔2016〕190号）符合性分析 指导意见相关内容; 符合性分析; 是否符合要求. 长江三角洲地区; 落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。; 本项目不属于石化、化工、印染、造纸等项目。; 符合. 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。; 本项目从事食品加工及制造，项目废水经预处理后纳管排放，不排放区域内河，本项目不属于指导意见中不予准入的项目。; 符合. 严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目不属于沿江港口码头项目。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）要求。 - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）符合性分析 《太湖流域管理条例》（国务院令 第604号）于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。由于《太湖流域管理条例》内容较多，本评价仅选取与本项目相关的条款进行分析，具体见下表。 - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关内容 符合性分析 条例要求; 符合性分析; 是否符合要求. 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或 者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目无新增废水排放，已按规定设置便于检查、采样的规范化排污口等；本项目符合产业政策，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、扩建化工、医药生产项目； - 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； - 扩大水产养殖规模; 本项目不涉及上述禁止行为。; 符合. 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； - 本条例第二十九条规定的行为。; 本项目不涉及上述禁止行为。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关要求。 - 《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析 经国务院批复同意，国家发展改革委联合自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部印发了《太湖流域水环境综合治理总体方案》，于2022年6月23日正式印发，与本项目有关的条目对照情况见下表。 - 《太湖流域水环境综合治理总体方案》相关内容符合性分析 相关内容; 符合性分析; 是否符合要求. 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。; 企业现有项目排污许可为登记管理。本项目实施后应依据实际生产情况重新申领排污许可证。本项目不涉及总磷排放，本项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业。本项目废水经处理后纳管排放，COD及氨氮在现有总量控制指标范围内，无需削减替代。企业已按要求完成雨污分流改造，不涉及初期雨水。; 符合. 强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。; 本项目不属于印染、有色金属等传统产业。本项目按要求加强清洁生产审核。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》相关要求。 - 与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）符合性分析 本项目与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）相符性分析见下表。 - 与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 内容; 项目情况; 相符性. 持续深化水环境综合治理; 加强固定源污染综合治理; 继续开展燃气锅炉低氮改造，加强现有燃煤锅炉生物质锅炉超低排放设施的运行监管。 深化工业炉窑专项整治行动，严格实施行业规范和各类环保、能耗标准，对不达标排放工业炉窑实施淘汰或改造。 基本完成使用高污染燃料类工业炉窑清洁能源替代，完成热电、水泥制品等行业超低排放改造。 深化VOCs治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加快建设适宜高效的末端治理设施。 大力推进木业家具、工业涂装、集装箱、机械制造、包装印刷、化工等重点行业低VOCs原辅材料源头替代。 鼓励高排放企业在夏秋季节和O3污染易发时段采取减少工序、错峰生产等方式强化减排。 进一步提升工业园区大气环境管理水平，积极推动省级以上开发区(园区)建成清新园区。; 本项目不涉及燃气、燃煤锅炉，不涉及高污染燃料使用； 本项目油烟废气经处理后高空排放，符合控制标准要求。; 符合. 坚持“四位一体”，提高水生态环境质量; 持续深化水环境治理; 持续推进“污水零直排区”建设，加快城市排水管网、工业园区管网的改造、修复和完善，推进排水管网雨污分流和分质分流改造。细化水功能区划与监督管理，强化重点控制区域水环境质量把控，加强对入河排污口、出入境断面和跨界水体的溯源排查和综合治理。加强工业污染长效监管，以排污许可证管理为核心，深化造纸、印染、电镀等涉水重污染行业整治，有序推进落后产能淘汰，加强工业集聚区污水集中处理设施运行维护管理。强化城镇生活污染治理，结合旧城改造、新区建设等工程，统筹推进雨污水管网建设，加大污水处理设施和配套管网建设力度，加快形成中心城区南排、姚庄镇、西塘镇和天凝镇四大污水收集处理分区，构建收集、处理、排放高效运作的污水系统。 完善船舶、港口码头水污染物收运处置体系，推进绿色生态码头建设，区域内水体实行船舶含油污水、生活污水“零排放”。; 项目废水经预处理后纳管排放，不属于需要整治的“造纸、印染、电镀等涉水重污染行业”，且厂区实行雨污分流，可实现“污水零直排区”。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）相关要求。 - 相关整治规范对照分析 经与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》、《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《关于印发<嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）>的通知》等文件相关内容对照分析可知，本项目符合各项环保准入及整治标准要求，详见表1-8~表1-10。 - 项目与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》“表 D.12 农副食品行业排查重点与防治措施”相关内容符合性分析 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否 符合. 工艺废气收集效果; ①加强装卸料、输运、破碎、配料、发酵、喷浆造粒、制曲、包装工序的密封或密闭，或收集废气经处理后排放； ②在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗； ③因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；; ①本项目要求企业加强装卸料、输运、破碎、配料、发酵、喷浆造粒、制曲、包装工序的密封或密闭。 ②本项目要求企业尽量减小密闭换风区域，采用顶吸式集气罩加强废气收集效率。 ③本项目采用顶吸式集气罩加强废气收集效率，控制点位入口处收集风速不低于0.6m/s，最远处收集风速不低于0.3m/s。; 符合. 污水站高浓池体密闭性; 综合污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放; 本项目要求对污水站调节池、好氧生物处理池、污泥脱水区等进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA006）高空排放。; 符合. 废气处理工艺适配性; ①污染防治设施与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放； ②加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。旋风除尘器定期检查设备和管线的气密性。袋式除尘器及时更换滤袋，保证滤袋完整无破损。静电油烟处理器定期清洗； ③加强除臭设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。吸附装置定期更换吸附剂，提高吸附率。采用生物法、氧化喷淋法除臭的定期添加药剂、控制pH值和温度等； ④加强静电处理设备、VOCs治理装置的管理； ⑤不设置烟气旁路通道，已设置的大气污染源烟气旁路通道予以拆除或实行旁路挡板铅封；; 要求企业按要求加强加强废气处理设施巡检。; /. 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944的要求建立台账，记录污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，药剂添加量、添加时间、喷淋液PH值等信息。台账保存期限不少于三年。; 要求企业按要求执行。; /. - 项目与《浙江省空气质量改善“十四五”规划》相关内容符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 工业废气治理深入推进; 制定发布工业涂装、燃煤电厂、制鞋等大气污染物排放地方标准和燃煤电厂固定污染源废气低浓度排放检测技术规范，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。积极推进超低排放改造，全省大型煤电机组和在用燃煤热电锅炉全面达到超低排放，开展钢铁、水泥行业超低排放改造。实施工业废气治理“十百千”工程，以石化、化工、包装印刷等10个行业为重点，完成102个重点工业园区废气整治、3223个工业废气治理项目。开展工业炉窑排查治理，淘汰改造工业炉窑3321台。全省371家石化和连续生产化工企业全面开展泄露检测与修复（LDAR）; 本项目不涉及工业涂装；本项目不涉及工业炉窑；本项目实施后采用电加热，取消了水煤浆锅炉加热。; 符合. 推动能源清洁化发展; 以碳达峰碳中和为契机，推动能源结构绿色低碳转型，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展太阳能、风能等可再生能源，积极有序发展核电，合理有序发展抽水蓄能，强化天然气供应保障，增加外购电中清洁电力的比例，提高外购电的清洁电力比重。到2025年，非化石能源、清洁能源（均含省外调入部分）占一次能源消费比重达到24%、34.6%左右，天然气消费量约300亿立方米以上，光伏装机容量达到2760万千瓦，风电装机容量达到640万千瓦，清洁能源电力装机占比达到60%左右，外购电量占比在1/3左右，高水平建成国家清洁能源示范省; 本项目主要能源消耗为电能。; 符合. 控制煤炭消费总量; 加强能源消费总量和强度双控，严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。推动能源低碳变革，探索建立将新增可再生能源消费量纳入能源消费强度和总量考核抵扣机制。禁止建设企业自备燃煤设施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。加快纯凝机组、热电联产机组技术改造和供热管网建设，充分释放和提高供热能力。研究推动30万千瓦级燃煤发电机组关停退出或作为应急备用和调峰机组; 本项目实施后采用电加热，取消了水煤浆锅炉加热。; /. 加强锅炉综合整治; 巩固禁燃区建设成果，进一步扩大禁燃区范围。严格实施行业规范和锅炉的环保、能耗等标准，进一步加大落后燃煤小热电、燃煤锅炉淘汰力度，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造或淘汰，继续推进燃气锅炉低氮改造。以温室气体减排和空气质量改善双赢为目标，在电力、钢铁、建材等行业，开展减污降碳协同治理。; 本项目实施后采用电加热，取消了水煤浆锅炉加热。; /. 大力推进VOCs源头替代; 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料，加大非溶剂型低VOCs含量原辅材料替代溶剂型原辅材料的力度，引导技术和工艺创新，促进源头减排。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批源头替代项目。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及工业涂装。; 符合. 不断提高废气收集效率; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。严格按照石油炼制、石油化学、合成树脂等行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。到2025年，重点县（市、区）全面开展LDAR数字化管理; 本项目原材料均采用密闭包装，除工艺过程外不产生VOCs，项目已对工艺过程收集排放。; 符合. 有效提高废气处理率; 推动企业合理选择治理技术，对现有VOCs低效治理设施进行更换或升级改造，提高废气治理设施去除率。到2025 年，石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的VOCs综合去除效率达到国家要求。逐步推动取消非必要的VOCs排放系统旁路，保留的旁路在非紧急情况下保持关闭并加强监管。加强石化、化工等行业企业开停车、检维修等非正常工况下的大气环境管理。加强油品储运销和汽修行业VOCs治理; 本项目油烟废气收集后经静电油烟净化器处理后达标排放。; 符合. - 项目与《关于印发<嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）>的通知》符合性分析 内容; 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 强化工业源污染管控; 优化产业结构调整; 1; 严格执行国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各地根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。; 本项目从事食品加工及制造，为二类工业项目，不属于限制、淘汰和禁止类项目; 符合. 严格涉VOCs排放项目的环境准入，新建、改建、扩建的家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目应全面使用低（无）VOCs含量原辅料，其他工业涂装类项目如未使用燃烧处理技术，则使用低（无）VOCs含量原辅料比例需不小于60%。加强对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的严格审批，并按总量管理要求，在全市范围内实行削减替代，并将替代方案纳入排污许可管理，对新建、改建、扩建VOCs产生量超过10吨项目加强监管。; 本项目不属于家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目，且要求企业严格执行污染物总量控制，且本项目VOCs产生量不超过10吨。; 符合. 大理推进源头代替; 2; 根据“能粉不水、能水不油、油必高效”的源头治理管控原则，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料。; 符合. 全面加强无组织排放控制; 3; 按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，所有可能产生VOCs的生产区域和工段均应设置废气收集装置，将废气收集后有效处理。; 本项目油烟废气收集后经静电油烟净化器处理后达标排放。; 符合. 大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”、“全加盖”、“全收集”、“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。; 符合. - 其他符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类。对照《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》，本项目符合相关要求。 |
| 环境保护目标 | 1、环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标主要为厂界外500米范围内的立讯德威公寓及展幸村，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，主要环境保护目标见表1-11，主要敏感目标见附图6。 （2）声环境保护目标 保护目标为项目厂界外50米范围内的声环境保护目标。根据调查，本项目选址厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 保护目标为项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据调查，本项目选址厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 （4）土壤环境主要保护目标 根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无土壤环境敏感目标。 （5）生态环境主要保护目标 根据现场勘查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标 （十进制）; 保护类型; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 相对生产车间距离m. 环境 空气; 立讯德威公寓; 经度：120.965993 纬度：30.928979; 居民; 居民; 约100户; 西; 约250; 约255. 展幸村; 经度：120.962860 纬度：30.933169; 约70户; 西北; 约480; 约485. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 土壤环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 为胜（浙江）实业有限公司成立于2006年，位于嘉善县姚庄镇益群路56号，注册资本800万美元，主要从事食用菌、食用菌罐头、蔬菜罐头的生产和加工。为胜（浙江）实业有限公司现有项目已于2020年停止生产，故本评价主要以其环评报告及相关批复对现有项目污染源产生情况进行简单说明。 现有工程履行环境影响评价及竣工验收保护验收情况见下表。 - 现有工程履行环境影响评价和竣工验收保护验收情况一览表 类别 项目; 项目名称; 审批文号; 审批 时间; 项目主要内容; 实施 情况; 验收 情况; 其他. 1; 为胜(浙江)实业有限公司新建年产食用菌1000吨、食用菌罐头3000吨及各类蔬莱罐头5000吨项目环境影响报告表; 报告表批复〔2006〕068号; 2006年3月30日; 年产食用菌1000吨、食用菌罐头3000吨及各类蔬莱罐头5000吨; 已停产; 未验收; /. 2; 为胜(浙江)实业有限公司新建年产食用菌1000吨、食用菌罐头3000吨及各类蔬莱罐头5000吨项目锅炉变更环境影响补充报告; 审批时间2009年3月17日; 2009年3月17日; 未验收; /. 3; 为胜(浙江)实业有限公司年产各类速冻产品1000吨，干制水产品180吨，干制食用菌700吨，蔬菜干制品300吨，炒货食品及坚果制品300吨，水果干制品300吨项目; 报告表批复〔2012〕117号; 2012年5月23日; 年产各类速冻产品1000吨，干制水产品180吨，干制食用菌700吨，蔬菜干制品300吨，炒货食品及坚果制品300吨，水果干制品300吨项目; 未验收; /. 2、现有项目产品方案 - 现有项目产品方案一览表 序号; 主要产品名称; 原审批产能（t/a）; 2023年产量*（t/a）; 备注. 1; 速冻产品; 1000; 0; 本项目实施后工艺不变，产能减少200t/a. 2; 干制水产品; 180; 0; 本项目实施后产能及工艺均不变. 3; 干制食用菌; 700; 0. 4; 蔬菜干制品; 300; 0. 5; 炒货食品及坚果制品; 300; 0; 本项目实施后生产线技改，技改后合计产能1000t/a. 6; 水果干制品; 300; 0; 本项目实施后产能及工艺均不变. 7; 食用菌; 1000; 0; 后续不再实施. 8; 食用菌罐头; 3000; 0; 本项目实施后工艺不变，产能减少2150t/a. 9; 蔬菜罐头; 5000; 0; 本项目实施后工艺不变，产能减少4800t/a. 备注：现有项目均已于2020年停止生产。. 3、现有生产设备清单和原辅材料消耗 企业现有工程主要生产设备见表2-5，原辅材料消耗情况见表2-6。 4、现有工程主要生产工艺流程 企业现有项目速冻产品、干制水产品、干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品、食用菌罐头、各类蔬菜罐头生产工艺流程及产污流程与本项目生产情况一致，详见第二章工艺流程和产排污环节。现有项目炒货食品及坚果制品、食用菌生产工艺流程及产污流程见下图1-2及1-3。 - 炒货食品及坚果制品： - 图1-2 现有项目炒货食品及坚果制品生产工艺流程及产污环节图 - ①干燥判定：外购的原料先称重，然后放入马福炉（电加热）内加热一段时间，然后再次称重，根据前后两次重量差判断原料干燥度是否合格。合格原料直接进行分选；不合格原料用烘箱烘干，使干燥度满足要求后再进行分选。 - ②分选：原料按照按大小、颜色、重量、品质进行分级。 ③计量包装、包装、入库：分选好的原料用电子计价秤称重，先用塑料袋包装（内包装，1kg/包），然后用纸箱包装（外包装，10包/箱），即得成品入库。 - 食用菌： - 图1-3 现有项目食用菌生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： ①培养料：主要分原辅材料选取、堆制发酵、后发酵等阶段，以下以110m2的食用菌种植场所为例： 原辅材料选取：采用就地取材的原则，取清白干燥无霉变的稻草2500kg、经晒干粉碎无块状的牛粪2500kg、尿素40kg、食用菌专用石膏50kg、轻质碳酸钙25kg石灰50kg。 堆制发酵：也称室外一次发酵，将经预堆的牛粪与经预湿的稻草根据一层稻草一层牛粪进行建堆，堆宽2.4~2.7m、堆高1.5m、堆长根据需要（长度不限），翻堆3次，料温中心温度达70℃以上，堆期15天左右。 后发酵：也称室内二次发酵，即一次发酵结束后，培养料进棚，均匀放入除底层以外的棚架上；隔天进行加热升温发酵，料温达60℃~62℃保持8h以上，50℃~52℃保持5~7d，料温降至45℃或以下时即开门窗通风。 ②播种：后发酵结束后大通风一天，然后把料翻松均匀地堆放在每层棚架上，做到料面平整；按1.21.5瓶/m2量（采用植物检疫部门检疫过的优质合格菌种）混播加面播进行均匀播种，播种后下一天紧闭门窗。 ③发菌管理：下种后3~4d一般以紧闭门窗为主、结合早晚通风换气，促进菌种萌发吃料；4d后可逐步放长通风换气时间；吃料1寸深后可通风发菌（同时做好发菌阶段的抗高温工作）；一般25~30d菌丝可长满整个料层。 ④覆土：主要分复土材料的选取、覆土及覆土后管理等阶段，以下以110m2的食用菌种植场所为例： 复土材料选取：采用当地新鲜无霉变的奢糠300~350kg、无化学污染、无杂质的水河泥2500~3000kg；经5%石灰水浸泡2~3d捞起沥干后和水河泥拌后成堆备用； 覆土：把准备好的糠水河泥充分拌匀后进行覆土（2.5cm左右），松紧适度覆土后一天泥面撒3%铁蛙颗粒0.5kg，以防蛆虫滋生； 覆土后管理：覆土后通风2~4d致用手掀泥面不粘手为宜；之后紧闭门窗结合早晚通风换气，促使菌丝爬土向土层中生长；大部泥逢中看到菌丝时应通风，促使子实体形成。 ⑤秋菇管理：当大量子实体形成后紧闭门窗结合早晚通风换气；随着子实体不断长大增加早晚通风换气时间（同时做好抗高温工作）；每天收一潮食用菌后清除死菇、菇根、补土，后期若发现泥干可适当补水。 ⑥越冬管理：随着秋菇结束，温度降低进入冬季，打开窗户蒸发掉一部分泥面水份，之后紧闭门窗，结合中午温度较高时进行通风换气，并清除老根、死菇、补土，以利复壮菌丝，为春菇打好基础。 ⑦春菇管理：当平均气温稳定在10℃以上时进行春菇调水，调足泥料中水份，调水结束大通风一天，之后紧闭门窗结合通风换气，促使菌丝萌发、子实体形成及出菇；出菇后管理同秋菇；春菇结束后应及时清除废料，清扫菇棚后冲洗消毒。 5、现有项目污染防治措施 - 企业现有项目污染防治措施落实情况对照表 项目; 环评及批复要求. 废水; 生产废水经处理达到纳管标准后，同原料清洗废水和生活污水一同接入工业区污水管网，最终纳入姚庄污水处理工程处理达标后排放。. 废气; 锅炉废气; 经布袋除尘+水膜脱硫装置净化处理后经35m高烟囱排放。. 油烟废气; 经环保认证过的油烟处理设备(如静电式油烟处理机)处理后达标排放。. 噪声; 企业应做好生产车间隔声降噪措施，生产时关闭门窗，同时加强日常管理，员工提高环保意识，安排好作业时间，尽可能地降低各种噪声对环境的影响。夜间不生产。. 固废; 一般固废收集后出售给物资部门进行综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。. 6、现有工程污染物实际排放总量及履行排污许可情况 - 现有工程废气、废水排放及履行排污许可情况 单位：t 排放口类型; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 许可年排放量; 实际年排放量; 达产情况年排放量; 是否稳定达标排放; 排污许可证书编号; 其他. 一般排放口; DA001; 锅炉烟气排放口; 颗粒物; 0.106; 0; /; /; 913304217864 37668G001X; 已停产. SO2; 1.288; 0; /; /. 一般排放口; DA002; 食堂油烟废气排放口; 油烟; 0.005; 0; /; /. 废水排放口; DW001; 废水排放口; 废水量; 23.012万; 0; /; /. CODCr; 11.506; 0; /; /. NH3-N; 1.151; 0; /; /. - 现有工程固体废物产生情况汇总表 单位：t 固体废物属性; 污染源; 污染物名称; 实际年产生量; 处置去向; 其他. 危险废物; /; /; /; /; /. 一般工业固体废物; 预处理; 生产废料; 0; /; 已停产. 碎屑; 0; /. 锅炉; 锅炉灰渣; 0; /. 污水 处理; 污泥; 0; /. 7、与项目有关的主要环境问题、整改措施及进度 - 企业现有主要环境问题及整改措施及进度 序号; 主要环境问题; 整改措施; 完成时间. 1; 未验收; 要求企业本项目投产后，尽快完成设备及工艺安装调试，且应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 项目投产后. 2; 未按要求开展自行监测; 本项目实施后，应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关要求，根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。; 项目投产后. |

- 二、建设项目工程分析

| 杀菌设建设内容 | 1、环境影响报告类别判定 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）及其注释，本项目属于C1361水产品冷冻加工、C1371蔬菜加工、C1373水果和坚果加工、C1392豆制品制造、C1399其他未列明农副食品加工、C1411糕点、面包制造、C1453蔬菜、水果罐头制造、C1469其他调味品、发酵制品制造、C1499其他未列明食品制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见下表。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十、农副食品加工业 13. 15; 谷物磨制 131*；饲料加工 132*; /; 含发酵工艺的；年加工1万吨及以上的; /. 18; 屠宰及肉类加工 135*; 屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的; 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工; 其他肉类加工. 19; 水产品加工 136; /; 鱼油提取及制品制造；年加工10万吨及以上的；涉及环境敏感区的; /. 20; 其他农副食品加工139*; 含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造; 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造；以上均不含单纯分装的; /. 十一、食品制造业 14. 21; 糖果、巧克力及蜜饯制造 142*；方便食品制造 143*；罐头食品制造145*; /; 除单纯分装外的; /. 23; 调味品、发酵制品制造 146*; 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造；年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造; 其他（单纯混合、分装的除外）; /. 24; 其他食品制造 149*; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造; 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造；以上均不含单纯混合、分装的; /. 根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发〔2017〕57号）以及《嘉善县人民政府关于浙江姚庄经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》（善政发〔2018〕89号）等文件精神，在《浙江姚庄经济开发区控制详细规划环境影响报告书》通过原浙江省环境保护厅审查的基础上，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。 浙江姚庄经济开发区建设项目环评审批负面清单见下表。 - 浙江姚庄经济开发区建设项目环评审批负面清单 序号; 负面清单. 1; 环评审批权限在设区市及以上环境保护行政主管部门审批的项目. 2; 需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目. 3; 有化学合成反应的石化、化工、医药项目. 4; 生活垃圾焚烧发电等高污染、高环境风险建设项目. 5; 涉及新增重金属污染排放项目. 6; 群众反映较强烈的、污染较重的项目. 7; 列入《嘉善县工业企业投资项目负面清单》的项目. 本项目选址区域属于姚庄经济开发区规划地块，不属于建设项目环评审批负面清单且符合准入环境标准，因此本项目可以填报环境影响登记表。 2、排污许可管理类别判定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目所属行业类别对应条款具体详见下表。 - 建设项目环境影响评价分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 八、农副食品加工业 13. 13; 屠宰及肉类加工135; 年屠宰生猪10万头及以上的，年屠宰肉牛1万头及以上的，年屠宰肉羊15万头及以上的，年屠宰禽类1000万只及以上的; 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的，年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的，年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的，年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的，年加工肉禽类2万吨及以上的; 其他. 14; 水产品加工136; /; 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369; 其他. 15; 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 16; 其他农副食品加工139; 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产，有发酵工艺的淀粉制品; 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产（不含有发酵工艺的淀粉制品）; 其他. 九、食品制造业 14. 17; 方便食品制造143，其他食品制造149; /; 米、面制品制造1431，速冻食品制造1432，方便面制造1433，其他方便食品制造1439，食品及饲料添加剂制造1495，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的; 其他. 18; 焙烤食品制造141，糖果、巧克力及蜜饯制造142，罐头食品制造145; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 20; 调味品、发酵制品制造 146; 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造，年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造; 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造（不含单纯混合或者分装的）; 单纯混合或者分装的. 企业现有项目排污许可为登记管理（登记编号91330421786437668G001X）。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“简化管理”，企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 3、项目概况 本项目拟利用公司现有厂房，购置全自动滚揉机、切片机、自动煮浆机、自动剥皮机等生产设备，组织全厂改扩建。本项目新增年产6000吨豆制品（豆类）、2000吨预制菜、500吨各类糕点、2000吨农副产品、500吨水产品、500吨冷冻肉类加工、2500吨果酱罐头、3000吨花生（芝麻）酱、雪泥1000吨、酒酿小圆子20吨、醪糟480吨，实施后全厂将形成年产800吨速冻产品、180吨干制水产品（龙虾片）、700吨干制食用菌、300吨蔬菜干制品、1000吨炒货食品及坚果制品、300吨水果干制品、850吨食用菌罐头、200吨蔬菜罐头、6000吨豆制品（豆类）、2000吨预制菜、500吨各类糕点、2000吨农副产品、500吨水产品、500吨冷冻肉类加工、2500吨果酱罐头、3000吨花生（芝麻）酱、雪泥1000吨、酒酿小圆子20吨、醪糟480吨的生产能力，实现年销售收入10000万元。 本项目的工程组成见下表。 - 项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#厂房总高6m，共计一层。设有各类糕点加工车间。; 利用现有已建成车间，淘汰部分生产设备，并新增部分生产设备. 2#厂房总高10m，共计两层。1F为干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品加工车间，2F为果酱罐头、食用菌罐头及蔬菜罐头加工车间。. 3#厂房总高14m，共计三层。1F为速冻产品加工车间，2F为水产品加工车间及冷冻肉类加工车间，3F为干制水产品（龙虾片）车间。. 4#厂房总高22m，共计五层。1F、2F为花生（芝麻）酱加工车间，3F为雪泥、酒酿小圆子、醪糟加工车间，4F为预制菜加工车间，5F为炒货食品及坚果制品、农副产品加工车间。. 5#厂房总高14m，共计三层。3F为豆制品加工车间。. 辅助工程; 设置办公楼，位于5#厂房1F及2F。; 依托现有. 依托工程; 无; /. 环保工程; 废气; 油炸花生仁生产线在自动翻转油炸机上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经25m排气筒高空（DA001）排放。; 本项目新增. 豆制品生产线在油炸锅上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经20m排气筒高空（DA002）排放。; 本项目新增. 预制菜生产线在自动炒锅上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经25m排气筒高空（DA003）排放。; 本项目新增. 烟熏过程中的废气量较少，经烟熏炉配套的排气筒（DA004）引出车间外20m高空排放。; 本项目新增. 污水处理过程中产生的恶臭进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA005）高空排放; 本项目新增. 蒸煮和卤制过程中会产生热蒸汽及异味，产生量较少，在车间内无组织排放; 本项目新增. 食堂烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经15m排气筒高空（DA006）排放。; 依托现有. 废水; 生产废水经厂区现有污水处理站（处理能力约为800t/d）处理达标后纳入嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。; 依托现有进行提升改造，要求冷冻肉类加工车间新增消毒池对生产废水灭菌消毒后排放. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；高噪声设备设置减振基座；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。; 依托现有，新增部分隔声、消声装置. 固废处置; 设置一般工业固废暂存库，占地面积共计约400m2，位于厂区东侧，一般工业固废外售综合利用； 设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 依托现有. 储运工程; 储存; 原料由专用车辆运输进厂，存放于原料仓库。; 依托现有. 运输; 产品经检测合格后存放于本项目产品仓库，由专用车辆运输出厂。; 依托现有. 公用工程; 给水; 由市政管网供水; 依托现有. 排水; 生活污水经化粪池处理、生产废水经厂区污水处理设施进行预处理，最终汇总后纳入市政管网; 依托现有. 蒸汽系统; 由嘉善协合热力有限公司通过园区管道供应。; 依托现有. 供热; 不涉及; /. 供电; 由市政电网供电; 依托现有. 污水处理厂; 嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂; 依托现有. 劳动定员及工作制度; 本项目劳动定员320人，年工作日300天，生产实行8h制; 依托现有. 4、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 - 本项目产品方案 序号; 产品名称; 设计年生产时间（d）; 产品计量单位; 原审批生产能力; 本项目生产能力; 本项目实施后全厂生产能力; 项目实施前后变化情况; 其他. 1; 速冻产品; 300; t/a; 1000; 800; 800; -200; /. 2; 干制水产品（龙虾片）; 180; 180; 180; 0; /. 3; 干制食用菌; 700; 700; 700; 0; /. 4; 蔬菜干制品; 300; 300; 300; 0; /. 5; 炒货食品及坚果制品; 烘烤花生仁; 300; 500; 500; +700; 现有生产线停产，技改后合计产能700t/a. 油炸花生仁; 500; 500. 6; 水果干制品; 300; 300; 300; 0; /. 7; 食用菌; 1000; 0; 0; -1000; /. 8; 食用菌罐头; 3000; 850; 850; -2150; /. 9; 蔬菜罐头; 5000; 200; 200; -4800; /. 10; 豆制品 （豆类）; 腐乳、豆豉、纳豆; 0; 2500; 2500; +2500; 合计产能6000t/a. 豆浆、鲜腐竹、腐竹、豆腐脑、内酯豆腐、豆腐、干豆腐、豆腐干、臭豆腐、素鸡、油炸豆制品、卤制豆制品、熏制豆制品; 0; 3500; 3500; +3500. 11; 预制菜; 0; 2000; 2000; +2000; /. 12; 各类糕点; 0; 500; 500; +500; /. 13; 农副产品; 花生果; 0; 1500; 1500; +1500; 合计产能2000t/a. 毛豆; 0; 500; 500; +500. 14; 水产品; 0; 500; 500; +500; /. 15; 冷冻肉类; 0; 500; 500; +500; /. 16; 果酱罐头; 0; 2500; 2500; +2500; /. 17; 花生（芝麻）酱; 花生酱; 0; 1300; 1300; +1300; 合计产能3000t/a. 芝麻酱; 0; 1700; 1700; +1700. 18; 雪泥; 0; 1000; 1000; +1000; /. 19; 酒酿小圆子; 0; 20; 20; +20; /. 20; 醪糟; 0; 480; 480; +480; /. 备注：速冻产品、干制水产品（龙虾片）、干制食用菌、蔬菜干制品、炒货食品及坚果制品、水果干制品、食用菌罐头、蔬菜罐头在现有生产能力基础上实施技改，新增豆制品（豆类）、预制菜、各类糕点、农副产品、水产品、冷冻肉类加工、果酱罐头、花生（芝麻）酱、雪泥、酒酿小圆子、醪糟生产能力。. 5、主要设施及设施参数 本项目主要设备清单见下表。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 主要设施及设施参数一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺名称; 生产设施名称; 设施型号; 单位; 原审批数量; 本项目数量; 本项目实施后全厂数量; 项目实施后与原审批变化情况; 位置; 其他. 主要产污设施. 1; 速冻产品生产线; 清洗及预处理; 不锈钢操作台; /; 台; 50; 0; 8; -42; 3#厂房1F; /. 2; 漂烫; 预煮锅; /; 台; 0; 0; 1; +1; 电加热，原环评未提及. 3; 冷却; 冷却池; /; 个; 0; 0; 1; +1; 原环评未提及. 4; 干制水产品（龙虾片）生产线; 清洗; 不锈钢操作台; /; 台; 0; 0; 1; +1; 3#厂房3F; 原环评未提及. 5; 配料; 拌料机; 3kW; 台; 1; 0; 1; 0; /. 6; 熟化成型; 熟化成型机; 19-25W; 台; 2; 0; 1; -1; /. 7; 切片; 切片机; 3kW+180W; 台; 1; 0; 1; 0; /. 8; 烘干; 热风循环烘箱; CT-CT-C11; 台; 1; 0; 1; 0; 电加热. 9; 筛选; 不锈钢网筛; /; 个; 10; 0; 5; -5; /. 10; 干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品生产线; 干燥; 马福炉; XS2-4-10; 台; 1; 0; 1; 0; 2#厂房1F; 电加热. 11; 烘箱; 30kW+0.9W; 台; 1; 0; 1; 0. 12; 计价; 电子计价秤; ACS-6A; 个; 20; 0; 15; -5; /. 13; 包装; 塑封机; 10kW; 台; 1; 0; 1; 0; /. 14; 封口机; FR-980; 台; 2; 0; 2; 0; /. 15; 炒货食品及坚果制品、农副产品生产线; 清洗; 全自动气泡高压喷淋清洗线; LT-QGYQX-8015; 台; 0; 1; 1; +1; 4#厂房5F; /. 16; 蒸煮; 全自动蒸汽加热蒸煮线; LT-QZQZZ-13015; 台; 0; 1; 1; +1; 电加热. 17; 食品级双层304不锈钢蒸煮锅; 定制; 台; 0; 5; 5; +5. 18; 搅拌入味; 全自动搅拌机; 定制; 台; 0; 2; 2; +2; /. 19; 振动沥水; 全自动振动沥水筛; LT-QZDLS-2000; 台; 0; 2; 2; +2; /. 20; 高温杀菌; 全自动蒸汽加热二拖一水浴式智能杀菌釜; YBN-ZNSY-1236*2; 台; 0; 1; 1; +1; 电加热. 21; 分选; 全自动食品级变频分流输送线; LT-QBPSS-6095; 台; 0; 1; 1; +1; /. 22; 浸泡入味; 全自动浸泡入味生产线; LT-QJPRW-8015; 台; 0; 1; 1; +1; /. 23; 包装; 给袋式全自动真空包装机; MRZK-200P; 台; 0; 1; 1; +1; /. 24; 给袋式全自动包装机; MR8-200R; 台; 0; 1; 1; +1; /. 25; 烘干; 全自动翻转风干线; LT-QFZFG-1012; 台; 0; 1; 1; +1; 电加热. 26; 全自动烘干机; YLHK--800; 台; 0; 1; 1; +1. 27; 脱皮; 脱皮机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 28; 制冷; 制冷设备; 定制; 台; 0; 6; 6; +6; /. 29; 提升; 全自动提升机; 定制; 台; 0; 5; 5; +5; /. 30; 行车吊重机; 2吨级; 台; 0; 1; 1; +1; /. 31; 食品级304不锈钢吊篮; 定制; 台; 0; 4; 4; +4; /. 32; 油炸; 自动翻转油炸机; 定制; 台; 0; 3; 3; +3; /. 33; 自动脱油机; 定制; 台; 0; 3; 3; +3; /. 34; 食用菌生产线; 食用菌培养; R1.2酸度计; /; 台; 5; 0; 0; -5; /; 不再自行培养食用菌. 35; 全自动保湿系统; /; 套; 4; 0; 0; -4. 36; 相关配套系统; /; 套; 1; 0; 0; -1. 37; 食用菌罐头生产线; 漂洗; 漂洗池; /; 个; 0; 3; 3; +3; 2#厂房2F; 原环评未提及. 38; 提升; 提升机; /; 台; 10; 0; 1; -9; /. 39; 预煮; 不锈钢全自动预煮机; /; 台; 5; 0; 1; -4; 电加热，预煮水重复使用，定期更换. 40; 高强度预煮锅; /; 台; 5; 0; 1; -4. 41; 冷却; 不锈钢冷却槽; /; 个; 0; 0; 1; 1; 原环评未提及，冷却水重复使用. 42; 筛选分级; 筛选流水线; /; 条; 0; 0; 1; 1; 原环评未提及，人工筛选. 43; 称重; 电子天平; FA2004N; 个; 10; 0; 2; -8; /. 44; 切片; 全自动切片机; /; 台; 2; 0; 1; -1; /. 45; 灭菌; 电脑控制恒温系统; /; 套; 4; 0; 1; -3; /. 46; 检验; 实验试管; 1-10mL; 个; 10; 0; 10; 0; 不再自行培养食用菌. 47; 实验仪器; /; 套; 1; 0; 1; 0. 48; 蔬菜罐头生产线; 清洗及预处理; 不锈钢操作台; /; 台; 0; 10; 10; +10; 2#厂房2F; 原环评未提及. 49; 切片; 全自动切片机; /; 台; 3; 0; 1; -2; /. 50; 分选; 全自动分级机; /; 台; 5; 0; 2; -3; /. 51; 密封; 014封罐头机; /; 台; 10; 0; 3; -7; /. 52; 冷却; 不锈钢冷却槽; /; 个; 0; 1; 1; +1; 原环评未提及，冷却水重复使用. 53; 打标; 钢印打字机; /; 台; 5; 0; 2; -3; /. 54; 保温存放; 电热恒温培养箱; /; 台; 5; 0; 1; -4; /. 55; 豆制品（豆类）生产线; 清洗及预处理; 不锈钢操作台; /; 台; 0; 30; 30; +30; 5#厂房3F; /. 56; 浸泡; 浸泡桶; /; 台; 0; 20; 20; +20; /. 57; 磨浆; 全自动磨浆机; /; 台; 0; 8; 8; +8; /. 58; 制浆; 自动煮浆机; /; 台; 0; 15; 15; +15; /. 59; 蒸煮; 不锈钢全自动蒸煮机; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 60; 纳豆发酵; 电热恒温培养箱; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 61; 豆豉拌料; 搅拌机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 62; 豆浆分装; 豆浆分装流水线; /; 条; 0; 1; 1; +1; /. 63; 内酯豆腐灌装; 灌装机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 64; 冷却; 冷却池; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 65; 豆腐成型; 豆腐成型机; /; 台; 0; 4; 4; +4; /. 66; 豆脑成型; 豆脑成型机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 67; 腐竹拉条; 起皮槽; /; 个; 0; 1; 1; +1; /. 68; 素鸡蒸煮; 高强度预煮锅; /; 台; 0; 5; 5; +5; 电加热. 69; 油炸; 油炸锅; /; 台; 0; 1; 1; +1. 70; 卤制; 卤制机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 71; 切块; 切片机; /; 台; 0; 4; 4; +4; /. 72; 发酵; 发酵盘; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 73; 熏制; 烟熏炉; 0; 1; 1; +1; /. 74; 腐竹烘干; 烘干机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 75; 包装; 塑封机; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 76; 包装流水线; /; 条; 0; 15; 15; +15; 人工包装. 77; 预制菜生产线; 解冻及预处理; 不锈钢操作台; /; 台; 0; 20; 20; +20; 4#厂房4F; /. 78; 切块; 分切机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 79; 腌制; 滚揉机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 80; 烹炒; 自动炒锅; /; 台; 0; 4; 4; +4; 电加热. 81; 蒸煮; 高强度蒸煮锅; /; 台; 0; 2; 2; +2. 82; 包装; 塑封机; /; 台; 0; 4; 4; +4; /. 83; 杀菌; 杀菌锅; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 84; 各类糕点生产线; 搅拌; 搅拌机; /; 台; 0; 2; 2; +2; 1#厂房1F; /. 85; 烘烤; 全自动恒温烤箱; /; 台; 0; 2; 2; +2; 电加热. 86; 成型; 曲奇机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 87; 包装; 自动包装机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 88; 水产品及冷冻肉类生产线; 清洗; 清洗槽; /; 台; 0; 2; 2; +2; 3#厂房2F; /. 89; 切块; 分切机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 90; 分选; 分选机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 91; 包装及检验; 塑封机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 92; 人工流水线; /; 条; 0; 2; 2; +2; /. 93; 果酱罐头生产线; 清洗及解冻; 不锈钢操作台; /; 台; 0; 10; 10; +10; 2#厂房2F; /. 94; 切丁; 切丁机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 95; 熬制及浓缩; 熬煮锅; /; 台; 0; 3; 3; +3; /. 96; 杀菌; 杀菌机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 97; 灌装; 灌装机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 98; 检验; 称重机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 99; 包装; 旋盖机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 100; 花生（芝麻）酱生产线; 预选; 预选系统; /; 套; 0; 1; 1; +1; 4#厂房1F、2F; /. 101; 花生切碎; 切碎机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 102; 烘烤; 全自动恒温烤箱; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 103; 花生脱皮; 脱皮机; /; 台; 0; 1; 1; +1; /. 104; 冷却; 不锈钢冷却槽; /; 个; 0; 2; 2; +2; 冷却水重复使用，定期更换. 105; 炒制; 自动炒锅; /; 个; 0; 2; 2; +2; /. 106; 筛选; 分选机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 107; 磨酱; 超微磨机; /; 台; 0; 4; 4; +4; /. 108; 灌装; 灌装机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 109; 包装; 封口机; /; 台; 0; 2; 2; +2; /. 110; 雪泥、酒酿小圆子、醪糟生产线; 浸泡; 泡米设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; 4#厂房3F; /. 111; 清洗; 洗米设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 112; 蒸煮; 蒸米设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 113; 发酵; 发酵设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 114; 包装; 灌装设备; /; 台; 0; 5; 5; +5; /. 115; 灭菌; 巴氏灭箘设备; /; 台; 0; 3; 3; +3; /. 116; 搅拌; 离心机; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 117; 磨浆机; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 118; 调配设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 119; 搅拌; 搅拌设备; /; 台; 0; 10; 10; +10; /. 120; 灭菌; 灭箘设备; /; 台; 0; 3; 3; +3; /. 121; 包装; 老化罐; /; 台; 0; 5; 5; +5; /. 122; 包装机; /; 台; 0; 5; 5; +5; /. 123; 冷藏; 冷冻库; /; 间; 0; 8; 8; +8; /. 124; 冷藏库; /; 间; 0; 8; 8; +8; /. 其他设施. 125; /; 制冷; 冷库内非连续性空气冻结装置系统; /; 套; 1; 9; 10; +9; /; /. 126; /; 供热; 水煤浆锅炉; SZS4-1.25-J; 台; 1; 0; 0; -1; /; /. 127; /; 软化水制备; 反渗透软化水设备; /; 台; 0; 1; 1; +1; /; /. 128; /; 废水处理; 废水处理设施; 处理能力800t/d; 套; 1; 0; 1; 0; /; /. 129; /; 废气处理; 废气处理设施; 油烟净化器; 套; 1; 3; 4; +3; /; /. 配套风机; 8000m3/h; 台; 0; 1; 1; +1; /; /. 配套风机; 2000m3/h; 台; 0; 1; 1; +1; /; /. 配套风机; 14000m3/h; 台; 0; 1; 1; +1; /; /. 配套风机; 6000m3/h; 台; 1; 0; 1; 0; /; /. 130; /; /; 空压机; /; 台; 0; 12; 12; +12; /; /. 6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见下表。 - 主要原辅材料情况一览表 生产单元; 种类; 名称; 原辅料计量单位; 有毒有害物质含量; 原审批年使用量; 本项目设计年使用量; 项目实施后全厂年使用量; 项目实施前后变化情况; 其他. 速冻产品生产线; 原料; 鲜蔬菜; t/a; /; 879; 703; 703; -176; /. 鲜水果; /; 219; 175; 175; -44; /. 干制水产品（龙虾片）生产线; 原料; 玉米淀粉; /; 179; 179; 179; 0; /. 虾仁; /; 1; 1; 1; 0; /. 辅料; 调味品（主要为盐、味精白糖等）; /; 0.5; 0.5; 0.5; +0.5; /. 干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品生产线; 原料; 干香菇、干黑木耳; /; 700; 700; 700; 0; /. 笋干; /; 300; 300; 300; 0; /. 干制水果; /; 300; 300; 300; 0; /. 炒货食品及坚果制品（花生仁）、农副产品生产线; 原料; 各类炒货及坚果; /; 300; 0; 0; -300; /. 花生果; /; 0; 1500; 1500; +1500; /. 花生仁; /; 0; 1000; 1000; +1000; /. 毛豆; /; 0; 500; 500; +500; /. 食用油; /; 0; 10; 10; +10; /. 调味品; 食用盐; /; 0; 70; 70; +70; /. 八角; /; 0; 3; 3; +3; /. 花椒; /; 0; 2; 2; +2; /. 辣椒; /; 0; 5; 5; +5; /. 白砂糖; /; 0; 2; 2; +2; /. 香辛料; /; 0; 3; 3; +3; /. 味精; /; 0; 1; 1; +1; /. 三氯蔗糖; /; 0; 0.1; 0.1; +0.1; 高倍甜味剂. 聚赖氨酸; t/a; /; 0; 0.1; 0.1; +0.1; 防腐剂. 乙基麦芽酚; /; 0; 0.2; 0.2; +0.2; 食品添加剂. 食用菌生产线; 原料; 菌种; 万瓶/a; /; 11.22; 0; 0; -11.22; 食用菌不再自行种植. 辅料; 稻草; t/a; /; 1700; 0; 0; -1700. 有机肥; /; 42; 0; 0; -42. 草炭; /; 21; 0; 0; -21. 牛粪; /; 1700; 0; 0; -1700. 尿素; /; 27.2; 0; 0; -27.2. 食用菌专用石膏; /; 34; 0; 0; -34. 轻质碳酸钙; /; 17; 0; 0; -17. 石灰; /; 34; 0; 0; -34. 水河泥; /; 1700; 0; 0; -1700. 砻糠; /; 204; 0; 0; -204. 3%铁蛙颗粒; /; 0.34; 0; 0; -0.34. 食用菌罐头生产线; 原料; 食用菌; 自产; /; 1000; 0; 0; -1000. 外购; /; 1550; 400; 400; -1150; /. 蔬菜罐头生产线; 原料; 各类蔬菜; /; 5000; 200; 200; -4800; /. 豆制品（豆类）生产线; 原料; 黄豆; /; 0; 4500; 4500; +4500; /. 辅料; 卤水; /; 0; 4; 4; +4; /. 食用油; /; 0; 3; 3; +3; /. 食品添加剂（石膏粉）; /; 0; 75; 75; +75; /. 熏料（果木、白糖等）; /; 0; 15; 15; +15; /. 香料; /; 0; 5; 5; +5; /. 调味品; /; 0; 3; 3; +3; /. 预制菜生产线; 原料; 各类冷冻肉（主要为猪肉、鸡肉、鸭肉、牛肉等）; t/a; /; 0; 1200; 1200; +1200; /. 各类蔬菜（主要为土豆、胡萝卜、黄豆、香菇、小葱等）; /; 0; 800; 800; +800; /. 辅料; 食用油; /; 0; 15; 15; +15; /. 调味品; /; 0; 10; 10; +10; /. 各类糕点生产线; 原料; 小麦粉; /; 0; 150; 150; +150; /. 鸡蛋; /; 0; 140; 140; +140; /. 辅料; 白砂糖; /; 0; 100; 100; +100; /. 食用油; /; 0; 90; 90; +90; /. 麦芽糖浆; /; 0; 30; 30; +30; /. 水产品生产线; 原料; 各种水产品（主要为三文鱼、鳕鱼、黄鱼等海鲜冻鱼）; /; 0; 520; 520; +520; /. 冷冻肉生产线; 原料; 各种肉类; 猪肉; /; 0; 105; 105; +105; /. 鸡肉; /; 0; 105; 105; +105; /. 鸭肉; /; 0; 105; 105; +105; /. 牛肉; /; 0; 105; 105; +105; /. 羊肉; /; 0; 105; 105; +105; /. 合计; /; 0; 525; 525; +525; /. 果酱罐头生产线; 原料; 冷冻白桃; /; 0; 300; 300; +300; /. 冷冻草莓; /; 0; 400; 400; +400; /. 冷冻蓝莓; /; 0; 200; 200; +200; /. 冷冻黄桃; /; 0; 400; 400; +400; /. 其他冷冻水果; /; 0; 400; 400; +400; /. 辅料; 燕麦; /; 0; 50; 50; +50; /. 藜麦; t/a; /; 0; 50; 50; +50; /. 其他谷物; /; 0; 30; 30; +30; /. 核桃; /; 0; 20; 20; +20; /. 榛子; /; 0; 20; 20; +20; /. 其他坚果; /; 0; 10; 10; +10; /. 大蒜; /; 0; 10; 10; +10; /. 洋葱; /; 0; 20; 20; +20; /. 其他蔬菜; /; 0; 30; 30; +30; /. 柠檬酸; /; 0; 3; 3; +3; /. 果胶; /; 0; 8; 8; +8; /. 白砂糖; /; 0; 400; 400; +400; /. 果葡糖浆; /; 0; 200; 200; +200; /. 各类添加剂; /; 0; 10; 10; +10; /. 花生（芝麻）酱生产线; 原料; 花生仁; /; 0; 1200; 1200; +1200; /. 芝麻; /; 0; 1500; 1500; +1500; /. 辅料; 玉米油; /; 0; 280; 280; +280; /. 白砂糖; /; 0; 50; 50; +50; /. 食用盐; /; 0; 20; 20; +20; /. 雪泥、酒酿小圆子、醪糟生产线; 原料; 牛奶; /; 0; 600; 600; +600; /. 奶油; /; 0; 280; 280; +280; /. 糯米粉; /; 0; 8.4; 8.4; +8.4; /. 生粉; /; 0; 3.3; 3.3; +3.3; /. 糯米; /; 0; 403; 403; +403; /. 辅料; 冰糖碎; /; 0; 60; 60; +60; /. 酒酿汁; /; 0; 60; 60; +60; /. 猪油; /; 0; 4; 4; +4; /. 冰糖; /; 0; 8.2; 8.2; +8.2; /. 酒曲; /; 0; 1.2; 1.2; +1.2; /. 干花瓣; /; 0; 2; 2; +2. 供热系统; 燃料; 水煤浆; /; 600; 0; 0; -600; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 7、厂区平面布置 由企业提供资料和现场踏勘可知，厂区内共计5幢生产厂房（其中1#厂房共一层，2#厂房共两层，3#厂房共三层，4#厂房共五层，5#厂房共三层）及1幢宿舍楼。现有项目已于2020年停止生产。 本项目全厂技改后全厂平面布置情况见下表。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图7。 - 项目实施后全厂平面布置情况 类别; 工程名称; 项目实施后建设内容. 主体工程; 1#厂房; 1F; 各类糕点加工车间. 2#厂房; 1F; 干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品加工车间. 2F; 果酱罐头、食用菌罐头及蔬菜罐头加工车间. 3#厂房; 1F; 速冻产品加工车间. 2F; 水产品加工车间及冷冻肉类加工车间. 3F; 干制水产品（龙虾片）车间. 4#厂房; 1F; 花生（芝麻）酱加工车间. 2F. 3F; 雪泥、酒酿小圆子、醪糟加工车间. 4F; 预制菜加工车间. 5F; 炒货食品及坚果制品、农副产品加工车间. 5#厂房; 1F; 办公区域. 2F. 3F; 豆制品加工车间. 辅助工程; 宿舍楼; 设立宿舍楼、食堂. 8、劳动定员及工作班制 本项目实施后劳动定员320人，年工作日300天，白天生产实行8h制。 9、水平衡图 本项目水平衡图见图2-1~图2-2。 图2-1 项目实施后全厂生产用水平衡图（单位 t/a） 图2-2 项目实施后全厂水平衡图（单位 t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 企业技改后，全厂产品生产工艺如下： - 速冻产品： - 本项目速冻产品生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①分级：外购的鲜蔬菜及鲜水果按照按大小、颜色、重量、品质分级。 ②清洗：本项目外购鲜蔬菜及鲜水果经过供应商预处理，清洗工序（无需添加清洗剂）主要洗涤原料在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ③预处理：对需要去皮加工的原料根据品质进行去皮，去皮后进行修整，除去病斑、虫眼和伤烂及其他不可食用部分或无价值部分。 ④漂烫：将预处理好的原料送入预煮锅内漂烫（温度55~60℃，时间5~15min，预煮锅内加水，利用蒸汽余热加热，预煮用水每天更换2次，更换水量约4m3/次）。其作用主要是保持原料的膨压，软化组织，破坏原料细胞中酶的活性。 ⑤冷却：漂烫后的原料放入冷却池中迅速冷却（冷却水每天更换2次，更换水量约3m3/次）。其主要作用是防止原料在高温状态下被空气氧化而发黄，使原料保持原色。 ⑥速冻：放入冷库，在-33℃低温下迅速冷冻。 ⑦包装、冷冻贮存：速冻好的原料由人工进行包装，然后放入冷库内，在-15℃低温下贮存。 - 干制水产品（龙虾片）： - 本项目干制水产品（龙虾片）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：主要洗涤虾仁在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ②配料：将虾仁、玉米淀粉、自来水按比例投入搅拌机内，并加入少量调味品（盐、味精、白糖等），充分搅拌均匀。 ③熟化成型：将配制好的原料放入熟化成型机内，物料在挤压螺杆高速旋转作用下，受到强烈的摩擦、剪切、压缩，机筒内升压升温、发生淀粉糊化，原料变熟，经成型筒塑型成圆柱状。 ④老化：将熟化成型的物料放入老化间内，在常温常压状态下静置12小时，使物料老化，降低物料粘度，便于后续切片加工。老化间应封闭、无风，防止物料风干开裂。 ⑤切片：经老化物料经切片机切成薄片即得龙虾片湿料。 ⑥烘干：龙虾片湿料放入热风循环烘箱内烘干（温度85℃、时间2.5h）即得成品经烘干后的龙虾片含水率<10%。热风循环烘箱采用电加热。 ⑦筛选、包装、入库。龙虾片包装前需用不锈钢网筛进行筛选，网上合格品包装入库，网下碎屑收集后，作为原料重复利用。 - 干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品： - 本项目干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①干燥判定：外购的原料先称重，然后放入马福炉（电加热）内加热一段时间，然后再次称重，根据前后两次重量差判断原料干燥度是否合格。合格原料直接进行分选；不合格原料用烘箱烘干，使干燥度满足要求后再进行分选。 ②分选：原料按照按大小、颜色、重量、品质进行分级。 ③计量包装、包装、入库：分选好的原料用电子计价秤称重，先用塑料袋包装（内包装，1kg/包），然后用纸箱包装（外包装，10包/箱），即得成品入库。 - 农副产品（花生果）： - 本项目农副产品（花生果）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：本项目外购花生果经过供应商预处理，清洗工序主要洗涤原料在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ②高温卤煮：将清洗后的花生果提升至送至食品级双层304不锈钢蒸煮锅内进行蒸煮。同时加入调味料和水加热进行蒸煮。蒸煮锅蒸煮温度约为142℃~151℃，时间约20~25min。 ③浸泡入味：将蒸煮完成的花生果提升至全自动浸泡入味生产线，让花生果浸泡在汤汁中入味，温度保持约20℃~35℃，时间约10~15min。卤水循环使用，定期更换。 ④振动沥水：将浸泡入味的花生果在全自动浸泡入味生产线末端进行振动沥水，振动产生的循环卤水重新进入全自动浸泡入味生产线循环使用。 ⑤真空包装：将振动沥干的花生果提升至给袋式全自动真空包装机进行真空包装。 ⑥高温杀菌、风干冷却：真空包装完成的花生果产品经全自动蒸汽加热杀菌釜高温杀菌完成后（杀菌釜热水循环使用，定期补充损耗），提升至全自动翻转风干线进行风干冷却。 ⑦冷冻贮存：将花生果产品放入冷库贮存。 - 农副产品（毛豆）： - 本项目农副产品（毛豆）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：本项目外购毛豆经过供应商预处理，清洗工序主要洗涤原料在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ②杀青漂烫：将清洗后的毛豆提升至送至食品级双层304不锈钢蒸煮锅内进行杀青漂烫。蒸煮锅蒸煮温度约为95℃~100℃，时间约5~10min。 ③搅拌入味：将蒸煮完成的毛豆提升至全自动搅拌机，同时加入调味品让毛豆能均匀入味。腌料循环使用，定期更换。 ④振动沥水：将入味后的毛豆提升至全自动振动沥水筛进行振动沥水，振动产生的循环腌料重新进入全自动搅拌机内循环使用。 ⑤真空包装：将振动沥干的毛豆提升至给袋式全自动真空包装机进行真空包装。 ⑥高温杀菌、风干冷却：真空包装完成的毛豆产品经全自动蒸汽加热杀菌釜高温杀菌完成后（杀菌釜热水循环使用，定期补充损耗），提升至全自动翻转风干线进行风干冷却。 ⑦冷冻贮存：将毛豆产品放入冷库贮存。 - 炒货食品及坚果制品（烘烤花生仁）： - 本项目炒货食品及坚果制品（烘烤花生仁）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：本项目外购花生仁经过供应商预处理，清洗工序主要洗涤原料在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ②高温卤煮：将清洗后的花生仁提升至送至全自动蒸汽加热蒸煮线内进行蒸煮。同时加入调味料加热进行蒸煮。蒸煮温度约为95℃左右，时间约5~10min。 ③浸泡入味：将蒸煮完成的花生仁提升至全自动浸泡入味生产线，让花生果浸泡在汤汁中入味，温度保持约20℃~35℃，时间约10~15min。卤水循环使用，定期更换。 ④加热烘烤：将浸泡入味的花生仁直接提升至全自动翻转风干线，进行反复翻转烘烤，烘烤温度约为180℃~230℃，时间约为10~15min。 ⑤真空包装：将烘烤后的花生仁提升至给袋式全自动真空包装机进行真空包装。 ⑥高温杀菌、风干冷却：真空包装完成的花生仁产品经全自动蒸汽加热杀菌釜高温杀菌完成后（杀菌釜热水循环使用，定期补充损耗），提升至全自动翻转风干线进行风干冷却。 ⑦冷冻贮存：将花生仁产品放入冷库贮存。 - 炒货食品及坚果制品（油炸花生仁）： - 本项目炒货食品及坚果制品（油炸花生仁）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：本项目外购花生仁经过供应商预处理，清洗工序主要洗涤原料在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物。 ②风干脱皮：将清洗后的花生仁提升至送至全自动烘干机进行风干。风干后对花生仁进行脱皮处理。 ③搅拌入味：将脱皮后的花生仁提升至全自动搅拌机，让花生仁能够均匀入味。 ④高温油炸：将入味的花生仁直接提升至自动翻转油炸机，进行反复翻转油炸，油温保持在120-150℃，油炸时间约6-10min。食用油捞渣后循环使用，定期更换。 ⑤降温脱油：将油炸完成的花生仁提升至自动脱油机进行自然冷却及脱油。脱油产生的食用油流入自动翻转油炸机后循环使用。 ⑥搅拌入味：脱油后的花生经自动搅拌机进行进一步调味，即可包装为成品。 ⑦风干冷却：将成品花生仁提升至全自动翻转风干线进行风干冷却。 ⑧冷冻贮存：将花生仁产品放入冷库贮存。 - 食用菌罐头： - 本项目食用菌罐头生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①第一道漂洗：将食用菌倒入漂洗池中，经三道漂洗（漂洗约2h后进入下一道漂洗池）。 ②提升、预煮：利用提升机将食用菌送入不锈钢全自动预煮机内预煮（温度95~100℃，时间9~10min，预煮机内加水循环使用、每天更换一次）。 ③冷却：预煮完成之后利用重力作用将预煮后的食用菌流入不锈钢冷却槽自然冷却至30℃。 ④提升、分级：利用提升机将冷却后的食用菌送至分级机内根据食用菌的重量分级（共分成8种规格）。 ⑤人工筛选、切片、第二道漂洗：分级后的食用菌放到筛选台上进行人工筛选，将符合要求的食用菌重新漂洗（主要去除人工挑选过程中带入的少量微生物，漂洗水循环使用、定期排放）。将挑选出来的不合格品（如有缺口、斑点等）用切片机切片后进行第二道漂洗。 ⑥分装、称重：漂洗后将食用菌和片菌分别进行分装称量。 ⑦加汤、封口：在分装好的食用菌罐头内加汤（主要成分为水、味精及食盐，固液比约3:1，其中加入的水是将自来水由反渗透软化水设备处理后使用），后真空封口。 ⑧灭菌、保温：摆放至杀菌篮里，接着将封口的罐头推入恒温系统内进行高温高压灭菌（温度121℃，由电脑软件系统进行自动控温，压力0.1MPa，时间37min）。 ⑨检测、贴标、包装入库：最后需对产品进行检测（主要检测微生物封口等），经检测合格后贴上商标，包装后放入成品仓库，以备出厂销售。 - 蔬菜罐头： - 本项目蔬菜罐头生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①预处理：包括原料验收、挑选分级、去皮切分、修整、漂烫等。具体为选择适中的原料，经检验合格后按大小、颜色、重量、品质分级；然后进行洗涤，除去泥土和残留农药及部分微生物；之后对需要去皮加工的蔬菜原料根据品质进行去皮，去皮后进行修整，除去原料病斑、虫眼和伤烂及其他不可食用部分或无价值部分；切分就是根据罐藏需要，把去皮、修整好的原料采用机械方法切割成所需形状，最后进行漂烫，以保持蔬菜的膨压，软化组织，破坏蔬菜细胞中酶的活性杀灭蔬菜表面附着的微生物和虫卵。 ②装罐：原料经预处理后立即装罐，以免微生物污染和原料变色、变味，影响产品质量。 ③排气：装罐注液后，应迅速进行排气处理，排除罐内空气，降低含氧量，保持一定的真空度，一般采用热力排气法。 ④密封：排气后利用014封罐机对装罐后的瓶子立即密封。 ⑤杀菌：针对蔬菜原料组织、色泽、风味等对温度敏感的特性，在满足杀菌要求的前提下，应尽量缩短杀菌时间；一般为常压杀菌，温度80~100℃，时间10~30min。 ⑥冷却：杀菌后立即冷却，一般采用浸水冷却法，要求冷却到38~40℃，防止内容器受热时间过程，影响色、香、味。 ⑦保温和打检：冷却后趁热擦罐，然后放置，温度要求≥20℃，检查有无胖听、倒垛等；经检验合格后即可入库。 - 豆制品（豆类）： - 本项目豆制品（豆类）生产工艺流程及产污环节图 （10.1）豆豉（纳豆）： - 本项目豆豉（纳豆）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：主要采用清水将黄豆在运输过程中表面沾染的灰尘等脏物进行漂洗。 ②浸泡：将清洗干净的黄豆放入浸泡桶内加入清水浸泡，浸泡时间约为5~6h。浸泡用水循环使用，定期补充损耗。 ③蒸煮：将浸泡后的黄豆放入不锈钢全自动蒸煮锅内进行加压蒸煮，保压蒸煮时间在6h左右。 ④发酵：纳豆发酵时将黄豆放入电热恒温培养箱内，并加入纳豆菌粉搅拌均匀，温度保持在40℃左右，时间为2-3d，制成产品纳豆；豆豉发酵需将温度保持在40℃左右，时间为3-5d，形成豆豉醅。 ⑤清洗：将豆豉醅需进行第二道清洗。 ⑥拌料：将豆豉醅放入搅拌机中，加入盐、辣椒等调料，使用翻拌机翻拌，使物料均匀。 ⑦包装：经包装流水线人工包装后即可存放入库。 （10.2）豆浆： - 本项目豆浆生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①清洗：主要采用清水将黄豆在运输过程表面沾染的灰尘等脏物进行漂洗。 ②浸泡：将清洗干净的黄豆放入浸泡桶内加入清水浸泡，浸泡时间约为5~6h。 ③制浆：把泡好的黄豆分多次加入全自动磨浆机，边加黄豆边加水，磨成豆浆糊，磨浆时加豆加水要均匀，与磨速协调一致。全自动磨浆机经电加热，将温度保持在80℃左右。 ④过滤：磨浆过程中产生的豆渣，通过磨浆机内的罗网与豆浆进行分离，分离后即为纯豆浆。 ⑤灌装：纯豆浆经灌装机灌装后即可存放入库。 （10.3）鲜腐竹及腐竹： - 本项目鲜腐竹及腐竹生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①保温拉条：煮熟的豆浆进入起皮槽，起皮槽底部通过电加热使豆浆温度保持在60℃~80℃。待豆浆结皮后即可拉条。拉条过程要频繁，从而可减缓浆子糖化速度，增加腐竹产量。 ②烘干：将拉条后的鲜腐竹放搭于竹竿上，并定时翻皮，防止粘在杆上，待杆上放满皮后将其送到烘干室烘干（烘干室内采用电加热），烘干室的温度要保持在70℃左右。 （10.4）豆腐脑、内酯豆腐、豆腐、干豆腐、豆腐干： - 本项目豆腐脑、内酯豆腐、豆腐、干豆腐、豆腐干生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①点浆：待豆浆温度至80℃左右时进行点浆。将葡萄糖酸内酯先溶于水中，然后尽快加入冷却好的豆浆中，葡萄糖酸内酯添加量为豆浆的0.3%～0.4%，加入后搅匀。 ②保温静置：静置20min左右即可获得豆腐脑及内酯豆腐。 ③压制：通过豆腐成型机进行压制成型，即可获得豆腐。 ④压榨：将生产的豆腐再将其隔布叠放在一起，然后利用豆腐成型机再次压实即为成品干豆腐。 （10.5）臭豆腐及腐乳： - 本项目臭豆腐及腐乳生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①卤制：切片后的豆腐放入自制卤水中浸泡，最终成臭豆腐，自制卤水循环使用，定期更换。 ②发酵：将豆腐块平放在发酵盘内，放置在发酵房内，发酵房内设置有温控系统和加湿器，温度控制在25℃，并保持在一定的湿度。约48h，毛霉开始生长，3d之后菌丝生长旺盛，5d后豆腐块表面布满菌丝。 ③腌制：将长满毛霉的豆腐块分层整齐的摆放，加入食盐，腌制时间约为5-7d左右，加盐可以析出豆腐中的水分，在后期的加工中不会过早酥烂。同时，盐能抑制微生物的生长，避免豆腐腐败变质。 （10.6）豆制品： - 本项目豆制品生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①素鸡：豆腐干压实成型后，经开水蒸煮后即为素鸡。 ②油炸豆制品：干豆腐及豆腐干经油炸烹饪后即为油炸豆制品，部分油炸豆制品需经卤制后为油炸豆制品。 ③卤制豆制品：豆腐、干豆腐及豆腐干经卤制后即为卤制豆制品。 ④熏制豆制品：切分后的豆腐、干豆腐及豆腐干加入调味料通过电烤箱熏制成各种熏制豆制品。 - 预制菜： - 本项目预制菜生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①预处理：外购肉类原料，暂存于原料低温冷藏库。生产时，将冷冻肉制品放入解冻池，用常温自来水对其进行解冻，夏季解冻时间不超过6h，冬季解冻时间不超过12h。解冻池中用水每天更换一次，更换的解冻水可用于后续预处理操作。同时需对蔬菜原料及肉类原料根据品质进行去皮，去皮后进行修整，除去病斑、虫眼和伤烂及其他不可食用部分或无价值部分。处理完成后需分别进行清洗，以去除肉制品中的血污及蔬菜中的污渍。 ②分切：利用分切机按要求将肉制品和蔬菜分别分切成小块。 ③调味腌制：根据相应产品配方，将产品所需调味品等辅料按一定比例配好，对肉制品进行调味腌制。 ④烹炒、蒸煮：按配方要求依次将肉、菜和调味品放入自动炒锅进行炒制或放入高强度蒸煮锅中进行定时控温蒸煮。 ⑤包装：烹饪完成的产品通过塑封机进行人工包装。 ⑥灭菌：杀菌锅使用蒸汽发生器产生的蒸汽，经高温灭菌后的产品自然冷却。 ⑦速冻：产品灭菌完成后放入冷冻库中进行速冻保存。 - 各类糕点工艺简述： - 本项目各类糕点生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①搅拌：将鸡蛋、面粉、食用油、自来水通过搅拌机搅拌，混合均匀。 ②成型：将芝白砂糖、麦芽糖浆按照预设的比例和搅拌好的混合物置入曲奇机挤出成型。 ③烘烤：将曲奇机成型的生坏放入全自动恒温烤箱烘烤，根据不同产品需求加热至180℃~200℃，烘烤时间5~15min。 ④出炉冷却：烘烤后的各类糕点进行自然冷却。 ⑤包装入库：冷却后的各类糕点进入自动包装机，包装好即得成品。 - 水产品及冷冻肉工艺简述： - 本项目水产品及冷冻肉生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①预处理：外购水产品及肉类原料需进行预处理，首先以去除原料中的内脏，后续进行清洗去除水产品及肉类中的血污。 ②分级挑选：利用分选机按要求对水产品及肉类的品质、大小进行分级分类筛选。 ③分切：利用分切机按要求将部分水产品及肉类分别分切成小块。 ④速冻：产品放入冷冻库中进行速冻保存。 ⑤包装：烹饪完成的产品通过塑封机进行人工包装。 - 果酱罐头工艺简述： - 本项目果酱罐头生产工艺流程及产污环节图 ①切丁：主要原料冷冻苹果瓣、冷冻草莓整粒及冷冻黄桃瓣进厂后由切丁机进行切成规定尺寸的丁块。 ②解冻、拣选：冷冻原料解冻后进行拣选，选出果皮渣。 ③熬制、浓缩：将解冻拣选后的原料投入全自动生产流水线，加入一定量的辅料（燕麦、藜麦、核桃、榛子、大蒜、洋葱、柠檬酸、果胶、白砂糖、麦芽糖、果葡糖浆等）及自来水，进行熬制，熬制时间为20min，温度为90℃以上，使水分快速蒸发进行浓缩。 ④杀菌：浓缩后的产品利用全自动杀菌机进行高温进行杀菌，杀菌温度在100℃~120℃，杀菌时间为5~20min。杀菌过程冷却采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用定期添加，不外排。 ⑤灌装：用灌装机将产品灌入包装桶/袋内。 ⑥检验、包装入库：灌装后的产品经检验合格后放入冷冻库进行速冻（速冻过程在-18℃~-20℃的温度下速冻30~45min），最后采用旋盖机包装后放入冷藏库冷藏。 - 花生（芝麻）酱工艺简述： - 本项目花生（芝麻）酱生产工艺流程及产污环节图 ①预选：采用人工将花生米及芝麻原料投入预选系统投料口，预选系统为密闭体化设备，清除杂质，如泥土、砂石、杂草籽等。 ②烘烤、冷却：去除杂质的花生仁输送至全自动恒温烤箱烘烤干燥，烘烤完成后自然冷却。 ③脱皮：花生仁经烤箱烘烤、冷却后进入脱皮机。脱皮机主要用于花生米破碎成瓣，通过硅胶输送带与上弯板磨擦实现花生米半粒，破碎后的花生落入震动筛，花生皮及杂质在落料过程中被吸尘风机吸走。 ④炒制、冷却：清洗干净的芝麻进入自动炒锅，主要将芝麻的水分炒干，芝麻炒熟炒制时长20~25min，温度约为150℃。炒制完成后自然冷却。 ⑤筛选：花生半粒从脱皮机出来进入分选机筛分，去除整粒和芽。芝麻通过分选机进行筛选，清除因粒径过大或过小而可能导致炒制品质不合格的芝麻。 ⑥磨酱：筛选合格的花生进入花生切碎机切碎，然后进入分料斗将物料分流入超微磨机中；而芝麻筛选完成后直接倒入超微磨机。 ⑦灌装：采用灌装机将花生酱、芝麻酱装瓶或装袋，然后封口、入库。 - 雪泥工艺简述： - 本项目雪泥生产工艺流程及产污环节图 ①搅拌：依次添加牛奶、奶油、冰糖碎酒酿汁通过搅拌设备进行充分搅拌均匀。 ②包装：通过包装机进行密封包装。 ③灭菌：采用灭菌设备对包装后的成品进行全自动灭菌处理。灭菌完成的产品冷冻入库保存。 - 酒酿小圆子工艺简述： - 本项目酒酿小圆子生产工艺流程及产污环节图 ①搅拌：依次添加糯米粉、生粉、冰糖碎、水、猪油通过搅拌设备进行重复搅拌均匀。 ②成型：将搅拌均匀的面团通过成型设备揉搓成长条后，再分成小段后成型。 ③冷冻：成型的产品放入冷冻库冷冻保存。冷冻保存后的产品经包装机分批包装后入库保存。 - 醪糟工艺简述： - 本项目醪糟生产工艺流程及产污环节图 ①清洗：主要洗涤糯米在运输过程中附着的糠谷、尘土、小沙石等脏物。 ②浸泡：清洗后的糯米加入足量的清水浸泡6-8小时，使其充分吸水，一般浸泡时间约为6-8h。在泡发的过程中，采用人工定期搅拌糯米，以促进吸水均匀。 ③蒸煮：将浸泡后的谷物蒸熟，蒸煮时间约30min。 ④拌曲、发酵：待自然冷却至38℃以下时加入酒曲，把米饭揉散并且把酒曲搅拌混合均匀。将拌曲后的糯米置于温度20-27℃环境中进行发酵，发酵将持续约1-3d。 ⑤汁液提取、汁液加热：待发酵成功后，提取发酵产生的醪糟汁液，加入少量的水进行加热后即为成品醪糟。 ⑥干花瓣浸泡：醪糟内加入适量的干花瓣浸泡，增添花香味。 ⑦过滤、冷却、包装：通过过滤去掉浮沫和杂质，并将醪糟装入容器中，放置在阴凉处储存。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见下表。 - 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 油炸、烹饪; 烹饪油烟; 油烟、臭气浓度. 2; G2; 烟熏; 熏制废气; 烟尘、CO、臭气浓度. 3; G3; 蒸煮、卤煮; 蒸煮、卤煮废气; 臭气浓度. 4; G4; 豆渣堆放; 豆渣恶臭; 臭气浓度. 5; G5; 发酵; 发酵废气; 乙醇. 6; G6; 污水处理; 污水站恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 7; G7; 食堂; 食堂油烟; 油烟. 8; 废水; W1; 清洗、预处理; 清洗废水; CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油. 9; W2; 蒸煮、卤煮; 蒸煮废水. 10; W3; 冷却; 冷却废水. 11; W4; 黄豆浸泡; 浸泡废水. 12; W5; 豆腐压制; 黄泔水. 13; W6; 设备清洗; 设备清洗废水; CODCr、BOD5、氨氮、SS. 14; W7; 车间地面清洗; 车间地面清洗废水. 15; W8; 工作服清洗; 洗衣废水; CODCr、BOD5、氨氮、SS、LAS. 16; W9; 软化水制备; 浓废水; CODCr. 17; W10; 设备清洗; 反冲洗水; CODCr、SS. 18; W11; 蒸汽制备; 蒸汽冷凝水; /. 19; W12; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 20; 噪声; -; 设备运行; 噪声; Leq(A). 21; 固废; S1; 原材料预处理; 生产废料; 植物残渣、动物残渣等. 22; S2; 卤制; 废卤料; 卤水、调味品等卤料. 23; S3; 腌制; 废腌料; 八角、花椒等腌料. 24; S4; 油炸、烹炒; 废油渣; 油脂. 25; S5; 过滤; 豆渣; 豆类、纤维等. 26; S6; 熏制; 废熏料; 果木灰. 27; S7; 原料使用; 废包装材料和废桶; 塑料袋、塑料桶. 28; S8; 油烟废气处理; 废油; 食用油. 29; S9; 废水处理; 污泥; 污泥、纤维、蛋白质. 30; S10; 软化水制备; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂. 31; S11; 员工生活; 员工生活垃圾; 生活垃圾. |

- 三、运营期主要环境影响和保护措施

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、运营期废气主要环境影响和保护措施 本项目产生的废气主要为烹饪油烟，熏制废气，蒸煮、卤制废气等，废气污染物产生及排放情况见表3-1。 - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 核算系数; 核算依据; 产生浓度(mg/m3); 产生量; 收集方式; 收集效率%; 工艺; 是否可行技术; 效率/%; 行业整治规范符合性; 排放浓度(mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 油炸花生仁生产线; 自动翻转油炸机; 排气筒DA001; 油烟; 类比法; 烹饪过程中油的挥发损失率约3%; 类比同类生产企业; 12.5; 0.1; 0.24; 集气罩收集; 80; 静电油烟净化器; 是; 85; 符合; 1.9; 0.015; 0.036; 2400. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; /; 少量; 少量; 少量. 豆制品生产线; 油炸锅; 排气筒DA002; 油烟; 类比法; 10.0; 0.03; 0.072; 集气罩收集; 80; 静电油烟净化器; 是; 85; 符合; 1.5; 0.005; 0.011. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; /; 少量; 少量; 少量. 预制菜生产线; 自动炒锅; 排气筒DA003; 油烟; 类比法; 10.7; 0.15; 0.36; 集气罩收集; 80; 静电油烟净化器; 是; 85; 符合; 1.6; 0.023; 0.054. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; /; 少量; 少量; 少量. 豆制品生产线; 烟熏炉; 排气筒DA004; 烟尘; 类比法; /; 类比同类生产企业; 少量; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 符合; 少量; 少量; 少量. CO; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 污水处理; 污水站; 排气筒DA005; NH3; 类比法; 0.012 mg/s·m2; 参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据; 3.6; 0.015; 0.035; 加盖密闭收集; 90; 生物净化装置; 是; 90; 符合; 0.4; 0.001; 0.003. H2S; 0.2 mg/s·m2; 0.12; 0.0005; 0.0012; 0.012; 0.00005; 0.0001. 臭气浓度; /; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 员工生活; 食堂; 排气筒DA006; 油烟; 类比法; 油烟发生量约为油耗量的3%; 经验系数; 9.6; 0.058; 0.069; 集气罩收集; 80; 静电油烟净化器; 是; 85; 符合; 1.4; 0.009; 0.01; 1200. 醪糟生产线; 发酵设备; 4#厂房3F无组织; 非甲烷总烃; 类比法; /; /; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; /; /; 少量; 少量; 8760. 预制菜生产线; 自动炒锅; 4#厂房4F无组织; 油烟; 类比法; 烹饪过程中油的挥发损失率约3%; 类比同类生产企业; /; 0.038; 0.09; /; /; /; /; /; /; /; 0.038; 0.09; 2400. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 油炸花生仁生产线; 自动翻转油炸机; 4#厂房5F无组织; 油烟; 类比法; /; 0.025; 0.06; /; /; /; /; /; /; /; 0.025; 0.06. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 豆制品生产线; 油炸锅; 5#厂房3F无组织; 油烟; 类比法; /; 0.008; 0.018; /; /; /; /; /; /; /; 0.008; 0.018. 烟尘; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. CO; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 污水处理; 污水站; 污水站无组织; NH3; 类比法; 0.012 mg/s·m2; 参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据; /; 0.002; 0.004; /; /; /; /; /; /; /; 0.002; 0.004. H2S; 0.2 mg/s·m2; /; 0.0001; 0.0001; /; 0.0001; 0.0001. 臭气浓度; /; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 员工生活; 食堂; 食堂无组织; 油烟; 类比法; 油烟发生量约为油耗量的3%; 经验系数; /; 0.014; 0.017; /; /; /; /; /; /; /; 0.014; 0.017; 1200. 注：本项目技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中“表3 屠幸及肉类加工工业排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表”油炸废气污染治理设施。 ①烹饪油烟 本项目油炸花生仁、豆制品、预制菜生产线在加工生产过程中，采用食用油进行油炸、烹炒等工序，油炸、烹炒等过程中油挥发将产生烹饪油烟。根据类比同类企业生产情况，烹饪过程中油的挥发损失率约3%，则油炸花生仁生产线烹饪油烟的产生量约为0.3t/a，豆制品生产线烹饪油烟的产生量约为0.09t/a，预制菜生产线烹饪油烟的产生量约为1.8t/a。本环评要求企业分别采用静电油烟净化器对烹饪油烟进行收集处理，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上。油炸花生仁生产线在自动翻转油炸机上方设置集气罩（每台设备自动翻转油炸机上方设置1个集气罩，共设置3个集气罩。每个集气罩尺寸约为1×1m，集气罩入口处风速控制在0.6m/s），烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经20m排气筒高空（DA001）排放，风量约为8000m3/h；豆制品生产线在油炸锅上方设置集气罩（每台设备油炸锅上方设置1个集气罩，共设置1个集气罩。每个集气罩尺寸约为1×0.8m，集气罩入口处风速控制在0.6m/s），烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经20m排气筒高空（DA002）排放，风量约为2000m3/h；预制菜生产线在自动炒锅上方设置集气罩（每台设自动炒锅上方设置1个集气罩，共设置4个集气罩。每个集气罩尺寸约为1.2×1.2m，集气罩入口处风速控制在0.6m/s），烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经25m排气筒高空（DA003）排放，总风量约为14000m3/h。 ②熏制废气 本项目采用烟熏炉对部分豆腐干进行熏制加工制作熏制豆制品，熏料受热产生熏制废气，主要污染物为烟尘和CO。本项目共设置一个烟熏炉，烟熏过程中的废气量较少，烟熏炉熏制时全密闭运行，产生的废气经烟熏炉配套的排气筒（DA004）引出车间外高空排放即可，配套风量约为500m3/h。 ③蒸煮、卤制废气 蒸煮和卤制过程中会产生热蒸汽，产生量较少，在车间内无组织排放。要求生产厂房设置通风装置，采取机械通风方式，减少废热蒸汽对车间内工作环境的影响。 ④豆渣恶臭 豆渣不易保存，容易发霉变质，在此存放过程中蛋白质变质分解出恶臭气体。本项目豆渣在厂内存放时间为一天，要求企业日产日清。豆渣在厂内存放时间较短，本环评不进行定量分析。要求对豆渣存放车间加强机械通风。 ⑤发酵废气 本项目糯米发酵过程中产生的发酵废气，其主要成分为二氧化碳、水汽、少量乙醇。发酵主要依靠酒曲的作用，将淀粉糖化产生的可发酵性糖分在厌氧状况下转化为酒精和二氧化碳。具体过程是通过多种酶催化，使葡萄糖转化成丙酮酸，然后在丙酮酸脱羧酶的催化下，使丙酮酸脱羧生成乙醛并产生二氧化碳，乙醛经乙醇脱氢酶及其辅酶的催化下，还原成乙醇。碳水化合物分解通常称为酸发酵和酵解，主要是碳水化合物在酶的作用下，经过产生双糖、单糖、有机酸、醇、醛等一系列变化，最后分解成二氧化碳和水。 发酵过程挥发的气体主要以二氧化碳为主，挥发的乙醇量（以非甲烷总烃计）极少。发酵废气带有一定量的酒香味，从现有实践来看，发酵废气尚未引发环境问题，酒香味是容易被人接受的，无毒无害。考虑发酵废气对周边环境影响较小，因此本次评价针对该部分废气仅作一般定性分析，不作具体估算。要求企业在生产车间和贮存车间内加强通风，利用空气对废气进行稀释后排至大气中，同时加强厂内绿化。在此前提下，项目运营中产生的发酵废气对周围环境影响不大。 ⑥污水站恶臭 生产废水处理设施产生的恶臭气体成分主要是NH3和H2S。恶臭气体产生量随污水水质、气温以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水。 本项目生产废水采取“调节厌氧池+三相生物流化床+沉淀池”工艺。根据企业提供的生产废水处理方案，调节厌氧池采取密闭式加盖，因此本项目恶臭产生构筑物主要为三相生物流化床、污泥沉淀及脱水区。参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据，经验类比值见表3-2。 - 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生系数表 构筑物名称; NH3（mg/s·m2）; H2S（mg/s·m2）; 备注. 生物处理区; 0.012; 0.00042; 三相生物流化床. 污泥处理区; 0.2; 0.00712; 污泥沉淀及脱水区. 根据企业提供污水处理设施设计业面图，生产废水处理构筑物恶臭污染物产生源强见下表。 - 本项目生产废水处理构筑物单位面积恶臭污染物 构筑物名称; 面积（m2）; NH3; H2S. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 生物处理区; 40; 0.002; 0.004; 0.0001; 0.0001. 污泥处理区; 20; 0.014; 0.035; 0.0005; 0.0012. 合计; -; 0.016; 0.039; 0.0006; 0.0013. 环评要求企业对恶臭产生构筑物（调节池、好氧生物处理池、污泥脱水区等）进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA005）高空排放。类比同类企业生产情况，收集效率90%，处理效率不低于90%，风机风量4000m3/h（生物处理区、污泥处理区整体高度约为3m，每小时换风次数取20次）。 ⑦食堂油烟 本项目食堂油烟废气根据统计资料，日常烹饪中食用油消耗量人均为15g/(人·餐)，油烟发生量约为油耗量的3%。本项目实施后全厂劳动定员320人，每日两餐（中餐、晚餐），按300个工作日计，则食堂油烟的产生量为0.086t/a；企业采用油烟净化器处理油烟废气，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，处理风量约为6000m3/h，日运行约4小时。净化后的油烟废气经排气管道（DA006）于屋顶排放。 ⑧汇总 综上，正常工况下，本项目废气产生和排放情况汇总见下表。 - 本项目废气产排污情况汇总表（单位：t/a） 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 烹饪油烟; 油烟; 0.840; 0.571; 0.269. 2; 熏制废气; 烟尘; 少量; 少量; 少量. CO; 少量; 少量; 少量. 3; 蒸煮、卤制废气; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 4; 豆渣恶臭; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 5; 发酵废气; 乙醇; 少量; 少量; 少量. 6; 污水站恶臭; NH3; 0.039; 0.032; 0.007. 7; H2S; 0.0013; 0.0011; 0.0002. 8; 食堂油烟; 油烟; 0.086; 0.059; 0.027. 9; 合计; 油烟; 0.926; 0.630; 0.296. NH3; 0.039; 0.032; 0.007. H2S; 0.0013; 0.0011; 0.0002. 乙醇; 少量; 少量; 少量. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 烟尘; 少量; 少量; 少量. CO; 少量; 少量; 少量. 蒸汽; 少量; 少量; 少量. 图3-1 全厂废气处理系统图 2、运营期废水主要环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为生产期间产生清洗废水、蒸煮废水、冷却废水、浸泡废水等生产废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水及生活污水，废水污染物产生及排放情况见下表。 - 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 废水产生量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废水排放量m3/a; 排放时间h. 污染物; 核算方法; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理能力 t/d; 是否可行技术; 效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生产过程、车间及设备清洗; 不锈钢操作台、漂洗池、浸泡桶、清洗槽等; 生产废水合计; 222388.57; CODCr; 产污系数法; 2970; 660.567; 调节厌氧池+三相生物流化床+沉淀池; 800; 是; 90; 物料平衡; 297; 66.057; 222432.9; 2400. BOD5; 1925; 428.228; 90; 289; 64.234. 氨氮; 56; 12.431; 80; 11; 2.486. 悬浮物; 694; 154.278; 80; 139; 30.856. 动植物油; 39; 8.735; 60; 16; 3.494. LAS; 0; 0.001; 60; 0; 0.001. 生活废水; 员工生活; 生活污水; 7680; CODCr; 类比法; 340; 2.611; 化粪池; 9000; 是; /; 物料平衡; 340; 2.611; 7680; 2400. 氨氮; 30; 0.230; /; 30; 0.230. 注：本项目技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中“表 2 屠宰及肉类加工工业排污单位废水类别、污染控制项目及污染治理设施一览表”综合废水污染治理设施。 ①生产工艺废水 本项目生产过程中部分生产线需对原料进行清洗，清洗过程中将产生清洗废水；部分生产过程中需进行高温蒸煮，将产生蒸煮废水；部分生产线需对产品进行冷却，冷却水收集后回用于该道生产线清洗工序。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.9）及类比相关企业生产资料，本项目技改后全厂生产工艺废水产排情况见下表。 - 技改后全厂生产工艺废水产排情况一览表 生产线; 主要工序; 技改后全厂生产能力（t/a）; 产污系数（吨/吨产品）; 核算依据; 废水产生量; 新鲜水用量. 速冻产品生产线; 水系+预处理+烫漂+速冻; 800; 19.000; 参考“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”速冻蔬菜产污系数; 15200.00; 16888.89. 干制水产品（龙虾片）生产线; 清洗; 180; 12.000; 参考“136 水产品加工行业系数手册”冻虾仁产污系数; 2160.00; 2400.00. 食用菌罐头生产线; 漂洗+预煮+装罐+杀菌+罐藏; 850; 19.000; 参考“1453 水果、蔬菜罐头制造行业系数手册”食用菌罐头及盐渍菜罐头产污系数; 16150.00; 17944.44. 蔬菜罐头生产线; 预处理+装罐+杀菌+罐藏; 200; 3.250; 650.00; 722.22. 炒货食品及坚果制品; 烘烤花生仁; 清洗+烘烤; 500; 6.400; 参考“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”1373 水果和坚果加工行业产污系数; 3200.00; 3555.56. 油炸花生仁; 清洗+油炸; 500; 1.000; 500.00; 555.56. 农副产品; 花生果; 清洗+煮制+入味; 1500; 1.5; 2250.00; 2500.00. 毛豆; 500; 750.00; 833.33. 豆制品（豆类）生产线; 腐乳、豆豉、纳豆; 清洗+浸泡+制浆+蒸煮+发酵+包装; 2000; 21.100; 参考“1392 豆制品制造行业系数手册”豆腐及腐乳产污系数; 42200.00; 46888.89. 其他; 清洗+浸泡+制浆+过滤+点浆+压制+包装; 2500; 26.700; 66750.00; 74166.67. 预制菜生产线; 各类冷冻肉; 化冻+预处理+蒸煮+冷冻; 1260; 用水系数8.000; 参考《浙江省用（取）水定额（2019年）》（浙江省水利厅，2020年4月26日）表10.农副食品加工业取水定额; 9072.00; 10080.00. 各类蔬菜; 740; 用水系数20; 13320.00; 14800.00. 水产品生产线; 预处理+冷冻; 500; 13.000; 参考“136 水产品加工行业系数手册”冻鱼片产污系数; 6500.00; 7222.22. 冷冻肉生产线; 猪肉; 预处理+冷冻; 100; 1.590; 参考“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”相关产污系数; 159.00; 176.67. 鸡肉; 100; 9.530; 953.00; 1058.89. 鸭肉; 100; 8.600; 860.00; 955.56. 牛肉; 100; 3.764; 376.40; 418.22. 羊肉; 100; 5.400; 540.00; 600.00. 醪糟生产线; 清洗+浸泡+蒸煮+发酵; 480; 9.000; 参考“1511 酒精制造行业系数手册”相关产污系数; 4320.00; 4800.00. 合计; 185910.40; 206567.11. 备注：本项目生产废水产生量以新鲜水用量的90%计. 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.9）及类比相关企业生产资料，本项目生产废水水质情况见下表。 - 技改后全厂生产工艺废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; 废水产生量; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 动植物油. 速冻产品生产线; 产生浓度mg/L; /; 350; 200; 10; 800; /. 产生量t/a; 19000; 6.650; 3.800; 0.190; 15.200; /. 干制水产品（龙虾片）生产线; 产生浓度mg/L; /; 1200; 600; 20; 800; 40. 产生量t/a; 2160; 2.592; 1.296; 0.043; 1.728; 0.086. 食用菌罐头生产线; 产生浓度mg/L; /; 1000; 550; 160; 400; /. 产生量t/a; 17100; 17.100; 9.405; 2.736; 6.840; /. 蔬菜罐头生产线; 产生浓度mg/L; /; 2000; 1200; 50; 800; /. 产生量t/a; 650; 1.300; 0.780; 0.033; 0.520; /. 炒货食品及坚果制品; 烘烤花生仁; 产生浓度mg/L; /; 330; 150; 15; 400; 20. 产生量t/a; 3200; 1.056; 0.480; 0.048; 1.280; 0.064. 油炸花生仁; 产生浓度mg/L; /; 260; 120; 10; 400; 20. 产生量t/a; 500; 0.130; 0.060; 0.005; 0.200; 0.010. 农副产品; 产生浓度mg/L; /; 400; 220; 20; 400; 20. 产生量t/a; 3000; 1.200; 0.660; 0.060; 1.200; 0.060. 豆制品（豆类）生产线; 腐乳、豆豉、纳豆; 产生浓度mg/L; /; 6200; 4000; 45; 1000; 30. 产生量t/a; 42200; 261.640; 168.800; 1.899; 42.200; 1.266. 其他; 产生浓度mg/L; /; 4800; 3200; 80; 1000; 30. 产生量t/a; 66750; 320.400; 213.600; 5.340; 66.750; 2.003. 预制菜生产线; 产生浓度mg/L; /; 1000; 600; 20; 400; 200. 产生量t/a; 22392; 22.392; 13.435; 0.448; 8.957; 4.478. 水产品生产线; 产生浓度mg/L; /; 1200; 650; 50; 400; 40. 产生量t/a; 6500; 7.800; 4.225; 0.325; 2.600; 0.260. 冷冻肉生产线; 猪肉; 产生浓度mg/L; /; 250; 100; 10; 800; 300. 产生量t/a; 159; 0.040; 0.016; 0.002; 0.127; 0.048. 鸡肉; 产生浓度mg/L; /; 1500; 400; 50; 800; 200. 产生量t/a; 953; 1.430; 0.381; 0.048; 0.762; 0.191. 鸭肉; 产生浓度mg/L; /; 1500; 400; 50; 800; 200. 产生量t/a; 860; 1.290; 0.344; 0.043; 0.688; 0.172. 牛肉; 产生浓度mg/L; /; 4000; 1500; 110; 800; 100. 产生量t/a; 376.4; 1.506; 0.565; 0.041; 0.301; 0.038. 羊肉; 产生浓度mg/L; /; 1500; 500; 65; 800; 120. 产生量t/a; 540; 0.810; 0.270; 0.035; 0.432; 0.065. 醪糟生产线; 产生浓度mg/L; /; 2000; 1200; 200; 400; /. 产生量t/a; 4320; 8.640; 5.184; 0.864; 1.728; /. 生产工艺废水合计; 产生浓度mg/L; /; 3516; 2270; 64; 797; 47. 产生量t/a; 185910.4; 653.695; 422.018; 11.969; 148.094; 8.740. ②设备清洗废水 项目设备每天需要清洗一次。根据企业提供资料和现有项目运行情况，设备清洗用水约30t/d，废水产生量按90%计，则设备清洗废水产生量为27t/d，8100t/a。类比现有项目情况及同类项目生产情况，设备清洗废水主要污染因子含量约为CODCr600mg/L、BOD5400mg/L、NH3-N40mg/L、SS200mg/L、动植物油10mg/L。 ③车间地面清洗废水 根据生产需要，项目生产区域车间地面每天需要清洗一次，冲洗水量按2L/m2·次计，生产区域车间地面约50000m2，排污系数按0.9计，则车间清洗用水为100L/次，30000t/a，车间清洗废水排放量为90.0t/次，27000t/a。类比现有项目情况及同类项目生产情况，车间地面清洗废水主要污染因子含量约为CODCr300mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N30mg/L、SS100mg/L。 ④灭菌用水 本项目炒货食品及坚果制品农副产品生产线、预制菜生产线、果酱罐头生产线等均需要采用热水循环、喷淋式杀菌进行高温灭菌后采用软化水进行喷淋，不添加其他试剂；果酱罐头、食用菌罐头及蔬菜罐等罐头产品灭菌后采用软化水进行密封包装。杀菌釜/杀菌锅/全自动杀菌机均自带热水循环系统，喷淋杀菌用水循环使用，不外排。由于在循环使用过程中出现蒸发损耗，需要定期补充。根据企业提供资料，技改后全厂设8套设备，每套杀菌设备储水量约为10m3，蒸汽损耗量按10%计，每天需要补充水量8m3，年补充2400m3。 ⑤洗衣废水 本项目需定期对工作服进行清洗，平均约3天对全厂员工工作服清洗一次，每件工作服约0.2kg，则需清洗工作服6400kg/a。参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）洗衣房用水定额，用水量为40~80L/kg干衣，本项目取60L/kg干衣。本项目洗衣用水约为384t/a，蒸发损耗量按10%计，洗衣废水约为345.6t/a。参考《工业废水处理》（2009年5月，第29卷第5期，洗废水处理工程）中洗衣废水水质情况及同类项目类比分析，洗衣废水主要污染因子含量约为CODCr600mg/L、BOD5350mg/L、NH3-N5mg/L、SS500mg/L、LAS4mg/L。 ⑥浓废水 在软化水制备过程中，有未过膜的浓缩水产生，项目软化水使用量约为2400t/a，软化水为制备水用量的70%，则软化水制备水用量为3428.57t/a，浓废水的产生量为软化水制备水用量的30%，则浓废水的产生量为1028.57t/a，根据同类型废水水质监测，浓废水主要污染因子为CODCr和盐分。类比现有项目情况及同类项目生产情况，浓废水CODCr产生浓度为100mg/L。 ⑦反冲洗水 项目软化水制备系统需使用自来水进行冲洗，为保证软化水制备效率，企业每年进行4次反冲洗，单次反冲洗用水量约为1t，则反冲洗废水产生量约为4t/a。类比现有项目情况及同类项目生产情况，反冲洗水主要污染因子含量约为CODCr100mg/L、SS30mg/L。 ⑧蒸汽冷凝水 本项目蒸汽发生器采用电加热。根据企业提供资料统计，蒸汽年耗量约50000t，加热过程中部分挥发损耗，部分进入加热物料中，其余冷凝为废水，按60%计，则蒸汽冷凝废水产生量为30000t/a。因该部分蒸汽冷凝水污染较少，为减少废水排放量，环评建议企业设置蒸汽冷凝水水池，收集后可用于车间地面清洗。 ⑨生活污水 本项目技改后全厂员工人数为320人，厂区设有宿舍和食堂，人均生活用水量按100L/d计，全年工作时间300天，则新增员工生活用水量约9600t/a，生活污水排放量以用水量的80%计，预计生活污水产生量约为7680t/a。根据经验数据分析，生活污水水质为CODCr340mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N30mg/L、SS80mg/L、动植物油20mg/L。 ⑩小结 本次技改项目实施后，全厂废水产生情况见下表。 - 技改后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 项目; 废水产生量; CODCr; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 动植物油; LAS. 生产废水; 生产工艺废水; 产生浓度mg/L; /; 3516; 2270; 64; 797; 47; /. 产生量t/a; 185910.4; 653.695; 422.018; 11.969; 148.094; 8.740; /. 设备清洗废水; 产生浓度mg/L; /; 600; 400; 40; 200; 10; /. 产生量t/a; 8100; 4.860; 3.240; 0.324; 1.620; 0.081; /. 车间地面清洗废水; 产生浓度mg/L; /; 300; 250; 30; 100; /; /. 产生量t/a; 27000; 8.100; 6.750; 0.810; 2.700; /; /. 洗衣废水; 产生浓度mg/L; /; 600; 350; 5; 500; /; 4. 产生量t/a; 345.6; 0.207; 0.121; 0.002; 0.173; /; 0.001. 浓废水; 产生浓度mg/L; /; 100; /; /; /; /; /. 产生量t/a; 1028.57; 0.103; /; /; /; /; /. 反冲洗水; 产生浓度mg/L; /; 100; /; /; 30; /; /. 产生量t/a; 4; 0.0004; /; /; 0.0001; /; /. 合计; 产生浓度mg/L; /; 2999; 1943; 59; 686; 40; 0. 产生量t/a; 222388.57; 666.965; 432.129; 13.105; 152.586; 8.821; 0.001. 生活污水; 产生浓度mg/L; /; 340; 250; 30; 80; 20; /. 产生量t/a; 7680; 2.611; 1.920; 0.230; 0.614; 0.154; /. 本项目生产废水依托现有污水站处理，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）：“6.3.2.3消毒：屠宰场与肉类加工厂废水必须进行消毒处理的后排放”，要求企业对冷冻肉类加工车间新增消毒池对生产废水灭菌消毒后排放。企业现有污水站设计处理规模为800t/d，企业需处理的生产废水量约为221360t/a，能满足生产废水处理，具体废水处理工艺见下图。 图3-2 生产废水废水处理工艺流程 图3-3 生活废水废水处理工艺流程 生产废水工艺简述：项目生产废水主要采用调节厌氧池、三相生物流化床、沉淀池、污泥浓缩池、消毒池等工艺进行处理，各工艺处理单位介绍如下。 ①调节厌氧池：生产废水在排放过程中会出现水质不均匀和水量不稳定等情况。从而导致废水处理过程失常，处理效果降低，而调节池则可以在废水处理前对水质和水量进行中和调节。并利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续处理。 ②三相生物流化床：生物流化床是七十年代开发的一种污水处理新工艺，它将化工过程的流态化技术用于废水处理，综合了活性污泥法和生物膜法的优点并加以发展，污水与空气同步进入床体在气流的作用下，气、液、固（生物膜载体）三相进行搅动接触，并产生升流在床体内循环的处理床。在这一过程中，产生有机污染物的降解反应，具有有机物容积负荷高、处理效率高、占地少和投资省等优点。 ③沉淀池：沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。 ④污泥浓缩池：浓缩池是污泥浓缩的发生场所，料浆中的污泥在自身重力的作用下在浓缩池的内部发生自由沉降，沉淀到浓缩池底部的污泥上下之间发生挤压，使其进一步脱水，最终在锥形浓缩池的底部得到浓度较高的污泥层。 ⑤消毒池：新增臭氧发生器，采用臭氧杀死处理后污水中可能存在的病原性微生物。 3、运营期噪声主要环境影响和保护措施 - 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 持续时间 h. 核算方法; 噪声值 dB（A）. 1#厂房1F; 各类糕点生产线; 搅拌机; 搅拌机; 频发; 类比法; 70~75; 2400. 曲奇机; 曲奇机; 频发; 类比法; 70~75. 自动包装机; 自动包装机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 2#厂房1F; 干制食用菌、蔬菜干制品、水果干制品生产线; 塑封机; 塑封机; 频发; 类比法; 70~75. 封口机; 封口机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 2#厂房2F; 果酱罐头生产线; 切丁机; 切丁机; 频发; 类比法; 70~75. 熬煮锅; 熬煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 杀菌机; 杀菌机; 频发; 类比法; 65~70. 灌装机; 灌装机; 频发; 类比法; 70~75. 打码机; 打码机; 频发; 类比法; 70~75. 旋盖机; 旋盖机; 频发; 类比法; 70~75. 理瓶机; 理瓶机; 频发; 类比法; 70~75; 2400. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 食用菌罐头生产线; 提升机; 提升机; 频发; 类比法; 70~75. 不锈钢全自动预煮机; 不锈钢全自动预煮机; 频发; 类比法; 65~70. 高强度预煮锅; 高强度预煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 筛选流水线; 筛选流水线; 频发; 类比法; 70~75. 全自动切片机; 全自动切片机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 蔬菜罐头生产线; 全自动切片机; 全自动切片机; 频发; 类比法; 70~75. 全自动分级机; 全自动分级机; 频发; 类比法; 70~75. 014封罐头机; 014封罐头机; 频发; 类比法; 70~75. 钢印打字机; 钢印打字机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 3#厂房1F; 速冻产品生产线; 预煮锅; 预煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 3#厂房2F; 水产品及冷冻肉类生产线; 清洗槽; 清洗槽; 频发; 类比法; 65~70. 分切机; 分切机; 频发; 类比法; 70~75. 分选机; 分选机; 频发; 类比法; 70~75. 塑封机; 塑封机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 3#厂房3F; 干制水产品（龙虾片）生产线; 拌料机; 拌料机; 频发; 类比法; 70~75. 熟化成型机; 熟化成型机; 频发; 类比法; 70~75. 切片机; 切片机; 频发; 类比法; 70~75. 不锈钢网筛; 不锈钢网筛; 频发; 类比法; 70~75. 4#厂房1F、2F; 花生（芝麻）酱生产线; 预选系统; 预选系统; 频发; 类比法; 70~75. 清洗槽; 清洗槽; 频发; 类比法; 65~70. 切碎机; 切碎机; 频发; 类比法; 70~75; 2400. 脱皮机; 脱皮机; 频发; 类比法; 70~75. 自动炒锅; 自动炒锅; 频发; 类比法; 70~75. 分选机; 分选机; 频发; 类比法; 70~75. 超微磨机; 超微磨机; 频发; 类比法; 70~75. 灌装机; 灌装机; 频发; 类比法; 70~75. 封口机; 封口机; 频发; 类比法; 70~75. 贴标机; 贴标机; 频发; 类比法; 70~75. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 4#厂房3F; 雪泥、酒酿小圆子、醪糟生产线; 洗米设备; 洗米设备; 频发; 类比法; 65~70. 蒸米设备; 蒸米设备; 频发; 类比法; 65~70. 灌装设备; 灌装设备; 频发; 类比法; 70~75. 巴氏灭箘设备; 巴氏灭箘设备; 频发; 类比法; 65~70. 离心机; 离心机; 频发; 类比法; 80~90. 磨浆机; 磨浆机; 频发; 类比法; 70~75. 调配设备; 调配设备; 频发; 类比法; 70~75. 搅拌设备; 搅拌设备; 频发; 类比法; 70~75. 灭箘设备; 灭箘设备; 频发; 类比法; 65~70. 老化罐; 老化罐; 频发; 类比法; 65~70. 包装机; 包装机; 频发; 类比法; 70~75. 4#厂房4F; 预制菜生产线; 分切机; 分切机; 频发; 类比法; 70~75. 滚揉机; 滚揉机; 频发; 类比法; 70~75. 自动炒锅; 自动炒锅; 频发; 类比法; 70~75. 高强度蒸煮锅; 高强度蒸煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 塑封机; 塑封机; 频发; 类比法; 70~75. 杀菌锅; 杀菌锅; 频发; 类比法; 65~70; 2400. 废气处理风机; 废气处理风机; 频发; 类比法; 80~90. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 4#厂房5F; 炒货食品及坚果制品、农副产品生产线; 全自动气泡高压喷淋清洗线; 全自动气泡高压喷淋清洗线; 频发; 类比法; 75~80. 全自动蒸汽加热蒸煮线; 全自动蒸汽加热蒸煮线; 频发; 类比法; 65~70. 食品级双层304不锈钢蒸煮锅; 食品级双层304不锈钢蒸煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 全自动搅拌机; 全自动搅拌机; 频发; 类比法; 70~75. 全自动振动沥水筛; 全自动振动沥水筛; 频发; 类比法; 70~75. 全自动蒸汽加热二拖一水浴式智能杀菌釜; 全自动蒸汽加热二拖一水浴式智能杀菌釜; 频发; 类比法; 70~75. 全自动食品级变频分流输送线; 全自动食品级变频分流输送线; 频发; 类比法; 70~75. 全自动浸泡入味生产线; 全自动浸泡入味生产线; 频发; 类比法; 65~70. 给袋式全自动真空包装机; 给袋式全自动真空包装机; 频发; 类比法; 70~75. 给袋式全自动包装机; 给袋式全自动包装机; 频发; 类比法; 70~75. 全自动翻转风干线; 全自动翻转风干线; 频发; 类比法; 70~75. 脱皮机; 脱皮机; 频发; 类比法; 70~75. 全自动提升机; 全自动提升机; 频发; 类比法; 70~75. 自动翻转油炸机; 自动翻转油炸机; 频发; 类比法; 70~75. 自动脱油机; 自动脱油机; 频发; 类比法; 70~75. 废气处理风机; 废气处理风机; 频发; 类比法; 80~90. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 5#厂房3F; 豆制品（豆类）生产线; 全自动磨浆机; 全自动磨浆机; 频发; 类比法; 75~80. 自动煮浆机; 自动煮浆机; 频发; 类比法; 70~75. 不锈钢全自动蒸煮机; 不锈钢全自动蒸煮机; 频发; 类比法; 65~70; 2400. 搅拌机; 搅拌机; 频发; 类比法; 70~75. 豆浆分装流水线; 豆浆分装流水线; 频发; 类比法; 70~75. 灌装机; 灌装机; 频发; 类比法; 70~75. 豆腐成型机; 豆腐成型机; 频发; 类比法; 65~70. 豆脑成型机; 豆脑成型机; 频发; 类比法; 65~70. 起皮槽; 起皮槽; 频发; 类比法; 65~70. 高强度预煮锅; 高强度预煮锅; 频发; 类比法; 65~70. 油炸锅; 油炸锅; 频发; 类比法; 70~75. 卤制机; 卤制机; 频发; 类比法; 70~75. 切片机; 切片机; 频发; 类比法; 70~75. 塑封机; 塑封机; 频发; 类比法; 70~75. 包装流水线; 包装流水线; 频发; 类比法; 70~75. 废气处理风机; 废气处理风机; 频发; 类比法; 80~90. 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90. 在采取选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训，合理安排作业时间，文明操作，轻拿轻放；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央等隔声降噪措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目评价范围内无声环境敏感点。 4、运营期固体废物主要环境影响和保护措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录（2021年版）》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物鉴别标准》等，固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 - 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物属性; 工序/生产线; 固体废物名称; 固体废物代码; 产生情况; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a. 一般工业固体废物; 生产废料; 生产废料; 137-001-31; 类比法; 3500; 综合利用. 废卤料; 废卤料; 137-001-39; 类比法; 15; 无害化处理. 废腌料; 废腌料; 137-001-39; 类比法; 20. 废油渣; 废油渣; 137-001-39; 类比法; 1. 豆渣; 豆渣; 137-001-39; 类比法; 1000; 综合利用. 废熏料; 废熏料; 137-001-39; 类比法; 1; 无害化处理. 废包装材料和废桶; 废包装材料和废桶; 137-001-39; 类比法; 25; 综合利用. 废油; 废油; 137-001-39; 类比法; 0.63. 污泥; 污泥; 137-001-39; 类比法; 55.586. ①生产废料 本项目在各生产线预处理过程均会产生一定量的边角料，类比同类企业生产情况及全厂原辅料使用情况，技改后全厂生产废料产生量约为3500t/a，收集后出售给饲料厂综合利用。 ②废卤料 本项目农副产品（花生果）、臭豆腐及腐乳、卤制豆制品等生产线，在加工生产过程中需对产品进行卤制，卤料循环使用，每天更换一次。类比同类企业生产情况，技改后全厂废卤料产生量约为15t/a，收集后委托环卫部门统一清运。 ③废腌料 本项目农副产品（毛豆）、炒货食品及坚果制品（烘烤花生仁）、炒货食品及坚果制品（油炸花生仁）、豆豉（纳豆）、预制菜等生产线，在加工生产过程中需对产品进行腌制，腌料循环使用，每天更换一次。类比同类企业生产情况，技改后全厂废颜料产生量约为20t/a，收集后委托环卫部门统一清运。 ④废油渣 本项目油炸花生仁、油炸豆制品、预制菜等生产线在加工生产过程中，将采用食用油进行油炸、烹炒等工序，油炸、烹炒等过程中将产生油渣。需定期对油渣进行清理，类比同类企业生产情况，技改后全厂废油渣产生量约为1t/a，收集后委托环卫部门统一清运。 ⑤废豆渣 本项目豆制品生产线在加工生产过程中，将黄豆清洗浸泡后需对浆料进行过滤滤除豆渣。类比同类企业生产情况，技改后全厂豆渣（按含水率80%计）产生量约1000t/a，收集后出售给当地养殖企业综合利用。 ⑥废熏料 本项目熏制豆制品生产线中需使用果木进行熏制，熏制结束后，会产生少量废熏料。类比同类企业生产情况，废熏料产生量约为1t/a，由环卫部门统一清运。 ⑦废包装材料和废桶 本项目各生产线原辅料拆包装时会产生一定的包装物，类比现有项目原料消耗和废包装物产生量，则本项目原辅料废包装物产生量约为15t/a，食用油、糖浆等食品添加剂为10L料桶装，废桶产生量约为10ta，合计废包装材料和废油桶产生总量为25t/a。分类收集后，外售物资部门综合利用。 ⑧废油 本项日烹饪油烟采用静电油烟净化器处理，会产生一定量的废油。根据油烟产生量和油烟净化器去除效率，核算出废油产生量为0.63t/a。妥善收集后，委托有关单位进行资源化回收利用。 ⑨污泥 本项目设有综合废水处理设施，年处理综合废水量约222342.4t/a，类比现有项目废水处理设施污泥产生情况，污泥产生量按废水量的0.5%计，本次项目污泥产生量为1111.71t/a（含水率约为98%），经压滤脱水后，外售相关单位经无害化处理后农用。农用污泥含水率按60%计，则本次项目污泥产生量为55.586t/a。 ⑩废离子交换树脂 项目软化水制备过程中，因为滤材的老化，会定期进行更换。类比同类企业生产情况，滤材每年更换一次，更换量约为0.1t/a，软化水设备产生的废滤材主要为废离子交换树脂，均为一般固废，收集后外售综合利用。 员工生活垃圾 本项目技改后全厂员工约320人，生活垃圾量按每人每天1kg计，年工作时间300天，则职工生活垃圾产生量约为96t/a，生活垃圾由环卫部门集中处理。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》等相关文件要求，提出固体废物环境管理要求见下表。 - 固体废物环境管理要求 一般工业固体废物环境管理要求. （1）一般工业固体废物暂存库匹配性：企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》（嘉政办发[2021]8号）的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施。对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （2）一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； （3）一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏； （4）储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志； （5）建立档案制度，将临时储存一般工业固体废物的种类、数量和外运一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。. 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目实施后企业不涉及风险物质。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 - 影响途径和风险防范措施 序号; 风险事故; 影响途径; 风险防范措施. 1; 油类物质等在使用、贮存过程中泄露; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; （1）企业应强化风险意识，加强安全管理，落实安全生产基本原则，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施； （2）严格遵守国家已有标准，进行风险物质的存放，厂区生产车间及仓库地面采取硬化处理，污水站区域应落实防腐、防渗漏措施； （3）车间内应杜绝明火，在厂区按要求设置配备灭火器、消防栓等消防器材，定期进行消防检查，对消防器材进行检查维护。发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，确保不会发生大面积的火灾事件； （4）加强对生产设备的维护检修工作，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生；安排专人对生产车间、废气处理设施、废水处理设施、原料仓库进行定期监督巡查；安排专人负责废气处理设施、废水处理设施日常维护管理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集及处理设施、废水处理设施出现故障，立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。. 2; 废气治理设施失效; 油烟未经处理直接排放. 3; 废水处理设施失效; 废水未经处理直接排放. 4; 安全隐患导致次生事件; 火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响. ①企业应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求尽快组织编制应急预案，并向环保部门备案，定期组织演练、更新修编。 ②根据应急预案要求，配备相应数量的应急物资，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ③事故应急池计算参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY 1190-2013）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等文件中的相关规定设置。事故应急池主要用于厂区内发生事故时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨污管道收集后导入事故应急池。企业现有调节池可短时间收集污染事故水，事故应急池具体设置情况应依照企业编制的应急预案中相关内容执行。 ④根据浙江省应急管理厅、浙江省生态环境厅印发《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）相关内容，企业应当委托有相应资质的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 6、总量控制指标 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合相关文件规定要求，本环评选取的总量控制因子为CODCr、NH3-N。 根据《嘉兴市生态环境局关于印发护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发〔2022〕36号）要求，对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等三项污染物排放总量控制指标按需替代总量指标的1:1进行削减替代。 根据工程分析，项目污染物总量控制情况汇总见表3-13。 - 总量控制指标一览表 （单位：t/a） 总量控制污染物; 现有总量指标; 本项目排放量; 本项目实施后全厂排放量; 以新带老削减量; 总量建议值; 变化量; 总量来源; 总量削减比例. 废水量; 23.012万; 23.007万; 23.007万; 23.012万; 23.007万; -0.005万; 在现有总量控制指标范围内，无需削减替代. CODCr; 11.506; 11.503; 11.503; 11.506; 11.503; -0.003. NH3-N; 1.151; 1.150; 1.150; 1.151; 1.150; -0.001. 颗粒物; 0.106; 0; 0; 0.106; 0; -0.106; -; -. SO2; 1.288; 0; 0; 1.288; 0; -1.288; -; -. |
| --- | --- |

- 四、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  | 自行监测要求 （监测频次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称/文号 | 浓度限值 |  |
| 大气环境 | DA001/油炸花生仁生产线油烟废气排放口 | 油烟、臭气浓度 | 油炸花生仁生产线在自动翻转油炸机上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经25m排气筒高空（DA001）排放，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，风量约为8000m3/h | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 2.0mg/m3 | 1次/ 半年 |
|  | DA002/豆制品生产线油烟废气排放口 | 油烟、臭气浓度 | 豆制品生产线在油炸锅上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经20m排气筒高空（DA002）排放，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，风量约为2000m3/h |  |  | 1次/ 半年 |
|  | DA003/预制菜生产线油烟废气排放口 | 油烟、臭气浓度 | 预制菜生产线在自动炒锅上方设置集气罩，烹饪油烟收集后通过静电油烟净化器处理后经25m排气筒高空（DA003）排放，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，总风量约为14000m3/h |  |  | 1次/ 半年 |
|  | DA004/烟熏炉排气筒 | 烟尘、CO、臭气浓度 | 烟熏过程中的废气量较少，经烟熏炉配套的排气筒（DA004）引出车间外高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） | 200mg/m3 | 1次/ 半年 |
|  | DA005/污水站废气排放口 | NH3 | 对恶臭产生构筑物进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高排气筒（DA005）高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 4.9kg/h | 1次/ 季度 |
|  |  | H2S |  |  | 0.33kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | / |  |
|  | DA006/食堂油烟废气排放口 | 油烟 | 采用油烟净化器处理油烟废气，废气收集效率约为80%，处理效率在85%以上，处理风量约为6000m3/h | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 2.0mg/m3 | 1次/ 半年 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0mg/m3 | 1次/ 半年 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 20mg/m3 |  |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 |  |
| 地表水环境 | DW001/废水排放口 | CODCr | 生活污水 处理工艺：化粪池、隔油池 处理规模：30t/d 生产废水 处理工艺：调节厌氧池、三相生物流化床、沉淀池、消毒池 处理规模：800t/d | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 500mg/L | 1次/ 半年 |
|  |  | BOD5 |  |  | 300mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 400mg/L |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 100mg/L |  |
|  |  | LAS |  |  | 20mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 35mg/L |  |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；针对高噪声设备设置减振垫；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  | 1次/ 季度 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 生产废料、废卤料、废腌料、废油渣、废豆渣、废熏料、废包装材料和废桶、废油、污泥、废离子交换树脂属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用或委托环卫部门统一清运；生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，做好废水的收集以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行简化管理，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 ④废水处理设施属于重点防渗区，严格按相关防腐、防渗要求进行规范化设计施工。企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |  |

- 附表 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0.106 | - | 0 | 0.106 | 0 | -0.106 |
|  | SO2 | 0 | 1.288 | - | 0 | 1.288 | 0 | -1.288 |
|  | 油烟 | 0 | 0.005 | - | 0.296 | 0.005 | 0.296 | +0.296 |
|  | NH3 | 0 | 0 | - | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
|  | H2S | 0 | 0 | - | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 23.012万 | - | 23.007万 | 23.012万 | 23.007万 | +23.007万 |
|  | CODCr | 0 | 11.506 | - | 11.506 | 11.506 | 11.503 | +11.503 |
|  | NH3-N | 0 | 1.151 | - | 1.151 | 1.151 | 1.150 | +1.150 |
|  | BOD5 | 0 | 2.301 |  | 2.301 | 2.301 | 2.301 | +2.301 |
|  | 悬浮物 | 0 | 2.301 |  | 2.301 | 2.301 | 2.301 | +2.301 |
|  | 动植物油 | 0 | 0.230 |  | 0.230 | 0.230 | 0.230 | +0.230 |
|  | LAS | 0 | 0.115 |  | 0.115 | 0.115 | 0.115 | +0.115 |
| 一般工业固体废物 | 生产废料 | 0 | 5335 | - | 3500 | 5335 | 3500 | +3500 |
|  | 碎屑 | 0 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
|  | 废豆渣 | 0 | - | - | 1000 | - | 1000 | +1000 |
|  | 废包装材料和废桶 | 0 | - | - | 25 | - | 25 | +25 |
|  | 废油 | 0 | - | - | 0.63 | - | 0.63 | +0.63 |
|  | 污泥 | 0 | 8.5 | - | 55.586 | 8.5 | 55.586 | +55.586 |
|  | 废卤料 | 0 | - | - | 15 | - | 15 | +15 |
|  | 废腌料 | 0 | - | - | 20 | - | 20 | +20 |
|  | 废油渣 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | +1 |
|  | 废熏料 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | +1 |
|  | 锅炉灰渣 | 0 | 133.16 | - | 0 | 133.16 | 0 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 专题一、周边企业影响分析

1、周边企业概况

根据现场踏勘，为胜（浙江）实业有限公司位于嘉善县姚庄镇益群路56号，厂区东侧紧邻新中河，隔河为渐江昱辉阳光能源有限公司碳硅原料仓库（距本项目厂界约35m）；东南侧隔益群路为浙江升豪机械有限公司（距本项目厂界约55m）；南侧紧邻益群路，隔路为善日（嘉善）能源科技有限公司（距本项目厂界约35m），西南侧为浙江汉能技术有限公司二厂区（距本项目厂界约65m）；西侧紧邻浙江汉能玻璃技术有限公司一厂区；西北侧紧邻浙江明辉饲料有限公司；北侧紧邻嘉善县食用。企业周边100m范围内环境状况见图1。

55m

周边企业设置卫生防护车间

100m

286m

图1 企业周边100m范围内环境状况图

2、周边企业对本项目影响分析

经查阅周边企业的环境影响评价报告、相应的审批意见及现场调查，得到本项目周边企业污染源调查表，具体见表1。

    - 本项目周边企业污染源调查表

| 序号 | 企业名称 | 方位 | 与本项目厂界距离 | 生产情况 | 主要工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江升豪机械有限公司 | 东南 | 约55m | 年产集装箱卡车刹车泵580万件、挂车汽车刹车偶合器120万件、推车导向器及零件、农用拖拉机及挂车零件各1750吨、挂车汽车刹车偶合器用铝压铸件400吨 | 下料、拉伸、成型、焊接、防锈、熔化、铸造、机加工、清洗等 |
| 2 | 善日（嘉善）能源科技有限公司 | 南侧 | 约35m | 新增年产太阳能电池组件100MW项目 | 切片、清洗、腐蚀、酸洗、印刷等 |
| 3 | 浙江汉能玻璃技术有限公司一厂区 | 西侧 | 紧邻 | 年产太阳能玻璃生产专用设备37台（套） | 剪板、折弯、机加工、焊接、抛光、喷漆、组装等 |
| 4 | 浙江汉能玻璃技术有限公司二厂区 | 西南 | 约65m |  |  |
| 5 | 浙江明辉饲料有限公司 | 北侧 | 紧邻 | 年产虾料0.9万吨（南美白对虾料0.6万吨、罗氏沼虾料0.3万吨）、海水鱼料0.2万吨、膨化乳猪料0.1万吨、虾饲料0.6万吨、颗粒鱼饲料3.5万吨、膨化饲料1.5万吨 | 配料、粉碎、制粒、熟化、烘干、破碎、筛选、喷油等 |

由表1可知，周边企业对本项目的影响因素主要包括：废水、废气、噪声和固废。

（1）废水

周边企业废水主要为生活污水、生产废水等，目前姚庄镇工业功能区内污水管网已铺设完成并运行，废水经各自厂内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后接入污水收集管网，最终纳入嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂集中处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入茜泾塘，不会对周边河道造成影响，更加不会影响本项目

（2）废气

经查阅周边企业的环境影响评价报告、相应的审批意见及现场调查可知：

①浙江汉能玻璃技术有限公司二厂区喷漆车间设置了100m卫生防护距离，本项目1#厂房距该企业喷漆车间的距离为286m，能够满足100m的卫生防护距离要求。

②浙江明辉饲料有限公司主生产车间设置50m卫生防护距离，本项目4#厂房距该企业主生产车间的距离为55m，能够满足50m的卫生防护距离要求。

只要周边企业能认真落实环评中提出的各项防治措施，排放的各类废气对周边的大气环境影响不大，亦不会对本项目产生不利影响。

（3）噪声

经查阅周边企业的环境影响评价报告、相应的审批意见及现场调查，本项目周边无高噪声企业，均未设置噪声防护距离，在周边企业正常生产的情况下，对本项目所在区域环境噪声影响不大。

（4）固废

根据调查，目前周边企业固废主要为工业固废及生活垃圾，各类固废均已落实处理处置措施，最终零排放，不会影响本项目。

3、结论

综上分析，目前周边企业污染源不会对本项目的正常生产产生不利影响。