建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：       文一西路（南峰路—学思路）工程

建设单位（盖章）：  杭州余杭城市发展集团有限公司

编制日期：            二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25

四、 生态环境影响分析	36

五、主要生态环境保护措施	50

六、生态环境保护措施监督检查清单	63

七、结论	65

附件

附件一：项目立项文件                  附件九：内审单

附件二：建设单位营业执照              附件十：回执

附件三：法人身份证

附件四：建设项目选址意见书

附件五：环境质量现状监测报告

附件六：授权委托书

附件七：环评合同

附件八：环评文件确认书

附图

附图一：建设项目地理位置图

附图二：建设项目周边环境现状及声环境质量现状监测布点图

附图三：项目总平面布置图

附图四：杭州市“三线一单”环境管控单元分类图

附图五：余杭区“三区三线”图

附图六：杭州市余杭区地表水功能区划图

附图七：杭州市余杭区声功能区划图

附图八：杭州市环境空气质量功能区划图

附图九：项目拟建区域土地利用规划图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 文一西路（南峰路-学思路）工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-330110-04-01-604692 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 金波 |  | 联系方式 |  | 13967119082 |
| 建设地点 | 浙江 省 杭州 市 余杭区中泰街道，西起南峰路，东至学思路 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点 | 119°52′44.868″，30°15′30.852″ |  |  |  |
|  | 终点 | 119°53′1.356″，30°15′35.388″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 52-131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）52-146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道） |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 16016m2/0.332km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 杭州市余杭区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 余发改中心〔2023〕347 号 |  |
| 总投资（万元） | 16067 |  | 环保投资（万元） | 97.9 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.6 |  | 施工工期 | 35个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目为城市道路项目（主干路、桥梁），噪声需开展专项评价，地表水、地下水、生态、大气及环境风险不涉及专项评价，判定依据见表1-1。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于此类项目; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于此类项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及环境敏感区; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于此类项; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部; 本项目为城市道路建设项目（主干路、桥梁）; 是. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于此类项目; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 | 《杭州市综合交通专项规划（2021-2035 年）》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《杭州市综合交通专项规划（2021-2035 年）》关于区域一体快联战略：加强多标准体系下交通设施的融合与衔接。推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的“四网融合”；推进高速公路、普通国道与城市快速路、主干路的融合与衔接，形成区域一体化的交通骨架网络；以客运枢纽、物流枢纽为核心，加强多方式交通系统的功能协同、设施衔接、服务一体、深度融合。对城市道路网络的要求：系统 |  |  |  |  |

|  | 谋划推进各大功能区块城市道路建设与更新，打通一批影响区域路网沟通和群众生产生活的“断头路”。本项目建成后，将连接南峰路至学思路，为打通区域路网沟通的重要城市主干道工程，故本项目的建设符合《杭州市综合交通专项规划（2021-2035 年）》要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1.3《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目占地范围涉及“余杭区南湖科学中心重点管控单元（ZH33011020011）”一个管控单元，项目符合性分析如下： 1.3.1生态保护红线符合性分析 本项目位于杭州市余杭区南湖区块南峰路及学思路，根据杭州市规划和自然资源局针对本项目用地出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第3301ZL202300019，详见附件四）确认，本项目用地范围不涉及自然保护区、不在已批准公布的生态保护红线范围内。项目周边无自然保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.3.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 据《2023年杭州市余杭区生态环境状况公报》数据，项目所在区域达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，为环境空气质量达标区。 本项目营运期仅涉及汽车尾气排放，道路长度短，废气排放量较小，通过采取临路建设绿化等控制措施后，对区域大气环境影响较小，不会导致区域环境质量降低。 （2）水环境质量底线目标 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》： 到2020年，县以上城市集中式饮用水源地水质达标率100％；国家考核断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到92.3%以上，省控断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到90.6%。 到2025年，县以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%；国家考核断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到100%以上，省控断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到93%。 到2035年，全市水环境质量总体改善，水生态系统功能基本恢复。 本项目拟建桥梁下为规划河道，现状为荒地。施工过程产生的泥浆水、污水、废水等经收集后在施工场地附近设置沉淀池予以处理，上层清水可以回用于施工过程，禁止向附近水体排放废水。因此本项目对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》： 到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到93%以上。 到2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率进一步提升。 到2035年，土壤环境质量明显改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目为余杭区文一西路（南峰路-学思路）工程，属于城市基础设施建设，共占用地24.024亩，不占用永久基本农田，项目不使用含重金属等对土壤有危害的原材料，因此本项目的建设对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.3.3资源利用上线符合性分析 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》： （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 通过一手抓传统能源清洁化，一手抓清洁能源发展，实现“一控两降”的主要发展目标。 ——“一控”：即能源消费总量得到有效控制。到2020年，全市能源消费总量控制在4650万吨标煤左右。 ——“两降”：全市单位GDP能耗较2015年下降22%以上；到2020年，全市煤炭消费总量比2015年下降5%以上。 本项目施工期所用能源为电和清洁燃料，不涉及煤炭，营运期使用低功率LED路灯，进一步减少能源的消耗，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 到2020年，杭州市用水总量目标为43亿立方米，其中地表水目标42.75亿立方米，地下水目标0.25亿立方米，生活和工业用水目标为28.4亿立方米；万元GDP用水量下降25%以上，万元工业增加值用水量下降率23%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.608。 本项目施工期工程用水量较少，营运期不涉及水资源消耗，不会突破水资源利用上线。 （3）土地资源利用上线目标 到2020年，全市建设用地总规模控制在248986公顷以内，其中城乡建设用地规模控制在153933公顷以内，城镇工矿用地规模控制在85613公顷以内；耕地保有量为206513公顷（309.77万亩），基本农田保护面积为169667公顷（254.50万亩）；从2015年至2020年，新增建设用地总量不超过15200公顷，占用耕地规模不超过9109公顷，整理复垦开发补充耕地任务量达到9109公顷；人均城镇工矿用地控制在112m2以内，二、三产业万元耗地量降至17.20m2以下。 本项目西起南峰路，东至学思路，总用地面积16016m2，根据本项目建设用地预审与选址意见书（用字第3301ZL202300019），本项目符合国家供地政策，用地规模基本合理，符合土地资源利用上线要求。 1.3.4生态环境准入清单符合性分析 本项目项目占地范围共涉及“余杭区南湖科学中心重点管控单元（ZH33011020011）”一个管控单元，该管控单元概况及要求见表1-3。 1.4饮用水水源保护相关法律法规符合性分析 项目所在地附近地表水体为南苕溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），南苕溪余杭饮用、农业用水区，水环境功能区划为饮用水水源准保护区，保护范围为陆域：两岸纵深1000米（11.6km2），目标水质为Ⅲ类。本项目拟建地距南苕溪河岸最近距离约450m，在饮用水水源准保护区陆域保护范围内，本项目见表1-2。 表1-2 饮用水水源保护相关规定 法律法规; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 饮用水水源保护区污染防治管理规定; 第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目无破坏水环境生态平衡的活动，不会严重污染水体。两侧桥台处设置沉淀池，桥面初期雨水经处理后用于绿化养护，不排入水体; 符合. 浙江省饮用水水源保护条例; 第二十三条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品； （四）其他法律、法规禁止污染水体的行为。饮用水水源准保护区内应当逐步减少污染物的排放量，保证保护区内水质符合规定的标准。; 本项目不属于加油站、油库等严重污染水体的建设项目；不属于装卸码头；本项目无污水排放。; 符合. 中华人民共和国水污染防治法; 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目不会对周边水体产生污染。; 符合. 中华人民共和国水法; 第三十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。 第三十四条 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。; 工程营运期本身不涉及污染物排放，在施工阶段提出严格的环保要求，加强施工期管理，配套相应的风险防范措施，且本工程不在水源保护区设置排污口。; 符合. 综上所述，本项目建设符合饮用水水源保护相关法律法规要求。 1.5“三区三线”划定成果符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函［2022］2080号）及《自然资源部办公厅关于依据＂三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函［2022］2072号），“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。根据杭州市规划和自然资源局出具的本项目用地预审与选址意见书（用字第3301ZL202300019号），本项目未涉及生态保护红线、永久基本农田和禁止建设区。本项目用地符合“三区三线”划定成果开发限制要求。 |

|  | 表1-3 本项目与管控要求符合性分析 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 余杭区南湖科学中心（ZH33011020011）; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于工业项目; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 项目严格执行污染物总量控制制度，项目区域执行雨污分流制度; 符合. 环境风险管控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 本项目为城市道路、桥梁建设项目，不属于工业项目，项目实施后将加强机动车行驶管理; 符合. 资源开发效率要求; 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水 效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目营运期不涉及水资源及能源消耗; 符合. 重点管控对象; 南湖科技中心; 本项目西起南峰路，东至学思路，为城市道路、桥梁建设项目，为非工业项目，不属于重点管控对象; 符合. |
| --- | --- |

|  | 综上所述，本项目的建设能够符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 1.6建设项目环境可行性分析 1.6.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 根据《关于印发<杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(杭环发[2020]56号)，本项目西起南峰路，东至学思路，位于余杭区南湖科学中心（ZH33011020011）范围内。根据表1-1的分析，本项目的建设符合生态环境分区管控方案的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，施工期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。营运期主要重点关注车辆行驶过程中的噪声、汽车尾气对沿线居民点等环境保护目标的影响，无废水、固废的污染物产生。对周围环境影响较小，可达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目主要为道路工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，无需申请总量控制指标。 （4）建设项目符合土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目主要为道路工程建设，项目用地性质为城市道路用地，项目用地符合当地土地利用总体规划及城乡规划。 （5）建设项目符合国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目，同时，本项目的全部建设内容已通过杭州市余杭区发展和改革局审批同意（余发改中心〔2023〕347 号），因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.6.2“四性五不批”符合性分析 项目“四性五不批”符合性分析见表1-4。 表1-4 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目主要为道路工程建设，项目位于杭州市仓前街道及良渚街道，占地范围共涉及“余杭区南湖科学中心（ZH33011020011）”一个管控单元，根据表1-1分析结果，项目的建设符合“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。项目符合总体规划要求，符合国家及地方产业政策，环保措施合理，污染物可稳定达标排放。. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。. 环境保护措施的有效性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》等相关规划。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目营运期所排污染物主要为汽车尾气及交通噪声，所在区域为环境空气质量达标区，根据现状监测结果，各保护目标声环境质量现状均能够达到相应功能区要求。项目区域附近水体南苕溪的支流运粮河现状水质不达标，本项目是城市道路、桥梁项目，营运期采取了以下环境保护措施：对配套的市政雨水管网、污水管网进行定期检修；加强公路运输管理，严格控制污染物明显超标的车辆上路；禁止超载及运送散装粉状货物的车辆上路；同时保持路面和桥面清洁，及时清理路面和桥面上累积的尘土、碎屑、油污和吸附物等，减少随雨水冲刷而进入到路面和桥面径流污水中的SS和石油类等污染物量，最大程度地保护工程沿线的水质环境。项目运营期无废水排放，对地表水环境无影响。. （三）建设项目采取的污染防治措施无; 确保污染物 放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防 控制生态破坏 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏问题。. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理。. |
| --- | --- |

二、建设内容

| 地理位置 |  | 2.1类别判定 （1）环评类别判定 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-131、城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）-新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道”，报告类别为报告表；其中排水工程属于“五十二、交通运输业、管道运输业-146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）-涉及环境敏感区的”，报告分类为报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 具体判定依据见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十二、交通运输业、管道运输业. 131、城市道路（不含维护; 不含支路、人行天桥、人行地道） /; 新建快速路、主干道；城市桥梁、隧道; 其他; /. 146、城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 涉及环境敏感区的; 其他; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林. 注：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。 - 2.2地理位置 - 余杭区文一西路（南峰路-学思路）工程项目位于余杭区南湖区块，西起南峰路，东至学思路，全长约332m。本项目周边环境概况详见附图2。 |
| --- | --- | --- |
| 项目组成及规模 |  | 2.3建设项目基本概况 表2-2 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 余杭区文一西路（南峰路-学思路）规划为城市主干道，双向六车道布置，设计车速50km/h。道路西起南峰路，东至学思路，全长约332m，标准段红线宽42m，共建设1座桥梁。. 辅助工程; 辅助工程包括为雨、污水管网、电网、通信管线工程、照明工程、无障碍设施、交通安全设施工程. 临时工程; 临时堆土场、临时施工场地. 环保工程; 废水：沉淀池（临时）、沉沙池（临时）；事故应急池；桥下沉淀池 噪声：施工声屏障（临时）； 大气、噪声、生态：景观绿化工程 固废：垃圾收集箱. 公用工程; 给水; 施工生产用水及生活用水接用当地自来水. 排水; 施工现场设置排水设施，保持排水畅通。施工生产废水汇集到沉淀池中，经沉淀处理后上清液回用于施工（如洒水抑尘等），室内生活污水依托租住民房现有排水设施预处理后，纳入余杭污水处理厂处理。雨水有组织收集后就近排放。. 供电; 由当地市政电网供给. 依托工程; 本项目不涉及依托工程. 2.3.3主要经济技术指标 - 道路工程 根据规划确定的道路等级及设计速度，按照规范要求，其主要技术指标见下表2-3。 表2-3 项目道路工程经济技术指标表 序号; 技术标准; 采用值. 1; 道路等级; 城市主干路. 2; 设计车速（km/h）; 50. 3; 设计荷载; 道路荷载标准：BZZ-100型；桥梁荷载：汽车荷载等级城-A级，人群荷载：按《城市桥梁设计规范》取值；. 4; 设计年限; 路面结构设计使用年限为15a；桥梁设计基准期：100年. 5; 抗震标准; 抗震设防烈度为Ⅶ度，设计地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。桥梁工程：抗震设防分类为丁类，地震基本烈度6度，地震动峰值加速度为0.05g，设计按C类7度设防。. 6; 路基结构; 设计考虑采用钉形水泥土双向搅拌桩处理，形水泥土双向搅拌桩处理间距为2.4m. 7; 容许工后沉降; 桥头路段：≤10cm，一般路段处：≤0.3m。. 8; 无障碍设计; 人行道在交叉口、人行横道、公交站以及被缘石隔断处均设置方便残疾人使用和通行的缘石坡道，并在人行道中设置盲道，设计公交车站1个，. 9; 公交停靠站; 本次设计结合交叉口出口道设计港湾式公交车站，道路全线共新建1个港湾式公交车站，为文一西路与南峰路交叉口东侧出口道设置一处港湾式公交站。. 10; 道路交叉口; 道路沿线自西向东分别与2条道路相交，依次为南峰路（规划）、学思路（规划）。. 11; 海绵城市设计; 本工程采用的海绵措施为人行道透水铺装1563m2，调蓄容积187.56m3. ①南峰路—学思路段，总宽42m，横断布设方案为： 3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1.5m（机非隔离带）+11m（机动车道）+4m（中央绿化带）+11m（机动车道）+1.5m（机非隔离带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）=42m。 图2-1 南峰路—学思路横断面设计图 - 桥梁工程 本项目共工程沿线本工程设计范围内共包含新建桥梁一座，位于文一西路与学思路交叉口，跨越规划河道；河道宽度约40m，目前河道尚未开挖。桥位周边以荒地为主，场地标高为6.50m左右，地势较为平坦。 本项目桥梁结构及基本设计参数详见下表2-4。 表2-4 项目桥梁工程经济技术指标表 序号; 桥梁全长(m); 上部结构形式; 跨径布置（m）; 河道宽度（m）; 斜交角度(°). 北半幅; 60; 连续刚构拱; 18+24+18; 40; 10°. 南半幅; 60; 连续刚构拱; 18+24+18; 40; 15°. - 管线工程 本工程文一西路现状东西两侧管线均已预留到位，有以下6种管线：给水、雨水、污水、电力、通信、燃气，电力为混凝土井盖，其余综合管线井盖采用了钢纤维井盖。 根据《余杭组团YH-01单元 (南湖科学中心) 控制性详细规划》中的污水规划，文一西路（南峰路~学思路）设置污水管道，南峰路~学思路路段布置D500管道，自西向东排入下游现状文一西路D500污水管。 本次雨、污水管网布设及管径设计情况详见表2-5及表2-6。管位图见图2-2。 表2-5 雨水管线工程布设表 序号; 道路范围; 设计管径; 出 路. 1; 文一西路（南峰路~K0+110）; D400-D1800; 双侧布管，自东向西排入临时土渠，最终排入现状水塘. 2; 文一西路（K0+253~规划河道）; D400-D600; 双侧布管自西向东排入规划河道. 3; 学思路（交叉口范围内）; D400-D600; 自东西两侧向中间排入学思路规划雨水管. 表2-6 污水管网设计参数一览表 序号; 范围; 设计管径; 出 路. 1; 文一西路（南峰路~学思路）; D500; 自西向东排入下游现状文一西路D500污水管. 图2-2道路标准管位图 表2-7 管线工程规模一览表 系统; 类型; 数量（m）. 给水; DN600给水管; 332. 雨水; D300~D1800雨水管; 874. 污水; DN500污水管; 313. 通信; 24孔通信管; 440. 电力; 24+3孔电力管; 340. 燃气; DE200燃气管; 332. 表2-8 排水结构设计指标表 序号; 设计参数. 1; 设计荷载; 城-A级. 工程材料：雨水管道采用连续缠绕玻璃钢夹砂管，污水管道采用污水专用球墨铸铁管. 2; 钢材; 钢筋直径≥12mm时，采用HRB400热轧带肋钢； 钢筋直径＜12mm时，采用HPB300光圆钢筋。. 3; 混凝土; 基础垫层为C20，桩基、系梁均为C30，承台为C35，主梁、立柱、防撞护栏为C40. 4; 路面; 沥青混凝土路面. 基础设计. 5; 基础材料; 玻璃钢夹砂管和球墨铸铁管管道基础均采用砂护管条形基础，中粗砂回填. 6; 覆土埋深; 控制污水管道的覆土均不小于2m，局部地区规划管道受现状管道高程及地形变化等条件的影响，应视具体情况进行调整。. （4）附属工程 ①绿化工程 A.人行道绿化 行道树选用树形优美、冠幅饱满的落叶乔木栾树，下植书带草。 - 机非隔离带绿化 选用开花小乔木紫薇为主要树种，端头种植时花；下层种植草坪。 - 中分带绿化 端头种植时花，标准段下层采用红叶石楠，上层种植早樱。 D.城市家具设计 城市家具样式力求打造体现当地的人文特色，设计风格协调统一。 （1）树池设计：设置1.5m×1.5m树池，树池内种植书带草，提升人行道绿量。 （2）果壳箱设计：布置在人行道上，道路双侧各按200m间距设置一处，交叉口对角设置。 （3）公交候车亭设计：造型现代、简洁大方为主，采用流线型的造型设计元素，结合智能模块的嵌入，将人文与科技充分融入设计当中，打造环保、智能、绿色的新型公交候车亭，推荐使用周边附近路段相互协调的样式。 ②照明系统 照度标准：本工程道路路面平均平面照度宜为30Lx，交叉口交汇区照明照度宜为50Lx。 照明器：根据本工程的特点及周围环境、明暗条件等综合因素，本工程中的选用照明灯具外壳为铝合金高压压铸。 光源：LED灯。 灯具排列方式：在两侧机非分隔带对称布置。 灯杆间距：35m。 2.3.4交通量预测 根据建设单位提供的资料，本项目不同时期交通量预测结果详见下表2-9。 表2-9 不同时期交通量预测结果 路段名称; 日均交通量（辆/d）. 2026年; 2033年; 2041年. 南峰路至学思路; 6323; 10507; 16031. 本项目参照区域同类道路项目及建设单位提供的建成后各车型增加情况，预测各年份各种车型比例，大、中、小型车及车辆折算系数详见下表2-10及2-11。 表2-10 预测年份各种车型比例（实际车型比例） 路段; 预测年份; 昼间; 夜间. 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 南峰路至学思路; 2026年; 70%; 15%; 15%; 75%; 10%; 15%. 2033年; 75%; 15%; 10%; 80%; 10%; 10%. 2041年; 80%; 15%; 5%; 80%; 10%; 10%. 表2-11 各汽车代表车型及车辆折算系数 车型; 汽车代表车型; 车辆折算系数; 说明. 小; 小客车; 1.0; 座位≤19座的客车和载重量≤2t货车. 中; 中型车; 1.5; 座位＞19座的客车和2t＜载重量≤7t货车. 大; 大型车; 2.5; 7t＜载重量≤20t货车. 汽车列车; 4.0; 载重量＞20t的货车. 预测时间昼间为6:00-22：00，夜间为22：00-次日6:00。昼间按16小时，夜间按8小时计，高峰小时车流量按全天交通量的10%计算。交通流量换算采用小客车为标准车型，经计算，本环评对各道路各特征年各时间段总交通量预测见表2-12，昼夜不同车型车流量预测详见表2-13。 表2-12 项目总交通流量预测表 路段名称; 时间; 近期（2026年）; 中期（2033年）; 远期（2041年）. 南峰路至学思路; 昼间平均（辆/h）; 371; 616; 941. 夜间平均（辆/h）; 49; 82; 121. 高峰小时（辆/h）; 632; 1051; 1603. 日平均（辆/d）; 6323; 10507; 16031. 表2-13 昼夜不同车型车流量预测表 路段; 年份; 时段; 车辆总数. 合计; 小型车; 中型车; 大型车. 南峰路至学思路; 2026年; 昼间（辆/h）; 371; 259; 56; 56. 夜间（辆/h）; 49; 37; 5; 7. 高峰期（辆/h）; 632; 443; 94; 95. 2033年; 昼间（辆/h）; 616; 462; 92; 62. 夜间（辆/h）; 82; 65; 9; 8. 高峰期（辆/h）; 1051; 788; 158; 105. 2041年; 昼间（辆/h）; 941; 753; 141; 47. 夜间（辆/h）; 121; 97; 12; 12. 高峰期（辆/h）; 1603; 1282; 240; 80. |
| 总平面及现场布置 |  | 2.4总平面及现场布置 2.4.1线路布置 本项目西起南峰路，东至学思路，实施范围全长约332m，标准宽42m。道路在学思路交叉口西侧上跨规划河道，河道规划宽度为40m，本次在跨河处拟建(18+24+18)mV型刚构桥梁。湖杭铁路在南峰路与学思路之间以高架桥形式上跨本次道路，目前铁路已建成并投入运营，铁路预留净空满足城市道路规范要求，铁路两侧保护范围内文一西路已由相关铁路设计单位设计，路线避让了湖杭铁路桥墩，本段文一西路与其接顺。道路规划为城市主干路，双向六车道布置。 2.4.2施工布置 根据工程沿线路基和桥梁等施工需要，参考同类项目施工经验，主体设计考虑布设施工场地2处（K0+020、K0+480施工出入口处），以满足施工要求，占地面积0.30hm2。施工场地内布设材料堆放场地、钢筋加工场、办公场地和机械维修场等。结合施工时序安排，考虑到桥梁先行施工，路基后施工，其他施工场地利用路基永久征地布置，避免占用耕地及植被良好区域。 根据主体工程设计，桥梁基础采用钻孔灌注桩基础。拟采用沉淀池固化钻渣，沉淀池布置于桥下空地。共设沉淀池2座，占地面积约0.07hm2，结合桥下空地永久征地布置，不新增临时占地。 |
| 施工方案 | 2.5施工方案 - 道路工程 ①路基处理 路基均采用塘渣进行填筑，路基填筑前对地表进行清理，然后碾压密实，压实度（重型）不小于90%。地面横坡缓于1：5时可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡为1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不小于2m，挖成4%的内倾斜坡度。软土路基采用双向水泥搅拌桩进行路基加强处理，桥头路段采用泡沫混凝土填筑。一般路段路基施工前清除表层的杂填土及淤填土（杂填土厚度较厚）、残留树根等，并用塘渣填筑路基。车行道路床采用100cm细塘渣，人行道路床采用30cm细塘渣，路床以下路基回填采用粗塘渣，路基回填应分层碾压（夯实）回填。 ②路面结构 一般路段机动车道结构：5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料+6cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土+20cm水泥稳定碎石层（5%）+16cm水泥稳定碎石层（5%）+16cm水泥稳定碎石层（4%）+20cm级配碎石+100cm塘渣换填=190cm。 交叉口进口道展宽段机动车道结构：5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料+6cmAC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土+20cmC30钢筋混凝土+16cm水泥稳定碎石层（5%）+16cm水泥稳定碎石层（4%）+20cm级配碎石+100cm塘渣换填=190cm。 非机动车道结构：4cmAC-13C细粒式沥青混凝土+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土+15cm水泥稳定碎石层（5%）+15cm水泥稳定碎石层（4%）+15cm级配碎石+ 60cm塘渣换填=115cm。 人行道：6cm陶瓷透水砖+3cm干硬性透水水泥砂浆+15cmC20透水混凝土+40cm级配碎石层+30cm塘渣=94cm； ③交叉口设计 表2-14 本项目各交叉口设计情况一览表 序号; 相交道路; 交叉类型; 渠化方式. 1; 南峰路(规划); 十字型交叉; 交通信号灯控制（交叉口渠化展宽为5进3出）. 2; 学思路(规划); 十字型交叉; 交通信号灯控制（交叉口渠化展宽为5进3出）. 本次设计道路终点为学思路交叉口，学思路交叉口中心点设计标高为9.92m，坡长为82.74m，道路纵坡为1.068%。 本项目道路及其辅助工程施工工艺流程及产污环节详见图2-3、2-4。 略 图2-3 路基及管线工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 测量放样、清理场地：测量出道路占地范围，并对范围内的堆土、杂物及植被进行清理，使场地平整。 路基开挖、管线铺设：按照各类管线的埋深要求使用挖掘机等设备在路基范围内进行挖掘，然后进行管线的铺设及检查井等设施建设。 覆土、修整基底：按覆土厚度要求进行埋填，修整基底形状。 压实、填土：分层填土，均匀摊开后每层均需用碾压机进行压实。路基填筑完毕后将边坡封实。 略 图2-4 路面及辅助工程施工工艺流程及产污环节图 整理下承层：将路基表面杂物清扫干净，使上层路面结构与路基能够紧密结合； 摊铺：先将碎石骨料均匀摊铺在底层，再叠加水泥封层，最后摊铺沥青面层加强弹性及耐磨性。 辅助工程建设：在道路两侧种植绿化树木，安装路灯、交通指示灯等辅助工程，绘制标识线后即可交付投入运营。 （4）桥梁工程 新建桥梁：采用（18+24+18）m预应力混凝土V型刚构桥，上部主梁截面为单箱多室截面，梁高1.0m。墩台下部采用桩接承台基础。桥墩承台高度为1.8m，下设22根Φ120cm钻孔灌注桩；桥台承台高度为1.5m，下设26根Φ100cm钻孔灌注桩。上部结构主梁采用少支架现浇； 下部结构采用灌注混凝土的施工工艺。 具体工艺流程详见下图2-5。此桥梁位于文一西路与学思路交叉口，跨越规划河道；河道宽度约40m，目前河道尚未开挖。所以施工工艺不需要施工围堰。 略 图2-5 桥梁工程施工工艺流程及产污环节图 场地平整、加固处理：清理场地，用压路机压实。 机械钻孔、灌柱桩浇灌、养护：用钻孔机沿规划桥梁方向行进钻孔、插管，进行灌注桩的浇筑、养护工作，形成坚实稳固的灌注桩支梁，期间插管后清管过程中将产生少量泥浆水。桩基均拟采用钢护筒跟进防护，施工完后钢护筒不拔除。 搭设支架、铺设模板：搭设上部所需支架以及铺设模板 支架预压：模板安装完毕后需进行支架预压，并进行预压判断 模板调整：模板由底模、外侧模、内模、端模组成，立好后进行检查调整。 绑扎钢筋、浇筑混凝土：钢筋按照设计要求进行绑扎，检查合格后，即可进行混凝土浇筑，期间拌制混凝土会产生少量泥浆水。 预应力施工：梁体混凝土强度达到设计允许张拉强度且混凝土龄期满足设计要求后，方可进行预应力张拉。预应力束布置严格按设计布设，张拉顺序按设计要求执行。张拉时根据设计与现场情况采用相匹配的张拉设备。 拆除模板、支架： 拆模应注意保护梁体混凝土不受碰撞和缺棱掉角。卸架时应从跨中开始，逐步对称拆除相邻节点，使梁体均匀承载。 桥面工程：桥面工程主要包括围栏安装、人行道布设及机动车道沥青摊铺等，过程中将产生少量沥青烟。 车行道、非机动车道桥面铺装采用4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石（SMA-13型）+6cm中粒式改性沥青砼(AC-20C型)+8cm厚C40钢筋砼桥面铺装，在中层和底层之间涂2mm防水层。 人行道桥面铺装采用3cm芝麻黑荔枝面花岗岩+ 3cm 1:2.5干硬性水泥砂浆。 本项目投入运营后本身不排放污染物，主要为过往汽车产生的交通噪声和尾气，暴雨天雨水冲刷路面将产生冲刷路面的雨水排入河道。 本项目环境影响因子详见下表2-15。 表2-15 本工程环境影响因子识别表 工程环节; 可能产生的环境影响; 影响因子. 施工期; 土石方工程; 水土流失、植被破坏; 生态环境. 路基、路面、桥梁工程; 施工扬尘; TSP. 废气; 沥青烟、苯并芘、有机废气. 噪声; LAeq. 施工废水; 石油类、COD、SS、NH3-N. 营运期; 车辆行驶; 噪声; LAeq. 汽车尾气; NOx、CO. 降水; 地表径流; COD、SS. 2.6项目建设周期 本项目的计划安排2024年8月施工，2025年7月底竣工。实际进度由业主根据项目前期工作进行适当调整，原则上在施工工期内完成整个项目。 |
| 其他 | 项目用地总面积16100m2，约合24.024亩。 本段文一西路，西起南峰路，东至学思路，相交道路均在规划建设中，南峰路以西及学思路以东文一西路现状已经建成，现状为四块板、双向6车道的沥青道路，另有现状临时道路接学思路以东段现状文一西路并往南接329国道，湖杭铁路在南峰路与学思路之间以高架桥形式上跨本次道路，目前铁路已建成并投入运营，铁路预留净空满足城市道路规范要求，铁路两侧保护范围内文一西路已由相关铁路设计单位设计，路线避让了湖杭铁路桥墩，本段文一西路与其接顺。 |  |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 3.1地表水环境质量现状 项目区所属水系为苕溪水系，主要河流有：运粮河和中南渠等。项目河道尚未开挖，规划河道宽度约40m。根据《浙江省水功能水环境功能区划分方案（2015年本）》，该河段水功能区属于南苕溪余杭饮用、农业用水区，水环境功能区属于饮用水水源准保护区，其中陆域：两岸沿岸纵深1000m以内范围（11.6km2）及南岸自西险大塘堤顶纵深200m，北岸纵深1000m（2.64km2）均属于饮用水水源准保护区范围内，项目用地红线距离苕溪河岸最近距离约450m。故本工程位于饮用水水源准保护区范围内。 参考《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015）（杭政函[2012]155号）中水功能区划分情况，本项目附近地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。通过智慧河道云平台收集运粮河的水质现状具体监测数据及达标情况见表3-1。 表3-1 区域地表水环境质量现状监测结果（单位:mg/L，pH无量纲） 检测点位; 采样日期; 透明度（cm）; pH; CODCr; 氨氮; DO; 总磷. 运粮河; 2023.12; 40; 8.6; 1.6; 0.738; 3.2; 0.05. 单因子水质类别; /; Ⅰ类; Ⅰ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅱ类. 目标水质类别; /; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 是否达标; /; 是; 是; 是; 否; 是. 由表3-1监测结果可知，本工程涉及的河道地表水环境监测指标中除DO外均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，DO现状监测结果为Ⅳ类水质，尚未达到目标水质类别，周围部分农业用地产生的农业污染及生活污染影响河道水质，导致DO超标。 随着余杭区“五水共治”工作的持续推进，深入开展水污染防治、水环境改善、水资源保护、河湖水域岸线管控、水生态修复和加强执法监管等六大专项行动，着重抓好“污水零直排区”和“美丽河湖”两大创建工作，区域地表水环境将得到进一步改善，并逐步达到相应功能区标准要求。 - 3.2环境空气质量现状 项目所在地位于二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 - 3.2.1空气质量达标区判定 根据《2023年余杭区环境空气质量情况》：2023年1-12月，余杭区环境空气优良率88.5%，PM2.5平均浓度30.3µg/m3比/m3,PM2.5平均浓度51.0µg/m3；O3-90per浓度为157µg/m3，SO2平均浓度6µg/m3，NO2平均浓度26µg/m3，CO-95per 浓度0.9mg/m3。(2023年数据扣除了沙尘天气影响；优良率、PM2.5、PM2.5、O3-90per 数据出处为浙江省杭州生态环境监测中心发布的《2023 年 12月杭州空气质量状况》) 综上所述，项目所在区域达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，为环境空气质量达标区。 - 3.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本次评价委托杭州广测环境技术有限公司于2024年1月22日对拟建区域噪声现状进行监测，并出具《杭广测检20249(HJ)字第24012981号》检测报告。监测结果见表3-2，噪声监测点位见附图2。目前项目沿线附近有建筑工地正在施工，为监测结果不受施工噪声影响，所以把监测点位选在了距离较远的响板桥村。 表3-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点; 噪声现状监测值; 现状环境功能区标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; /. 1; N1; 48; 44; 60; 50; 2类; 达标. - 由表3-2监测结果可知，本项目各拟建道路沿线声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量现状良好。 - 3.4生态环境 - 陆生生态环境现状 - 由于受工程所在区域人类活动的影响，区域内目前基本已不存在原生植被。工程用地原为荒地，其周边现状也以荒地及拆迁空地、耕地农田为主，植被主要为水稻、蔬菜等农作物，空地处以草本植物及低矮灌木为主。蔬菜有油菜、莴苣、玉米、白菜等，杂草以莎草科、藜科、禾本科芦苇属、菊科植物为主，低矮灌木主要有茜草科、黄杨科、蔷薇科及少数忍冬科植物，由于地块频繁受人类活动影响，植被密度较小，且有季节性规律。 - 由于工程区域内植被较为稀疏，周边基本正在进行城镇化建设，区域内活动的动物主要以城市常见物种为主，无大型野生动物。鸟类主要有家燕、麻雀、喜鹊等，荒地常见动物为蟾蜍、青蛙、各类小型昆虫、鼠类等。其他哺乳动物主要为流浪猫、狗等。 图3-1 道路建设区域植被现状图 水生生态环境现状 - 本项目桥梁工程属苕溪流域，道路周边有农田灌溉排水水渠分布，宽约1~2m，季节性河流。本工程南侧40m处为宽约5~10m的运粮河，水深约0.5~1.0m，本工程建设桥梁下为规划河道，规划引运粮河水，常见鱼类主要有鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼、鮰鱼等，底栖植物主要有红藻、绿藻等藻类，受行船影响，漂浮在水面的植物较少，底栖动物以虾类、螺类及软体动物为主。 生态敏感区 本项目拟建区域为人类活动频繁区域，周围环境受人类活动较大，根据调查，本工程施工范围内不涉及自然保护区、鱼类产卵场、索饵场及越冬场等生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 3.5与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目为新建项目，根据现场勘察，用地红线范围内现状为拆迁空地、农田及部分村路。根据资料调查，占地范围内原为荒地，对本项目及周边环境基本无影响。本项目所在区域为人类活动频繁区域，不存在原生生态系统被破坏的情况。 |
| 生态环境保护目标 | - 3.6生态环境保护目标 - 表3-3 项目主要现状环境保护目标 - 环境; - 环境保护目标; - 坐标/m*; - 相对道路方位; - 相对道路边界/中心线距离（m）; - 规模; - 保护级别. - 东经; - 北纬. - 地表水; - 运粮河; - 777035.553; - 3350795.400; 南侧; - 40/61; 河道全长 6.57km，宽约5-10m; 目标水质Ⅲ类. - 南苕溪; - 777114.647; - 3351713.273; 北侧; 约450/471; 苕溪59,属于汪家埠-石门桥河段;水功能区名称为南苕溪余杭饮用、农业用水区，编码：F1201200203071，水环境功能区为饮用水水源准保护区，编码：330110FM210202010820，陆域范围为两岸沿岸纵深1000米(11.6km2); 饮用水水源准保护区，目标水质Ⅲ类. - 地下水; /; /; /; /; /; /; /. - 土壤环境; /; /; /; /; /; /; /. - 生态环境; 建设区域周围陆域生态环境; /; /; /; /; /; 维持生态系统的稳定性和完整性、维持生物多样性. - 文物保护; /; /; /; /; /; /; /. - 注：本项目地表水环境保护目标坐标为桥梁跨越处中心点坐标。 |

表3-4   项目沿线环境空气、声环境保护目标情况一览表（略）

| 评价 标准 | 3.7环境质量标准 （1）地表水环境 本项目所涉及的主要地表水系为苕溪水系，主要河流有：运粮河和中南渠等。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护厅，2015年），属于杭嘉湖平原河网（杭嘉湖34），目标水质为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-5 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 污染物; pH; DO; BOD5; COD; 氨氮; 总磷（以P计）. III类标准; 6～9; ≥5; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. （2）环境空气 项目所在区域属环境空气二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准。具体见表3-6。本工程现场不设置沥青拌和站，仅路面摊铺时产生少量沥青烟气，沥青烟、苯并芘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-7。 表3-6 空气环境质量标准 单位：mg/m3 项目; 1小时/一次平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /. TSP; /; 0.3; 0.2. NOx; 0.25; 0.1; 0.05. 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0(mg/m3). 沥青烟; 不得有明显的无组织排放存在. 苯并芘; 周界外浓度最高点; 0.008μg/m3. （3）声环境 本项目位于声环境2 类功能区。根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案》（2021年修订）。 项目实施后：本项目为城市主干路，运行后沿线两侧参照执行4a类和2类区。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014)，确定用地边界外合理的4a类声环境功能区范围。道路边界（占地红线）外4a类功能区的距离为35m。 工程沿线敏感点房屋以6层为主，本项目拟按照距道路边界线（即占地红线）外35m以内区域的第一排高层建筑物面向公路一侧的区域按照4a类标准执行，后排建筑按照2类标准执行。 若第一排3层建筑物距道路边界线（即占地红线）35m以外区域，按照2类标准执行。 具体标准数值详见下表3-8。 表3-8 声环境质量标准 单位：dB（A） 区域; 昼间; 夜间; 声环境功能区类别. 现状标准; 工程相邻区域; 60; 50; 2类. 声环境保护目标; 60; 50; 2类. 项目实施后; 距道路边线（即占地红线）35m内; 第一排面向道路一侧; 70; 55; 4a类. 后排; 60; 50; 2类. 距公路边界线（即占地红线）35m外; 60; 50; 2类. 另外，建筑物室内噪声执行《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中表2.1.3限值，具体标准数值详见下表3-9。 表3-9建筑物外部噪声源传播至主要功能房间室内的噪声限值单位：dB（A） 房间的使用功能; 噪声限值（等效声级LAeq,T,dB）. 昼间; 夜间. 睡眠; 40; 30. 日常生活; 40. 阅读、自学、思考; 35. 教学、医疗、办公、会议; 40. 3.8污染物排放标准 （1）废水 施工期间产生的泥浆水、污水、废水等必须严格按照《杭州市市政公用建设工地文明施工管理暂行办法》实施，未经沉淀池沉淀不得排放，应设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。经沉淀达标后回用于施工（如洒水抑尘等），不得直接排放于周边水体。施工期生活污水依托租住民房现有排水设施预处理后，纳入余杭污水处理厂处理。由余杭污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排，其中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。具体见表3-10。 表3-10 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 标准; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996三级; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35①. GB18918-2002一级A标准②; 6-9; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2（4）③. DB33/2169-2018; /; ≤40; /; /; ≤2（4）. 注：1、执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 2、余杭污水处理厂已完成提标改造，COD、氨氮排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）。 3、括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 （2）废气 本项目施工期施工场地产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的无组织排放监控浓度限值。本工程仅路面摊铺时产生少量沥青烟气，沥青烟、苯并芘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-11。 表3-11《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0(mg/m3). 沥青烟; 不得有明显的无组织排放存在. 苯并芘; 周界外浓度最高点; 0.008μg/m3. （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体见表3-12。 表3-12 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4、固废 本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。建筑垃圾执行《城市建筑垃管理规定》（建设部令第139号）。 |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目为道路工程建设，营运期间不涉及总量控制因子，故无总量控制指标。 |

- 生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1水环境影响分析 （1）施工废水的影响 本项目施工期产生的废水主要有：清管泥浆水、混凝土系统废水、车辆、机械冲洗废水、施工场地地表径流及施工人员生活污水等。 - ①清管泥浆水、混凝土系统废水 - 桥梁施工时灌注桩养护过程中将产生含有大量泥浆的废水，商品混凝土现场搅拌使用过程中也可能产生携带悬浮物的泥浆废水，此类废水中主要污染物为SS，特点为水量不大，污染物含量较高，要求施工方将其收集后经沉淀池沉淀，上清液回用于工程或场地降尘，底部沉淀物可回填于道路。 - ②车辆、机械冲洗废水 - 施工场地中需对施工时使用的汽车、机械设备进行保养、清洗，由此产生一定量的施工机械冲洗废水，此类废水主要污染物成分为SS和石油类，石油类浓度约20mg/L、SS浓度约3000mg/L，应收集进行沉淀处理，上清液可回用于场地抑尘。不得排入沿线水体，则施工期对水环境影响不大。同时要求施工机械、汽车不得在工程沿线水体任意冲洗施工机械和车辆。 - ③物料及弃土流失影响 - 施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，易冲失的物质如黄沙、土方等采用露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体，因此，对上述物质的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如及时设置遮挡措施、在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失。 ④施工场地地表径流 本项目施工期较长，堆土场及施工场地暴露时间长，跨越雨季，如遇暴雨天气冲刷严重，将裹挟大量泥沙及施工物料进入附近水体，从而影响水体水质。道路两侧临时开挖临时排水沟，以排导堆料期间场地周边汇水，临时排水沟末端设置沉沙池处理初期雨水，经沉淀后上清液回用，不得直接排放于周边水体。临时排水设施应与永久性排水设施相结合，并及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和淤塞，以防止降雨冲蚀，造成水土流失。 ⑤施工人员生活污水 本项目施工人员在施工高峰期每天约30人，施工人员所需的生活用水量以120L/d·人计，则本项目施工期最大生活用水量约3.6m3/d，生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水最大产生量为3.06t/d。工程线路较短，施工人员可租用附近民房，充分利用现有污水处理设施，纳管排放。 在此基础上，施工期的建设活动对建设区域周围水体影响较小。 4.1.2大气环境影响分析 本项目途经区域的评价范围内没有大型空气污染源，大气功能分区规划属于二类功能区，施工期产生的废气主要为施工扬尘、摊铺沥青烟气、交通标识线绘制废气及机械、运输车辆尾气。 （1）扬尘 在整个施工阶段，如平整土地、打桩、挖土、铺浇路面、材料运输、装卸等过程都存在着扬尘污染，久旱无雨时更严重。施工工地的扬尘主要是汽车行驶扬尘、地面料场的风吹扬尘及施工作业扬尘（水泥装卸和加料）等。 汽车扬尘：在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的50%。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： ΔL 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表4-1。可见当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，不会造成较大范围粉尘污染。 表4-1 施工期使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 场地扬尘：主要是由于裸露的施工现场表层浮土和露天堆放的施工材料，由于风力而产生的扬尘，与施工现场的风速，表土含水率，表土粒径有关，堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。根据以上分析，在施工阶段，项目周围暂无入住的敏感目标，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)不能在露天堆放。道路挖掘施工工地周围应当设置硬质密闭围档，一般采用防尘隔声板围护。物料堆场应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。 （2）沥青烟气 本工程道路路面筑路材料主要为沥青混凝土，施工阶段沥青烟气主要出现在路面铺设过程中。本项目采用封闭式运输沥青，减少沥青挥发对运输沿线大气环境的污染。 同时随着施工的结束，施工沥青烟气影响将不再存在，施工沥青烟气对环境的不利影响是短暂的，将随着施工的结束而结束。 （3）标识线绘制有机废气 道路竣工前，需绘制交通标识线指示交通，使用的涂料应满足《路面标线涂料》（JT/T280-2004）标准，尽量采用水性或热熔型等非溶剂型涂料，从源头减少涂料中有机废气的产生，绘制过程持续时间较短，对区域环境空气影响较小。 （4）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行过程中有燃油废气排放，主要污染物为CO、NOX和NMHC等，燃油废气主要产生在施工机械作业点和运输路线上，其排放量不大，主要对施工机械作业点附近和运输路线上两侧局部范围产生一定的影响。 4.1.3声环境影响分析 在道路施工期，主要噪声为各类作业机械和运输车辆行驶过程中产生的噪声。 在施工现场，随着工程进展程度，所使用的主要机械设备各有不同。在路基阶段主要采用挖掘机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等；在路面工程中有搅拌机、压路机、摊铺机、切缝机等；桥梁工程主要使用钻孔机、混凝土灌注机等。由于这些施工多在露天作业，为移动声源，难以采取常规的隔声措施，再加上施工噪声具有偶发性、撞击性的特点，影响范围较大。施工期使用的主要大型机械噪声值见表4-2。 表4-2 主要产噪施工机械的噪声值一览表 单位：dB(A) 机械名称; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 62; 58; 54. 平地机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 62; 58; 54. 压路机; 86; 80; 74; 68; 66; 62; 60; 57; 54; 49. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 60; 58; 55; 52; 47. 摊铺机; 85; 79; 73; 67; 65; 61; 59; 56; 53; 48. 拌合机; 87; 81; 75; 69; 67; 63; 61; 58; 55; 50. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 62; 60; 57; 54; 49. 钻孔机; 90; 84; 78; 72; 70; 66; 64; 62; 58; 54. 灌注机; 86; 80; 74; 68; 66; 62; 60; 57; 54; 49. 一般施工场地都有多台机械同时作业，它们的噪声将产生叠加。根据类比调查，施工场地的中心位置噪声如表4-3所示。 表4-3 不同阶段的施工噪声值 单位：dB(A) 噪声值 阶段; 场地中心位置噪声实测值. 地面清理平整; 84. 挖 掘; 88. 路 基; 88. 铺 路; 79. 扫 尾; 84. 根据表4-2可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼夜间排放标准限值，昼间施工设备达标距离在50m外，夜间大部分施工设备达标距离在200m外。施工活动影响范围以《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准衡量，则昼间场界外达标距离在150m外，夜间场界外达标距离超过300m，本项目拟建区域200m范围内声环境无敏感目标，施工期对其无影响。施工便道和临时施工场地的设置尽量避开村庄等噪声敏感区，减少车辆运输、物资装卸噪声对周围环境的影响。 4.1.4固废环境影响分析 （1）废弃土石方及工程废料 施工期产生的固体废物主要包括废弃土石方、工程废料。废弃土石方主要产生于清表土、桥桩钻孔、边坡开挖等过程；工程废料包括废包装物等和施工临时设施拆除时建筑垃圾。应杜绝随意倾倒、填埋，建设单位在与施工单位签订的施工标段合同中应含有固体废物最终处置的制约条款，只要处理措施具体落实，不任意倾倒，一般不会产生二次污染。 根据杭州文远工程设计咨询有限公司编制的《文一西路（南峰路-学思路）工程水土保持方案报告书》，本项目土石方平衡情况详见表4-4，本项目开挖土方无法用于路基填筑，路基填筑塘渣需外购。管线工程开挖方可用于基槽回填利用，开挖土方堆放做好挡护，多余部分及时外运处置，余方外运综合利用，不设置弃土场，不设置取土场。 |
| --- | --- |

表4-4 工程土石方总平衡表 单位：万m3 序号; 分项内容; 开挖量; 填筑量; 自身利用量; 借方; 余方. 土方; 钻渣; 小计; 表土; 土方; 塘渣; 小计; 土方; 表土; 塘渣; 小计; 来源; 土方; 钻渣; 小计; 去向. 1; 表土剥离及绿化覆土; 0.24; 0.24; 0.24; 0.24; 表土利用周边项目多余表土或使用改良土，塘渣自合法料场商购; 外运综合利用. 2; 路基工程; 1.31; 1.31; 0.09; 3.06; 3.15; 0.09; 3.06; 3.06; 1.22; 1.22. 3; 桥梁工程; 1.48; 0.11; 1.59; 0.21; 0.21; 0.21; 1.27; 0.11; 1.38. 4; 管线工程; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12. 合计; 2.91; 0.11; 3.02; 0.24; 0.42; 3.06; 3.72; 0.42; 0.24; 3.06; 3.30; 2.49; 0.11; 2.60. 工程土石方开挖量3.02万m3（其中土方2.91万m3，钻渣0.11万m3），填筑量3.72万m3（其中表土0.24万m3，土方0.42万m3，塘渣3.06万m3），开挖自身利用量0.42万m3（土方），借方3.30万m3（其中表土0.24万m3利用周边项目多余表土或使用改良土，塘渣3.06万m3自合法料场商购），余方2.60万m3（其中土方2.49万m3，钻渣0.11万m3，外运综合利用）。 （2）生活垃圾 根据对类似道路建设项目施工情况的调查，本项目施工高峰期施工人员数量将达到30人左右，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则施工人员的生活垃圾产生量约为0.03t/d。 生活垃圾应集中收集，委托环卫部门统一清运处理，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝乱扔生活垃圾，避免造成对环境的二次污染。 4.1.5生态环境影响分析 （1）土石方工程水土流失 土方工程中的挖方、填方、临时堆土等将造成植被破坏和水土流失。 土石方在运输过程中，若没有较好的覆盖措施，若遇大风或大雨天气，都会因运输过程的土石方流失，影响生态环境。 道路在施工过程中，在开挖或堆土过程中，土石方暴露在外，由于施工中的要求及工期安排，可能不会马上铺设水泥或砌石，一旦遇雨冲刷，也将不可避免地带走较大量的水土，影响附近水体环境和河道等的泄洪、航运等功能。 由于路基建造主要采用填方，在施工时填方边坡会受到雨水的冲刷而产生一定的水土流失现象，流失泥砂含量会影响土壤土质，特别是开挖较深地段，经暴雨的冲刷会带走土壤，在雨季将更严重。但是因为道路位于平原地区，地势平坦，径流冲刷力小，且施工期较短，不会产生较严重的水土流失现象。 根据对比试验，裸露地与草地雨水土壤侵蚀量比较，草地（45°倾斜面）的侵蚀量比无植物生长的裸地雨水土壤侵蚀量要少96%。因此沿线在进行路基工程中，除采用砌石、水泥砂浆护坡等保护外，植树种草也可减少水土流失的强度。同时，应保持水土堆放坡面平整，减少因雨水冲刷而造成的土壤流失，并使临时排水系统保持经常畅通。 （2）道路施工对陆生生态的影响 道路用地区域位于农村及城市建成区，受人类活动影响较大，存在的植被多为农作物及杂草，范围内无保护树木、无珍稀植物。道路开挖过程中将导致作物、杂草等植被一同被清除，间接影响部分小型动物的生境，同时，施工期间产生的扬尘、噪声等污染因素也会影响植物的正常生长，破坏小型动物的生存环境。 临时占地的影响：本项目施工期间共设置2处临时用地，共约0.3hm2，现状为农田或荒地，不涉及重要生态系统，项目不设取、弃土场，临时用地均位于永久用地规划范围内，项目建成后用地性质是交通用地，区域均规划为城市建设用地，不会对生态环境造成较大影响，后续会采取绿化措施进行生态补偿。

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.6风险环境影响分析 - （1）风险调查 ①风险源调查 项目施工过程中涉及危险性物质主要为施工机械、运输车辆的柴油。 - ②环境敏感目标调查 - 从环境影响途径分析，项目风险主要影响地下水水质和土壤。 - （2）风险识别 项目风险识别结果见表4-5。 表4-5 项目风险识别结果 危险源; 风险源; 主要风险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 敏感目标. 施工机械; 柴油; 柴油; 泄漏; 地下水、土壤; 地表水、地下水、土壤. - （3）环境风险分析 - 根据有毒有害物质放散起因，风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 - 根据风险识别和潜在事故分析，本项目施工期最大可信事故为：柴油泄露。 - 工程施工期可能存在施工机械溢油风险事故。溢油事故发生后，由于油品本身具有毒性，项目区域施工期间场地未做硬化处理，防渗性能较差，泄漏事故发生后将直接影响土壤环境质量，如不及时采取拦截措施油类物质将继续下渗影响地下水环境，因此，溢油泄漏事故发生时，应立即采取应急措施减少溢油泄漏对环境的危害。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期生态环境影响分析 4.2.1 水环境影响分析 （1）水质影响 项目营运期不向水体中排放污水，桥面初期雨水经过排水管道汇入沉淀池收集，经处理后用于道路两侧绿化。本项目路段无收费站、管理处及专门的养护工区等，道路营运期日常对水体产生影响主要来自暴雨冲刷路面形成的地面径流。 暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。根据有关类比监测资料，道路路面径流中的主要污染物为CODCr、石油类和SS。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小，影响道路路面径流水量和水质的因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨之间的时间间隔等，其水质变化幅度较大，通过类比调查结果见表4-6。 表4-6 降雨(2h)路面径流污染物平均浓度 径流时间; pH值（无量纲）; CODCr; BOD5; 石油类; SS. 雨后2小时的径流三次采样均值（mg/L）; 8.09; 98; 9.74; 6.83; 224. 经过综合径流系数计算，降雨时，拟建道路范围内降雨量的64%将沿路面流动，形成地表径流。径流的雨水一部分进入市政雨水口直接排放，另一部分通过开孔的侧石进入人行道下方的碎石蓄水层内。碎石垫层下方敷设集水盲管，盲管集水后通过排水管道经过沉淀池沉淀后，排至市政雨水口，再通过雨水口连接管进入市政雨水系统。由于道路线路较短、路面宽度有限，因此道路径流占整个区域地面径流量的比例是很小的，而且被分散在各个道路沿线，扩散条件较好，污染物进入水体后能够快速被稀释，因此本评价认为道路路面径流对沿途经过的水体造成的影响较小，而且这种影响只是短时间的、不连续的。工程运行期间，交汇河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。 4.2.2大气环境影响分析 运营期本项目大气环境污染源主要为道路行驶车辆排放的废气，尾气中主要污染物为NOx和CO。 其产生源强如下： ①计算模式 车辆排放污染物线源源强按下式计算： 式中：Qj ——j类气态污染物排放强度，mg/s·m； Ai ——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij ——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，g/ km·辆。 ②车流量Ni 高峰小时车流量计算公式：QLG=QL×AG 式中：AG—高峰小时系数，根据工程设计资料取值0.1； QL—各预测年的24小时交通流量。 日均车流量计算公式：QLG=QL/24 式中：QL—各预测年的24小时交通流量。 各预测年高峰小时、日均车流量及车辆分布类型情况见前文表2-12及表2-13。 ③排放因子 根据原国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）规定：自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合本标准要求，根据生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）规定：自2020年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合本标准要求。根据浙江省生态环境厅、浙江省经济和信息化厅、浙江省公安厅、浙江省市场监督管理局联合发布《关于实施国家第六阶段机动车排放标准的通告》（浙环发〔2019〕12号）：浙江于2019年7月1日起实施轻型汽车国六标准。 根据我国目前燃油车的实际保有情况，执行国Ⅳ及国Ⅴ排放标准的燃油车仍占比半数以上，则本次评价50%交通量废气排放量以国Ⅳ标准计算，剩余50%交通量以国Ⅵ标准计算。 本次环评采用类比法分析公路汽车尾气对环境空气的影响，类比调查318国道长兴段公路改建工程，数据来源于该工程环境保护设施竣工验收调查报告（2014.3）。 318国道长兴段公路改建工程全长42.478km，线路采用一级公路标准，设计速度为80km/h。竣工验收监测时的车流量为354~444辆/h。监测项目为NO2、CO，监测时记录风速为1.4~1.8m/s，监测数据见表4-7。 #### 表4-7 公路沿线两侧大气环境质量监测结果 日期; 采样序号; NO2（μg/m3）; CO（μg/m3）; 车流量（辆/h）. 测点离路肩; 测点离路肩. 0.2m; 15m; 30m; 0.2m; 大; 中; 小; 摩托车; 合计. 2013.6.18; 1; 66; 56; 31; 300; 87; 30; 201; 51; 369. 2; 48; 46; 21; 100. 3; 44; 54; 42; 600; 8; 75; 150; 45; 354. 4; 48; 28; 21; 400. 2013.6.19; 1; 47; 26; 25; 300; 75; 42; 222; 36; 375. 2; 38; 26; 23; 100. 3; 36; 35; 27; 300; 90; 72; 240; 42; 444. 4; 34; 36; 25; 300. 由监测数据表明在公路旁下风向距路肩0.2m的NO2、CO均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。因此公路汽车尾气对环境的影响不大。本项目线路较短，且为连接线工程，设计时速为50km，规模远小于该类比道路，相同运营时段交通量将小于类比道路；另外，本项目通车时，过往的机动车辆将执行更高排放标准，新能源车辆比例更高，因此可以预计，本工程营运期间公路汽车尾气对环境的影响不大。 随着我国执行单车排放标准的不断提高以及对新能源汽车鼓励政策的推行，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此公路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，公路对沿线空气质量带来的影响轻微。 4.2.3 声环境影响分析 本项目实施后对沿线声环境影响分析详见专项评价章节，本节仅引用其预测结果及评价结论： 在不考虑其他声屏障遮挡因素影响的情况下，本项目各路段噪声达标均满足边界内可达标。 敏感点处超标情况详见下表。 表4-8 工程沿线声环境敏感点预测结果超标情况统计表 声功能区; 昼间超标数量（户）; 昼间超标范围dB（A）; 夜间超标数量（户）; 夜间超标范围dB（A）. 4a类（近期）; 0; /; 12; 0.1-1.6. 4a类（中期）; 0; /; 12; 0.7-2.3. 4a类（远期）; 0; /; 20; 1.4-3.6. 2类（近期）; 0; /; 32; 0.1-3.6. 2类（中期）; 0; /; 32; 0.6-6.9. 2类（远期）; 0; /; 36; 0.1-8.3. 评价结论：经预测分析，综上所述，本项目的实施对沿线声环境影响较小，同时加强日常管理措施，影响程度是可接受的。本工程实施后，产生的交通噪声一定程度上将对周边声环境保护目标造成不利影响，导致部分保护目标处噪声值无法满足相应声环境功能区要求，以中期预测值为控制标准，主要拟采取降速声源控制措施降噪，根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》编制说明中提出SMA路面可降噪1-2 dB，同时《余杭区X209荆余线（上仓路至嘉企路）改造工程》中提出限值车速可减少1~3dB，可覆盖汽车所带来的噪声超标量。由于受铁路影响的原因，本项目采取声源措施对预测结果影响轻微，目前就是全段铺设SMA降噪路面，预留一定环保投资，后期协同铁路运营单位一起对保护目标采取保护措施。使各声环境保护目标处噪声值可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类声环境功能区要求，经建筑阻隔后，室内噪声值能够达到 《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中相应建筑物使用功能要求。 4.2.4 生态环境影响分析 （1）对陆生生态的影响 本项目所在区域环境受人类活动影响较大，占地现状主要为空地及农田，其植被类型主要为低矮草本植物，且分布较为稀疏，则本项目的实施对区域总体植被覆盖情况影响较小；项目实施后，来往车辆排放的尾气、噪声可能对周围动、植物生存产生不利影响，且通过新能源车辆鼓励措施的逐步落实以及汽车污染物排放标准要求的日益严格，汽车尾气的排放量将日渐减少，通过采取限速、禁鸣等交通噪声控制措施，对周围生态环境影响较小。本项目实施后还将在道路两侧种植行道树，进行绿化补偿的同时也可减缓道路尾气、噪声对周围生态环境的影响。 （2）对水生生态的影响 本项目拟建桥梁为V型刚构桥，该处桥梁规划从运粮河引流，项目营运期不向水体中排放污水，对水生生态的影响主要为暴雨冲刷地表径流及过桥车辆产生的噪声、振动对水生生物的生境影响，运营期应加强桥面清扫，使其保持洁净，尽量减少可能被雨水带入水体中的污染物；桥梁两端设置一定坡度助力车辆通过，使其尽量平缓地穿过桥梁，减少颠簸产生的振动，同时，桥面采用与路面相同的沥青混凝土材料，以缓解车辆行驶过程中产生的振动传导。 （3）对景观的影响 本项目为城市主干路，本项目建成后，将地块按照不同规划进行分割，形成不同的功能区域，且会对占地范围内的土地进行平整，在两侧种植高大行道树进行绿化，增加区域景观层次及景观丰富度，道路造型线形流畅、平顺、富有韵律与节奏感，周围建筑建成后，本项目可与其完美融合，故本项目的建设有助于提升区域景观的观赏性。 4.2.5固体废物影响分析 道路养护等相关部门可委托环卫部门或其他环卫单位负责路面定期清扫，各路段的垃圾收集、转运工作，保证不对周边环境造成二次污染。 4.2.6环境风险分析 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患（事故源）提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。本项目湖杭铁路在南峰路与学思路之间以高架桥形式上跨本次道路，目前铁路已建成并投入运营，铁路预留净空满足城市道路规范要求，铁路两侧保护范围内文一西路已由相关铁路设计单位设计，路线避让了湖杭铁路桥墩，本段文一西路与其接顺。 随着我国交通事业的飞速发展，机动车辆不断增多，随之而来的道路交通事故也逐年攀升。据有关资料统计，道路交通事故占了安全事故的80%以上。在道路交通事故中，危险品运输交通事故是本工程建成后的主要环境风险。项目位于饮用水水源准保护区范围内，根据《浙江省饮用水水源保护条例（修正文本）》可知，禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；杜绝了危险品运输交通事故的发生，降低了本工程环境风险对周边水体影响。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部第16号令）第十一条：禁止向饮用水地表水源各级保护区及准保护区水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。因此，本次报告要求本项目施工期禁止将施工废料等堆放于保护区陆域及水域范围内，禁止将临时施工堆场、车辆冲洗场等设置于保护区范围内，运输油漆、机油及危险废物的车辆原则上不准进入保护区，须绕路而行，客观条件下必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 4.2.7 社会环境影响分析 本项目拟建区域周围目前均为荒地、拆迁后的空地及待征用的农田，本项目建成后，将成为两侧地块主要的出行道路。其中之江实验室一期工程已建设完工，南湖小镇安置农居点市政基础配套设施工程二期正在建设中，本工程的建设将使文一西路(南湖段)实现全线贯通，使之江实验室的出行更加便捷。余杭区未来几年的建设重心是未来科技城、南湖智能小镇等，其建设的重点就是要提高基础设施的品位。为物流、客运、上班族日常出行提供便捷的交通服务，提高了上班族的出行质量，改善区块环境，为本地区的经济和文化发展奠定基础。本工程不仅可以提升道路沿线的基础设施档次，同时也将促进道路周边景观的开发，也有利于道路沿线土地价值的提升。加强管理和交通疏导，防止发生堵车现象，尽量减少汽车尾气发生事故性排放。若因污水管网破裂、堵塞而造成污水外溢由于污水中的各类污染物较高，不但影响景观，而且还影响道路沿线两侧的水环境、土壤，同时还短时影响周围群众生活。风险出现的可能性极小，但其造成的影响后果是严重的，因此道路管理部门应加强交通管理，加强对车辆的监管工作，做到防患于未然，并制定相应的应急预案。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 选址选线环境合理性分析 本项目位于杭州市余杭区中泰街道南湖片区内，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，无环境制约因素；根据本工程环境影响分析可知，本项目运营期间各污染物均得到有效处理，对环境影响较小。 项目为城市主干路，路线设计长度332m，项目起止点和路线方案均已明确。相交道路均在规划建设中，南峰路以西及学思路以东文一西路现状已经建成，现状为四块板、双向6车道的沥青道路，另有现状临时道路接学思路以东段现状文一西路并往南接329国道，湖杭铁路在南峰路与学思路之间以高架桥形式上跨本次道路，目前铁路已建成并投入运营，铁路预留净空满足城市道路规范要求，铁路两侧保护范围内文一西路已由相关铁路设计单位设计，路线避让了湖杭铁路桥墩，本段文一西路与其接顺。则本项目线路走向基本固定，无比选方案。综上分析，本项目选址基本合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1水污染防治措施 （1）生活污水防治措施 项目生活室内污、废水经预处理达标后排至相应排水管，纳入市区排污系统。 （2）施工废水防治措施 施工过程产生的泥浆水经收集后在施工场地附近设置沉淀池处理后，上层清水可以用于场地抑尘等，禁止排放于附近水体。下层沉淀物尽量用于路基回填，不能回填部分与废弃土石方一同用至附近其他工程，禁止随意堆弃。由于施工作业集中于非雨天，则施工废水沉淀池可利用施工场地地表径流沉淀池，施工场地地表径流沉淀池数量及具体参数详见5.1.5水土流失防治措施章节，但根据施工废水浓度较高，产生量较小的特点，应相应延长其水力停留时间，同时处理后尾水须回用，不得外排河道。 （3）洗车废水防治措施 运输车辆及施工机械尽量避免雨天作业，从源头上控制施工机械的油污污染，加强设备维护，保证物料运输车辆工况，减少油污的跑、冒、滴、漏。施工机械严格检查，防止油料泄漏。因运输车辆、机械维修、维护产生的少量残油全部分类回收并存储，交由有相关资质的单位进行处理。根据表2-2中临时工程信息，本项目共设置2处洗车平台用于冲洗出场车辆轮胎，拟在各洗车平台四周设置排水沟，末端分别连结沉沙池用于处理洗车废水，处理后回用于工程。 （4）施工场地地表径流 在建筑材料堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失；弃土、弃渣的临时堆场远离河道，且采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟收集含泥沙的污水，污水经沉淀处理后再排放；含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）堆放点应尽量远离河流，各类材料堆放在专门堆场内，堆场上方设遮雨顶棚、周围设集水沟，集水沟收集的废水经沉淀后排放，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料及时运走。施工场地地表径流沉淀池数量及具体参数详见5.1.5水土流失防治措施章节。 （5）涉水工程防护措施 本项目桥梁下为规划水道，现状无水，项目建成后才会挖渠引水，所以桥梁施工过程对水体没有影响。 5.1.2大气污染防治措施 1) 汽车运输及施工机械维修 加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 2) 运输扬尘 加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。配备一定数量的洒水车定期洒水，尤其在干旱大风季节加强洒水抑尘作业；在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可以使空气中汽车扬尘量减少70%左右；粉状建材运输应压实采取封闭型运输，填装高度不应超过车斗防护栏，避免洒落并采取加盖蓬布等遮挡措施，防止风吹起尘；限制运输建材车辆进入施工现场的车速；在施工阶段，对易散失冲刷的物资(石灰、水泥等)不能在露天堆放。 3) 施工粉尘 施工期粉尘主要来自工程土石方开挖。扬尘量主要是由施工工艺、道路的清洁和干燥程度决定的。应采取洒水降尘等措施，杜绝野蛮施工，避免影响周围空气环境，采取围挡和洒水抑尘后对周边环境影响较小。 4) 沥青废气 本工程沥青均采用商购。本工程全线为沥青混凝土路面，本工程沥青烟的产生主要来自桥、路面铺设过程。 根据以往的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟气污染相对熔融烟气很小，铺浇沥青混凝土路面时会散发少量沥青烟气(无组织排放)，主要污染物为 THC(类)、酚和苯并(a)芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边外50m之内以及在距离下风向100m左右。建设项目周围无居民居住，暂无影响。若后期施工有居民入住，当道路建设工地靠近住宅时，沥青铺浇时，应尽量避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。此外，沥青摊铺时的沥青烟气也可能对施工人员造成一定程度的影响，因此也要注意加强对操作人员的防护。并采用封闭式运输沥青，减少沥青挥发对运输沿线大气环境的污染。 5.1.3噪声污染防治措施 （1）选用低噪声的施工机械，加强施工机械设备的维修和保养，使车辆及施工机械处于良好的工作状态，从源头上降低施工噪声； （2）项目周围暂无居住人员，无施工期噪声影响。若在项目施工期附近有居民入住，施工期噪声影响是短期行为，主要为夜间施工干扰居民休息，建设项目暂无因此应禁止夜间施工作业（22:00~6:00）；采取临时性的降噪措施，如设置声屏障或采用半地下施工等；应注意合理安排施工物料的运输时间，在途经附近有城镇居民点、学校的路段，应减速慢行、禁止鸣笛，新修筑的便道应远离集中居民点等敏感建筑。建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地相关部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； （3）若在项目施工期附近有居民入住，施工便道应合理选择，避免穿越和靠近集中居民区等敏感建筑，以避免施工车辆辐射噪声对沿线的居民生活产生影响； （4）监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场所附近的居民点进行监测，以保证其正常生活不受施工噪声影响； （5）加强管理，文明施工，防止因人为因素导致的噪声影响加剧。 5.1.4固体废物污染防治措施 （1）建筑垃圾 本项目产生的碎石等建筑垃圾大部分可回用于工程。 （2）废弃土石方 工程余方总量为5.2万m3，其中土方2.49万m3，钻渣0.11万m3，小计2.6万m3。土方开挖后去向为南湖片区其他工程综合利用，文明施工。 （3）生活垃圾 生活垃圾应委托环卫部门统一清运并作卫生填埋，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成对环境的二次污染。 5.1.5生态环境污染防治措施 - 水土保持防治措施 根据《文一西路（南峰路-学思路）工程水土保持方案报告书》，本项目根据不同路段的不同工程内容采取分区防治措施，共分为I区-路基工程防治区、II区-桥梁工程区、III区-施工临时设施防治区，具体防治措施如下： ①I区-路基工程防治区 A.工程措施 绿化覆土0.22万m3，绿化覆土保证道路区域一定的水土保持能力，道路下放同时铺设雨水排水管线，雨水管线874m，保证常规降雨情况下雨水能及时排出，减少冲刷；人行道采取透水砖铺装，透水铺装0.16hm2，设置行道树、机非隔离带、中分带绿化等多处绿化工程，增强道路范围内水土保持能力。 B.临时工程措施 在加强施工期管理的同时，为了减少施工期间路基、路面等裸露面在降雨作用下可能产生的水土流失，有效控制进入沟道的泥沙，本项目将补充路基两侧临时排水、沉沙措施，经《水土保持方案》计算，为满足过流需求，路基两侧临时排水沟全长约852m，底宽0.4m、过水深0.4m，边坡比1:1；确定共需布设临时沉沙池4座，1.6m（底长）×0.8m（底宽）×0.8m（深）。确定洗车平台2座，长15m，宽4m，最大深度0.5m。共256m3。 管线工程分段开挖，布设基本沿道路走向布置，其施工时序与道路工程密切衔接。为了加快工程施工进程，减小管线施工周期，减小扰动地表的裸露时间，以集中施工力量缩短各路段施工周期。管线开挖土方堆置在沟槽一侧，堆置高度控制在1.5m以内，边坡比1:1，堆放时需拍实堆土，堆土表面用密目网进行苫盖，备用密目网8000m2。 C.植物措施 本工程通过中分带绿化0.14hm2、侧分带绿化0.07hm2、栽植行道树53株、路基边坡撒播植草0.48hm2等绿化措施，增强道路范围内水土保持能力。 ②II区-桥梁工程区 A.工程措施 对占用的土地进行绿化覆土0.02万m3。 B.临时工程 在桥位两侧河道保护区外侧设置沉淀池2座，填半挖式，底长20m，底宽15m，地面以下开挖深度1m，开挖边坡1:1。钻渣泥浆注入沉淀池沉淀一段时间后，表面泥浆导入钻孔中重复利用。沉淀池周边要设立安全护栏和明显的警示标志，以确保安全。桥梁施工过程中，施工单位和监理单位要加强现场监督，禁止钻渣泄露。堆土表面用密目网进行覆盖，备用密目网1000m2。 C.植物措施 本工程通过中分带绿化0.03hm2、侧分带绿化0.02hm2绿化措施，增强道路范围内水土保持能力。 ③III区-施工临时设施防治区 A.工程措施 对临时工程占用的土地进行场地平整，面积约0.30hm2。对周围损坏的植物进行恢复绿化。 B.临时措施 堆料裸露易造成施工扬尘，采用密目网临时覆盖，备用密目网2000m2。 除上述措施外，建设单位及施工单位还应加强施工管理，规范施工人员行为，避免由于失误、疏漏导致的水土流失现象： ①必须采用密闭车辆运输；运输土方的车辆不宜装载过满，须控制行驶速度，尤其是拐弯的路段；运输路段，须专人定时巡视，以便及时发现洒落的土方进行清理，减少水土流失； ②加强对项目区内活动人员的水土保持意识的教育； ③施工活动严格控制在征地范围内，减少对征地范围外土壤的扰动，植被的破坏，禁止对土石方乱弃乱倒行为； ④为防止路基坡面冲刷，在路基填筑前要做好临时排水沟。沿线的路基防护工程要尽早实施，路基填筑完成后及时进行路基防护，应采用“先拦后筑”的施工方法； ⑤沉淀池、沉沙池等设施周围应加装安全护栏及明显标识，必要情况下加装顶盖，加强对临时防治设施的维护与检修。 （2）陆生生态保护措施 本工程沿线区域以荒地为主，占地范围内尚未发现国家、省级以及区域特有珍稀保护植物，未发现古树名木；合理布置施工场地，减少占土石方须及时回填不得在场内长期堆存，确保施工区域包括临时设施占地在规划范围内，不得随意占用周边农田，物料运输等应提前规划好路线，不得损坏周边作物。控制施工扬尘等污染物的排放，减小对周边植物、作物的污染性影响。在施工雨季来临之际，可用编织袋、塑料布对开挖裸露土质边坡进行覆盖。并施工区设置临时排水沟及沉砂池。 5.1.6环境风险防范措施 - (1)环境风险防范措施 - ①对进场的使用油类物质为动力能源的机械设备进行严格管理，定期检修，避免故障状态下发生泄漏； - ②加强对施工人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故； - ③建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将暂停施工，保证机械安全； ④对移动作业的设备控制其移动速度及行进路线，防止发生碰撞事故导致油箱破损发生泄漏； ⑤建议施工现场配备一定数量的吸油毡等应急物资，可应急处理小范围的溢油事故。 本项目仅为少量以油类为动力燃料的施工机械在场地内作业，不涉及大量储存，环境风险事故影响范围有限，经采取上述防范及应急措施后，能够有效控制施工期环境风险事故发生的概率在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2营运期污染防治措施 5.2.1水污染防治措施 路面径流污染防治措施：对配套的市政雨水管网、污水管网进行定期检修；加强公路运输管理，严格控制污染物明显超标的车辆上路；禁止超载及运送散装粉状货物的车辆上路；同时保持路面和桥面清洁，及时清理路面和桥面上累积的尘土、碎屑、油污和吸附物等，减少随雨水冲刷而进入到路面和桥面径流污水中的SS和石油类等污染物量，最大程度地保护工程沿线的水质环境。 降雨冲刷路面产生的路面径流污水，影响因素包括降雨强度、降雨历时、降雨频率、车流量、路面宽度和产污路段长度等。 根据环保部华南环科所在南方地区的试验资料，降雨初期到形成径流的30min内，雨水中的悬浮物和石油类浓度较高，30min后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，40~60min后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。路面污染物浓度见表5-1。 表5-1 公路雨水径流水质情况（单位：mg/L，pH为无量纲） 项目; 5~20min; 20~40min; 40~60min; 均值. pH（无量纲）; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.0~6.8; 6.0~6.8. COD; 87~55; 55~20; 20~4.0; 45.5. SS; 231.4~158.5; 158.5~90.4; 90.4~18.7; 100. 石油类; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 11.25. 由上表可知，降雨对公路附近水体造成影响的主要是降雨初期30min内形成的桥面径流。桥面径流量决定于降雨量。 余杭区暴雨强度公式：q=（7039.735+1.497lgP）/（t+22.764）0.890。 式中：P——设计降雨量重现期（a）； t——降雨历时（min）。 重现期根据《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）规定，一级公路按5年计算；降雨历时取值30min，计算得出余杭区一级公路的平均降雨强度206.41L/s·hm2。 本工程运营期新建桥面径流的估算结果为桥面面积2520m2，最大初期雨水径流量93.63m3。 5.2.2大气污染防治措施 - 严格执行《杭州市机动车辆排气污染物管理条例》 根据《杭州市机动车辆排气污染物管理条例》规定，加强进城车辆的管理，对进城汽车尾气的排放实行例行检测，超标车辆禁止上路。从污染源头上降低对环境空气的影响。 （2）加强道路管理及两侧绿化 加强管理和交通疏导，防止发生堵车现象，尽量减少汽车尾气发生事故性排放。加强道路两侧的绿化工作，尽量完善道路两侧的绿化通道；绿化时高大植物可考虑常绿、可抗有害气体、可吸尘、滞尘能力强的树种；另外，需对道路两侧的绿化带定期进行养护。 5.2.3噪声污染防治措施 加强绿化带建设及维护，保证一定的植被覆盖度。 本项目全路段已设计采用减振降噪的SMA沥青混凝土路面；运营期应加强道路的维护保养，保持路面平整，尽可能减少路面下沉、裂缝、凹凸不平现象，减少汽车刹车、起动过程中产生的高声级，减少交通噪声扰民事件的发生；发现路面破损及时修复，桥梁两端设置一定坡度助力汽车平缓上、下桥，防止因路面破损引起车辆颠簸造成噪声污染程度的增加，而影响路边居民的正常生活。 行驶的机动车辆，必须保持技术性能良好，部件紧固，无刹车尖叫声；必须安装完整有效的排气消声器。行车噪声要符合国家机动车允许噪声标准。在市区行驶的各种机动车辆，喇叭正前方2m处声级不准超过100dB，禁止使用气喇叭。夜间行车以灯光示意，禁止鸣喇叭。消防、救护、警备、工程救险等特种车辆警报器，非执行紧急任务时，严禁使用。 5.2.4固体废物污染防治措施 各拟建道路沿途间隔设置小型垃圾箱收集过往行人产生的生活垃圾，另外，建设单位将委托环卫部门或其他环卫单位负责路面定期清扫，各路段的垃圾收集、转运工作，保证不对周边环境造成二次污染。 5.2.5生态环境影响减缓措施 做好桥梁两岸边坡防护工程的防护工作；加强道路沿线的绿化措施，保证区域一定的植被覆盖率；加强道路绿化管理，使道路本身绿化景观和周边景观颜色融为一体。桥面两侧设置一定坡度，减缓上、下桥颠簸产生的振动，桥面铺设与道路相同的沥青混凝土减振材料，防止桥梁振动影响水生生物的生存。 5.2.6环境风险事故防范措施 5.2.6.1一般路段环境风险防范措施 （1）安全设施设计：安全设施包括交通标志和监控设施，主要包括警告、禁令、指示、指路、诱导、辅助等类型，重点部分为：防眩设施，中分带活动护栏上安全装防眩板；视线诱导设施，用以批示道路方向、车行道边界位置，诱导行车。 （2）加强车辆管理，加强车检工作，路面段禁止运输危险化学品车辆。 5.2.6.2涉水桥梁路段环境风险防范措施 （1）警示措施 在道路拐角、靠近河流路段设置“谨慎驾驶”警示牌。在靠近居民点和跨河桥梁处设置减速和限速标识，要求经过的车辆限速和减速，保证该路段的车辆通行安全，降低该路段交通事故的发生机率，保障沿线居民的安全及水体水质不受污染。 （2）加固护栏 工程跨越河桥梁两侧的防撞护栏、与水体伴行路段防撞护栏应进行加强、加高设计，沿线桥梁应选用加强型（SS级）的防撞护栏，以防车辆翻入水体中。 （3）事故泄漏液收集措施 根据原国家环境保护总局文件《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知（环发〔2007〕184号）规定“为防范危险化学品运输带来的环境风险，对跨越饮用水水源二级保护区、准保护区和二类以上水体的桥梁，在确保安全和技术可行的前提下，应在桥梁上设置桥面径流水收集系统，并在桥梁两侧设置沉淀池，对发生污染事故后的桥面径流进行处理，确保饮用水安全。”，要求工程沿线桥梁均设置事故应急系统。 结合各桥梁的地形特点，设置沉淀池及事故应急池（事故应急池应采用防渗、防腐设计）。非事故期桥面初期雨水收集、经沉淀池处理后定期抽取用于绿化养护不得直接排入保护区内水体；事故时，桥路径流经事故应急池收集后交由专业部门处置。 本工程事故暂存系统拟采用两位三通阀门，阀门中通向沉淀池的一端处于常开状态，正常降雨下的桥面初期径流经雨水收集管，引至桥梁下方的沉淀池，处理后定期抽取用于绿化养护；对事故情况事故应急池，与桥、路面径流处理系统并联使用，并在连接处设置电动蝶阀和远程控制系统，由本项目公路的养护公司负责管理统一控制，平常时间电动蝶阀切换至路面径流处理系统，出现事故后，由养护公司远程控制中心控制电动蝶阀，切换至事故应急池，收集事故情况下的雨污水。事故收集系统反应流程见图5-1。 图5-1 事故情况下路面径流收集系统反应流程 根据《道路突发事故液态污染物应急收集系统技术规范》（DB33/T 2567—2023），对于公路应急收集管理系统要求如下： ①系统宜采用数字化、自动化远程控制设计，事故发生时，系统应能自动响应并截留事故废水/废液，通过通信设备向相关部门及人员发出警报信号； ②系统内所有的构筑物和输送管线应做好防腐防渗措施，防腐蚀设计应符合GB 50046中的相关规定； ③沉砂单元具有截留过流流体中的泥沙、碎石等大颗粒杂质的功能； ④事故应急池日常应保持常空状态。事故处理完毕后，由相关部门负责将事故应急池中污染废水转运处理，并清洗池体，将清洗废水一并转运。。 公路事故应急池总容积计算公式如下： 式中： V——事故应急池总容量，单位为立方米（m3）； V1——事故发生区域内一个或多个罐组装载的物料量（最大值以公路荷载计），单位为立方米（m3），本项目设计最大荷载为55t，考虑车辆自重，最大物料运输量约40m3； V2——处理事故时预计产生的消防用水量，单位为立方米（m3）； V3——事故发生时可能进入系统的雨水量，单位为立方米（m3）； Q——每小时每平方米消防用水量（建议值为0.72 m3/h·m2），单位为立方米每小时每平方米（m3/h·m2）； t——消防设施处置事故历时（建议值为2 h），单位为小时（h）； S——消防控制面积（建议值为100 m2），单位为平方米（m2）； q——降雨强度，单位为L/s·hm2； F——事故区汇水面积（m2），单位为平方米（m2）； W——敏感路段路基宽（m），本项目为42m； L——敏感路段长度或桥长（m），本项目桥长为60m。 根据上述公式计算，本项目新建桥梁所需事故应急池总容积约353m3，拟在两岸桥台底部共建设4个容积为88.25m3的事故应急池。 （4）加强涉敏感水体桥梁视频监控 拟在所建桥梁主桥段加强视频监控，并与相关部门联网，便于事故发生后能够及时启动事故应急预案。 （5）其他管理要求 本工程建成后，各相关部门按照《浙江省危险化学品运输车辆穿越饮用水水源保护区道路安全监管暂行规定》做好相应的管理。 5.2.7社会环境影响减缓措施 加强管理和交通疏导，防止发生堵车现象，尽量减少汽车尾气发生事故性排放。做好拆迁居民及工厂补偿、安置工作。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.3环保投资估算 项目总投资16067万元，根据本项目环境影响评价的情况结合道路环保设施投资措施，估算出项目环保总投资约97.9万元，工程建安费7784.47万元，环保投资占0.6%，环保设施与投资概算见表5-2。 表5-2 环保设施与投资概算一览表 序号; 措施内容; 单位; 数量; 投资额 (万元); 备注. 一; 环境污染治理投资. 1; 环境空气治理. 1.1; 施工期洒水费用; 月; 12; 1.2; 约1000元/月. 小计; -; -; -; 12. 2; 水污染防治措施. 2.1; 施工生产废水沉淀池; 个; 2; 4; 约2万/个. 2.2; 沉淀池、事故应急池; 套; 4; 40; 预留每套10万元. 2.3; 提高主桥防撞护栏等级; -; -; 5; 暂列. 2.4; 主桥桥面径流收集系统; m; 60; 5; -. 2.5; 设置警示标志; -; -; 0.5; 暂列. 小计; -; -; -; 54.5; -. 3; 噪声治理措施. 3.1; 施工期临时隔声围护、移动声屏障; m; 60; 1.6. 3.2; 远期跟踪监测; -; -; 2. 3.3; 禁鸣、限速标识; 个; 4; 0.1. 小计; -; -; -; 3.7. 4; 固体废物污染治理. 4.1; 施工期生活垃圾收集、清运; 月; 12; 0.6; 500元/月. 4.2; 危险废物暂存间、委托处置费用; -; 1; 5; -. 4.3; 人行道垃圾箱; 个; 2; 0.2; -. 小计; -; -; -; 5.8; -. 5; 环境风险防范措施. 5.1; 桥梁防撞、防坠设施; -; -; -; 见2.3. 5.2; 桥面径流收集及事故应急系统; -; -; -; 见2.4. 5.3; 沿线警示标志; -; -; -; 见2.5. 5.4; 应急物资配备; -; -; 5. 小计; 5. 二; 环境管理投资. 1; 施工期环境监测费用; 年; 1; 1; 1万/年. 2; 工程环境监理费用; 年; 1; 5; 5万/年. 3; 人员培训; 次; 1; 2; 施工期和营运期各1次. 小计; -; -; -; 8. 合计; 一~二项; -; -; 89; -. 预留经费. 一~二项合计的10%; -; -; 8.9; -. 总计; -; 97.9. 通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低各种不利影响，并有效改善该区域生态环境。 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 教育施工人员减少对作业区周围植被的破坏 | / | 加强绿化，保证区域一定的绿地覆盖 | / |
| 水生生态 | 桥底下为规划河道，暂无影响 | / | 桥面选用科学铺设方案及材料，两端设置一定坡度，保证防震性能 | / |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理、洗车废水经沉淀处理后回用于工程或场地抑尘，施工人员生活污水经卫生间收集后纳入管网，最终经污水厂集中处理达标后排放；本项目施工期禁止将施工废料等堆放于保护区陆域及水域范围内，禁止将临时施工堆场、车辆冲洗场等设置于保护区范围内 | 不影响区域地表水环境水质；施工期临时措施布置范围不在保护区范围 | 路面定期清扫，桥梁工程建设的排水系统，初期雨水经沉淀池收集处理；按照饮用水水源保护条例管理，运输油漆、机油及危险废物的车辆原则上不准进入保护区，须绕路而行 | 路面保持清洁，建设有雨水井、雨水管网；工程建设排水系统和沉淀池 |
| 地下水及土壤环境 | 加强管理，弃土优先回填 | 查验相关施工设计、方案、记录及台账等资料 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的施工机械和施工方法；文明施工，禁止夜间使用高噪声的施工机械 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 合理规划区域敏感目标，道路绿化建设，设置禁鸣、限速标识，加强道路的维护保养 | 道路两侧一定范围内达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准 |
| 振动 | / | / | 桥面选用科学铺设方案及材料，保证减振性能 | / |
| 大气环境 | 定期对施工场地进行洒水降尘，采用成品沥青混凝土，对原辅材料、运输车辆采取密闭措施，加盖篷布等措施等 | 施工场界颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 加强道路绿化和交通管理 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集，每天由附近环卫部门清运处理；对施工过程中产生的建筑垃圾和弃土弃渣，优先回填，其他运至南湖片区其他工程综合利用，统一修改 | 不造成二次污染，不乱堆弃，占用农田 | 沿路设置小型垃圾箱，加强路面清扫 | 路面保持清洁 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 设置桥面径流收集系统和事故应急池；加强道路的照明设计，在道路拐角、桥梁段、靠近保护目标及河流路段设置“谨慎驾驶”警示牌，提醒运输物料的车辆注意安全和控制车速。建立相关应急预案 | 设置桥面径流收集系统和事故应急池 | 全路段设置高等级的防撞护栏，加强巡查，发现问题及时维修；桥面设置径流收集系统拦截事故废水，涉水主桥两侧桥台处设置事故应急池，收集事故状态 | 暂存系统宜采用数字化、自动化远程控制设计，配备必要的应急物资，将风险影响降至最低 |
| 环境监测 | / | / | 敏感点处噪声值跟踪监测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

- 7.1环评总结论 余杭区文一西路（南峰路-学思路）项目符合区域城市交通规划、符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案以及国家、浙江省产业政策等的要求，按国内现有的污染处理技术水平和经济承受能力，施工期污染物经处理后能做到达标排放，处理达标后的各类污染物对环境影响符合项目所在地规定的环境质量要求。建设单位在本项目建设中应认真执行环保“三同时”，认真落实本报告提出的各项污染防治措施，认真执行各项环保法规、制度，从环境影响的角度来看，本项目是可行的。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。

专题一    噪声评价专章

8.1总论 8.1.1评价等级 本工程位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类声环境功能区；建成后评价范围内部分敏感目标在建设项目建成前后噪声级增高量达5dB以上，受噪声影响人口数量增加较多。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本工程的噪声评价等级为一级。 8.1.2评价范围 按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2001)的规定，本项目为一级评价，评价范围为“以道路中心线外两侧200m以内为评价范围”。 8.1.3声环境保护目标 本项目环境保护目标具体见本报告表3-3。 8.1.4声环境影响分析 - 源强分析 项目营运期主要噪声源为来往车辆产生的交通噪声，本次评价以最不利情况——所有车辆均以公路设计时速50km行驶，则单车行驶辐射噪声级计算如下： ①单车行驶辐射噪声级Loi A.第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi按下式计算： 小型车 Los =12.6+34.73lgVS+△L路面 （式-1） 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+△L纵坡 （式-2） 大型车 LoL =22.0+36.32lgVL+△L纵坡 （式-3） 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 B.源强修正 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡计算按表8-1取值。 表8-1 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（%）; 噪声级修正值（dB）. ≤3; 0. 4～5; +1. 6～7; +3. ＞7; +5. 注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。 公路路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面取值按表8-2取值。 表8-2常规路面修正值ΔL路面 路面; ΔL路面（dB）. 沥青混凝土路面; 0. 水泥混凝土路面; +1～2. 注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。 根据上面的公式，计算得到拟建道路各期各型车辆产生的噪声预测结果见表8-3。 表8-3 道路噪声源强调查清单 路段; 时期; 车流量/(辆/h); 车速/(km/h); 源强/（dB）. 小型车; 中型车; 大型车; 合计; 小型车; 中型车; 大型车; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 全段; 近期; 259; 37; 56; 5; 56; 7; 371; 49; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 71.6; 71.6; 77.6; 77.6; 83.7; 83.7. 中期; 462; 65; 92; 9; 62; 8; 616; 82; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 71.6; 71.6; 77.6; 77.6; 83.7; 83.7. 远期; 753; 97; 141; 12; 47; 12; 941; 121; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 71.6; 71.6; 77.6; 77.6; 83.7; 83.7. - 基本预测模式 ①第I类车等效声级的预测模式 根据本工程特点和工程设计的车流量、车速等条件，选用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2021）中的公路、城市道路交通运输噪声预测模式进行预测。 Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+ΔL距离+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 式中： Leq(h)i --第I类车的小时等效声级，dB(A)； (LoE)i--第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni─昼间、r─从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi─第I类车平均车速，km/h； T─计算等效声级的时间，1h； ΔL距离─距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：ΔL距离=10lg（7.5/r） ，小时车流量小于300辆/小时：ΔL距离=15lg（7.5/r）； r ─从车道中心线到预测点的距离，m，式（B.7）适用于 r＞7.5 m 的预测点的噪声预测； ψ1、ψ2─预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 ΔL─由其它因素引起的修正量，dB(A)， △L =△L1-△L2+△L3 △L1=△L坡度+△L路面 △L2=Aatm+Agr+Abar+Amisc △L1─线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度─公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面─公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2─声波传播途径引起的衰减量，dB(A)； △L3─由反射等引起的修正量，dB(A)。 夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h； ### ②总车流等效声级 Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小 ### （2）模型参数确定 ①预测年限。取道路营运后的第1年作为工程噪声近期预测基准年（即2026年），第7年作为工程噪声中期预测基准年（即2033年），第15年作为工程噪声远期预测基准年（即2041年）。 ②车速。本评价道路平均行驶速度取50km/h。 ③车流量和车型比。根据工程可行性研究报告中的相关内容确定项目各路段车流量参数，本项目各特征年交通量及车型比详细见本报告表2-11。 ④路面参数 根据设计方案，工程路面设计为沥青混凝土路面。 （3）高铁开行数量预测 由《新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程》环境影响报告书可知此项目穿过的高铁数量，结合本项目实际情况，预测高铁开行列车数量为：近期（2026年）为93对/日，中期（2033）为98对/日，远期（2041年）为138对/日。 （4）预测结果及影响评价 A.公路两侧交通噪声贡献值预测结果 公路两侧交通噪声贡献值预测结果在特征年份距本道路中心线不同距离处（假设为全部平坦地形的情况下），以20m为步长，道路两侧噪声预测结果见表8-4。 表8-4 交通噪声贡献值预测表（单位：dB（A）） 路段; 与中心线距离（m）; 2026年; 2033年; 2041年. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南峰路至学思路段; 20; 54.35; 43.54; 54.69; 44; 56.23; 46.09. 40; 48.66; 36.12; 49.77; 37.33; 50.9; 39.04. 60; 44.91; 31.44; 46.24; 32.87; 47.57; 34.76. 80; 42.03; 27.9; 43.07; 29.07; 44.44; 31. 120; 39.44; 24.43; 40.4; 25.51; 41.74; 27.4. 160; 37.69; 22.05; 38.8; 23.28; 40.22; 25.26. 200; 35.26; 19.15; 36.84; 20.83; 38.23; 22.78. 根据以上预测可知，在不考虑其他声屏障遮挡因素影响的情况下，本项目各路段噪声达标均满足边界内可达标。 B.敏感点交通噪声预测结果 本项目拟建道路设计与南峰路、学思路相交，下穿1条高铁线，由于相交道路仍在规划中，缺少具体设计资料，本次评价仅考虑现有已建成铁路叠加影响，南峰路至学思路段敏感点背景值选取如下： 南峰路至学思路段：此段声环境保护目标为在建安置区、规划中小学、规划居民区，同时也受湖杭高铁的影响，该段声环境敏感点（原响板桥村，目前已拆）背景值由杭州广测环境技术有限公司检测，为现状监测Leq值，噪声预测值由背景值与贡献值叠加得到。 本项目噪声敏感点预测结果见表 8-5。各预测点位噪声预测等声级线图见表8-6，其中敏感点为位于此项目北面的在建安置区、位于此项目西北的规划居住用地及规划中小学、位于此项目东南的规划医疗用地、位于此项目东北的规划用地。

表8-5 预测点噪声预测结果与达标分析表（单位：dB） 序号; 声环境保护目标名称; 预测点与声源高差/m; 功能区类别; 时段; 标准值/dB（A）; 背景值/dB（A）; 现状值/dB（A）; 运营近期; 运营中期; 运营远期. 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）. 1; 在建安置区; 1F; 1.2; 4a类区; 昼间; 70; 48; 48; 54.1; 55.1; 7.1; 0; 54.8; 55.6; 7.6; 0; 56.7; 57.2; 9.2; 0. 夜间; 55; 44; 44; 53.7; 54.2; 10.2; 0; 54.5; 54.8; 10.8; 0; 56.3; 56.5; 12.5; 1.5. 3F; 6.6; 昼间; 70; 48; 48; 56.0; 56.7; 8.7; 0; 56.7; 57.3; 9.3; 0; 58.2; 58.6; 10.6; 0. 夜间; 55; 44; 44; 55.5; 55.8; 11.8; 0.8; 56.2; 56.5; 12.5; 1.5; 57.6; 57.8; 13.8; 2.8. 6F; 14.7; 昼间; 70; 48; 48; 56.8; 57.3; 9.3; 0; 57.5; 57.9; 9.9; 0; 59.0; 59.3; 11.3; 0. 夜间; 55; 44; 44; 56.3; 56.6; 12.6; 1.6; 57.1; 57.3; 13.3; 2.3; 58.4; 58.6; 14.6; 3.6. 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 46.5; 50.3; 2.3; 0; 47.3; 50.7; 2.7; 0; 49.0; 51.5; 3.5; 0. 夜间; 50; 44; 44; 46.4; 48.4; 4.4; 0; 47.2; 48.9; 4.9; 0; 48.9; 50.1; 6.1; 0.1. 3F; 6.6; 昼间; 60; 48; 48; 50.8; 52.6; 4.6; 0; 51.5; 53.1; 5.1; 0; 53.0; 54.2; 6.2; 0. 夜间; 50; 44; 44; 50.7; 51.6; 7.6; 1.6; 51.4; 52.2; 8.2; 2.2; 52.9; 53.4; 9.4; 3.4. 6F; 14.7; 昼间; 60; 48; 48; 56.0; 56.7; 8.7; 0; 56.7; 57.2; 9.2; 0; 58.3; 56.3; 8.3; 0. 夜间; 50; 44; 44; 56.0; 56.2; 12.2; 3.2; 56.7; 56.9; 12.9; 6.9; 58.2; 58.3; 14.3; 8.3. 2; 规划居住用地; 1F; 1.2; 4a类区; 昼间; 70; 48; 48; 52.3; 53.7; 5.7; 0; 53.0; 54.2; 6.2; 0; 54.5; 55.4; 7.4; 0. 夜间; 55; 44; 44; 52.2; 52.8; 8.8; 0; 52.9; 53.5; 9.5; 0; 54.4; 54.8; 10.8; 0. 3F; 6; 昼间; 70; 48; 48; 54.2; 55.1; 7.1; 0; 54.8; 55.7; 7.7; 0; 56.3; 56.9; 8.9; 0. 夜间; 55; 44; 44; 54.0; 54.4; 10.4; 0; 54.7; 55.0; 11; 0; 56.1; 56.4; 12.4; 1.4. 6F; 14.7; 昼间; 70; 48; 48; 54.9; 55.7; 7.7; 0; 55.6; 56.3; 8.3; 0; 57.1; 57.6; 9.6; 0. 夜间; 55; 44; 44; 54.7; 55.1; 11.7; 0.1; 55.4; 55.7; 11.7; 0.7; 56.9; 57.1; 13.1; 2.1. 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 51.7; 53.3; 5.3; 0; 52.4; 53.7; 5.7; 0; 53.5; 54.6; 6.6; 0. 夜间; 50; 44; 44; 51.6; 52.3; 8.3; 2.3; 52.4; 53.0; 9; 3.0; 53.4; 53.9; 9.9; 3.9. 3F; 6; 昼间; 60; 48; 48; 52.2; 53.6; 5.6; 0; 52.9; 54.1; 6.1; 0; 54.0; 55.0; 7; 0. 夜间; 50; 44; 44; 52.1; 52.7; 8.7; 2.7; 52.8; 53.3; 9.3; 3.3; 53.8; 54.3; 10.3; 4.3. 6F; 14.7; 昼间; 60; 48; 48; 53.2; 54.4; 6.4; 0; 53.9; 54.9; 6.9; 0; 55.1; 55.8; 7.8; 0. 夜间; 50; 44; 44; 53.1; 53.6; 9.6; 3.6; 53.8; 54.2; 10.2; 4.2; 54.9; 55.2; 11.2; 5.2. 3; 规划中小学; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 48.9; 51.5; 3.5; 0; 49.6; 51.9; 3.9; 0; 51.1; 52.8; 4.8; 0. 夜间; 50; 44; 44; 48.9; 50.1; 6.1; 0.1; 49.6; 50.6; 6.6; 0.6; 51.0; 51.8; 7.8; 1.8. 4; 规划用地; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 52.5; 53.8; 5.8; 0; 53.2; 54.4; 6.4; 0; 55.1; 55.9; 7.9; 0. 夜间; 50; 44; 44; 52.4; 53.0; 9.0; 3.0; 53.2; 53.7; 9.7; 3.7; 55.0; 55.3; 11.3; 5.3. 5; 规划医疗用地; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 52.6; 53.9; 5.9; 0; 53.3; 54.4; 6.4; 0; 54.8; 55.6; 7.6; 0. 夜间; 50; 44; 44; 52.4; 53.0; 9.0; 3.0; 53.1; 53.6; 9.6; 3.6; 54.6; 55.0; 11.0; 5.5. 表8-6 预测点噪声预测结果与达标分析表（单位：dB） 序号; 声环境保护目标名称; 预测点与声源高差/m; 功能区类别; 时段; 标准值/dB（A）; 背景值/dB（A）; 现状值/dB（A）; 运营近期; 运营中期; 运营远期. 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）; 贡献值/dB（A）; 预测值/dB（A）; 较现状值增量/dB（A）; 超标量/dB（A）. 1; 在建安置区; 1F; 1.2; 4a类区; 昼间; 70; 48; 48; 49.7; 52.0; 4.0; 0; 51.2; 52.9; 4.9; 0; 52.1; 53.6; 5.6; 0. 夜间; 55; 44; 44; 36.5; 44.7; 0.7; 0; 38.1; 45.0; 1; 0; 39.9; 45.4; 1.4; 0. 3F; 6.6; 昼间; 70; 48; 48; 51.4; 53.0; 5.0; 0; 52.9; 54.1; 6.1; 0; 53.8; 54.8; 6.8; 0. 夜间; 55; 44; 44; 38.2; 45.0; 1.0; 0; 39.8; 45.4; 1.4; 0; 41.5; 45.9; 1.9; 0. 6F; 14.7; 昼间; 70; 48; 48; 51.4; 53.1; 5.1; 0; 53.0; 54.2; 6.2; 0; 53.9; 54.9; 6.9; 0. 夜间; 55; 44; 44; 38.2; 45.0; 1.0; 0; 39.8; 45.4; 1.4; 0; 41.5; 45.9; 1.9; 0. 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 38.7; 48.5; 0.5; 0; 40.2; 48.7; 0.7; 0; 41.1; 48.8; 0.8; 0. 夜间; 50; 44; 44; 24.5; 44.0; 0.0; 0; 26.1; 44.1; 0.1; 0; 27.8; 44.1; 0.1; 0. 3F; 6.6; 昼间; 60; 48; 48; 44.2; 49.5; 1.5; 0; 45.7; 50.0; 2; 0; 46.6; 50.4; 2.4; 0. 夜间; 50; 44; 44; 30.0; 44.2; 0.2; 0; 31.6; 44.2; 0.2; 0; 33.3; 44.4; 0.4; 0. 6F; 14.7; 昼间; 60; 48; 48; 48.6; 51.3; 3.3; 0; 50.1; 52.2; 4.2; 0; 51.0; 52.8; 4.8; 0. 夜间; 50; 44; 44; 34.3; 44.4; 0.4; 0; 35.9; 44.6; 0.6; 0; 37.7; 44.9; 0.9; 0. 2; 规划居住用地; 1F; 1.2; 4a类区; 昼间; 70; 48; 48; 41.2; 48.8; 0.8; 0; 42.7; 49.1; 1.1; 0; 43.7; 49.4; 1.4; 0. 夜间; 55; 44; 44; 27.4; 44.1; 0.1; 0; 29.0; 44.1; 0.1; 0; 30.7; 44.2; 0.2; 0. 3F; 6; 昼间; 70; 48; 48; 45.1; 49.8; 1.8; 0; 46.6; 50.4; 2.4; 0; 47.5; 50.8; 2.8; 0. 夜间; 55; 44; 44; 31.3; 44.2; 0.2; 0; 32.9; 44.3; 0.3; 0; 34.6; 44.5; 0.5; 0. 6F; 14.7; 昼间; 70; 48; 48; 45.8; 50.0; 2.0; 0; 47.3; 50.7; 2.7; 0; 48.2; 51.1; 3.1; 0. 夜间; 55; 44; 44; 31.9; 44.3; 0.3; 0; 33.5; 44.4; 0.4; 0; 35.2; 44.5; 0.5; 0. 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 39.5; 48.6; 0.6; 0; 41.0; 48.8; 0.8; 0; 41.9; 49.0; 1.0; 0. 夜间; 50; 44; 44; 24.5; 44.0; 0.0; 0; 26.1; 44.1; 0.1; 0; 27.8; 44.1; 0.1; 0. 3F; 6; 昼间; 60; 48; 48; 40.3; 48.7; 0.7; 0; 41.8; 48.9; 0.9; 0; 42.7; 49.1; 1.1; 0. 夜间; 50; 44; 44; 25.3; 44.1; 0.1; 0; 26.9; 44.1; 0.1; 0; 28.6; 44.1; 0.1; 0. 6F; 14.7; 昼间; 60; 48; 48; 41.7; 48.9; 0.9; 0; 43.2; 49.2; 1.2; 0; 44.1; 49.5; 1.5; 0. 夜间; 50; 44; 44; 26.7; 44.1; 0.1; 0; 28.3; 44.1; 0.1; 0; 30.0; 44.2; 0.2; 0. 3; 规划中小学; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 33.1; 48.1; 0.1; 0; 34.6; 48.2; 0.2; 0; 35.5; 48.2; 0.2; 0. 夜间; 50; 44; 44; 16.8; 44.0; 0.0; 0; 18.4; 44.0; 0; 0; 20.2; 44.0; 0.0; 0. 4; 规划用地; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 38.3; 48.4; 0.4; 0; 39.8; 48.6; 0.6; 0; 39.8; 48.6; 0.6; 0. 夜间; 50; 44; 44; 24.1; 44.0; 0.0; 0; 25.7; 44.1; 0.1; 0; 25.7; 44.1; 0.1; 0. 5; 规划医疗用地; 1F; 1.2; 2类区; 昼间; 60; 48; 48; 41.8; 48.9; 0.9; 0; 43.3; 49.3; 1.3; 0; 43.3; 49.3; 1.3; 0. 夜间; 50; 44; 44; 26.4; 44.1; 0.1; 0; 28.0; 44.1; 0.1; 0; 28.0; 44.1; 0.1; 0. 注：无铁路影响。

表8-7 各预测点位噪声预测等声级线图. /; /. 项目运营近期昼间等声级线图; 项目运营近期夜间等声级线图. /; /. 项目运营中期昼间等声级线图; 项目运营中期夜间等声级线图. /; /. 项目运营远期昼间等声级线图; 项目运营远期夜间等声级线图.

同现状噪声相比，各时段预测值均高于现状监测值，本项目营运期交通噪声不会导致周围敏感点处噪声超标，对其影响较大的是旁边铁路。 根据表8-5、8-7工程对沿线声环境敏感点的预测结果，其超标情况详见下表8-8。 表8-8 工程沿线声环境敏感点预测结果超标情况统计表 声功能区; 昼间超标数量（户）; 昼间超标范围dB（A）; 夜间超标数量（户）; 夜间超标范围dB（A）. 4a类（近期）; 0; /; 12; 0.1-1.6. 4a类（中期）; 0; /; 12; 0.7-2.3. 4a类（远期）; 0; /; 20; 1.4-3.6. 2类（近期）; 0; /; 32; 0.1-3.6. 2类（中期）; 0; /; 32; 0.6-6.9. 2类（远期）; 0; /; 36; 0.1-8.3. （4）降噪措施 经预测分析，本项目建成后，不同运营时期对保护目标的噪声影响均存在超标情况，由于本项目为城市主干路，两侧绿化带、非机动车道及人行道预留空间较大，机动车道与各声环境保护目标间距离较远，预测值超标量较小，综合实施可行性及经济效益考虑，本次评价主要拟从声源控制方面采取噪声控制措施，主要以中期贡献值为控制要求，中期夜间超标最高值为6.9dB，根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》编制说明中提出SMA路面可降噪1-2 dB，可覆盖汽车所带来的噪声超标量，由于受铁路影响的原因，本项目采取声源措施对预测结果影响轻微，目前就是全段铺设SMA降噪路面，预留一定环保投资，后期协同铁路运营单位一起对保护目标采取保护措施满足室内环境噪声要求。使各声环境保护目标处噪声值可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类声环境功能区要求，经建筑阻隔后，室内噪声值能够达到 《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中相应建筑物使用功能要求。 本项目噪声控制措施及投资情况详见下表8-9。

表8-9 本项目交通噪声控制措施和降噪效果一览表（中期） 序号; 声环境保护目标名称; 功能区类别; 中期噪声预测值/dB; 营运期超标量/dB; 受影响户数/户; 噪声防治措施; 降噪效果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 类型; 规模. 1; 在建安置区; 4a类; 57.7; 57.2; 0; 2.2; 0; 2; 声源控制; K0+000~K0+420段采取SMA降噪路面，限制车速; 室外降噪5dB，室内声环境可达标. 2类; 54.1; 54.5; 0; 4.5; 0; 8. 2; 规划居民区; 4a类; 56.3; 55.7; 0; 0.7; 0; 6. 2类; 54.9; 54.2; 0; 4.2; 0; 12. 3; 规划中小学; 2类; 54.1; 50.6; 0; 0.6; 0; 12. 4; 规划用地; 2类; 54.4; 53.7; 0; 3.7; 0; 2. 5; 规划医疗用地; 2类; 54.4; 53.6; 0; 3.6; 0; 2.

本工程声环境影响评价自查表见下表8-10。 表8-10 声环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 二级□ 三级□. 评价范围; 200m 大于200m□ 小于200m□. 评价因子; 评价因子; 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□. 评价标准; 评价标准; 国家标准 地方标准□ 国外标准□. 现状评价; 环境功能区; 0类区□; 1类区□; 2类区; 3类区□; 4a类区£; 4b类区□. 评价年度; 初期□; 近期; 中期; 远期. 现状调查方法; 现场实测法 现场实测加模型计算法£ 收集资料£. 现状评价; 达标百分比; 100%. 噪声源调查; 噪声源调查方法; 现场实测□ 已有资料□ 研究成果. 声环境影响预测与评价; 预测模型; 导则推荐模型 其他□____________. 预测范围; 200m 大于200m□ 小于200m□. 预测因子; 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□. 厂界噪声贡献值; 达标R 不达标□. 声环境保护目标处噪声值; 达标R 不达标□. 环境监测计划; 排放监测; 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测R 无监测□. 声环境保护目标处噪声监测; 监测因子：（Leq ）; 监测点位数（1）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可行 不可行□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项. （5）声环境影响分析结论 经预测分析，本工程实施后，产生的交通噪声一定程度上将对周边声环境保护目标造成不利影响，导致部分保护目标处噪声值无法满足相应声环境功能区要求，营运近期4a类区夜间共导致沿线居民12 户噪声超标，超标范围0.1 ~1.6dB（A），2类区夜间共32户超标，超标范围为0.1-3.6dB（A）；营运中期4a类区夜间共导致沿线居民12户超标，超标范围0.7-2.3dB（A），2类区夜间共32户超标，超标范围0.6-6.9dB（A）；营运远期4a类区夜间共导致沿线居民20户超标，超标范围1.4-3.6dB（A），2类区夜间共36户超标，超标范围0.1-8.3dB（A）。以中期预测值为控制标准，主要拟采取降速声源控制措施降噪，根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》编制说明中提出SMA路面可降噪1-2 dB，同时《余杭区X209荆余线（上仓路至嘉企路）改造工程》中提出限值车速可减少1~3dB，可覆盖汽车所带来的噪声超标量。由于受铁路影响的原因，本项目采取声源措施对预测结果影响轻微，目前就是全段铺设SMA降噪路面，预留一定环保投资，后期协同铁路运营单位一起对保护目标采取保护措施。使各声环境保护目标处噪声值可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类声环境功能区要求，经建筑阻隔后，室内噪声值能够达到 《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中相应建筑物使用功能要求。