- 建设项目环境影响登记表

(区域环评+环境标准)

（污染影响类）

（试行）

| 项 目 名 称： | 新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平 |
| --- | --- |
|  | 方米技改项目 |
| 建设单位(盖章)： | 浙江蓝鲸过滤设备有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年五月 |

嘉兴市生态环境局制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  | 2303-330421-07-02-903690 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 053_292塑料制品业 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 降级登记表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江蓝鲸过滤设备有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330400MA2BC20Q45 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 杨军 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 杨军 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 杨军 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 谢黎明 | 06351123506110042 |  | BH061169 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 谢黎明 | 二、建设项目工程分析，三、运营期主要环境影响和保护措施 |  | BH061169 |  |
| 胡旭峰 | 一、建设项目基本情况，四、环境保护措施监督检查清单 |  | BH021363 |  |

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	34

三、运营期主要环境影响和保护措施	49

四、环境保护措施监督检查清单	82

附表  建设项目污染物排放量汇总表	84

附图1 建设项目地理位置图	86

附图2 嘉善县环境管控单元分布图	87

附图3 嘉善县“三区三线”划定图（最终）	88

附图4 嘉善县生态保护红线分布图	89

附图5 地表水环境功能区划图	90

附图6  本项目周边敏感点及500m范围内保护目标图	91

附图7  本项目周边环境示意图	92

附图8 项目周围环境照片	93

附图9  项目所在厂区平面布置图	94

附图10  2F车间平面布置图	95

附图11  3F车间平面布置图	96

附件1 营业执照	97

附件2企业名称变更说明	98

附件3立项文件	99

附件4现有项目环评批复	101

附件5现有排污登记回执	103

附件6现有项目验收意见	104

附件7 现有项目一般固废处置合同	109

附件8现有项目危废处置合同	114

附件9 土地证	126

附件10 房产证	129

附件11 厂房租赁合同	133

附件12城镇污水排入排水管网许可证	141

附件13验收检测报告	142

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-330421-07-02-903690 |  |  |
| 建设单位 |  | 浙江蓝鲸过滤设备有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 | 杨军 |
| 建设单位联系人 |  | 杨军 | 联系方式 | 13501827246 |
| 建设地点 |  | 嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道168 号2 号楼车间2楼、3 楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120 度 59 分9.957秒，30 度 55 分2.944秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业—53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 排污许可类别 | 排污许可登记管理 |
| 总投资（万元） |  | 800万 | 环保投资（万元） | 50 |
| 拟投入生产运营日期 |  | 2023年12月 | 建筑面积（m2） | 3110 |
| 承诺：浙江蓝鲸过滤设备有限公司及法定代表人杨军承诺所填写各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由浙江蓝鲸过滤设备有限公司及法定代表人杨军承担全部责任。 |  |  |  |  |
| 太湖流域相关要求符合性分析 | 符合： a.《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）符合性分析：本项目新增生产废水及生活污水，生产废水经污水处理设施预处理达标后纳管排放，同时项目实施后要求按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口等；本项目符合产业政策，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目； b.《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析：本项目建成后按照要求进行排污许可登记管理。本项目实施后应依据实际生产情况进行排污许可登记相关信息变更。本项目不涉及总磷排放，本项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业。本项目生产废水经污水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代。本项目租赁的厂房已进行过雨污分流，不涉及初期雨水；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改单中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目为允许类项目，符合“三线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求等产业引导要求；本项目不属于印染、有色金属等传统产业。本项目按要求加强清洁生产审核。 c.《水污染防治行动计划》（环环评〔2016〕190号）符合性分析：本项目不属于石化、化工、印染、造纸等项目。本项目不属于新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目。本项目废水经处理达标后纳管，不会对附近江、湖产生影响。 不符合： |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于＜浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书＞的审查意见》（浙环函[2018]499号） 涉及规划环评生态空间清单情况： ①涉及管控区名称及编号： 根据《浙江姚庄经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》，本项目属于配套提升区“姚庄经济开发区环境优化准入区（0421-V-0-2）”，现对照《嘉善县人民政府办公室关于印发嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（嘉善县人民政府办公室，2020年12月15日发布），项目所在地属于“嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33042120003）” ②管控要求： A空间布局引导： a.优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 b.合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合嘉善县重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 c.提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 d.新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 e.所有改、扩建耗煤项目，严格执行相关新增燃煤和污染物排放减量替代管理要求，且排污强度、能效和碳排放水平必须达到国内先进水平。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 B污染物排放管控： a.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 b.新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 c.加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 d.加强土壤和地下水污染防治与修复。 C环境风险防控： a.定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 b.强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 D资源开发效率要求： a.推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价符合性 | R符合 £不符合： |  |  |  |
| “三线一单”情况 | “三线一单”文件名称：《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》 管控单元：嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元 管控单元代码：ZH33042120003 |  |  |  |
| “三线一单”符合性 | 符合 不符合： |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三区三线”符合性分析 《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2080号）及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函〔2022〕2072号）：“三区三线”是指城镇空间、农业空间、生态空间3种类型空间所对应的区域，以及分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线3条控制线。城镇空间指以城镇居民生产生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间和工矿建设空间，以及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 根据《嘉善县“三区三线”划定图（最终）》，本项目位于城镇开发空间内，不占用生态空间及农业空间，符合“三区三线”的相关要求，详见附图3。 - 《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善片区生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》相符性分析 对照《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》中相关内容，分析如下： 表1-1 项目与《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 规划相关内容; 本项目情况; 符合性. 实施现代化空间治理; 实施空间差异化管控; 各镇（街道）产业集聚区和城镇生活区等生产生活空间，以产业发展和城镇建设为主，按照“三线一单”空间管控要求推进人居环境综合治理，实施污染物总量管控制度，逐步淘汰高能耗、高排放、高污染企业。; 项目位于嘉善县姚庄镇产业集聚重点管控单元（ZH33042120003），项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控方案中的各项要求。本项目满足总量控制要求，不属于高能耗、高排放、高污染企业。; 符合. 持续深化水环境综合治理; 强化工业污染风险防范和初期雨水治理; 有序推进印染等重污染行业落后产能退出，依法依规关停落后产能。提高工业园区/集聚区防污治污水平，实现园区内污水全收集、全处理以及初期雨水有效截留和治理。全域实施入河排污口综合整治。; 本项目不属于印染等重污染行业；项目废水经预处理后纳管排放。; 符合. 深入开展大气污染综合防治; 加强大气污染联防联控; 持续深化能源领域减排：严控煤炭消费，加快实施电力行业超低排放改造，加快各类锅炉淘汰和整治。; 项目生产设备均采用电加热。; 符合. 强化业企业废气治理; 深化热电、水泥建材、家具涂装、印刷包装、化工等涉气行业综合治理，建立完善“一厂一策一档”制度，全面推进颗粒物等超低排放改造。坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业VOCs治理。全面完成家具、集装箱、机械设备制造、印刷等行业低VOCs物料替代。加快实施VOCs泄露检测与修复，严格执行VOCs无组织排放控制标准。全面提升VOCs收集率、治理效率和设施正常运行率。推进重点区域臭气异味整治，加快建设大气特征污染因子监测站。; 本项目按要求建立完善“一厂一策一档”制度，项目排放的有机废气均进行收集处理达标后排放，严格按照VOCs无组织排放控制标准执行，各污染物可做到达标排放。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划（2021-2035）》的相关要求。 3、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）分析如下： 表1-2 项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 序号; 负面清单; 本项目概况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护 条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一)禁止挖沙、采矿； (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地； (四)禁止截断湿地水源； (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七)禁止引入外来物种； (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水纳管排放，无新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，非化工园区和化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 表1-3 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五 不 批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于嘉善县姚庄镇临沪大道168 号2 号楼车间2楼、3 楼，项目所在地土地性质为工业用地。项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各关污染物均可得到有效控制井能做到达标排放或不对外直接措放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方环境标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态产生破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均来自项目方实际建设申报内容。根据多次内部审核，不存在重大缺陷和遗漏。环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求。 - 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）符合性分析 2016年12月28日环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部联合发布了《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号），与本项目有关的条目对照情况见下表。 表1-4 《关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评〔2016〕190号）符合性分析 指导意见相关内容; 符合性分析; 是否符合要求. 长江三角洲地区; 落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。; 本项目不属于石化、化工、印染、造纸等项目。; 符合. 对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。; 本项目从塑料薄膜生产制造，不属于新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，项目废水经预处理后纳管排放，不排放区域内河。; 符合. 严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。; 本项目不属于沿江港口码头项目。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）要求。 - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）符合性分析 《太湖流域管理条例》（国务院令 第604号）于2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，自2011年11月1日起施行。由于《太湖流域管理条例》内容较多，本评价仅选取与本项目相关的条款进行分析，具体见下表。 表1-5 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关内容符合性分析 条例要求; 符合性分析; 是否符合要求. 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或 者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目将按规定设置便于检查、采样的规范化排污口等；本项目符合产业政策，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、扩建化工、医药生产项目； - 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； - 扩大水产养殖规模; 本项目不涉及上述禁止行为。; 符合. 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； - 本条例第二十九条规定的行为。; 本项目不涉及上述禁止行为。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关要求。 - 《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析 经国务院批复同意，国家发展改革委联合自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部印发了《太湖流域水环境综合治理总体方案》，于2022年6月23日正式印发，与本项目有关的条目对照情况见下表。 表1-6 《太湖流域水环境综合治理总体方案》相关内容符合性分析 相关内容; 符合性分析; 是否符合要求. 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。; 企业现有项目排污许可为登记管理。本项目实施后应依据实际生产情况进行排污许可登记变更。本项目不涉及总磷排放，本项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业。本项目废水经处理后纳管排放，COD及氨氮进行区域替代削减，符合总量控制要求。企业已按要求完成雨污分流改造，不涉及初期雨水。; 符合. 强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。; 本项目不属于印染、有色金属等传统产业。本项目按要求加强清洁生产审核。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理总体方案》相关要求。 - 与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）符合性分析 本项目与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）相符性分析见表1-7。 表1-7 与《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 内容; 项目情况; 相符性. 持续深化水环境综合治理; 加强固定源污染综合治理; 继续开展燃气锅炉低氮改造，加强现有燃煤锅炉生物质锅炉超低排放设施的运行监管。 深化工业炉窑专项整治行动，严格实施行业规范和各类环保、能耗标准，对不达标排放工业炉窑实施淘汰或改造。 基本完成使用高污染燃料类工业炉窑清洁能源替代，完成热电、水泥制品等行业超低排放改造。 深化VOCs治理，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放，加快建设适宜高效的末端治理设施。 大力推进木业家具、工业涂装、集装箱、机械制造、包装印刷、化工等重点行业低VOCs原辅材料源头替代。 鼓励高排放企业在夏秋季节和O3污染易发时段采取减少工序、错峰生产等方式强化减排。 进一步提升工业园区大气环境管理水平，积极推动省级以上开发区(园区)建成清新园区。; 本项目不涉及燃气、燃煤锅炉，不涉及高污染燃料使用；本项目各项废气经处理后排放，符合控制标准要求。; 符合. 坚持“四位一体”，提高水生态环境质量; 持续深化水环境治理; 持续推进“污水零直排区”建设，加快城市排水管网、工业园区管网的改造、修复和完善，推进排水管网雨污分流和分质分流改造。细化水功能区划与监督管理，强化重点控制区域水环境质量把控，加强对入河排污口、出入境断面和跨界水体的溯源排查和综合治理。加强工业污染长效监管，以排污许可证管理为核心，深化造纸、印染、电镀等涉水重污染行业整治，有序推进落后产能淘汰，加强工业集聚区污水集中处理设施运行维护管理。强化城镇生活污染治理，结合旧城改造、新区建设等工程，统筹推进雨污水管网建设，加大污水处理设施和配套管网建设力度，加快形成中心城区南排、姚庄镇、西塘镇和天凝镇四大污水收集处理分区，构建收集、处理、排放高效运作的污水系统。 完善船舶、港口码头水污染物收运处置体系，推进绿色生态码头建设，区域内水体实行船舶含油污水、生活污水“零排放”。; 项目废水经预处理后纳管排放，不属于需要整治的“造纸、印染、电镀等涉水重污染行业”。; 符合. 由上表可知，本项目的实施符合《嘉善县生态环境保护“十四五”规划》（善发改〔2021〕466号）相关要求。 - 相关整治规范对照分析 经与《浙江省空气质量改善“十四五”规划》、《关于印发<嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）>的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》等文件相关内容对照分析可知，本项目符合各项环保准入及整治标准要求，详见表1-8~表1-13。 表1-8 项目与《浙江省空气质量改善“十四五”规划》相关内容符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 工业废气治理深入推进; 制定发布工业涂装、燃煤电厂、制鞋等大气污染物排放地方标准和燃煤电厂固定污染源废气低浓度排放检测技术规范，全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值。积极推进超低排放改造，全省大型煤电机组和在用燃煤热电锅炉全面达到超低排放，开展钢铁、水泥行业超低排放改造。实施工业废气治理“十百千”工程，以石化、化工、包装印刷等10个行业为重点，完成102个重点工业园区废气整治、3223个工业废气治理项目。开展工业炉窑排查治理，淘汰改造工业炉窑3321台。全省371家石化和连续生产化工企业全面开展泄露检测与修复（LDAR）; 本项目不涉及工业涂装；本项目不涉及工业炉窑；本项目涉及加热设备均为电加热。; 符合. 推动能源清洁化发展; 以碳达峰碳中和为契机，推动能源结构绿色低碳转型，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展太阳能、风能等可再生能源，积极有序发展核电，合理有序发展抽水蓄能，强化天然气供应保障，增加外购电中清洁电力的比例，提高外购电的清洁电力比重。到2025年，非化石能源、清洁能源（均含省外调入部分）占一次能源消费比重达到24%、34.6%左右，天然气消费量约300亿立方米以上，光伏装机容量达到2760万千瓦，风电装机容量达到640万千瓦，清洁能源电力装机占比达到60%左右，外购电量占比在1/3左右，高水平建成国家清洁能源示范省; 本项目主要能源消耗为电能。; 符合. 控制煤炭消费总量; 加强能源消费总量和强度双控，严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。推动能源低碳变革，探索建立将新增可再生能源消费量纳入能源消费强度和总量考核抵扣机制。禁止建设企业自备燃煤设施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。加快纯凝机组、热电联产机组技术改造和供热管网建设，充分释放和提高供热能力。研究推动30万千瓦级燃煤发电机组关停退出或作为应急备用和调峰机组; 不涉及。; /. 加强锅炉综合整治; 巩固禁燃区建设成果，进一步扩大禁燃区范围。严格实施行业规范和锅炉的环保、能耗等标准，进一步加大落后燃煤小热电、燃煤锅炉淘汰力度，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造或淘汰，继续推进燃气锅炉低氮改造。以温室气体减排和空气质量改善双赢为目标，在电力、钢铁、建材等行业，开展减污降碳协同治理。; 本项目不涉及锅炉。; /. 大力推进VOCs源头替代; 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料，加大非溶剂型低VOCs含量原辅材料替代溶剂型原辅材料的力度，引导技术和工艺创新，促进源头减排。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批源头替代项目。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及工业涂装。; /. 不断提高废气收集效率; 在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。严格按照石油炼制、石油化学、合成树脂等行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。到2025年，重点县（市、区）全面开展LDAR数字化管理; 本项目原材料均采用密闭包装，除工艺过程外不产生VOCs，项目已对工艺过程收集排放。; 符合. 有效提高废气处理率; 推动企业合理选择治理技术，对现有VOCs低效治理设施进行更换或升级改造，提高废气治理设施去除率。到2025 年，石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业的VOCs综合去除效率达到国家要求。逐步推动取消非必要的VOCs排放系统旁路，保留的旁路在非紧急情况下保持关闭并加强监管。加强石化、化工等行业企业开停车、检维修等非正常工况下的大气环境管理。加强油品储运销和汽修行业VOCs治理; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业，也不属于油品储运销和汽修行业。; /. 表1-9 项目与《关于印发<嘉兴市臭氧污染防治三年攻坚行动方案（2021-2023年）>的通知》符合性分析 内容; 序号; 要求; 本项目情况; 是否符合. 强化工业源污染管控; 优化产业结构调整; 1; 严格执行国家、省、市产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各地根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。; 本项目从事塑料薄膜制造，为二类工业项目，不属于限制、淘汰和禁止类项目。; 符合. 严格涉VOCs排放项目的环境准入，新建、改建、扩建的家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目应全面使用低（无）VOCs含量原辅料，其他工业涂装类项目如未使用燃烧处理技术，则使用低（无）VOCs含量原辅料比例需不小于60%。加强对涉VOCs的新建、改建、扩建项目的严格审批，并按总量管理要求，在全市范围内实行削减替代，并将替代方案纳入排污许可管理，对新建、改建、扩建VOCs产生量超过10吨项目加强监管。; 本项目不属于家具制造（木质基材、金属基材等）、印刷（吸收性承印材料）、木业项目，且要求企业严格执行污染物总量控制，且本项目VOCs产生量不超过10吨。; 符合. 大理推进源头代替; 2; 根据“能粉不水、能水不油、油必高效”的源头治理管控原则，推广使用高固体分、粉末涂料和低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料。; 符合. 全面加强无组织排放控制; 3; 按照“应收尽收”的原则，提升废气收集系统收集效率，所有可能产生VOCs的生产区域和工段均应设置废气收集装置，将废气收集后有效处理。; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。; 符合. 大力推广使用先进高效的生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术减少工艺过程中无组织排放，做到“全密闭”、“全加盖”、“全收集”、“全处理”和“全监管”，削减VOCs无组织排放。; 搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放。; 符合. 表1-10 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 1.本项目涉及VOCs的液料均存放于密闭包装桶内。 2.本项目涉及VOCs的液料均存放在室内，在非取用状态时封口保存。 3.本项目不涉及VOCs物料储罐。 4.原料仓库仅在进出料时打开。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 1.本项目液态VOCs物料储存于密闭的包装桶内，使用时采用分装的密闭容器。 2.本项目粉料采用密闭的包装袋进行物料转移。 3.本项目不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 2.有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。; 符合. 设备与管线组件VOCs泄露控制要求; 管控范围： 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄露检测与修复工作。设备与管线组件包括： a)泵；b)压缩机；c)搅拌器（机）；d）阀门；e)开口阀或开口管线；f)法兰及其他连接件；g)泄压设备；h)取样连接系统；i)其他密封设备。 泄露认定： 出现下列情况之一，则认定发生了泄露： a)密封点存在渗液、滴液等可见的泄露现象； b)设备与管线组件密封点的VOCs泄露检测值超过表1规定的泄露认定浓度。 泄露检测 1.企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄露检测； a)对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄露想象。 b)泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d)对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄露检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄露检测。 e)设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄露检测。 2.设备与管线组件符合下列条件之一，可免予泄露检测。 a)正常工作状态，系统处于负压状态； b)采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封泵或具有同等效能的泵； c)采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封压缩机或具有同等效能的压缩机； d)采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或具有同等效能的搅拌机； e)采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀； f)配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件； g）浸入式（半浸入式）泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件； h)按照了VOCs废气收集处理系统，可捕集、输送泄露的VOCs至处理设施； i)采取了其他等效措施。 泄露源修复： 1.当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复。发现泄露之日起5d内应进行首次修复，除8.4.2条规定外，应在发现泄露之日起15d内完成修复。 2.符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。 a)装置停车（工）条件下才能修复； b)立即修复存在安全风险； c)其他特殊情况。; 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点小于2000个，无需开展泄漏检测与修复工作。; /. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; 废水液面控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 废水液面特别控制要求： 1.废水集输系统 对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一： a)采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； b)采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 2.废水储存、处理设施 含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合系列规定之一： a)采用浮动顶盖； b)采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统； c)其他等效措施。 循环冷却水系统要求： 对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄露，银按照8.4条，8.5条规定进行泄露源修复与记录。; 不涉及; /. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求企业VOCs废气收集系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。企业废气收集系统为密闭管道；废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 1.要求VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.本项目均采用活性炭吸附设施，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013），吸附装置的净化效率不低于90%。 3.本项目不涉及。 4.本项目设置排气筒高度不低于15m。 5.本项目不涉及。; 符合. 表1-11 项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关内容符合性分析 主要内容; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目不属于高VOCs排放化工类建设项目。; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目位于嘉善县大云镇产业集聚重点管控单元（管控单元编码：ZH33042120006），本项目新增的VOCs进行区域替代削减，符合总量控制要求。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目不属于石化、化工等行业，不涉及工业涂装及印刷工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目不涉及涂装工艺。; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目不涉及涂料。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。企业废气收集系统为密闭管道；废气收集系统在负压下运行，集气罩罩面风速不低于0.6m/s，集气罩开口面最远处风速不低于0.3m/s。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年，15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点小于2000个，无需开展泄漏检测与修复工作。; /. 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 本项目要求企业规范非正常工况排放管理。制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。减少非正常工况VOCs排放，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 符合. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 符合. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求企业VOCs废气收集系统与生产工艺设备同步运行；VOCs废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 表1-12 项目与《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 是否符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 本项目排气筒及污水处理设施尽量远离敏感点布置。; 符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目不涉及废塑料使用。; /. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准废塑料（GB16487.12-2005）要求。; 本项目不涉及废塑料。; /. 现场管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 企业不涉及增塑剂等液态物料。; /. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 项目不涉及使用大宗有机物料。; /. 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目不涉及破碎。; /. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及 生产线。★; 企业选用的自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和设备。; 符合. 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目不涉及废料使用，各项废气均进行收集处理。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行; 本项目产生VOCs的工序主要为真空脱泡、铸膜、固化，真空脱泡直连废气管道、铸膜固化区域整体密闭换风收集，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目不涉及挤出。; /. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目产生VOCs的工序主要为真空脱泡、铸膜、固化，真空脱泡直连废气管道、铸膜固化区域整体密闭换风收集，尽可能减少VOCs无组织排放，收集的VOCs经活性炭吸附装置处理后排放通过排气筒排放。不采用上吸式集气罩。; 符合. 12; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 企业施工要求废气收集和输送按照《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求进行。; 符合. 废气治理; 13; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目含VOCs废气由活性炭吸附装置处理。; 符合. 14; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。; 符合. 环境管理; 内部管理; 15; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 企业按要求执行; 符合. 16; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 企业按要求执行; 符合. 17; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 本项目不涉及。; /. 档案管理; 18; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完 善的“一厂一档”。; 企业按要求执行; 符合. 19; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 企业按要求执行; 符合. 环境监测; 20; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 企业按要求执行; 符合. 注：加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 表1-13 项目与《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》“表 D.3 塑料行业排查重点与防治措施”相关内容符合性分析 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否 符合. 生产工艺环保先进性; 采用水冷替代技术，减少使用或完全替代风冷设备；; 本项目不涉及风冷设备; /. 生产设施密闭性; 造粒、成型等工序废气，可采取整体或局部气体收集措施；; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放。; 符合. 废气收集方式; 采取局部气体收集措施的，废气产生点位控制风速不低于0.3m/s；; 本项目搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风，尽可能减少VOCs无组织排放。; /. 危废库异味 管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； ②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 1、本项目涉及异味的危废仅为丙酮的废包装桶，废包装桶暂存时均保存密闭状态； 2、本项目丙酮废包装桶产生量较少，异味较轻。; 符合. 废气处理工艺适配性; ① 采用吸附法处理含尘、高湿废气、高温废气，事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理； ② 高压静电法适用增塑剂及其他助剂产生的高沸点油烟废气处理；臭氧氧化法适用于CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭；光氧化技术适用于CDS、POM、EVC 等塑料制造废气除臭，且仅可作为除臭组合单元之一；; 1、本项目不涉及吸附法除尘； 2、 本项目工艺废气异味仅来源丙酮，采用活性炭吸附处理，不涉及增塑剂、CDS、POM、EVC等塑料制造废气。; /. 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ 944 的要求建立台账，记录含VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 1、根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，本项目所用末端治理技术均为可行技术； 2、项目运营过程中将按要求简历台账，并保存至少三年以上。; 符合. - 其他符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021修改决定中限制类和淘汰类。对照《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》，本项目符合相关要求。 |
| 环境保护目标 | 1、环境保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标主要为厂界外500米范围内的立讯福星公寓、立讯刘河公寓及立讯清凉公寓，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，主要环境保护目标见表1-12，主要敏感目标见附图6。 （2）声环境保护目标 保护目标为项目厂界外50米范围内的声环境保护目标。根据调查，本项目选址厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 保护目标为项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据调查，本项目选址厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。 （4）土壤环境主要保护目标 根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无土壤环境敏感目标。 （5）生态环境主要保护目标 根据现场勘查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 表1-15 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标 （十进制）; 保护类型; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 相对生产车间距离m. 环境 空气; 立讯刘河公寓; 经度：120.985639 纬度：30.919007; 居住; 居民; 居民400人; 北; 约95; 约95. 立讯福星公寓; 经度：120.983992 纬度：30.919040; 居民200人; 西北; 约155; 约155. 立讯清凉公寓; 经度：120.990059 纬度：30.918463; 居民350人; 东北; 约255; 约255. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 土壤环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 浙江蓝鲸过滤设备有限公司（曾用名：浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司）成立于2018年，位于嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道168 号2 号楼车间2楼，主要从事过滤膜材料、过滤器材生产销售的企业。现有工程履行环境影响评价及竣工验收保护验收情况见下表1-16，现有项目污染防治措施落实情况见下表1-17，污染物达标排放情况见表1-18、表1-19、表1-20。 表1-16 现有工程履行环境影响评价和竣工验收保护验收情况一览表 类别 项目; 项目名称; 审批文号; 审批 时间; 项目主要内容; 实施情况; 验收情况; 其他. 1; 新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套项目; 嘉环（善）建[2021]031号; 2021年3月9日; 年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套; 分阶段建设，滤芯、滤器及过滤组件产线未建设，目前实际产能为年产10万平过滤膜; 分阶段验收，验收产能为年产过滤膜10万平; 与原环评相比，企业实际在PTFE 高分子过滤膜生产中将酒精清洗改为纯水清洗，会产生纯水清洗废液，企业委托浙江爱闻格环保科技有限公司对其废物类别、废物代码及危险特性进行了情况说明，废物类别为HW12，废物代码为900-256-12，危险特性为毒性。以上变动不属于重大变动。. 表1-17 企业现有项目污染防治措施落实情况对照表 项目; 环评要求; 环评批复要求; 实际实施情况; 是否落实. 废水; 厂内做到清污分流，雨污分流；职工生活污水经化粪池预处理，汇同项目经过厂区内污水站处理（废水主要处理工艺为“浸渍废水经高浓度废水收集池收集后与其他几股生产废水一起进入调节池，再通过水解酸化+好氧+MBR 最后到清水池达标排放，好氧池中的废水经过污泥压滤，其压滤液回到好氧池再进入MBR 池处理）的生产废水，一并纳入区域污水收集管网，经嘉善县大地污水处理工程输送至嘉善县嘉善大成环保有限公司，最终经嘉善县嘉善大成环保有限公司处理后排放。; 排水采用雨污分流。生产废水和生活污水分别经预处理达标后排入污水管网，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。; 厂区内实施清污分流，雨污分流；职工生活污水经化粪池预处理，汇同经过厂区内污水站处理的生产废水，一并纳入区域污水收集管网，经嘉善县大地污水处理工程有限公司输送至嘉善县嘉善大成环保有限公司，最终经嘉善县嘉善大成环保有限公司处理后排放。; 是. 废气; 软化粘合废气; 加强车间通风; 各类废气经有效收集处理后达标排放，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。; 来源于滤芯、滤器生产，滤芯、滤器生产线暂未建设。; /. 边缝焊接/端盖焊接废气. 浸润废气; 针对醋酸或硫酸清洗、水蒸气消毒和PTFE 高分子过滤膜分相固化产生的废气要求在膜的进出口的输送缝上安装集气罩，收集后的废气通过碱喷淋装置处理，处理达标后通过15m 高排气筒1 #排放。针对浸润、PTFE 疏油过滤膜疏油料液配料搅拌、浸渍涂覆和固化烘干、铸膜液调配和酒精清洗产生的废气对于浸润废气、PTFE疏油过滤膜疏油料液浸渍涂覆和固化烘干废气、酒精清洗废气在膜的进出口的输送缝上安装集气罩，PTFE 疏油过滤膜疏油料液配料搅拌桶上方安装集气罩，对于铸膜液调配车间采取隔断整体换风收集的方式，上述废气收集汇同后一起经“UV 光催化+活性炭吸附”废气处理装置处理，处理达标后通过15m 高排气筒2# 排放。; 醋酸或硫酸清洗和水蒸气消毒废气、PTFE高分子过滤膜分相固化废气经集气设施收集后经碱喷淋装置处理后通过20m 高DA001排气筒排放； 浸润废气、PTFE 疏油过滤膜疏油料液使用废气和铸膜液使用废气经集气设施收集后经UV 光催化+活性炭吸附装置处理后通过20m 高DA002排气筒排放。; 是. 醋酸或硫酸清洗、水蒸气消毒气. PTFE 疏油过滤膜配料、浸渍涂覆和固化烘干气. 铸膜液调配、PTFE高分子过滤膜分相固化废气. 酒精清洗废气; 酒精更换为纯水清洗，仅产生纯水清洗废液，不再产生酒精清洗废气。; /. 噪声; 合理布局，尽量将强声源设备布置在车间中部；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化。; 进一步优化区内布局，选用低噪声机械设备，并对高噪声设备采取有效的减震、隔声、降噪措施，加强机械设备的日常维护，并加强厂区绿化，营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。; 厂区内生产设备均选用低噪声设备，合理布局，空压机、真空泵等高噪声设备均位于室内，并采取减振、降噪措施，同时加强设备日常维护保养。验收监测期间，本项目厂界四周昼间噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准。; 是. 固废; 膜边角料、废包装袋出售综合利用；废包装桶/瓶、酒精清洗废液、废活性炭和废紫外灯管属于危险固废，要求委托有相关危废资质的单位集中进行处置；污泥和职工生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。; 固体废物分类处理、处 置，做到“资源化、减量化、无害化”，按要求建设固（危）废暂存场所，危险废物须专门收集并委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。; 膜边角料、废包装袋出售综合利用；废包装桶、废包装瓶、PTFE 高分子过滤膜纯水清洗废液、废活性炭和废紫外灯管属于危险固废，企业委托嘉兴市月河环境服务有限公司进行处理；废水处理污泥与职工生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。; 是. 表1-18 废水排放监测结果统计表 单位：mg/L，pH除外 采样日期; 样品编号; 采样点名称; pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 动植物油类. 2022.05.22; 20220522-S057; 总排口; 7.1; 115; 28; 9.37; 0.79; 0.70. 20220522-S058; 7.1; 112; 33; 9.94; 0.75; 0.66. 20220522-S059; 7.2; 126; 25; 10.3; 0.82; 0.67. 20220522-S060; 7.1; 132; 29; 10.1; 0.80; 0.72. 平均值; /; 121; 29; 9.9; 0.79; 0.69. 2022.05.23; 20220522-S078; 总排口; 7.7; 127; 30; 10.4; 0.81; 0.73. 20220522-S079; 7.7; 108; 26; 9.94; 0.77; 0.86. 20220522-S080; 7.8; 114; 24; 10.1; 0.84; 0.73. 20220522-S081; 7.6; 138; 28; 10.4; 0.82; 0.74. 平均值; /; 122; 27; 10.2; 0.81; 0.77. 执行标准; 6-9; 500; 400; 35; 8; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 以上监测数据详见检验检测报告RP-20220114-022，附件13. 根据监测结果，现有项目总排口pH 值、化学需氧量、悬浮物、动植物油类的浓度日均值（范围）均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷日均值（范围）均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1 工业企业水污染物间接排放限值。 表1-19 厂区内无组织废气排放监测结果 采样日期; 采样时间; 样品编号; 测量点位; 非甲烷总烃浓度（mg/m3）. 2022.01.10; 08:40、09:00、09:20、09:40; 20220110-Q029; 车间窗口外1m处; 1.37. 10:40、11:00、11:20、11:40; 20220110-Q030; 1.34. 13:40、14:00、14:20、14:40; 20220110-Q031; 1.29. 最大值; 1.37. 2022.01.11; 08:40、09:00、09:20、09:40; 20220111-Q013; 车间窗口外1m处; 1.29. 10:40、11:00、11:20、11:40; 20220111-Q014; 1.32. 13:40、14:00、14:20、14:40; 20220111-Q015; 1.20. 最大值; 1.32. 执行标准; 6. 达标情况; 达标. 以上监测数据详见检验检测报告RP-20220114-022，附件13. 根据监测结果，现有项目厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织监控浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A 表A.1 厂区内VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值。 表1-20 厂界无组织废气排放监测结果 采样日期; 采样时间; 样品编号; 测量点位; 非甲烷总烃浓度（mg/m3）. 2022.01.10; 08:30、08:50、09:10、09:30; 20220110-Q017; 东厂界1#; 0.84. 10:30、10:50、11:10、11:30; 20220110-Q018; 0.80. 13:30、13:50、14:10、14:30; 20220110-Q019; 0.92. 最大值; 0.92. 08:35、08:55、09:15、09:35; 20220110-Q020; 南厂界2#; 0.89. 10:35、10:55、11:15、11:35; 20220110-Q021; 0.90. 13:35、13:55、14:15、14:35; 20220110-Q022; 0.88. 最大值; 0.90. 08:30、08:50、09:10、09:30; 20220110-Q023; 西厂界3#; 0.84. 10:30、10:50、11:10、11:30; 20220110-Q024; 0.84. 13:30、13:50、14:10、14:30; 20220110-Q025; 0.83. 最大值; 0.84. 08:35、08:55、09:15、09:35; 20220110-Q026; 北厂界4#; 0.82. 10:35、10:55、11:15、11:35; 20220110-Q027; 0.92. 13:35、13:55、14:15、14:35; 20220110-Q028; 0.88. 最大值; 0.92. 2022.01.11; 08:30、08:50、09:10、09:30; 20220111-Q001; 东厂界1#; 0.84. 10:30、10:50、11:10、11:30; 20220111-Q002; 0.80. 13:30、13:50、14:10、14:30; 20220111-Q003; 0.92. 最大值; 0.92. 08:35、08:55、09:15、09:35; 20220111-Q004; 南厂界2#; 0.89. 10:35、10:55、11:15、11:35; 20220111-Q005; 0.90. 13:35、13:55、14:15、14:35; 20220111-Q006; 0.88. 最大值; 0.90. 08:30、08:50、09:10、09:30; 20220111-Q007; 西厂界3#; 0.84. 10:30、10:50、11:10、11:30; 20220111-Q008; 0.84. 13:30、13:50、14:10、14:30; 20220111-Q009; 0.83. 最大值; 0.84. 08:35、08:55、09:15、09:35; 20220111-Q010; 北厂界4#; 0.82. 10:35、10:55、11:15、11:35; 20220111-Q011; 0.92. 13:35、13:55、14:15、14:35; 20220111-Q012; 0.88. 最大值; 0.92. 执行标准; 4.0. 达标情况; 达标. 以上监测数据详见检验检测报告RP-20220114-022，附件13. 根据监测结果，现有工程非甲烷总烃厂界无组织监控浓度最大值低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 标准。 表1-21 废气有组织排放监测结果（DA001排气筒） 采样日期; 样品名称及编号; 测量点位; 排气筒高度（m）; 标干流量（m3/h）; 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2202.01.10; 20220110-Q032; DA001排气筒进口; 20; 2.17×103; 82.0; 0.178. 20220110-Q033; 2.30×103; 79.0; 0.182. 20220110-Q034; 2.38×103; 86.0; 0.205. 平均值; 2.28×103; 82.3; 0.188. 20220110-Q035; DA001排气筒出口; 2.29×103; 20.5; 4.69×10-2. 20220110-Q036; 2.28×103; 20.6; 4.70×10-2. 20220110-Q037; 2.28×103; 20.5; 4.67×10-2. 平均值; 2.28×103; 20.5; 4.69×10-2. 2022.01.11; 20220111-Q016; DA001排气筒进口; 2.72×103; 79.5; 0.216. 20220111-Q017; 2.45×103; 82.5; 0.202. 20220111-Q018; 2.49×103; 81.5; 0.203. 平均值; 2.55×103; 81.2; 0.207. 20220111-Q019; DA001排气筒出口; 2.11×103; 20.8; 4.39×10-2. 20220111-Q020; 2.06×103; 21.4; 4.41×10-2. 20220111-Q021; 2.28×103; 20.3; 4.63×10-2. 平均值; 2.15×103; 20.8; 4.48×10-2. 执行标准; 120; 17. 达标情况; 达标; 达标. 以上监测数据详见检验检测报告RP-20220114-022，附件13. 表1-22 废气有组织排放监测结果（DA002排气筒） 采样日期; 样品名称及编号; 测量点位; 排气筒高度（m）; 标干流量（m3/h）; 非甲烷总烃浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2202.01.10; 20220110-Q038; DA002排气筒进口; 20; 2.81×103; 82.5; 0.232. 20220110-Q039; 2.84×103; 83.0; 0.236. 20220110-Q040; 3.25×103; 82.5; 0.268. 平均值; 2.97×103; 82.7; 0.245. 20220110-Q041; DA002排气筒出口; 2.35×103; 20.8; 4.89×10-2. 20220110-Q042; 2.42×103; 20.7; 5.01×10-2. 20220110-Q043; 2.52×103; 20.6; 5.19×10-2. 平均值; 2.43×103; 20.7; 5.03×10-2. 2022.01.11; 20220111-Q044; DA002排气筒进口; 3.14×103; 81.5; 0.256. 20220111-Q045; 3.09×103; 81.5; 0.252. 20220111-Q046; 3.21×103; 81.5; 0.262. 平均值; 3.15×103; 81.5; 0.257. 20220111-Q047; DA002排气筒出口; 2.23×103; 21.0; 4.68×10-2. 20220111-Q048; 2.26×103; 20.8; 4.70×10-2. 20220111-Q049; 2.26×103; 20.7; 4.68×10-2. 平均值; 2.25×103; 20.8; 4.69×10-2. 执行标准; 120; 17. 达标情况; 达标; 达标. 以上监测数据详见检验检测报告RP-20220114-022，附件13. 根据监测结果，本项目废气DA001排放口及DA002排放口非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准。 2、现有工程污染物实际排放总量及履行排污许可情况 表1-18 现有工程废气、废水排放及履行排污许可情况 单位：t 排放口类型; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 许可年排放量; 实际年排放量; 达产情况年排放量; 是否稳定达标排放; 排污许可证书编号; 其他. 一般排放口; DA001; 醋酸或硫酸清洗废气、水蒸气消毒废气、PTFE 高分子过滤膜分相固化废气等废气排放口; 非甲烷总烃; 0.167; 0.070; 0.140; 是; 91330400MA2BC20Q45001X（登记管理）; /. 一般排放口; DA002; 浸润废气、PTFE 疏油废气、过滤膜疏配料废气、浸渍涂覆和固化烘干废气、铸膜液使用废气等废气排放口; 非甲烷总烃; 0.575; 0.134; 0.268; 是. 废水排放口; DW001; 废水排放口; 废水量; 1440; 700.5; 1401; /. CODCr; 0.072; 0.035; 0.070; 是. NH3-N; 0.007; 0.0035; 0.007; 是. 注：1、废气污染物排放量含无组织排放量。 2、根据现有项目环评，废水污染物以污水厂排放标准（ CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L）计算排放量。. 现有项目废气污染物实际排放量核算：根据企业提供的监测报告（编号：RP-20220114-022），现有项目DA001进口非甲烷总烃平均排放速率为0.1975kg/h，出口非甲烷总烃排放速率为0.0458kg/h，DA002进口非甲烷总烃平均排放速率为0.251kg/h，出口非甲烷总烃排放速率为0.0486kg/h。根据原环评，进口收集效率以95计，各工序平均排放时间以1200h计。计算得出，DA001排气筒进口非甲烷总烃无组织排放量为0.012t/a，出口非甲烷总烃排放量为0.058t/a，DA002排气筒进口非甲烷总烃无组织排放量为0.012t/a，出口非甲烷总烃排放量为0.055t/a。 现有项目废水污染物实际排放量核算：根据企业提供资料，现有项目实际每月用水量约60t，则年用水量为720t/a，其中生活用水量约180t，纯水机制备用水约528t，喷淋塔用水约12t，现有项目实际用水平衡见图1-1。 图1-1 现有项目实际用水平衡图 根据现有项目用水平衡，现有项目生活污水实际排放量为162t，生产废水实际排放量为538.5t。则现有项目废水污染物实际排放总量为CODCr：0.035t/a、NH3-N：0.0035t/a。 根据原环评，现有项目设计产能为年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套，目前实际产能为年产10万平过滤膜，同时项目废气、废水排放均来自过滤膜生产工艺，根据产能比，则废气污染物及废水污染物达产情况年排放量以现有项目实际排放的2倍计算。 表1-18 现有工程固体废物产生情况汇总表 单位：t 固体废物属性; 污染源; 污染物名称; 达产情况年产生量; 处置去向; 其他. 危险废物; 化学品原料使用; 废包装桶/瓶; 0.944; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司进行处理; 酒精不再使用，废酒精瓶不再产生. 无水乙醇清洗; 酒精清洗废液; /; /; 酒精清洗改用纯水清洗. 废气治理; 废活性炭; 7.160; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司进行处理; /. 废气治理; 废紫外灯管; 0.007; /. PTFE 高分子过滤膜清洗; 纯水清洗废液; 8; 酒精清洗改用纯水清洗. 一般工业固体废物; 过滤膜生产; 膜边角料; 2.23; /; /. 原料粉料使用; 废包装袋; 0.017; /; /. 废水处理; 污泥; 2.91; /; /. 日常生活; 生活垃圾; 1.8; 环卫部门清运; /. 3、与项目有关的主要环境问题、整改措施及进度 表1-19 企业现有主要环境问题及整改措施及进度 序号; 主要环境问题; 以新带老措施; 完成时间. 1; 现有环评未分析污水处理设施产生的恶臭气体，污水处理设施恶臭未收集处理; 本项目新建25t/d处理量污水处理设施（A2/O+MBR工艺）替代原有20t/d处理量污水处理设施（水解酸化+MBR工艺），并采用生物净化装置处理污水处理设施恶臭气体。; 与本项目同步实施. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 浙江蓝鲸过滤设备有限公司（曾用名：浙江蓝鲸过滤技术股份有限公司，于2023年6月通过工商登记变更）成立于2018年，现有项目（新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套项目）位于嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道168 号浙江模达机电有限公司2 号楼3楼厂房，主要从事过滤膜材料、过滤器材等产品的生产销售。 因市场对PES滤膜、PVDF滤膜需求增加，浙江蓝鲸过滤设备有限公司拟新增租赁浙江模达机电有限公司2 号楼2楼厂房，租赁建筑面积为1555m2，并购置PES滤膜生产线、PVDF生产线、搅拌器等生产设备实施“新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米技改项目”（以下简称“本项目”）。本项目新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米，实施后全厂将形成年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支、过滤组件1万套、PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米的生产能力。 本项目主要从事塑料薄膜生产，为塑料制品制造项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订）中规定的C2921塑料薄膜制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目不涉及再生塑料，不涉及电镀工艺，生产过程中不使用溶剂型胶粘剂及涂料，属于“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，则本项目环评文件管理类别为环境影响报告表，本项目涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）具体条款见表2-1。 表2-1 名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》（环办环评[2016]61号）、《关于印发2016年浙江省经济体制改革要点的通知》（浙改办[2016]14号）、《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发[2017]57号）以及《嘉善县人民政府关于浙江姚庄经济开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》（善政发[2018]89号）文件精神，在《浙江姚庄经济开发区控制详细规划环境影响报告书》通过原浙江省环境保护厅审查的基础上，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。本项目选址区域属于姚庄经济开发区规划地块，不属于项目环评审批负面清单且符合准入环境标准，因此本项目本项目降级为环境影响登记表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目所属行业类别对应条款具体详见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 企业现有项目排污许可为登记管理（登记编号91330400MA2BC20Q45001X）。本项目滤膜每平米约50g重，则本项目年产塑料薄膜约16.5吨，未达到1万吨以上。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目年产塑料薄膜1万吨以下，因此本项目属于“登记管理”，企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况进行排污许可登记信息变更。 本项目的工程组成见表2-3。 表2-3 项目工程组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 2F生产车间：楼高4m，共设有1条PVDF过滤膜生产线及4条PES过滤膜生产线，具备PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米的生产能力。; 新增. 辅助工程; /; /. 依托工程; 供水; 由市政管网供水; 依托现有. 供电; 由市政电网供电; 依托现有. 环保工程; 废气; 投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后于15m高DA003排气筒排放。; 新增. 铸膜液挥发废气经铸膜车间整体密闭换风收集，后通过两级活性炭吸附装置处理后于15m高DA004排气筒排放。; 新增. 废水处理恶臭废气经加盖密闭收集后通过生物净化装置处理后于15m高DA005排气筒排放。; 新增. 废水; 生产废水; 生产废水经新建污水处理设施（A2O+MBR）（处理能力约为25t/d）处理达标后纳入嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值后排入外环境。; 新增. 生活污水; 生活污水依托现有化粪池处理后纳管排放; 依托现有化粪池. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；高噪声设备设置减振基座；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。; 新增. 固废废物; 本项目新增危险废物暂存依托现有危废暂存间（建筑面积24m2，暂存能力为20t），本项目实施后全厂危险废物最大暂存量约15t，现有危废暂存间可满足暂存要求； 设置一般工业固废暂存库，建筑面积约10m2，位于2F车间南侧； 设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。; 危险废物依托现有危废暂存间，新增一般固废暂存库及垃圾桶. 储运工程; 原料仓库; 2F新建原料仓库（约250m2），用于本项目原料暂存。; 新增. 成品仓库; 2F新建成品仓库（约100m2），用于本项目产品暂存。; 新增. 公用工程; 供水; 由市政管网供水; 依托现有. 排水; 雨污分流，综合废水依托厂区内现有污水管网排入市政污水管网，最终进入嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值后排入外环境。; 依托现有. 供热; 不涉及; /. 供电; 由市政电网供电; 依托现有. 劳动定员及工作制度; 本项目劳动定员20人，年工作日300天，生产实行8h制; 新增. 其他; 本项目不设食堂、宿舍。; /. 2、主要产品及产能 本项目产品方案见表2-4。 表2-4 本项目产品方案 序号; 产品名称; 设计年生产时间（d）; 计量单位; 生产能力; 备注. 1; PES滤膜; 2400; 万平方米; 30; 产品每平方米重约50g. 2; PVDF滤膜; 万平方米; 3. 本项目实施后全厂产品方案见表2-5。 表2-5 本项目实施后全厂产品方案 序号; 产品名称; 设计年生产时间（d）; 产品计量单位; 原审批生产能力; 本项目生产能力; 本项目实施后全厂生产能力; 项目实施前后变化情况; 其他. 1; 过滤膜; 300; 万平方米; 20; 33; 53; +33; 现有项目. 其中; PTFE 亲水过滤膜; 万平方米; 7; 0; 7; 0. PTFE 疏油过滤膜; 万平方米; 3; 0; 3; 0. PTFE 高分子过滤膜; 万平方米; 10; 0; 10; 0. PES滤膜; 万平方米; 0; 30; 30; +30; 本项目. PVDF滤膜; 万平方米; 0; 3; 3; +3. 2; 过滤滤芯; 万支; 100; 0; 100; 0; 现有项目. 3; 滤器; 万支; 2000; 0; 2000; 0. 4; 过滤组件; 万套; 1; 0; 1; 0. 3、主要设施及设施参数 本项目主要设备清单见表2-6。 表2-6 本项目主要设备清单 序号; 主要生产单元; 主要工艺名称; 生产设施名称; 设施型号; 单位; 本项目数量; 位置. 主要生产设施. 1; PVDF过滤膜; 铸膜液刮涂、分相固化; 高分子分相膜生产线; 非标设备; 套; 1; 2F铸膜车间. 2; 蒸汽消毒; 蒸汽发生器; 蒸汽发生量15kg/h; 台; 1. 3; 铸膜液调配; 搅拌罐; 250L; 台; 1; 2F搅拌间. 4; 真空脱泡; 脱泡罐; 150L; 台; 2. 5; 无油真空泵; 6L/s; 台; 2. 6; PES过滤膜; 铸膜液刮涂、分相固化、清洗; PES分相膜生产线; 非标设备; 套; 4; 2F铸膜车间. 7; 蒸汽消毒; 蒸汽发生器; 蒸汽发生量15kg/h; 台; 4. 8; 铸膜液调配; 搅拌罐; 300L; 台; 8; 2F搅拌间. 9; 真空脱泡; 脱泡罐; 240L; 台; 8. 10; 无油真空泵; 6L/s; 台; 8. 公辅设施. 11; /; 纯水制备; 双级RO纯水机; 4t/h; 台; 1; 2F制水间. 12; /; 检验检测; 膜片泡点检测仪; 非标设备; 台; 2; 2F检测室. 13; /; 检验检测; 膜片通量检测仪; 非标设备; 台; 2. 14; /; 废水处理; 废水处理设施; 25t/d处理量; 套; 1; 1F室外. 15; /; 废气处理; 两级活性炭活性炭吸附装置; 非标设备; 套; 1; 楼顶. 16; /; 废气处理; 布袋除尘器; 非标设备; 套; 1; 楼顶. 17; /; 废气处理; 生物净化装置; 非标设备; 套; 1; 楼顶. 本项目实施后全厂设备清单见表2-7。 表2-7 本项目实施后全厂主要设施及设施参数一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺名称; 生产设施名称; 设施型号; 单位; 原审批数量; 本项目数量; 本项目实施后全厂数量; 项目实施后与原审批变化情况; 位置; 其他. 主要生产设施. 1; PTFE 亲水过滤膜、PTFE 疏油过滤膜; 放卷、软化粘合、收卷; 复合膜生产线; 非标设备; 套; 2; 0; 2; 0; 3F; /. 2; 水蒸气消毒; 蒸汽发生器; 蒸汽发生量15kg/h; 台; 2; 0; 2; 0; /. 3; 烘干; 热风循环烘箱; 800L; 台; 1; 0; 1; 0; /. 4; 浸润和浸渍; 滤膜亲水处理生产线; 非标设备; 套; 2; 0; 2; 0; /. 5; 真空脱泡; 脱泡罐; 150L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 6; 无油真空泵; 6L/s; 台; 2; 0; 2; 0; /. 7; 亲水料、疏油料搅拌; 搅拌器; 250L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 8; 物料暂存; 储料罐; 1000L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 9; PTFE 高分子过滤膜; 分相固化; 高分子分相膜生产线; 非标设备; 套; 2; 0; 2; 0; /. 10; 烘干; 热风循环烘箱; 800L; 台; 1; 0; 1; 0; /. 11; 清洗; 滤膜后处理生产线; 非标设备; 套; 1; 0; 1; 0; /. 12; 真空脱泡; 脱泡罐; 150L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 13; 无油真空泵; 6L/s; 台; 2; 0; 2; 0. 14; 铸膜液搅拌; 搅拌器; 500L; 台; 1; 0; 1; 0; /. 15; 物料暂存; 储料罐; 1000L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 16; 滤芯; 打标; CO2红外打标机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 17; 膜/导流折叠; 滤芯折叠机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 18; 边缝焊接; 滤芯端切机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 19; 热合边封机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 20; 端盖焊接; 红外端封机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 21; 滤芯冲洗; 滤芯冲洗系统; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 22; 烘干; 真空烘箱; 400L; 台; 2; 0; 2; 0; /. 23; 完整性测试; 完整性检测系统; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 24; 成品包装; 真空包装机; DZ-600/2S; 台; 1; 0; 1; 0; /. 25; 滤器; 膜切片; 滤膜分切机; 非标设备; 台; 1; 0; 1; 0; /. 26; 滤膜切片机; 非标设备; 台; 1; 0; 1; 0; /. 27; 超声焊接/塑料包边; 热焊接口机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 28; 热焊接长机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 29; 超声焊接机; 非标设备; 台; 2; 0; 2; 0; /. 30; 成品包装; 真空包装机; DZ-600/2S; 台; 1; 0; 1; 0; /. 31; PVDF过滤膜; 铸膜液刮涂、分相固化; 高分子分相膜生产线; 非标设备; 套; 0; 1; 1; +1; 2F; /. 32; 蒸汽消毒; 蒸汽发生器; 蒸汽发生量15kg/h; 台; 0; 1; 1; +1; /. 33; 铸膜液调配; 搅拌罐; 250L; 台; 0; 1; 1; +1; /. 34; 真空脱泡; 脱泡罐; 150L; 台; 0; 2; 2; +2; /. 35; 无油真空泵; 6L/s; 台; 0; 2; 2; +2; /. 36; PES过滤膜; 铸膜液刮涂、分相固化; PES分相膜生产线; 非标设备; 套; 0; 4; 4; +4; 2F; /. 37; 蒸汽消毒; 蒸汽发生器; 蒸汽发生量15kg/h; 台; 0; 4; 4; +4; /. 38; 铸膜液调配; 搅拌罐; 300L; 台; 0; 8; 8; +8; /. 39; 真空脱泡; 脱泡罐; 240L; 台; 0; 8; 8; +8; /. 40; 无油真空泵; 6L/s; 台; 0; 8; 8; +8; /. 公辅设施. 41; /; 纯水制备; RO纯水机2t/h; 非标设备; 台; 1; 0; 1; 0; 3F; /. 42; /; 提供空气动力; 空压机; FB-1500*5-300L; 台; 1; 0; 1; 0; 3F; /. 43; /; 降低空压机空气温度; 冷干机; HYQ-75A; 台; 1; 0; 1; 0; 3F; /. 44; /; 废水处理; 废水处理系统（水解酸化+MBR）; 20t/d处理量; 套; 1; 0; 0; -1; 1F室外; 以新带老削减. 45; 废气处理; 碱喷淋装置; 非标设备; 套; 1; 0; 1; 0; 楼顶; /. 46; /; 废气处理; “UV光催化+活性炭吸附”装置; 非标设备; 套; 1; 0; 1; 0. 47; /; 纯水制备; 双级RO纯水机; 4t/h; 台; 0; 1; 1; +1; 2F; /. 48; /; 检验检测; 膜片泡点检测仪; 非标设备; 台; 0; 2; 2; +2; /. 49; /; 检验检测; 膜片通量检测仪; 非标设备; 台; 0; 2; 2; +2; /. 50; /; 废水处理; 废水处理设施（A2/O+MBR）; 25t/d处理量; 套; 0; 1; 1; +1; 1F室外; /. 51; /; 废气处理; 两级活性炭吸附装置; 非标设备; 套; 0; 1; 1; +1; 楼顶; /. 52; 废气处理; 布袋除尘器; 非标设备; 套; 0; 1; 1; +1; /. 53; /; 废气处理; 生物净化装置; 非标设备; 套; 0; 1; 1; +1; /. 本项目设备产能匹配性分析： 本项目单条PES过滤膜生产线每小时固化PES膜30m2，单条PVDF过滤膜生产线每小时固化PVDF膜15m2，年工作日300天，生产线每天运行8h，设备产能匹配性分析见下表2-8。 表2-8 本项目设备产能匹配性分析表 产品; 设备产能; 设备数量（台/套）; 设备满负荷产能; 本项目设计产能; 是否满足. PES过滤膜; 35m2/h*套; 4; 33.6万m2/a; 30万m2/a; 是. PVDF过滤膜; 15m2/h*套; 1; 3.6万m2/a; 3万m2/a; 是. 综上分析，本项目设备满足本项目产能需求。 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-9。 表2-9 本项目原辅材料清单 生产单元; 种类; 名称; 原辅料计量单位; 包装规格; 存放位置; 消耗量; 最大储存量; 其他. PVDF过滤膜; 原料; PVDF粉料; t; 25kg/塑料袋; 2F原料仓库; 1; 0.5; /. 原料; PVP粉料; t; 25kg/塑料袋; 1; 0.5; /. 辅料; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; t; 180kg/塑料桶; 3; 1.8; /. 辅料; 丙酮; t; 160kg/铁通; 6; 1.6; /. PES过滤膜; 辅料; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; t; 180kg/塑料桶; 2F原料仓库; 33; 8.28; /. 原料; PES粉料; t; 25kg/塑料袋; 10; 2; /. 原料; PVP粉料; t; 25kg/塑料袋; 5; 1; /. 辅料; 二乙二醇; t; 180kg/塑料桶; 20; 5.4; /. 辅料; 聚乙二醇; t; 25kg/袋; 7; 2; /. 废水处理; /; PAC; t; 25kg/塑料袋; 3F原料仓库; 22; 5; /. /; PAM; t; 25kg/塑料袋; 6; 2; /. /; 片碱; t; 25kg/塑料袋; 2.2; 1; /. 设备维护; /; 机油; t; 200L（170kg）/桶; 1; 0.34; /. 本项目实施后全厂主要原辅材料情况见表2-10。 表2-10 本项目实施后全厂主要原辅材料情况一览表 生产单元; 种类; 名称; 原辅料计量单位; 有毒有害物质含量; 原审批年使用量; 本项目设计年使用量; 项目实施后全厂年使用量; 项目实施前后变化情况; 其他. PTFE 亲水过滤膜、PTFE 疏油过滤膜; 原料; PTFE基膜; 万平方米; /; 10; 0; 10; 0; /. 原料; PP无纺布; 万平方米; /; 10; 0; 10; 0; /. 原料; PET无纺布; 万平方米; /; 10; 0; 10; 0; /. 辅料; PVA粉料; t; /; 0.6; 0; 0.6; 0; /. 辅料; 疏油处理料液; t; /; 0.2; 0; 0.2; 0; /. 辅料; 三氟甲苯; t; /; 2; 0; 2; 0; /. 辅料; 冰醋酸; t; /; 0.4; 0; 0.4; 0; /. 辅料; 硫酸; t; /; 0.005; 0; 0.005; 0; /. 辅料; 异丙醇; t; /; 1.8; 0; 1.8; 0; /. 辅料; PP塑料卷筒; 个; /; 1000; 0; 1000; 0; /. PTFE 高分子过滤膜; 原料; PET离型膜; 万平方米; /; 10; 0; 10; 0; /. 原料; PES粉料; t; /; 5; 0; 5; 0; /. 原料; PVP粉料; t; /; 0.6; 0; 0.6; 0; /. 原料; PVA粉料; t; /; 0.6; 0; 0.6; 0; /. 原料; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; t; /; 3; 0; 3; 0; /. 辅料; 二乙二醇; t; /; 2.5; 0; 2.5; 0; /. 辅料; 聚乙二醇; t; /; 1.2; 0; 1.2; 0; /. 辅料; 丙酮; t; /; 0.8; 0; 0.8; 0; /. 过滤滤芯; 原料; PTFE基膜; 万平方米; /; 3; 0; 3; 0; /. 原料; 塑料外壳; 万支; /; 100; 0; 100; 0; /. 滤器; 原料; 塑料外壳; 万支; /; 2000; 0; 2000; 0; /. PVDF过滤膜; 原料; PVDF粉料; t; /; 0; 1; 1; +1; /. 原料; PVP粉料; t; /; 0; 1; 1; +1; /. 辅料; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; t; /; 0; 3; 3; +3; /. 辅料; 丙酮; t; /; 0; 6; 6; +6; /. PES过滤膜; 辅料; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; t; /; 0; 33; 33; +33; /. 原料; PES粉料; t; /; 0; 10; 10; +10; /. 原料; PVP粉料; t; /; 0; 5; 5; +5; /. 辅料; 二乙二醇; t; /; 0; 20; 20; +20; /. 辅料; 聚乙二醇; t; /; 0; 7; 7; +7; /. 废水处理; /; PAC; t; /; 8; 22; 30; +22; /. /; PAM; t; /; 2; 6; 8; +6; /. /; 片碱; t; /; 0.8; 2.2; 3; +2.2; /. 设备保养; /; 机油; t; /; 0; 1; 1; +1; /. 本项目原辅料理化性质见表2-11。 表2-11 本项目原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; PVDF粉料; PVDF 聚偏氟乙烯，分子式为-（CH2-CF2）n，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子链间排列紧密，又有较强的氢键，氧指数为46%，不燃，结晶度65%~78%，密度为1.77~1.80g/cm3，熔点为172℃，热变形温度112~145℃，长期使用温度为-40~150℃。. 2; PES粉料; 聚醚砜树脂，是一种透明琥珀色的无定型树脂，具有优异的耐热性，优良的尺寸安定性，以及良好的耐化学品性。. PVP粉料; 聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone)简称PVP，分子式为（C6H9NO）n，平均分子量1300000，是一种非离子型高分子化合物，是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色，且被研究得最深、广泛的精细化学品品种。密度：1.144g/cm3；沸点：217.6°C；熔点：130°C；闪点：93.9°C；溶解性：极易溶于水及含卤代烃类溶剂、醇类、胺类、硝基烷烃及低分子脂肪酸等,不溶于丙酮、乙醚、松节油、脂肪烃和脂环烃等少数溶剂。能与多数无机酸盐、多种树脂相容。. 3; NMP（N-甲基吡咯烷酮）; 无色透明液体，分子式为C5H9NO，分子量为99.13，沸点203℃，闪点95℃，能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种有机溶剂，稍有氨味，化学性能稳定，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。具有粘度低，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶等优点。能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。. 4; 二乙二醇; 是一种无色透明、无机械杂质的液体，分子式为C4H10O3，分子量为106.12，能与乙醇、乙醚、丙酮和乙二醇混溶，不溶于苯和四氯化碳，溶于水，主要用作溶剂。熔点(℃)： -8.0 相对密度(水=1)： 1.12(20℃)；沸点(℃)： 245.8，相对蒸气密度(空气=1)：3.66；闪点(℃)：124。. 5; 聚乙二醇; 聚乙二醇溶于水、甲醇、苯、二氯甲烷，不溶于乙醚和正己烷。它与疏水性分子结合后的产物可用作非离子表面活性剂。熔点：64~66℃；沸点：>250℃；闪点：270℃，分子式为HO（CH2CH2O）nH。. 6; 丙酮; 分子式为CH3COCH3，分子量为58.08，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。熔点(℃)：-94.6；沸点(℃)： 56.5。. 7; PAC; 聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m。. 8; PAM; 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。具有良好的絮凝性，主要用于水处理领域。. 9; 片碱; 主要成分是氢氧化钠，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。片碱在污水处理中起到中和酸性污水的作用，也可以用于调节污水的 pH 值，使其达到最适合生物降解的范围，也可以可以调节污泥的活性，促进污泥中的微生物生长和代谢，从而加快有机物的降解速度。. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 5、厂区平面布置 由企业提供资料和现场踏勘可知，本项目位于临沪大道168 号2 号楼车间2楼。主要布置有搅拌间、制水间、铸膜车间、原料仓库、一般固废暂存库、成品仓库、检测室及办公室等。本项目全厂技改后全厂平面布置情况见下表2-12。 本项目厂区总平图和生产车间功能布置图见附图9、附图10。 表2-12 本项目实施后全厂平面布置情况 类别; 工程名称; 项目实施后建设内容; 备注. 主体工程; 临沪大道168 号2#厂房; 2F; 布置有搅拌间、制水间、铸膜车间、原料仓库、一般固废暂存库、成品仓库、检测室、办公室; 本项目. 3F; 布置有生产车间、制水间、储物室、原料仓库、成品仓库、危废暂存间、一般固废暂存库、检测室、办公室; 现有项目. 6、劳动定员及工作班制 本项目新增员工20人，扩建后全厂劳动定员40人，年工作日300天，仅白天生产，实行8h制。项目不设食堂、宿舍。 7、物料平衡 本项目各调配液工艺物料平衡见表2-13、图2-1。 表2-13 本项目物料平衡表 投入物料; 产出物料. 序号; 物质名称; 组份; 投入量t/a; 序号; 类型; 组分; 产出量kg/a. 1; PVDF粉料; 固体粉料; 1; 1; 进入产品; 过滤膜成品; 16.983. 2; PES粉料; 固体粉料; 10. 3; PVP粉料; 固体粉料; 6. 4; NMP; 有机液料; 36; 2; 废气; VOC; 有组织; 0.836. 无组织; 0.44. 5; 丙酮; 有机液料; 6; 粉尘; 有组织; 0.002. 无组织; 0.001. 6; 二乙二醇; 有机液料; 20; 3; 废水; 进入清洗废水; 60.193. 7; 聚二乙醇; 固体粉料; 7; 4; 固废; 活性炭吸附VOC; 7.524. 收集粉尘; 0.021. 8; 合计; 86; 5; 合计; 86. 图2-1 本项目物料平衡图 8、水平衡图 项目运营期用水主要为纯水制备用水及生活用水，废水主要为清洗废水、蒸汽冷凝废水、浓水及生活污水。 ①纯水制备用水 本项目纯水制备需用水约5675t/a，制备率约为70%，则纯水产生量约为3975t/a，浓水产生量为1700t/a。其中3900t纯水用于清洗，75t纯水用水蒸汽消毒。清洗废水产生量以用水量90%计，则清洗废水产生量为3510t/a，清洗废水与65t未固化铸膜液一并进入2#污水处理设施处理达标后纳管排放，浓水经厂区污水管网排入市政污水管网。 ②生活用水及生活污水 本项目新增员工10人，年生产300天，厂区内不设置食堂、员工宿舍。根据后文废水源强分析，本项目生活用水量为150t/a，生活污水产生量以用水量的85％计，则生活污水产生量为128t/a，生活污水经厂区内现有化粪池预处理后排入市政污水管网。 本项目水平衡图见图2-2~图2-3。 图2-1 本项目水平衡图（单位 t/a） 图2-2 本项目实施后全厂水平衡图（单位 t/a） |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目新增年产PES滤膜30万平方米、PVDF滤膜3万平方米，PES滤膜及PVDF滤膜生产工艺一致，仅使用原辅料不同，生产工艺流程见下图： 图2-4 本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①铸膜液调配：本项目产品为PES过滤膜及PVDF过滤膜，各自调配不同铸膜液，PES铸膜液将PES 粉料、PVA 粉料、PVP 粉料加热溶解于NMP、二乙二醇和PEG（聚乙二醇）溶剂中，PVDF铸膜液是将PVDF 粉料、PVA 粉料和PVP粉料溶解于丙酮溶剂中。本项目PES、PVA、PVP、PVDF等固体粉料由人工进行投料至搅拌器，搅拌器密闭后再通过计量泵定量泵入NMP、二乙二醇、PEG（聚乙二醇）、丙酮等液态原料。此过程中产生的污染物为G1投料粉尘。 ② 搅拌：调配好的铸膜液经搅拌器电加热搅拌溶解，电加热温度约50摄氏度，整个搅拌过程处于密闭状态，搅拌过程中无粉尘、有机废气逸散。搅拌完成后的铸膜液通过卸料口管道泵入真空脱泡罐，搅拌过程中有机溶剂产生有机废气进入真空脱泡罐后排出。 ③真空脱泡：铸膜液搅拌后通过卸料口泵入脱泡罐进行真空脱泡，去除铸膜液中因搅拌产生的气泡。此过程铸膜液中有机溶剂挥发产生的污染物为G2铸膜液挥发废气。 ④铸膜：将脱泡好的铸膜液泵入刮膜机，用刮刀在平板上刮制成一定厚度的铸膜液。此过程铸膜液中有机溶剂挥发产生的污染物为G2铸膜液挥发废气。 ⑤分相固化：刮涂在平板上的铸膜液在一定条件下分相固化成初生膜，具体条件为改变环境的温湿度或者泡到一定的溶液里面以夺取铸膜液里面的溶剂，使PES或者PVDF分相出来。本项目是将铸膜液送入恒温恒湿箱中，湿度90%，温度30℃，让溶剂与非溶剂产生液相分离，制成固态的初步平面纸张型滤膜。此过程铸膜液中有机溶剂挥发产生的污染物为G2铸膜液挥发废气。 ⑥纯水清洗：初生膜经过反复清洗，清洗掉多余的溶剂及添加剂。此过程产生的污染物为W1清洗废水。 ⑦蒸汽消毒：清洗好的滤膜需进行蒸汽消毒，蒸汽由纯水生成，该过程只产生水蒸汽，不产生废气。蒸汽冷凝产生W2蒸汽冷凝废水 。 ⑧烘干切边：消毒后的滤膜通过电加热的热辊进行烘干，温度100℃，时间5分钟，该过程只产生水蒸汽，不产生废气。 ⑨检验检测：对产品进行膜通量检测及膜泡点检测。膜通量测试仪是利用压力差使流体透过膜材料，从而计算出膜的通量通过膜通量测试仪的测量结果，可以评估膜材料的过滤性能和透过性能，从而优化膜材料的制备和应用；膜泡点测试是当空气或氮气压力逐渐施加到完全润湿的膜上时，测量在每个压力阶段穿过膜的气流量。随着压力增加至超过滤膜中最大孔的毛细管力，自动测试设备会在润湿液体排出和产生大量气体流动时，测量增加的空气流量，该值即为泡点值，可将其与过滤器/滤膜的完整性验证值进行比较，从而确定是否通过测试。未达到测试要求的次品折价出售，不产生固废。 ⑩收卷成品：对滤膜进行计米收卷。 其他产污工序： ①原料拆包：原料拆包过程中产生的污染物为S2废包装袋及S3废化学品包装桶。 ②废水处理：本项目废水处理站运行过程中将产生G4恶臭废气、S4污泥，PAM、PAC使用产生S2废包装袋，片碱使用产生S5废片碱包装袋，MBR膜更换产生S6废MBR膜。 ③纯水制备：本项目纯水制备过程中将产生W3浓水、S7废RO膜。 ④废气处理：废气处理装置维护过程中产生的污染物为S8回收粉尘、S9废活性炭。 ⑤ 设备维护：设备维护将产生S10废机油、S11废油桶、S12废含油抹布。 ⑥职工生活：职工生活过程中产生的污染物为W4生活污水、S13生活垃圾。 2、主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-6。 表2-6 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子/成分. 1; 废气; G1; 铸膜液调配; 投料粉尘; 颗粒物. 2; G2; 真空脱泡、铸膜、分相固化、纯水清洗; 铸膜液挥发废气; 非甲烷总烃、丙酮、NMP、臭气浓度. 3; G3; 废水处理; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 4; 废水; W1; 纯水清洗; 清洗废水; CODCr、BOD5、氨氮、SS. 5; W2; 蒸汽消毒; 蒸汽冷凝废水; CODCr、SS. 6; W3; 纯水制备; 浓水; CODCr、SS. 7; W4; 员工生活; 生活废水; CODCr、BOD5、氨氮、SS. 8; 噪声; N; 设备运行; 设备噪声; Leq(A). 9; 固废; S1; 切边; 膜边角料; 废过滤膜. 10; S2; 原料拆包; 废包装袋; 废塑料袋. 11; S3; 原料拆包; 废包装桶; 沾染化学品的废包装桶. 12; S4; 废水处理; 污泥; 污泥. 13; S5; 片碱使用; 废片碱包装袋; 沾染片碱的废包装袋. 14; S6; MBR膜更换; 废MBR膜; 废MBR膜. 15; S7; 纯水制备; 废RO膜; 废树脂. 16; S8; 废气处理; 回收粉尘; PES、PVP、PVA、PVDF等. 17; S9; 废气处理; 废活性炭; 吸附VOCs的废活性炭. 18; S10; 设备维护; 废机油; 机油. 19; S11; 设备维护; 废油桶; 机油、铁桶. 20; S12; 设备维护; 废含油抹布; 机油、抹布. 21; S10; 员工生活; 生活垃圾; 果皮、纸屑等. |
| --- | --- |

- 三、运营期主要环境影响和保护措施

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、运营期废气主要环境影响和保护措施 本项目产生的废气主要为投料粉尘、铸膜液挥发废气、废水处理恶臭等，废气污染物产生及排放情况见表3-1。 - 表3-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 核算系数; 核算依据; 产生浓度(mg/m3); 产生量; 收集方式; 收集效率%; 风机风量（m3/h）; 工艺; 是否可行技术; 效率/%; 行业整治规范符合性; 排放浓度(mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 人工投料; 搅拌器; DA003排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 0.1%·原料; 经验系数; 9.5; 0.076; 0.023; 搅拌间及铸膜车间均为独立隔断车间，搅拌间整体密闭换风收集投料粉尘、真空脱泡废气，铸膜车间内刮膜及固化局部密闭由排气筒直连排风; 95; 8000; 布袋除尘+两级活性炭吸附装置; 是; 90; 符合; 0.95; 0.0076; 0.002; 300. 滤膜生产; 脱泡罐、滤膜生产线; VOCs; 类比法; 丙酮挥发量为使用量的100%，NMP、二乙二醇挥发量为使用量的5%; 类比“新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套项目”产污系数; 435.4; 3.4833; 8.36; 90; 符合; 43.5; 0.3483; 0.836; 2400. 其中; 非甲烷总烃; 49.5; 0.0208; 0.95; 90; 符合; 4.9; 0.0396; 0.095. 丙酮; 296.9; 0.125; 5.7; 90; 符合; 29.7; 0.2375; 0.57. NMP; 89.1; 0.0375; 1.71; 符合; 8.9; 0.0713; 0.171. 臭气浓度; 类比法; /; /; /; 少量; 少量; 90; 符合; /; 少量; 少量. 污水处理; 污水处理设施; 排气筒DA004; NH3; 类比法; 0.012 mg/s·m2; 参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据; 6.83; 0.0034; 0.0082; 加盖密闭收集; 90; 500; 生物净化装置; 是; 90; 符合; 0.68; 0.0003; 0.0008; 2400. H2S; 0.2 mg/s·m2; 0.25; 0.0001; 0.0003; 0.03; 1×10-5; 3×10-5. 臭气浓度; /; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 滤膜生产; 搅拌; 2F车间; 颗粒物; 产污系数法; 0.1%·原料; 经验系数; /; 0.004; 0.001; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.004; 0.001; 300. 脱泡罐、滤膜生产线; VOCs; 类比法; 丙酮挥发量为使用量的20%，NMP、二乙二醇挥发量为使用量的5%; 类比“新建年产过滤膜20万平、过滤滤芯100万支、滤器2000 万支及过滤组件1万套项目”产污系数; /; 0.1833; 0.44; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.1833; 0.44; 2400. 其中; 非甲烷总烃; /; 0.0208; 0.05; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0208; 0.05. 丙酮; /; 0.125; 0.3; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.125; 0.3. NMP; /; 0.0375; 0.09; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0375; 0.09. 臭气浓度; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; /; /; /; 少量; 少量. 污水处理; 污水处理设施; 污水站无组织; NH3; 类比法; 0.012 mg/s·m2; 参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据; /; 0.0004; 0.0009; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0004; 0.0009; 2400. H2S; 0.2 mg/s·m2; /; 1×10-5; 3×10-5; /; 1×10-5; 3×10-5. 臭气浓度; /; /; 少量; 少量; /; 少量; 少量. 注：本项目技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中袋式除尘、吸附、生物法除臭工艺。 G1投料粉尘 本项目粉料经人工投料后，再泵入有机溶剂进行搅拌，搅拌过程中搅拌罐密闭，搅拌完成后的铸膜液通过卸料口管道泵入真空脱灌，搅拌过程中有机溶剂产生有机废气进入真空脱泡罐后排出，搅拌过程中有机溶剂挥发的有机废气计入真空脱泡工序铸膜液挥发废气，故投料搅拌过程中仅有投料粉尘产生。本项目投料粉状物料总用量为24t/a，粉尘产生量约原料使用量的0.1%，每日人工粉料投料总时长约1h，则投料粉尘产生量为0.017t/a，产生速率为 0.0567kg/h。 G2铸膜液挥发废气 本项目在真空脱泡、铸膜、分相固化过程中，铸膜液中的丙酮将全部挥发，NMP及二乙二醇部分挥发，为挥发的NMP、二乙二醇进入清洗废水。类比浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《新建年产过滤膜20 万平、过滤滤芯100 万支、滤器2000万支及过滤组件1 万套项目环境影响报告表》中PTFE 高分子过滤膜生产废气源强及物料平衡，PTFE 高分子过滤膜的生产工艺及所用溶剂与本项目完全一致，过滤膜在整个生产过程中，丙酮挥发量占使用量的100%，NMP及二乙二醇沸点均超过200℃，挥发量较少，以5%计，聚二乙醇常温下不挥发。各工段有机溶剂挥发比例见下表。 - 表3-2 各工段有机废气产生情况汇总表 工段 挥发比例（%） 物料名称; 丙酮; NMP; 表征：非甲烷总烃（二乙二醇）. 真空脱泡; 80; 3; 3. 铸膜; 10; 1; 1. 分相固化; 10; 1; 1. 本项目丙酮使用量为6t/a，NMP使用量为36t/a，二乙二醇使用量为20t/a，则本项目VOCs产生量为8.8t/a，其中丙酮产生量为6t/a，NMP产生量为1.8t/a，二乙二醇产生量为1t/a（以非甲烷总烃表征），产生速率为3.6667kg/h。 G3污水站恶臭 生产废水处理设施产生的恶臭气体成分主要是NH3和H2S。恶臭气体产生量随污水水质、气温以及曝气量的不同而变化。本项目新建一套污水处理设施并淘汰厂区内现有污水处理设施（处理工艺为“调节池+水解酸化+好氧池+MBR膜处理+污泥干化处理”），本项目污水处理设施采取“人工格栅+调节池+气浮预处理+A²O生化工艺+MBR膜处理+消毒+污泥干化处理”处理工艺，本项目恶臭产生构筑物主要为生物处理区（厌氧池、缺氧池）、污泥处理区（污泥缓存池、脱水干化区）。参照以工业废水为主的城市污水处理厂臭气源强经验数据，经验类比值见表3-2。另根据文献《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》（来自《城市环境与城市生态》，2014年8月，第27卷4期），臭气强度对应的臭气浓度区间见表3-3。 - 表3-2 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生系数表 构筑物名称; NH3（mg/s·m2）; H2S（mg/s·m2）; 备注. 生物处理区; 0.012; 0.00042; 厌氧池、缺氧池. 污泥处理区; 0.2; 0.00712; 污泥脱水干化区. 表3-3 臭气强度及臭气浓度区间对应表 级别; 嗅觉感觉; 臭气浓度区间. 0; 无臭; ＜10. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围; ＜49. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围; 49~234. 3; 可明显感觉到有臭味; 234~1318. 4; 强烈的臭味; 1318~7413. 5; 让人无法忍受的强烈臭味; ＞7413. 根据企业提供污水处理设施设计方案（见附件），生产废水处理构筑物恶臭污染物产生源强见下表。 - 表3-3 本项目生产废水处理构筑物单位面积恶臭污染物 构筑物名称; 面积（m2）; NH3; H2S. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 新建污水处理设施; 厌氧池、缺氧池; 5; 0.0002; 0.0005; 0.00001; 0.00002. 污泥脱水干化区; 5; 0.0036; 0.0086; 0.00013; 0.00031. 合计; -; 0.0038; 0.0091; 0.00014; 0.00032. 综上分析，本项目污水处理设施NH3产量为0.0091t/a，H2S产生量为0.00032t/a，臭气浓度在收集处理前，恶臭等级在3级，处理后恶臭等级能达到0~1级之间。 废气收集处理措施： ①投料粉尘、铸膜液挥发废气 本项目铸膜液调配、搅拌及真空脱泡均在搅拌间进行，搅拌间为独立隔断密闭车间，投料粉尘及真空脱泡产生的有机废气经搅拌间整体密闭换风收集，搅拌间空间尺寸为4m*5m*4m，换风次数以12次/h计，所需风量约960m3/h。根据过滤膜生产线设计，铸膜车间为独立隔断密闭车间，且生产线基本密闭，只留膜输送的进出口，建设单位拟在每条生产线进口刮涂机（铸膜）及恒温恒湿箱（分相固化）进行局部密闭（空间尺寸为4m*0.6m*1.5m）后排气管道直连排风，单套风机风量为1200m3/h（换气次数＞20次）。 综上，本项目搅拌间换风风量为960m3/h，铸膜车间生产线总风量为6000m3/h，考虑余量，总风量以8000m3/h。所有废气经管道单独收集后汇至总管进入一套“布袋除尘+两级活性炭吸附”装置处理后通过15m高DA003排气筒排放。 ②废水处理恶臭 根据企业提供资料，本项目污水处理设施恶臭产生构筑物（厌氧池、缺氧池、污泥脱水区等）进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高DA004排气筒排放。废气收集效率不低于90%，处理效率不低于90%，风机风量500m3/h（污水处理装置整体高度约为2.5m，每小时换风次数取20次）。 综上，正常工况下，本项目废气产生和排放情况汇总见表3-4。 - 表3-4 本项目废气产排污情况汇总表（单位：t/a） 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 1; 投料粉尘; 颗粒物; 0.024; 0.021; 0.003. 2; 铸膜液挥发废气; VOCs; 8.8; 7.524; 1.276. 其中; 丙酮; 6.0; 5.130; 0.87. NMP; 1.8; 1.539; 0.261. 非甲烷总烃; 1.0; 0.855; 0.145. 3; 废水处理废气; NH3; 0.0091; 0.0074; 0.0017. H2S; 3.2×10-4; 2.6×10-4; 6×10-5. 4; 合计; 颗粒物; 0.017; 0.015; 0.002. VOCs; 8.8; 7.524; 1.276. NH3; 0.0091; 0.0074; 0.0017. H2S; 3.2×10-4; 2.6×10-4; 6×10-5. 图3-1 本项目废气处理系统图 2、运营期废水主要环境影响和保护措施 本项目产生的废水主要为清洗废水、浓水及生活污水，废气污染物产生及排放情况见表3-5。 - 表3-5 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 废水产生量m3/a; 污染物产生; 治理措施; 回用情况; 污染物排放; 废水排放量m3/a; 排放时间h. 污染物; 核算方法; 核算系数; 核算依据; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理工艺; 处理能力 t/d; 是否可行技术; 处理效率%; 核算方法; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 浸渍; PTFE滤膜生产线; 浸渍废水; 48; CODCr; 引用现有项目环评数据; /; 现有项目环评数据; 19600; 0.941; 人工格栅+调节池+气浮预处理+A²O生化工艺+MBR膜处理+消毒+污泥干化处理; 25; 是; 95; /; /; /; /; /; /. 酸洗; 酸洗废水; 4.08; CODCr; 引用现有项目环评数据; /; 现有项目环评数据; 1480; 0.006; /; /; /; /; /. 清洗; 清洗废水; 450; CODCr; 引用现有项目环评数据; /; 现有项目环评数据; 15000; 6.75; /; /; /; /; /. 废气处理; 喷淋塔; 碱喷淋废水; 94.5; CODCr; 引用现有项目环评数据; /; 现有项目环评数据; 1000; 0.095; /; /; /; /; /. 纯水制备; 3F纯水机; 浓水; 573; CODCr; 引用现有项目环评数据; /; 现有项目环评数据; 50; 0.029; /; /; /; /; /. 纯水清洗; PES、PVDF过滤膜生产线; 清洗废水; 4110.2; CODCr; 类比法; COD产生浓度为15000mg/L; 类比现有项目; 15000; 17.875; /; /; /; /; /. 蒸汽消毒冷凝废水; 162; CODCr; 类比法; COD产生浓度为50mg/L; 类比现有项目; 50; 0.008; /; /; /; /; /. 纯水制备; 2F纯水机; 浓水; 2005.8; CODCr; 类比法; COD产生浓度为50mg/L; 类比现有项目; 50; 0.100; /; /; /; /; /. /; /; 生产废水综合废水; 7447.58; CODCr; 物料平衡法; 经计算，COD浓度为9343mg/L; /; 9343; 69.581; 物料平衡法; 467; 3.479; 7447.58; 2400. 生活废水; 员工生活; 生活污水; 255; CODCr; 产污系数法; 50L/d·人; 经验系数; 350; 0.045; 化粪池; 10; 是; /; /; 物料平衡法; 350; 0.045; 128; 2400. BOD5; 250; 0.032; /; 250; 0.032. NH3-N; 30; 0.004; /; 30; 0.004. SS; 80; 0.010; /; 80; 0.010. 注：本项目技术可行性分析参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“表A.4 塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中生化处理设施工艺。 W1清洗废水 本项目PES过滤膜及PVDF过滤膜纯水清洗将产生清洗废水，本项目每条过滤膜生产线配有6个纯水槽，单个水槽用水量0.5t，本项目共有5条过滤膜生产线，清洗用的纯水每天更换，因此该工序年用纯水量为4500t/a，清洗过程中纯水损耗以10%计。同时清洗过程中，未固化的铸膜液（含NMP34.2t、二乙二醇19t、聚乙二醇7t）也会进入清洗废水中，则本项目清洗废水产生量为4110.2t/a。类比现有项目清洗废水水质，本项目清洗废水主要污染因子含量约为CODCr15000mg/L。 W2蒸汽消毒冷凝废水 本项目每条过滤膜生产线均配备一台蒸汽发生器，蒸汽发生速率为15kg/h，则蒸汽消毒纯水用量为180t/a，冷凝废水量以用水量的90%计，则冷凝废水量产生量为162t/a，冷凝废水主要污染因子含量约为CODCr50mg/L。 W3浓水 本项目新增一台双级RO纯水机制备纯水，纯水制备效率约70%。本项目纯水清洗所用纯水量约4500t/a，蒸汽发生器用水量约180t/a，则纯水制备所用自来水约6686t/a，浓水产生量约为2005.8t/a，浓水主要污染因子含量CODCr：50mg/L。 W4生活污水 本项目新增员工20人，厂区内不设宿舍和食堂，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则新增员工生活用水量约300t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，则生活废水产生量约255t/a。根据经验数据分析，生活污水水质为CODCr350mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N30mg/L、SS80mg/L。 废水处理措施： a.生产废水 本项目新建一套污水处理设施并淘汰厂区内现有污水处理设施（处理工艺为“调节池+水解酸化+好氧池+MBR膜处理+污泥干化处理”），本项目新建的污水处理设施采取“人工格栅+调节池+气浮预处理+A²O生化工艺+MBR膜处理+消毒+污泥干化处理”处理工艺，现有项目生产废水及本项目生产废水混合均匀后一并排入新建的污水处理设施处理达标后纳管排放。本项目建成后全厂生产废水情况汇总表见表3-6。本项目废水处理工艺流程见图3-2。 表3-6 本项目建成后全厂生产废水产排情况汇总表 项目; 废水种类; 废水量（t/a）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 处理效率; 排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 原有项目; 浸渍废水; 48; COD; 19600; 0.941; 95%; /; /. 醋酸或硫酸溶液清洗废水; 4.08; COD; 1480; 0.006; /; /. 碱喷淋废水; 94.5; COD; 1000; 0.095; /; /. PTFE 过滤膜清洗废水; 450; COD; 15000; 6.75; /; /. 浓水; 573; COD; 50; 0.029; /; /. 本项目; 过滤膜清洗废水; 4110.2; COD; 15000; 61.653; /; /. 蒸汽消毒冷凝废水; 162; COD; 50; 0.008; /; /. 浓水; 2005.8; COD; 50; 0.1; /; /. 全厂生产废水综合废水; 7447.58; COD; 9343; 69.581; 467; 3.479. 图3-2 本项目生产废水处理工艺流程 生产废水工艺简述：项目生产废水主要采用“人工格栅+调节池+气浮预处理+A²O生化工艺+MBR膜处理+消毒+污泥干化”工艺进行处理，各工艺处理单位介绍如下。 ①人工格栅：去除污水中较大的悬浮物和杂物，以防止堵塞和磨损后续处理设备。 ②调节池：生产废水在排放过程中会出现水质不均匀和水量不稳定等情况。从而导致废水处理过程失常，处理效果降低，而调节池则可以在废水处理前对水质和水量进行中和调节。 ③高效气浮机：溶气系统在水中产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备。 ④厌氧池：厌氧池是一种用于处理有机废水的生物反应器，其作用是将有机废水中的有机物质分解成更简单的化合物，从而降低废水中的有机负荷。 ⑤缺氧池：主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD。 ⑥好氧池： 好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，去除污染物的功能。 ⑦MBR膜池：将活性污泥法与微滤膜技术结合，通过微孔膜的筛选作用将悬浮颗粒和生物颗粒截留在系统内，使水和溶解性物质通过膜孔流入触膜侧收集，从而实现固液分离，提高出水水质。 ⑧消毒水池：次氯酸钠消毒池的工作原理是通过次氯酸钠的溶解产生次氯酸根离子和次氯酸，并以次氯酸的形式对微生物进行氧化和消毒，从而实现消毒的效果。 ⑨污泥池：通过渗滤或蒸发等作用，从污泥中去除大部分含水量。 b.生活污水 本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后与经处理后的生产废水一并纳管排放，最终进入嘉善大成环保污水厂处理达标后外排。本项目生活污水排放量为255t/a，各污染物纳管量为：CODCr0.045t/a、BOD50.032t/a、NH3-N0.004t/a、SS0.010t/a。 依托污水处理厂可行性分析： （1）大成污水处理概况 嘉善大成环保有限公司位于丁栅镇工业功能区俞汇区块(俞丁公路北侧)，东接泰力蜂窝纸品有限公司，南临俞丁公路，西邻宏泰构件有限公司，北面为俞汇塘。一期工程服务对象主要是俞汇区块的造纸企业，二期工程服务嘉善县320 国道以北区域的工业园区、丁栅社区、以及姚庄镇和干窑镇的部分区域，主要废水包括工业废水和生活污水，工业废水∶生活污水=65%∶35%。嘉善大成环保有限公司一期处理规模为 1.5 万m3 /d，已于 2003 年 8 月底投入运行；二期设计处理规模 3.5 万m3/d，已于2018年12月底投入运行。 为加快实施推进城镇污水处理厂主要污染物排放标准技术改造工作，污水厂将进行提标改造，《嘉善大成环保污水厂提标改造工程环境影响报告表》于2020 年4月30日通过嘉兴市生态环境局审批（嘉环（善）建〔2020〕084号），提标改造后处理规模不变，技改后大成环保污水厂出水水质中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物排放浓度可稳定达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值，其余污染物控制项目仍可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。目前大成环保污水厂二期已完成提标改造工程，污水总处理规模不变，并通过环保设施竣工验收。 图3-3 大成环保污水厂处理工艺流程图 根据浙江省污染源自动监控信息管理平台，大成环保污水厂2023年10月1日至10月31日在线监测结果见下表。 表3-6 大成环保污水厂出水监测数据一览表 时间; 监测项目; 出口浓度(mg/L); 标准限值(mg/L); 是否达标; 超标倍数. 2023年6月1日-6月20日; pH值（无量纲）; 7.34-7.58; 6-9; 是; /. 氨氮; 0.0184-0.0412; 2（4）*; 是; /. 化学需氧量; 8.15-20.61; 40; 是; /. 总磷; 0.0075-0.1814; 0.3; 是; /. 总氮; 6.243-8.491; 12（15）*; 是; /. 平均流量（L/s）; 378.5; /; /; /. 注*：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 根据上表监测数据，大成环保污水厂尾水化学需氧量、氨氮、总磷、总氮满足《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值，pH值满足《城镇污水处理厂污染物标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，近期出水水质较为稳定。 （2）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 ①废水水量接管可行性 本项目所在地在其服务范围之内，区域道路配套的污水管网已建成。根据浙江省污染源自动监控信息管理平台，大成环保污水厂2023年10月1日至10月31日大成环保污水厂出口平均流量为378.5L/s，则尚有余量约2298t/d，因此仍有富余处理能力可处理本项目污水，本项目实施后新增废水排放量为6278t/a（20.93t/d），占余量的0.9%，占比不大，因此对大成环保污水厂处理能力的影响不大。 ②污水厂尾水达标排放情况 根据污水处理厂的监测数据（表3-6），大成环保污水厂采用目前的污水处理工艺后，出水各项水质指标均能达标排放。根据工程分析，本项目新增污水排放量为6278t/a（20.93t/d），污水水量不大，且水质简单，不会对污水处理厂水质造成明显影响。 综上所述，本项目位于大成环保污水厂纳管范围内，污水排放量不大，且污水水质简单，不会对污水处理厂正常运行造成冲击，项目废水纳管后不会对周围水体造成不良影响，则本项目污水处理方案可行。 3、运营期噪声主要环境影响和保护措施 - 表3-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 持续时间. 核算方法; 噪声值 dB（A）; h. 2F车间 （本项目）; PVDF过滤膜; 高分子分相膜生产线; 高分子分相膜生产线; 频发; 类比法; 80~85; 2400. 搅拌罐; 搅拌罐; 频发; 类比法; 65~70. 脱泡罐; 配套真空泵; 频发; 类比法; 80~85. PES过滤膜; PES分相膜生产线; PES分相膜生产线; 频发; 类比法; 80~85; 2400. 搅拌罐; 搅拌罐; 频发; 类比法; 65~70. 脱泡罐; 配套真空泵; 频发; 类比法; 80~85. 纯水制备; 双级RO纯水机; 双级RO纯水机; 频发; 类比法; 60~70; 2400. 完整性检测; 膜片泡点检测仪; 膜片泡点检测仪; 频发; 类比法; 55~60; 2400. 完整性检测; 膜片通量检测仪; 膜片通量检测仪; 频发; 类比法; 55~60; 2400. 3F车间; 已建项目; PTFE 亲水过滤膜、PTFE 疏油过滤膜; 复合膜生产线; 复合膜生产线; 频发; 类比法; 65~70; 2400. 蒸汽发生器; 蒸汽发生器; 频发; 类比法; 65~70. 热风循环烘箱; 热风循环烘箱; 频发; 类比法; 65~70. 滤膜亲水处理生产线; 滤膜亲水处理生产线; 频发; 类比法; 80~85. 脱泡罐; 配套真空泵; 频发; 类比法; 80~85. 搅拌器; 搅拌器; 频发; 类比法; 65~70. PTFE 高分子过滤膜; 高分子分相膜生产线; 高分子分相膜生产线; 频发; 类比法; 70~75; 2400. 热风循环烘箱; 热风循环烘箱; 频发; 类比法; 70~75. 滤膜后处理生产线; 滤膜后处理生产线; 频发; 类比法; 70~75. 脱泡罐; 配套真空泵; 频发; 类比法; 80~85. 搅拌器; 搅拌器; 频发; 类比法; 65~70. 纯水制备; RO纯水机2t/h; RO纯水机2t/h; 频发; 类比法; 75~80; 2400. 提供空气动力; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~90; 2400. 降低空压机空气温度; 冷干机; 冷干机; 频发; 类比法; 75~80; 2400. 在建项目; 滤芯生产线; 滤芯折叠机; 滤芯折叠机; 频发; 类比法; 70~75; 2400. 滤芯端切机; 滤芯端切机; 频发; 类比法; 70~75. 热合边封机; 热合边封机; 频发; 类比法; 70~75. 红外端封机; 红外端封机; 频发; 类比法; 70~75. 滤芯冲洗系统; 滤芯冲洗系统; 频发; 类比法; 70~75. 真空烘箱; 真空烘箱; 频发; 类比法; 80~85. 完整性检测系统; 完整性检测系统; 频发; 类比法; 70~75. 真空包装机; 真空包装机; 频发; 类比法; 70~75. 滤器生产线; 滤膜分切机; 滤膜分切机; 频发; 类比法; 75~80; 2400. 滤膜切片机; 滤膜切片机; 频发; 类比法; 75~80. 热焊接口机; 热焊接口机; 频发; 类比法; 65~70. 热焊接长机; 热焊接长机; 频发; 类比法; 65~70. 超声焊接机; 超声焊接机; 频发; 类比法; 75~80. 真空包装机; 真空包装机; 频发; 类比法; 75~80. 楼顶; 废气处理; 碱喷淋装置; 配套风机; 频发; 类比法; 80~90; 2400. UV+活性炭吸附; 配套风机; 频发; 类比法; 80~90. 布袋除尘+两级活性炭吸附装置; 配套风机; 频发; 类比法; 80~90. 生物净化装置; 配套风机; 频发; 类比法; 80~90. 建设单位现有项目部分未建，现有已建项目厂界现状监测值无法作为厂界背景值进行叠加预测。且本项目为扩建项目，故对扩建后全厂设备进行噪声贡献值进行预测。本项目噪声源强调查清单见表3-8、表3-9。 表3-8 企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 碱喷淋装置配套风机; /; -26.6; 4.6; 13; 90; 加装消声器、吸声材料、隔声罩等降噪装置; 生产期间. 2; “UV+活性炭吸附”配套风机; /; -18.4; 2.7; 13; 90. 3; “布袋除尘+两级活性炭吸附装置”配套风机; /; 3.3; -1.2; 1.2; 90. 4; 生物净化装置配套风机; /; 17.9; -3.7; 1.2; 90. 注：表中坐标以厂界中心（120.981849，30.919776）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，下同。. 表3-9 企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声/dB（A）. dB（A）; X; Y; Z; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东南; 西南; 西北; 东北; 东南; 西南; 西北; 东北. 1; 2F车间; 高分子分相膜生产线; 1; 85; 加装减振垫，墙体隔声等降噪装置; 7.7; 1.5; 5; 31.7; 12.9; 46.0; 7.8; 69.2; 69.3; 69.2; 69.4; 生产期间; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 38.2; 38.3; 38.2; 38.4; 1; 1; 1; 1. 2; 搅拌罐; 9; 70; -33.5; 5.6; 5; 73.0; 11.3; 4.6; 9.9; 63.7; 63.8; 64.3; 63.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 32.7; 32.8; 33.3; 32.9; 1; 1; 1; 1. 3; 脱泡罐; 10; 85; -30.4; 7.7; 5; 70.2; 13.8; 7.3; 7.4; 79.2; 79.3; 79.5; 79.5; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 48.2; 48.3; 48.5; 48.5; 1; 1; 1; 1. 4; PES分相膜生产线; 4; 85; -14; 7; 5; 53.8; 15.4; 23.7; 5.6; 75.2; 75.3; 75.3; 75.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.2; 44.3; 44.3; 44.6; 1; 1; 1; 1. 5; 膜片泡点检测仪; 1; 60; 15.7; 3.9; 5; 23.9; 16.4; 53.5; 4.2; 44.3; 44.3; 44.2; 44.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 13.3; 13.3; 13.2; 13.9; 1; 1; 1; 1. 6; 膜片通量检测仪; 1; 60; 17.6; 3.3; 5; 22.0; 16.1; 55.5; 4.5; 44.3; 44.3; 44.2; 44.8; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 13.3; 13.3; 13.2; 13.8; 1; 1; 1; 1. 7; 双级RO纯水机; 1; 70; -33; 12.8; 5; 73.2; 18.5; 4.0; 2.7; 54.2; 54.3; 55.0; 55.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 23.2; 23.3; 24.0; 24.7; 1; 1; 1; 1. 8; 3F车间; 复合膜生产线; 2; 70; 11.9; 5.9; 9; 27.9; 17.9; 49.5; 2.8; 57.2; 57.3; 57.2; 58.6; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.2; 26.3; 26.2; 27.6; 1; 1; 1; 1. 9; 蒸汽发生器; 2; 70; 2.1; 5.8; 9; 37.6; 16.4; 39.8; 4.4; 57.2; 57.3; 57.2; 57.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.2; 26.3; 26.2; 26.9; 1; 1; 1; 1. 10; 热风循环烘箱; 2; 70; 3.9; 5.7; 9; 35.8; 16.6; 41.6; 4.2; 57.2; 57.3; 57.2; 57.9; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.2; 26.3; 26.2; 26.9; 1; 1; 1; 1. 11; 滤膜亲水处理生产线; 2; 85; -0.9; 5.6; 9; 40.6; 15.8; 36.8; 5.0; 72.2; 72.3; 72.2; 72.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 41.2; 41.3; 41.2; 41.7; 1; 1; 1; 1. 12; 脱泡罐; 4; 85; -34; 6.9; 9; 73.7; 12.5; 3.9; 8.7; 75.2; 75.3; 76.0; 75.4; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 44.2; 44.3; 45.0; 44.4; 1; 1; 1; 1. 13; 搅拌器; 3; 70; -34.3; 4.2; 9; 73.7; 9.8; 4.0; 11.4; 59.0; 59.2; 59.8; 59.1; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.0; 28.2; 28.8; 28.1; 1; 1; 1; 1. 14; 高分子分相膜生产线; 1; 75; -4.2; 6.2; 9; 43.9; 15.9; 33.5; 4.9; 59.2; 59.3; 59.2; 59.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.2; 28.3; 28.2; 28.7; 1; 1; 1; 1. 15; 滤膜后处理生产线; 1; 75; -23.9; -3.6; 9; 62.6; 3.5; 15.5; 17.6; 59.2; 60.2; 59.3; 59.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 28.2; 29.2; 28.3; 28.3; 1; 1; 1; 1. 16; 滤芯折叠机; 2; 75; -13; -5.2; 9; 51.6; 3.4; 26.5; 17.5; 62.2; 63.2; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.2; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 17; 滤芯端切机; 2; 75; -8.4; -5.8; 9; 47.0; 3.5; 31.1; 17.4; 62.2; 63.2; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.2; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 18; 热合边封机; 2; 75; -4.9; -6.2; 9; 43.5; 3.6; 34.7; 17.3; 62.2; 63.1; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.1; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 19; 红外端封机; 2; 75; -2.5; -6.5; 9; 41.1; 3.6; 37.1; 17.2; 62.2; 63.1; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.1; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 20; 滤芯冲洗系统; 2; 75; 0.9; -7.3; 9; 37.6; 3.3; 40.6; 17.5; 62.2; 63.3; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.3; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 21; 真空烘箱; 2; 85; -17.1; -5; 9; 55.7; 3.0; 22.4; 17.9; 72.2; 73.5; 72.3; 72.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 41.2; 42.5; 41.3; 41.3; 1; 1; 1; 1. 22; 完整性检测系统; 2; 75; 11.8; 3.4; 9; 27.8; 15.4; 49.8; 5.3; 62.2; 62.3; 62.2; 62.7; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 31.3; 31.2; 31.7; 1; 1; 1; 1. 23; 真空包装机; 2; 75; 4.4; -7.9; 9; 34.1; 3.2; 44.1; 17.6; 62.2; 63.3; 62.2; 62.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 31.2; 32.3; 31.2; 31.3; 1; 1; 1; 1. 24; 滤膜分切机; 1; 80; -26.3; -2.7; 9; 65.1; 4.0; 12.9; 17.0; 64.2; 65.0; 64.3; 64.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.2; 34.0; 33.3; 33.3; 1; 1; 1; 1. 25; 滤膜切片机; 1; 80; -26.7; -3.6; 9; 65.4; 3.1; 12.7; 18.0; 64.2; 65.4; 64.3; 64.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.2; 34.4; 33.3; 33.3; 1; 1; 1; 1. 26; 热焊接口机; 2; 70; -21.9; -3.8; 9; 60.6; 3.6; 17.5; 17.5; 57.2; 58.1; 57.3; 57.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.2; 27.1; 26.3; 26.3; 1; 1; 1; 1. 27; 热焊接长机; 2; 70; -10.7; -5.5; 9; 49.3; 3.4; 28.8; 17.5; 57.2; 58.2; 57.2; 57.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 26.2; 27.2; 26.2; 26.3; 1; 1; 1; 1. 28; 超声焊接机; 2; 80; -6.5; -6; 9; 45.1; 3.5; 33.1; 17.3; 67.2; 68.2; 67.2; 67.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 36.2; 37.2; 36.2; 36.3; 1; 1; 1; 1. 29; RO纯水机2t/h; 1; 80; -33.7; 12; 9; 73.8; 17.6; 3.4; 3.6; 64.2; 64.3; 65.2; 65.1; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.2; 33.3; 34.2; 34.1; 1; 1; 1; 1. 30; 空压机; 1; 90; -30.2; -3; 9; 69.0; 3.2; 9.1; 17.9; 74.2; 75.3; 74.4; 74.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 43.2; 44.3; 43.4; 43.3; 1; 1; 1; 1. 31; 冷干机; 1; 80; -29.2; -3.2; 9; 67.9; 3.1; 10.1; 18.0; 64.2; 65.4; 64.4; 64.3; 31.0; 31.0; 31.0; 31.0; 33.2; 34.4; 33.4; 33.3; 1; 1; 1; 1. （1）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行预测。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图3-4 室内声源等效为室外声源图例 如图3-4所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式3-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式3-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式3-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=lg（式3-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式3-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式3-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式3-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式3-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式3-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式3-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式3-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （2）预测前提 本次预测前提为该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，将高噪声设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ③隔声、降噪措施 合理布置车间，高噪声设备远离厂界；针对冷干机、空压机增设减振底座，加装隔声罩；针对设备风机采用加装消声器、隔声罩等措施。 （3）预测结果及分析 根据以上噪声预测模式及各噪声源相关情况，采用环安科技有限公司根据《环境影响评价技术导则 声环境HJ2.4-2021》构建制作的噪声预测软件NOISESYSTEMV4，预测结果见表3-10。 表3-10 项目厂界噪声预测结果汇总一览表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 15.1; -13.6; 1.2; 昼间; 56.7; 65; 达标. 南侧; -8.6; -10.3; 1.2; 昼间; 58.8; 65; 达标. 西侧; -23.5; -8.3; 1.2; 昼间; 59.4; 65; 达标. 北侧; -13.7; 13.7; 1.2; 昼间; 58.6; 65; 达标. 根据上表噪声预测结果，本项目在采取选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训，合理安排作业时间，文明操作，轻拿轻放；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央等隔声降噪措施后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目评价范围内无声环境敏感点。 4、运营期固体废物主要环境影响和保护措施 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》、《国家危险废物名录（2021年版）》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《危险废物鉴别标准》等，固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 - 表3-11 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物属性; 工序/生产线; 固体废物名称; 固体废物代码; 产生情况; 最终去向; 管理要求. 核算方法; 产生量t/a. 一般工业固体废物; 切边; 膜边角料; 292-001-06; 物料平衡法; 0.017; 外售综合利用; （1）一般工业固体废物暂存库匹配性：企业应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和嘉政办发〔2021〕8号《嘉兴市人民政府办公室关于加强一般工业固体废物规范管理和依法处置的意见》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施。对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （2）一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； （3）一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏； （4）储存场应加强监督管理，按GB15562.2设置环境保护图形标志； （5）建立档案制度，将临时储存一般工业固体废物的种类、数量和外运一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。. 原料拆包; 废包装袋; 900-999-07; 物料平衡法; 0.516. MBR膜更换; 废MBR膜; 900-999-99; 物料平衡法; 0.02t/2a. RO膜更换; 废RO膜; 900-999-99; 物料平衡法; 0.05t/5a. 废气处理; 回收粉尘; 292-001-66; 物料平衡法; 0.021. 废水处理; 污泥; 900-999-62; 物料平衡法; 22.34; 环卫部门清运. 员工生活; 生活垃圾; /; 类比法; 3. 危险废物; 原料拆包; 废包装桶; HW49 900-041-49; 物料平衡法; 2.8; 委托有资质单位处理; （1）危险废物暂存库匹配性：本项目危险废物暂存依托3F现有危废暂存间（约24m2，暂存能力为20t），本项目危废最大暂存量约5t，现有项目危废最大暂存量约10t，则本项危险废物依托现有危废暂存间可行。现有危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。危险废物暂存场外所设置危险废物警示标志，场所内地面设置废液（水）导排渠道以及接受池。危险废物在暂存场所内分类排放，中间设置明显的间隔国道。危险废物的容器和包装物保持完好，并设置危险废物标签。 （2）危险废物管理：建设单位应根据《危险废物转移管理办法》中的有关规定制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况等危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。同时建设单位应对相关工作人员进行相关培训，熟悉国家相关法律法规、规章和有关规范性文件，以及本项目危险废物管理规章制度、工作流程和应急处置等各项要求；掌握危险废物收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。危险废物暂存期间，工作人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。. 片碱使用; 废片碱包装袋; HW49 900-041-49; 物料平衡法; 0.018. 废气处理; 废活性炭; HW49 900-039-49; 物料平衡法; 57.684. 设备维护保养; 废机油; HW08 900-249-08; 物料平衡法; 0.9. 废油桶; HW08 900-249-08; 物料平衡法; 0.1. 废含油抹布; HW49 900-041-49; 类比法; 0.1. S1膜边角料 本项目过滤膜在切边过程中将产生膜边角料，边角料产生量约产品产量的0.1%，本项目过滤膜总产量为33万平方米，则膜边角料产生量为330平方米，过滤膜每平米重量约50g，则膜边角料产生量约为17kg/a、0.017t/a。 S2废包装袋 本项目粉料、PAC、PAM及片碱使用将产生废包装袋，包装规格均为25kg袋装，本项目粉料总用量24t、片碱用量1.5t、PAC用量15t、PAM用量4t，共计产生废包装袋1720个/a，每个废包装袋重约0.3kg，则本项目废包装袋产生量约0.516t/a。 S3废包装桶 本项目液料使用将产生废包装桶，本项目丙酮包装规格为160kg/铁桶，NMP及二乙二醇的包装规格均为180kg/塑料桶，每个空铁桶自重约20kg，每个塑料空桶重约9kg。本项目废铁桶产生量为38个/a，废塑料桶产生量为311个/a，则本项目废包装桶产生量约2.8t/a。 S4污泥 本项目新建污水处理设施年处理生产废水7447.58t，类比现有项目废水处理设施污泥产生情况，污泥产生量约处理废水量的0.3%，则本项目污泥产生量约为22.34t/a。 S5废片碱包装袋 本项目污水处理片碱使用量为1.5t，包装规格为25kg/塑料袋，则产生废片碱包装袋60个/a，每个废包装袋重约0.3kg，则本项目废包装袋产生量约0.018t/a。 S6废MBR膜 本项目污水处理设施MBR过滤膜需每2年一更换，每次更换产生的废MBR膜为20kg。 S7废RO膜 本项目纯水机 每五年更换一次RO膜，根据建设单位提供资料，每次更换废RO膜产生量为50kg。 S8回收粉尘 本项目布袋除尘器定期清理将产生回收粉尘，根据废气源强计算，本项目布袋除尘器收集的粉尘量约0.021t/a，则本项目回收粉尘产生量为0.021t/a。 S9废活性炭 本项目活性炭吸附装置需定期更换活性炭，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发〔2017〕30号），每克活性炭吸附VOCs量约0.15克，本项目活性炭共吸附VOCs为7.524t/a，则本项目共需活性炭50.16t/a。根据《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，本项目活性炭吸附装置配套风机风量为8000m3/h，活性炭最少填充量应不低于8.36t（按 500 小时使用时间计）。本项目考虑每月（约运行250h）更换一次活性炭，本项目活性炭吸附装置活性炭单次填充量为4.18t/a，综上本项目废活性炭产生量为57.684t/a。 S10废机油 本项目设备维修保养将产生废机油，本项目机油年用量约1t，废机油产生量以使用量的90%计，则废机油产生量约0.9t/a。 S11废机油 本项目机油包装规格为200L（约170kg）/铁桶，废油桶产生量为5个/a，单个铁桶重量约20kg，则本项目废油桶产生量为0.1t/a。 S12废含油抹布 本项目 本项目需要对生产设备进行检修、保养，会产生含油废抹布、废手套等，产生量为0.1t/a。 S13生活垃圾 本项目新增员工20人，厂区内不设食堂和住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人*d计，则本项目生活垃圾产生量为3t/a。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，本项目扩建后全厂涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况见表3-11，影响途径和风险防范措施见表3-12。 表3-12 涉及的危险物质数量与临界量比值及风险源分布情况表 序号; 危险物质名称; 生产单元名称; 所在位置; CAS号; 最大存在总量③; 临界量; 危险物质Q值. 1; 异丙醇; 3F生产车间; 3F原料仓库; 67-63-0; 0.6; 10; 0.06. 2; 三氟甲苯; 98-08-8; 1; 10; 0.1. 3; 丙酮; 67-64-1; 0.4; 10; 0.04. 4; 冰醋酸; 64-19-7; 0.4; 10; 0.04. 5; 硫酸; 7664-93-9; 0.005; 10; 0.0005. 6; 片碱; 废水处理; 1310-73-2; 1; 30①; 0.033. 7; 丙酮; 2F生产车间; 2F原料仓库; 67-64-1; 1.6; 10; 0.16. 8; 危险废物; /; 3F危废暂存间; /; 19.748; 50②; 0.39496. 项目Q值∑; 0.82846. 注：①参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》中强碱的临界量； ② 参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》中危险废物的临界量； ③最大存在总量按照本项扩建后全厂风险物质存在量核算。. 由上表可知，项目Q值＜1，为一般风险，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为І。 表3-13 影响途径和风险防范措施 序号; 风险事故; 影响途径; 风险防范措施. 1; 易燃化学品泄漏遇明火引发火灾及火灾引起的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水、土壤; 1、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2、根据应急预案要求，配备相应数量的应急物资，设置事故应急池（约60m3），对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。. 2; 化学品及危废废物泄漏; 地表水、地下水、土壤; 1、原料仓库及危废暂存库地面进行防腐、防渗处理，暂存库内部四周设置截留措施，并配备托盘，将废物包装置于托盘内。 2、配备吸附棉、黄沙、收集桶等应急物资收集泄漏的化学品及危险废物，将泄漏液收集后委托有资质单位合规处置；成立应急救援队伍，落实救援责任。. 3; 废气治理设施失效; 废气未经处理直接排放; 加强废气、废水处理设施管理，确保废气、废水处理设施正常运行以及废气、废水达标排放。一旦发生废气、废水设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。. 4; 废水处理设施失效; 废水未经处理直接排放. 事故应急池核算： 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》 （Q/SY1190-2013 ）、《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019 ），事故应急池有效容积按下式计算： V总＝(V1＋V2+V3)max＋V4+V5 式中： （V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；本项目原料仓库及危废暂存间均位于2楼或3楼，车间内配备防渗漏托盘及吸附棉，物料泄漏可及时收集，不进入事故废水收集系统，V1=0； V2=ΣQ消t消——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，厂房的消防栓设计流量为10L/s，火灾延续时间约为2小时，则一次最大消防用水量（V2）为72m3。 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；企业所在厂区现无事故应急池，则V3=0m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；企业生产废水独立系统收集进入污水处理装置，不进入事故废水收集系统，取0m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5＝10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，1189.2mm； n——年平均降雨日数，131d； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 该地区年平均降雨量qa=1189.2mm，年平均降雨日数n=131天，降雨强度q=qa/n=9.08mm，企业所在园区雨水汇水面积约12900m2（除去厂区内绿化面积），发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10*9.08*12900/10000=117.132m3 V事故池＝V总－V现有 V现有——用于储存事故排水的现有储存设施的总有效容积，m3；企业所在厂区雨水排口已设置截止阀，截止阀由专人负责开闭工作，及时排出日常雨水使雨水管网保持常空状态。因此企业所在厂区雨水管网可暂存部分事故废水，厂区雨水管网总长约0.7km，雨水管道内径为0.5m，雨水管道可暂存约137m3事故废水，但厂区内暂未建设事故应急池，则V现有=137m3。 由此：V事故池=V1+V2+ V3+V4+V5－V现有=52.132m3，取60m3。企业应建设容积不小于60m3的事故应急池。 环境风险影响分析： 本项目主要环境风险事故主要为化学品及危险废物泄漏、易燃化学品泄漏遇明火引发火灾及火灾引起的伴生/次生污染物排放。本项目原料仓库及危废暂存间均作防腐防渗处理，并配备防渗漏托盘、应急吸附棉、黄沙等应急物资，化学品及危废废物泄漏可及时收集处置，不会对地下水、土壤环境造成影响。本项目所在厂区雨水排放口设雨水截止阀，并建设事故应急池，事故废水可截留至厂区内，不会对周边地表水环境造成影响。 其他管理要求： ①企业应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求尽快组织编制应急预案，并向环保部门备案，定期组织演练、更新修编。 ②根据浙江省应急管理厅、浙江省生态环境厅印发《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）相关内容，企业应当委托有相应资质的设计单位对建设项目（含环保设施）进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。 6、总量控制指标 - 6.1总量控制因子 - 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合中华人民共和国环境保护部环发〔2014〕197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》和《关于加强建设项目主要污染物总量准入管理的实施意见》（善环〔2015〕17号）及当地环保部门要求，本环评选取的总量控制因子为CODCr、NH3-N、VOCs、粉尘。 - 6.2总量控制建议值 根据《嘉兴市生态环境局关于印发护航经济稳进提质助力企业纾困解难若干措施的通知》（嘉环发〔2022〕36号）等文件要求，对上一年度环境空气质量年平均浓度达标、水环境质量达到要求的区域，挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等三项污染物排放总量指标按所需替代总量指标的1:1进行削减替代。根据嘉善县2023年AQI日报统计数据，嘉善县2023年环境空气质量六项污染物全部达标，即为城市环境空气质量达标，挥发性有机物替代比为1:1。嘉善县水环境质量属于达标区域，化学需氧量和氨氮替代比为1:1。 根据环发[2012]130 号文及善环[2015]17 号《关于加强建设项目主要污染物总量准入管理的实施意见》的规定，项目需新增加污染物排放总量的，新增排放总量按2 倍进行削减替代。因此本项目新增烟粉尘替代比为1:2。 根据工程分析，项目污染物总量控制情况汇总见表3-14。 表3-13 总量控制指标一览表 （单位：t/a） 总量控制污染物; 现有总量指标; 本项目排放量; 本项目实施后全厂排放量; 以新带老削减量; 总量建议值; 变化量; 区域平衡替代削减比例; 区域平衡替代削减量. 废水量; 1440; 7703; 7973; 1170; 7973; +6533; /; /. *CODCr; 0.058; 0.310; 0.321; 0.047; 0.321; +0.263; 1:1; 0.263. *NH3-N; 0.004; 0.021; 0.022; 0.003; 0.022; +0.018; 1:1; 0.018. 颗粒物; 0; 0.003; 0.003; 0; 0.003; +0.003; 1:2; 0.006. VOCs; 0.742; 1.276; 2.018; 0; 2.018; +1.276; 1:1; 1.276. 注：废水污染物根据DB 33/2169-2018《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （CODCr：40mg/L、NH3-N：2（4）mg/L）计算排放量。. |
| --- | --- |

- 四、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  | 自行监测要求 （监测频次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称/文号 | 浓度限值 |  |
| 大气环境 | DA003/投料粉尘、铸膜液挥发废气排放口 | 颗粒物 | 搅拌车间整体密闭换风收集；铸膜车间整体密闭，生产线进口刮涂机及恒温恒湿箱局部密闭排风管道直连抽风，出口设上吸式集气罩收集废气，废气汇总后经“冷凝除湿+布袋除尘+活性炭吸附”装置处理后通过不低于15m高DA003排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 20mg/m3 | 1次/年 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 60mg/m3 | 1次/半年 |
|  |  | 丙酮 |  | / | / |  |
|  |  | NMP |  | / | / |  |
|  | DA004/污水站废气排放口 | NH3 | 对恶臭产生构筑物进行加盖并采取密闭收集，废气经收集后采用生物净化装置处理后通过不低于15m高DA004排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 4.9kg/h | 1次/年 |
|  |  | H2S |  |  | 0.33kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 2000（无量纲） |  |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 4.0mg/m3 | 1次/半年 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  | 污水处理设施 | 臭气浓度 | 加盖密闭，减少无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 20mg/m3 |  |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.06mg/m3 |  |
| 地表水环境 | DW001/废水排放口 | CODCr | 生活污水依托现有化粪池处理后纳管排放，浓水直接纳管排放，清洗废水经污水处理设施处理后纳管排放。综合废水经污水管网进入经嘉善县大地污水处理工程有限公司大成污水处理厂处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值后排入外环境。项目所在地均已接入市政管网，且污水厂余量充足，本项目纳管可行。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 500mg/L | 1次/半年 |
|  |  | BOD5 |  |  | 300mg/L |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 400mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 35mg/L |  |
|  | YS001/雨水排放口 | / | 雨水排放去向：肖家港； 受纳水体功能：III类； 汇入受纳自然水系处地理坐标E：120.985283°，N：30.917938° | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；针对高噪声设备设置减振垫；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  | 1次/ 季度 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 膜边角料、废包装袋、回收粉尘及污泥属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用或委托环卫部门统一清运；废包装桶、废片碱包装袋、废活性炭、废机油、废油桶及废含油抹布委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，做好废水的收集以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行登记管理，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况进行排污许可登记相关信息变更。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 ④废水处理设施属于重点防渗区，严格按相关防腐、防渗要求进行规范化设计施工。企业应做好日常地下水、土壤防护工作，环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护，一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应，截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。 |  |  |  |  |  |

- 附表  建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.07 | 0.742 | 0 | 1.276 | 0 | 2.018 | +1.276 |
|  | 丙酮 | / | 0.022 | 0 | 0.870 | 0 | 0.892 | +0.870 |
|  | NMP | / | 0.074 | 0 | 0.261 | 0 | 0.335 | +0.261 |
|  | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.0017 | +0.0017 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 6×10-5 | 0 | 6×10-5 | +6×10-5 |
| 废水 | 废水量 | 1401 | 1440 | 0 | 7703 | 1170 | 7973 | +6533 |
|  | CODCr | 0.056 | 0.058 | 0 | 0.310 | 0.047 | 0.321 | +0.263 |
|  | NH3-N | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.003 | 0.022 | +0.018 |
| 一般工业固体废物 | 膜边角料 | 2.23 | 3 | 0 | 0.017 | 0 | 3.017 | +0.017 |
|  | 废包装袋 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.516 | 0 | 0.533 | +0.516 |
|  | 污泥 | 2.91 | 3.51 | 0 | 22.34 | 3.51 | 22.34 | +18.83 |
|  | 回收粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  | 废MBR膜 | 0.02t/2a | 0.02t/2a | 0 | 0.02t/2a | 0 | +0.04t/2a | +0.02t/2a |
|  | 废RO膜 | 0.05t/5a | 0.05t/5a | 0 | 0.05t/5a | 0 | 0.1t/5a | +0.05t/5a |
| 危险废物 | 纯水清洗废液 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 废包装桶 | 0.944 | 1.144 | 0 | 2.8 | 0 | 3.944 | +2.8 |
|  | 废紫外灯管 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
|  | 废活性炭 | 7.16 | 7.16 | 0 | 57.684 | 0 | 64.844 | +57.684 |
|  | 废片碱包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | +0.9 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①