建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 玉环根清阀门有限公司年产2500吨阀门 |
| --- | --- |
|  | 生产线技改项目 |
| 建设单位(盖章)： | 玉环根清阀门有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二四年八月 |

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

监测结果统计情况见下表。	22

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表 建设项目污染物排放量汇总表	49

附图1 建设项目地理位置图	50

附图2 玉环市环境管控单元分布图	51

附图3 玉环市三区三线划定成果图	52

附图4 地表水环境功能区划图	53

附图5 玉环市声环境功能区划图	54

附图6 本项目周边敏感点及500m范围内保护目标图	55

附图7车间平面布置示意图	56

附件1 项目基础信息表	57

附件2 营业执照	59

附件3 法人身份证	60

附件4 项目厂房不动产权证	61

附件5 项目厂房租赁协议	64

附件6 现有项目批复	67

附件7 现有项目固定污染源排污登记回执	69

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 玉环根清阀门有限公司年产2500吨阀门生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-331083-07-02-726878 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郭国华 | 联系方式 | 13967625821 |
| 建设地点 |  | 玉环市龙溪工业区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 18 分13.405秒，28 度 11 分21.596秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3443阀门和旋塞制造 | 建设项目 行业类别 | 31-069阀门、压缩机及类似机械制造 344 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1350 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况见下表： - 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目外排大气污染物无有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经预处理后纳管排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水为自来水，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目。; 否. 注： 1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》； |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容符合性分析 目标定位： 浙东南地区重要发展极；全域创新之城，海上花园之城，和美善治之城。 城市性质： “一带一路”重要节点城市；浙江省对台开放重要平台、长三角先进制造业基地；民营经济高质量发展示范市、浙南生态海岛旅游目的地。 空间战略： 开放战略：融入湾区，打造沿海通道上重要区域交通节点与门户，创开放合作枢纽城市； 创新战略：打造现代智能的制造业，育强特色融合的服务业，构建全市域协同创新空间格局； 特色战略：全域统筹，精准配置国土空间资源要素，塑造花园式港口城市新形象； 品质战略：城市能级蝶变，构建优质均衡公共服务体系，完善城市资源保障体系。 联动全域创新格局： 构建“一湾两翼多点”的市域创新协同格局。 一心：漩门湾科创走廊。以玉环科创园为核心出发点，联结空间、联动产业、功能贯穿的主要轴线，发挥漩门湾两翼的平台优势和生态优势，抢抓创新要素全球流动和优化配置加快机遇，以政策活力、专业集聚，打造集高端创研机构、新兴产业研发创新的科创走廊。 两翼：漩门湾南北两大区块。通过整合各类创新载体，在漩门湾二期和三期沿线地区划定南北两大片区。融合技术创新孵化区、产业科技成果转化区，加快形成两大创新引擎为龙头、各类创新载体联动的创新网络。 多点：点状创新空间载体。科创走廊沿线分布的产业创新服务综合体、孵化器、产业园、创业创新园、企业研究院等。 相符性分析：本项目选址位于玉环市龙溪工业区，主要生产阀门，涉及下料、红冲等工艺，属于阀门和旋塞制造，为二类工业项目。符合《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 本项目位于玉环市龙溪工业区，根据《玉环市人民政府关于印发<玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（玉政发〔2020〕27号），项目所在地属于“台州市玉环市龙溪镇一般管控单元（管控单元编码：ZH33108330070）”（附图2）。本环评对“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市龙溪工业区，用地性质为工业用地，项目评价范围内不包含水源涵养区、风景名胜区、生物多样性维护区、岛屿及滩涂保护区和河道防护保障区等生态保护区，对照《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目选址位于城镇建设区，不涉及生态保护红线和永久基本农田。因此本项目符合生态保护红线要求。本项目在玉环市三区三线划定成果图位置见附图3。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目废气主要是干抛粉尘、红冲废气及液化石油气燃烧废气，经收集处理后高空排放，新增大气污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 本项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂集中处理达标后排海，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目从事阀门生产，涉及下料、红冲等工艺，使用瓶装液化石油气为热源。土壤环境主要污染途径是垂直入渗和大气沉降，项目经采取分区防渗、加强清洁生产和废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，项目采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目采用的能源为电和液化石油气，用水来自市政供水管网，液化石油气用量为15t/a；项目租用台州扬帆铜业股份有限公司闲置车间为生产经营场所，不新增土地。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目位于玉环市龙溪工业区，从事阀门生产，对照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发〔2020〕27号），本项目符合“台州市玉环市龙溪镇一般管控单元（ZH33108330070）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 具体对照见下表。 - 环市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局引导：原则上禁止新建三类工业项目，因整治提升选址在梅岙老旧工业点的橡胶制品制造项目（原材料为非再生橡胶，且仅涉及硫化工艺，不涉及炼胶工序），可实施提升改造，橡胶项目须与环境敏感点严格落实相关防护距离要求，整治提升前后不得增加污染物排放总量并严控环境风险。现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目从事阀门生产加工，为通用设备制造业，属于二类工业项目，不属于整治提升的橡胶制造项目，不属于三类项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。本项目位于玉环市龙溪工业区，距离最近距离本项目最近的敏感点为南侧约160m处法山头村居民，与居住区设置隔离带，确保人居环境安全。本项目不涉及畜禽养殖。按要求加强农田保护，不占用耕地。; 符合. 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强滨港污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目属于二类工业项目，已完成雨污分流建设，主要生产工艺为下料、红冲等，生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂集中处理；各类废气分别经废气处理设施处理后高空排放。按要求实施污染物总量控制。 本项目租赁现有闲置厂房，车间地面均已硬化，按要求加强土壤和地下水污染防治与修复。; 符合. 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目按要求落实防控措施。企业应加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。要求企业按规定完善环境突发事件应急预案，加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。; 符合. 资源开发效率要求：推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目应落实最严格水资源管理制度，提高能源使用效率。 本项目主要能源消耗为电能及天然气，不涉及煤炭。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 - 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）分析如下： - 项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）符合性分析 序号; 负面清单; 本项目概况; 是否符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头及过江通道。; 符合. 3; 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： (一)禁止挖沙、采矿； (二)禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目； (三)禁止开(围)垦、填埋或者排干湿地； (四)禁止截断湿地水源； (五)禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； (六)禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； (七)禁止引入外来物种； (八)禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； (九)禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。; 符合. 8; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 10; 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目污水纳管排放，无新设、改设或扩大排污口。; 符合. 11; 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内，非化工园区和化工项目。; 符合. 12; 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境 保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目属于阀门和旋塞制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于阀门和旋塞制造，不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 18; 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项属于阀门和旋塞制造，不涉及在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 符合. 根据上表，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2022〕6号）的相关要求。 - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求，本项目符合性分析见下表。 - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批” 符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性. 四性; 建设项目的环境可行性。; 本项目拟址于玉环市龙溪工业区，选址可行；项目符合“三线一单”要求，环境可行。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性。; 本评价根据污染源源强核算技术指南采用类比法、产污系数法等进行污染源强分析，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的要求进行预测分析，其环境影响分析预测评估具有可靠性。; 符合. 环境保护措施的有效性。; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本评价提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固体废物可实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性。; 本评价结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 本项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均能得到有效控制，并做到达标排放，符合清洁生产、总量控制和达标排放原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 本项目项目运营过程中各类污染物产生量不大，且均可得到有效控制并能做到达标排放，采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求，对当地环境质量影响不大，不会使当地环境质量出现降级情况。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方环境标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本项目运营过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态产生破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 本项目为迁建项目，现有项目已停产，已根据“以新带老”原则对现有工程目前存在的问题提出整改要求。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本评价报告采用的基础资料数据均采用建设单位实际建设申报内容，环境监测数据引至官方公开发布或由正规资质单位监测取得。根据多次内部审核和外部专家评审指导，不存在重大缺陷和遗漏。; 符合. 综上分析，本项目的实施符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”相关内容。 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）审批原则符合性分析 本项目的实施与《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）中有关条款的符合性分析见下表。 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》符合性分析 内容; 项目情况; 符合性. 建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。; 本项目拟建地不涉及生态保护红线和永久基本农田，项目符合环境质量底线、资源利用上线及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》分区管控要求。; 符合. 排放污染物应当符合国家和省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。; 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本评价提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。根据下文总量章节，企业根据当地区域替代削减办法获得指标后，符合总量控制要求。; 符合. 建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。; 本项目拟址于玉环市龙溪工业区，符合《玉环市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求；本项目属于C3443阀门和旋塞制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类产业，未列入禁止准入清单。同时项目已取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表。因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。; 符合. 综上分析，本项目的实施符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）相关内容。 - 产业政策符合性分析 本项目属于C3443阀门和旋塞制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类产业，未列入禁止准入清单。因此，该项目建设符合相关产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 | - 项目报告类别判定 本项目从事水暖阀门配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国家标准第1号修改单（国统字〔2019〕66号）中规定的C3443阀门和旋塞制造。本项目涉及下料、红冲等工艺，且不使用溶剂型涂料、无电镀工艺，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见下表。 - 环境影响评价分类管理名录对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业 34. 69; 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造 345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. - 排污许可管理类别判定 本项目从事阀门和旋塞制造，涉及下料、红冲等工艺，不涉及通用工序，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入登记管理类。具体见下表。 - 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造 341，金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345，烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造 348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 企业现有项目排污许可为简化管理，于2020年5月29日获得了排污许可证（编号为91331021MA28G02E2X001Y，见附件7）。本项目涉及下料、红冲等工艺，排污许可实行登记管理。本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 - 主要建设内容及规模 本项目总投资600万元，租用台州扬帆铜业股份有限公司闲置车间为生产经营场所，购置冲床、下料机、大车床等国产设备。项目建成后形成年产2500吨阀门的生产能力。实现销售收入1000万元，利税130万元。 本项目的工程组成见下表。 - 本项目工程组成表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 共计一层生产车间，车间内布置下料区、红冲区等，生产规模为年产2500吨阀门。. 辅助工程; 办公区; 设置办公室，位于车间西南侧。. 储运工程; 原料仓库; 设有原辅材料堆场，位于车间中部。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水由市政自来水管网供应。. 排水系统; 实行雨污分流、清污分流，雨水接入雨水管网。生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。. 供电系统; 由市政电网提供。. 环保工程; 废气; 红冲废气、燃烧废气：在红冲设备侧方和燃烧器侧方设置集气罩，将废气集中收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后再通过高度不低于15m的排气筒（DA001）高空排放。. 废水; 生活污水依托出租方化粪池预处理后纳管，经玉环市干江污水处理厂处理后排海。. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；高噪声设备设置减振基座；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫。. 固废处置; 设置一般固废暂存库，占地面积约10m2，位于车间西侧，一般固废外售综合利用；设置垃圾桶若干，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. - 产品方案 本项目产品方案见表2-4。 - 本项目产品方案 序号; 主要产品名称; 原审批产能; 迁建后全厂. 1; 阀门水暖毛坯配件; 1500吨/年; 0. 2; 阀门; 0; 2500吨/年. - 主要设备 本项目主要设备清单见表2-5。 - 本项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 原环评审批量; 搬迁后数量; 备注. 1; 切边机; 76t; 台; 2; 5; /. 2; 10t; 台; 1; 0; /. 3; 冲床; 250T; 台; 0; 1; /. 4; 200T; 台; 1; 1; /. 5; 160T; 台; 4; 4; /. 6; 125T; 台; 2; 2; /. 7; 110T; 台; 1; 0; /. 8; 80T; 台; 3; 0; /. 9; 63T; 台; 3; 5; /. 10; 40T; 台; 0; 2; /. 11; 单压器; /; 台; 1; 0; /. 12; 下料机; /; 台; 7; 7; /. 13; 煤气分流器; /; 台; 1; 1; /. 14; 滚筒研磨机; /; 台; 6; 0; /. 15; 大车床; /; 台; 0; 1; 模具维修. 16; 水抛机; /; 台; 0; 6; 干抛. - 主要原辅材料及能（资）源情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-6。 - 本项目主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 单位; 原环评审批年用量; 迁建后年用量; 最大 储存量; 备注. 1; 铜棒; /; t; 1700; 2750; 200; /. 2; 液化石油气; 45kg/瓶; t; 25.65; 15; 0.94; 作为黄铜棒加热热源. 3; 石墨粉; 15kg/袋; t; 0.9; 0.75; 0.3; 颗粒状，红冲脱模剂，石墨：水=1：10. 4; 机油; 170kg/桶; t; 0; 0.5; 0.17; /. - 厂区总平面布置和生产车间布置 项目租赁车间呈南北走向，车间东方向设有一个出入口，车间北侧部分布置液化石油气存放区、成品堆放区、和红冲区；车间南侧部分布置原辅材料堆场、下料及切边区等，废气处理设施位于车间外东侧。 - 劳动定员及工作班制 本项目劳动定员20人，一班制8小时生产，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 本项目主要从事阀门生产加工，具体生产工艺流程及产污流程见下图。 - 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： - 下料：本项目原材料为铜棒。铜棒经下料机切割成一定尺寸的铜块。 - 干抛：下料后的铜块通过水抛机进行干抛，通过工件的互相摩擦，进行工件的表面倒角、去除毛边处理。干抛过程中不添加水。 - 红冲：干抛处理后的工件经加热到700~800℃后，经冲床进行红冲工艺，红冲时为减少模具的高压损伤，便于工件脱模，采用石墨水作为脱模剂。脱模剂提前采用刷子手工刷在工件和模具上。红冲后，工件自然冷却，脱模形成符合要求的工件。 - 切边：红冲之后使用切边机将冲压产生的边角切掉，完成切边后即为成品。 模具维修工艺流程见下图。 - 本项目模具维修工艺流程及产污环节图 工艺简述： 本项目破损后的模具经大车床简单机加工后即可正常使用。 - 主要污染工序 本项目营运期主要污染工序见表2-7。 - 本项目营运期主要污染工序 序号; 类别; 污染源编号; 产生工序; 污染物; 主要污染因子. 1; 废气; G1; 干抛; 干抛粉尘; 颗粒物. 2; G2; 红冲; 红冲废气; 颗粒物. 3; G3; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX. 4; 废水; W1; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 5; 噪声; -; 设备运行; 噪声; Leq(A). 6; 固废; S1; 下料、红冲等; 废边角料; 铜. 7; S2; 红冲废气处理; 集尘; 金属颗粒物. 8; S3; 废过滤棉; 过滤棉. 9; S4; 职工生活; 生活垃圾; 果皮、纸张等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环保履行手续 玉环根清阀门有限公司成立于2015年9月29日，原租用玉环市沙门镇乌岩村股份经济合作社位于玉环市滨港工业城的闲置厂房，从事阀门和旋塞制造。企业于2018年8月委托编制完成《年产1500吨铜阀门水暖毛坯配件生产线技改项目环境影响报告表》，玉环市环境保护局（现为台州市生态环境局）于2018年9月26日予以批复（玉环建[2018]195号）。企业现有项目审批和验收情况见下表。 - 企业现有项目审批和验收情况一览表 项目名称; 审批规模; 环评审批文号; 竣工验收情况; 排污许可申领; 备注. 年产1500吨铜阀门水暖毛坯配件生产线技改项目; 年产1500吨铜阀门水暖毛坯配件; 玉环建[2018]195号; 未验收; 91331021MA2 8G02E2X001Y; 现已停产. 由于企业现有项目已于2023年6月停产，且后续不再生产，因此本章节根据《年产1500吨铜阀门水暖毛坯配件生产线技改项目环境影响报告表》，并结合企业实际生产情况对现有项目情况进行简单说明。 - 现有项目生产设备清单和原辅材料消耗 企业现有工程主要生产设备见表2-5，原辅材料消耗情况见表2-6。 - 现有项目主要生产工艺流程 企业现有项目生产工艺流程及产污流程见下图。 - 现有项目生产工序流程及产污环节图 部分工艺说明： - 下料：原材料为铜棒。铜棒经下料机切割成一定尺寸的铜块。 - 滚筒研磨：通过滚筒研磨机进行滚筒研磨，用于中小尺寸工件的表面抛光、倒角、去除毛边、磨光、光泽打光处理。 - 红冲：干抛处理后的工件经加热到700~800℃后，经冲床进行红冲工艺，红冲时为减少模具的高压损伤，便于工件脱模，采用石墨水作为脱模剂。脱模剂提前采用刷子手工刷在工件和模具上。红冲后，工件自然冷却，脱模形成符合要求的工件。 - 切边：红冲之后使用切边机将冲压产生的边角切掉，完成切边后即为成品。 - 现有项目审批防治措施符合性分析 - 企业现有项目污染防治措施落实情况对照表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 审批防治措施; 实际情况. 大气 污染 物; 研磨粉尘; 颗粒物; 原环评未提及; 通风设备. 红冲废气; 颗粒物; 干式过滤器+DDBD一体机除尘设备; 与审批情况一致. 燃烧废气; 颗粒物; 通风设备; 与审批情况一致. SO2. NOx. 水污 染物; 职工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理纳管; 与审批情况一致. 固体 废物; 下料、切边; 边角料; 外售综合利用; 与审批情况一致. 红冲废气处理; 集尘; 原环评未提及; 外售综合利用. 废过滤棉; 原环评未提及. 职工生活; 生活垃圾; 委托当地环卫部门统一清运; 与审批情况一致. - 现有项目污染源强及达标性分析 由于企业现有项目已于2023年6月停产，且后续不再生产，无法对其现有项目污染源进行达标性监测。因此本次环评根据企业提供的实际生产情况，并结合《年产1500吨铜阀门水暖毛坯配件生产线技改项目环境影响报告表》和统计数据对现有项目污染源产生情况进行简单说明。 - 废气 企业现有项目废气主要为生产过程中产生的研磨粉尘、红冲废气及燃烧废气。 - 研磨粉尘 项目采用滚筒研磨机进行滚筒研磨，运行过程中会产生研磨粉尘。但滚筒研磨机打磨区域小，且不连续，研磨粉尘粒径大，大部分沉降在工位附件，故粉尘产生量少，不对其进行定量分析。企业在加强生产车间通风的情况下，对周边环境影响不大。 - 红冲废气 a.石墨粉尘 红冲过程中高温加热后，为减少模具的高压损伤，便于工件脱模，企业采用石墨水作为脱模剂，脱模时会产生石墨粉尘。考虑最不利的情况下，石墨粉全部以粉尘的形式散发，项目石墨粉用量0.9t/a，则石墨粉尘的产生量为0.9t/a（0.375kg/h，红冲脱膜工段年有效工时2400h）。 b.红冲烟尘 本项目在黄铜块加热过程中会有少量的金属粉尘产生，并随上方热气流外带。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）中“3251 铜压延加工行业系数手册”中铜板材加工过程，颗粒物产污系数为4.26kg/t-产品。由于本项目黄铜块加热远远没有到达熔融温度，只是使铜棒软化，其烟尘产生量极小。结合类比同类生产项目，其烟尘产生量按熔融状态下产污系数十分之一计，即产污系数为0.426kg/t-产品，项目产品产量约1500t/a，则加热产生烟尘约0.639t/a（0.266kg/h，红冲工段年有效工时2400h）。 综上，红冲废气颗粒物产生总量为1.539t/a（0.641kg/h）。 根据现有项目《玉环根清阀门有限公司废气处理工程设计方案》，企业将红冲废气及燃烧废气设置集气罩进行收集，收集风量为5000m3/h，收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后通过15m排气筒排放（DA001），收集效率按85%计，处理效率不低于90%。 - 现有项目红冲废气产排情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 有组织排放; 无组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 红冲废气; 颗粒物; 1.539; 0.641; DA001; 0.131; 0.055; 10.9; 0.231; 0.096; 1.177; 0.362. - 燃烧废气 项目红冲加热工序用液化石油气加热，液化石油气主要成分为丙烷和丁烷以及其他的烷烃等，燃烧废气产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“14 涂装”-液化石油气”-“液化石油气工业炉窑”的产污系数进行估算：颗粒物0.000220kg/m3-原料、SO20.000002Skg/m3-原料、NOX0.00596kg/m3-原料。 根据《液化石油气》（GB11174-2011），含硫量≤343mg/m3，保守起见，液化石油气含硫量取343mg/m3计算。 液化石油气使用量为25.65t/a，气化密度为2.35kg/m3，折合1.091万m3，年工作时间为2400h。本项目液化石油气燃烧废气污染物产生情况见下表。 - 现有项目燃烧废气污染物产生系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数 （千克/立方米-原料）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 液化石油气; 液化石油气 工业炉窑; 颗粒物; 0.00022; 0.0024; 0.0010. SO2; 0.000686; 0.0075; 0.0031. NOx; 0.00596; 0.0651; 0.0271. 根据现有项目《玉环根清阀门有限公司废气处理工程设计方案》，企业将红冲废气及燃烧废气设置集气罩进行收集，收集风量为5000m3/h，收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后通过15m排气筒排放（DA001），收集效率按85%计，颗粒物处理效率不低于90%。 - 现有项目燃烧废气产排情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 有组织排放; 无组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 燃烧废气; 颗粒物; 0.0024; 0.0010; DA001; 0.00020; 0.00009; 0.017; 0.00036; 0.00015; 0.0018; 0.0006. SO2; 0.0075; 0.0031; 0.0064; 0.0027; 0.5; 0.0011; 0.0005; 0.0000; 0.0075. NOx; 0.0651; 0.0271; 0.0553; 0.0230; 4.6; 0.0098; 0.0041; 0.0000; 0.0651. - 现有项目废气汇总 综上分析，现有项目废气源强汇总见下表。 - 现有项目废气污染源强汇总 废气种类; 污染因子; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a. 研磨粉尘; 颗粒物; 少量; 少量; 少量. 红冲废气; 颗粒物; 1.539; 1.177; 0.362. 燃烧废气; 颗粒物; 0.0024; 0.0018; 0.0006. SO2; 0.0075; 0.0000; 0.0075. NOx; 0.0651; 0.0000; 0.0651. 合计; 颗粒物; 1.541; 1.179; 0.362. SO2; 0.007; 0.000; 0.007. NOx; 0.065; 0.000; 0.065. - 废水 项目无生产性废水产生，仅产生生活污水。 项目员工20人，年工作300天。用水量以每人每天50L计，则生活用水量为30t/a，生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为240t/a。生活污水水质以CODCr350mg/L、NH3-N30mg/L计。生活污水各污染物产生及排放情况详见表2-14和表2-15。 - 生活污水污染源源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(t/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 240; 350; 0.084; 240; 350; 0.084. NH3-N; 30; 0.007; 30; 0.007. - 玉环市滨港污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量(m3/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市滨港污水处理厂; CODCr; 240; 350; 0.084; 240; 30; 0.007. NH3-N; 30; 0.007; 1.5; 0.001. - 噪声 现有项目产生的噪声主要来源于设备运行时产生的噪声。类比调查，各噪声源强汇总见下表。 - 现有项目噪声源强情况汇总一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB(A). 1; 切边机; 3; 75~85. 2; 冲床; 14; 75~85. 3; 下料机; 7; 70~80. 4; 滚筒研磨机; 6; 75~85. - 固废 根据企业提供的资料，固体废物主要为生产过程中的边角料、集尘灰及生活垃圾。废边角料一般固废由物资部门回收，生活垃圾由环卫部门集中处理。 - 边角料 项目在生产过程中产生的边角料，根据物料平衡边角料产生量约为198.461t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 - 集尘 项目工件在红冲过程产生的粉尘经干式过滤器进行收集处理，收集量共计约为1.178t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 - 废过滤棉 项目红冲废气采用干式过滤器+DDBD一体机设备处理，需定期更换废气处理过滤棉。根据类比统计，废过滤棉年产生量约为0.5t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 - 生活垃圾 项目员工20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年工作日300天，则生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门统一清运处置。 - 现有工程项目污染物排放汇总 - 现有工程项目污染物排放汇总 污染物名称; 审批排放情况（t/a）; 实际排放情况（t/a）; 较审批核定量变化量（t/a）. 水污染物; 生活污水*; 废水量; 240; 240; 0. CODCr; 0.014; 0.007; -0.007. NH3-N; 0.002; 0.001; -0.001. 大气污染物; 研磨粉尘; 颗粒物; 原环评未提及; 少量; 少量. 红冲废气; 颗粒物; 0.130; 0.362; +0.232. 燃烧废气; 颗粒物; 原环评未提及; 0.0006; +0.0006. SO2; 0.0013; 0.0075; +0.0062. NOx; 0.0190; 0.0651; +0.0461. 固体废物（产生量）; 边角料; 199.45; 198.461; -0.989. 集尘; 原环评未提及; 1.178; +1.178. 废过滤棉; 0.5; +0.5. 生活垃圾; 6; 3; -3. 注：原审批时污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，现污水处理厂出水水质已达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准），因此CODCr排放量折算成地表水IV类标准30mg/L的排放量；NH3-N排放量折算成地表水IV类标准1.5mg/L的排放量。. - 现有工程目前存在的问题及整改措施 本环评按“以新带老”原则，建议企业将存在的环保问题在本次搬迁项目进行完善，加以改进。 - 加强各类废气收集和废气处理设施的运行管理，完善废气处理设施运行管理台账，确保废气稳定达标排放。完善各类管道、废气处理设施、废水处理设施等的标识标牌。 - 完善危废仓库的截留导排及标识标签标牌等规范化建设，规范危废管理登记台账。 - 完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，完善自行监测。 - 建议企业项目投产后，尽快完成设备及工艺安装调试，且应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 - 企业现有项目厂区租期已到，现已关停且后续不再生产。由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气和设备噪声等环境污染物，生产期间产生的固废均已妥善处置，待厂房清理完成后不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境 - 项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划，项目所在地属二类区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。项目所在地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《2022年台州市生态环境状况公报》相关数据进行分析，具体见下表。 - 2022年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. 第95百分位数日平均浓度; 17; 75; 23; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均浓度; 30; 150; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 48; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 12; 80; 15; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 4; 150; 3; 达标. CO; 年平均质量浓度; 700; -; -; -. 第95百分位数日平均浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 139; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 124; 160; 78; 达标. 根据上述结果，玉环市2022年区域环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 - 其他污染物环境质量现状 为了解项目大气特征污染物因子状况，本报告特征污染物TSP引用台州市生态环境局于2023年10月31日受理公示的《玉环市医疗中心建设项目(一期）环境影响报告书》中的监测数据（监测时段2023年7月20日~7月26日），具体如下。 - 监测点基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 与项目距离（km）. 监测结果统计情况见下表。 - 表3-3 现状监测结果 监测点位; 污染物; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 由上表可知，项目所在区域特征污染物TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，项目所在区域的环境空气质量现状良好，能够满足二类功能区的要求。 - 地表水 项目所在区域附近水域为龙溪河，属于龙溪水库的下游。对照《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），该区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。 根据台州市生态环境局公示的《2023年11月玉环市饮用水水源地水质状况》，龙溪水库水质监测评价总结果为Ⅱ类，能满足水域功能，地表水环境能够达标。 - 声环境 本项目位于玉环市龙溪工业区，根据现场调查，项目所在地周边50m范围内无学校、医院及居民区等敏感点存在，无需进行声环境质量现状监测。 - 地下水及土壤环境 本项目位于玉环市龙溪工业区，周边500m范围内不存在地下水环境保护目标。本项目涉及下料、红冲等工艺，排放废气主要为颗粒物；项目所在厂区地面均已硬化，环评要求企业针对红冲车间、原辅材料堆场、废气处理设施等区域做好防渗措施。项目经采取分区防渗、加强清洁生产和废气收集净化等措施的基础上，不会影响周边土壤及地下水环境，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 - 生态环境 本项目位于玉环市龙溪工业区，不新增用地，且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据项目具体特点、区域现状、区域规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： - 大气环境 本项目位于环境空气二类区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标主要为南侧约160m处法山头村居民，具体见表3-4。 - 声环境 根据《玉环市声环境功能区划》（见附图5），本项目所在区域声环境功能区划为3类区，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 - 生态环境 本项目位于玉环市龙溪工业区，无产业园区外新增用地。 本项目主要环境保护目标见表3-4及附图6。 - 本项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 法山头村居民; 333258; 3119203; 居住区; 约200人; 环境空气二类功能区; 西; 约230. 333559; 3119121; 南; 约160. 御龙湾居民; 333745; 3119728; 约100人; 东北; 约370. 龙溪镇居民; 333569; 3119859; 约300人; 东北; 约430. 邱家村居民; 333972; 3119351; 约100人; 东; 约390. 龙溪 中学; 333823; 3119619; 师生; 约200人; 东; 约360. 声环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 地下水环境; -; -; -; -; -; -; -; -. 生态环境; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目液化石油气燃烧废气和红冲废气经收集处理后高空排放，外排污染物为颗粒物（烟尘、粉尘）、二氧化硫、氮氧化物。 根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函〔2019〕315号）规定：暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3。因此，本项目液化石油气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘按照以上标准执行，红冲废气（颗粒物）与液化石油气燃烧废气经同一根排气筒排放，因此红冲烟尘排放浓度从严，按照不高于30mg/m3实施。具体标准值见下表。 - 本项目废气污染物有组织排放标准一览表 污染物种类; 污染物排放标准; 备注. 浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; 浙环函〔2019〕315号. SO2; 200. NOx; 300. 污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值-无组织排放监控浓度限值，具体标准见下表。 - 企业边界大气污染物浓度限值 污染物种类; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 颗粒物; 1.0; GB16297-1996. SO2; 0.4. NOx; 0.12. - 废水 本项目产生的废水为生活污水。本项目外排生活污水经化粪池预处理达到玉环市干江污水处理厂进管标准，纳入玉环市干江污水处理厂集中处理至《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见下表。 - 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷. 进管标准; 6～9; ≤380; ≤140; ≤35; ≤260; ≤50; ≤4. 出水标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5（2.5）; ≤5; ≤12（15）; ≤0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. - 噪声 本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体限值见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 固废 本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。 固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发〔2012〕19号）要求；一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）等相关文件要求，需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘；根据相关文件要求，对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、烟粉尘。 - 总量控制指标 根据工程分析，项目总量控制指标情况见下表。 - 本项目总量控制指标情况汇总表 污染物; 现有项目审批量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目实施后全厂排放量; 削减比例; 削减代替量; 总量控制建议值. CODCr; 0.014; 0.007; 0.014; 0.007; /; /; 0.007. 氨氮; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; /; /; 0.001. 烟粉尘; 0.130; 0.427; 0.130; 0.427; /; /; 0.427. SO2; 0.001; 0.004; 0.001; 0.004; 1:1; 0.004; 0.004. NOx; 0.019; 0.038; 0.019; 0.038; 1:1; 0.038; 0.038. - 总量平衡方案 - 根据相关文件要求，本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 - 根据相关管理要求，工业烟粉尘施行总量控制，无需区域替代削减。 - 根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）、环办环评〔2022〕31号等文件精神，本项目所在区域大气环境质量为达标区，故新增SO2、NOX替代比例为1:1。根据《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》（台环保〔2012〕123号），本项目SO2、NOX排污权为有偿使用，取得当地生态环境主管部门出具的总量平衡方案后需通过台州市排污权交易平台竞价获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用自有部分闲置已建厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，减缓施工噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 大气环境影响和保护措施 - 废气源强核算 本项目产生的废气主要为干磨粉尘、燃烧废气和红冲废气，废气污染物产生及排放情况见下表。 - 本项目废气污染源强情况一览表 工序/生产线; 装置; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 红冲; 红冲冲床、加热区; DA001; 颗粒物; 物料衡算法; 5000; 128.7; 1.544; 0.643; 干式过滤器+DDBD一体机; 90%; 物料衡算法; 5000; 12.9; 0.154; 0.064; 2400. SO2; 0.3; 0.004; 0.002; /; 0.3; 0.0037; 0.0016. NOx; 2.7; 0.032; 0.013; /; 2.7; 0.032; 0.013. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.272; 0.114; /; /; /; /; 0.272; 0.114. SO2; 0.001; 0.000; 0.001; 0.000. NOx; 0.006; 0.002; 0.006; 0.002. 干抛; 水抛机; 无组织; 颗粒物; 类比法; /; /; 少量; 少量; /; /; 类比法; /; /; 少量; 少量; 800. |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 干抛粉尘 项目采用水抛机进行干抛，运行过程中会产生干抛粉尘。但水抛机打磨区域小，且不连续，干抛粉尘粒径大，大部分沉降在工位附件，故粉尘产生量少，不对其进行定量分析。企业在加强生产车间通风的情况下，对周边环境影响不大。 - 红冲废气 a.石墨粉尘 红冲过程中高温加热后，为减少模具的高压损伤，便于工件脱模，企业采用石墨水作为脱模剂，脱模时会产生石墨粉尘。考虑最不利的情况下，石墨粉全部以粉尘的形式散发，本项目石墨粉用量0.75t/a，则石墨粉尘的产生量为0.75t/a（0.313kg/h，红冲脱膜工段年有效工时2400h）。 b.红冲烟尘 本项目在黄铜块加热过程中会有少量的金属粉尘产生，并随上方热气流外带。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）中“3251 铜压延加工行业系数手册”中铜板材加工过程，颗粒物产污系数为4.26kg/t-产品。由于本项目黄铜块加热远远没有到达熔融温度，只是使铜棒软化，其烟尘产生量极小。结合类比同类生产项目，其烟尘产生量按熔融状态下产污系数十分之一计，即产污系数为0.426kg/t-产品，项目产品产量约2500t/a，则加热产生烟尘约1.065t/a（0.444kg/h，红冲工段年有效工时2400h）。 综上，红冲废气颗粒物产生总量为1.815t/a（0.756kg/h）。 根据本项目《玉环根清阀门有限公司废气处理工程设计方案》，企业将红冲废气及燃烧废气设置集气罩进行收集，收集风量为5000m3/h，收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后通过15m排气筒排放（DA001），收集效率按85%计，处理效率不低于90%。 - 现有项目红冲废气产排情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 有组织排放; 无组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 红冲废气; 颗粒物; 1.815; 0.756; DA001; 0.154; 0.064; 12.9; 0.272; 0.113; 1.388; 0.427. - 燃烧废气 项目红冲加热工序用液化石油气加热，液化石油气主要成分为丙烷和丁烷以及其他的烷烃等，燃烧废气产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“机械行业系数手册”中“14 涂装”-液化石油气”-“液化石油气工业炉窑”的产污系数进行估算：颗粒物0.000220kg/m3-原料、SO20.000002Skg/m3-原料、NOX0.00596kg/m3-原料。 根据《液化石油气》（GB11174-2011），含硫量≤343mg/m3，保守起见，液化石油气含硫量取343mg/m3计算。 液化石油气使用量为15t/a，气化密度为2.35kg/m3，折合0.638万m3，年工作时间为2400h。本项目液化石油气燃烧废气污染物产生情况见下表。 - 燃烧废气污染物产生系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产污系数 （千克/立方米-原料）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 液化石油气; 液化石油气 工业炉窑; 颗粒物; 0.00022; 0.0014; 0.0006. SO2; 0.000686; 0.0044; 0.0018. NOx; 0.00596; 0.0380; 0.0159. 根据《玉环根清阀门有限公司废气处理工程设计方案》，企业将红冲废气及燃烧废气设置集气罩进行收集，收集风量为5000m3/h，收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后通过15m排气筒排放（DA001），收集效率按85%计，颗粒物处理效率不低于90%。 - 现有项目燃烧废气产排情况一览表 废气种类; 污染因子; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排气筒编号; 有组织排放; 无组织排放; 削减量 t/a; 合计排放量 t/a. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 燃烧废气; 颗粒物; 0.0014; 0.0006; DA001; 0.00012; 0.00005; 0.010; 0.00021; 0.00009; 0.0011; 0.0003. SO2; 0.0044; 0.0018; 0.0037; 0.0016; 0.3; 0.0007; 0.0003; 0.0000; 0.0044. NOx; 0.0380; 0.0159; 0.0323; 0.0135; 2.7; 0.0057; 0.0024; 0.0000; 0.0380. - 本项目废气汇总 综上分析，本项目废气源强汇总见下表。 - 本项目废气污染源强汇总 废气种类; 污染因子; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a. 干抛粉尘; 颗粒物; 少量; 少量; 少量. 红冲废气; 颗粒物; 1.815; 1.388; 0.427. 燃烧废气; 颗粒物; 0.0014; 0.0011; 0.0003. SO2; 0.0044; 0.0000; 0.0044. NOx; 0.0380; 0.0000; 0.0380. 合计; 颗粒物; 1.816; 1.390; 0.427. SO2; 0.004; 0.000; 0.004. NOx; 0.038; 0.000; 0.038. - 废气污染治理措施 本项目废气污染防治措施情况见表4-6，废气处理流程图见图4-1。 - 本项目废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 通用设备制造业; 红冲; 红冲冲床、加热区; 红冲废气、燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 浙环函〔2019〕315号; 有组织; 集气罩; 85%; 干式过滤器+DDBD一体机; 5000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. - 本项目废气处理流程图 红冲废气及燃烧废气设置集气罩进行收集后拟采用干式过滤器+DDBD一体机设备处理。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）“表C.4 污染防治推荐可行技术参考表”：针对锻造产生颗粒物，推荐可行技术有袋式除尘、静电除尘装置。因此综上所述，本项目废气采用的处理措施均是可行的。 - 废气排放口 本项目废气排放口基本情况见下表。 - 本项目有组织污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X; Y. DA001; 红冲废气、燃烧废气排放口; 一般排放口; 333500; 3119347; 15; 0.4; 25; 2400. - 达标分析和影响分析 本项目有组织废气达标可行性分析见下表。 - 本项目废气达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 本项目排放浓度（mg/m3）; 标准排放浓度（mg/m3）; 执行标准. DA001; 颗粒物; 12.9; 30; 浙环函〔2019〕315号. SO2; 0.3; 200. NOx; 2.7; 300. 由上表可知，本项目废气污染物排放浓度和排放速率均满足相应标准要求的排放限值。 - 非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理装置失效，造成排气筒中废气污染物未经处理直接排放，其非正常工况情况排放情况见下表。 - 本项目非正常工况废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度(mg/m3); 非正常 排放量(kg/a); 非正常排放速率(kg/h); 排放浓度限值 (mg/m3); 排放速率限值 (kg/h); 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障; 颗粒物; 128.7; 0.643; 0.643; 30; /; 达标; 1; 1; 相应工段停止生产，立即检修. SO2; 0.3; 0.002; 0.002; 200; /; 达标; 1; 1. NOx; 2.7; 0.013; 0.013; 300; /; 超标; 1; 1. 为防止非正常工况排放，减少对周边环境的影响，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - 安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，针对油烟净化器，定期清洗电极等关键组件。 - 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 - 大气环境影响分析 根据前文分析，正常工况下，项目有组织排放均满足相应排放标准要求。由于项目废气经收集处理后排放，排放量较小，且项目选址远离敏感点，与敏感点之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，因此只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 - 水环境影响和保护措施 - 废水污染源强情况 本项目外排废水为员工的生活污水。 项目员工20人，年工作300天。用水量以每人每天50L计，则生活用水量为30t/a，生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为240t/a。生活污水水质以CODCr350mg/L、NH3-N30mg/L计。 本项目废水各污染物产生及排放情况详见表4-10和表4-11。 - 本项目废水污染源源强核算表 序号; 产排污环节; 废水 类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染物排放（纳管量）. 产生废水量(t/a); 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 职工生活; 生活 污水; CODCr; 240; 350; 0.084; 240; 350; 0.084. NH3-N; 30; 0.007; 30; 0.007. - 玉环市干江污水处理厂废水污染源源强核算表 工序; 污染物; 进入污水处理厂污染物情况; 污染物排放. 废水量(m3/a); 浓度(mg/L); 进入量 (t/a); 废水量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 240; 350; 0.084; 240; 30; 0.007. NH3-N; 30; 0.007; 1.5; 0.001. - 废水处理措施分析 本项目废水防治措施见下表。 - 本项目废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施概况; 排放口类型; 排放口编号. 处理能力(t/d); 处理工艺; 处理效率(%); 是否为可行性技术. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 5; 化粪池; -; 是; 一般排放口; DW001. - 废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见下表。 - 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 121.303875°; 28.188755°; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》; CODCr; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. - 废水纳管可行性和达标可行性分析 本项目位于玉环市龙溪工业区，属于玉环市干江污水处理厂截污纳管范围，项目所在区域已接通污水管网，项目生活废水经预处理后可接入玉环市干江污水处理厂进行处理。 本项目生活污水水质简单，采用化粪池预处理后能满足玉环市干江污水处理厂纳管标准（COD380mg/L，氨氮30mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入玉环市干江污水处理厂处理。 - 依托可行性分析 玉环市干江污水处理厂总设计处理能力为12万t/d，一期设计处理能力为3万t/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收，目前实际处理量约为2.9万t/d；二期正在建设中。本项目生活污水排放量为0.8t/d。本项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂处理。 玉环市干江污水处理厂处理工艺采用格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+A2/O生化工艺+高密度沉淀池+反硝化滤池+紫外线消毒工艺，属于成熟的废水处理工艺。为了解玉环市干江污水处理厂出水水质达标情况，本次评价收集了污水处理厂2023年10月~12月的污染源自动监测数据，提标改造工程先行建设的1.0万m3/d污水处理系统及其相关环保配套设施已于2018年8月完成建设。并通过环保设施验收，投入运行。 - 玉环市干江污水处理厂2023年10月~12月均值污染源自动监测数据 序号; 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量（L/S）. 1; 2023年10月均值; 7.09; 14.30; 0.0233; 0.0702; 7.870; 346.73. 2; 2023年11月均值; 6.95; 11.22; 0.0268; 0.0748; 7.980; 342.02. 3; 2023年12月均值; 6.77; 15.13; 0.0597; 0.1168; 11.737; 345.94. 4; 标准值; 6~9; 30; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 根据玉环市干江污水处理厂2023年10月~12月均值污染源自动监测数据显示，玉环市干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。 本项目排放生活污水占玉环市干江污水处理厂处理能力比例较小，水质简单，且在其纳污范围内。目前项目所在地已铺设污水管网，具备纳管条件，故本项目生活污水可纳入玉环市干江污水处理厂集中处理。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市干江污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市干江污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 - 声环境影响及保护措施 - 噪声源强 本项目营运期噪声源主要为各生产设备、辅助设备风机运行产生的噪声，各设备噪声值详见下表。 - 本项目新增噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB（A）. 1; 废气处理风机1; /; -14.51; 47.99; 1; 80; 加装消声罩、吸声材料，采取隔振、隔声、吸声等降噪装置; 生产期间. 注：表中坐标以厂界西南角（121.303875，28.188946）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，下同；同区域类设备，取声源中心为测量点。下同。. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）（1） 序号; 声源名称; 数量（台/套/条）; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 切边机; 5; 70; 墙体隔声，高噪声设备加装减振垫， 采取减振等降噪装置; -2.37; 19.12; 1.2; 生产期间. 2; 冲床; 15; 85; -32.88; 61.87; 1.2. 3; 下料机; 7; 70; -10.13; 21.92; 1.2. 4; 大车床; 1; 70; -2.79; 9.57; 1.2. 5; 水抛机; 6; 85; -20.29; 38.16; 1.2. - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）（2） 序号; 声源名称; 距室内边界 距离/m; 室内边界 声级/ dB（A）; 建筑物插入 损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/ dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 切边机; 70.06; 3.38; 18.04; 8.44; 66; 66; 66; 66; 25; 25; 25; 25; 35; 35; 35; 35; 1. 2; 冲床; 17.58; 5.66; 70.51; 5.95; 86; 86; 86; 86; 25; 25; 25; 25; 55; 55; 55; 55; 1. 3; 下料机; 63.46; 8.36; 24.60; 3.44; 67; 68; 67; 68; 25; 25; 25; 25; 36; 37; 36; 37; 1. 4; 大车床; 77.81; 8.94; 10.25; 2.92; 59; 59; 59; 59; 25; 25; 25; 25; 28; 28; 28; 28; 1. 5; 水抛机; 44.31; 8.02; 43.76; 3.69; 82; 82; 82; 82; 25; 25; 25; 25; 51; 51; 51; 51; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行预测。 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 - 室内声源等效室外声源声功率级计算 - 室内声源等效为室外声源图例 如上图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式4-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=lg（式4-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式4-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式4-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式4-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lg s（式4-4） - 室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式4-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 - 噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式4-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 - 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 （式4-7） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) - 噪声防治措施 - 选用低噪声设备，合理布置车间，高噪声设备远离厂界。 - 高噪声设备的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减震器。 - 针对风机等设置隔声间，并安装减振垫和高效消声器等综合降噪措施。 - 严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。 - 企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 噪声达标性分析 本项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中推荐的工业噪声预测计算模式—环安噪声环境影响评价系统（Noise System）进行预测分析。 本项目项目夜间不生产，因此本环评对厂界昼间噪声影响进行预测，项目厂界噪声预测结果和评价见下表。 - 本项目噪声影响预测结果表（单位：dB（A）） 预测点 预测值; 东北厂界; 西北厂界; 西南厂界; 东南厂界. 贡献值; 昼间; 61; 59; 62; 59. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目采取隔声、减振、消声等措施后，正常生产时，各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 固体废物 - 固废源强和处置措施 本项目机油用于设备润滑，定期添加，不排放。机油使用产生的废包装桶由厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质可不作为固体废物管理。”，故机油使用产生的废包装桶不计入固废，厂区暂存期间应按危险废物管理。 - 边角料 项目在生产过程中产生的边角料，根据物料平衡边角料产生量约为248.185t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 - 集尘 项目工件在红冲过程产生的粉尘经干式过滤器进行收集处理，收集量共计约为1.390t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 - 废过滤棉 本项目红冲废气采用干式过滤器+DDBD一体机设备处理，需定期更换废气处理过滤棉。根据类比统计，废过滤棉年产生量约为0.5t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。 - 生活垃圾 项目员工20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年工作日300天，则生活垃圾产生量为3t/a，由环卫部门统一清运处置。 - 小结 本项目固废产生和处置情况汇总见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 本项目固废产生和处置情况一览表 固体废物名称; 产生环节; 固废属性; 物理 性状; 主要成分; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 产生情况; 利用或处置量(t/a); 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a). 边角料; 下料、切边; 一般工业固废; 固态; 铜; -; -; 物料衡算法; 248.185; 248.185; 外售综合利用. 集尘; 红冲废气处理; 固态; 金属颗粒物; -; -; 物料衡算法; 1.390; 1.390. 废过滤棉; 固态; 过滤棉; -; -; 类比法; 0.5; 0.5. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 固态; 果皮、纸张等; -; -; 产污系数法; 3; 3; 委托环卫部门清运处置. - 本项目固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物名称; 废物代码; 环境危险特性; 贮存 方式; 贮存周期; 贮存能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般工业固体废物; 边角料; -; -; 堆放; 每周; 10; 10; 一般工业固废暂存库，位于车间西侧. 2; 集尘; -; -; 袋装; 一年; 1.5. 3; 废过滤棉; -; -; 堆放; 一年; 0.5. 4; 危险废物; 废油桶; HW08 900-249-08; T，I; 堆放; 每月; 0.05; 5; 车间内. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 环境管理要求 1）固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见上页表4-20。 2）管理要求 - 一般工业固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般工业固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般工业固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 - 生活垃圾管理要求 生活垃圾日产日清，及时委托环卫部门清运处理。 - 日常管理要求 建设单位需进一步完善固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 - 地下水、土壤 本项目红冲车间、原辅材料堆场、废气处理设施等均做好防渗措施，生产过程产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，主要污染途径为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。 本环评不开展地下水及土壤环境影响分析，仅提出相关防治措施。 - 污染源识别 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别情况见下表。 - 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 特征因子; 影响对象; 备注. 原辅材料堆场、车间内; 原料储存、废油桶; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃、VOCs、pH; 石油烃、VOCs、pH; 土壤、地下水; 事故. 红冲区; 红冲; 地面漫流、垂直入渗、大气沉降; 颗粒物、SO2、NOX; /; 土壤、地下水; 事故. DA001; 废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物、SO2、NOX; /; 土壤、地下水; 正常. - 防治措施 地下水、土壤污染防治主要是以预防为主，防治结合。 - 源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 - 分区防渗措施 结合本项目车间布置情况，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目防渗分区信息情况详见下表。 - 本项目实施后全厂主要场地防渗分区信息一览表 防渗分区; 单体名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 红冲车间、原辅材料堆场、废气处理设施、油桶堆放区; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 一般防渗区; 一般工业固废暂存库、模具维修区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. - 生态环境 本项目位于玉环市龙溪工业区，属于工业集聚区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 - 环境风险 - 环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》，项目实施后企业涉及的风险物质为液化石油气、油类物质等。根据HJ169-2018附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，企业涉及危险单元主要为红冲车间、原辅材料堆场、废气处理设施等。液化石油气属于易燃气体，管理不善可能引发火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件，经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；油类物质管理不善，导致泄漏将污染周边地下水、土壤环境，导致有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。本项目环境风险识别情况见下表。 - 建设项目环境风险识别表 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《浙江省企业环境风险评估技术指南（修订版）》确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原辅材料堆场; 机油; 油类物质; 泄漏; 地下水、土壤; 周围地下水体、土壤. 2; 液化石油气; 液化石油气. 3; 车间内; 废油桶; 废油桶. - 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）*; 临界量（t）; Q值. 1; 机油; /; 0.17; 2500; 0.000068. 2; 液化石油气; /; 0.94; 10; 0.094. 3; 废油桶; /; 0.05; 50; 0.001. 合计; /; /; /; 0.095068. 由上计算可知，项目Q值为0.095068＜1，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，本次环评不进行专项评价。 - 环境风险防范措施 - 防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 - 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 - 做好分区防渗措施，防止对地下水、土壤环境造成污染。 - 加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 - 加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案：企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 - 监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，根据据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目的监测计划建议见下表。 - 本项目监测计划 项目; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 类别; 监测点位. 废气; DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函〔2019〕315号）. 厂界; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 废水总排口; CODCr、NH3-N; 1次/季度; 玉环市干江污水处理厂进水标准. 噪声; 四周厂界; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/红冲 | 颗粒物、SO2、NOX | 设置集气罩进行收集，收集风量为5000m3/h，收集后经干式过滤器+DDBD一体机设备处理后通过15m排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函〔2019〕315号） |
|  | 无组织排放/红冲 | 颗粒物、SO2、NOX | 加强车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水 处理工艺：化粪池 处理规模：5t/d | 纳管标准：玉环市干江污水处理厂进管标准； 污水处理厂出水标准：《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类） |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；合理布置车间；加强设备维护，墙体隔声；针对高噪声设备设置减振垫；风机、空压机设置隔声、消声装置，安装减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、集尘、废过滤棉属于一般工业固废，出售给相关企业综合利用；生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废仓库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。仓库建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求执行； 生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间采取分区防渗措施；从源头减少三废产生量；加强废气处理设施维护，做好废水的收集以及各类固体废物、原料的贮存工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。 ③设置事故应急池，配置应急物资，及时处置事故源。 ④做好分区防渗，加强废气处理设施管理。 ⑤加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可证：根据《定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目实行登记管理，本项目实施后企业需根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）等相关文件规定，依据实际生产情况重新申领排污许可证。 ②环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 |  |  |  |

- 六、结论

- 环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： - 建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》、玉环市三区三线划定成果等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 企业采用本次报告提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目位于玉环市龙溪工业区，租用台州扬帆铜业股份有限公司闲置车间为生产经营场所，不新增土地，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、一般工业固废外售综合利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 本项目符合“台州市玉环市龙溪镇一般管控单元（ZH33108330070）”的管控措施要求，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 - 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 落实了本环评提出的各项污染防治对策后，本项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据工程分析结果，本项目实施后全厂总量控制建议指标为CODCr0.007t/a、NH3-N0.001t/a、SO20.004t/a、NOX0.038t/a、颗粒物0.427t/a。本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减；二氧化硫、氮氧化物实行1倍削减量替代；烟粉尘仅提出总量控制要求，不进行削减替代。 - 环评审批要求符合性分析 - 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市龙溪工业区，根据台州扬帆铜业股份有限公司提供的厂房不动产权证（浙（2017）玉环市不动产权第0012590号）可知，项目所在地土地性质为工业用地。因此项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。 - 建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目从事阀门的生产加工，据查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目工艺、技术、产品和设备均不属于该指导目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目不属于禁止类项目。因此，本项目的建设符合国家及省产业政策。 - 其他要求符合性分析 - 规划环评符合性 本项目所在区域不涉及规划环评。 - 行业规范符合性 本项目无相关行业规范要求。 - 总结论 玉环根清阀门有限公司年产2500吨阀门生产线技改项目生产线技改项目拟建于玉环市龙溪工业区现有厂区内，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策的要求；环境事故风险可控。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。